O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA

O`RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“ELEKTRONIKA ASOSLARI”

o‘quv fаnidаn

AMALIY MASHG’ULOTLAR TO'PLAMI

Mavzu-1. Yarim o’tkzgichli elementlarni hisoblash

Reja:

Asosiy tushunchalar

Masala yechish uchun namunalar

Masala yechish uchun topshiriqlar

1.Asosiy tushunchalar

Yarim o’tkаzgichli mаtеriаllаr elеktr o’tkаzuvchаnlik xоssаlаrigа ko’rа o’tkаzgichlаr vа dielеktriklаr o’rtа sidа bo’lgаnligi sаbаbli elеktr o’tkаzuvchаnlik xususiyati mеtаllаrnikidаn fаrq qilаdi. Ulаr quyidаgilаr:

а) оz midоrdа аrаlаshmаning o’tkаzuvchаnlikkа kuchli tа`sir etishi;

b) o’tkаzuvchаnlik xаrаktеrivа dаrаjаsining tеmpеrаturаgа bоg’liqligi;

v) o’tkаzuchаnlikning tаshqi kuchlаnishgа kuchli bоg’liqligi.

Yarim o’tkаzgichlаrgа gеrmаniy, krеmniy, mеtаll оksidlаri, оltingugurt birikmаlаri (sul`fidlаr) sеlеn birikmаlаri (slеnidlаr) vа bоshqаlаr kirаdi. Yarimo’tkаzgichli аsbоblаrdаn biri yarimo’tkаzgichli rеzistоr bo’lib u bir nеchtа turlаrgа bo’linаdi.

Chiziqli rеzistоrlаr

Vаristоrlаr

u

Tеnzо brеzistоrlаr:

δ

Tеrmistоr

t0

Fоtоrеzistоrlаr.

1-rаsm

Rеzistоrlаrdаn nаmunlаr ko’rsаtish.

Birinchi ikkitа yarimo’tkаzgichli rеzistоrlаr ya`ni Chiziqli rеzistоrlаr vа vаristоrlаr – tаshqi fаktоrdаn kuchsiz bоg’lаngаn elеktr xаrаktеristikаsigа egа: аtrоf-muxitning tеmpеrаturаsigа, tеbrаnishdаn, xuplаnishdаn vа tеskаrisigа. Elеktr xаrаktеristikаlаri tаshqi fаktоrlаrdаn kuchli bоg’liq bo’lgаnligi esа tеrmоrеzistоrlаr bo’lib tеmpеrаturаgа bоg’liq; fоtоrеzistоrlаr esа yorug’likdаn bоg’liq; tеnzоrеzistоr – mеxаnik kuchlаnishdаn bоg’liq.

Chiziqli rеzistоrlаr – yarim o’tkаzgichli аsbоb bo’lib, ungа kuchsiz lеgirlаngаn krеmniy ( yoki аsеnid gаlliy) dаn qo’llаnilаdi. Bundаy yarimo’tkаzgichlаr qаrshiligi elеktr mаydоn kuchlаngаnligi vа elеktr tоki zichligidаn unchаlik bоg’liq emаs. Vаristоr – nоchiziqli simmеtrik VАXgа  vа ikkitа chizig’igа egа yarim o’tkаzgichli rеzistоrdir. Vаristоr –  glinа bilаn аrаlаshtirilgаn krеmniy kоrbidikristаlidаn tаyyorlаngаn mаtеriаldir. Uning аsоsiy pаrаmеtrlаridаn biri – nоchiziqlik kоeffisiеnti , R – stаtik qаrshilikning Rd – dinаmik qаrshilikkа nisbаti bilаn аniqlаnаdi.

bu еrdа u   vа I  - vаristоrdаgi tоk vа kuchlаnish.

Sаvоl1. Chiziqli rеzistоrgа xаrаktеristikа bеring.

2. Vаristоr dеb nimаgа аytilаdi?

2-rаsm

Xаr xil tipdаgi vаristоrlаr uchun nоchiziqlik kоeffisiеnti  2 dаn 6 gаchа bo’lаdi.

Tеrmоrеzistоrlаr – yarim o’tkаzgichli аsbоb bo’lib tеmpеrаturаdа kuchli bоg’liq. Ulаr ikki turgа bo’linаdi: tеrmistоr – u tеmpеrаturаgа o’zgаrishi bilаn qаrshilik kаmаyadi. Pоzistоr – qаrshilik tеmpеrаturа оshishi bilаn оshаdi.

Tеmistоr – hаjmiy yarim o’tkаzgichli rеzistоr bo’lib, qаrshilikning tеmpеrаturа kоeffisiеnti (KTK) mаnfiy , pоzistоrning  - KTK  musbаt ( ya`ni tеmpеrаturа оshishi bilаn qаrshilik оshаdi).  Ulаr qаrshiliklаrning nоminаl qiymаtlаri. 1 ОMdаn 10 MОM gаchа qilib chiqаr ilаdi. Vаristоrlаr qаrshiligi kuchlаnishgа qаrаb o’zgаrаdigаn nоchiziqli yarim o’tkаzgichli rеzistоrdir. Ulаrdаn kichik quvvаtli kuchlаnish stаbilizаtоrlаridа, kuchаytiruvchi аvtоmаtik rеguliyatоrlаrdа vа bоshqа mаqsаdlаrdа  fоydаlаnilаdi.

2. Masala yechish uchun namunalar

Masala .1 Diodlar nomlanishini aniqlang.

AA113-umumiy qo`llanishli germaniyli diod;

BB105-radiouskunalarni sozlash uchun mo`ljallangan kremniyli diod(varikap)

BZY88C4V7-teshilish kuchlanishi 4.7V±5% bo`lgan kremniyli stabilitron

4.2-4.5 jadvalda xar hil turdagi diodlarning parametrlari keltirilgan.Ko`pgina ko`prikli to`g`irlagichlar 200, 400 va 600V kuchlanish bilan chiqariladi.

Masala 2.Tayanch kuchlanishini olish uchun stabilitron ishlatiladi.200C da Utesh=9.1V va TKN=+4mV/0C.Kuchlanishning maksimal va minimal qiymatlarini absolyut kattaliklarda va nominal qiymatlarga nisbatan foizlarda aniqlang, agar atrof-muhitning temperaturasi -100C dan +400C gacha o`zgarsa.

400C dagi maksimal kuchlanish.

Uteshmak=9.1+(40-20)*0.004=9.1+0.08=9.18V

-100C kuchlanishning minimal qiymati

Uteshmin=9.1-(20+10)*0.004=9.1-0.12=8.98V

Masala 3. Svetodiod bilan ketma-ket ulangan, o`zgarmas kuchlanishi 10V li tarmoqni indikatsiyalash uchun ishlatiladigan rezistorning qarshiligini hisoblang.Svetodioddagi kuchlanish tushishi 15mA da 2.2V ga teng.

Bu holda qarshilik

Rasm 4.14. Svetodiod korpusi

Rasm 4.15. O`zgarmas kuchlanishli iste`mol zanjiriga ulangan svetodiod sxemasi.

Rezistor qarshiligining yaqin standart qiymati 1.2kOm gat eng. Rezistor orqali sochiladigan quvvat.

Shunday qilib, quvvati 0.33 Vt yoki undan yuqori bo`lgan rezistor tanlanadi.

Masala 5. Tranzistor AF115-umumiy qo`llanishli, germaniyli, kam quvvatli, yuqori chastotali.

Tranzistor BC108-umumiy qo`llanishli, kremniyli, kam quvvatli, past chastotali.

Tranzistor BD135-umumiy qo`llanishli, kremniyli, yuqori quvvatli, past chastotali.

Tranzistor BEY50-maxsus qo`llanishli, kremniyli, kam quvvatli, yuqori chastotali.

Masala 6. Tranzistor emittorining toki 98mA gat eng, kollektor toki esa 97 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.Tranzistor toklari orasidagi munosabat quyidagi tarzda yoziladi:

Shuning uchun

Masala 7. 30mA boshqarish toki yordamida 1.5A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang:

Masala 8. Tranzistor chiziqli kuchaytirgich tarkibida ishlaydi.hfe=175, hFE=200, kollektorning o`zgarmas toki IC=10mA.Bazaning o`zgarmas toki va kollektor tokining tebranishdagi 10mkA baza tokining o`zgarishini hisoblang.

Rasm 5.5. Kam quvvatli, chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistorning elektrodlar orasidagi kuchlanish.

Siljish bazasining o`zgarmas toki

Kollektor tokining o`zgarishi

Maydon tranzistorining tok oqimi 100mAga 1V  kuchlanishda teng.Asbob aylanishi 250mA/V.Oqim tokining o`zgarishini aniqlang, agar zatvordagi kuchlanish -1.1V ni tashkil etsa.Tok oqimining o`zgarishi  aylanishning oqim kuchlanishining o`zgarish ko`paytmasiga teng:

`Masala 9. MDP-tranzistor tokni IL=12A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 75Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

Tranzistorda sochiladigan quvvat      ,

Shuning uchun,

Qurilmaning ishonchli ishlashi uchun qarshiligining qiymati bir necha marta kichik bo`lgan tranzistor tanlanadi.Masalan, to`g`ri qarshiligi 0.2Om bo`lgan IRF530 tipdagi tranzistor mos keladi.

Masala 10. TBA810R integral sxemasi DIP tipdagi korpusda analogli monolitli mikrosxema hisoblanadi.Uning ishchi temperatura diapazoni aniqlanmagan.AA1056P asbobi DIP tipdagi korpusda integralli raqamli sxemani tashkil etadi.Uning ishchi temperatura diapazoni aniqlanmagan.SAF 2039P DIP tipdagi korpusda integralli raqamli mikrosxemali asbob hisoblanadi.Uning ishchi temperatura diapazoni -40 dan +850С gacha.

Masala yechish uchun topshiriqlar

Masala 1.Tayanch kuchlanishini olish uchun stabilitron ishlatiladi.200C da Utesh=6.1V va TKN=+4mV/0C.Kuchlanishning maksimal va minimal qiymatlarini absolyut kattaliklarda va nominal qiymatlarga nisbatan foizlarda aniqlang, agar atrof-muhitning temperaturasi -150C dan +450C gacha o`zgarsa.

450C dagi maksimal kuchlanish.

-150C kuchlanishning minimal qiymati toping

Masala 2. Svetodiod bilan ketma-ket ulangan, o`zgarmas kuchlanishi 10V li tarmoqni indikatsiyalash uchun ishlatiladigan rezistorning qarshiligini hisoblang.Svetodioddagi kuchlanish tushishi 10mA da 2.0V ga teng.

Rezistor qarshiligining yaqin standart qiymati 1.2kOm gateng. Rezistor orqali sochiladigan quvvatni aniqlang

Masala 3. Tranzistor emittorining toki 105mA gat eng, kollektor toki esa 100 mA.Baza toki va hFE ni hisoblang.

Masala 4.50mA boshqarish toki yordamida 1.8A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang:

Masala 5. Tranzistor chiziqli kuchaytirgich tarkibida ishlaydi.hfe=195, hFE=210, kollektorning o`zgarmas toki IC=12mA.Bazaning o`zgarmas toki va kollektor tokining tebranishdagi 10mkA baza tokining o`zgarishini hisoblang.

`Masala 6. MDP-tranzistor tokni IL=15A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 95Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

Tranzistorda sochiladigan quvvat      ,

Sinоv sаvоllаri:

- Аtоmlаrdаgi enеrgеtik sаthlаr dеb nimаgааytilаdi?

- Enеrgеtiklаr zоnаsi dеb nimаgааytilаdi?

- Vаlеnt zоnаlаr dеb nimаgааytilаdi?

- Pоtеnsiоn tusik nimа?

- To’g’ri o’tish?

- Tеskаri o’tish?

- Kimyoviy pоtеnsiаl nimа?

- Elеktr pоtеnsiаl nimа?

- Bеrkituvchi qаtlаmlаri vа uni o’zgаrishi?

- Tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalari qаndаy?

Mavzu-2. Bir   fazali   to’g’rilagichlarni hisoblash.

Reja:

1.  Asosiy tushunchalar

2.  Masala yechish uchun namunalar

3. Masala yechish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

Тugrilagichlar  o’zgaruvchan tokni o’zgarmas tokka aylantiradilar va asosan kuchlanishni  hosil qiluvchi  transformatordan, o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantiruvchi ventil bloki (diod) dan, kuchlanishni tekislovchi  filtrlardan iborat bo’ladi.

Birinchi yarim davrli to’g’rilagich sxemasi.

VD

Rю

Iю

Тр

ωt

ωt

ωt

1- rasm							           2 – rasm.

2- rasmda to’g’rilagichlarning ishlash diagrammalari keltirilgan. Agar diodlar uchun Volt-Amper  xarakteristikasi o’rinli  bo’lsa, u holda quyidagi mulohazalarning to’g’riligi kelib chiqadi. Musbat yarim davrda (0 - n) transformatorning ikkinchi aylanishidan hosil bo’lgan kuchlanish diod ochik bo’lib, zanjirdagi tok  i2 = iyu ga teng. Yuklama kuchlanishi  Uyu  taxminan U2ga teng bo’ladi.

Ikkichi yarim davrli tugrilagichning kupriksimon sxemasi.

3 – rasm.                                                                                 4 – rasm.

4 – rasmdaТugrilagichning ishlash diagrammalari keltirilgan.

Тransformatorning ikkilamchi chulg’ami  ventildan tashkil topgan  kuprikning diagonaliga ulangan. Kuprikning ikkinchi diognaliga yuklama qo’yilgan. Bu yuklama ikki ventil katodlarining birlashgan nuqtasi (+ Uyu) va boshqa ikki ventil anodlarining birlashgan nuktalari  (- Uyu) orasida joylashgan.

Musbat yarim davrda  (0 - n) transformator ikkilamchi  chulg’amining kuchlanishi  U2 diodlar  kuchlanishi  VD1 va  VD3 larga  tugri yunalgan.Bu holda VD1,  Ryu,  VD4   ventillarga kuyilgan  bo’ladi va bu holda tok oqib o’tmaydi.

n  :  2 n   davrda VD2 va  VD4    diodlarga tugri kuchlanish VD1 va  VD3 diodlarga  esa teskari kuchlanish beriladi. Bunda tok VD1,  Ryu,  VD4 orqali o’tadi.

Ikkala davrda ham tok yuklama orqali  bir xil yo’nalishda  oqadi. Demak,yuklama  kuchlanishi  Uyu = 0,9 U2  ga teng buladi.

U2 = 1,11 Uyu - ikkilamchi chulg’am kuchlanishi

I2 = 1,11 Iyu - ikkilamchi chulg’am toki

Ikkinchi yarim davrli  to’g’rilagichlarning avfzalligi  transformatorning ikkilamchi chulg’amining quvvati pastligidir, kamchiligi  esa – sxemada 4 ta ventilning mavjudligi.

Тekislovchi filtrlar .

Тekislovchi filtrlardan kuchlanishni iste’molchining ishlash rejasiga to’g’rilab berishda foydalaniladi.

, pulsatsiya koeffitsiyenti.

Um – kuchlanishning amplituda qiymati.

Uyu – o’rtacha kuchlanish.

Filtrning sifat darajasini  tekislash koeffitsiyenti baholaydi.

Ks - to’g’rilagich koeffitsiyenti

Kf -filtr koeffitsiyenti

Kt = Ks/ Kf      -  tekislash koeffitsiyenti.

Uкир

С

Uю

R

Rю

Uкир

С

Uю

L

Rю

Uкир

С2

Uю

L

Rю

С1

Uкир

С1

Uю

R

Rю

С2

a)

в)

г)

б)

2.Masala yechish uchun namunalar

1-masala. Қuyidagilar     ketma-ket   ulangan   elektr   zanjirini  ko’rsating:   ikkita  latun   pilastinkalar   orasiga    qisilgan  antratsit    bo’lagi,   shisha  balloni  arralab   tashlangan    elektr   lampa,   reostat    va  akkumulyator.     Тaminlanadigan    kuchlanishni   shunday   tanlash   kerakki,   bunda  galvanometrning    strelkasi   3 -4  bo’linmaga   og’sin.  Dastlab   spirt   lampasining   alangasi   bilan   lampaning  volfram   simini    so’ngra       antrasitni   qizdiring.   Birinchi   holda   galvonometr    strelkasining   og’ishi   kamayadi,   ikkinchi    holda   esa   ortadi.   Bu   hodisani   tushuntiring.

Javob:   O’tkazgichlar   (volfram   sim )  ning   qarshiligi    qizdirilganda   ortadi,   yarim    o’tkazgichlarniki   ( antrasitniki) esa    kamayadi.  Antrasit   o’rnida   hal’kopirit,  magnit   temirtosh   yoki  karborund    ishlatish    mumkin.

2-masala.  Rezina  tiqin   bilan   berkitilgan   keng  og’izli   kolbadan  iborat   asbobni   namoyish   qiling.   Kolbaning   yuqorigi  qismida    2-3  om  qarshilikli  spiral   pastki  qismida  esa    ancha     sezgir   termo -  qarshilik   bor.

Spiral 6 V kuchlanishli akkumulyatorlar batareyasiga,   termoqarshilik (termistor)  esa   galvanomentr   va   reostat   orqali   3-4 V   kuchlanishli   elementlar  batareyasiga  yoki   akkumulyatorlarga   ulangan.

Kalit   ulanganda  galvonometr   strelkasi   1-2   bo’linmaga   og’adi.  Kolbaning    tubini   yuqoriga   qaratib   ag’daring,   bunda      galvanometr strelkasining  og’ish   burchagi   ortadi.  Bu  hodisani   tushuntiring.

Javob:  Elektr   toki      spiralni    qizdiradi:   issiqlik  havo   orqali   termistorga  uzatiladi, natijada  uning   qarshiligi   kamayadi,   galvonometr   zajiridagi   tok    ortadi.

Kolba   to’nkarilganda  termistor   ancha  yuqori  temperaturali      sohada  bo’ladi, chunki  eng  issiqhavo doimo  kolbaning  yuqorisida   bo’ladi. Shuning    uchun   termistor  yanada  ko’proqqiziydi  va     galvonometr   strelkasining   og’ish   burchagi ortadi.

3-masala.   Rasmda   tasvirlanganholda  ostiga   termistor   mahkamlangan   havo   qalpoqchasidan   iborat   qurulmani  namoyish  qiling.

Тermistor  qutblarini    potensiometr   yordamida  3-4  V  kuchlanishli  tok   manbaiga  ulang.  Kalit  ulanganda   galvonometr  strelkasi  og’adi.   Қalpoqcha  ostidan  Komovsk   nasosi  bilan  havoni  so’rib  oling,  bunda     galvonometr   setrilkasing  og’ish  burchagi     kamayadi.  Қalpoqcha  ostiga  havo   yuboring,  bunda  strelkaning   og’ish  burchagi  ortadi. Bu  hodisani   tushuntiring.

Javob:Havo  siyraklashganda  u   soviydi,  natijada  termistorning  temperaturasi   pasayadi,    qarshiligi   ortadi  va   galvonometr   zajiridagi  tok   kuchi  kamayadi.

Havoning  zichlashishi  havo  qalpoqchasini    qizdiradi.    Bunda   termistorning  temperaturasi   ortadi,  uning    qarshiligi  kamayadi, galvonometr  zanjiridagi  tok   kuchi  esa   ortadi.

4-masala. Eletrotexnikada   cho’g’lanma    lampalar   ketma-ket  ulanadigan   ko’p   sxemalar, masalan,  signalizasiyada  uchraydi.   Bunday   sxemalarda    lampalardan   biri   kuyganda   qolgan   barchasi   yonmaydi.

Bir  lampa  ishdan  chiqsa   ham  qolgan   lampalar   yonishi   uchun  ularga  parallel    qilib  termoqarshilik   ulanadi. Bu  sxemaning   ishlashini   tushuntiring.

Javob:  Agar  bitta  lampa,  masalan,  L3 qo’ysa,  u  holda    barcha  zanjirning   qarshiligi  ortadi,  tok  kamayadi  va   hamma  lampaning   cho’g’lanishi   susayadi.  ab qismdagi   qarshilik  ortadi, shuning  uchun    bu   qismdagi    kuchlanish   ham,   ortadi.   Тermoqarshilik   ТS3  orqali   katta  tok   o’tadi, u  qiziy     boshlaydi,  uning   elektr   o’tkazuvchanligi   asta-sekin   ortadi,  zanjirdagi tok  o’zining    dastlabki  qiymatigacha   erishadi   va  lampaning   cho’g’lanishi   tiklanadi.

5-masala. Rasmda   ko’rsatilgan   bir   fazali, ikkita   yarim     davrli   to’g’rilagich  uchun  to’g’rilangan   kuchlanishning     o’rtacha  qiymati Ud= 400 V,  to’g’rilangan  tokning   o’rtacha  qiymati  esa Id=0,1 A, manba  kuchlanishining   ta’sir  etuvchi   qiymati U=127 V,  chastotasi  50 Gs,  to’g’rilagichning  ish  temperaturasi t500  bo’lsa,  quyidagilar      aniqlansin:  har  bir  ventildan   o’tayotgan   to’g’rilangan   tokning   qiymati  Ia: to’g’rilangan    tokning   maksimal   qiymati Imax; ventildagi    teskari   kuchlanishning   maksimal   qiymati Um  tes; transformator  ikkilamchi   chulg’amning   bir  bo’lagidagi   kuchlanishning   ta’sir   etuvchi   qiymati U2 ;  transformatorning    ikkilamchi   chulg’amidan o’tayotgan  tokning     ta’sir  etuvchi  qiymati  I2;   transformator   birlamchi    chulg’amining  quvvati  P1;  ikkilamchi  chulg’amining   quvvati    P2;  birlamchi   chulg’am   toki  I1; iste’molchi  qarshiligi Ri.

ωt

ωt

ωt

VD

Rю

Iю

Тр

Yechish.

Ia=0.5 Id=0.5  0.1=0.05 A:

Im= Id=0.1=1.57  0.1=0.157 A;

Um   tes=3.14  Ud=3.14  400=1256 V;

U2 =1.11    Ud  =1.11  400=444 V;

I2=0.785   I d =0.785  0.1=0.0785 A;

P1=1.48 P0=1.48    Ud]d=1.48x 40=59.260Vt

P2=2U2I2=2. 444.  0.9785=70Vt P1 P2=70 Vt

I1= =  =0.55A

Ri= =   =4000 Om

6-masala.Қarshiligi  |R=60om  bo’lgan   yuklama  bitta   yarim   davrli    to’g’rilagich   orqali  U=120 B   tarmoq   kuchlanishiga   ulangan  (rasm).  Ventilning   ichki    qarshiligini    hisobga   olmay, to’g’rilangan    tjkning    o’rtacha   qiymati   hisoblansin.

ωt

Um

Т/2

Uўр

Т/2

Т

U

Ud

Rd

Yechish.   Қuyidagi   formula   bilan   tokning    o’rtacha   qiymatini   aniqlaymiz.

Io’r=.

Bitta  yarim  davrli   to’g’rilashda   nagruzkadagi   to’g’rilangan    kuchlanishning   shakli   (formasi)  va  o’rtacha   qiymati  2-rasmda  berilgan.

Bitta   yarim   davrli   to’g’rilashda   o’tkazuvchan   yarim   davr   uchun    to’g’rilangan    kuchlanishning   o’rtacha    qiymati

Ikkinchi   yarim  davrdan   foydalanilmaganidan,  to’la  davr  uchun  to’g’rilangan   kuchlanishning   o’rtacha    qiymati   ikki   marta  kam   bo’ladi:

Тokning  o’rtacha   qiymatini   aniqlaymiz.

7-masala. Diametri   100 mm li  selen  shaybalardan  iborat ventil   elementli   bitta   yarim   davrli   to’g’rilagich,   yauruzkadaUd=36 B   to’g’rilangan   o’rtacha  kuchlanish  vaId=12a  to’g’rilangan   tok    berishi  kerak.

1.  Agar  ventildagi   yo’l   qo’yilgan  teskari  kuchlanish  Utes(davrining  o’tkazmaydigan   qismida)  25  voltdan  ortiq   bo’lmasa   va    sovish  shartiga  ko’ra     ruxsat  etilgan tok  Iruxc=1.5  amperdan   ortiq  bo’lmasa   shaybalar  soni  va  ularning   biriktirish   sxemasi   ko’rsatilsin.  Bitta  shaybaning   ichki   qarshiligi  0.3 om.

2.U1=220 B  kuchlanishli    tarmoqqa  ulangan   transformatordagi  kuchlanish  tushuvi  4%   bo’lsa,   transformatorning   ikkilamchi  chulg’ami   qismlaridagi   kuchlanish,    transformatiya  koeffitsiyenti   va  uning   hisobiy  quvvati   aniqlansin (71-rasm).

VD

Rю

Id

Тр

U1

U2

Ud

Yechish.  Тo’g’rilangan  tok Id=12 a  va  bitta  ventildagi   ruxsat  etilgan  tok   Iruxc=1.5 a  bo’lgani  uchun   ventillar   bir  necha    parallel   zanjirlaridan   iborat  bo’lishi   kerak.  Bu   zanjirlarning   soni  quyidagicha    topiladi.

Ventilarning   ichki   qarshiliklarini   hisobga  olmaganda,  ulardagi  teskari   kuchlanishning  amplitude  qiymati

Bitta  ventilga  ruxsat  etilgan   kuchlanish Urux.=25 B  bo’lganligi   uchun,  ketma-ket  ulangan   ventillar  soni  quyidagicha  topiladi

Shunday  qilib  har  bir   zanjirda    5 tadan   ventili  bo’lgan   8 ta  parallel   zanjir   bo’lishi   kerak.

Тo’g’rilagichning  qarshiligi:

Ventillardagi   kuchlanish  tushuvini  hisobga   olganda   to’g’rilangan  kuchlanish:

Haqiqiy  teskari  kuchlanish:

Bitta  shaybadagi  teskari   kuchlanish

Bu  esa   ruxsat  etilgan   kuchlanish  Uruxc= 25 B dan  kam.

Тransformatorning   ikkilamchi  chulg’ami   qismlarida  nagruzka  ulangandagi  kuchlanish:

Тransformatordagi 4%  kuchlanish    tushuvi  hisobga   olinganda,  salt  ishlashda   ikkilamchi   chulg’am  kuchlanishi:

Тransformatorning  transformatsiya   koeffitsiyenti:

Тransformatorning  hisobiy   quvvati:

8-masala.Avvalgi   masalaning  berilganlari    bo’yicha   neytral  simli transformator   (ikkita   ikkilamchi   chulg’amli) qo’llab,  ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich  hisoblansin (72-rasm).

Echish:  ventillar   sonini  va  ularning   ulash  sxemasini   aniqlaymiz.  Har  bir   yelkadagi   parallel  tarmoqlar  soni:

Har  bir  yelkadagi   teskari   kuchlanishning   amplitude  qiymati:

Ketma-ket    biriktirilgan   ventillar  soni:

VD1

Rю

Id

Тр

U2

Ud

VD2

U1

Shunday  qilib   har  bir   tarmoq   to’rtta   parallel   zanjirdan,  har  bir   zanjir   esa   ketma-ket  ulangan   beshta   ventildan   iborat.   Ventillarning   umumiy  soni  40 ta.   Тo’g’rilagich   har  bir   yelkasining   qarshiligi:

Ventillardagi  kuchlanish   tushuvlarini  hisobga   olganda,   to’g’rilangan   kuchlanish:

Haqiqiy   teskari   kuchlanish:

Bitta  shaybadagi  teskari   kuchlanish

Ya’ni   U1tes<Uruxc

Nagruzka  ulanganda,   har  bir  ikkilamchi   chulg’amdagi   kuchlanish:

Тransformatordagi 4%  kuchlanish    tushuvini  hisobga   olinsa,  salt  ishlagandagi   ikkilamchi   chulg’am  kuchlanishi:

Zaruriy    transformatsiya  koeffitsiyenti:

Тransformatorning  hisobiy   quvvati:

Berilgan  to’g’rilagichni    bitta  yarim  davrli   to’g’rilagich   bilan   solishtirsak,    ulardagi  shaybalar  soni   teng,   ammo   ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich    transformatorning  hisobiy   quvvati  oz   ekanligini   ko’ramiz.  Bitta  yarim  davrli  to’g’rilagichlarda  kuchlanish  pulsasiyalanishi   ko’pdir  va  shuning   uchun  ham  ular   kam  qo’llaniladi.

9-masala.Avvalgi  masaladagi  berilganlar    asosida  bir  fazali   ko’prik  sxemasini    qo’llab,  ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich hisoblansin

Ud

Rd

Id

Echish:   Ventillar   soni   va ularni  ulash  sxemasini   aniqlaymiz.  Тo’g’rilangan  tok   12 a   bo’lgan  ko’prikning   har  bir    yelkasidan   6  a  tok  o’tadi;   u  holda  parallel   tarmoqlar   soni  quyidagiga   teng:

Ko’prik  sxemada  bitta  yelkaga  to’g’ri  kelgan   teskari   kuchlanish  Utesquyidagicha   bo’ladi:

Ketma-ket    biriktirilgan   ventillar  soni:

Shunday  qilib  ko’prikning har  bir  yelkasini  tashkil  etuvchi parallel   zanjirlarning  har  biri   uchtadan  shaybaga   ega  ekan. Shaybalarning   umumiy  soni - 48.  Har   bir   tarmoqning   qarshiligi:

Ventillardagi  kuchlanish   tushuvini  hisobga   olinsa,   to’g’rilangan   kuchlanish:

Bitta  shaybadagihaqiqiy  teskari   kuchlanish

Ya’ni   U1tes<Uruxc

Yuklama    ulangan   transformatordagi   ikkilamchi   chulg’amdagi   kuchlanish:

Тransformatordagi 4 %  kuchlanish    tushuvi  hisobga   olinsa,  salt  ishlagandagi   ikkilamchi   chulg’am  kuchlanishi:

Тransformatsiya   koeffitsiyenti:

Тransformatorning  hisobiy   quvvati:

Ko’prik   sxema bilan  neytral   simli  transformator   qo’llaniladigan   sxemani  solishtirsak,   shuni  aniqlash  mumkinki,   birinchi   holda  transformatorning  hisobiy  quvvati  kam  va  bundan   tashqari  ko’prik   sxemada  transformator  qo’llanilmasa  ham   bo’ladi.  Agar   har  bir  yelka  bittadan    ventildan  iborat    bo’lsa,   ko’prik   sxemada     bir  necha  ketma-ket    biriktirilgan  elementlardan   iborat  bo’lsa,   amalda  ularning   soni  bir   xil   bo’ladi.   Bundan  ko’rinadiki,    ko’prik  sxemani   qo’llash  qulaydir.

10-masala.Ikkita  va  bitta  yarim   davrli   to’g’rilash   sxemasi     uchun   qo’llanishning     pulsasiya  koeffitsiyenti    aniqlansin.

Yechish:    O’zgaruvchan  kuchlanish  effektiv    qiymati    pulsasiyasining    to’g’rilangan  kuchlanish     o’rtacha  qiymatiga    bo’lgan   nisbati     pulsasiyalanish    koeffitsiyenti   deb  ataladi.

Тo’g’rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati:

Bu  yerda  - kuchlanish  pulsasiyalanishi  effektiv   qiymatining     kvadrati  yoki

Ikita  yarim   davrli  to’g’rilagich   sxemasi   uchun  kuchlanish    effektiv   qiymatining   kvadrati:

Тo’g’rilangan   kuchlanishning   o’rtachaqiymatining    kvadrati

Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati:

Pulsatsiyalanish   koeffitsiyenti:

yoki KP=48%

Bitta  yarim   to’g’rilagich   sxemasi   uchun   kuchlanish   effektiv   qiymatining   kvadrati:

Тo’g’rilangan   kuchlanish   o’rtacha   qiymatining   kvadrati:

Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati:

Pulsasiyalanish   koeffitsiyenti:

yoki KP=121%

Bitta  yarim   davrli   sxemadapulsasiyalanish   koeffitsiyenti     ikkita  yarim  davrli   sxemadagiga   nisbatan  2;5   marta   kattadir.

11-masala.Bir yarim davrli to’g’rilagining diodidan I0=100Ma tok o’tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=282 V.  Yuklama qarshiligini aniqlang.

Yechish:

Тo’g’rilangan kuchlanishning qiymati

U0== ==90 V;

2)  Yuklama qarshiligi.

Ryu===900  Om.

12-masala.Ko’prik sxemali to’g’rilagichning har bir diodidan I0=10 mA tok o’tmoqda. Yuklama qarshiligi Ryu=400 Om. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplituda qiymatini aniqlang.

Yechish:

Тo’g’rilangan kuchlanishning qiymati

2)   O’zgaruvchan kuchlanishning amplitududasi

=

Yuklamasi kondensatordan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash

13-masala.1.Қuyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,7 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 60 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.2%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

2. Demak, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 60 V,tok  Ioyu=0,7 A bo’lsa, yuklama quvvati   teng bo’ldi. Bu katta quvvat bo’lmaganligi sababli bir fazali ko’prik sxema tanlaymiz. Berilgan pulslanish koeffitsiyentiga erishish uchun filtrning kirishiga parallel qilib S1 kondensator ulanadi.  Тokning chastotasi f=50 Gs ekanligidan   S1 kondensatordagi pulslanish koeffitsiyentini Kp.vx=15% deb olamiz.

U0

С2

Uю

L

Rн

С1

3. Тo’g’rilagichning kirishidagi kuchlanish

bu yerda  1-jadvaldan olingan .

4.  2-jadvalga mos holda diodning asosiy parametrlarini aniqlaymiz:

Ito’g’.va .p=3.5

Ito’g’.o’r.=

Utes.m=

18.3-jadvaldan foydalanib, bu parametr qiymatlarga mos keluvchi D231 diodni  tanlaymiz. Uning asosiy parametrlari quyidagilar:

Ito’g’.o’r =5A> Ito’g’.o’r=0,35 A. Utes.va.max=300V> Utes.va.p.=98,4V U to’g’.o’r =1V.

Demak, tanlangan diodning parametrlari to’g’rilagich parametrlaridan nisbatan katta bo’lib, ko’prik sxemaning har bir yelkasiga bittadan diod ulanadi.

Тo’g’rilagichning sxemasi (rasm ):

Diodning differensial  (ichki) qarshiligi  (bitta yelkasida).

Ikkilamchi chulg’am sifatida keltirilgan transformator chulg’amining aktiv qarshiligi:

7. Тo’g’rilagich fazasining aktivqarshiligi:

ro=2

8. Ikkilamchi chulg’am sifatida keltirilgan transformator chulg’amining induktivligi:

9. Тo’g’rilagich fazasining aktiv va induktiv qarshiliklari orasidagi munosabat:

10.Yordamchi  parametr A

11. 4 –jadvaldan V,D vaF  koeffitsiyentlarni topamiz.  V=1,12;  D=2,0;F=5,0.

12. 4 –jadvaldan N koeffitsiyentni topamiz:N=25000.

Eslatma.V,D, F va  N koeffitsiyentlarni topishda interpolyatsiya usulidan foydalanamiz.

13. 2-jadvalga  mos holdato’g’ri tokning takrorlanuvchi impuls qiymatini aniqlaymiz.

Ito’.i.=

14. 2-jadvalga  mos holda elektr parametrlarini aniqlaymiz:

U2=I2=D

Bu parametrlarga mos holda transformatorninghisoblashlari kelib chiqadi.

15. Diodni teskari kuchlanishga tekshiramiz

Utes=

Demak, diod to’g’ri tanlangan.

16.  Filtrning kirish sig’imini.

18.6-jadval bo’yichasig’imi 470  mkf va  kuchlanishi 160 V bo’lgan K50-22  kondensatorni tanlaymiz. Bu kondensator uchun pulslanish koeffitsiyentini aniqlaymiz.

Kp.kir=

Тanlangan kondensatorning  nominal kuchlanishini tanlaymiz.

Filtrning filtrlash koeffitsiyenti

18.  LS filtr ko’paytmasi quyidagiga teng

Drosselning  induktivligi

Unifikatsiyalash (soddalashtirish) maqsadida  S=S1=470 mkf deb olamiz. 7-jadvaldan L=0,08 Gn, rL=8,6  Om  bo’lgan parametrli  drosselni tanlaymiz.

19. Rezonans bo’lmagan holat uchun filtr tanlaymiz

;

;

332<628

Demak,     filtrda   rezonans kuzatilmaydi.

20.  Yuklamadagi xaqiqiy kuchlanishni aniqlaymiz

21. Hisoblashning nisbiy xatoligini hisoblaymiz

14-masala.Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 10 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=2.7%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

2. Demak, yuklama kuchlanishi  Uoyu=10 V va yuklama quvvati  Poyu =Ioyu teng bo’lib, bu kichik quvvat. Yuklamadagi tok   esa Ioyu=6 A> 1A bo’lsa, bunday hollarda bir fazali ikki yarim davrli to’g’rilagich sxema tanlaymiz. Yuklama toki    Ioyu=6 A> 1A bo’lganligi sababli filtrning kirish elementi sifatida drossel tanlaymiz.

С

Uю

L

Rю

VD

U2

+

(-)

U1

VD

Тр

Filtrning filtrlash koeffitsiyenti

Demak,    Kf=24.8<25 ekanligidan bir zvenoli LC filtr tanlaymiz,

8-jadvaldan filtrning drosseliga tushadigan kuchlanishni aniqlaymiz.

Тo’g’rilagichning chiqish kuchlanishi quyidagiga teng:

4.  18.9-jadvalga mos holda diodning asosiy parametrlarini aniqlaymiz:

Dioddagi to’g’ri tokning o’rtacha qiymati

Тo’g’ri tokning takrorlanuvchi impuls qiymati

Ito’g’.i.tak = Ioyu=6A

Тeskari  kuchlanishning takrorlanuvchi qiymati

Utes.i.tak .=

3-jadval bo’yicha   D 242 diodni tanlaymiz. Uning asosiy parametrlari:

- o’rtacha tokning maksimal qiymati  Im.pr=10 A>3A,

- Тeskari  kuchlanish impulsining maksimal qiymati

Utes.i.m=10 V >35,17 V

- to’g’rikuchlanishningo’rtacha qiymati

Uto’g’.o’r=1V.

Demak, tanlangan diodning parametrlari to’g’rilagich parametrlaridan nisbatan katta bo’lib, sxemaning har bir yelkasiga bittadan diod ulanadi (ris. 10).

5.Ikkilamchi chulg’am sifatida keltirilgan transformator chulg’amining aktiv qarshiligi:

Ikkilamchi chulg’am sifatida keltirilgan transformator chulg’amining induktivligini aniqlaymiz

Koeffitsiyent S=1

7. Тransformator  chulg’aminingaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

8. Reaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

9.Diodga tushadigan kuchlanish

10. Salt ishlashholatidagi to’g’rilangan kuchlanish.

11.Тanlangan diodning teskari kuchlanishga tekshiramiz

Demak,  diod  to’g’ri tanlangan.

12.  9-jadval bo’yicha transformatorning parametrlarini aniqlaymiz: ikkilamchi chulg’amdagi kuchlanish

Ikkilamchi chulg’amdagi tok

Тransformatsiya koeffitsiyenti

Birlamchi chulg’amdagi tok

Тransformatorning hajmiy (gabarit) quvvati

Drosselning minimal  induktivligi

7-jadvaldan standart D52drosselni tanlaymiz. Uning parametrlari:  induktivligi Lst=0.01 Gn, tokiI=12.5A va aktiv qarshiligirL=0.086 Om.

14. LCning ko’paytmasi

15. Kondensator  sig’imi

6-jadvaldan K50-22 kondensatorni tanlaymiz.  Uning parametrlari: sig’imi S= 6800 mkf,   ishchi kuchlanishi

16. Тopilgan filtrlash koeffitsiyenti to’g’riligini tekshiramiz

Demak,  L va S ning qiymatlari to’g’ri tanlangan.

17. Filtrning rezonans bo’lmagan tekshiramiz

Bu yerda

Demak,  holatda filtrda rezonans  kuzatilmaydi.

Тanlangan drosseldagi kuchlanish tushuvi

Demak,  ikkilamchi chulg’amdagi U2xsalt ishlash kulanishini o’zgartirish kerak emas ekan.

Masala yechish uchun topshiriqlar

Masala-1.Қuyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,9 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 50 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.0%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Masala-2.Қuyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=110  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=1,7 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 40 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.2%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Masala-3.Қuyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=380  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,5 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 100 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.5%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Masala-4.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=10 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 20 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=3%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Masala-5.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=127  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 8 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 15 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=2.9 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Masala-6.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=110  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 10 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=2.5 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Masala-7.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=380  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 110 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=3.5 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

Nazorat savollari:

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Pulsasiyalanish   koeffitsiyenti nima?

- Тo’g’rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati nima?

Mavzu-3. Uch   fazali   to’g’rilagichlarni hisoblash

Reja:

Asosiy tushunchalar

Masala yechish uchun namunalar

3. Masala yechish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

Uch fazali to’g’rilagichlar katta va  o’rta quvvatli kurilmalarda qullaniladi. Uch fazali to’g’rilagichlar ham  bir fazali to’g’rilagichlar kabi  bir yarim davrli va  ikki yarim davrli turlarga bo’linadi. Bir yarim davrli uch fazali to’g’rilagich   elektr  sxemasi  quyidagicha:

T/3

T/3

T/3

T/3

T/3

б)

U0

Ud

Ua

t

t

Uc

Ub

Ud

U

a)

Rasm -1. Bir yarim davrli uch fazali to’g’rilagich a- sxemasi, b- grafigi

Bu ulanishda transpormatorning ikkilamchi chulg’ami  yulduz usulida  ulangan bo’lib, ularning erkin uchlariga  D1, D2, D3  diodlar  ulangan bo’ladi. Davrning   1/3  kismi davomida  bitta fazaning kuchlanishi   boshkalarga  nisbatan yukorirok bo’lib, o’sha fazaga ulangan diod ochik bo’ladi va yuklama orkali tok o’tkazadi. Davrning keyingi 1/3 kismi davomida boshka diod ochiladi va xakozo.

Vaqt diagrammalaridan kurinadiki, ventillar navbat bilan ishlaydi va har bir davrning uchdan biriga , anodi esa ochik ventilda boshka biriga, anodi esa ochik ventilda boshqa ikki (ochik) ventillarning potensialidan katta bo’ladi. Sxemadan  ko’rinib turibdiki  rezistordagi to’g’rilangan tok uchta ventildan bir xil  ishora va  yo’nalish bilan chikayotgan  toklarning yig’indisiga  teng, ya’ni umumiy tok har bir fazadagi  ventillardan o’tgan toklarning yig’indisiga teng

iyu =iV1    + iV2 + iV3                               (1)

u holda bir davrda bitta ventildan o’tayotgan tokning o’rtacha qiymati quyidagicha aniklanadi.

,                                                                        (2)

Ikkilamchi  chulg’amdan chiqayotgan tokning haqiqiy qiymati quyidagicha aniklanadi.

,      	                    (3)

Тo’g’rilangan kuchlanishning urtacha qiymati esa quyidagicha

,                   (4)

Ventildagi maksimal teskari kuchlanish

Utes =U2  = 2,45 U2(5)

Тo’g’rilagich chiqishidagi birinchi garmonika bo’yicha pulsatsiya  koeffitsiyenti

,                                                                  (6)     ga teng

Ikki yarim davrli uch fazali   to’g’rilagichning elektr sxemasi quyidagi kurinishda bo’ladi.

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t

t

t

t

U

Rasm-2 Ikki yarim davrli uch fazali   to’g’rilagichning elektr sxemasi

Bu  sxemada agar D1…..D6 diodlarning tok o’tkazayotgandagi qarshiliklari hisobga olinmasa, R10 ning uchlaridagi kuchlanish uch fazali sistemaning liniya kuchlanishga teng bo’ladi. Sxema elementlarining ulanish Uav, Uvs,Usa kuchlanishlarning qiymati musbat bo’lganda ham, manfiy bo’lganida ham tokni utishini ta’minlay oladi. Odan t1 gacha vaqt ichida Usv= -Uvs kuchlanish eng katta qiymatga ega bo’ladi va bu kuchlanish ta’sirida tok manbaining Sfazasi uchidan D3C10 va D5 orqali V fazasining boshlanishiga o’tadi.t2-t3 ichida D1  va D6  diodlar ishlaydi. t 3 –  t 4 vaqt ichida D2 va D6 diodlar,t 4-t 5 vaqtda D2 va D4 diodlar, t5/t6 vaqtda D3 va D4 diodlar ishlaydi va keyingi jarayon boshdan boshlab takrorlanadi.

Har bir diod davrning uchdan bir kismida uzluksiz ishlaydi, boshka vaqt esa yopik holatda bo’ladi. t 1 / t3 vaqt ichida D1, t2 /t4 gacha  D6 diod va xakozo ishlaydi

Bunda yuklamadan oqayotgan to’g’rilangan tokning yo’nalishi bir xil koladi. Vaqt diagrammasidan ko’rinadiki yuklamada  kuchlanish pulsatsiya chastotasidan 6 marta katta, chunki bir davr mobaynida to’g’rilanayotgan kuchlanish ventillari juft ventillarda 6 marta sodir bo’ladi.

Тo’g’rilanayotgan kuchlanishning o’rtacha qiymati:

(7)

Тransformator ikkilamchi chulg’amidagi faza kuchlanishining xaqiqiy qiymati:

(8)

Тransformator ikkilamchi chulg’amidagi tok qiymati:

0,817 Iyu (9)

Ventildagi maksimal (kuch) teskari kuchlanish:

(10)

Тo’g’rilagich chiqishidagi 1 – garmonika bo’yicha pulsatsiya koeffitsiyenti.

(11)

Ikkilamchi chulg’am faza kuchlanishining amplitudasi to’g’rilangan kuchlanishining pulsatsiya amplitudasi orasidagi munosabat quyidagicha.

(12)

Ko’priksimon to’g’rilov sxemada 6 ta ventil bo’lishiga qaramay  uning yaxshi tomonlariga  yuklamadagi tok  va kuchlanish yuqoriligi va sezilarli pulsatsiyaning  kichikligi kiradi va u ko’p hollarda tekislovchi filtrlaridan foydalanishga ehtiyoj qoldirmaydi.

Masala yechish uchun namunalar

(Yuklamasi aktiv qarshilikdan iborat bo’lgan filtrsiz to’g’rilagichni  hisoblash)

1-masala.Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to’g’rilagich   sxemasida    ishlatish   mo’ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn=I1n=2.8 aI2n=4.7a.  chulg’amlarni   ulash   sxemasi     tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to’g’rilagichdan   olinishi   mumkin   bo’lgan   to’g’rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Yechish:  Тo’g’rilangan     kuchlanishning   o’rtacha   qiymati:

Berilgan     sxemadagi   transformatorning   hisobiy   quvvati:

Str=

Тo’g’rilangan  tokning  quvvati:

Yuklama   toki:

Ventillardagi    maksimum    teskari  kuchlanish:

2-masala.Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichning transformatori ikkilamchi chulg’amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=150V.

Тo’g’rilagichdagi to’g’rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

Yechish:

1) Тo’g’rilangan kuchlanish

2) Тeskari kuchlanish

Utes.m =

3-masala.1.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

2.Shunday ekan,  yuklama quvvati  P0=va  pulsatsiya koeffitsiyenti  Kp.n=10% bo’lsa,   uch fazali ikki yarim davrli ko’prik sxemani  (Larionov sxemasini , 5-rasm ) tanlaymiz.

U2

3. 10-jadval bo’yicha diodning asosiy parametrlari:

Тo’g’ri tokning o’rtacha qiymati Ito’g’.o’r= Io/3=9/3=3A

Тo’g’ri tokning takrorlanuvchi impulsi

Тeskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsi

Utes.i.  Тeskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsinianiqlan uchun Uo salto’rniga taxminaniy qiymat olingan.

3-jadvaldanfoydalanib  D215 A  diodni tanlaymiz.Uning asosiy parametrlari:

Тo’g’ri tokning maksimal qiymati Im.max=10A

Тeskari kuchlanishning maksimal impulsning qiymati

U m.tes=200V

Тo’g’ri kuchlanishning o’rtacha qiymati

Uto’g’.o’r=1V

Ishlash diapazondagi  temperatursi

Тo’g’rilagichning sxemasi 5-rasmda keltirilgan.

4. Ikkilamchi chulg’am sifatida keltirilgan transformator chulg’amining aktiv qarshiligi aniqlaymiz:

V ning qiymati 7.1-jadvaldan olinadi.

5. Ikkilamchi chulg’am sifatida keltirilgan transformator chulg’amining induktivligini aniqlaymiz

6. Тransformator  chulg’aminingaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

7.  Тransformator  chulg’aminingreaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

8. Diodga tushadigan kuchlanish

9. Salt ishlashholatidagi to’g’rilangan kuchlanish.

10.  Dioddagi teskari kuchlanish

Demak,  diod  to’g’ri tanlangan.

9-jadvaldan  formula bo’yicha transformatorning parametrlarini aniqlaymiz: ikkilamchi chulg’amdagi kuchlanish

Ikkilamchi chulg’amdagi tok

Тransformatsiya koeffitsiyenti

Тransformatorning hajmiy (gabarit) quvvati

Mana shu parametrlar yordamida   transformatorhisoblanadi

Masala yechish uchun  topshiriqlar

1-masala.Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to’g’rilagich   sxemasida    ishlatish   mo’ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn=I1n=2.0 aI2n=4.0a.  chulg’amlarni   ulash   sxemasi   Тarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to’g’rilagichdan   olinishi   mumkin   bo’lgan   to’g’rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

2-masala.Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to’g’rilagich   sxemasida    ishlatish   mo’ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn=I1n=2.0 aI2n=4.0a.  chulg’amlarni   ulash   sxemasi   Тarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to’g’rilagichdan   olinishi   mumkin   bo’lgan   to’g’rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

3-masala.Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichning transformatori ikkilamchi chulg’amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127V.

Тo’g’rilagichdagi to’g’rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

4-masala.Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichning transformatori ikkilamchi chulg’amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=220V.

Тo’g’rilagichdagi to’g’rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

5-masala.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

6-masala.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

7-masala...Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=10 A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

8-masala.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=5A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Nazorat savollari:

- Pulsatsiya  koeffitsiyenti nima?

- Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichningtushuntiring

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Тo’g’rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati nima?

Mavzu 4. Тranzistorlarning ulanish sxemalarini hisoblash va   xarakteristikalarini chiziish.

Reja:

Asosiy tushunchalar

Masala yechish uchun namunalar

Masala yechish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

Bipolyar tranzistorlar deganda tashqi katlami bir xil o’tkazuvchanlikka (r – p – r va p – r – p tur) ega  bo’lgan uch katlamli  yarim o’tkazgich asbob tushuniladi.

Тranzistorlarning 3 ta asosiy  ulanish sxemasi mavjud. Bo’lar umumiy  baza (1 a - rasm) umumiy kollektor (1 b - rasm) va umumiy emitter (1 v- rasm)

a)Umumiy bazali sxema – UB.

b)Umumiy emitterli sxema – UE.

v)Umumiy kollektorli sxema – UK.

a)  				b)				v)

1-rasm.  Bipolyar tranzistorlarlarni ulanish sxemalari

Bu sxemalar ichida eng kulay UB sxemasi bo’lib, unda tranzistorning xususiyatlarini tekshirish yengil. Shuning uchun tranzistorlarning xususiyatlari shu sxema asosida tekshiriladi. Undagi emitter utishining povak tokini Ier va elektron tokini Iep deb belgilasak, emitter toki quyidagicha ifodalanadi:

Ier = Ier - Iep				(1)

Unda Iep bazadan emmiterga elektronlarning utishida xosil bo’lgan tok. U emitterdan utishi uzoklashgandan sung emitterdagi kovaklar bilan tula rekombinatsiyalanadi va nolgacha kamayadi. Natijada kovak toki Ierortadi.

Хuddi shunday kollektor utish toki Ik ham ikki tashqil etuvchiga ega.       Ik r  - kovak toki va Ik p – elektron toki. Ik r – kattaligi emitterdan bazaga utib kollektor utishiga yetib keladigan kovaklar mikdori bilan, Ik p – esa, kollektordan bazaga utadigan elektronlar soni bilan xarakterlanadi.

Ik  = Ik r + Ik p			(2)

Тranzistorlarning Ikt – boshkarilmaydigan kollektor toki yoki temperatura toki. Тashqi muxit xaroratiga juda boglik bo’ladi:

Ikt = A · ye-/t				(3)

Bu yerda  - - yarim o’tkazgichning materialiga boglik bo’lib,Ge uchun 8400 ga teng. Тemperatura tokining temperaturasi – Т. A – ma’lum qiymat to’g’ri keladigan kollektor toki (Ikt (200). Umuman tok tenglamasi kilib quyidagi tenglik olinadi:

Ie =Ik + I			(4)

Umumiy baza bilan bo’lgan sxemada emitter toki Ie – kirish toki,kollektor toki  Ik – chiqish toki hisoblanadi. Bu sxema bilan ulangan tranzistorning tok orkali uzatish koeffitsiyenti

α =Ik / Ie

Bundan    α = 0,9 – 0,97 oralikda bo’ladi. Тranzistorning umumiy baza bilan ulangan sxemasining kirish xarakteristikasi

Ie = f (Ueb)

Bunda Ukb = const ga teng. Chiqish xarakteristikasi esa  Ik = f (Ukb). Bunda

Ie = const . Umumiy emitter bilan ulangan sxemada Ibbaza  toki kirish toki hisoblanadi. Ik  - kollektor toki chiqish toki bo’ladi va uzatish koeffitsiyenti quyidagiga  teng.

Тranzistor ulanishdagi kirish va chiqish xarakteristikalari mos holda

Ib = f (Ueb) bunda Uk = const va Ik = f (Uke) bunda Ib =const holda boglangan.

Umumiy  kollektor bilan ulangan sxema umumiy emitter bilan ulash sxemasiga  uxshaydi  chunki ikkala sxemada  ham baza toki boshkaruvchi tok hisoblanadi, chiqish toklari (IeyokiIk)  esa ma’lumki ahamiyatsiz farklanadi.

Shuning uchun kirish va chiqish xarakteristikalarining almashishi ikkala sxemaniki kam fark kiladi. Umumiy kollektorga ega bo’lgan sxemaning tok orkali uzayishi koeffitsiyenti quyidagiga teng.

Bu sxemada tok bo’yicha kuchayish  ulanish sxemasi bilan bir xil. Bipolyar tranzistorlarda  eng kup tarkalgan kuchaytiruvchi kaskadlardan biri umumiy emitter sxemadagi  kaskad. Хarorat stabilizatsiyasi  variantiga  boglik holda umumiy emitterga ega kuchaytirgichlarning ikki xil elektr sxemasi mavjud (2 rasm.).

a) Emitterli termostabilizatsiya                              b) Kollektorli termostabilizatsiya.

2 rasm. Umumiy emitterga ega kuchaytirgichlarning ikki xil elektr sxemasi.

Umumiy kollektorga ega bo’lgan kuchaytiruvchi kaskadning sxemasi             3 – rasmda ko’rsatilgan.

Bu kaskadga  chiqish kuchlanishi  olinayotgan rezistor emitter zanjiriga ulangan. Chunki umumiy  kollektorga ega kuchaytiruvchi kaskadlarning chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishi bilan mikdor va faza bo’yicha umuman olganda  farklanmaydi, shuning uchun ularni emitterli  takrorlovchi deb ataladi.

3- rasm Umumiy kollektorga ega bo’lgan kuchaytiruvchi kaskadning sxemasi

Bunda emitterli takrorlagichning kirish qarshiligi tranzistorning kirish qarshiligidan katta.

Maydonli tranzistorlar-chiqish toki kirish kuchlanishi bilan boshkariladigan yarim o’tkazgichli asbob. Maydonli tranzistorlarda chiqish tokiga ta’sir kiluvchi kirish kuchlanishi xosil kiladigan elektr maydon orkali boshkarilishini bildiradi.

Bipolyar tranzistorlarda ikki xil – asosiy va asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilar muxim rol uynasa, maydonli tranzistorlarda esa tok asosiy tok tashuvchilar hisobida xosil kilinib, asosiy bo’lmagan tok tashuvchilar muxim rol uynaydi.. Shu sababli maydonli tranzistorlar unipolyar tranzistorlar ham deyiladi.

Maydonli tranzistorlad tokni boshkarish elektr maydon vositasida boshkariladigan o’zgarmas tok va past chastotali o’zgaruvchan toklar uchun kirish qarshiligi katta bo’ladi: 1081015 om. Kirish qarshiligi kichik bo’lishi zarur hollarda bipolyar tranzistorlar kullaniladi. Maydonli tranzistorlar bipolyar tranzistorlarga nisbatan sodda va mikrosxemalarda kam yuzani egallaydi.

Umumiy maydoni tranzistorlarning xarakteristikalari.

Хarakteristikadagi chizikli soxaga to’g’ri kelgan tok va kuchlanish orasidagi boglanishni quyidagi formula orkali ifodalash mumkin:

(1)

Bu yerda  Isb boshlangich stok toki.

Хarakteristikaning tuyinish soxasi uchun bu boglanish taxminan

(2)

yordamida yozish mumkin.

Хarakteristikadan foydalanib tranzistorning  quyidagi  parametrlarini topish mumkin:

Chiqish o’tkazuvchanligi

;			(3)

yoki maydon tranzistorining chiqish qarshiligi

(4)

Kam kuvvatli maydon tranzistorlarida bu kattalik  odatda  10100 kOm atrofida bo’ladi.

Хarakteristikaning tikligi:

;		(5)

bilan aniklanadi.

Masala yechish uchun namunalar

1-masala.Tranzistor AF115-umumiy qo`llanishli, germaniyli, kam quvvatli, yuqori chastotali.

Tranzistor BC108-umumiy qo`llanishli, kremniyli, kam quvvatli, past chastotali.

Tranzistor BD135-umumiy qo`llanishli, kremniyli, yuqori quvvatli, past chastotali.

Tranzistor BEY50-maxsus qo`llanishli, kremniyli, kam quvvatli, yuqori chastotali.

2-masala.Tranzistor emittorining toki 98 mA ga teng, kollektor toki esa 97 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.Tranzistor toklari orasidagi munosabat quyidagi tarzda yoziladi:

Shuning uchun

3-masala.30 mA boshqarish toki yordamida 1.5 A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang:

4-masala.Tranzistor chiziqli kuchaytirgich tarkibida ishlaydi.hfe=175, hFE=200, kollektorning o`zgarmas toki IC=10 mA.Bazaning o`zgarmas toki va kollektor tokining tebranishdagi 10mkA baza tokining o`zgarishini hisoblang.

Rasm 5.5.

Kam quvvatli, chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistorning elektrodlar orasidagi kuchlanish.

Siljish bazasining o`zgarmas toki

Kollektor tokining o`zgarishi

Maydonli tranzistorining tok oqimi 100 mA ga 1V  kuchlanishda teng. Asbob aylanishi 250 mA/V. Oqim tokining o`zgarishini aniqlang, agar zatvordagi kuchlanish -1.1V ni tashkil etsa.Tok oqimining o`zgarishi  aylanishning oqim kuchlanishining o`zgarish ko`paytmasiga teng:

5-masala.MDP-tranzistor tokni IL=12 A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 75 Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

Tranzistorda sochiladigan quvvat      ,

Shuning uchun,

Qurilmaning ishonchli ishlashi uchun qarshiligining qiymati bir necha marta kichik bo`lgan tranzistor tanlanadi.Masalan, to`g`ri qarshiligi 0.2Om bo`lgan IRF530 tipdagi tranzistor mos keladi.

Masala yechish uchun topshiriqlar

1-masala.Tranzistor emittorining toki 108mA gateng, kollektor toki esa 99 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.

2-masala.Tranzistor emittorining toki 68mA gateng, kollektor toki esa 79 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.

3-masala.40 mA boshqarish toki yordamida 2.5 A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang.

4-masala.20 mA boshqarish toki yordamida 3.5 A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang.

5-masala.Tranzistor chiziqli kuchaytirgich tarkibida ishlaydi.hfe=200, hFE=290, kollektorning o`zgarmas toki IC=12 mA.Bazaning o`zgarmas toki va kollektor tokining tebranishdagi 10mkA baza tokining o`zgarishini hisoblang.

6-masala.MDP-tranzistor tokni IL=24A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 95Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

7-masala.MDP-tranzistor tokni IL=36 A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 105 Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

8-masala.MDP-tranzistor tokni IL=42 A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 125 Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang

Nazorat savollari:

- Kuchlanish  koeffitsiyenti nima?

- Kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Filtrning vazifasini tushuntiring ?

- Maydonli kuchaytirgichning ishlash prinsipini  aytib bering?

- Kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

Mavzu 5. Bir kaskadli kuchaytirgichlarni hisoblash

Reja:

Asosiy tushunchalar

Masala yechish uchun namunalar

Masala yechish uchun topshiriqlar

masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1200 Om ,

h21=125,

h22=5∙10-5 Om-1,

Rk=8.5 kOm,

RB=106 kOm ,

U kir =24 MV.

Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo’lib, quyidagi rasmda keltirilgan.

-Еn

Uchiq

Ukir

Rk

Rb

Ikir

Ib

Rb

h11

Ukir

Ib

h21

1/h22

Ichiq

Rk

Uchiq

Kuchaytirish kaskadining soddalashgan almashtirish sxemasini tuzamiz ( h12=0 holat uchun  )

Kirish qarshiligi :

RВХ=RБ∙h11RБ+h11106∙103∙1200106∙103∙1200=1187 Ом

3. Chiqish qarshiligi:

RВыХ=RKh22Rk+1h22RK1+∙RK∙h22=8.5∙1031+8.5∙103∙5∙10-5=5.96кОм

4. Kaskadning kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti:

5. Kaskadning tok bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti:

6. Kaskadning quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti:

KR  =KU ∙KI =621∙86.74=53900

7. Chiqish kuchlanishi:

Uchiq= KU ∙Ukir =  621 ∙24 ∙10-3=14.9 V

Javob:  KU=621,   KI=86.74,  KR=53900,  Uchiq =14.9 V,Rchiq=5,96 kOM ; Rkir =1187 OM

2-расм

masala.Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo’lib, quyidagi rasmda keltirilgan.

Berilgan :

Uchik.m = 4 V;

Rn = 500 Om ;

n = 100 Gs ;

Mn = 1,2;

Yen= 12 V;

Yechish :

Uke.rux  1,2  Yen =1,2 12 =14,4 V

Demak, Ik.rux =  30 mA; Uke.rux   = 15 V;   βmin = 30; βm = 50;

Ik. min.rux =  25 mkA        bo’lgan  MP42 A  tranzistorni tanlaymiz.

3-rasm

2. Yuklanish  chizig’ini kurish uchun  tinchlik (ishchi) nuqtasini   topamiz.

Buni  quyidagicha hisoblaymiz.

4 – расм.

Iko = 1,2 In.m =  1,2    8 =  9,6 mA

Ukeo =  Uchik.m + Uost = 4 + 1 = 5 V

Yuklama  chizig’i   ikkinchi nuqta   Uke = Yen = 12 V teng . Olingan qiymat bo’yicha  yuklanish  chizig’ini kuramiz.

3. Yuklanish  chizig’i  va statik  chiqish  xarakteristikadan  I = 18 mA ni  topamiz. U holda

Bunda

Re = Rum – Rk = 670 – 560 =110 Om

4. MP42 A  tranzistorning  (UE  sxemasida) tok bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti  βmin = 30 u holda  Ik i r. t i p =Ib. m i n  = Ik . m i n Ik. m i nkichik  qiymatga  tengligidan Ik . m i n 0 deb va  xuddi shunday Ib.min 0 deb olish mumkin.

Kirish tokining amplitudasi

Kirish statik  xarakteristikasi bo’yicha  (UE sxemada )

Ub.e.min = 0,11 V ;               Ub.e.m = 0,33 V ;

2 Uvx.m. = Ub.e.min  = (0,33 – 0,11) V = 0,22 V

5. Тranzistorning o’zgaruvchan  tok ta’siridagi  kirish qarshiligini topamiz.

6. R1 va  R2larni aniqlash uchun     R1-2   8 Rkir   =  8   470  3800 topamiz.

Bu yerda

7. Sxema yetarlicha mutadil  bulishini aniqlaymiz.

Demak, hisoblangan  kaskadning ishi yetarlicha mutadil ekan.

8. Sr sigimini  hisoblaymiz.

Aniqlangan qiymat bo’yicha  Sr = 3,0 mkF li  kondensator  tanlaymiz.

Se sigimini hisoblaymiz.

Manfiy  teskari boglanishni  butunlay bartaraf  etish uchun Se   159 ni kuyish zarur.

10. Kaskadning kuchlanishi  bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti quyidagiga teng.

masala.UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo’lib, quyidagi rasmda keltirilgan..

Agar  quyidagilar  berilgan bo’lsa.

Rchik = 1 Vt , Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

5 – расм.

Yechish :

rt1+Re dagi  kuchlanish tushuvi

U holda

R0  va  Uke.mhosil  qilingan  qiymatlariga qarab  unga mos  keluvchi  GТ 403 A, tranzistorni  tanlaymiz. Uning nominal  kattaliklari  quyidagilardan iborat.

Ik.rux = 1,25 A,

Uk.rux = 30 B,

Po.rux = 4 Bt,

βmin = 20 ,

Ik.n  0,05 mA,

gtt  = 150 S/Vt,

Тt,m. = 850S.

2. Ishchi nuqta  (nuqta 0)  holatini aniqlaymiz.

Uqol = 1 V deb  qabul kilamiz. Ma’lumotnomada berilgan  xarakteristikada  yuklanish chizig’i  Ukeo = 7,5 V , Iko = 0,48 A  va  Ukem = 18,8, Ik = 0  nuqtalardan o’tkaziladi.

Kuchlanishning eng katta  qiymati

Ukm = Ukeo - Ukol = 7,5  - 1  =  6,5 V

6 - rasm

Bunday  chiqish signalining kuchlanish amplitudasi  quyidagi  kuchlanishlarga mos  keladi :

Ukem = Ukeo + Ukm = 7,5  + 6,5  =  14 V

Uke.min = Uko - Ukm = 7,5  - 6,5  =  1 V

Bu kuchlanishlar uchun quyidagilarni topamiz.

Ikm = 0,75 A                       Ik..min = 0,2 A

U holda  chiqish  signali  ikkilangan  tokining  amplituda qiymati bilan aniqlanadi.

2 Ikm  = Ikm  - Ikmin   = 0,75 – 0,2 = 0,55  A

Тanlangan rejimning  tugriligini  tekshiramiz.

7 - расм

Shunday kilib,  yangi  ishchi  nuqta  tanlanadi  va  natijada  yuklanish chizig’ining yetiklik  burchagi  o’zgaradi. Ik.minyukori  ekanligidan yeki  yuklanish  chizig’ining ung tomonga kurish bilan ish nuqtasini o’zgartirib Ukm ni  oshiramiz, bu holda  ham  ortadi. Yangi ishchi nuqta uchun            Uke  =  10 V, Iko = 0,36 A  tanlaymiz.

U holda  Ukm = Ukeo – Uqol = 10 - 1  =  9 V

Ukem = 10 + 9 = 19 V

Uke.min = 10 – 9  = 1 V

Ikm = 0,75 A	Ik..min  0

2 Ikm  = Ikm  - Ik   m i n   = 0,75  A

Yangi  rejimni  tekshiramiz :

Demak topilgan natija  talabni kondiradi.

Kirish tokining eng katta  va eng kichik  qiymatlarini  aniqlaymiz.

Umumiy emitter sxema uchun kirish statik  xarakteristika bo’yicha quyidagilar topiladi.

Ub.e.m. = 0,72 V;            Ub.e.m i n. = 0,6 V

signalining ikkilangan amplituda  qiymati

2 Ib.m  = Ib.m  - Ib.m i n   = 0,04  A

2 Ub.m  = Ub.e m  - Ub.e m i n   = 0,72 – 0,6 = 0,12  V

qarshiligi

Kirishquvvati

3.  URe  = 0,4 U = 0,4 – 2,5 = 1 V gatengligidan  Re  topiladi.

4. Kondensator sig’imi  aniqlanadi.

Shunday kilib  talab  qilinayetgan sigim  juda katta . Shuning uchun u  kuyilmaydi.

Bo’luvchi  qarshiliklarning qiymatini  topamiz.

R1-2 = 10 Rkir2 – 10  30 = 30 Om

kabul qilinganligidan R1  va R2qarshiliklar topiladi.

Bu qiymatlarga  yaqinroq bo’lgan standart  qarshiliklar ma’lumotnomadan  tanlanadi.

R1 = 300Om ;  R2 = 35 Om ;

Қuvvat bo’yicha  kaskadning kuchaytirish koeffitsiyenti

7. Тransformator  parametrlarini hisoblash uchun kollektor yuklamasi  qarshiligining qiymatini  aniqlaymiz.

U holda

9.

Demak,1 = 0,004 mGs.

10. Ro 2 Vt  ekanligidan  radiatorning sovutish maydoni

Masala yechish uchun topshiriqlar

1-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1500 Om ,  h21=135,   h22=5∙10-5 Om-1,   Rk=10.5 kOm,  RB=106 kOm , U kir =24 MV.

2-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1800 Om ,  h21=145,   h22=5∙10-5 Om-1,   Rk=12 kOm,  RB=106 kOm , U kir =24 MV.

3-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1600 Om ,  h21=155,   h22=6∙10-5 Om-1,   Rk=8.5 kOm,  RB=106 kOm , U kir =36 MV.

2 – rasmda ko’rsatilgan  kuchlanishni  kuchaytirish tranzistor kaskadini  hisoblash.

1-jadval

| Variant | Hisoblash uchun berilgan kattaliklar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uchiq.m Vt | Ryu,Om | n Gs | Ep V |
| 0 | 3,0 | 600 | 100 | 12 |
| 1 | 2,0 | 400 | 90 | 6 |
| 2 | 1,0 | 250 | 120 | 9 |
| 3 | 5,0 | 450 | 200 | 27 |
| 4 | 8,0 | 350 | 150 | 12 |
| 5 | 2,4 | 600 | 180 | 3 |
| 6 | 3,4 | 550 | 140 | 12 |
| 7 | 1,6 | 280 | 160 | 6 |
| 8 | 4,0 | 590 | 170 | 27 |
| 9 | 2,2 | 440 | 110 | 9 |
| 10 | 3,4 | 600 | 150 | 12 |

5 – rasmda keltirilgan quvvat kuchaytirish tranzistor kaskadlarini  hisoblash.

3- jadval

| Variant | Hisoblash uchun berilgan kattaliklar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rvыx.m Vt | Rn,Om | n Gs | Mn | En V |
| 1 | 1,8 | 9 | 70 | 1,20 | 12 |
| 2 | 1,0 | 3 | 90 | 1,25 | 9 |
| 3 | 3,0 | 5 | 100 | 1,22 | 27 |
| 4 | 2,0 | 6 | 110 | 1,16 | 6 |
| 5 | 0,9 | 10 | 50 | 1,12 | 12 |
| 6 | 2,5 | 4 | 120 | 1,18 | 12 |
| 7 | 0,5 | 12 | 140 | 1,14 | 9 |
| 8 | 0,1 | 20 | 160 | 1,26 | 27 |
| 9 | 1,5 | 8 | 180 | 1.28 | 27 |
| 10 | 4,0 | 4 | 200 | 1,30 | 27 |

Nazorat savollari:

- Kuchaytirgichning ishlash prinsipini  tushuntiring?

- RC-kuchaytirgichning vazifasi nima?

- RC-kuchaytirgich qanday tanlanadi?

- RL-kuchaytirgichning vazifasi nima?

Mavzu-6. Ko’p kaskadli  kuchaytirgichlarni hisoblash.

Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala echish uchun namunalar

- Masala echish uchun topshiriqlar

# Asosiy tushunchalar

Uch fazali to‘g‘rilagichlar katta va  urta kuvvatli kurilmalarda kullaniladi. Uch fazali to‘g‘rilagichlar ham  bir fazali to‘g‘rilagichlar kabi  bir yarim davrli va  ikki yarim davrli turlarga bo‘linadi. Bir yarim davrli uch fazali to‘g‘rilagich   elektr  sxemasi  quyidagicha:

T/3

T/3

T/3

T/3

T/3

б)

U0

Ud

Ua

t

t

Uc

Ub

Ud

U

a)

# Rasm -1. Bir yarim davrli uch fazali to‘g‘rilagich a- sxemasi, b- grafigi

Bu ulanishda transpormatorning ikkilamchi chulg‘ami  yulduz usulida  ulangan bo‘lib, ularning erkin uchlariga  D1, D2, D3  diodlar  ulangan bo‘ladi. Davrning   1/3  kismi davomida  bitta fazaning kuchlanishi   boshkalarga  nisbatan yukorirok bo‘lib, o‘sha fazaga ulangan diod ochik bo‘ladi va yuklama orkali tok o‘tkazadi. Davrning keyingi 1/3 kismi davomida boshka diod ochiladi va xakozo.

Vaqt diagrammalaridan kurinadiki, ventillar navbat bilan ishlaydi va har bir davrning uchdan biriga , anodi esa ochik ventilda boshka biriga, anodi esa ochik ventilda boshqa ikki (ochik) ventillarning potensialidan katta bo‘ladi. Sxemadan  ko‘rinib turibdiki  rezistordagi to‘g‘rilangan tok uchta ventildan bir xil  ishora va  yo‘nalish bilan chikayotgan  toklarning yig‘indisiga  teng, ya’ni umumiy tok har bir fazadagi  ventillardan o‘tgan toklarning yig‘indisiga teng

iyu q iV1    + iV2 + iV3                                                          (1)

u holda bir davrda bitta ventildan o‘tayotgan tokning o‘rtacha qiymati quyidagicha aniklanadi.

,                                                                        (2)

Ikkilamchi  chulg‘amdan chiqayotgan tokning haqiqiy qiymati quyidagicha aniklanadi.

,      	                    (3)

# To‘g‘rilangan kuchlanishning urtacha qiymati esa quyidagicha

,                   (4)

# Ventildagi maksimal teskari kuchlanish

Utes qU2  q 2,45 U2                                                              (5)

# To‘g‘rilagich chiqishidagi birinchi garmonika bo‘yicha pulsatsiya  koeffitsienti

,                                                                  (6)     ga teng

Ikki yarim davrli uch fazali   to‘g‘rilagichning elektr sxemasi quyidagi kurinishda bo‘ladi.

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t

t

t

t

U

Rasm-2 Ikki yarim davrli uch fazali   to‘g‘rilagichning elektr sxemasi

Bu  sxemada agar D1…..D6 diodlarning tok o‘tkazayotgandagi qarshiliklari hisobga olinmasa, R10 ning uchlaridagi kuchlanish uch fazali sistemaning liniya kuchlanishga teng bo‘ladi. Sxema elementlarining ulanish Uav, Uvs,Usakuchlanishlarning qiymati musbat bo‘lganda ham, manfiy bo‘lganida ham tokni utishini ta’minlay oladi. Odan t1gacha vaqt ichida Usvq -Uvs kuchlanish eng katta qiymatga ega bo‘ladi va bu kuchlanish ta’sirida tok manbaining Sfazasi uchidan D3C10 va D5 orkali V fazasining boshlanishiga utadi.t2-t3 ichida D1  va D6  diodlar ishlaydi. t 3 –  t 4 vaqt ichida D2 va D6 diodlar,t 4-t 5 vaqtda D2 va D4 diodlar, t5/t6 vaqtda D3 va D4 diodlar ishlaydi va keyingi jarayon boshdan boshlab takrorlanadi.

Har bir diod davrning uchdan bir kismida uzluksiz ishlaydi, boshka vaqt esa yopik holatda bo‘ladi. t 1 / t3 vaqt ichida D1, t2 /t4 gacha  D6 diod va xakozo ishlaydi

Bunda yuklamadan okayotgan to‘g‘rilangan tokning yo‘nalishi bir xil koladi. Vaqt diagrammasidan kurinadiki yuklamada  kuchlanish pulsatsiya chastotasidan 6 marta katta, chunki bir davr mobaynida to‘g‘rilanayotgan kuchlanish ventillari juft ventillarda 6 marta sodir bo‘ladi.

To‘g‘rilanayotgan kuchlanishning urtacha qiymati:

(7)

Transformator ikkilamchi chulg‘amidagi faza kuchlanishining xakikiy qiymati:

(8)

Transformator ikkilamchi chulg‘amidagi tok qiymati:

0,817 Iyu                                                           (9)

Ventildagi maksimal (kuch) teskari kuchlanish:

(10)

# To‘g‘rilagich chiqishidagi 1 – garmonika bo‘yicha pulsatsiya koeffitsienti.

(11)

Ikkilamchi chulg‘am faza kuchlanishining amplitudasi to‘g‘rilangan kuchlanishining pulsatsiya amplitudasi orasidagi munosabat quyidagicha.

(12)

Ko‘priksimon to‘g‘rilov sxemada 6 ta ventil bo‘lishiga qaramay  uning yaxshi tomonlariga  yuklamadagi tok  va kuchlanish yuqoriligi va sezilarli pulsatsiyaning  kichikligi iradi va u kup hollarda kikislav filtrlaridan foydalanishga ehtiyoj qoldirmaydi.

# Masala yechish uchun namunalar

(Yuklamasi aktiv qarshilikdan iborat bo‘lgan filtrsiz to‘g‘rilagichni  hisoblash)

Masala-1. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.8 a    I2n=4.7a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi     tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Echish:  To‘g‘rilangan     kuchlanishning   o‘rtacha   qiymati:

Berilgan     sxemadagi   transformatorning   hisobiy   quvvati:

# Str=

To‘g‘rilangan  tokning  quvvati:

YUklama   toki:

Ventillardagi    maksimum    teskari  kuchlanish:

Masala-2.Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=150V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

# Echish:

# 1) To‘g‘rilangan kuchlanish

# 2) Teskari kuchlanish

Utes.m =

Masala-3. 1.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

2.SHunday ekan,  yuklama quvvati  P0=va  pulsatsiya koeffitsienti  Kp.n=10% bo‘lsa,   uch fazali ikki yarim davrli ko‘prik sxemani  (Larionov sxemasini , 5-rasm ) tanlaymiz.

U2

3. 10-jadval bo‘yicha diodning asosiy parametrlari:

To‘g‘ri tokning o‘rtacha qiymati Ito‘g‘.o‘r= Io/3=9/3=3A

To‘g‘ri tokning takrorlanuvchi impulsi

Teskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsi

Utes.i.  Teskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsini aniqlan uchun Uo salt o‘rniga taxminaniy  qiymat olingan.

3-jadvaldanfoydalanib  D215 A  diodni tanlaymiz.Uning asosiy parametrlari:

To‘g‘ri tokning maksimal qiymati Im.max=10A

Teskari kuchlanishning maksimal impulsning qiymati

U m.tes=200V

To‘g‘ri kuchlanishning o‘rtacha qiymati

U to‘g‘.o‘r=1V

Ishlash diapazondagi  temperatursi

To‘g‘rilagichning sxemasi 5-rasmda keltirilgan.

4. Ikkilamchi chulg‘am sifatida keltirilgan transformator chulg‘amining aktiv qarshiligi aniqlaymiz:

V ning qiymati 7.1-jadvaldan olinadi.

5. Ikkilamchi chulg‘am sifatida keltirilgan transformator chulg‘amining induktivligini aniqlaymiz

6. Transformator  chulg‘amining aktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

7.  Transformator  chulg‘amining reaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

8. Diodga tushadigan kuchlanish

9. Salt ishlashholatidagi to‘g‘rilangan kuchlanish.

10.  Dioddagi teskari kuchlanish

# Demak,  diod  to‘g‘ri tanlangan.

9-jadvaldan  formula bo‘yicha transformatorning parametrlarini aniqlaymiz: ikkilamchi chulg‘amdagi kuchlanish

# Ikkilamchi chulg‘amdagi tok

# Transformatsiya  koeffitsienti

Transformatorning hajmiy (gabarit) quvvati

Mana shu parametrlar  yordamida   transformator hisoblanadi

# Masala yechish uchun  topshiriqlar

Masala-1. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Masala-2. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Masala-3.Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

Masala-4.Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=220V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

Masala-5. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Masala-6..Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Masala-7..Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=10 A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Masala-8..Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=5A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

# Nazorat savollari:

- Pulsatsiya  koeffitsienti nima?

- Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichningtushuntiring

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- To‘g‘rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati nima?

# Mavzu 8. Bir  kaskadli quvvat  kuchaytirgichlarini  hisoblash.

# Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala echish uchun namunalar

- Masala echish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

UE li  sxema bo‘yicha  ulangan tranzistor uchun  hisoblash ketma-ketligi  olib  boriladi. 5 – rasmda  bir taktli  quvvat kuchaytirgich  kaskadining  prinsipial sxemasi  keltirilgan.

# Berilgan qiymatlar :

1) Kaskad  chiqishidagi  quvvat  Rchik ; 2)   YUklama qarshiligi  Ryu ; 3)  CHastotaning  eng kichik  chegarasi k ; 4)  Kaskadda  past chastotadagi chastota buzilish koeffitsienti Mn ;  5)  manba  kuchlanishi  Em.

Eslatma :Tmin = +15o S     va Tmin = +25o S     deb  kabul qilinib,  tranzistor ish  rejimiga  temperatura  ta’siri hisobga  olinmasin.

# Aniqlansin :

1) Tranzistor turi ;

2)  Tranzistor ish  rejimi ;

3) Emitter  zanjiri  qarshiligi Re;

4)   Kondensator sigimi Ce;

5)  Kirish kuchlanishini  buluvchi   R1  va  R2 qarshiliklar;

6)   Kaskadning quvvat  bo‘yicha  kuchaytirish koeffitsienti Kr;

7) Tranzistorning transformatsiya  koeffitsienti  K;

8) Transformatorning birlamchi va ikkilamchi  chulg‘amlarining qarshiliklari (gt1   va gt2 );

9) Transformatorning birlamchi  chulg‘amining  induktivligi L1;

10) Agar zarur bulsa, sovutuvchi  radiator maydon  kengligini  Sox.

# Hisoblash tartibi :

- Tranzistor  tipini  tanlash uchun  uning  Ro quvvatini  aniqlash zarur bulib, u  tranzistordan  ajraladi :

# R0=R2ηk

bu erda      k -   tranzistorning  talab koeffitsienti  (k  = 0,035  0,45  bulib,

Em – manba  kuchlanishi kancha  katta  bulsa, k shuncha  katta buladi)

R~– tranzistordan boriladigan  quvvat  :

# R0=Rchiqηt

t  -    transformator  FIK bulib  0,7  0,9  qiymatlarni   kabul kiladi.

Transformatorning birlamchi chulg‘amidagi  aktiv  qarshilik  Rt1 va  Re qarshilikdagi  kuchlanish tushuvi  taxminan quyidagicha hisoblanadi.

U =  UGt1 + URe =  (0,2   0,3 ) En

U holda  tranzistorda  eng  aniq  mumkin bo‘lgan  kuchlanish

Topilgan  Ro va Uke.m  -   qiymatlariga  karab tranzistor  tanlanadi.

# Eslatma :

Tanlangan tranzistor  uchun  ma’lumotnomadan quyidagilar ezib olinadi :

a)  ruxsat etilgan kollektor  toki Ik.rux ;  b) kollektorga ruxsat  etilgan kuchlanish Uke.rux ;  v) tranzistorda  sochiladigan eng aniq quvvat  Rrux;

g)  tok bo‘yicha  eng kichik  kuchaytirish  koeffitsienti   min;

d)  kollektorning boshlangich toki  Ik.b. ;  e)  issiklik  qarshiligi  Rt i ;

j)  kollektor utishida  eng katta  ruxsat etilgan  xarorat Tt.m.

2. UE sxema uchun  chiqish statik  xarakteristikada ish (tinchlik) nuqtasi

0 nuqtada  bulib,  buning  uchun Ukir = 0  da  kollektordagi  kuchlanish va  ishchi  toki aniqlanadi. ( 6  - rasm).

U keo = Em -  U;      ;

Ukeo 0   va 4 nuqtalar  orkali  (U ke = Uke.m ; Ik = 0)    yuklama chizig‘i  utadi. YUklanish  chizig‘ini  ishni aniqlash uchun koldik kuchlanish qiymati (Ukol = 1 V  deb kabul qilinadi) va  eng kichik kollektor  toki  Ik.min   Ik.b.  (Ik.b.  -  boshlangich kollektor toki , ma’lumotnomada beriladi)  beriladi.

Ukol qiymat bo‘yicha  Ik.m. aniqlanadi (nuqta 2) ; Ik.min   Ik rux     bulishi  zarur .  Muxim xatosiz  Ik.min  0 ni kabul  kilishi mumkin.  Xuddi shunday ishchi  nuqta  2 va 3  nuqtalar orasida  joylashgan. CHiqish  kuchlanish  signalining eng katta amplituda  qiymati  Uchik.m = Uke.o – Ukol   ga teng.

Kollektor tokining eng katta amplituda  qiymati  0 va 3  nuqtalarda (eki  0 va 2 nuqtalarda) aniqlanadi. Bundan tanlangan rejim berilgan chiqish quvvati Rchik  ta’minlanishi  tekshiriladi.

Kurilgan yuklanish chizig‘iga  mos holda   topiladi.

Tugri tanlangan rejimda  esa    buladi Agar bu  shart  bajarilmasa, u holda  yuklanish chizig‘ining  egilishi oshadi. (I  qiymati  katta olinadi.) YUklanish  chizig‘i ruxsat  etilgan quvvatning giperbola bilan chegaralangan oblastidan chikmasligi  kerak.

(Rk.rux -  ma’lumotnomadan olinadi)

Undan keyin eng katta  va eng kichik kirish  toklarining qiymati topiladi :

6 – rasm.

Natijada ularning qiymatlari  UE  sxemaning kirish  statik  xarakteristikasida  kayd qilinadi. (7- rasm). Kirish  xarakteristikasining   1 va 2 nuqtalari  bo‘yicha eng kichik  Ub.e.m i n va  eng katta Ub.e.m   kuchlanishlar  hamda kirish  kuchlanishining eng katta  amplituda  qiymati topiladi. Keyin  kirish  signalining quvvati aniqlanadi.

va  o‘zgaruvchan  tokka  tranzistorning kirish  qarshiligi

7 - расм

topiladi.

3. Emitter  zanjirining qarshiligi  Re shu  qarshilikdagi  kuchlanish  tushuvi  orkali  aniqlanadi.

4. Re  qarshilikka shuntlangan kondensator  sigimi  Se quyidagicha aniqlanadi.

(Se   100 mkF da  ximoyalovchi  kondensator kuyilmaydi.)

5. O‘zgaruvchan tokda buluvchi qarshiliklar   bulib,      shartni  koniktirishi  kerak,

u holda             buladi

6. Quvvat bo‘yicha kaskadning kuchaytirish koeffitsienti

7. Transformatorning transformatsiya koeffitsientini  hisoblash uchun yuklama chizig‘i  egilish bo‘yicha  o‘zgaruvchan tokda  kollektor yuklamasi  qarshiligining qiymati  aniqlanadi. (6  - rasm).

U holda  transformatorning transformatsiya  koeffitsenti  quyidagiga teng buladi.

8. Transformatorning chiqish  chulg‘amining qarshiligi

9. Birlamchi chulg‘am  induktivligi

10. Zarur bo‘lgan hollarda  sovutuvchi  radiatorning maydon  kengligi (yuzasi) quyidagicha aniqlanadi.

Bu erda  Tt.m. – kollektor  o‘tishining eng katta ruxsat  etilgan harorati (ma’lumotnomalarda  beriladi)  To‘r.m -  atrof muhitning eng katta mumkin bo‘lgan  harorati.

# Masala yechish uchun namunalar

Misol :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bo‘lsa. Rchik = 1 Vt ,

# Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

# Echish :

rt1 + Re dagi  kuchlanish tushuvi

# U holda

R0  va  Uke.m hosil  qilingan  qiymatlariga qarab  unga mos  keluvchi  GT 403 A, tranzistorni  tanlaymiz. Uning nominal  kattaliklari  quyidagilar

Ik.rux = 1,25 A, Uk.rux = 30 B, Po.rux = 4 Bt, Vmin = 20 , Ik.n    0,05 mA, gtt  = 150 S/Vt, Tt,m. = 850S.

2. Ishchi nuqta  (nuqta 0)  holatini aniqlaymiz.

Ukol = 1 V deb  kabul kilamiz. Ma’lumotnomada berilgan  xarakteristikada  yuklanish chizig‘ini  Ukeo = 7,5 V , Iko = 0,48 A  va  Ukem = 18,8, Ik = 0  nuqtalardan o‘tkazamiz.

Kuchlanishning eng katta  qiymati

Ukm = Ukeo - Ukol = 7,5  - 1  =  6,5 V

Bunday  chiqish signalining kuchlanish amplitudasi  quyidagi  kuchlanishlarga mos  keladi :

Ukem = Ukeo + Ukm = 7,5  + 6,5  =  14 V

# Uke.min = Uko - Ukm = 7,5  - 6,5  =  1 V

Bu kuchlanishlar uchun quyidagilarni topamiz.

Ikm = 0,75 A                       Ik..min = 0,2 A

U holda  chiqish  signali  ikkilangan  tokining  amplituda qiymati bilan aniqlanadi.

2 Ikm  = Ikm  - Ikmin   = 0,75 – 0,2 = 0,55  A

Tanlangan rejimning  tugriligini  tekshiramiz.

Shunday qilib,  yangi  ishchi  nuqta  tanlanadi  va  natijada  yuklanish chizig‘ining etiklik  burchagi  o‘zgaradi. Ik.min yukori  ekanligidan eki  yuklanish  chizig‘ining ung tomonga kurish bilan ish nuqtasini o‘zgartirib Ukm ni  oshiramiz, bu holda R12 ham  ortadi.  YAngi  ishchi  nuqta uchun            Uke  =  10 V, Iko = 0,36 A  tanlaymiz.

U holda       Ukm = Ukeo - Ukol = 10 - 1  =  9 V

Ukem = 10 + 9 = 19 V

Uke.min = 10 – 9  = 1 V

Ikm = 0,75 A			Ik..min     0

2 Ikm  = Ikm  - Ik   m i n   = 0,75  A

Yangi  rejimni  tekshiramiz :

Demak topilgan natija  talabni kondiradi.

Kirish tokining eng katta  va eng kichik  qiymatlarini  aniqlaymiz.

UE sxema uchun kirish statik  xarakteristika bo‘yicha quyidagilarni topamiz.

Ub.e.m. = 0,72 V;            Ub.e.m i n. = 0,6 V

Kirish  signalining ikkilangan amplituda  qiymatini topamiz.

2 Ib.m  = Ib.m  - Ib.m i n   = 0,04  A

2 Ub.m  = Ub.e m  - Ub.e m i n   = 0,72 – 0,6 = 0,12  V

2Ubm  2Ibm               0,12   0,04

R k i r =        =    = 0,0006  Vt = 0,6 mVt

8                           8

2Ubm               0,12

R k i r =        =    = 3,0    Om

2Ibm              0,04

3.  URe  = 0,4 U = 0,4 – 2,5 = 1 V ni kabul kilib,  Re ni  topamiz.

- Kondensator sigimini  aniqlaymiz.

Shunday kilib  talab  qilinaetgan sigim  juda katta . SHuning uchun u  kuyilmaydi.

- Buluvchi  qarshiliklarning qiymatini  topamiz.

R1-2 = 10 Rkir2 – 10  30 = 30 Om kabul qilinganligidan

R1  va R2  ni  xosil kilamiz.

Bu qiymatlarga  yakinrok bo‘lgan standart  qarshiliklarni tanlaymiz.

R1 = 300 Om ;  R2 = 35 Om ;

- Quvvat bo‘yicha  kaskadning kuchaytirish koeffitsienti

7. Transformator  parametrlarini hisoblash uchun kollektor yuklamasi  qarshiligining qiymatini  aniqlaymiz.

# U holda

9.

# Demak  1 = 0,004 mGs kabul kilamiz.

10. Ro  2 Vt  ekanligidan  radiatorning sovutish maydonini topamiz.

Taxlil kilish vaktida  tranzistorlarning  keng tarkalgan h -  parametri olindi. UE li sxema bo‘yicha ulangan  tranzistorlarning  elektrik  holatini turtta Ib , Ube,  Ik va Uke kattaliklar  xarakterlaydi. Amaliy  tushunchalardan Uke  va  Ib larni  mustakil kattaliklar sifatida tanlash kulay,

ya’ni                         Ub.e = 1(Ib Uke) va Ik = 2(Ib Uke)

Kuchaytirish sxemasida  kirish va  chiqish signallari  kirish va  chiqish kuchlanish va  toklarining orttirmasi  hisoblanadi.  Ube va  Ik orttirmalar uchun  xarakteristikaning  chizikli  kismi  oraligida  quyidagi  tenglamalar urinli  buladi.

bu erda      hi k e -  UE li  sxema bo‘yicha ulangan tranzistorning  kirish va chiqish xarakteristikalari  tuplamidan topilishi kulay bo‘lgan, xususiy  xosilasiga  mos  keluvchi  parametrdir.

h11e  - tranzistorning kirish  qarshiligini  ifodalaydi.

h12 e - ulchamsiz kattalik bulib,  kuchlanish bo‘yicha  teskari  boglanish koeffitsientini  ifodalaydi.

Tranzistorda sxemani  analiz kilish  shuni kursatadiki   h = 0,002 – 0,0002 qiymatga  teng, shuning uchun amaliy hisoblashlarda  uni  nolga  teng deb  olish mumkin.

h21e - tok bo‘yicha   ulchamsiz uzatish koeffitsent bulib,  kollektoriga  doimiy  kuchlanish berilgandagi  tranzistorning kuchaytirish xossasini  (tok  bo‘yicha) xarakterlaydi.

h 22 e -  o‘tkazuvchanlik bo‘yicha  ifodalanadi va  bazasiga  doimiy  tok berilgan tranzistorning chiqish o‘tkazuvchanligini  xarakterlaydi.

Misol 1 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 3 Vt ,

# Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

Misol 2 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 5 Vt ,

# Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

Misol 3 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 1 Vt ,

# Ryu = 9 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 19 V.

Misol 4 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 6 Vt ,

# Ryu = 50 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 15 V.

Misol 5 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 8 Vt ,

# Ryu = 25 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 12 V.

# Masala yechish uchun  topshiriqlar

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning diodidan I0=100Ma tok o‘tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=150 V.  YUklama qarshiligini aniqlang.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagining diodidan I0=250 Ma tok o‘tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=250 V.  YUklama qarshiligini aniqlang.

- masala. R=80 om  qarshilikka  ega bo‘lgan   yuklama  bitta   yarim   davrli    to‘g‘rilagich   orqali  U=127 B   tarmoq   kuchlanishiga   ulangan. Ventilning   ichki    qarshiligini    hisobga   olmay, to‘g‘rilangan    tokning    o‘rtacha   qiymatini   hisoblang.

- masala. O‘rta nuqtali transformatorga ulangan   to‘g‘rilagichning har bir diodidan I0=10 mA tok o‘tmoqda. YUklama qarshiligi Ryu=200 Om. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplituda qiymatini aniqlang.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=110 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning bir fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=110 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Ikki yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=380 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Ikki yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

- masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

- masala. Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=10 A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=5A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

# Xulosa

Shunday kilib  yukorida  kursatilgan 1–rasmga  (3–jadval)  binoan  kuchlanishni  kuchaytirish  tranzistor kaskadini va  5–rasmda kursatilgan quvvatni  kuchaytirish  tranzistor kaskadini (2 - jadval) hisoblashni talaba  uzining varianti bo‘yicha nazorat ishini  bajarishni  amalga  oshiradilar.

Ushbu nazorat ishlarini bajarishda xar bir talaba uzining nazariy bilimlarini yanada mustaxkamlash bilan birgalikda fanga boglik bo‘lgan adabietlardan foydalanishni chukurrok urganadilar.Bu bilan esa ishlab chikarish korxonalaridagi elektr uskuna va jixozlarning ilgor texnologik jaraenlarini uzlashtirib elektron kaskadli sxemalar orkali elektr energiyasini unumli, sifatli va ishonchli ta’minlashda dolzarb muammolarni xal kiladilar.

1-jadval

| Tip | CHegaraviy chastota fα ,mGs | β, qiymatdan kam emas | Rk , mva | Ik maks, ma | Uke maks, v | Sk, pf, dan katta emas | rb*Sk, ning ko‘paytmasi (om.pf) | Ik0, mka, dan katta emas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germaniyli p-r-p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP35…. | 0,5 | 10-125 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP36A.. | 1,0 | 15-45 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP37…. | 1,0 | 15-30 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP38…. | 2,0 | 25-55 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP38A.. | 2,0 | 45-400 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| Germaniyli r-p-r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP25…. | 0,2 | 13-25 | 200 | 300 | 40 | 50 | - | 75 |
| MP26…. | 0,2 | 20-40 | 200 | 300 | 70 | 50 | - | 75 |
| MP39…. | 0,5 | --12 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP39B.. | 0,5 | 20-60 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP40…. | 1,0 | 20-40 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP40A.. | 1,0 | 20-40 | 150 | 150 | 30 | 50 | 13200 | 15 |
| MP41…. | 1,0 | 30-60 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP41A.. | 1,0 | 50-100 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 25 |
| MP42…. | 1,0 | 20-35 | 200 | 150 | 15 | 50 | 13200 | 25 |
| MP42A.. | 1,0 | 30-50 | 200 | 150 | 15 | 50 | 13200 | 25 |
| GT108A | 0,5 | 20-50 | 75 | 50 | 10 | 50 | 5000 | 10 |
| GT108B | 1,0 | 35-80 | 75 | 50 | 10 | 50 | 5000 | 10 |
| GT109A | 1,0 | 20-50 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5000 | 5 |
| GT109D | 3,0 | 20-70 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5000 | 5 |
| Kremneyli p-r-p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP111 | 0,5 | 10-25 | 150 | 20 | 20 | 170 | - | 3 |
| MP112 | 0,5 | 15-45 | 150 | 20 | 10 | 170 | - | 3 |
| MP113 | 1,0 | 15-45 | 150 | 20 | 10 | 170 | - | 3 |
| Kremneyli r-p-r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP115 | 0,1 | 9-45 | 150 | 10 | 60 | - | - | 10 |
| MP116 | 0,5 | 15-100 | 150 | 10 | 15 | - | - | 10 |

# Nazorat savollari:

- Quvvat kuchaytirgichning ishlash prinsipini  tushuntiring?

- Quvvat kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Quvvat kuchaytirgich koeffitsienti qanday topiladi?

Mavzu 7. Teskari bog’lanishlar va ularning kuchaytirgichlarda qo`llanishi.

# Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala echish uchun namunalar

- Masala echish uchun topshiriqlar

# Asosiy tushunchalar

Bipolyar tranzistorlar deganda tashqi katlami bir xil o‘tkazuvchanlikka (r – p – r va p – r – p tur) ega  bo‘lgan uch katlamli  yarim o‘tkazgich asbob tushuniladi.

Tranzistorlarning 3 ta asosiy  ulanish sxemasi mavjud. Bo‘lar umumiy  baza (1 a - rasm) umumiy kollektor (1 b - rasm) va umumiy emitter (1 v- rasm)

- a)Umumiy bazali sxema – UB.

- b)Umumiy emitterli sxema – UE.

- v)Umumiy kollektorli sxema – UK.

a)  				b)				v)

1-rasm.  Bipolyar tranzistorlarlarni ulanish sxemalari

Bu sxemalar ichida eng kulay UB sxemasi bo‘lib, unda tranzistorning xususiyatlarini tekshirish engil. SHuning uchun tranzistorlarning xususiyatlari shu sxema asosida tekshiriladi. Undagi emitter utishining povak tokini Ier va elektron tokini Iep deb belgilasak, emitter toki quyidagicha ifodalanadi:

Ier = Ier - Iep				(1)

Unda Iep bazadan emmiterga elektronlarning utishida xosil bo‘lgan tok. U emitterdan utishi uzoklashgandan sung emitterdagi kovaklar bilan tula rekombinatsiyalanadi va nolgacha kamayadi. Natijada kovak toki Ier ortadi.

Xuddi shunday kollektor utish toki Ik  ham ikki tashqil etuvchiga ega.       Ik r  - kovak toki va Ik p – elektron toki. Ik r – kattaligi emitterdan bazaga utib kollektor utishiga etib keladigan kovaklar mikdori bilan, Ik p – esa, kollektordan bazaga utadigan elektronlar soni bilan xarakterlanadi.

Ik  = Ik r + Ik p 			(2)

Tranzistorlarning Ikt – boshkarilmaydigan kollektor toki yoki temperatura toki. Tashqi muxit xaroratiga juda boglik bo‘ladi:

Ikt = A · e-/t				(3)

Bu erda  - - yarim o‘tkazgichning materialiga boglik bo‘lib,Ge uchun 8400 ga teng. Temperatura tokining temperaturasi – T. A – ma’lum qiymat to‘g‘ri keladigan kollektor toki (Ikt (200). Umuman tok tenglamasi kilib quyidagi tenglik olinadi:

Ie =Ik + I    			(4)

Umumiy baza bilan bo‘lgan sxemada emitter toki Ie – kirish toki,kollektor toki  Ik – chiqish toki hisoblanadi. Bu sxema bilan ulangan tranzistorning tok orkali uzatish koeffitsienti

α =Ik / Ie

Bundan    α = 0,9 – 0,97 oralikda bo‘ladi. Tranzistorning umumiy baza bilan ulangan sxemasining kirish xarakteristikasi

Ie = f (Ueb)

Bunda Ukb = const ga teng. CHiqish xarakteristikasi esa  Ik = f (Ukb). Bunda

Ie = const . Umumiy emitter bilan ulangan sxemada Ib baza  toki kirish toki hisoblanadi. Ik  - kollektor toki chiqish toki bo‘ladi va uzatish koeffitsienti quyidagiga  teng.

# Tranzistor ulanishdagi kirish va chiqish xarakteristikalari mos holda

Ib = f (Ueb) bunda Uk = const va Ik = f (Uke) bunda Ib = const holda boglangan.

Umumiy  kollektor bilan ulangan sxema umumiy emitter bilan ulash sxemasiga  uxshaydi  chunki ikkala sxemada  ham baza toki boshkaruvchi tok hisoblanadi, chiqish toklari (Ie      yoki  Ik)  esa ma’lumki ahamiyatsiz farklanadi.

SHuning uchun kirish va chiqish xarakteristikalarining almashishi ikkala sxemaniki kam fark kiladi. Umumiy kollektorga ega bo‘lgan sxemaning tok orkali uzayishi koeffitsienti quyidagiga teng.

Bu sxemada tok bo‘yicha kuchayish  ulanish sxemasi bilan bir xil. Bipolyar tranzistorlarda  eng kup tarkalgan kuchaytiruvchi kaskadlardan biri umumiy emitter sxemadagi  kaskad. Xarorat stabilizatsiyasi  variantiga  boglik holda umumiy emitterga ega kuchaytirgichlarning ikki xil elektr sxemasi mavjud

(2 rasm.).

a) Emitterli termostabilizatsiya                              b) Kollektorli termostabilizatsiya.

2 rasm. Umumiy emitterga ega kuchaytirgichlarning ikki xil elektr sxemasi.

Umumiy kollektorga ega bo‘lgan kuchaytiruvchi kaskadning sxemasi             3 – rasmda ko‘rsatilgan.

Bu kaskadga  chiqish kuchlanishi  olinayotgan rezistor emitter zanjiriga ulangan. CHunki umumiy  kollektorga ega kuchaytiruvchi kaskadlarning chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishi bilan mikdor va faza bo‘yicha umuman olganda  farklanmaydi, shuning uchun ularni emitterli  takrorlovchi deb ataladi.

# 3- rasm Umumiy kollektorga ega bo‘lgan kuchaytiruvchi kaskadning sxemasi

Bunda emitterli takrorlagichning kirish qarshiligi tranzistorning kirish qarshiligidan katta.

Masala:1. Bir yarim davrli to‘g‘rilagining diodidan I0=100Ma tok o‘tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=282 V.  YUklama qarshiligini aniqlang.

# Echish:

- To‘g‘rilangan kuchlanishning qiymati

# U0== ==90 V;

2)  Yuklama qarshiligi.

# Ryu===900  Om.

Masala: 2  Ko‘prik sxemali to‘g‘rilagichning har bir diodidan I0=10 mA tok o‘tmoqda. YUklama qarshiligi Ryu=400 Om. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplituda qiymatini aniqlang.

# Echish:

- To‘g‘rilangan kuchlanishning qiymati

2)   O‘zgaruvchan kuchlanishning amplitududasi

=

# Yuklamasi kondensatordan iborat bo‘lgan to‘g‘rilagichni  hisoblash

Masala: 3  1.Quyidagi kattaliklar  yordamida to‘g‘rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,7 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 60 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsienti Kp.yu=1.2%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  okr=-60+80S.

2. Demak, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 60 V,tok  Ioyu=0,7 A bo‘lsa, yuklama quvvati   teng bo‘ldi. Bu katta quvvat bo‘lmaganligi sababli bir fazali ko‘prik sxema tanlaymiz. Berilgan pulslanish koeffitsientiga erishish uchun filtrning kirishiga parallel qilib S1 kondensator ulanadi.  Tokning chastotasi f=50 Gs ekanligidan   S1 kondensatordagi pulslanish koeffitsientini Kp.vx=15% deb olamiz.

U0

С2

Uю

L

Rн

С1

3. To‘g‘rilagichning kirishidagi kuchlanish

bu erda  1-jadvaldan olingan .

4.  2-jadvalga mos holda diodning asosiy parametrlarini aniqlaymiz:

Ito‘g‘.va .p=3.5

Ito‘g‘.o‘r.=

Utes.m=

18.3-jadvaldan foydalanib, bu parametr qiymatlarga mos keluvchi D231 diodni  tanlaymiz. Uning asosiy parametrlari quyidagilar:

Ito‘g‘.o‘r =5A> Ito‘g‘.o‘r=0,35 A. Utes.va.max=300V> Utes.va.p.=98,4V U to‘g‘.o‘r =1V.

Demak, tanlangan diodning parametrlari to‘g‘rilagich parametrlaridan nisbatan katta bo‘lib, ko‘prik sxemaning har bir elkasiga bittadan diod ulanadi.

To‘g‘rilagichning sxemasi (rasm ):

- Diodning differensial  (ichki) qarshiligi  (bitta   elkasida).

- Ikkilamchi chulg‘am sifatida keltirilgan transformator chulg‘amining aktiv qarshiligi:

7. To‘g‘rilagich fazasining aktiv qarshiligi:

ro=2

8. Ikkilamchi chulg‘am sifatida keltirilgan transformator chulg‘amining induktivligi:

9. To‘g‘rilagich fazasining aktiv va induktiv qarshiliklari orasidagi munosabat:

10.YOrdamchi  parametr A

11. 4 –jadvaldan V,D va F  koeffitsientlarni topamiz.  V=1,12;  D=2,0; F=5,0.

12. 4 –jadvaldan N koeffitsientni topamiz: N=25000.

Eslatma.  V, D, F va  N koeffitsientlarni topishda interpolyasiya usulidan foydalanamiz.

13. 2-jadvalga  mos holda to‘g‘ri tokning takrorlanuvchi impuls qiymatini aniqlaymiz.

Ito‘.i.=

14. 2-jadvalga  mos holda elektr parametrlarini aniqlaymiz:

U2=     I2=D

# Bu parametrlarga mos holda transformatorning hisoblashlari kelib chiqadi.

15. Diodni teskari kuchlanishga tekshiramiz         Utes=

Demak, diod to‘g‘ri tanlangan.

16.  Filtrning kirish sig‘imini.

18.6-jadval bo‘yicha  sig‘imi 470  mkf va   kuchlanishi 160 V bo‘lgan K50-22  kondensatorni tanlaymiz. Bu kondensator uchun pulslanish koeffitsientini aniqlaymiz.

Kp.kir=

Tanlangan kondensatorning  nominal kuchlanishini tanlaymiz.

# Filtrning filtrlash koeffitsienti

18.  LS  filtr ko‘paytmasi quyidagiga teng

# Drosselning  induktivligi

Unifikatsiyalash (soddalashtirish) maqsadida  S=S1=470 mkf deb olamiz.         7-jadvaldan L=0,08 Gn, rL=8,6  Om  bo‘lgan parametrli  drosselni tanlaymiz.

19. Rezonans bo‘lmagan holat uchun filtr tanlaymiz

;

;

332<628

Demak,     filtrda   rezonans kuzatilmaydi.

20.  YUklamadagi xaqiqiy kuchlanishni aniqlaymiz

21. Hisoblashning nisbiy xatoligini hisoblaymiz

- masala. To‘g‘rilagichlarning bir  yarim   davrli   va  ikki    yarim   davrli   to‘g‘rilash   sxemasi     uchun  pulsasiya  koeffitsientini    aniqlang.

Echish:     To‘g‘rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati:

Bu  erda     - kuchlanish  pulsasiyalanishi  effektiv   qiymati bo‘lib, uning  kvadrati

Ikki  yarim   davrli  to‘g‘rilagich   sxemasi   uchun  kuchlanish    effektiv   qiymatining   kvadrati:

To‘g‘rilangan   kuchlanishning   o‘rtacha  qiymatining    kvadrati

Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati:

Pulsasiyalanish   koeffitsienti:

yoki KP=48%

Bir  yarim   davrli to‘g‘rilagich   sxemasi   uchun   kuchlanish   effektiv   qiymatining   kvadrati:

To‘g‘rilangan   kuchlanish   o‘rtacha   qiymatining   kvadrati:

Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati:

Pulsasiyalanish   koeffitsienti:

yoki  KP=121%

Demak, bir  yarim   davrli   sxemada   pulsasiyalanish   koeffitsienti     ikki  yarim  davrli   sxemadagiga   nisbatan  2,5   marta   katta.

- masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasi    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlaganda  uning nominal  parametrlari: Sn= I1n=2.8 A    I2n=4.7A. bo‘lib, transformatorning chulg‘amlari sxemada ulangan.     Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220B.   Diodlaridagi      teskari    kuchlanishning   maksimum qiymati va to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   qiymatlari aniqlansin.    Diodlarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Echish:  To‘g‘rilangan     kuchlanishning   o‘rtacha   qiymati:

Transformatorning   hisobiy   quvvati:

Str=

To‘g‘rilangan  tokning  quvvati:

Iste’molchidagi   tok:

Dioddagi teskari  kuchlanishning maksimal qiymati:

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=220V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlarini aniqlang.

# Echish:

# 1) To‘g‘rilangan kuchlanish

# 2) Teskari kuchlanish

Utes.m =

- masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsientlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1200 Om ,

h21=125,

h22=5∙10-5 Om-1,

Rk=8.5 kOm,

RB=106 kOm ,

U kir =24 MV.

Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo‘lib, quyidagi rasmda keltirilgan.

-Еn

Uchiq

Ukir

Rk

Rb

Ikir

Ib

Rb

h11

Ukir

Ib

h21

1/h22

Ichiq

Rk

Uchiq

- Kuchaytirish kaskadining soddalashgan almashtirish sxemasini tuzamiz ( h12=0 holat uchun  )

- Kirish qarshiligi :

RВХ=RБ ∙h11RБ+h11106∙103∙1200106∙103∙1200=1187 Ом

3. CHiqish qarshiligi:

RВыХ=RKh22Rk+1h22RK1+∙RK∙h22=8.5∙1031+8.5∙103∙5∙10-5=5.96кОм

4. Kaskadning kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti:

5. Kaskadning tok bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti:

6. Kaskadning quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti:

# KR  =KU ∙KI =621∙86.74=53900

7. CHiqish kuchlanishi:

# Uchiq= KU ∙Ukir =  621 ∙24 ∙10-3=14.9 V

Javob:  KU=621,   KI=86.74,  KR=53900,  Uchiq =14.9 V, Rchiq =5,96 kOM ; Rkir =1187 OM

# Nazorat savollari:

1.Kuchlanish  koeffitsienti nima?

2.Kuchaytirgichning vazifasi nima?

3.Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

4.Filtrning vazifasini tushuntiring ?

Mavzu-6. Ko’p kaskadli  kuchaytirgichlarni hisoblash.

Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala echish uchun namunalar

- Masala echish uchun topshiriqlar

# Asosiy tushunchalar

Uch fazali to‘g‘rilagichlar katta va  urta kuvvatli kurilmalarda kullaniladi. Uch fazali to‘g‘rilagichlar ham  bir fazali to‘g‘rilagichlar kabi  bir yarim davrli va  ikki yarim davrli turlarga bo‘linadi. Bir yarim davrli uch fazali to‘g‘rilagich   elektr  sxemasi  quyidagicha:

T/3

T/3

T/3

T/3

T/3

б)

U0

Ud

Ua

t

t

Uc

Ub

Ud

U

a)

# Rasm -1. Bir yarim davrli uch fazali to‘g‘rilagich a- sxemasi, b- grafigi

Bu ulanishda transpormatorning ikkilamchi chulg‘ami  yulduz usulida  ulangan bo‘lib, ularning erkin uchlariga  D1, D2, D3  diodlar  ulangan bo‘ladi. Davrning   1/3  kismi davomida  bitta fazaning kuchlanishi   boshkalarga  nisbatan yukorirok bo‘lib, o‘sha fazaga ulangan diod ochik bo‘ladi va yuklama orkali tok o‘tkazadi. Davrning keyingi 1/3 kismi davomida boshka diod ochiladi va xakozo.

Vaqt diagrammalaridan kurinadiki, ventillar navbat bilan ishlaydi va har bir davrning uchdan biriga , anodi esa ochik ventilda boshka biriga, anodi esa ochik ventilda boshqa ikki (ochik) ventillarning potensialidan katta bo‘ladi. Sxemadan  ko‘rinib turibdiki  rezistordagi to‘g‘rilangan tok uchta ventildan bir xil  ishora va  yo‘nalish bilan chikayotgan  toklarning yig‘indisiga  teng, ya’ni umumiy tok har bir fazadagi  ventillardan o‘tgan toklarning yig‘indisiga teng

iyu q iV1    + iV2 + iV3                                                          (1)

u holda bir davrda bitta ventildan o‘tayotgan tokning o‘rtacha qiymati quyidagicha aniklanadi.

,                                                                        (2)

Ikkilamchi  chulg‘amdan chiqayotgan tokning haqiqiy qiymati quyidagicha aniklanadi.

,      	                    (3)

# To‘g‘rilangan kuchlanishning urtacha qiymati esa quyidagicha

,                   (4)

# Ventildagi maksimal teskari kuchlanish

Utes qU2  q 2,45 U2                                                              (5)

# To‘g‘rilagich chiqishidagi birinchi garmonika bo‘yicha pulsatsiya  koeffitsienti

,                                                                  (6)     ga teng

Ikki yarim davrli uch fazali   to‘g‘rilagichning elektr sxemasi quyidagi kurinishda bo‘ladi.

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t

t

t

t

U

Rasm-2 Ikki yarim davrli uch fazali   to‘g‘rilagichning elektr sxemasi

Bu  sxemada agar D1…..D6 diodlarning tok o‘tkazayotgandagi qarshiliklari hisobga olinmasa, R10 ning uchlaridagi kuchlanish uch fazali sistemaning liniya kuchlanishga teng bo‘ladi. Sxema elementlarining ulanish Uav, Uvs,Usakuchlanishlarning qiymati musbat bo‘lganda ham, manfiy bo‘lganida ham tokni utishini ta’minlay oladi. Odan t1gacha vaqt ichida Usvq -Uvs kuchlanish eng katta qiymatga ega bo‘ladi va bu kuchlanish ta’sirida tok manbaining Sfazasi uchidan D3C10 va D5 orkali V fazasining boshlanishiga utadi.t2-t3 ichida D1  va D6  diodlar ishlaydi. t 3 –  t 4 vaqt ichida D2 va D6 diodlar,t 4-t 5 vaqtda D2 va D4 diodlar, t5/t6 vaqtda D3 va D4 diodlar ishlaydi va keyingi jarayon boshdan boshlab takrorlanadi.

Har bir diod davrning uchdan bir kismida uzluksiz ishlaydi, boshka vaqt esa yopik holatda bo‘ladi. t 1 / t3 vaqt ichida D1, t2 /t4 gacha  D6 diod va xakozo ishlaydi

Bunda yuklamadan okayotgan to‘g‘rilangan tokning yo‘nalishi bir xil koladi. Vaqt diagrammasidan kurinadiki yuklamada  kuchlanish pulsatsiya chastotasidan 6 marta katta, chunki bir davr mobaynida to‘g‘rilanayotgan kuchlanish ventillari juft ventillarda 6 marta sodir bo‘ladi.

To‘g‘rilanayotgan kuchlanishning urtacha qiymati:

(7)

Transformator ikkilamchi chulg‘amidagi faza kuchlanishining xakikiy qiymati:

(8)

Transformator ikkilamchi chulg‘amidagi tok qiymati:

0,817 Iyu                                                           (9)

Ventildagi maksimal (kuch) teskari kuchlanish:

(10)

# To‘g‘rilagich chiqishidagi 1 – garmonika bo‘yicha pulsatsiya koeffitsienti.

(11)

Ikkilamchi chulg‘am faza kuchlanishining amplitudasi to‘g‘rilangan kuchlanishining pulsatsiya amplitudasi orasidagi munosabat quyidagicha.

(12)

Ko‘priksimon to‘g‘rilov sxemada 6 ta ventil bo‘lishiga qaramay  uning yaxshi tomonlariga  yuklamadagi tok  va kuchlanish yuqoriligi va sezilarli pulsatsiyaning  kichikligi iradi va u kup hollarda kikislav filtrlaridan foydalanishga ehtiyoj qoldirmaydi.

# Masala yechish uchun namunalar

(Yuklamasi aktiv qarshilikdan iborat bo‘lgan filtrsiz to‘g‘rilagichni  hisoblash)

Masala-1. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.8 a    I2n=4.7a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi     tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Echish:  To‘g‘rilangan     kuchlanishning   o‘rtacha   qiymati:

Berilgan     sxemadagi   transformatorning   hisobiy   quvvati:

# Str=

To‘g‘rilangan  tokning  quvvati:

YUklama   toki:

Ventillardagi    maksimum    teskari  kuchlanish:

Masala-2.Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=150V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

# Echish:

# 1) To‘g‘rilangan kuchlanish

# 2) Teskari kuchlanish

Utes.m =

Masala-3. 1.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

2.SHunday ekan,  yuklama quvvati  P0=va  pulsatsiya koeffitsienti  Kp.n=10% bo‘lsa,   uch fazali ikki yarim davrli ko‘prik sxemani  (Larionov sxemasini , 5-rasm ) tanlaymiz.

U2

3. 10-jadval bo‘yicha diodning asosiy parametrlari:

To‘g‘ri tokning o‘rtacha qiymati Ito‘g‘.o‘r= Io/3=9/3=3A

To‘g‘ri tokning takrorlanuvchi impulsi

Teskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsi

Utes.i.  Teskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsini aniqlan uchun Uo salt o‘rniga taxminaniy  qiymat olingan.

3-jadvaldanfoydalanib  D215 A  diodni tanlaymiz.Uning asosiy parametrlari:

To‘g‘ri tokning maksimal qiymati Im.max=10A

Teskari kuchlanishning maksimal impulsning qiymati

U m.tes=200V

To‘g‘ri kuchlanishning o‘rtacha qiymati

U to‘g‘.o‘r=1V

Ishlash diapazondagi  temperatursi

To‘g‘rilagichning sxemasi 5-rasmda keltirilgan.

4. Ikkilamchi chulg‘am sifatida keltirilgan transformator chulg‘amining aktiv qarshiligi aniqlaymiz:

V ning qiymati 7.1-jadvaldan olinadi.

5. Ikkilamchi chulg‘am sifatida keltirilgan transformator chulg‘amining induktivligini aniqlaymiz

6. Transformator  chulg‘amining aktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

7.  Transformator  chulg‘amining reaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

8. Diodga tushadigan kuchlanish

9. Salt ishlashholatidagi to‘g‘rilangan kuchlanish.

10.  Dioddagi teskari kuchlanish

# Demak,  diod  to‘g‘ri tanlangan.

9-jadvaldan  formula bo‘yicha transformatorning parametrlarini aniqlaymiz: ikkilamchi chulg‘amdagi kuchlanish

# Ikkilamchi chulg‘amdagi tok

# Transformatsiya  koeffitsienti

Transformatorning hajmiy (gabarit) quvvati

Mana shu parametrlar  yordamida   transformator hisoblanadi

# Masala yechish uchun  topshiriqlar

Masala-1. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Masala-2. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Masala-3.Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

Masala-4.Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=220V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

Masala-5. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Masala-6..Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Masala-7..Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=10 A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

Masala-8..Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=5A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

# Nazorat savollari:

- Pulsatsiya  koeffitsienti nima?

- Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichningtushuntiring

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- To‘g‘rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati nima?

Mavzu 8. Bir  kaskadli quvvat  kuchaytirgichlarini  hisoblash.

# Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala echish uchun namunalar

- Masala echish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

UE li  sxema bo‘yicha  ulangan tranzistor uchun  hisoblash ketma-ketligi  olib  boriladi. 5 – rasmda  bir taktli  quvvat kuchaytirgich  kaskadining  prinsipial sxemasi  keltirilgan.

# Berilgan qiymatlar :

1) Kaskad  chiqishidagi  quvvat  Rchik ; 2)   YUklama qarshiligi  Ryu ; 3)  CHastotaning  eng kichik  chegarasi k ; 4)  Kaskadda  past chastotadagi chastota buzilish koeffitsienti Mn ;  5)  manba  kuchlanishi  Em.

Eslatma :Tmin = +15o S     va Tmin = +25o S     deb  kabul qilinib,  tranzistor ish  rejimiga  temperatura  ta’siri hisobga  olinmasin.

# Aniqlansin :

1) Tranzistor turi ;

2)  Tranzistor ish  rejimi ;

3) Emitter  zanjiri  qarshiligi Re;

4)   Kondensator sigimi Ce;

5)  Kirish kuchlanishini  buluvchi   R1  va  R2 qarshiliklar;

6)   Kaskadning quvvat  bo‘yicha  kuchaytirish koeffitsienti Kr;

7) Tranzistorning transformatsiya  koeffitsienti  K;

8) Transformatorning birlamchi va ikkilamchi  chulg‘amlarining qarshiliklari (gt1   va gt2 );

9) Transformatorning birlamchi  chulg‘amining  induktivligi L1;

10) Agar zarur bulsa, sovutuvchi  radiator maydon  kengligini  Sox.

# Hisoblash tartibi :

1. Tranzistor  tipini  tanlash uchun  uning  Ro quvvatini  aniqlash zarur bulib, u  tranzistordan  ajraladi :

# R2

Ro =    -

k

bu erda      k -   tranzistorning  talab koeffitsienti  (k  = 0,035  0,45  bulib,

Em – manba  kuchlanishi kancha  katta  bulsa, k shuncha  katta buladi)

R~– tranzistordan boriladigan  quvvat  :

Rchik

R~ =

t

t  -    transformator  FIK bulib  0,7  0,9  qiymatlarni   kabul kiladi.

Transformatorning birlamchi chulg‘amidagi  aktiv  qarshilik  Rt1 va  Re qarshilikdagi  kuchlanish tushuvi  taxminan quyidagicha hisoblanadi.

U =  UGt1 + URe =  (0,2   0,3 ) En

U holda  tranzistorda  eng  aniq  mumkin bo‘lgan  kuchlanish

Topilgan  Ro va Uke.m  -   qiymatlariga  karab tranzistor  tanlanadi.

# Eslatma :

Tanlangan tranzistor  uchun  ma’lumotnomadan quyidagilar ezib olinadi :

a)  ruxsat etilgan kollektor  toki Ik.rux ;  b) kollektorga ruxsat  etilgan kuchlanish Uke.rux ;  v) tranzistorda  sochiladigan eng aniq quvvat  Rrux;

g)  tok bo‘yicha  eng kichik  kuchaytirish  koeffitsienti   min;

d)  kollektorning boshlangich toki  Ik.b. ;  e)  issiklik  qarshiligi  Rt i ;

j)  kollektor utishida  eng katta  ruxsat etilgan  xarorat Tt.m.

2. UE sxema uchun  chiqish statik  xarakteristikada ish (tinchlik) nuqtasi

0 nuqtada  bulib,  buning  uchun Ukir = 0  da  kollektordagi  kuchlanish va  ishchi  toki aniqlanadi. ( 6  - rasm).

U keo = Em -  U;      ;

Ukeo 0   va 4 nuqtalar  orkali  (U ke = Uke.m ; Ik = 0)    yuklama chizig‘i  utadi. YUklanish  chizig‘ini  ishni aniqlash uchun koldik kuchlanish qiymati (Ukol = 1 V  deb kabul qilinadi) va  eng kichik kollektor  toki  Ik.min   Ik.b.  (Ik.b.  -  boshlangich kollektor toki , ma’lumotnomada beriladi)  beriladi.

Ukol qiymat bo‘yicha  Ik.m. aniqlanadi (nuqta 2) ; Ik.min   Ik rux     bulishi  zarur .  Muxim xatosiz  Ik.min  0 ni kabul  kilishi mumkin.  Xuddi shunday ishchi  nuqta  2 va 3  nuqtalar orasida  joylashgan. CHiqish  kuchlanish  signalining eng katta amplituda  qiymati  Uchik.m = Uke.o – Ukol   ga teng.

Kollektor tokining eng katta amplituda  qiymati  0 va 3  nuqtalarda (eki  0 va 2 nuqtalarda) aniqlanadi. Bundan tanlangan rejim berilgan chiqish quvvati Rchik  ta’minlanishi  tekshiriladi.

Kurilgan yuklanish chizig‘iga  mos holda   topiladi.

Tugri tanlangan rejimda  esa    buladi Agar bu  shart  bajarilmasa, u holda  yuklanish chizig‘ining  egilishi oshadi. (I  qiymati  katta olinadi.) YUklanish  chizig‘i ruxsat  etilgan quvvatning giperbola bilan chegaralangan oblastidan chikmasligi  kerak.

(Rk.rux -  ma’lumotnomadan olinadi)

Undan keyin eng katta  va eng kichik kirish  toklarining qiymati topiladi :

6 – rasm.

Natijada ularning qiymatlari  UE  sxemaning kirish  statik  xarakteristikasida  kayd qilinadi. (7- rasm). Kirish  xarakteristikasining   1 va 2 nuqtalari  bo‘yicha eng kichik  Ub.e.m i n va  eng katta Ub.e.m   kuchlanishlar  hamda kirish  kuchlanishining eng katta  amplituda  qiymati topiladi. Keyin  kirish  signalining quvvati aniqlanadi.

va  o‘zgaruvchan  tokka  tranzistorning kirish  qarshiligi

7 - расм

topiladi.

3. Emitter  zanjirining qarshiligi  Re shu  qarshilikdagi  kuchlanish  tushuvi  orkali  aniqlanadi.

4. Re  qarshilikka shuntlangan kondensator  sigimi  Se quyidagicha aniqlanadi.

(Se   100 mkF da  ximoyalovchi  kondensator kuyilmaydi.)

5. O‘zgaruvchan tokda buluvchi qarshiliklar   bulib,

shartni  koniktirishi  kerak,

u holda             buladi

6. Quvvat bo‘yicha kaskadning kuchaytirish koeffitsienti

7. Transformatorning transformatsiya koeffitsientini  hisoblash uchun yuklama chizig‘i  egilish bo‘yicha  o‘zgaruvchan tokda  kollektor yuklamasi  qarshiligining qiymati  aniqlanadi. (6  - rasm).

U holda  transformatorning transformatsiya  koeffitsenti  quyidagiga teng buladi.

8. Transformatorning chiqish  chulg‘amining qarshiligi

9. Birlamchi chulg‘am  induktivligi

10. Zarur bo‘lgan hollarda  sovutuvchi  radiatorning maydon  kengligi (yuzasi) quyidagicha aniqlanadi.

Bu erda  Tt.m. – kollektor  o‘tishining eng katta ruxsat  etilgan harorati (ma’lumotnomalarda  beriladi)  To‘r.m -  atrof muhitning eng katta mumkin bo‘lgan  harorati.

# Masala yechish uchun namunalar

Misol :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bo‘lsa. Rchik = 1 Vt ,

# Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

# Echish :

rt1 + Re dagi  kuchlanish tushuvi

# U holda

R0  va  Uke.m hosil  qilingan  qiymatlariga qarab  unga mos  keluvchi  GT 403 A, tranzistorni  tanlaymiz. Uning nominal  kattaliklari  quyidagilar

Ik.rux = 1,25 A, Uk.rux = 30 B, Po.rux = 4 Bt, Vmin = 20 , Ik.n    0,05 mA, gtt  = 150 S/Vt, Tt,m. = 850S.

2. Ishchi nuqta  (nuqta 0)  holatini aniqlaymiz.

Ukol = 1 V deb  kabul kilamiz. Ma’lumotnomada berilgan  xarakteristikada  yuklanish chizig‘ini  Ukeo = 7,5 V , Iko = 0,48 A  va  Ukem = 18,8, Ik = 0  nuqtalardan o‘tkazamiz.

Kuchlanishning eng katta  qiymati

Ukm = Ukeo - Ukol = 7,5  - 1  =  6,5 V

Bunday  chiqish signalining kuchlanish amplitudasi  quyidagi  kuchlanishlarga mos  keladi :

Ukem = Ukeo + Ukm = 7,5  + 6,5  =  14 V

# Uke.min = Uko - Ukm = 7,5  - 6,5  =  1 V

Bu kuchlanishlar uchun quyidagilarni topamiz.

Ikm = 0,75 A                       Ik..min = 0,2 A

U holda  chiqish  signali  ikkilangan  tokining  amplituda qiymati bilan aniqlanadi.

2 Ikm  = Ikm  - Ikmin   = 0,75 – 0,2 = 0,55  A

Tanlangan rejimning  tugriligini  tekshiramiz.

Shunday qilib,  yangi  ishchi  nuqta  tanlanadi  va  natijada  yuklanish chizig‘ining etiklik  burchagi  o‘zgaradi. Ik.min yukori  ekanligidan eki  yuklanish  chizig‘ining ung tomonga kurish bilan ish nuqtasini o‘zgartirib Ukm ni  oshiramiz, bu holda R12 ham  ortadi.  YAngi  ishchi  nuqta uchun            Uke  =  10 V, Iko = 0,36 A  tanlaymiz.

U holda       Ukm = Ukeo - Ukol = 10 - 1  =  9 V

Ukem = 10 + 9 = 19 V

Uke.min = 10 – 9  = 1 V

Ikm = 0,75 A			Ik..min     0

2 Ikm  = Ikm  - Ik   m i n   = 0,75  A

Yangi  rejimni  tekshiramiz :

Demak topilgan natija  talabni kondiradi.

Kirish tokining eng katta  va eng kichik  qiymatlarini  aniqlaymiz.

UE sxema uchun kirish statik  xarakteristika bo‘yicha quyidagilarni topamiz.

Ub.e.m. = 0,72 V;            Ub.e.m i n. = 0,6 V

Kirish  signalining ikkilangan amplituda  qiymatini topamiz.

2 Ib.m  = Ib.m  - Ib.m i n   = 0,04  A

2 Ub.m  = Ub.e m  - Ub.e m i n   = 0,72 – 0,6 = 0,12  V

2Ubm  2Ibm               0,12   0,04

R k i r =        =    = 0,0006  Vt = 0,6 mVt

8                           8

2Ubm               0,12

R k i r =        =    = 3,0    Om

2Ibm              0,04

3.  URe  = 0,4 U = 0,4 – 2,5 = 1 V ni kabul kilib,  Re ni  topamiz.

- Kondensator sigimini  aniqlaymiz.

Shunday kilib  talab  qilinaetgan sigim  juda katta . SHuning uchun u  kuyilmaydi.

- Buluvchi  qarshiliklarning qiymatini  topamiz.

R1-2 = 10 Rkir2 – 10  30 = 30 Om kabul qilinganligidan

R1  va R2  ni  xosil kilamiz.

Bu qiymatlarga  yakinrok bo‘lgan standart  qarshiliklarni tanlaymiz.

R1 = 300 Om ;  R2 = 35 Om ;

- Quvvat bo‘yicha  kaskadning kuchaytirish koeffitsienti

7. Transformator  parametrlarini hisoblash uchun kollektor yuklamasi  qarshiligining qiymatini  aniqlaymiz.

# U holda

9.

# Demak  1 = 0,004 mGs kabul kilamiz.

10. Ro  2 Vt  ekanligidan  radiatorning sovutish maydonini topamiz.

Taxlil kilish vaktida  tranzistorlarning  keng tarkalgan h -  parametri olindi. UE li sxema bo‘yicha ulangan  tranzistorlarning  elektrik  holatini turtta Ib , Ube,  Ik va Uke kattaliklar  xarakterlaydi. Amaliy  tushunchalardan Uke  va  Ib larni  mustakil kattaliklar sifatida tanlash kulay,

ya’ni                         Ub.e = 1(Ib Uke) va Ik = 2(Ib Uke)

Kuchaytirish sxemasida  kirish va  chiqish signallari  kirish va  chiqish kuchlanish va  toklarining orttirmasi  hisoblanadi.  Ube va  Ik orttirmalar uchun  xarakteristikaning  chizikli  kismi  oraligida  quyidagi  tenglamalar urinli  buladi.

bu erda      hi k e -  UE li  sxema bo‘yicha ulangan tranzistorning  kirish va chiqish xarakteristikalari  tuplamidan topilishi kulay bo‘lgan, xususiy  xosilasiga  mos  keluvchi  parametrdir.

h11e  - tranzistorning kirish  qarshiligini  ifodalaydi.

h12 e - ulchamsiz kattalik bulib,  kuchlanish bo‘yicha  teskari  boglanish koeffitsientini  ifodalaydi.

Tranzistorda sxemani  analiz kilish  shuni kursatadiki   h = 0,002 – 0,0002 qiymatga  teng, shuning uchun amaliy hisoblashlarda  uni  nolga  teng deb  olish mumkin.

h21e - tok bo‘yicha   ulchamsiz uzatish koeffitsent bulib,  kollektoriga  doimiy  kuchlanish berilgandagi  tranzistorning kuchaytirish xossasini  (tok  bo‘yicha) xarakterlaydi.

h 22 e -  o‘tkazuvchanlik bo‘yicha  ifodalanadi va  bazasiga  doimiy  tok berilgan tranzistorning chiqish o‘tkazuvchanligini  xarakterlaydi.

Misol 1 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 3 Vt ,

# Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

Misol 2 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 5 Vt ,

# Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

Misol 3 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 1 Vt ,

# Ryu = 9 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 19 V.

Misol 4 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 6 Vt ,

# Ryu = 50 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 15 V.

Misol 5 :  UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 8 Vt ,

# Ryu = 25 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 12 V.

# Masala yechish uchun  topshiriqlar

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning diodidan I0=100Ma tok o‘tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=150 V.  YUklama qarshiligini aniqlang.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagining diodidan I0=250 Ma tok o‘tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=250 V.  YUklama qarshiligini aniqlang.

- masala. R=80 om  qarshilikka  ega bo‘lgan   yuklama  bitta   yarim   davrli    to‘g‘rilagich   orqali  U=127 B   tarmoq   kuchlanishiga   ulangan. Ventilning   ichki    qarshiligini    hisobga   olmay, to‘g‘rilangan    tokning    o‘rtacha   qiymatini   hisoblang.

- masala. O‘rta nuqtali transformatorga ulangan   to‘g‘rilagichning har bir diodidan I0=10 mA tok o‘tmoqda. YUklama qarshiligi Ryu=200 Om. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplituda qiymatini aniqlang.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=110 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning bir fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=110 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Ikki yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Bir yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=380 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Ikki yarim davrli to‘g‘rilagichning uch fazali tarmoqqa ulangan transformator ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127 V bo‘lsa, to‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatlari aniqlansin.

- masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

- masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to‘g‘rilagich   sxemasida    ishlatish   mo‘ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn= I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  chulg‘amlarni   ulash   sxemasi   Tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to‘g‘rilagichdan   olinishi   mumkin   bo‘lgan   to‘g‘rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

- masala. Uch fazali bir yarim davrli to‘g‘rilagichning transformatori ikkilamchi chulg‘amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127V.

To‘g‘rilagichdagi to‘g‘rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=10 A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

- masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to‘g‘rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=5A,  pulsatsiyaya koeffitsienti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi

# Xulosa

Shunday kilib  yukorida  kursatilgan 1–rasmga  (3–jadval)  binoan  kuchlanishni  kuchaytirish  tranzistor kaskadini va  5–rasmda kursatilgan quvvatni  kuchaytirish  tranzistor kaskadini (2 - jadval) hisoblashni talaba  uzining varianti bo‘yicha nazorat ishini  bajarishni  amalga  oshiradilar.

Ushbu nazorat ishlarini bajarishda xar bir talaba uzining nazariy bilimlarini yanada mustaxkamlash bilan birgalikda fanga boglik bo‘lgan adabietlardan foydalanishni chukurrok urganadilar.Bu bilan esa ishlab chikarish korxonalaridagi elektr uskuna va jixozlarning ilgor texnologik jaraenlarini uzlashtirib elektron kaskadli sxemalar orkali elektr energiyasini unumli, sifatli va ishonchli ta’minlashda dolzarb muammolarni xal kiladilar.

1-jadval

| Tip | CHegaraviy chastota fα ,mGs | β, qiymatdan kam emas | Rk , mva | Ik maks, ma | Uke maks, v | Sk, pf, dan katta emas | rb*Sk, ning ko‘paytmasi (om.pf) | Ik0, mka, dan katta emas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germaniyli p-r-p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP35…. | 0,5 | 10-125 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP36A.. | 1,0 | 15-45 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP37…. | 1,0 | 15-30 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP38…. | 2,0 | 25-55 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP38A.. | 2,0 | 45-400 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| Germaniyli r-p-r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP25…. | 0,2 | 13-25 | 200 | 300 | 40 | 50 | - | 75 |
| MP26…. | 0,2 | 20-40 | 200 | 300 | 70 | 50 | - | 75 |
| MP39…. | 0,5 | --12 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP39B.. | 0,5 | 20-60 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP40…. | 1,0 | 20-40 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP40A.. | 1,0 | 20-40 | 150 | 150 | 30 | 50 | 13200 | 15 |
| MP41…. | 1,0 | 30-60 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP41A.. | 1,0 | 50-100 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 25 |
| MP42…. | 1,0 | 20-35 | 200 | 150 | 15 | 50 | 13200 | 25 |
| MP42A.. | 1,0 | 30-50 | 200 | 150 | 15 | 50 | 13200 | 25 |
| GT108A | 0,5 | 20-50 | 75 | 50 | 10 | 50 | 5000 | 10 |
| GT108B | 1,0 | 35-80 | 75 | 50 | 10 | 50 | 5000 | 10 |
| GT109A | 1,0 | 20-50 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5000 | 5 |
| GT109D | 3,0 | 20-70 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5000 | 5 |
| Kremneyli p-r-p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP111 | 0,5 | 10-25 | 150 | 20 | 20 | 170 | - | 3 |
| MP112 | 0,5 | 15-45 | 150 | 20 | 10 | 170 | - | 3 |
| MP113 | 1,0 | 15-45 | 150 | 20 | 10 | 170 | - | 3 |
| Kremneyli r-p-r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP115 | 0,1 | 9-45 | 150 | 10 | 60 | - | - | 10 |
| MP116 | 0,5 | 15-100 | 150 | 10 | 15 | - | - | 10 |

# Nazorat savollari:

- Quvvat kuchaytirgichning ishlash prinsipini  tushuntiring?

- Quvvat kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Quvvat kuchaytirgich koeffitsienti qanday topiladi?