O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA

O`RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“ELEKTRONIKA ASOSLARI”

o‘quv fаnidаn

GLOSSARIY

Mikrоelеktrоnikа – elеktrоn pribоrlаrni sifаt jihаtidаn yangi turlаrini – intеgrаl mikrоsxеmаlаrni tаdqiq qilish, ishlаb chiqish vа ulаrdаn fоydаlаnish prinsiplаrini uz ichigа оrluvchi elеktrоnikаning bir qismidir.

«Intеgrаl sxеmа» (Integrated circuit) tеrmini аyrim dеtаllаrni – kоmpоnеntlаrni – kоnstruktiv yagоnа pribоrgа biriktirish (intеgrаsiya) fаktini uzidа аks ettirаdi.

Rаdiоtеxnikа - o’zgаrmаs yoki sаnоаt chаstоtаsi (50 Gs) gа tеng bo’lgаn chаstоtаdаgi o’zgаruvchаn tоk enеrgiyasining  yuqоri  chаstоtаli (yuz ming, milliоn vа bir nеchа un  milliоn  gеrs)  o’zgаruvchаn  tоk enеrgiyasigа аylаntirib bеrish, elеktоrоmаgnit tеbrаnishlаri vа tulkinlаrini hоsil qilish, ulаrni tаrkаtish vа kаbo’l qilish,  shuningdеk birоr аxbоrоtni rаdiоtulkinlаr оrqаli uzаtish vа kаbo’l qilish mаsаlаlаrini o’rgаnаdi.

Elеktrоnikа – rаdiоtеxnikа fаnining bir bo’lib, u elеktrоvаkuum vа yarim o’tkаzgich аsbоblаrni ishlаb chiqаr ish vа hоzirgi zаmоn аppаrаtlаridа ishlаtish mаsаlаlаrini urgаtаdi. Bu fаn hоzirgi vаqtdа jаdаl rivоjlаnishi uchun bir kаnchа kаshfiyotlаr kаttа аhаmiyatgа egа bo’ldi.

Chiziqli rеzistоrlаr – yarimo’tkаzgichli аsbоb bo’lib, ungа kuchsiz lеgirlаngаn krеmniy( yokiаsеnid gаlliy) dаn qo’llаnilаdi.

Tеrmоrеzistоrlаr – yarimo’tkаzgichli аsbоb bo’lib tеmpеrаturаdа kuchli bоg’liq.

Fоtоrеzistоr-yorug’lik nurlаnish tа`siridа qаrshiligini o’zgаrtirаdigаn yarim o’tkаzgichli аsbоb.

Pоzistоr – qаrshilik tеmpеrаturа оshishi bilаn оshаdi.

Elеktrоn kuchаytirgich –kichik kirish signаlini o’zgаrtirib tаshqi  tоk mаnbаi yordаmidа kаttа chiqish signаllаrini bоshqаrаdigаn qurilma.

Triggеr—ikkitа turgun hоlаtgа egа bo’lgаn elеktrоn qurilmа bo’lib, rаqаmli tеxnikаning аsоsini tаshkil etаdi

Tеmistоr– hаjmiy yarimo’tkаzgichli rеzistоr bo’lib, qаrshilikning tеmpеrаturа kоeffisiеnti (KTK) mаnfiy ,pоzistоrning  - KTKmusbаt ( ya`ni tеmpеrаturа оshishi bilаn qаrshilik оshаdi).

Tunnеl` diоd – аsоsаn ko’p аrаlаshmаli diоdlаrdаn yasаlgаn  bo’lib tunnеl` оrqаli yorib o’tish xоdisаsigа аsоslаngаn.

Диод – икки элетродли лампа. Бир томонлама ўтказувчанлик хусусиятига эга. Вакуумли ва ярим ўтказгичли диодлар бўлади. Диод токини тўғрилаш, токни чегаралаш ва частотани ўзгартириш учун қўлланилади.

Trаnzistоr-Ikkitа  elеktrоn-kоvаk o’tishli, uch qаtlаmli yarim o’tkаzgichli аsbоb.

Mаydоnli trаnzistоrlаr-Chiqish tоki kirish kuchlаnishi bilаn bоshqаrilаdigаn yarim o’tkаzgichli аsbоb.

Termoelektronemissiya– temperaturaning ma’lum qiymatida (900-10000 S va undan yuqori) bir qism eletronlar tezligi shunday darajaga yetadiki, ular atom yadrolarining tortish kuchlarini yengib, metallardan ajraladi va metall sirtiga uchib chiqadi. Bu hodisa termoelektronemissiya deb ataladi va bu hodisa hozirgi kun texnikasida, ayniqsa, elektrotexnika va radiotexnikada juda muhim ahamiyatga ega.

To’g’rilagich (vo’pryamitel) – o’zgaruvchan toklarni o’zgarmas toklarga aylantiradigan qurilma.

Tarmoqlanmagan zanjir– zanjir elementlari o’zaro ketma-ket ulangan kontur.

Magnitlanish, magnitlash – moddalarning magnit maydonda magnit xususiyatiga ega bo’lishi magnitlash deyiladi, magnitlanuvchi moddalar esa magnetiklar deb ataladi.

Anod– galvanik element yoki elektr akkumulyatori, elektrolitik vannaning qutbi.Katoddan chiqayotgan manfiy ionlar anodga tomon harakat qiladi.

Katod– elektr-vakuumli asbob yoki gaz razryadli ionli asbobning elektrodi; elektronlar manbai vazifasini o’taydi.

Triod – uch elektrod (cho’g’lama katod, boshqaruvchi to’r va anod) li electron lampa. Katod va anodorasidagi vakuumdan o’tayotgan tokni to’rga kichik kuchlanish berib o’zgartirish mumkin.

Lampaning kuchaytirish koeffitsiyenti – lampa to’rining singdiruvchanligiga teskari bo’lgan miqdor lampaning kuchaytirish koeffitsiyenti deyiladi. Lampaning to’ri qanchalik zich bo’lsa va katodga qanchalik yaqin joylashgan bo’lsa, lampaning kuchaytirish koeffitsiyenti shunchalik katta bo’ladi.

Ionli asbob – simob bug’I yoki inert gazlar bilan to’ldirilgan elektr-vakuumli asbob. Ishlashi gaz yoki simob bug’idagi elektr razryadlaridan foydalanishga asoslangan. Ionli asbob jumlasiga gazatronlar, triatronlar, simobli ventillar, ignitronlar va boshqalar kiradi.

Tetrod- to’rt elektrod (katod, ikkita to’r va anod)li electron lampa. To’rlardan biri boshqaruvchi, ikkinchisi ekranlovchi hisoblanadi. Tetrod bir necha yuz MGs chastotalarda ishlaydigan qabul qiluvchi-kuchaytiruvchi yoki generatsiyalovchi lampa vazifasini bajaradi.

Квазиимпульс – квантовомеханический параметр состояния электрона, имеющий размерность импульса.

Полупроводниковые резисторы являются простейшими полупроводниковыми приборами. В радиоэлектронике находят применение терморезисторы, варисторы, фоторезисторы и линейные полупроводниковые резисторы (используются в качестве пассивных элементов в интегральных микросхемах).

Терморезисторы - это приборы, проводимость которых очень сильно зависит от температуры. Для их изготовления обычно используется мелкозернистый порошок смеси окислов металлов: двуокиси титана и окиси магния, окиси марганца и никеля и некоторые другие соединения, обладающие полупроводниковыми свойствами с относительно большой собственной проводимостью.

Варисторы - это полупроводниковые нелинейные приборы, сопротивление которых зависит от приложенного напряжения.

Транзистор – это электропреобразовательный полупроводниковый прибор с одним или несколькими электрическими переходами, пригодный для усиления мощности, имеющий три и более выводов.

Эпитаксия – это процесс наращивания на поверхности какого-либо кристалла слоев, кристаллическая структура которых повторяет кристаллическую структуру кристалла – подложки.

Тиристорами называют управляемые полупроводниковые приборы на основе многослойных (четыре слоя или более) р-п структур, способные под действием сигнала управления переходить из закрытого (непроводящего) состояния в открытое (проводящее).

Активный режим – это режим усиления мощности и он имеет место, когда на эмиттерный переход подано прямое напряжение, а на коллекторный переход подано обратное напряжение.

Статической характеристикой транзистора называется зависимость тока какого-либо электрода транзистора от напряжения на этом же или другом электроде при условии, что напряжение (или токи) всех остальных электродов поддерживаются неизменными.

Входная характеристика это зависимость входного, в данной схеме включения, тока транзистора от значения входного напряжения при неизменном значении выходного напряжения.

Полевыми транзисторами называют полупроводниковые приборы, у которых для управления током используется зависимость электрического сопротивления токопроводящего слоя от напряженности поперечного электрического поля.

Статическая сток-затворная или проходная характеристика - это  зависимость тока стока от напряжения затвор-исток при постоянном напряжении сток-исток.

Инвертор представляет собой усилитель мощности, усиливающий импульсы прямоугольной формы.

Динистор— это тиристор без управляющего электрода.   Он аналогичен   обычному  тиристору,  у   которого  не подается сигнал на управляющий электрод. Для включения динистора к нему необходимо приложить напряжениеиа/ивкл. При приложении обратного напряжения  динистор всегда заперт.

Симистор— многослойный  переключающий  прибор с симметричной ВАХ для прямого и обратного напряжений.

Двухоперационные (запираемые) тиристорыпоявились в конце 60-х годов. В этих приборах при подаче отрицательного импульса на управляющий электрод возможно осуществить запирание  анодного тока.

Фоторезисторами называют полупроводниковые приборы, проводимость которых меняется под действием света.

Спектральная, характеризующая чувствительность фоторезистора при действии на него потока излучения постоянной мощности определенной длины волны.

Частотная, характеризующая чувствительность фоторезистора при действии на него светового потока, изменяющегося с определенной частотой.

Темновое сопротивление Rт – сопротивление фоторезистора в отсутствие падающего на него излучения в диапазоне его спектральной чувствительности.

Световое сопротивление Rс – сопротивление фоторезистора, измеренное через определенный интервал времени после начала воздействия излучения, создающего на нем освещенность заданного значения.

Кратность изменения сопротивления KR – отношение темнового сопротивления фоторезистора к сопротивлению при определенном уровне освещенности (световому сопротивлению).

Допустимая мощность рассеяния– мощность, при которой не наступает необратимых изменений параметров фоторезистора в процессе его эксплуатации.

Фототок – ток, протекающий через фоторезистор при указанном напряжении на нем, обусловленный только воздействием потока излучения с заданным спектральным распределением.

Удельная чувствительность – отношение фототока к произведению величины падающего на фоторезистор светового потока на приложенное к нему напряжение, мкА / (лм · В)

Рабочее напряжение Uр – постоянное напряжение, приложенное к фоторезистору, при котором обеспечиваются номинальные параметры при длительной его работе в заданных эксплуатационных условиях.

Максимально допустимое напряжение фоторезистора Umax – максимальное значение постоянного напряжения, приложенного к фоторезистору, при котором отклонение его параметров от номинальных значений не превышает указанных пределов при длительной работе в заданных эксплуатационных условиях.

Интегральная чувствительность – произведение удельной чувствительности на предельное рабочее напряжение Sинт = К0Umax.

Постоянная времени ф – время, в течение которого фототок изменяется на 63%, т. е. в  e  раз. Постоянная времени характеризует инерционность прибора и влияет на вид его частотной характеристики.

Стабилизатором напряжения называется устройство, поддерживающее напряжение на нагрузке с требуемой точностью при изменении сопротивления нагрузки и напряжения сети в известных пределах.

Стабилизатором тока называется устройство, поддерживающее ток в нагрузке с требуемой точностью при изменении сопротивления нагрузки и напряжения сети в известных пределах

Избирательным усилителемназывается схема, имеющая максимальный коэффициент передачи в узкой полосе частот вблизи fо- За пределами этой узкой полосы пропускания коэффициент усиления резко спадает к нулю.

Операционный усилитель – это усилитель постоянного тока,  основанный на принципе дифференциального усиления по напряжению  (КU =104 –106) и предназначенный для осуществления различного рода линейных операций над сигналами.

Микроэлектроника - современное направление электроники, включающее исследование, конструирование и производство интегральных схем (ИС) и радиоэлектронной аппаратуры на их основе.

Интегральная схема (микросхема) - микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования, обработки сигнала, накапливания информации и имеющее высокую плотность электрически соединенных элементов (или элементов и компонентов), которые с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации рассматриваются как единое целое.

Элемент - часть интегральной схемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая не может быть выделена как самостоятельное изделие.

Компонент - часть интегральной схемы, реализующая функцию какого-либо радиоэлемента, которая может быть выделена как самостоятельное изделие.

Корпус  - часть конструкции ИС, которая защищает кристалл от внешних воздействий.

Подложка ИС - заготовка, предназначенная для изготовления на ней элементов гибридных и пленочных ИС, межэлементных и межкомпонентных соединений, контактных площадок.

Бескорпусная микросхема- ИС, содержащая кристалл и выводы (применяется для создания микросборок).

Плата ИС - часть подложки (или вся подложка), на поверхности которой выполнены пленочные элементы, контактные площадки и линии соединений элементов и компонентов.

Полупроводниковая пластина - заготовка, используемая для создания ИС (иногда с выполненными на ней элементами).

Кристалл ИС - часть пластины, полученная после ее резки, когда на одной пластине выполнено несколько функциональных устройств.

Контактные площадки - металлизированные участки на кристалле, предназначенные для присоединения к выводам корпуса ИС.