MA’RUZA №1

KIRISH. BOSHQARISH TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHA. ABN SINING ASOSIY TUSHUNCHALARI. ODDIY AVTOMATIK BOSHQARISH SISTEMALARINING FUNKSIONAL SXEMASI.

Kirish

Avtomatika fan va texnikaning avtomatik boshqarish nazariyasi va amaliyoti, avtomatik tizimlarni qurish prinsiplari va texnik jihatlarini o‘z ichiga oladi. Avtomatlashtirish – bu texnik jihozlarning qo‘llanilishi, matematik usullar va boshqarish tizimlarida, buning natijasida inson qisman yoki butunlay informatsiya olishda o‘zgartirish, uzatish va energiyani ishlatishdan ozod bo‘ladi.

Avtomatlashtirishning maqsadi – mehnat unumdorligi va ishlab chiqarishning sifatini oshirish rejalarini avtomatlashtirish, optimallashtirish va boshqarish, insonni zararli sharoitlarda ishlashdan ozod qilishdir. U fan va texnikani umumiy rivojlantirish natijasidir. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning rivojlanishi asosan 50-60 - yillarda boshlangan. Texnika siyosatini maqsad sari yo‘naltirilganligi hisobiga kimyoviy ishlab chiqarishning turli sohalarida avtomatlashtirishning darajasi oshdi. Texnologik jihozlanishning yaxlitligi va undagi o‘zlashtirilgan texnologik jarayonlarni boshqarishni texnologik jarayonda amalga oshirilishi, texnologik ob’ektni boshqarishni tashkil qiladi. Axborotlarni avtomatlashtirilgan holda yig‘ish va qayta ishlashni ta’minlovchi hamda inson faoliyatining turli sohalardagi optimal boshqarish uchun zarur bo‘lgan inson-mashina tizimiga – avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi (ABT) deyiladi.

- Boshqarish to‘g‘risida tushuncha va uning sxemalari

Kundalik xayotimizda biz xar xil jarayonlarni boshqarishga duch kelamiz. Masalan, korxona faoliyatini, xarbiy operatsiyalarni, transport vositalarini va hokazo. U yoki bu jarayonni oldiga qo‘yilgan maqsad sari yo‘naltirishga boshqarish deyiladi.

Har qanday jarayonni boshqarish quyidagi to‘rtta bosqichdan iborat. Buni sxematik tarzda quyidagicha ifodalash mumkin ( 1-rasm):

БО

I

IV

III

II

1-rasm. Boshqarish bosqichlari.

bu erda: BO – boshqarish ob’ekti; I – boshqarish maqsadi; II – boshqarish to‘g‘risida axborot; III – taqqoslash, tahlil etish va qaror qabul qilish; IV – qabul qilingan xabarni bajarish.

Quyida misol tariqasida talabalarni o‘qitish jarayonini boshqarishni ko‘ramiz.

Талаба

Мутахасислик плани

Ўқитувчи

Деканат

Синов имтиҳон баллари

2-rasm. Talabalarni o‘qitish jarayonini boshqarish.

Boshqarish jarayonini hamma bosqichlarini bajarilishini ta’minlaydigan texnik vositalar to‘plamiga boshqarish sistemasi (tizimi) deyiladi.

Boshqarish jarayonini hamma bosqichlari oldam ishtirokisiz bajarilsa avtomatik boshqarish deyiladi. Agar biror bosqich odam ishtirokida bajarilsa avtomatlashtirilgan boshqarish deyiladi.

Boshqarish jarayonini hamma bosqichlari odam ishtirokisiz bajarilishini ta’minlaydigan texnik vositalar to‘plamiga avtomatik boshqarish sistemasi deyiladi.

ABSni boshqarishda quyidagi sxemalardan foydalaniladi:

Funksional sxema – bu sxema sistemaning qanday elementdan tashkil topganini bildiradi. Unda xar bir elementga mos ravishda shu elementning nomi yoki u bajaradigan funksiyasining nomi keltiriladi.

Ижро этувчи элемент

Генератор, печь

ва ҳоказо

Кучайтиргич

кэ

Иэ

БО

3-rasm. Funksional sxema.

2. Strukturaviy sxema (model) – bu sxema sistemaning matematik modelini bildiradi. Bunda xar bir elementga mos ravishda algebraik, differensial, integral tenglamasi yoki qandaydir uzatish funksiyasi keltiriladi.

4-rasm. Strukturaviy sxema.

3. Prinsipial sxema – bu sxema funksional sxemani kengaytirilgan kurinishi bulib, bunda xar bir elementni kengaytirib kursatiladi.

Oddiy avtomatik boshqarish sistemalarining funksional sxemasi

Kirish va chiqish kattaligi bitta bo‘lgan sistemani bir o‘lchamli sistema deyiladi. Bir o‘lchamli oddiy ABS funksional sxemasini kuyidagicha qurish mumkin ( 5-rasm):

1

5

4

3

8

6

7

АБŠ ёки ростлагич

2

2'

–

y0(t)

5-rasm. Bir o‘lchamli oddiy ABS funksional sxemasi.

bu erda x(t) – kirish signali; y(t) – chiqish (rostlanuvchi yoki boshqariluvchi) kattalik; xb(t) – boshqariluvchi kattalikning berilgan qiymati; ∆x=xb(t)–ytb(t) – boshqariluvchi kattalikning berilgan qkiymatdan chetlashishi yoki og‘ishi; F(t) – qo‘zg‘atuvchi signal yoki ta’sir; ytb(t) – asosiy teskari bog‘lanish signali; y0(t) – maxalliy teskari bog‘lanish signali; xp – boshqaruvchi, rostlovchi kattalik yoki signal.

1 – topshiriq beruvchi element. Boshqarish maqsadiga muvofiq keladigan boshqarish signallarini tashkil etish uchun mo‘ljallangan.

2, 2' – taqqoslovchi yoki solishtiruvchi element. Bunda bir necha signal absolyut qiymati bo‘yicha solishtiriladi.

3, 4 – kuchaytiruvchi va o‘zgartiruvchi element. Bu boshqarish maqsadiga muvofiq signallarni kuchaytirish va o‘zgartirish uchun mo‘ljallangan.

5 – ijro etuvchi element. Bu boshqarish maqsadiga muvofiq boshqaruv ob’ektiga ta’sir etuvchi signalni tashkil etish uchun mo‘ljallangan.

6 – boshqarish ob’ekti. Bu boshqarish maqsadiga muvofiq, o‘z xolatini o‘zgartirishi kerak bo‘lgan xar qanday fizik tabiatli jarayonlar, qurilmalar va xokazolar bo‘lishi mumkin.

7 – mahalliy teskari bog‘langan element yoki korrektlovchi qurilma. Bu sistemaning dinamik xususiyatini yaxshilash uchun ishlatiladi.

8 – asosiy teskari bog‘lanish elementi yoki axborot datchiklari deyiladi. Bu sistemada bulayotgan jarayonlar to‘g‘risida teskari bog‘lanish zanjiri orqali ma’lumot olish uchun mo‘ljallangan.

Ростлагич

БО

6-rasm. Bir o‘lchamli oddiy ABS soddalashtirilgan funksional sxemasi.

Teskari bog‘lanish deb, chiqishdagi signalni kirishga berishga aytiladi. Teskari bog‘lanish quyidagi turlarga bo‘linishi mumkin:

- Musbat va manfiy teskari bog‘lanish

- Maxalliy va asosiy teskari bog‘lanish.;

- Birlik va nobirlik teskari bog‘lanish

K = 1;	 		 K ≠

- Qattiq va elastik teskari bog‘lanish.

CHiqish signal kirish signali bilan qo‘shilsa musbat teskari bog‘lanish deyiladi. Agar teskari bog‘lanish zanjiri elementning koeffitsienti birga teng bo‘lsa, birlik, aks xolda nobirlik teskari bog‘lanish deyiladi.

Bir yoki bir necha elementni qamrab olsa maxalliy teskari bog‘lanish, butun sistemani qamrab asosiy teskari bog‘lanish deyiladi.

Qattiq teskari bog‘lanish o‘tkinchi jarayon va muvozanat rejimda, elastik teskari bog‘lanish esa faqat o‘tkinchi jarayonda ta’sir etadi.