MA’RUZA № 10.

CHIZIQLI AVTOMATIK BOSHQARISH SISTEMALARINING TURG‘UNLIGI. TURG‘UNLIK MASALASINI QUYILSHI.

Turg‘unlik to‘g‘risida tushuncha

ABSlarni ishlash qobiliyatiga qo‘yilgan talab, ularning turli xil tashqi qo‘zg‘atuvchi ta’siriga nosezgir bo‘lishiga mo‘ljallangan bo‘lishidir.

Agarda sistema turg‘un bo‘lsa, unda u tashqi qo‘zg‘atuvchi ta’sirlarga bordosh bera oladi va o‘zining muvozanat holatidan chiqarilganda yana ma’lum aniqlikda shu holatiga qaytib keladi. Agarda sistema noturg‘un bo‘lsa, unda u tashqi qo‘zg‘atuvchi ta’sir natijasida muvozanat holati atrofida cheksiz katta amplitudaga ega bo‘lgan tebranishlar hosil qiladi yoki muvozanat holatidan cheksiz uzoqlashadi.

а)

б)

в)

Agarda har qanday cheklangan kirish kattaligining absolyut qiymatida chiqish kattaligi ham cheklangan qiymatga ega bo‘lsa, bunday sistema turg‘un deb yuritiladi (1-rasm.).

1-rasm. a, v turg‘un xolatlar; b noturg‘un xolat.

Turg‘unlik shartlari. Lyapunov teoremalari.

Kirish kattaligi x(t) va chiqish kattaligi y(t) bo‘lgan sistemani ko‘rib chiqamiz (2-rasm).

W(p)

x(t)

y(t)

2-rasm.

Sistemaning xarakat tenglamasini umumiy ko‘rinishda quyidagicha yozish mumkin:

a0dnydtn+a1dn−1ydtn−1+...+any(t)=b0dmxdtm+b1dm−1xdtm−1+...+bmx(t).		(1)

Sistemaning turg‘un yoki noturg‘unligini ko‘rish uchun (1) tenglamaning echimini aniqlash kerak bo‘ladi.

y(t)=yэ(t)+yм(t),						(2)

bu erda ym(t) – (1) tenglamaning xususiy echimi bo‘lib (majburiy tashkil etuvchi), sistemada muvozanat rejimini ifodalaydi; ye(t) – (1) tenglamaning o‘ng tomoni nolga teng bo‘lgandagi umumiy echimi bo‘lib (erkin tashkil etuvchisi), u tenglamaning o‘tkinchi rejimini ifodalaydi.

t→∞ bo‘lganda yэ(t)→0 					(3)

bo‘lishi sistemaning turg‘unligini ifodalaydi.

Agar (3) shart bajarilsa, unda sistema turg‘un bo‘ladi. (1) tenglamaning o‘tkinchi (erkin) tashkil etuvchisi ye(t)

a0dnydtn+a1dn−1ydtn−1+...+any(t)=0					(4)

tenglamaning echimini ifodalaydi.

Bu tenglamadan ko‘rinib turibdiki, uning echimi (1) tenglamaning o‘ng tomonidagi bi koeffitsientga va x(t) funksiyaning o‘zgarish xarakteriga bog‘liq emas ekan. (3) shartga ko‘ra, sistemaning turg‘unligi yoki noturg‘unligi koeffitsientlar bi va kirish kattaligi x(t) funksiyaga bog‘liq emas ekan

Demak, sistemaning turg‘unligi uning ichki xususiyati bo‘lib, unga ta’sir etuvchi signallarga bog‘liq emas.

(4) tenglamaning echimini aniqlash uchun xarakteristik tenglamani olamiz:

a0pn+a1pn−1+...+an=0,					 (5)

bu erda p1, p2, …, pn – (5) xarakteristik tenglamaning ildizlari bo‘lib, ular xar xil bo‘lsin, unda (4) tenglamaning echimini quyidagi ko‘rinishda ko‘rsatish mumkin:

yэ(t)=i=1nciepit					(6)

si – sistemaga quyilgan boshlang‘ich shartlar bo‘ytcha aniqlanadigan ixtiyoriy o‘zgarmas son.

SHunday qilib, chiziqli sistemaning turg‘unligini xarakteristik tenglamaning ildizlari aniqlar ekan. Ildizlar esa haqiqiy, kompleks va mavhum bo‘lishi mumkin.

CHiziqli sistema uzatish funksiyasi W(p) ning hamma qutblari haqiqiy qismining manfiy ishoraga ega bo‘lishi uning turg‘un bo‘lishining zarur va etarli sharti hisoblanadi.

Uzatish funksiyasining maxrajidagi polinom ildizlarini uzatish funksiyasining qutblari suratidagi polinom ildizlarini uzatish funksiyasining nollari deyiladi.

Ochiq sistema uchun

W(p)=P(p)Q(p). 					(7)

Ochiq sistema uzatish funksiyasining xarakteristik tenglamasi  Q(p)=0 ning ildizlari haqiqiy qismining manfiy bo‘lishi ochiq sistemaning turg‘un bo‘lishining etarli va zarur shartidir.

Berk sistema uchun

Ф(p)=W(p)1+W(p)=P(p)Q(p)1+P(p)Q(p)=P(p)Q(p)+P(p)=B(p)A(p),		(8)

A(p)=1+W(p)=0 – berk sistemaning xarakteristik tenglamasi.

Berk sistema xarakteristik tenglamasi A(p)=0 ildizlari haqiqy qismining manfiy bo‘lishi uning turg‘un bo‘lishining etarli va zaruriy shartidir.

Turg‘unlikning bu sharti A.M.Lyapunov tomonidan nochiziqli sistemalarning chiziqlantirilgan tenglamalari uchun isbotlandi va qo‘llanildi. Quyida bu teoremani isbotsiz keltiramiz:

1 – teorema: Agar chiziqlantirilgan sistema xarakteristik tenglamasi hamma ildizlarining haqiqiy qismi manfiy bo‘lsa, unda real sistema xam turg‘un bo‘ladi, ya’ni juda kichik nochiziqli hadlari sistemaning turg‘unlik xolatiga ta’sir ko‘rsata olmaydi.

2 – teorema: Agarda chiziqlantirilgan sistema xarakteristik tenglamasining birorta ildizi musbat haqiqiy qismga ega bo‘lsa, unda real sistema noturg‘un bo‘ladi, ya’ni juda kichik nochiziqli hadlari sistemani turg‘un qila olmaydi.

3 – teorema: Agar chiziqlantirilgan sistema xarakteristik tenglamasining ildizlari mavhum yoki nolga teng bo‘lsa, unda real sistema turg‘unlik chegarasida bo‘ladi, bunda juda kichik nochiziqli xadlar o‘tkinchi jarayon ko‘rinishini tubdan o‘zgartirib yuborishi, hamda real sistemani turg‘un yoki noturg‘un holatga keltirishi mumkin.

SHunday qilib, sistema turg‘unligini tadqiq etish uining xarakteristik tenglamasi ildizlarining ishorasini aniqlashdan, ya’ni xarakteristik tenglama ildizlarini kompleks tekisligida mavhum o‘qqa nisbatan qanday joylashganligini aniqlashdan iborat ekan.

+Im

Re

Тургунлик сохаси

Нотургунлик сохаси

Тургунлик  чегараси

Kompleks tekisligida xarakteristik tenglama ildizlarining mavhum o‘qqa nisbatan joylashganligini aniqlaydigan qoidalarga turg‘unlik me’zonlari deyiladi.

Sistemaning turg‘unlik masalalarini echishda quyidagi turg‘unlik mezonlaridan foydalaniladi:

1) Turg‘unlikning algebraik mezonlari:

a) Gurvits mezoni;

b) Rauss mezoni.

2) Turg‘unlikning chastotaviy mezonlari:

a) Mixaylov mezoni;

b) Naykvist mezoni;

v) Turg‘unlikning logarifmik mezoni.

3) D – bo‘linish usuli.