Ma’ruza № 15.

Turg‘unlikning zahiralari va sohalari. D – bo‘linish tushunchasi

1Asosiy ta’riflar va tushunchalar

Turg‘unlikning Naykvist mezoni ochiq sistemaning amplituda faza xarakteristikasi (AFX) bо‘yicha berk sistemaning turg‘unligini tekshirish imkoniyatini beradi. Ochiq sistemaning AFX sini esa ham analitik ham tajriba yо‘li bilan olish mumkin.

Turg‘unlikning bu mezoni aniq ravshan fizik ma’noga ega, ya’ni bu mezon ochiq sistemaning statsionar chastotali xususiyatlarini berk sistemaning nostatsionar xususiyatlari bilan bog‘laydi.

Ochiq sistemaning uzatish funksiyasi W(p)=P(p)Q(p) berilgan bо‘lsin. Bu yerda Q(p)=0 – ochiq sistemaning xarakteristik tenglamasi.  Berk sistemaning uzatish funksiyasi:

Φ(p)=W(p)1+W(p)=P(p)Q(p)1+P(p)Q(p)=P(p)Q(p)+P(p),

A(p)=1+W(p)=1+P(p)Q(p)=Q(p)+P(p)Q(p) 				 (1)

Berk sistemaning xarakteristik tenglamasi:

Q(p)+P(p) – berk sistemaning xaraktestik polinomini ifodalaydi.

Q(p) – polinomi «n» darajaga ega;

P(p) – polinom «m» darajaga ega.

Sistemani ishga tushirish uchun doimo m<n bо‘lishi kerak. Shuning uchun Q(p)+P(p) polinom «n» darajaga ega bо‘ladi.

Ochiq sistemaning о‘zi turg‘un va noturg‘un holarda bо‘lishi mumkin. Biz mana shu ikki holatda berk sistemaning turg‘unligini tekshirib kо‘ramiz.

a) Ochiq sistema turg‘un holatda.

Xarakteristik tenglamaning о‘ng ildizlari soni l=0. Mixaylov mezoniga muvofiq ochiq sistema xarakteristik tenglamasi argumentining о‘zgarishi:

Δarg0<ω<∞Q(jω)=nπ2.

Endi berk sistema turg‘un bо‘lishini talab etamiz. Unda quyidagi tenglik bajarilishi lozim:

Δarg0<ω<∞[Q(jω)+P(jω)]=nπ2 . 					(2)

(1) ifodaga muvofiq berk sistemaning xarakteristik tenglamasining argument о‘zgarishi:

Δarg0<ω<∞A(jω)=Δarg0<ω<∞[Q(jω)+P(jω)]−Δarg0<ω<∞Q(jω)=nπ2−nπ2=0. 			(3)

Shunday qilib, berk sistema turg‘un bо‘lishi uchun chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda A(jω) vektorining koordinata о‘qi atrofidagi burchak burilishi (argument о‘zgarishi) nolga teng bо‘lishi kerak yoki chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda berk sistema AFXsi A(jω) koordinata boshini, ya’ni (0; 0) nuqtani о‘z ichiga olmasligi kerak.

A(jω)=1+W(jω) gazografining kо‘rinishi 1-rasmda kо‘rsatilgan.

jV(ω)

U(ω)

ω=0

ω=∞

A(jω)

II

I

+1

1 – rasm. I – berk sistema turg‘un; II – berk sistema noturg‘un.

Lekin sistemaning AFX A(jω)=1+W(jω) si ochiq sistemaning AFX W(jω) sidan faqat «+1» gagina.

Shuning uchun yuqorida keltirilgan Naykvist mezonining ta’rifini ochiq sistemaning AFX W(jω) ga tadbiq etganimizda Naykvist mezonini quyidagicha ta’riflash mumkin:

Berk sistema turg‘un bо‘lishi uchun ochiq sistemaning AFX W(jω)si chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda (-1; j0) kritik nuqtani о‘z ichiga olmasaligi kerak (2-rasm).

jV(ω)

U(ω)

ω=0

ω=∞

A(jω)

II

I

-1; j0

W(jω)

2 – rasm. I – berk sistema turg‘un; II – berk sistema noturg‘un.

b) Ochiq sistema noturg‘un.

Bunda ochiq sistema xarakteristik tenglamasi «l» о‘ng ildizga ega, ya’ni l≠0, unda argumentlar prinsipiga muvofiq

Δarg0<ω<∞Q(jω)=(n−2l)π2 					(4)

bо‘ladi.

Agar sistemaning turg‘un bо‘lishi talab etilsa, unda quyidagi shart bajarilishi kerak:

Δarg0<ω<∞[Q(jω)+P(jω)]=nπ2. 					(5)

U holda A(jω)=1+W(jω) vektorining argument о‘zgarishi

Δarg0<ω<∞A(jω)=Δarg0<ω<∞[Q(jω)+P(jω)]−Δarg0<ω<∞Q(jω)=nπ2−(n−2l)π2=lπ			(6)

bо‘ladi. YA’ni A(jω) vektorning koordinata о‘qining boshi atrofidagi summar burchak burilishi turg‘un berk sistema uchun «lπ» ga teng bо‘lishi lozim.

Bundan Naykvist mezonining quyidagi ta’rifi kelib chiqadi:

Berk sistema turg‘un bо‘lishi uchun chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda ochiq sistemaning AFX W(jω)si kritik nuqta (-1; j0)ni l/2 marta о‘z ichiga olishi kerak; bunda l - ochiq sistema xarakteristik tenglamasining о‘ng ildizlar soni (3-rasm).

jV(ω)

U(ω)

ω=0

ω=∞

-1; j0

3-rasm.

W(jω) gadografi (-1; j0) nuqtani bir marta о‘z ichiga olyapti. Shuning uchun bunda ochiq sistemaning о‘ng ildizlar soni l = 2, chunki l/2=1 ⇒ l=2. Demak ochiq sistemaning о‘ng ildizlar soni l = 2 bо‘lsa, berk sistema ham noturg‘un bо‘ladi.

Amaliy masalalarni yechishda Y.Z.Sipkin taklif etgan «о‘tish qoidasini» qо‘llash maqsadga muvofiqdir.

W(jω) xarakteristikani о‘tishi deganda shu xarakteristikaning kompleks tekisligida manfiy haqiqiy о‘qni  (-1; j0) nuqtaning chap tomonini, ya’ni [-;-1] kesmani chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda pastdan yuqoriga kesib о‘tsa, musbat о‘tish yuqoridan pastga kesib о‘tsa, manfiy о‘tish deyiladi (4-rasm).

-

Im

Re

ω=0

ω=∞

-1; j0

+

+

[-;-1]

4 – rasm.

Yuqorida aytilganlarni e’tiborga olgan holda Naykvist mezonini quyidagicha ta’riflash mumkin:

Berk sistema turg‘un bо‘lishi uchun ochiq sistemaning AFXsining chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda [-;-1] kesma orqali musbat va manfiy о‘tishlarning ayirmasi l/2ga teng bо‘lishi kerak. Bunda l - ochiq sistema xarakteristik tenglamasining о‘ng ildizlar soni.

Agar ochiq sistemaning AFXsi ω=0 bо‘lganda [-;-1] kesmada boshlansa yoki ω=∞ bо‘lganda shu kesmada tugasa, unda bunday о‘tishni yarim о‘tish deyiladi (5-rasm).

-

+

+

-

Im

Re

ω=0

5 – rasm.

Statik ochiq sistemaning W(jω) xarakteristikalari chastota о‘zgarganda yopiq kontur hosil qiladi.

Ideal integrallagich zvenosi bо‘lgan astatik ochiq sistemalarning W(jω) xarakteristikalari chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda yopiq kontur hosil qilmaydi.

v) Astatik sistema uchun Naykvist mezonini qо‘llash.

Astatik sistemaning AFX

W(jω)=P(jω)(jω)νQ(jω),					(7)

kо‘rinishga ega bо‘lib, yopiq kontur hosil qlmaydi.

Bunday sistemalar uchun ochiq sistemaning xarakteristik tenglamasi nol ildizga ega bо‘lib, quyidagi kо‘rinishda yozilishi mumkin.

- Q(p)=pνQ1(p), 					(8)

- bu yerda ν - astatizm darajasi, ya’ni sistemadagi ideal integral zvenolar soni; Q(p) - nol ildizga ega bо‘lmagan polinom.

Astatik sistemaalarning AFXsi (5) ifodaga kо‘ra ω=0 bо‘lganda ∞ bо‘ladi. Shuning uchun kritik (-1; j0) nuqtani «kontur ichida» yoki «kontur tashqarisida» ekanligini aniqlash qiyinlashadi, ya’ni W(jω) xarakteristikasi (-1; j0) kritik nuqtani о‘z ichiga oladimi yoki yо‘qmi ekanligini aytish mumkin bо‘lmay qoladi. О‘z navbatida berk sistemaning turg‘unlik masalalarini yechish qiyinlashadi.

Sistema tarkibidagi ideal integrallovchi zvenolar chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda −νπ2 burchak о‘zgarishini beradi. Bunda ν – ketma-ket ulangan idal integrallovchi zvenolar soni.

Shuning uchun Δarg A(jω) ni hisoblash uchun W(jω) gadografi cheksiz katta radiusga ega bо‘lgan aylananing yoyi bilan musbat haqiqiy yarim о‘qqa qadar tо‘ldiriladi (l=0 yoki juft son bо‘lganda). Unda Naykvist mezoni quyidagicha ta’riflash mumkin:

Agar ochiq sistemaning «∞» radiusga ega bо‘lgan aylaning yoyi bilan tо‘ldirilgan ochiq sistemaning W(jω) xarakteristikasi chastota 0<ω<∞ о‘zgarganda  kritik (-1;j0) nuqtani l/2 marta о‘z ichiga olsa, berk astatik sistema turg‘un bо‘ladi. Bunda  l - ochiq sistema tarakteristik tenglamasining о‘ng ildizlar soni.

6-rasmda ochiq sistema turg‘un bо‘lgan (l=0) xolda berk sistemaning turg‘о‘nligini aniqlashga misollar keltirilgan.

6-rasmda keltirilgan gadograflardan kо‘rinib turibdiki, agar sistema turg‘un bо‘lsa, u holda kritik (-1; j0) nuqta «∞» radiusga ega bо‘lgan aylananing yoyi bilan tо‘ldirilgan ochiq sistema AFX ning tashqarisida yotadi. Agar bu nuqta shu xarakteristikaning ichida bо‘lsa, unda sistema noturg‘un bо‘ladi.

Agar ochiq sistema turg‘un bо‘lsa, (l=0), unda AFX manfiy haqiqiy yarim о‘qni [-∞; -1] kesmada kesib о‘tadi yoki bu kesmani juft marta kesib о‘tadi. Agar [-∞; -1] kesmani kesib о‘tishlar soni toq bо‘lsa, unda berk sistema noturg‘un bо‘ladi.

Im

Re

ω=∞

ω=0

-1;j0

а)

Im

Re

ω=∞

ω=0

-1;j0

б)

Im

Re

ω=∞

ω=0

-1;j0

в)

Im

Re

ω=∞

ω=0

-1;j0

г)

+

+

-

6-rasm. a) ν=1 berk sistema noturg‘un; b) ν=1 berk sistema turg‘un;

v) ν=2 berk sistema turg‘un; g) ν=2 berk sistema noturg‘un;

Ochiq sistema yoki uning tarkibidagi birorta zvenoning tenglamasi noma’lum bо‘lsa-yu, lekin ochiq sistemaning W(jω) AFX si tajriba yо‘li bilan oligan bо‘lsa, unda bunday sistemaning tkrg‘unligini tekshirish uchun faqatgina Naykvist mezonini qо‘llash mumkin. Bu esa Naykvist turg‘unlik mezonining boshqa turg‘unlik mezonlaridan afzalligini kо‘rsatadi. Bundan tashqari kechikuvchi sistemalarning turg‘о‘nligini tekshirishda faqatgini Naykvist mezoni qо‘llash mumkin.