MA’RUZA №11

TURG‘UNLIKNING ALGEBRAIK MEZONLARI. RAUS VA GURVITS TURG‘UNLIK MEZONLARI.

Sistema turg‘unligini tadqiq etish uning xarakteristik tenglamasi ildizlarining ishorasini aniqlashdan, ya’ni xarakteristik tenglama ildizlarini kompleks tekisligida mavhum o‘qqa nisbatan qanday joylashganligini aniqlashdan iborat. YA’ni

+Im

Re

Тургунлик сохаси

Нотургунлик сохаси

Тургунлик  чегараси

Kompleks tekisligida xarakteristik tenglama ildizlarining mavhum o‘qqa nisbatan joylashganligini aniqlaydigan qoidalarga turg‘unlik me’zonlari deyiladi.

Sistemaning turg‘unlik masalalarini echishda quyidagi turg‘unlik mezonlaridan foydalaniladi:

1) Turg‘unlikning algebraik mezonlari:

a) Gurvits mezoni;

b) Rauss mezoni.

2) Turg‘unlikning chastotaviy mezonlari:

a) Mixaylov mezoni;

b) Naykvist mezoni;

v) Turg‘unlikning logarifmik mezoni.

3) D – bo‘linish usuli

.  Agar xarakteristik tenglama yuqori darajali bulsa u xolda uning  ildizlarini aniqlash murakkab masaladir. SHu sababli xarakteristik tenglamaning ildizlarini aniqlamasdan bevosita tenglama koeffitsentlari asosida xulosa beradigan turgunlik mezonlari yaratilgan. ABNda esa algebraik mezonlardan eng ko‘p ishlatiladiganlari bu Raus va Gurvits mezonlari bo‘lib, biz asosan Gurvits mezonini ko‘rish bilan cheklanamiz, chunki ularning mazmuni bir bo‘lib, bayonlash shakli har xildir.

ABS ning xarakteristik tenglamasi berilgan bo‘lsin

a0pn+a1pn−1+...+an=0.				 (9)

SHu xarakteristik tenglama koeffitsientlaridan tuzilgan jadvalga Gurvits aniqlovchisi yoki determinanti deyiladi.

- Gurvits aniqlovchisini tuzishda quyidagi qoidaga rioya qilish kerak:

- bosh dioganal bo‘yicha «a1»  dan to «an» gacha o‘sish tartibi bilan yozib chiqiladi;

- bosh dioganalga nisbatan qatorlarning pastga tomon indekslari kamayuvchi, yuqoriga tomon indekslari o‘sib boruvchi koeffitsientlar bilan to‘ldiriladi;

- indekslari noldan kichik hamda «n» dan katta bo‘lgan koeffitsientlar o‘rniga nollar yoziladi;

- Gurvits aniqlovchisining yuqori tartibi xarakteristik tenglamaning darajasiga teng bo‘ladi;

- Gurvits aniqlovchisining oxirgi tartibi Δn=an⋅Δn−1 ga tengdir.

Δn=a1a3a5a70a0a2a4a600a1a3a500a0a2a400000an

- Gurvits mezonining ta’rifi:

Agarda a0>0 bo‘lib, Gurvitsning hamma aniqlovchilari noldan katta bo‘lsa, u holda sistema turg‘un bo‘ladi, ya’ni  a0>0 bo‘lganda Δ1>0; Δ2>0; Δ3>0⋅⋅Δn>0 bo‘lishi kerak. Δn=an⋅Δn−1 bo‘lishi Gurvits aniqlovchisining tuzilish strukturasidan kelib chiqadi. SHunga ko‘ra, agar Δn=an⋅Δn−1=0 bo‘lsa, sistema turg‘unlik chegarasida bo‘ladi. Bu tenglik esa ikki holda, ya’ni an=0 yoki Δn−1=0 bo‘lganda bajarilishi mumkin.

Agarda an=0 bo‘lsa, unda tekshirilayotgan sistema turg‘unlik holatining aperiodik chegarasida bo‘ladi (ya’ni xarakteristik tenglamaning bitta ildizi nolga teng bo‘ladi).

Agarda Δn−1=0 bo‘lsa, unda tekshirilayotgan sistema turg‘unlik holatining tebranma chegarasida bo‘ladi (ya’ni xarakteristik tenglama juft mavhum ildizga ega bo‘ladi).

Endi n=1, 2, 3, 4ga teng bo‘lgan tenglamalar bilan ifodalangan sistemalar uchun Gurvits mezonining shartlarini ko‘rib chiqamiz.

- n=1, a0p+a1=0.

Bunda a0>0; Δ1=a1>0 turg‘unlik sharti bo‘ladi. Demak, birinchi tartibli sistemalar turg‘un bo‘lishi uchun xarakteristik tenglama koeffitsientlarining musbat bo‘lishi etarlidir.

- n=2, a0p2+a1p+a2=0.

Bunda turg‘unlik shartlari quyidagicha bo‘ladi:

a0=0;  Δ1=a1>0;  Δ2=a1⋅a2>0

Δ2=a10a0a2=a1a2−a00=a1a2>0

Demak, ikkinchi tartibli tenglama bilan ifodalangan sistemalarning turg‘un bo‘lishi uchun xarakteristik tenglama koffitsentlarining musbat bo‘lishi etarli shart hisoblanadi.

- n=3, a0p3+a1p2+a2p+a3=0

Turg‘unlikning zaruriy shartlari:

a0>0;  Δ1=a1>0;

Δ2=a1a3a0a2=a1a2−a0a3>0

Δ3=a3⋅Δ2>0

SHunday qilib, uchunchi tartibli tenglama bilan ifodalangan sistema turg‘un bo‘lishi uchun xarakteristik tenglama koeffitsentlarining musbat bo‘lishi etarli bo‘lmay, bunda (a1a2−a0a3)>0 tengsizlikning bajarilishi zarur shart hisoblanadi.

g)  n=4, a0p4+a1p3+a2p2+a3p2+a4=0

Turg‘unlik shartlari:

a0>0;  Δ1=a1>0;

Δ2=a1a3a0a2=a1a2−a0a3>0;

Δ3=a1a30a0a2a40a1a3=a1a2a3+0+0−0−a0a32−a12a4=a3(a1a2−a0a3)−a12a4>0;

Δ4=a4⋅Δ3.

To‘rtinchi tartibli tenglama bilan ifodalangan sistemalar turg‘un bo‘lishi uchun xarakteristik tenglama koeffitsentlarining musbat bo‘lishidan tashqari yana ikki (a1a2−a0a3)>0,  a3(a1a2−a0a3)−a12a4>0 shartlar bajarilishi kerak.

Xarakteristik tenglamaning darajasi «n» ortgan sari yuqoridagi kabi bajarilishi kerak bo‘lgan shartlar ham ko‘payib boradi. SHuning uchun turg‘unlikning Gurvits mezonining n≤4 bo‘lgan sistemalar uchun qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Misollar:

1.  12p3+10p2+8p+10=0 xarakteristik tenglama berilgan bo‘lsin.

Bunda 	a0=12>0,  		a2=8>0,

a3=10>0,		a3=10>0

Gurvits mezonining etarli sharti bajarilgan. Endi zarur shartini aniqlaymiz. Buning uchun

Δ2=a1a3a0a2=a1a2−a0a3=10⋅8−12⋅10=−40>0

Noldan kichik bo‘lganligi sababli sistema noturg‘un bo‘ladi.

Δ3=a3⋅Δ2=10⋅(−40)=−400<0.

2. 0.1p4+6p3+4p2+p+4=0 tenglama berilgan bo‘lsin.

Bunda a0=0.1>0, 		a1=6>0, 		a2=4>0,

a3=1>0, 		a4=4>0.

Δ2=a1a2-a0a3=6*4-0.1*1=24-0.1=23.9>0;

Δ3=а3а1а2−а0а3−а12а4=1*23.9-22*4=23.9-16=7.9>0.

Δ4=а4Δ3=4*7.9=31.6>0.

Gurvits mezonining etarli va zaruriy sharti bajarilganligi sababli sistema turg‘un.

- 3p5+10p4+5p3-7p2+p+100=0 tenglama berilgan bo‘lsin.

Bunda a0=3>0, 		a1=10>0, 		a2=5>0,

a3=-7<0,		a4=1>0,		a5=100>0.

a3=-7 manfiy ishorali bo‘lganligi sababli Gurvits mezonining zaruriy sharti bajarilmayapti. SHuning uchun bu sistema noturg‘un.

Kiritik kuchaytirish koeffitsientini aniqlash

D(p)=(1+pT1)(1+pT2)(1+pT3)+K=0 xarakteristik tenglama berilgan bo‘lsin. Bunda K – ochiq sistemaning kuchaytirish koeffitsienti; T1, T2, T3 – sistemadagi dinamik zvenolarning vaqt doimiysi.

Turg‘unlikning Gurvits mezonini qo‘llanib, ochiq sistemaning kuchaytirish koeffitsientining chegara (kritik) qiymati «Kkr» ni vaqt doimiylari T1, T2, T3 ning funksiyasi sifatida aniqlaymiz. Buning uchun berilgan xarakteristik tenglamani quyidagi ko‘rinishda yozib olamiz.

D(p)=T1T2T3p3+(T1T2+T1T3+T2T3)p2+(T1+T2+T3)p+1+K=a0p3+a1p2+a2p+a3=0

a0=T1T2T3p3; a1=T1T2+T1T3+T2T3;a2=T1+T2+T3; a3=1+K.

Uchinchi tartibli sistema turg‘un bo‘lishi uchun Gurvits mezoniga binoan quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

a0=0;  Δ1=a1>0;  Δ2=a1⋅a2−a0a3>0.

Bizning misolimizda hamma koeffitsientlar musbat, shuning uchun quyidagi shart bajarilsa, sistema turg‘un bo‘ladi

(T1T2+T1T3+T2T3)(T1+T2+T3)>T1T2T3(1+K),

Kкр<1+T1T2+T1T3+T2T3+1+T2T1+1+T3T2+T3T1−1

Agar T1 = T2 = T3 bo‘lsa, unda kritik kuchaytirish koeffitsienti Kkr = 8 ga teng bo‘ladi.

Demak, vaqt doimiylari T1, T2, T3 ni o‘zgartirish bilan ochiq sistemaning kuchaytirish koeffitsientini o‘zgartirish mumkin.