МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра

«Автоматизация и управление»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

по дисциплине

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

НАВОИ – 2018

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Идентификация технологических процессов». – Навои 2018. – 167 с.

# АННОТАЦИЯ

Данный учебно-методический комплекс создан на основе государственного стандарта опредляющего степень высшего профессионального образования Республики Узбекстан.

В него включены учебная и рабочая программа, конспект лекций по дисциплине, образовательная технология, методическое пособие, тестовые вопросы, глоссарий и т.п. Данный учебно-методический комплекс рекомендуется для студентов высших учебных заведений. Вместе с тем учебно-методическим комплексом могут воспользоваться преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и исследователи.

Составитель:		Юсупбеков Н.Р., проф. кафедры «АУТПП» НавГГИ

Рецензенты:		Исмаилов М.А.	– д.т.н., профессор, Институт математики и

информационных технологий АН РУз.

Гулямов Ш.М.	–  д.т.н., профессор кафедры «АПП» ТашГТУ

Учебно-методический комплекс обсуждена на заседание кафедры «Автоматизация и управления» (АУ) (протокол №__ от «___» августа 2018 года) и рекомендован на совет энерго-механического факультета.

Зав. кафедрой:_________________Жумаев О.А

Учебно-методический комплекс расмотрен обсужден на заседание  Энерго-механического факультета(протокол №__ от «___» августа 2018 года) и (сдан) рекомендован на утверждения учебно-методический Совет института

Председатель совета факультета:_____________ Базарова С.Ж.

Учебно-методический комплекс рекомендован на внедрения в учебный процесс учебно-методическим советом Навоийского государственного горного института (протокол №__ от «___» августа 2018 года)

Секретарь учебно-методического Совета ____________Норматова М.Ж.

Согласованно:

Начальник  учебно-методического отдела:__________________Каримов И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	5

Лекция №1. Идентификация в качестве метода построения моделей на основе наблюдения.	7

Лекция №2. Фазовое просранство, наблюдаемость и идентифицируемось.	10

Лекция №3. Построение моделей процессов аналитическим методам.	15

Лекция №4. Методы идентификации с помощью синусоидальных, супенчатых и импульсных сигналов.	19

Лекция №5. Построение статических моделей процессов методом факторного эксперимента.	21

Лекция №6. Метода корреляционной функции.	25

Лекция №7. Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей.	28

Лекция №8. Идентификация методами регрессии.	30

Лекция №9. Построение моделей системы с помощью передаточных функций.	32

Лекция №10. Регрессионая идентификация нелинейных процессов.	39

Лекция №11. Идентификация методами стохастической аппроксимации и последовательное обучение.	42

Лекция №12. Идентификация стационарных процессов.	44

Лекция №13. Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения.	55

Лекция №14. Состояния динамических систем и совместное оценивание параметров.	58

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	62

Практическая работа№1. Построение моделей процессов аналитическим методам.	64

Практическая работа№2. Построение моделей одноемкостных и многоемкостных объектов аналитическим методам.	69

Практическая работа№3. Построение математической модели процесса на основе метода однофакторного и многофакторного эксперимента.	72

Практическая работа№5. Построение математической модели процесса на основе дробно-факторного эксперимента.	74

Практическая работа№6. Оценка случайных процессов и рампределенных параметров  случайных процессов.	78

Практическая работа№7. Анализ входных и выходных переменных объекта.	80

Практическая работа№8. Определение формы и степени входных и выходных величин объекта.	82

Практическая работа№9. Построение статистического уравнения множественные регрессии. Частотные характеристики, переходные функции и идентификация с омощью импульсной переходной функции.	84

Практическая работа№10. Регрессионной идентификация линейных динамических объектов.	87

Практическая работа№11. Идентификация на основе критериев дисперции минимума и функции подобия .	91

Практическая работа№12. Идентификация методом обучения . совместной оценка состояния и параметров динамических объектов.	98

Практическая работа№13. Идентификация линейных объектов методом коррелации. Идентификация объектов на основы последовательной  регрессии.	103

Практическая работа№14. Использование стохастических методоов аппроксимации при идентификации объектов управления. Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения.	107

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	128

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН	137

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  РАБОТ	139

ВОПРОСНИК ДЛЯ ПК И ИК	141

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	143

РЕЙТИНГ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	148

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ	154

ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	166

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ	172

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	175

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА П

O' Q U V - U S L U B I Y   K E N G A S H

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

# КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по предмету:

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

НАВОИ  2018

Конспект лекций по предмету «Идентификация технологических процессов», - НГГИ, Навои.-  2018 г.

Данный конспект лекций обсужден и одобрен на заседании кафедры «Автоматизация и управление» протоколом № 1 от __.__.2018 год.

Составитель:				Юсупбеков Н.Р.

Рецензент:					Игамбердиев Х.З.

Рекомендовано к печати учебно-методическом Советом Навоийского государственного горного института.

## Лекция №1. Идентификация в качестве метода построения моделей на основе наблюдения.

План:

1. Понятие идентификации узкой и широкой смысле.

2. Активная идентификация и идентификация нормального режима работы

Интенсивное развитие теории и практики управления в последний период в значительной степени связано с переходом к решению задач управления все более сложными объектами (технологические процессы и линии, производственные объединения, биологические и медицинские системы, экологические, экономические, организационные и др.). Реальные объекты этого класса являются стохастическими, нелинейными, нестационарными, многомерными и многосвязными и обладают рядом других «неудобных» с точки зрения организации процесса управления свойств. Создание эффективных систем автоматического управления такими объектами возможно только на базе современных быстродействующих управляющих вычислительных машин. Особенно перспективны для этой цели разветвленные серии микропроцессорных машин.

Важнейшей задачей современной теории и практики управления является построение модели объекта управления, т. е. формализация закономерностей функционирования объекта. На основе этой модели определяются структура и параметры системы управления, закон управления, выбираются технические средства реализации системы. Велика роль модели не только при создании системы управления, но и при изучении закономерностей функционирования естественных и искусственных объектов и процессов. Это в первую очередь связано с ростом роли моделирования при изучении сложных явлений и объектов в различных областях науки, техники, производства.

Одним из эффективных методов построения модели сложного объекта является идентификация. Появление этого раздела теории управления диктовалось потребностями практики. Предшествующий этому времени период характеризовался интенсивным развитием кибернетики и широким использованием ее результатов при создании реальных систем управления. Для построения моделей используются методы, основанные на таких разделах математики, как теория вероятностей и математическая статистика, математическая логика, функциональный анализ, вычислительная математика и др.

Появление идентификации в начале 60-х годов было связано с острой необходимостью разработки методов построения информационных моделей объектов управления. Отсутствие таких моделей сдерживало процесс автоматизации этих объектов, построения систем прямого цифрового управления и других видов систем, использующих ЭВМ в контуре управления. Необходимость разработки новых методов построения моделей диктовалась практическими потребностями в создании систем управления сложными объектами, осуществляющих оптимальное в заданном смысле управление этими объектами, что могло быть обеспечено только путем применения быстродействующих управляющих вычислительных машин. Однако объекты оказались неподготовленными к внедрению оптимального управления на основе вычислительной техники из-за отсутствия их математического описания, их моделей.

Широкое развитие работ по формализации и построению моделей во многих областях науки, техники, производства преследует две основные цели. Первая из них связана со значительным ростом возможностей изучения сложных явлений, процессов, объектов при помощи моделирования, для чего необходима символическая модель, т. е. формализация, математическое описание исследуемого явления, процесса или объекта. Построение математической модели является первым этапом моделирования.

Естественно, что степень\полноты модели, ее соответствие реальному объекту зависят от целей, для которых эта модель используется. Модели первого типа имеют в основном гносеологический характер, от них требуется высокая степень «физичности», их построение тесно связано с методами той конкретной области знаний, для которой они строятся. Модели второго типа, иногда называемые информационными, в основном должны соответствовать целям управления; они могут давать формальное описание, устанавливающее связь между входными и выходными переменными, непосредственно не связанную с «физикой» объекта. Приведенное деление условно, но оно удобно и связано с целями построения модели и моделирования. В первом случае модель связана с процессом познания, с исследованием, с открытием закономерностей, присущих конкретным явлениям и процессам. Во втором случае модель используется для обеспечения заданных значений выходных переменных по информации, полученной с объекта в процессе его функционирования. Здесь модель является неотъемлемой частью системы управления и может рассматриваться как составляющая самого объекта, поскольку объект и система управления представляют собой единое целое.

Не меньшее значение имеют модели, используемые непосредственно в системах управления. Создание таких моделей является второй целью расширения работ по построению моделей объектов управления. В этом случае для управления используются адаптивные системы с идентификатором в цепи обратной связи (АСИ). Устройство, или программа вычислительного комплекса, осуществляющее построение модели и ее периодическое уточнение, называется идентификатором. Построение модели осуществляется по входным и выходным переменным, полученным непосредственно с объекта управления в условиях его функционирования.

По-видимому, одно из важнейших направлений в области идентификации и управления связано с адаптивными системами, содержащими в контуре управления идентификатор – АСИ. Эти системы дают возможность автоматизировать трудоемкий процесс решения задачи идентификации, обеспечить оперативное уточнение характеристик объекта в процессе функционирования объекта, перейти к созданию серийных, типовых систем управления объектами различной физической природы.

Современный этап характеризуется как углублением работ по построению моделей, так и охватом все более широкого круга явлений и процессов. Построение модели можно определить как процесс формализации изучаемого явления (процесса, объекта) с целью описания при помощи какого-либо языка основных закономерностей, присущих этому явлению.

## Лекция №2. Фазовое просранство, наблюдаемость и идентифицируемось.

План:

1. Понятия фазового просранство.

2. Наблюдаемость и идентифицируемось.

В предыдущем параграфе уже указывалось, что свойства объекта могут быть описаны различными способами. Поскольку мы ограничились здесь рассмотрением задач построения моделей с целью решения задач управления, то в дальнейшем будут применены методы описания, используемые в теории управления, т. е. математическое описание объекта.

Под моделью объекта (математической моделью или математическим описанием объекта управления) будем понимать правило преобразования воздействия на объект X в реакцию объекта Y (рис. 1).

f(x)

X

Y

Рис. 1. Схема объекта, описываемого функцией f(x).

В простейшем случае модель объекта-оригинала может быть представлена в виде функциональной зависимости между скалярными переменными воздействия X и реакция Y в виде

y=f(x)					(1.1)

В более сложном случае ограничиться моделью (1.1) не представляется возможным, например, в случае, когда реакция Y зависит от воздействия, которое является функцией X(t). Тогда реакция Y представляет собой функционал, т. е. представляется как закон преобразования функции X(t) в число Y и модель объекта-оригинала может быть представлена в виде (рис. 2.)

y=F[x(t)],					(1.2)

где F – закон преобразования, которому нужно подвергнуть функцию X(t), чтобы получить переменную Y.

F[x(t)]

X(t)

y

Рис. 2. Схема объекта, описываемого функционалом F.

Еще более общим является случай, когда и воздействие, и реакция объекта представляют собой функции одного и того же или разных аргументов. Правило преобразования одной функции в другую называют оператором. Оператор представляет собой совокупность математических или логических операций, устанавливающих соответствие между двумя функциями. В этом случае, когда воздействие представляет собой функцию X(s), а реакция – функцию Y(t), модель объекта представляется в виде уравнения (рис. 3.)

At x(s)

X(s)

y(t)

Рис. 3. Схема объекта, описываемого оператором At.

y(t) = A{x(s), t} или y(t) = At x(s).		(1.3)

В качестве примеров операторов можно указать оператор дифференцирования

y(t)=dx(t)dt					(1.4)

или оператор интегрирования

y(t)=t0tx(t)dt.				(1.5)

Укажем, что. оператор A называется линейным, если для него выполняется принцип суперпозиции, т. е.

Ai=1ncixi(t)=i=1nci A xi(t)			(1.6)

при любых n, c1, ..., сn и x1(t), ..., xn(t).

Из приведенных представлений видно, что наиболее общим является представление (1.3), когда оператор представляет собой общую характеристику динамического объекта. При математическом описании динамического объекта как воздействие, так и реакция объекта представляются в виде функций, а характеристики объекта – в виде оператора. Таким образом, под моделью объекта-оригинала в общем случае будем понимать оператор, которым этот объект описывается. В частных случаях модель объекта может быть представлена уравнениями (1.2) или (1.1). В дальнейшем при решении задач идентификации мы будем искать описание объекта в виде (1.1) – (1.3).

Для линейных одномерных объектов зависимость между реакцией Y(t) и воздействием X(t) может быть задана три помощи:

дифференциального уравнения

i=0nai(t)diy(t)dti=j=0mbj(t)djx(t)dtj, n≥m;		(1.7)

импульсной переходной (весовой) функции g(t, s)

y(t)=t−Ttg(t, s) x(s) ds;			(1.8)

частотной характеристики Ф(t, j)

y(t)=12πja−j∞a−j∞Ф(t, jω) X(jω) ejω dω,		(1.9)

где X(j) – преобразование Лапласа сигнала x(t), т. е.

X(jω)=0∞x(t) e−jωtdt, j=−1.

Преобразование Лапласа от х только в этой формуле обозначено буквой X.

В дальнейшем мы будем обозначать большой буквой случайную функцию X, а маленькими–детерминированные функции и, в частности, конкретные реализации случайных функций X.

Эти представления одномерных линейных объектов эквивалентны, и каждое из них является исчерпывающим описанием динамических свойств объектов.

Конкретное выражение оператора At для стационарных одномерных линейных объектов, для которых реакция Y(t) не зависит от момента начала действия возмущения X(t), зависит только от интервала времени между началом действия X(t) и данным моментом и также может быть задано эквивалентными соотношениями (1.7) – (1.9), которые в этом случае примут вид:

описания с помощью дифференциального уравнения

i=0nai(t)diy(t)dti=j=0mbj(t)djx(t)dtj, n≥m;		(1.10)

описания с помощью импульсной переходной функции

y(t)=0∞g(τ) x(t−τ) dτ=−∞tg(t−τ) x(τ) dτ,			(1.11)

где согласно условию физической реализуемости системы g()=0 при <0;

описания с помощью частотной характеристики

y(t)=12πj−∞∞Ф(jω) X(jω) ejω dω,		(1.12)

Частотная характеристика линейной стационарной системы связана с ее передаточной функцией Ф(р); последняя может быть получена по частотной характеристике путем замены j на р. Передаточная функция Ф(р) связана с весовой функцией g() преобразованием Лапласа

Ф(p)=0∞g(τ)e−pτdτ;				(1.13)

g(τ)=12πja−j∞a+j∞Ф(p) epτdp.			(1.14)

Передаточная функция объекта, описываемого обыкновенным дифференциальным уравнением (1.10), является дробно-рациональной функцией вида

Ф(p)=bmpm+ ... +b1p+b0anpn+ ... +a1p+a0, n≥m.		(1.15)

В дальнейшем при решении задачи идентификации линейных динамических объектов мы будем определять одну из приведенных характеристик.

При математическом описании объекта с помощью уравнений (1.1) –(1.3) предполагается, что возмущение X(t) и реакция Y(t) представляют собой детерминированные сигналы и, кроме того, сам объект также является детерминированным, т. е, между X(t) и Y(t) существует однозначная функциональная зависимость. В практических случаях часто эти условия не выполняются, возмущения X(t) и реакции Y(t) являются случайными, а объект или исследуемый процесс являются стохастическими. В этом случае математическое описание объекта должно быть стохастическим, т. е. сигналы X(t) и Y(t) рассматриваются как случайные функции неслучайных аргументов t и природа оператора At также случайна.

В случае детерминированного безынерционного объекта, когда возмущение и реакция могут рассматриваться как случайные величины X и Y соответственно, математическая модель, описывающая объект, дается в виде условного математического ожидания Y относительно X, т. е. вместо уравнения. (1.1) объект описывается уравнением в виде

MY|x=f1(x),				(1.16)

где MY|x – условное математическое ожидание Y относительно х, a f1 – неслучайный закон преобразования. Например, для усилительного элемента, на входе которого действует случайная величина X, конкретное выражение (1.16) будет иметь вид:

y=MY|x=kx;				(1.17)

для квадратора

y=MY|x=kx2;				(1.18)

В (1.17) и (1.18) коэффициенты k и а являются постоянными, неслучайными величинами.

Для детерминированных динамических объектов вместо (1.3), если Y(t) и X(s) являются случайными функциями, модель объекта представляется в виде условного математического ожидания Y(t) относительно всей совокупности значений воздействия X(s) для всех значений s в области Т, т. е.

для непрерывного объекта

y(t)=MY(t)|x(s); s∈T;				(1.19)

в дискретном случае при разбиении области Т на n подобластей

y(t)=MY(t)|x1, x2, ... , xn.			 	(1.20)

Тогда для линейной модели объекта, представленной весовой функцией, уравнение (1.8) примет вид:

y(t)=MY(t)|x(s); s∈Y =Ttg(t, s) x(s)ds,			 	 (1.21)

для стационарной линейной модели уравнение (1.11) перепишется следующим образом:

y(t)=MY(t)|x(s); 0≤s≤∞ =0∞g(τ) x(t−τ)dτ,			(1.22)

а в дискретном случае

ym=MY(t)|x1, x2, ..., xn=i=1nam−i xi 			(1.23)

Для детерминированных объектов функции g(t,s), g() и коэффициенты аi являются неслучайными.

Для стохастических объектов оператор At является случайным, т. е. например, коэффициенты линейного дифференциального уравнения (1.7) или (1.10), весовые функции в уравнениях (1.8) и (1.11) и т. д. являются случайными. Например, в случае безынерционного объекта коэффициенты в уравнениях (1.17) и (1.18) для стохастических объектов также являются случайными.

Из приведенных определений намечаются различные подходы к описанию объектов: детерминированный, когда воздействие, объект и реакция представляются детерминированными, и стохастический, когда воздействие, объект и реакция представляются случайными. При этом следует заметить, что и случае, когда хотя бы одна из трех характеристик X(t), At или Y(t) представляет собой случайную функцию, построение модели может быть осуществлено только вероятностными методами.

## Лекция №3. Построение моделей процессов аналитическим методам.

План:

1. Постоновка задачи идентификация.

2. Построение моделей процессов аналитическим методам.

Приведем здесь некоторые постановки задачи идентификации в зависимости от априорной информации и класса объектов. При этом мы будем исходить из статической постановки задачи идентификации, считая, что воздействие (входная переменная) X(t) и реакция (выходная переменная) Y(t) представляют собой случайные функции или случайные величины. Это связано не с удобством такого рассмотрения, а, как мы увидим ниже, вытекает из того, что природа этих переменных случайная и сам идентифицируемый объект также является случайным.

At

At*

X(s)

y(t)

y*(t)

Рис. 1. Схема процесса идентификации.

Пусть для одномерного объекта, характеристикой которого является оператор At [см. рис. 1 и уравнение (1.3)], могут быть измерены случайные функции входа X(t) и выхода Y(t). Тогда задача идентификации сводится к определению оператора At по результатам измерения входной и выходной случайных функций. Точнее, ставится задача определения не самого оператора Аи а его оценки At*. Например, оценка коэффициентов в дифференциальных уравнениях (1.7) или (1.10), оценка весовой функции в (1.8) или (1.11), частотной характеристики в (1.9) или (1.12) по результатам измерений X(t) и Y(t). Оценка оператора At* используется в качестве характеристики неизвестного оператора At. Разумно потребовать близость оценки оператора At* к истинному значению оператора At в смысле некоторого критерия, т. е. должно быть выполнено требование близости случайных функций Y*(t) – выхода модели [Л. 161]

y*(t)=At*x(s)					(1.24)

к случайной функции Y(t), являющейся выходной переменной объекта.

Для решения задачи вводится функция ρyt, yt. которая зависит от Y(t) и Y*(t) и не зависит от оператора At.

Выбор этой функции зависит от принятого критерия оптимальности. Функция ρyt, yt обычно называется функцией потерь. Для решения поставленной задачи на математическое ожидание этой функции накладывается требование минимума

Mρyt, yt=min,				(1.25)

и в этом смысле понимается близость оценки At* к истинному значению оператора At. Математическое ожидание от функции потерь обычно называют средним риском, а критерий оптимальности (1.25) – критерием минимума среднего риска. Соотношение (1.25) будет выполнено, если потребовать минимум математического ожидания функции ρyt, yt при заданной реализации случайной функции x(s), т. е.

Mρyt, yt xs; s∈T=min.					(1.26)

Условие минимума соотношения (1.25) имеет вид:

∂∂ytMρyt, yt xs; s∈T=0.				(1.27)

При идентификации объектов управления в большинстве практических случаев ищется оптимальный оператор по критерию минимума среднего квадрата ошибки, т. е. принимают:

ρyt, yt=(yt, yt)2.					(1.28)

Тогда из условия (1.26) получим следующее уравнение для определения оптимальной в смысле минимума среднего квадрата ошибки оценки оператора At:

y(t)=Atx(s) =MY(t)| x(s); s∈T.			(1 -29)

Из уравнения (1.29) видно, что оператор условного математического ожидания, т. е. регрессия выходной переменной Y(t) относительно входной X(t), дает оптимальный в смысле критерия (1.28) оператор объекта в классе всех возможных операторов.

Если ограничиться линейным описанием объекта, т. е. оптимальный оператор искать в классе линейных операторов, то из (1.29) путем умножения на входную случайную функцию получим:

At x(v) x(s)=MY(t)| x(s) x(v).

Применение операции математического ожидания к обеим частям последнего равенства дает:

MAt X(v) X(s)= MMY(t)|X(s) X(v);MAt X(v) X(s)= MY(t) X(v). 		(1.30)

Поскольку A*t ищется в классе линейных операторов, то оператор математического ожидания М коммутативен с оператором A*t при самых общих предположениях. Тогда из (1.30) получим следующее уравнение для определения оптимальной оценки оператора At в классе линейных, операторов по критерию минимума среднего квадрата ошибки:

AtMX(v) X(t)=MY(t) X(v).			(1.31)

Если, не ограничивая общности, предположить, что математические ожидания случайных функций входа X(t) и выхода Y(t) равны нулю, т. е. M{X(t)}=0 и M{Y(t)}=0, то (1.31) может быть записано в виде

AtKxx(v, s)=Kyx(t, v)			(1.32)

или весовая функция g(t, s) объекта определяется из следующего интегрального уравнения:

Kyx(t, v)=t−Ttg(t, s) Kxx(s, v)ds,		(1.33)

где Kxx(s, v) – автокорреляционная функция случайной функции X(t); Kyx(t, v) – взаимная корреляционная функция случайных функций Y(t) и X(t); Т – интервал времени наблюдения.

Таким образом, оптимальная оценка весовой функции по критерию минимума среднего квадрата ошибки определена соотношениями (1.32) или (1.33) для модели линейного объекта, описываемого уравнением (1.7).

В частном случае, когда случайные функции Y(t) и X(t) являются стационарными и стационарно связанными, оптимальная оценка оператора определяется из уравнения

Kyx(τ)=At Kxx(t−τ),				(1-34)

а весовая функция (при бесконечном интервале наблюдения) из интегрального уравнения Винера – Хопфа

Kyx(τ)=0∞g(t) Kxx(t−τ)dt, t≥0;g(t)=0 при t<0.  				(1.35)

Модель объекта в этом случае дается уравнением (1.11). Общей характеристикой многомерного объекта является оператор At, устанавливающий соответствие между векторными случайными функциями Y(t) и X(s). По результатам измерения X(s) и Y(t) определяется оценка A*t оператора At. При этом накладывается требование близости оценки A*t истинному значению At в смысле какого-либо критерия, т. е. должно быть выполнено требование близости векторной случайной функции на выходе модели Y*(t)

Y(t)=Atx1(s), ... , xn(s); s∈T			(1.36)

к векторной выходной переменной объекта Y(t) (рис. 2.).

At

X1(s)

y1(t)

y*(t)

At*

y(t)

ym(t)

y*1(t)

y*m(t)

Xn(s)

Рис. 2. Схема идентификации многомерного объекта.

Для определения оптимального оператора по критерию минимума среднего квадрата ошибки в этом случае функция потерь принимает вид:

ρ y(t), y(t)=i=1mωiyi(t), yi(t) 2,			(1.37)

где веса i определяются значимостью каждой из выходных переменных yi(t), (i = 1, 2, ..., m).

Для выполнения условия (1.36) достаточно, чтобы

Mρ yi(t), yi(t)|x1(s), ... , xn(s); s∈T =min,		 (1.38)

т. е. достаточно минимума математического ожидания функции ρ yi(t), yi(t) при фиксированных реализациях случайных функций x1(t), ..., xn(t).

Оптимальную оценку оператора At по критерию минимума среднего квадрата ошибки получим из множественной регрессии рассматриваемой выходной переменной Yi(t) относительно всей совокупности входных переменных X1(s), ..., Xn(s) для всех аргументов s в области Т:

yi(t)=Atx1(s), ..., xn(s) =MYi(t)|x1(s), ... , xn(s); s∈T.		(1.39)

Соотношение (1.39) дает возможность получить наилучшую в смысле минимума среднего квадрата ошибки оценку оператора At для любого числа входных переменных в классе всех возможных операторов.

Если ограничиться классом линейных операторов, то для определения оптимальных оценок At по критерию минимума среднего квадрата ошибки получим из (1.39) систему уравнений, включающих автокорреляционные и взаимные корреляционные функции рассматриваемых переменных. Для весовых функций система уравнений примет вид:

i=1nt−Ttgi(t, s) Kx1xi(s,v)ds=Kyx1(t, v); ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ i=1nt−Ttgi(t, s) Kxnxi(s,v)ds=Kyxn(t, v), 		(1.40)

где Kxixi – автокорреляционные, а Ky xi и Kxixj – взаимные корреляционные функции соответствующих входных и выходных переменных. Из (1.40) можно получить систему уравнений для случая, когда Y(t) и X1(s), ..., Xn(s) являются стационарными и стационарно связанными случайными функциями (см. гл. 3).

Рассмотренная задача идентификации может быть обобщена на объекты с распределенными параметрами. Пусть на входе объекта действует векторная случайная функция X(s) [X1(s), ..., Xi(s), ..., Xn(s)], состояние объекта характеризуется векторным случайным полем U(λ, t) U1(λ, t), ..., Uk(λ, t), ..., Up(λ, t), а на выходе объекта имеем векторную случайную функцию Y(t) [Y1(t), ..., Yj(t), ..., Ym(t)].

## Лекция №4. Методы идентификации с помощью синусоидальных, супенчатых и импульсных сигналов.

План:

1. Методы идентификации с использованием синусоидальных сигналов.

2. Методы идентификации с использованием ступенчатых сигналов.

3. Методы идентификации с использованием импульсных сигналов.

Для простоты ограничимся системами с одним входом и одним выходом. Рис. 1. иллюстрирует эту задачу: по наблюдениям входного и выходного сигналов линейной стационарной системы на конечном промежутке времени 0≤t≤T нужно определить ее весовую функцию h(t).

Мы будем наблюдать входные и выходные сигналы только в N равномерно распределенных на отрезке [0, Т] с шагом  точках фиксации, причем N=Т. Основываясь на этих данных, мы будем искать приближенные значения весовой функции в указанных точках.

Линейная стационарная система (t)

x(t)

y(t)

Выход

Вход

Рис. 1. Схема задачи определения весовой функции.

Выходной сигнал системы при входе x(t) и нулевых начальных условиях выражается хорошо известным интегралом свертки

yt=0tωt−τ xτ dτ.			(2.2.1)

Здесь предполагается также, что вход x() равен нулю при  < 0. Кроме того, потребуем, чтобы x(0)  0; если это ограничение не выполнено, ему легко удовлетворить соответствующим преобразованием независимой переменной t.

Введем теперь аппроксимацию входной функции времени x(t), полагая ее равной значению в левой точке фиксации на всем интервале между двумя соседними точками. Следовательно, мы принимаем

xt≈xnΔ при nΔ<t<n+1Δ.		 (2.2.2)

Точно так же функцию (t) примем постоянной между точками фиксации, присвоив ей значение, соответствующее средней точке интервала:

ωt≈ω2n+12Δ при nΔ≤t<n+1Δ. 		(2.2.3)

В терминах ступенчатых аппроксимаций x(t) и (t) интеграл в (2.2.1) при t = n приближенно запишется в виде

ynΔ=Δi=1n−1ω2n−12Δ−iΔ xiΔ.			 (2.2.4)

Обозначив N-вектор наблюдений выхода через

YTT=yTT=yΔ y2Δ ... yNΔ			(2.2.5)

и N-вектор значений весовой функции в точках фиксации через

ωTT=ωΔ2 ω3Δ2 ... ω2N−12Δ,		 (2.2.6)

перепишем уравнение (2.2.4) в виде

Y(T)=ΔXωT.			(2.2.7)

Здесь матрица W определяется равенством

X=x0000…0xΔx000…0x2ΔxΔx00…0………………xN−1ΔxN−2Δ………x0.

Отметим, что X – левая треугольная матрица.

Теперь задача сведена к определению из уравнения (2.2.7) вектора  значений весовой функции в точках фиксации. Ввиду условия x(0)  0, как легко видеть, detX=[x(0)]N0 и X невырождена. Поэтому формально решение уравнения (2.2.7) можно записать в виде

 = X-1Y.				(2.2.8)

Благодаря левой треугольной форме X выражение для  легко переписать в рекуррентном виде

ωn=1x0ynΔΔ−i=1n−1ωn−1xiΔ,			(2.2.9)

где

ωn=Δ ω2n−12Δ 				(2.2.10)

и

ω1=yΔΔx0.				 (2.2.11)

## Лекция №5. Построение статических моделей процессов методом факторного эксперимента.

План:

1. Сущность метода факторного эксперемента.

2. Построение эмпирических статистических моделей систем.

Из приведенного в гл. 1 определения идентификации следует, что нахождение оптимальной в каком-либо смысле модели реального объекта по результатам измерения входных и выходных переменных заключается в выборе оценки оператора данного объекта А из заданного класса операторов. Такое определение ведет к типовой идентификации, т. е. к необходимости располагать классом операторов, из которого представилось бы возможным выбрать по характеристикам реализаций входа и выхода оператор, близкий к истинному значению неизвестного оператора объекта. Таким образом, речь идет о том, чтобы максимально использовать предыдущий опыт теоретических и экспериментальных исследований и на его базе составить классификацию объектов управления, по которой можно было бы приближенно оценить структуру и параметры реального объекта. Практическая ценность такой типизации очевидна. Действительно, для случая одномерного стационарного линейного объекта процедура использования результатов типовой идентификации выглядит следующим образом. По реализациям входной и выходной переменных, полученным в реальных условиях функционирования объекта, определяются оценки функций Kxx(t) и Kyx(t). По виду этих функций производится приближенное определение класса оператора, к которому может быть отнесен данный конкретный объект, т. е. определяется структура модели, описывающая данный объект. Затем осуществляется дальнейшая детализация в том смысле, что по виду полученных функций Kxx(t) и Kyx(t) данный объект относится к определенному типу, и определяются параметры модели.

Очевидно, что наличие альбомов типовой идентификации дает возможность значительно уменьшить затраты времени, необходимые для решения интегрального уравнения с целью определения характеристик многочисленных типов объектов, и, кроме того, в дальнейшем сможет служить основой для полной автоматизации процесса идентификации.

Задача составления таких альбомов может быть решена как с помощью рассмотренных выше методов (или при помощи моделирования на аналоговых машинах), так и аналитическими методами. На одном из возможных аналитических методов мы остановимся здесь подробней ввиду его простоты, а также в связи с тем, что первая укрупненная классификация была произведена при помощи этого метода.

Примем, что при идентификации весовая функция линейного стационарного объекта определяется по корреляционной функции входа Kxx(t) и взаимной корреляционной функции входа и выхода Kyx(t) из следующего интегрального уравнения:

Kyx(t)=0∞g(τ)Kxx(t−τ)dτ, −∞<t<+∞		(3.15)

Уравнение (3.15) представляет собой уравнение Фредгольма первого рода, решение которого связано с известными трудностями [Л. 197]. При определенных условиях, которые будут сформулированы ниже и которые не сильно сужают класс реальных объектов, уравнение (3.15) может быть сведено к уравнению Вольтерра первого рода, которое просто решается при помощи преобразования Лапласа. Для этого корреляционную функцию входа объекта представим в виде

Kxx(t)=Kxx+(t) для t≥0 ;Kxx−(t) для t<0,				(3.16)

а взаимную корреляционную функцию входа и выхода в виде

Kyx(t)=Kyx+(t) для t≥0 ;Kyx−(t) для t<0,				 (3.17)

Допустим теперь, что при t < 0 корреляционная функция входа Kxx−(t)  и взаимная корреляционная функция входа и выхода Kyx−(t)  представляют собой аналитические функции входной и выходной случайной функций и допускают аналитическое продолжение на положительную полуось. Кроме того, примем, что при t  0.

Kyx+(t)Kyx−(t),				(3.18)

которое всегда будет выполняться, когда в аналитическое представление Kyx(t) будет явно входить модуль£. Очевидно, что в силу симметричности автокорреляционной функции для - < t < +  имеет место тождество

Kxx+(t)≡Kxx−(t).				(3.19)

Для принятых ограничений уравнение Фредгольма первого рода сведем к уравнению Вольтерра первого рода типа свертки. Для этого уравнение (3.15) запишем раздельно для случая t  0 и для случая t  0. Для    t  0 уравнение (3.15) представим следующим образом:

Kyx−(t)=0∞g(τ) Kxx−(t−τ) dτ.			(3.20)

В силу единственности аналитического продолжения для функций Kxx−(t) и Kyx−(t) уравнение (3.20) будет иметь место для всех t.

С учетом представления корреляционной функции в виде (3.16) интеграл в уравнении (3.15) для t  0 будет равен сумме двух интегралов

Kyx+(t)=0tg(τ)Kxx+(t−τ)dτ+t∞g(τ)Kxx−(t−τ)dτ		(3.21)

или

Kyx+(t)=0tg(τ)Kxx+(t−τ)dτ+0∞g(τ)Kxx−(t−τ)dτ−0tg(τ)Kxx−(t−τ)dτ.	 (3.22)

Объединяя первый и третий интегралы, а также учитывая (3.20), получаем следующее уравнение:

Kyx+(t)−Kyx−(t)=0tg(τ)Kxx+(t−τ)−Kxx−(t−τ)dτ, t≥0.	 	(3.23)

Если для всех рассматриваемых функций существует преобразование Лапласа, то решение уравнения (3.23) всегда существует и при том единственное. Решение уравнения (3.23) получается путем применения преобразования Лапласа к обеим частям уравнения. Так как согласно теореме умножения свертка оригиналов имеет изображением произведение изображений, то передаточная функция объекта равна:

G(p)=Ryx+(p)−Ryx−(p)Rxx+(p)−Rxx−(p),				(3.24)

где Ryx+(p), Ryx−(p), Rxx+(p) и Rxx−(p) – преобразование Лапласа корреляционных функций Kyx+(t), Kyx−(t),Kxx+(t) И Kxx−(t) соответственно.

Определение весовой функции объекта g() осуществляется при помощи обратного преобразования Лапласа

g(τ)=12πj−j∞+a+j∞+aG(p) epτdp			(3.25)

для   0, так как для  < 0 весовая функция g() = 0.

При практическом решении задачи типовой идентификации принимается, что корреляционная функция входа Kxx(t-) может быть представлена в виде конечных сумм произведений неслучайных функций каждой из переменных t и  [Л. 179]. Тогда с учетом принятого разбиения автокорреляционной функции (3.16) можно записать:

Kxx(t−τ)=Kxx+(t−τ)=i=1nui(t) vi(t) при t≥τ ;Kxx−(t−τ)=i=1nvi(t) ui(t) при t≤τ .		(3.26)

В этом случае взаимная корреляционная функция Kyx−(t) не может быть произвольной, а должна быть равна:

Kyx−(t)=i=1nci vi(t), 				(3.27)

ci=0∞g(τ) ui(τ)dτ;				(3.28)

при этом Kyx+(t) может быть произвольной, но должно выполняться требование непрерывности взаимной корреляционной функции Kyx(t) в нуле, т. е. Kyx+(0)=Kyx−(0).

Рассмотренный метод разбиения корреляционных функций Kxx(t) и Kyx(t) для принятых ограничений может быть использован для решения интегрального уравнения (1.35). Аналогично изложенному получим уравнения

Kyx+(t)−F(t)=0tg(τ)Kxx+(t−τ)−Kxx−(t−τ)dτ, t≥0;		(3.29)

F(t)=0∞g(τ) Kxx−(t−τ)dτ,				(3.30)

которые эквивалентны уравнению (1.35). Учитывая (3.26), уравнение (3.30) запишем следующим образом:

F(t)=i=1nci vi(t),				 (3.31)

где постоянные коэффициенты с, определяются уравнением (3.28). Применение преобразования Лапласа (если оно существует) к обеим частям (3.29) с учетом (3.31) дает следующее уравнение для передаточной функции объекта:

G(p)=Ryx+(p)−i=1nci vi(p)Rxx+(p)−Rxx−(p).				(3.32)

## Лекция №6. Метода корреляционной функции.

План:

1. Корреляционная функция.

2. Методы корреляционной функции.

Частотный метод идентификации линейных систем основан на работах Найквиста [6] и Боде [7] и использует амплитудные частотные характеристики. В частотном методе полагается, что на вход подается синусоидальный сигнал, частота которого изменяется в рассматриваемом диапазоне. Следствием этого могут быть значительные практические трудности при формировании синусоидальных входных сигналов с различными частотами. Метод основан на следующем преобразовании Лапласа для отношения входа и выхода (см. рис. 3.1):

Χs=Gs⋅Ys,				(3.14)

или

G(s) = ΧsYs,					(3.15)

где G(s), X(s) и Y(s) – передаточная функция, выход и вход системы соответственно. Взаимосвязь между концепциями передаточной функции и переменной состояния обсуждается в разд. 2.5. Возможен переход от концепции передаточной функции к пространству состояний и наоборот. Заметим, что переменная s преобразования Лапласа есть

s=σ+jω,				(3.16)

а так как нас интересует только изменение соотношения вход/выход в передаточной функции G (рис. 3.1) по частоте, то можно предположить, что σ→0. Тогда получим

Χjω=Gjω⋅Yjω.			(3.17)

Уравнение (3.17) представляет собой выражение преобразования Фурье, справедливое для сходящихся функций g(t), x(t) и y(t), где

g(t) = L-l[G(s)],

х(t)=L-1 [Х(s)],				(3.18)

y(t)=L-1[Y(s)].

Таким образом, G(jω) обозначает передаточную функцию системы при частоте ω (рад/с). Так как G(jω) – комплексная величина, то можно рассмотреть модуль передаточной функции G(jω) и аргумент (сдвиг по фазе). Тогда для

G(jω)=α(ω)+jβ(ω)			(3.19)

получим

G(jω)=ω2(ω)+β2(ω)				(3.20)

и

ψω=Arg[G(ω)]=arctgβωα(ω).			(3.21)

Выход x(t) линейной системы будет иметь ту же частоту, что и вход y(t), если y(t) – чисто синусоидальный входной сигнал c единственной частотой ω. В таком случае амплитуда x(t) в |G(jω)| раз больше входного сигнала y(t), а ее фаза смещена на величину ψ(ω) относительно y(t), так что для

у(t) = M sin (ωt)				(3.22)

получаем

х(t) = Nsin (tω+ψ),				(3.23)

где

NM=G(jω)					(3.24)

и

ψ=Arg[G(jω)]				(3.25)

Частотная характеристика G(jω) определяется путем подачи синусоидальных входных сигналов Мsin(ωt) на различных частотах ω и записи соответствующих выходных сигналов Nsin(ωt+ψ). С целью получения необходимой частотной характеристики величины M/N и ψ определяются для каждой рассматриваемой частоты ω.

Таким образом, метод преобразований Фурье используется для анализа в случае синусоидальных входных сигналов. Теоретически преобразования Фурье неприменимы для несходящихся входных сигналов y(t), когда −∞∞y(t)dt→∞. Однако в разд. 3.1 уже говорилось, что синусоидальный входной сигнал можно рассматривать как несколько демпфированный, т. е.

y(t)=sin(ωt)e−σt			(3.26)

гдеσ – малая положительная величина.

Амплитудные частотные характеристики, которые широко используются в классической теории управления [8], состоят из амплитудной и фазовой (частотной) характеристик. Поэтому в общем случае G(jω) является комплексной величиной. Если построить модуль измеренной частотной характеристики устойчивой линейной системы в единицах 201g|G(jω)| в зависимости от lg(ω), то можно непосредственно идентифицировать эту систему. Ограничение случаев устойчивых систем имеет не только теоретический, но и практический смысл, так как в неустойчивых системах частотные характеристики нельзя измерить. Общая форма выражения для G(s) имеет вид

αmsm+αm−1sm−1+...+α0βnsn+βn−1sn−1+...+β0=KsqΠpi=1(τis+1)Πpp=1(Tp2s2+2Tpξps+1)sμΠγh=1(τhs+1)Πλη=1(Tη2s2+2Tηξηs+1), 		(3.27)

где q+p+2r=m – порядок полинома s в числителе, а μ+γ+2λ=n – порядок полинома s в знаменателе. Тогда lg|(G(jω)| и Arg[G(jω)] определяются выражениями

lgG(jω)=lgK+qlgω+i=1plgjτiω+1+ρ=1rlg1−ω2Tρ2+2jTρξρω−

−μlgω−h=1νlgjτhω+1−η=1λlg1−ω2Tη2+2Tηξηω, 			(3.28)

Arg[G(jω)]=ψ(ω)=q(π/2)+i=1pArg(jτiω+1)+p=1rArg(1−ω2Tp2+2jTηξηω)−μ(π/2)−

−η=1νArg(jτhω+1)−η=1λArg(1−ω2Tη2+2Tηξηω).		(3.29)

(Отметим что для всех А и В Arg(A⋅B)=Arg A+ArgB, Arg(A/B)=ArgA–ArgB а для всех вещественных значений D ArgjD=Argj+ArgD=/2+Arg D=/2.

## Лекция №7. Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей.

План:

- 1. Регрессионной идентификация случайных процессов.

- 2. Генерация псевдослучайных последовательностей

Линейные динамические системы можно описать следующим уравнением состояния:

x=αx+βu					(5.28)

где х, u – n-мерный вектор состояния и m-мерный вектор управления (вход) соответственно, В дискретной форме уравнение (5.28) может быть записано так:

xk+1=Axk+Buk				 (5.29)

где t=kΔt, и

A=a11 … a1n⋮ an1 … ann≃I+Δt⋅α,

B=b11 … b1m⋮ bn1 … bnm≃Δt⋅β.

Введем теперь

wk=Δ(x1,k...xn,k;u1,k...um,k)T=Δ(ω1,k...ωn+m,k)T≡(n+m)⋅единичный вектор,	(5.30)

Φ=Δa11 … a1nb11 … b1m⋮ an1 … annbn1 … bnm=Ф1T⋮ ФnT.				(5.31)

Следовательно, уравнение (5.29) запишется в виде

Χk+1=Φ⋅Wk,					(5.32)

что аналогично уравнению (5.18) из разд. 5.2. Если запомнить r единовременных совокупностей измерений (rn+m+1) величин xk+1Wk(т.е. xk+1, xk, uk), то элементы матрицы Ф можно идентифицировать с помощью линейной регрессионной процедуры по методу наименьших квадратов из разд. 5.1 и 5.2. Следовательно, оценка Фi i-й строки матрицы Ф (i=1,...,n) по методу наименьших квадратов задается соотношением

(Фi)T=(Wk)TWk−1(Wk)Tχi,k+1=[a1,i...ani,b1i...bmi],			 (5.33)

где по аналогии с уравнением (5.25)

Wk = Δωalignl1(1)k......ωm+n(1)k,			(5.34)

χi,k+1=[xi(1)k+1...xi(μ)k+1...xi(r)k+1]T.					(5.36)

Здесь xi(μ)k+1обозначает μ-е измерение i-гo состояния xk+1 (μ = 1, 2,..., r), a r – число измерений Wk, xk+1. Видно, что для идентификации Ф необходимо запомнить r величин xk+1 и r единовременных совокупностей измерений векторов хk, uk, принадлежащих к предыдущему промежутку интегрирования Δt (обозначенных через wk). Иногда возможно измерять и запоминать несколько совокупностей значений х, u в течение Δt (с интервалом τ=vΔt, где 1/v – целое число), если на каждом интервале измерений текущий вектор хk объединяется в пару с вектором wk, измеренных на v интервалов измерений раньше, чтобы получить xk+i и хk, uk, как это требуется для идентификации Ф. Следовательно, uj(μ),k принадлежит к совокупности измерений, полученной на r-m интервалов измерений раньше, чем, uj, (r), kи на ν+r−μ интервалов измерений раньше, чем xi(r)k+1. Вообще для идентификации А, В в соответствии с уравнением (5.33) требуется запомнить 2r измерений х и r измерений u.

В приведенном выше выводе предполагается, что вектор состояния х может быть измерен. Однако в общем случае можно измерить лишь выходной вектор у, который равен

у = Сх +n,					(5.36)

где n – вектор шума.

Поэтому с учетом результатов анализа наблюдаемости, приведенного в гл. 2, можно сделать вывод, что если некоторые элементы матрицы С в уравнении (5.36) равны 0, то непосредственпая идентификация А, В по измерениям у становится невозможной. Однако, поскольку идентифицируемая система предполагается наблюдаемой, матрицы А и В могут быть идентифицированы по соотношению вход/выход, как это делается ниже, в разд. 5.4, а преобразование к А, В может быть проведено по алгоритму из разд. 2.5. Далее, если размерность n вектора состояния х заранее не известна, то ее можно определить методом идентификации с помощью передаточных функций из разд. 5.4, выполнив преобразования так, как это показано в разд. 2.5. Влияние шума обсуждается в разд. 5.4.2.

## Лекция №8. Идентификация методами регрессии.

План:

1. Идентификация с использованием регрессионных методов.

2. Идентификация с последовательными методами обучения

Рассмотрим систему, описываемую соотношением

z = х + n,					(5.54а)

где z и n – k-мерные векторы измерений и шума измерений соответственно, а k обозначает порядковый номер измерений. Кроме того,

x=Ua,					(5.54б)

где U, х и а – соответственно матрицы входа, выхода и параметров модели аналогично уравнению (5.10а).

Предположим, что известно множество k измерений, а вектор n имеет совместное с ним гауссовское распределение

p(n) = f(N, k) ехр (-nT N-1 n/2),			(5.55а)

E(n) = 0,				(5.55б)

Е (nnT) = N.				(5.55в)

Здесь Е – оператор математического ожидания, а f является скалярной функцией N, k. Следовательно, если математическое ожидание N априорно известно, то можно получить марковскую линейную оценку, минимизирующую дисперсию вектора параметра а из уравнения (5.54б) следующим образом [5].

Замечая в уравнениях (5.54а), (5.54б), что оценка a параметра а связана с n соотношением

n=z−U a,					(5.56)

определим функцию правдоподобия p(n), такую, что

p(n)=p(z−U a).				(5.57)

Следовательно, оценка a вектора а, максимизирующая lnp(n), задается выражением

∂∂ a lnz−U a=0,				(5.58)

где р(...) обозначает вероятность. Воспользовавшись выражением для р(n) из уравнения (5.55), получим

lnp(z−Ua)=lnf(N, k)−(z−Ua)T N−1(z−Ua)2. 	(5.59)

С учетом этого уравнение (5.58) запишется в виде

∂∂ a z−U aTN−1z−U a=0.		 (5.60)

Из уравнения (5.60) следует

UT Т−1 Ua∗−UTN−1z=0,			(5.61а)

или для невырожденных матриц (UT N-1U)

a∗UT N−1U−1 UT N−1 z.			(5.616)

Здесь а* – линейная оценка а, обеспечивающая минимум дисперсии (марковская оценка), которая является безусловной оценкой по методу максимального правдоподобия [12] для гауссовской случайной величины n, поскольку она максимизирует функцию правдоподобия в уравнении (5.57).

Отметим, что оценка z* в уравнении (5.616), обеспечивающая минимум дисперсии, на самом деле представляет собой взвешенную регрессионную оценку, весовая матрица N-1 которой вводится в регрессионную оценку по методу наименьших квадратов (5.16). Поэтому

a∗UTU−1 UT z.				(5.62)

Очевидно, что если не имеется никакой априорной информации об N (как и бывает в общем случае), то можно предположить, что N = 2 I ( – скаляр), так что уравнения (5.616) и (5.62) становятся идентичными. Однако если ковариация различных составляющих n априорно известна, то оценка а определяется по уравнению (5.616).

Для гауссовского вектора n, когда n независим, т. е. для N = 2 I, регрессионная оценка по методу наименьших квадратов является оценкой, обеспечивающей максимум правдоподобия. Поэтому для приведенных выше условий оценки по методу наименьших квадратов обладают теми же свойствами, что и оценки по методу максимального правдоподобия. Следовательно, они являются несмещенными (т. е. для достаточного числа измерений Е[а*] равно а) и состоятельными. Они также эффективны (т. е. в предположении о несмещенности для любого достаточно большого числа измерений они дают оценки параметров, обеспечивающие минимум дисперсии ошибок в результатах вычислений, полученных по любым возможным параметрам при известных данных по сравнению с фактическими измерениями).

Отметим, что при идентификации смешанных авторегрессионных гауссовских процессов скользящего среднего, описываемых уравнениями с шумовыми членами, которые обеспечивают сдвиг среднего значения, любая оценка параметров авторегрессии по методу наименьших квадратов, выполненная изолированно, не эффективна, так как не учитывает других параметров. Эта оценка не является оценкой максимального правдоподобия, поскольку на основе преобразования смешанной авторегрессионной модели скользящего среднего (по методу, рассмотренному в разд. 2.5) получается многомерный вектор шума n. Этот вектор не является независимым, и для него имеет место неравенство N  2 I  до тех пор, пока присутствуют члены, вызывающие сдвиг среднего значения.

## Лекция №9. Построение моделей системы с помощью передаточных функций.

План:

1. Идентификация стационарных процессов.

2. Идентификация нестационарных процессов.

Как статические, так и динамические процессы могут обладать нелинейными характеристиками, которые нельзя игнорировать. Если имеется априорная информация о типе нелинейности, то параметры «истинных» нелинейных функций могут быть идентифицированы. Примером этого могут служить случаи, когда из теоретических соображений известно, что в рассматриваемом процессе между некоторыми переменными, например между скоростью W и давлением Р, существует экспоненциальная зависимость вида W=k1exp(k2P)+k3, в которой k1, k2 и k3 необходимо идентифицировать. Если тип нелинейной функции неизвестен, то аппроксимация истинной нелинейности может быть выполнена, например, с помощью полиномов. Однако во всех случаях идентификацию можно проводить только в предположении некоторого специфического типа нелинейной аппроксимирующей функции, параметры которой подлежат идентификации. Следовательно, задача идентификации опять является задачей оценки параметров априорно заданной функции. В данном разделе делается попытка найти подход к решению двух видов нелинейных задач идентификации (когда тип нелинейной функции известен заранее и когда он описан приближенно) путем использования методов нелинейной регрессии и обсудить тип аппроксимирующих функций, обеспечивающих адекватную аппроксимацию.

Для описания методов идентификации нелинейных процессов с помощью регрессии рассмотрим сначала аппроксимацию полиномом третьего порядка по методу наименьших квадратов некоторого динамического процесса, имеющего две переменные состояния х1, х2 и одну управляющую переменную и:

xi, k+1=ai1x1, k+ai2x1, k2+ai3x1, k3+bi1x2, k+bi2x2, k2+bi3x2, k3+ +ci1u+ci2u2+ci3u3 при i=1, 2.		(5.63)

Отметим, что в соответствии с теоремой Вейерштрасса [14] непрерывные нелинейные функции х могут быть аппроксимированы полиномами х, такими, которые сходятся к исходным функциям. Для того чтобы облегчить применение процедуры регрессионной идентификации к процессу (5.63), введем векторы z и i:

z =Δ z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 T=Δx1k x1k2 x1k3 x2k x2k2 x2k3 uk uk2 uk3 T,		(5.64a)

αi =Δαi,1 ⋯ αi,9 T=ai1 ai2 ai3 bi1 bi2 bi3 сi1 ci2 ci3 T. 		(5.64б)

С учетом этого уравнения (5.63) можно записать в виде

xi, k+1 = zT⋅αi,					(5.65)

что полностью аналогично уравнениям (5.5) и (5.6) из разд. 5.1 и, следовательно, является формой линейной регрессии. Элементы  полиномиального выражения третьего порядка, образованного по методу наименьших квадратов и используемого для аппроксимации данного процесса, вычисляются с помощью формул (5.5) – (5.16). В этих формулах х, U и а заменяются соответственно на x1k=1, z и  из уравнений (5.64) и (5.65). Следовательно, х, U из уравнений (5.7) и (5.8) выражаются через хi,k+1 и через компоненты z, а i задается уравнением (5.64).

Если рассматривается аппроксимация с помощью полиномов более высокого порядка, чем в уравнении (5.63), то применяется тот же подход, что и в уравнениях (5.63) – (5.65), но с использованием большего числа членов. Этот подход, очевидно, применим также к статическим процессам [т. е. когда индексы k, k+1 в уравнении (5.63) опускаются]. Указанный подход может быть использован в принципе для большего числа переменных, чем имеется в уравнении (5.63).

В некоторых случаях необходимо идентифицировать коэффициенты аппроксимирующих полиномов, выраженных через степени функций переменных процесса, а не через степени самих переменных, т. е.

xi, k+1=ai1f(x1k)+ai1f2(x1k)+ai1f3(x1k)+bi1f(x2k)++bi2f2(x2k)+bi3f3(x2k)+ci1f(uk)+ci2f2(uk)+ci3f3(uk).		(5.66)

В этом случае компоненты вектора z определяются следующим образом:

z =Δ z1, z2, ... , z9T = Δ f(x1k), f2(x1k),f3(x1k), ... , f3(uk)T,		(5.67)

а остальные выкладки будут те же, что и для уравнения (5.63). В случаях когда идентифицируемый полином содержит члены со смешанными переменными, например вида

xi, k+1=ai1x1k+a12x1kx2k+a13x1k2+ ...,			 (5.68)

компоненты z определяются выражением

z =Δ z1, z2, z3, ... T = Δ x1k, x1k⋅x2k, x1k2, ... T,			 (5.69)

а дальнейшие выкладки проводятся так же, как и в уравнении (5.63). По аналогии со случаями линейной регрессии (разд. 5.1 – 5.3) потребуем, чтобы число измерений составляло r  +1, где (о соответствует размерности z в уравнениях (5.64) или (5.67), что облегчает определение i в уравнении (5.65), позволяя избежать согласования измерений с аппроксимирующей моделью.

Последовательные регрессионные методы

Методы идентификации, основанные на последовательном методе наименьших квадратов, применимы к линейным и нелинейным стационарным системам и могут быть использованы вместо непоследовательных регрессионных методов. То, что эти методы являются последовательными, позволяет реализовать их сравнительно быстро при небольшом объеме требуемой памяти ЦВМ. При последовательном подходе уменьшаются вычислительные сложности, связанные с обращением матриц, что устраняет основное препятствие на пути применения многомерных регрессионных методов к реальным системам.

При применении регрессионных методов к задачам идентификации медленно меняющихся нестационарных процессов предполагалось наличие стационарности только на интервале, в течение которого собираются данные для регрессионной идентификации. При этом регрессионный интервал состоит из r интервалов измерения. Идентификация в этом случае осуществляется практически непрерывно, а конец фиксированного интервала регрессии периодически продвигается вперед на один или несколько измерительных интервалов. Для каждого такого сдвига заново осуществляется идентификация всего вектора параметров, тогда как данные, не относящиеся к используемому интервалу регрессии, полностью игнорируются. В отличие от непоследовательной регрессии интервал, на котором собираются данные для последовательной регрессии, с течением времени постепенно удлиняется, и никакие данные не считаются настолько старыми, чтобы ими можно было полностью пренебречь.

На практике последовательные оценки любого рода можно применять к данным, полученным на конечном интервале, в пределах которого система предполагается стационарной, следующим образом. Рассматривается интервал Т с момента времени t-Т до t, на котором взяты n точек в моменты 0, 1, ..., k, …, n. Можно осуществить последовательную регрессионную идентификацию на основании k выборок, затем в соответствии с k+1, k+2 и т.д. вплоть до n выборок, дающих конечную оценку в момент времени t. Затем в момент времени t+Δt (Δt =Δ T/n) повторяют всю процедуру получения регрессионной оценки, так что данные в момент времени t-T+Δt становятся первой выборкой и т. д., пока не получат n выборок за период времени t+Δt, что дает конечную оценку в момент t+Δt. Та же самая процедура может повторяться для t+2Δt, t+3Δt, ..., t+jΔt, ....

Рассмотрим систему с неизвестным параметром вида

xk=auk+nk, ∀k=0, 1, 2, ...,				(6.1)

где uk и хk – измеряемые входная и выходная последовательности соответственно, а nk – шум измерения на k-м измерительном интервале. Задача идентификации (оценивание неизвестного параметра системы а) может быть решена путем использования линейной регрессии по методу наименьших квадратов. В итоге на основании r единовременных совокупностей величин uk, хk (k=1, ..., r) получается оценка ar параметра а, для которой минимизируется критерий Jr:

Jr=k=1rqkxk−aruk2				(6.2)

где qk – произвольный весовой коэффициент, например qk=l. Введение qk >1 в уравнение (6.2) может служить для увеличения веса последних измерений. Регрессионная оценка по методу наименьших квадратов ar параметра а задается выражением

∂Jr∂ar=0=−2k=1rqk uk (xk−aruk),			(6.3)

откуда

ar=k=1rqk ukxkk=1rqk uk2=0=−2k=1rqk uk (xk−aruk).			(6.3)

Оценка ar может быть получена и последовательным способом, причем результат будет совпадать с уравнением (6.4) после r измерений [1]:

a1=q1u1x1q1 u12						(6.5)

и

a2=q1u1x1+q2u2x2q1 u12+q2 u22.					(6.6)

Однако уравнение (6.6) может быть переписано в виде

a2=a1−a1 q1 u12+a1 q2 u22q1 u12+q2 u22+ q1 u1x1+ q2 u2x2q1 u12+q2 u22=a1+ q1 u1(x1−a1u1)+ q2 u2(x2−a1u2)q1 u12+q2 u22.	(6.7)

Подстановка выражения (6.5) во второй член правой части уравнения (6.7) дает

a2=a1+ q1 u1x1−q1 u1x1q1 u12u1+q2 u2x2−q1 u1x1q1 u12u1q1 u12+q2 u22=a1+0+ q2 u2x2−a1u2q1 u12+q2 u22=a1+ q2 u2x2−a1u2q1 u12+q2 u22.		(6.8)

Аналогично получим

aj=aj−1+pjqjujxj−aj−1uj,			(6.9)

где

a0=0						(6.10)

Рассмотрим систему со многими параметрами, задаваемую уравнением

xk=a1 u1,k+a2 u2,k+ ... am um,k+nk,				 (6.14)

Где ai (t = l, ..., m) – требующие идентификации неизвестные параметры, xk – выход системы на k-м измерительном интервале, ui,k – i-й вход системы на этом же интервале, а nk – шум измерения.

Уравнение (6.14) может быть записано в векторной форме

xk=aT uk+nk,				 (6.15)

где

aT =Δ [a1, ... , am],				(6.16)

uk =Δ [u1,k, ... , um,k]T.				(6.17)

Оценивание вектора параметров а осуществляется таким образом, чтобы оценка ar минимизировала критерий Jr, записанный по аналогии с уравнением (6.2):

Jr=k=1rqkxk−arTuk2.				(6.18)

Здесь r обозначает число измерений. Следовательно, оценка ar должна удовлетворять уравнению

∂Jr∂ar=0,					(6.19)

так что

k=1rqkukukTar=k=1rqkxkuk.				(6.20)

Введем обозначение

Pr−1 =Δ k=1rqk(uk ukT).				(6.21)

Матрица Pr−1 обратима только при r≥m, где m – размерность u, а r – число рассматриваемых измерений. При этом уравнение (6.20) принимает вид

Pr−1ar = k=1rqkxk uk,				(6.22)

откуда

ar =Pr k=1rqkxk uk,				(6.23)

Последнее выражение представляет собой обыкновенную оценку вектора а с помощью линейной регрессии. Отметим, что хотя произведение ur urT является вырожденным, матрица Pr−1 из (6.21) не вырождена из-за суммирования по k. Уравнение (6.22) может быть записано в виде

Pr−1ar = k=1r−1qkxk uk+qrxr ur.				(6.24)

Поскольку из уравнения (6.20) следует

k=1r−1qkxk uk =  k=1r−1qkxk ukar−1,				(6.25)

можно подставить выражение для  k=1r−1qkxk uk из уравнения (6.25) в уравнение (6.24), что дает

Pr−1ar = k=1r−1qkxk ukTar−1+qrxr ur.				(6.26)

Прибавляя и вычитая qrururTar−1 в правой части уравнения (6.26), получаем

Pr−1ar = k=1r−1qkxk ukTar−1+qr urxr−urTar−1+qrururTar−1= k=1rqkxk ukTar−1+qr urxr−urTar−1.		(6.27)

С учетом определения Pr−1 по уравнению (6.21) уравнение (6.27) принимает вид

Pr−1ar =Pr−1ar−1+qr urxr−urTar−1,				(6.28)

Тогда выражение для последовательного оценивания вектора неизвестных параметров будет иметь вид:

ar =ar−1+Prqr urxr−urTar−1, r=1,2, ... ,			(6.29)

Следовательно, оценка ar может быть рекуррентно получена по предыдущей оценке ar−1 и по измерениям и весовым коэффициентам хr, ur, qr при условии, что матрица Рr также получена последовательно. Далее в соответствии с (6.21) получаем уравнение

Pr−1 =k=1r−1qk(uk ukT)+qr ururT=Pr−1−1+qr ururT.			(6.30)

Выражение для Pr−1 (6.30) требует обратимости матрицы Рr.

Рекуррентное выражение, не требующее обращения матрицы Pr, имеет вид:

Pr=Pr−1−Pr−1Hr(1+HrTPr−1Hr)−1HrTPr−1.			(6.37)

Поскольку 1+HrTPr−1Hr – скаляр, при получении Pr по рекуррентному соотношению (6.37) обращения матриц не требуется.

При практическом использовании выражения (6.29) рекомендуется при r=1 принять:

a0=0,					(6.40)

P0=1εI, ε→0,					(6.41)

где I – единичная матрица.

Последовательная нелинейная регрессия

Выше упоминалось, что в соответствии с теоремой Вейерштрасса [5] любая непрерывная нелинейная функция f[x(t)] аргумента х может быть аппроксимирована полиномом х, который сходится к f[x(t)]. Было показано, как идентифицируются по методу наименьших квадратов параметры полинома х, задаваемого (для случая системы третьего порядка с двумя входами) в виде

x(t)=a1f(u1)+a2f2(u1)+a3f3(u1)+b1f(u2)+b2f2(u2)+b3f3(u2)	(6.42)

чтобы получить

x(t)=α1z1+α2z2+α3z3+ ... +α6z6=αTz			(6.43)

где

α=α1α2α3⋮⋮α6 =Δ a1a2a3b1⋮b3				(6.44a)

и

z=z1z2z3z4z5z6 =Δ f(u1)f2(u1)f3(u1)f(u2)f2(u2)f3(u2)				(6.44b)

Таким образом, идентификация вектора а сводится к задаче идентифицирования параметров а уравнения линейной регрессии (6.43). В результате получаются последовательные оценки параметров нелинейных систем, соответствующие минимальной среднеквадратической ошибке.

В последовательной нелинейной регрессии не используются процедуры обращения матриц, но они встречаются при идентификации с помощью нелинейной регрессии. При этом приходится преодолевать сложности, связанные с плохой обусловленностью матриц нелинейных систем. В этой случае матрицы, которые необходимо обращать, имеют более высокую размерность, чем для эквивалентных линейных систем. Например, для процессов с двумя входными воздействиями (6.42), аппроксимированных полиномами третьего порядка, приходится рассматривать шестимерный входной вектор. В этом случае при использовании непоследовательной регрессии потребовалось бы обращение матрицы размерностью 66 в отличие от матрицы размерностью 22 в линейном случае, что иллюстрирует эффективность последовательной регрессии даже для нелинейных систем небольшой размерности.

## Лекция №10. Регрессионая идентификация нелинейных процессов.

План:

1. Сущность метода линеаризация нелинейных процессов.

2. Регрессионная идентификация нелинейных процессов.

Метод стохастической аппроксимации, используемый для идентификации линейных и нелинейных стационарных процессов, по существу представляет собой метод последовательного градиентного поиска.

Рассмотрим дискретную стационарную систему

xk=Ф(uk, uk−1, ..., p),				(7.1)

которая является нелинейным обобщением уравнения

αnBn+αn−1Bn−1+...+α1B+1 x(t)=γm+pBm+p+γm+p−1Bm+p−1+...+γ1B+γ0 u(t),

и уравнение

yk=xk+vk,					(7.2)

где x, u, y, v – переменные состояния, входа, выхода и шума в измерениях соответственно; р – вектор параметров, который необходимо идентифицировать; Ф – заданная линейная или нелинейная функция х, u и неизвестного вектора р, где

uk=uk, ..., uk−rT.				(7.3)

Подставляя соотношение (7.3) в (7.1), преобразуем уравнение (7.1) к виду

xk=Ф(uk, p).				(7.4)

Оценка pn вектора р (на n-м последовательном шаге) получается из алгоритма стохастической аппроксимации следующим образом:

pn+1=pn−ρnψn, ∀n=1, 2, 3, ...,			(7.5)

где ψn – функция, которую можно оценить по измерениям у [ее математическое ожидание равно нулю при точных р, u из уравнений (7.1) и (7.3)], а ρn – последовательность скалярных корректирующих коэффициентов.

Для обеспечения сходимости последовательность ρn должна удовлетворять следующим условиям, основанным на теореме Дворецкого [1,6]:

limn→∞ρn=0,					(7.6)

limn→∞k=1nρk=∞,				(7.7)

limn→∞k=1nρk2n<∞.				(7.8)

Очевидно, любая функция вида ρk=ρ1/k удовлетворяет уравнениям (7.6) – (7.8) так же, как и многие другие функции k.

Вектор-функция ψk, учитываемая уравнением (7.5), была введена Кифером и Вольфовицем [3] для описания функции градиента. Поэтому функцию ψk можно выразить следующим образом.

Обозначим через Jk(p) скалярный показатель качества идентификации, определяемый в виде

Jk(p) = Δ12yk−Ф(uk, pk)2,				(7.9)

и

ψk=Δ∂ Jk(p)∂ pk=∂ Jk∂ p1,k∂ Jk∂ p2,k⋮∂ Jk∂ pm,k,				(7.10)

где p1,k, p2,k, ...,pm,k – элементы pk. В соответствии с приложением 2 имеем

ψk=∂ Jk(p)∂ pk=Ф(uk, pk)−yk∂ Ф(uk, pk)∂ pk=Ф(uk, pk)−yk gk(uk, pk).		(7.11)

где

∂ Ф(uk, pk)∂ pk= gk(uk, pk).				 (7.12)

Заметим, что функцию ψk можно оценить по измерениям yk, uk и по предыдущим оценкам p.

Процедура идентификации, описываемая уравнением (7.5), таким образом, зависит от начальных оценок p1 (здесь p1 обозначает начальное множество p1 ... рq) и от начального значения коэффициента ρ1. Процесс оценивания ψk можно проиллюстрировать, рассматривая пример линейной системы, описываемой уравнением

xk=pTuk=Ф(uk, p).				(7.13)

Поэтому на основании приложения 2 получим

gk(uk, pk)=∂ Ф(uk, pk)∂ pk			 (7.14)

и

ψk=Ф(uk, pk)−yk gk(uk, pk)=(pkTuk−yk) uk. 		(7-15)

Идентификация методом обучения

Аналогично методам стохастической аппроксимации метод последовательного обучения не дает оценки параметров по методу наименьших квадратов на различных последовательных шагах, вследствие чего сходимость этого метода несколько ниже, чем метода последовательной регрессии. Тем не менее оценки постепенно сходятся (в среднем) к истинным значениям параметров. Метод последовательного обучения отличается от метода стохастической аппроксимации характеристиками сходимости. Этот метод удобно применять для процессов с медленно меняющимися параметрами. Основное преимущество метода последовательного обучения по сравнению с другими последовательными методами состоит в простоте алгоритма последовательной идентификации.

В методе последовательного обучения [9, 10] рассматривается система со случайным входом u(t), выходом x(t) и импульсной реакцией g(t). Эти функции удовлетворяют интегралу свертки [уравнение (4.2)], который для нулевых начальных условий записывается в виде

x(t)=0tg(τ) u(t−τ)dτ,				(7.19)

где и – измеряемая функция. Дискретная форма выражения

xj=i=1Ngiuj−i						(7.20)

аналогична уравнению для скользящих средних бесконечного порядка (при стохастической функции u). Определение gi, которое является целью идентификации, выполняется путем итерационных вычислений множества величин

h1(j), h2(j), ..., hj(j), ∀j=N+1, n+2, ...,		(7.21)

которые должны соответственно приближаться g1, g2, …, gN в уравнении (7.20), где j обозначает номер итерации. Тогда оценка выхода xj при использовании hi(j) (на j-й итерации), таким образом, становится равной по аналогии с уравнением (7.20)

xj=i=1Nhi(j)uj−1.				(7.22)

Обозначая

g =Δ g1 ... gNT,				(7-23)

hj =Δ h1(j) ... hN(j)T,				(7.24)

и

uj =Δ uj−1 ... uj−NT,				(7.25)

преобразуем уравнения (7.20) и (7.22) соответственно к виду

xj = gTuj					(7.26)

и

xj=hj(T)uj.					(7.27)

Рассмотрим теперь вектор Δ hj:

Δ hj =Δ hj+1−hj,				(7.28)

который будем использовать для коррекции вектора следующей идентификации hj+1 относительно  hj с учетом ошибки xj−xj в оценке xj.

Полагая [9, 13]

Δ hj = (xj−xj)ujujT uj.				(7.29)

## Лекция №11. Идентификация методами стохастической аппроксимации и последовательное обучение.

План:

1. Стохастическая аппроксимация.

2. Идентификация с последовательными методами обучения и стохастическая аппроксимация

Рассмотрим дискретную систему, описываемую уравнением

x(k+l) = g[x(k), u(k), p],    kT=t,			(8.21)

где k=0, 1, 2,..., v, a x, u, p – n-мерный вектор состояния, r-мерный вектор входа и r-мерный вектор параметров соответственно, как и в уравнении

x=f(x, u, p).					(8.1)

Предполагается, что система уравнений (8.21) удовлетворяет (n+r) граничным условиям, которые представляют собой (n+r) скалярных измеряемых функций xj(i), где xj(i) обозначает j-e компоненты х на i-м интервале. Аналогично случаю непрерывной системы из разд. 8.1 определим (n+r) -мерный вектор z в виде

z =Δ xp,				(8.22)

где

p(k+l) = p(k).			(8.23)

Тогда из уравнения (8.21) следует

z (k + 1) =[z(k), u(k), k],		(8.24)

и для стационарных систем имеем

λ=Δ gx(k), u(k), p, kp[k] 			(8.25)

По аналогии с непрерывным случаем применим разложение в ряд Тейлора уравнения (8.24), чтобы получить следующее соотношение между (+1)-й оценкой zμ+1 вектора z и соответствующей -й оценкой:

zμ+1(k+1)=λμzμ(k), u(k), k+∂λ∂zμzμ+1(k)−zμ(k). 		(8.26)

Уравнение (8.25) можно переписать в виде линейного уравнения для z+1 с переменными коэффициентами:

zμ+1(k+1)=B(k) zμ+1(k)+w(k),			(8.27)

где

Bμ(k)=ΔΔλ∂zμ,				 (8.28a)

w(k)=Δ λzμ(k), u(k), k−∂λ∂zμzμ(k).		 (8.28б)

Решение уравнения (8.26), таким образом, становится полностью аналогичным решению в разд. 8.1:

zμ+1(k)=ϕμ+1(k, h) zμ+1(h) +qμ+1(k),			(8.29)

где

ϕμ+1k, h=Aμk ϕμ+1k, h, k>h,			(8.30)

ϕh, h =Δ I,				(8.31)

a qk – частное решение уравнения (8.26) в форме

qμ+1k+1=Bμk qμ+1k+w(k)			(8.32)

с начальным условием

qμ+10=0.					(8.33)

Здесь n+r компонентов начального вектора zμ+1(0) должны удовлетворять n+r граничным условиям xj(i). Для того чтобы обеспечить единственность решения, в случае зашумленных измерений необходимо ввести v>n+r граничных условий. Эти условия образуют линейное регрессионное соотношение для получения n+r компонентов вектора zμ+1(0), как и в непрерывном случае, рассмотренном в разд. 8.1.

Для выполнения процедуры идентификации необходимо иметь начальные оценки p0 вектора р и x0 вектора x0. Эти оценки должны быть как можно ближе к реальным значениям, так как сходимость гарантируется не всегда и зависит от начальных оценок. Аналогично непрерывному случаю начальная оценка становится менее значащей, когда число измерений достаточно велико.

## Лекция №12. Идентификация стационарных процессов.

План:

1. Стационарные процессы.

2. Идентификация стационарных процессов.

Методы инвариантного погружения можно использовать для идентификации параметров, а также для одновременного последовательного оценивания параметров и состояния линейных и нелинейных наблюдаемых систем. Подобно методам, изложенным в предыдущих главах, для метода инвариантного погружения в задачах идентификации нелинейных систем необходима априорная информация о форме нелинейной функции, параметры которой необходимо идентифицировать. Сходимость процедуры идентификации методом инвариантного погружения к фактическим значениям параметров можно обеспечить в довольно широком диапазоне начальных оценок, однако при этом требуются априорные данные о диапазоне, внутри которого находятся значения параметров. Такие данные могут быть неточными в отличие от случая, когда используются краевые методы квазилинеаризации, но это сильно уменьшает скорость сходимости процедуры идентификации. Кроме того, неадекватный выбор начальной матрицы Q при решении задачи идентификации может привести к расходимости или слабой сходимости процедуры идентификации.

Идентификация методом инвариантного погружения основана на интегрировании по времени системы нелинейных дифференциальных уравнений, решение которой должно сходиться к оценкам параметров и переменных состояния. Поскольку измерения входят в правые части указанных уравнений, то чем продолжительнее процесс измерений, тем точнее решение сходится к истинным значениям параметров.

Поскольку метод инвариантного погружения может обеспечить последовательное одновременное оптимальное оценивание параметров и всех переменных состояния линейных и нелинейных систем, он оказывается одним из наиболее мощных математических методов идентификации. Одновременное оценивание состояния и параметров может выполняться с помощью и других методов, рассмотренных далее в гл. 12, а в некоторых случаях – методом квазилинеаризации из гл. 8. Однако большая часть методов гл. 12 применима в основном к линейным системам и требует линеаризации нелинейных систем, а при использовании метода квазилинеаризации для обеспечения сходимости необходимо иметь хорошие начальные оценки. Метод инвариантного погружения свободен от этих ограничений. Несмотря на свой общий характер, применимость метода инвариантного погружения для идентификации в реальном масштабе времени ограничивается вычислительными сложностями. Поэтому данный метод применим в основном в тех случаях, когда требуется совместная оценка состояния и параметров нелинейных систем и имеется достаточная априорная информация. Отметим, что, когда размерность вектора состояния неизвестна, итерационное определение размерности обычно нерационально из-за увеличения числа определяемых параметров и соответствующего усложнения вычислений.

Постановка задачи идентификации методом инвариантного погружения

Рассмотрим систему, описываемую уравнениями

x=f[x(t), p, u(t)+n(t)]				(9.1)

и

z(t)=ϕ[x(t), p, u(t)+v(t)]				(9.2)

где f – нелинейная функция, х, u, n, z и v – векторы состояния, измеряемого входа, неизмеряемого шума в системе, измерений и шума в измерениях соответственно, р – вектор постоянных параметров, причем

p=0.						(9.3)

Задача идентификации формируется как задача минимизации затрат J, где

J=Δ t0tfz−ϕ(x, u)T⋅η⋅z−ϕ(x, u)+nTξ n dt			 (9.4)

и

Здесь x, n – оценки соответственно х и n из уравнения (9.1), ,  – положительные диагональные весовые матрицы (отметим, что в моделях предсказания обычно u = 0). Определим теперь вектор у:

y=Δxp.					(9.5)

Из уравнений (9.1), (9.3) следует

y=ψ+V,					(9.6)

где

ψ =Δ f0,					(9.7)

V= n0,					(9.7)

a  из уравнения (9.7) – нелинейная функция у, даже если функция f линейна, так что

x=px+u,

где

x=Δy1, p=Δy2, yT=[y1, y2],

и в соответствии с уравнением (9.6)

y1=y1y2+uy2=0 =ψ+V,    так что  ψ=y1 y20.

Для минимизации J по оценкам y вектора y рассмотрим гамильтониан Н, где

H=Δ z−ϕ(y, u)T ηz−ϕ+nT ξn+λTψ.			(9.9)

Из условий минимизации J по y получаем следующую систему уравнений [5]:

∂H∂y=−λ,					 (9.10)

∂H∂λ=y,					 (9.11)

∂H∂u=0.					 (9.12)

Кроме того, когда y(t0), y(tj) не заданы (здесь t0, tf обозначают начальный и конечный моменты времени), условие трансверсальности при минимизации Н дает [5]

λ=0|t=t0t=tf					(9.13)

Таким образом, с уравнениями (9.10) и (9.11) можно связать следующие граничные условия:

(t0) = 0,					(9.14)

(tj) = 0.					(9.15)

Следовательно, оценивание p, x представляет собой задачу решения уравнений (9.10) и (9.11) с использованием соответствующих начальных условий. В этом случае оказывается необходимым применение метода инвариантного погружения.

Идентификация дискретных систем методом инвариантного погружения

Задачу идентификации и оценивания состояния системы на интервале от t0 до tj, определяемой уравнениями (9.10) и (9.11), можно рассматривать как обобщенную двухточечную краевую задачу, описываемую уравнениями

y=g(y, λ, u, t),				(9.16)

λ=h(y, λ, u, t),				(9.17)

В которых g, h – функции y, , u, t, а граничные условия можно выразить следующим образом:

λ(t0)=a,				(9.18)

λ(tj)=b.				(9.19)

Можно считать, что конечные условия (tj) описываются более общей функций tj, где  – текущая переменная. Тогда из равенства

λ=(tj)=C(tj)			 (9.20)

Следует конечное условие, налагаемое на у:

y(tj)=F(C, tj).			 (9.20)

Идентификация дискретных систем методом инвариантного погружения аналогична идентификации непрерывных систем. В дискретном случае эквивалентная двухточечная краевая задача для уравнений (9.16), (9.17) принимает вид

y(k+1)=g(y, λ, u, k)				 (9.35)

λ(k+1)=h(y, λ, u, k)				(9.36)

где kT=t, k=0,...,N, a T – интервал квантования. Граничные условия снова определяются в виде

(0) = а,				(9.37)

(N)=b.				(9.38)

Более общее конечное условие для текущей переменной N определяется так же, как в уравнении (9.20):

(N) = C(N).			(9.39)

Следовательно,

y(N) = F(C,N).			(9.40)

Преобразования производятся подобно непрерывному случаю если обозначить t=kT и tf=NT. В итоге получаются аналогичные результаты оценивания.

Идентификация и управление с использованием прогноза

Метод идентификации с использованием прогноза является по существу методом определения в реальном масштабе времени импульсной переходной функции. В этом методе используются дискретные данные о входе и выходе [1, 2]. Рассматриваемый метод позволяет на каждом интервале управления непосредственно определять вектор управления для следующего шага по результатам идентификации на предыдущем шаге, причем компоненты вектора управления представляют собой импульсы с шириной, равной одному интервалу дискретизации. Управление формируется непосредственно по импульсной переходной функции без какого-либо преобразования ее в форму передаточной функции или дифференциального уравнения, что обеспечивает относительно высокое быстродействие. Данный метод в некотором смысле имеет сходство с процессом идентификации, выполняемым человеком. Например, при управлении автомобилем даже неопытному водителю не нужно знать модель характеристик рулевого управления, представляемую в форме дифференциальных уравнений. Однако водитель будет прогнозировать траекторию автомобиля и принимать решение об управлении на следующем шаге с учетом отклонения траектории автомобиля от расчетной. Рассмотренная аналогия показывает, что идентификация с прогнозом имеет некоторые особенности, которые свойственны методу обучения. Метод идентификации с прогнозом применим для линейных и нелинейных систем, которые полагаются стационарными на нескольких интервалах управления.

Процедура идентификации выполняется непрерывно на каждом интервале управления, и результат идентификации обновляется при изменении параметров, которое происходит достаточно медленно на каждом интервале управления.

В рассматриваемой ниже процедуре градиентного прогноза используются принципы идентификации с прогнозом и анализируется изменение показателя качества от входных управляющих воздействий, а не реакции выхода системы на эти воздействия, как в методе идентификации с прогнозом.

Процессы с одним входом

Рассмотрим линейную систему (рис. 10.1), где u – вход системы, а у – n-мерный вектор выхода, имеющий компоненты от y1 до уn. Вход u(t) представлен в форме дискретных ступенчатых воздействий u(kT) при k=1, 2, ..., где Т – интервал управления. В некоторый момент времени t=kT можно предсказать выход в момент kT+ (t) на основе данных с момента t = kT– Т до t = kT, если предположить, что входное воздействие u с момента t = kT–Т остается неизменным. Последнее предположение необходимо, так как любое новое изменение и при t = kT делает несостоятельными данные об у на интервале от kT–Т до kT для целей прогноза с момента t = kT (рис. 10.2) В связи с этим определим yipo(kT+) как оцениваемую величину уi, которая прогнозируется в момент t = kT в соответствии с данными измерений на последнем интервале управления (от kT–T до kT), когда предполагается

u(kT) = 0,					(10.1а)

где

Δu (kT) =Δ u(kT)−u(kT−T).			(10.16)

Если затем подается ненулевое воздействие u(kT) в момент t = kT, то по соответствующему измеряемому выходу yi(t), kTt<kT+T, можно определить реакцию системы qi() в i-м выходе на ступенчатое воздействие u(kT) следующим образом [1]:

qi(τ)=yi(kT+τ)−yi po(kT+τ)Δu(kT), ∀kT<τ<kT+T,		 (10.2)

или в векторной форме

q(τ)=Δ1Δu(kT) y(kT+τ)−ypo(kT+τ),		(10.3)

где q – вектор идентификации, имеющий компоненты q1, ..., qn. В этой постановке задачи предполагается, что система является линейной или линеаризованной [приращения u и yi малы на (k + l)-м интервале с момента kT до kT+T].

Рис. 10.1. Система с одним входом.

Рис. 10.2. Описание ур0

Из уравнения (10.3) следует, что реакция в i-м выходе системы на единичный импульс шириной Т есть qi(),  0<  < t, причем эта реакция определяется на каждом интервале управления. Реакция qi() представляет собой переходную функцию при 0<<T так как на интервалах до момента t=kT+T импульс u(kT) может рассматриваться как ступенчатое воздействие. Таким образом, уравнение (10.3) позволяет осуществить идентификацию только импульсной характеристики. Однако, поскольку на каждом интервале управления входное воздействие представлено в форме импульса u(kT), реакция на импульсное входное воздействие позволяет получить достаточный объем информации для целей управления. Поэтому информация о реакции на ступенчатое воздействие может быть непосредственно использована для вычисления поправки к управляющему воздействию u(kT+) на следующем интервале, которая также является импульсом. Кроме того, не требуется преобразование информации об этой реакции в другую форму, например в форму передаточной функции или дифференциального уравнения. Предположение, что реакция q() вычисляется только при <Т, вполне допустимо, так как по истечении каждого интервала длительностью Т вычисляется новый импульс управления u(kT). Влияние предыдущих импульсов учитывается в прогнозе уpо . Таким образом, из уравнения (10.3) определяется только реакция на воздействие u(kT). В результате вычисляется изменение управляющего воздействия u(kT) на каждом интервале для того, чтобы максимально приблизить величину y(kT+), прогнозируемую при u(kT)=0, к заданной величине yd(kT+) так, чтобы показатель Jk достигал минимума, где

Jk+1=0TepTHepkT+τ+ρukT2 dτ, ∀t=kT+τ, τ<T.		 (10.4)

Здесь Н – положительно определенная симметрическая весовая матрица,  – вес затрат на управление и

ykT+τ =Δ yp0kT+τ+ΔukT qτ,		(10.5а)

epkT+τ =Δ ykT+τ−ydkT+τ,			(10.5б)

ep0kT+τ =Δ yp0kT+τ−ydkT+τ, 			(10.5в)

e =Δ y−yd.					(10.5г)

Требование о том, чтобы матрица Н была положительно определенной и симметрической, введено из соображений устойчивости [3], которые основаны на теореме Ляпунова [4] и не рассматриваются в данной книге. Минимизация Jk+i достигается путем подстановки ер из уравнения (10.5) в (10.4) и последовательного дифференцирования Jk+1 по u в уравнении (10.4). Отметим, что ошибка ep0(kT+) не зависит от u(kT), так как по определению она получается в результате экстраполяции у (или е) при u(kT)=0. Следовательно, управление u(kT) должно удовлетворять условию

∂Jk+1∂ΔukT=0,					(10.6)

из которого при подстановке ер из уравнения (10.5) и выражений для Jk и [u(kT–T)+ u(kT)] можно получить

ΔukT=−0TρukT−T+ep0TkT+τ Hqτdτ0Tρ+qTτ Hqτdτ		 (10.7)

где еp0 (или ур0) получается путем прогноза при u(kT)=0, а вектор q идентифицируется в соответствии с уравнением (10.2) на (k–1)-м интервале. Очевидно, что если ур0 прогнозируется точно и вектор q(), который вычисляется на интервале от kT–Т до kT, также используется на следующем интервале, то фактический выход y(kT+) очень близок к ykT+τ. Таким образом, для адекватного управления требуется, чтобы прогноз уp0 был адекватен, а вектор q() изменялся очень незначительно от одного интервала управления к следующему, т. е. чтобы реакция системы на ступенчатое воздействие, а следовательно, и характеристики идентифицируемой системы изменялись медленно на интервале управления Т.

Процедуры прогноза, которые используются для оценки yp0(кТ+), могут быть основаны на аппроксимации у(t) ортогональными полиномами наилучшего порядка по методу наименьших квадратов на интервале от kT–Т до kT, причем эта аппроксимация будет экстраполироваться путем разложения в ряд Тейлора на следующем интервале. Чтобы избежать численного дифференцирования в процедуре прогноза, при разложении в ряд Тейлора должны использоваться аналитические выражения для производных аппроксимирующего полинома в момент t=kT [1]. С учетом свойств ошибок для такой аппроксимации предпочтительнее использовать полиномы Чебышева, как упоминалось в разд. 5.6 данной книги, где также обсуждался вопрос о выборе наилучшего полинома [5]. Для прогноза, как показано ниже в гл. 12, можно использовать также более сложные процедуры, однако такое усложнение обычно сопровождается увеличением продолжительности процедуры. Отметим, что прогноз необходим на интервале Т (т.е. до момента t+T, где t – текущее время), равном периоду, на котором можно получить данные измерений для прогноза, так как новые входные воздействия подаются в моменты времени t=T, 2T, ..., тем самым нарушая стационарность выхода через каждые Т секунд. (Дальнейшее обсуждение задач прогноза проводится в гл. 12.)

Рассмотренный метод прогноза применим к совместным процедурам идентификации и управления в реальном масштабе времени, так как вход u(kT), который вычисляется с целью минимизации Jk+1 в уравнении (10.4), также используется для идентификации вектора q на k-м интервале в соответствии с уравнением (10.3). Вектор q этого интервала последовательно используется на следующем интервале управления для формирования необходимого управления u(кТ+Т), которое минимизирует Jk+1 и т. д.

Идентификация и управление на основе градиентного метода с прогнозом

Метод идентификации с прогнозом, рассмотренный в разд. 10.1, применим для идентификации отдельных выходов или состояния системы, тогда как в градиентном методе с прогнозом анализируется поведение только одного скалярного показателя качества [7]. Поэтому число параметров, которые необходимо идентифицировать рассматриваемым ниже градиентным методом с прогнозом, значительно уменьшено.

Рассмотрим линейный процесс, который описывается следующим дискретным уравнением измеряемых состояний:

x(k+ l) = Ax(k) + Bu(k), k = 0,1,2, …, 		 (10.27)

где х и u – векторы состояния и управления соответственно, а А, В – неизвестные матрицы, элементы которых могут быть переменными во времени. Управление формируется в соответствии с показателем качества J, который задан выражением

JkT+T =Δ eTkT+T⋅H⋅ekT+T+uTkT⋅R⋅ukT= trH⋅e⋅eTkT+T+R⋅u⋅uTkT		 (10.28)

где H, R – положительно определенные симметрические матрицы, выбираемые по соображениям устойчивости в таком виде, как и в уравнении (10.4), е – разность между х и соответствующим заданным вектором хd. Определим линеаризованное соотношение для прогноза, которое описывает прогнозируемое изменение Jk+1 при небольших изменениях вектора управления u:

ΔJpkT+T=Δ STkT ΔkT=trSkT ΔuTkT, 		(10.29)

где

ΔukT=Δ ukT−ukT−T,			 (10.30)

a Jp(kT+T) – прогнозируемое значение J(kT+T) по данным измерений J вплоть до t=kT в предположении u(kT)=0. Матрицу S в уравнении (10.29) можно рассматривать как приближенный прогнозируемый градиент Jp по u. Поэтому, учитывая определение J в уравнении (10.28), можно записать

SkT=∂JkT+T∂ukT=∂trHeeTkT+T+RuuTkT∂ukT.		(10.31)

В соответствии с уравнением (10.27) имеем

ekT+T=xkT+T−xdkT+T=AxkT+BukT−xdkT+T.		 (10.32)

Поэтому уравнение (10.31) принимает вид

SkT=∂trHAxkT+BukT−xd, kT+TAxkT+BukT−xd, kT+TT+RukTukTT∂ukT.   (10.33)

Тогда в соответствии с приложением 2 получаем

SkT=2THAxkT−xd, kT+T+2BT HB+R ukT.		 (10.34)

Из уравнения (10.34) следует, что матрица S нестационарна, даже если матрицы А, В, R и Н стационарны, так как векторы u, х и хd могут изменяться от одного интервала управления к следующему. Следовательно, матрица S будет изменяться во времени быстрее, чем матрицы А и В, если последние также нестационарны.

Матрицу S нельзя рассматривать как стационарную даже на коротких интервалах управления, на которых матрицы А и В изменяются незначительно. Все же уравнение (10.34) можно переписать следующим образом:

SkT=σxxkT−σxdxdkT+T+σuukT,			 (10.35)

где х, хd, u – стационарные матрицы для стационарных или квазистационарных процессов:

σx=Δ 2BTHA,				(10.36а)

σxd=Δ 2BTH, 				(10.36б)

σu=Δ 2BTHB+R. 			 (10.36в)

Если подставить выражение для матрицы S из уравнения (10.35) в (10.29), то получим

ΔJpkT+T=xTkT σxTΔukT−xdTkT+TσxdTΔukT+uTkT σuTΔukT= =tr σxxkTΔuTkT− σxdxdkT+TΔuTkT+ σuukTΔuTkT.	(10.37)

Если вектор состояния х может быть определен по результатам измерений (например, выходов и их производных), то уравнение (10.37) можно рассматривать как нелинейное уравнение регрессии, коэффициенты которого равны σxT, σxdT, σu. Если n и m – размерности векторов х и u соответственно, то σx, σxd – mn-мерные матрицы (у которых m строк и n столбцов), а σu – симметрическая (вследствие симметрии матрицы Н) m2-мерная матрица. Общее число коэффициентов в уравнении (10.37) равно N≃2nm+m2/2 (или nm+m2/2, если xd = 0), хотя общее число элементов матриц А, В равно n2 + m2. Следовательно, для идентификации матриц А, В с помощью регрессионного метода в соответствии с уравнением (10.27) требуется стационарность или квазистационарность только на n+m+1 интервалах управления, тогда как при идентификации σx, σxd, σu из уравнения (10.37) следует, что необходима стационарность или квазистационарность на 2nm+m2/2+1 интервалах (или nm+m2/2+1 интервалах при xd = 0). При nm общее число элементов в σx, σxd и σu меньше, чем в матрицах А, В. Однако идентификация матриц А, В всегда выполняется быстрее, так как все строки в уравнении (10.27) рассматриваются одновременно, причем каждая строка содержит не более n+m элементов матриц А, В. Матрицу S можно идентифицировать непосредственно регрессионным методом из уравнения (10.29) лишь при условии, что вариации х, хd, u на m+1 интервалах очень малы. В связи с этим обычно предпочтительнее получать σx, σxd, σu путем регрессионной идентификации матриц А, В в соответствии с уравнением (10.27), как показано в гл. 5,6.

Для определения σx, σxd и σu можно использовать процедуру градиентного управления с прогнозом, основанную на методе статической градиентной оптимизации [8]. При этом лагранжиан L можно определить следующим образом [7] :

Lk =Δ JpkT+T−γΔukT2−r2,				 (10.38)

где  – множитель Лагранжа, а r – константа:

r2=u2=i=1mui2,				 (10.39)

где ui – i-й элемент u.

Оптимальное градиентное управление u0 должно удовлетворять соотношению

∂Lk/∂u=∇Lk=∇JpkT+T−2γΔu0kT=0.		 (10.40)

Поэтому, учитывая уравнение (10.29), получаем

Δu0kT=2γ−1∇JpkT=2γ−1 SkT.			 (10.41)

Подстановка выражения для и0 из уравнения (10.41) в (10.39) дает

Δu0kT2=r2=2γ−2∇JpkT2			 (10.42)

и

γ=±∇JpkT+T/2r=±SkT/2r.			 (10.43)

Используя последнее выражение для , преобразуем уравнение (10.41) к виду

Δu0kT=±SkTrSkT.				 (10.44)

Поскольку для градиентного подхода приращение J на каждом интервале управления не должно превышать некоторой величины Jмакс, подставляя выражение для u0 из уравнения (10.44) в (10.29), получим

ΔJмаксkT+T=±STkT SkTrSkT=±SkT2rSkT.		 (10.45)

При этом r удовлетворяет условию

r=−ΔJмакс/S.			(10.46)

В итоге получаем субоптимальное управление (так как затраты на бесконечном интервале времени здесь не учтены)

Δu0kT=−SkTΔJмаксi=1mSi2=−SkTΔJмаксS2.			 (10.47)

Знак в уравнениях (10.45) и (10.46) определяется условием, что величина J отрицательна на каждом интервале управления независимо от Si.

Показатель качества J в уравнении (10.28), на анализе поведения которого основан метод прогнозируемого градиента, применим как к линейным, так и к нелинейным системам и к тому же сам нелинеен по х и по u. Однако этот метод применим только в случае малых приращений J (вплоть до величины Jмакс на одном интервале управления), что ограничивает величину u в соответствии с уравнением (10.45). Поэтому уравнение (10.27) можно рассматривать как линеаризованное дискретное уравнение состояния для нелинейных процессов. Рассмотренный выше метод прогнозируемого градиента можно применять к нелинейным процессам, которые линеаризуются при небольших приращениях. В этих случаях матрицу, описывающую градиент затрат, можно определить через стационарные параметры некоторой нелинейности, связывающей вход и выход.

## Лекция №13. Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения.

План:

1. Идентификация на основе интуитивный - правильного поиска.

2. Линеаризованные и расширенные фильтры Калмана.

Рассмотрим динамический процесс, заданный в дискретной форме уравнением

x(k+l)=f[P, u(k), x(k), k],				(11.2)

где k – число, обозначающее номер шага; х – вектор состояния или выхода; u – вектор входа, Р – вектор параметров. Кроме того, включим в рассмотрение

Рис. 11.1. Общая схема идентификатора.

вектор оцениваемых параметров , компоненты которого образуют модель системы для целей идентификации, как показано на рис. 11.1. Эта модель описывается следующим разностным выражением:

x(k+1)=ψπ, u(k), x(k), k,				(11.3)

где x – оценка вектора х при использовании модели  с вектором оцениваемых параметров . Вид функции  должен быть задан, а компоненты вектора параметров я не известны. Функция  не обязательно должна быть идентична истинной (не всегда известной) функции f, которая описывает действительную систему. Более того, вектор  не обязательно должен иметь такую же размерность, как Р. предполагается, однако, что вектор  принадлежит к ограниченному пространству , т. е.

  ,				(11.4)

причем границы  априорно заданы и определяют пространство, внутри которого может осуществляться поиск вектора .

Для организации процедуры поиска должен быть сформулирован показатель качества идентификации J(v), такой, чтобы J(v) был измеряемой скалярной функцией х и x:

J(v) =Δ k=1m(x(k)−x(k))T (x(k)−x(k)),			(11.5)

где υ обозначает υ-ю итерацию .

Учитывая обозначения и соотношения в уравнениях (11.2) – (11.5), организуем процедуру случайного поиска следующим образом. Сначала одновременно генерируются  моделей, соответствующих уравнению (11.4), таким образом, чтобы компоненты их соответствующих векторов параметров  (1, m) при m=1,...,  (при их случайном выборе) находились внутри , и оцениваются соответствующие показатели качества идентификации J(1, m) для каждой такой модели. Отметим, что  (1, m), J(1, m) относятся к m -й модели первой генерации. Если предположить, что вектор  может принимать только дискретные положения в пространстве  и принадлежать только к одной из r (скажем, 1000) ячеек, на которые пространство  разделено, то показатель качества J определяется для каждой ячейки, т. е. для каждого возможного положения . Вероятность того, что случайно выбранный вектор  будет соответствовать ячейке, относящейся к r/100 ячейкам, имеющим наилучшие характеристики, равна 0,01. Следовательно, вероятность того, что вектор  не будет находиться ни в одной из r/100 ячеек с наилучшими показателями качества, определяется как 1–0,01=0,99. Соответственно, когда случайно выбираются  различных векторов , вероятность того, что ни один из них не будет внутри r/100 ячеек с наилучшими показателями, равна 1–0,99, ∀r>>μ. (Если =228, то эта вероятность составляет 90%).

Приведенный выше краткий анализ показывает, что число одновременных вычислений, которые необходимо выполнить для идентификации, весьма значительно, если анализируется разделение пространства  на очень мелкие ячейки. Весьма важно вычислить оценки x для различных (h, m) при m=1, 2,..., , h=1, 2,... одновременно, так как в противном случае необходимо часто изменять начальные условия или вводить паузу между итерациями  для устранения влияния переходных процессов на x из-за изменения . После изменения начальных условий можно рассмотреть другое множество  моделей (обозначаемое через h со следующим по порядку индексом), например относительно наилучшего вектора  из предыдущей генерации. Необходимо заметить, что в этом случае вследствие нестационарности компонентов вектора Р адекватная идентификация может быть не достигнута.

Низкая сходимость и значительный объем вычислений при идентификации динамических процессов методом случайного поиска ограничивают применение этого метода главным образом процессами, в которых разрывы функции f в уравнении (11.2) исключают использование градиентных или аналитических методов. В случаях многомодальности показателя качества идентификации (т. е. когда показатель J имеет несколько минимумов в пространстве J по ) метод случайного поиска можно включить в процедуру идентификации по методу прямого поиска для того, чтобы определить наилучший минимум.

Необходимость в параллельных вычислениях оценки x для различных векторов  при одних и тех же входных данных можно исключить, если ввести процедуру случайного поиска в управление с прогнозом, как будет далее показано в разд. 11.3. При таком подходе вектор  можно итерировать последовательно с одной итерацией на каждом шаге управления. Если рассматриваются одновременно несколько моделей, то можно использовать на каждом шаге управления несколько итераций одновременно для того, чтобы увеличить скорость сходимости.

## Лекция №14. Состояния динамических систем и совместное оценивание параметров.

План:

1. Параметры состояния динамических систем.

2. Совместная оценка состояния и параметров динамических систем

Процедуры прямого поиска для идентификации динамических процессов основаны на градиентных методах оптимизации, называемых также методами крутого спуска. Метод прямого поиска, который будет рассмотрен в этом разделе, предполагает использование эвристических отображений области вокруг некоторой интересующей точки в пространстве параметров для определения градиента скалярного показателя качества идентификации J в пространстве скорее экспериментальным, чем аналитическим способом. По существу в настоящем подходе используется концепция статического прямого поиска, в котором отслеживается градиент показателя качества J по вектору параметров  с целью достижения минимума J, как показано на рис. 11.3.

J=12

J=10

J=6

Начальная оценка     

1

1*

2*

2

Рис. 11.3. Статический прямой поиск наилучших параметров 1, 2.

Многочисленные варианты рассмотренного выше метода статической оптимизации описаны в литературе (см. гл. 5 работы [1]); они в своей основе подобны и обычно могут использоваться для динамической идентификации. Однако важно отметить, что необходим специальный анализ, если для идентификации параметров динамических систем используется какой-либо статический градиентный способ. Применение статического градиентного поиска было описано в разд. 10.2, когда использовался градиентный метод с прогнозом для идентификации функционального приближенного соотношения между векторами входа и состояния и затратами на управление. Поскольку уже был рассмотрен вопрос об идентификации параметров уравнения (11.3), относящихся к модели вход/выход (но не к модели качество управления/вход), то рассматриваемый ниже градиентный метод несколько отличается от метода, изложенного в разд. 10.2. Использование данного подхода в регуляторе с прогнозом рассматривается в разд. 11.3. При этом используются параметры из уравнения (11.3), но не учитываются затраты на управление.

Градиентная процедура для идентификации вектора параметров  в уравнении (11.3) основана на использовании уравнений (11.2) – (11.4) из предыдущего раздела. В процедуре, таким образом, рассматриваются показатель качества идентификации J [уравнение (11.5)] и обобщенная схема идентификации (рис. 11.1). Если используемой априорной информации недостаточно, то процедура начинается с произвольного выбора вектора параметров (1,1) и одновременного вычисления показателей J(1,1) для (1,1) и J(1,m) для нескольких векторов (1, m), которые случайно или симметрично выбираются вблизи  (1,1). Одновременное вычисление показателей J(l,m) для (1,m) вблизи  (1,1) необходимо для того, чтобы избежать влияния переходных процессов одной группы параметров  (l, i) на другую  (1, m),  m, или для того, чтобы исключить необходимость частого изменения начальных условий. Так как показатели J(l, m) оцениваются при различных т и (1,1) и при одних и тех же входных данных, то можно определить градиент и выбрать следующую группу векторов параметров по полученному градиенту, для того чтобы назначить вектор  (2,1) и новые векторы (2, m) относительно первого вектора. Затем заново вычисляют показатели J (2, m) при новых (2, m) и определяют градиенты до тех пор, пока после анализа нескольких дальнейших векторов (h, m) при h=3, 4,... вдоль градиента не будет приближенно определен минимум J(h, m). Переходные процессы из-за ступенчатых изменений от (h, m) до (h+1, m) должны, естественно, заканчиваться перед вычислением J(h+l, m).

Определение градиента по оптимальному направлению, которое выбирается в процедуре поиска, производится путем следующего анализа [2]. Пусть

ΔJ=∇JT∂π,				(11.24)

где J – изменение показателя качества вследствие изменения вектора параметров   (рис. 11.3), которое подчинено ограничению, заданному выражением

∂π2=r2=j=1n∂πj,			(11.25)

где j – j-й компонент n-мерного вектора параметров , r – радиус n-мерной гиперсферы относительно заданного  . Необходимо найти максимально возможное улучшение показателя качества J при вариациях параметров внутри заданной сферы r. В связи с этим определим лагранжиан таким образом:

L =Δ ∇JT∂π−λ∂π2−r2,			 (11.26)

где  – множитель Лагранжа. Вариация * для обеспечения максимума J [4] удовлетворяет, по аналогии с анализом уравнений (10.38)–(10.47), условию

∂L∂π=0.					 (11.27)

При этом получаем

∇J−2λ∂π=0,				(11.28)

и, так как  – постоянный скаляр,

∂π=2λ−1∇J.				(11.29)

Подстановка выражения для * в уравнение (11.25) дает

2λ−2∇J2=r2			 (11.30)

и

λ=±∇J2r.					 (11.31)

Подставляя последнее выражение для  в уравнение (11.29), получим

∂π=−r∇J∇J,				 (11.32)

где * – вектор в направлении, противоположном градиенту J, как это следует из рис. 11.3.

Так как каждому шагу поиска предшествует отображение показателя качества в пространстве параметров, эвристическая градиентная процедура должна сходиться к окрестности истинного минимума, когда изменяется знак градиента (см. рис. 11.3). На шаге итерации, при котором происходит такое изменение знака, можно соответствующим образом уменьшить величину вариаций в векторе , чтобы улучшить отображение и, следовательно, точнее приблизиться к истинному минимуму.

Поиск в случаях кратной модальности

В тех случаях, когда предполагается наличие нескольких минимумов J в пространстве J по  (рис. 11.2), процедуры случайного и градиентного (прямого) поиска можно объединить. В этом случае подпрограмма случайного поиска будет определять несколько возможных областей минимума для последующего детального градиентного поиска наилучшего вектора . При этом также необходимо учитывать влияние переходных процессов на итерационную процедуру поиска . Это может привести к необходимости оценивать процедуру идентификации при одних и тех же входных-выходных данных по всему пространству поиска, что требует чрезмерно большого объема памяти.

Задания для самопроверки.

- Приведите конкретные примеры формулировки задачи оптимизации с ограничениями на оптимизирующие переменные и без них.

- Перечислите основные требования к критерию оптимальности.

- Как решается задача оптимизации процесса на компьютере?

- Какие методы оптимизации Вам известны?   Вспомните, как они работают.

Литературы

1.Yusupbeko N R. Muxitdinov	D P Texnologik	jarayonlarni modellashtirish va optimallashtrish asoslari. Darslik -T : Fan va texnologiya, 2015 -438 b

2.Yusupbekov N R Muxitdinov D P. R; Bazarov M B Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qo'llash -T : Fan. 2010 -492 b.

3.Ф T Адилов. В M Дозорцев, A H Юсупбеков Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления -Т.: Tafakkur bo‘stoni, 2015 -204с

4.Fritz Klocke Modeling and Planning of Manufacturing Processes -Gennany: Springer, 2016 -658p

Дополнительные литературы:

1.Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник ТОМ 1-1V' - М : МГТУ им Баумана. 2004 - 742 с

2.Льюнг Л Идентификация систем Теория	 для пользователя: Учебник Пер с англ /7 Под ред Я 3 Цыпкина -М : Наука 1991	-432 с

3.Пащенко Ф Ф Введение в состоятельные методы моделирования систем В2 частях Часть 2 Идентификация нелинейных систем -М Финансы и статистика, 2007 - 288 с

4.Карабутов Н H Структурная идентификация систем Анализ информационных структур -М : Либроком,2009 - 176 с

5.Карабутов Н Н .Адаптивная идентификация систем Информационный синтез -М : Ком Книга. 2006 - 384 с

6.Дьяконов В . Круглов В MATLAB Анализ, идентификация Спец справочник. -С.Пб : Питер, 2002 - 448с

7.Фурасов ВД Задачи гарантированной идентификации М : Бином. Лаборатория знаний, 2005 - 152 с

O' Q U V - U S L U B I Y   K E N G A S H

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Методическое пособие 
для выполнения практических работ

по предмету

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

НАВОИ 2018

Игамбердиев Х.З., Зарипов О.О., Севинов Ж.У. Методическое пособие для выполнения практических работ по предмету «Идентификация технологических процессов». - Навои, НГГИ, 2018, - 40 стр.

В методических указаниях приведены теоретические сведения, указания по выполнению практические работ, варианты задания и примеры расчета.

Методические указания предназначены для студентов направления 5511000-«Автоматизация и управления технологическими процессами и производствами» и могут быть полезными также для студентов родственных направлений.

Кафедра «Автоматизация и управление технологических процессов и производств»

Рецензенты:

Исмаилов М.А.	– д.т.н., профессор, Институт математики и

информационных технологий АН РУз.

Гулямов Ш.М.	–  д.т.н., профессор кафедры «АПП» ТашГТУ

Печатается по решению учебно-методического Совета Навоийского государственного горного института.

Рецензенты:	Эшмуродов З.О., к.т.н., доц., каф. «АУТПП» НГГИ

Худоёров Ш.Ж.., к.ф.-м.н., доц. зав. каф. «И и ИТ» НГПИ

## Практическая работа№1. Построение моделей процессов аналитическим методам.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с построение моделей процессов аналитическим методам систем управления

В предыдущем параграфе уже указывалось, что свойства объекта могут быть описаны различными способами. Поскольку мы ограничились здесь рассмотрением задач построения моделей с целью решения задач управления, то в дальнейшем будут применены методы описания, используемые в теории управления, т. е. математическое описание объекта.

Под моделью объекта (математической моделью или математическим описанием объекта управления) будем понимать правило преобразования воздействия на объект X в реакцию объекта Y (рис. 1.2).

f(x)

X

Y

Рис. 1-2. Схема объекта, описываемого функцией f(x).

В простейшем случае модель объекта-оригинала может быть представлена в виде функциональной зависимости между скалярными переменными воздействия X и реакция Y в виде

y=f(x)					(1.1)

В более сложном случае ограничиться моделью (1.1) не представляется возможным, например, в случае, когда реакция Y зависит от воздействия, которое является функцией X(t). Тогда реакция Y представляет собой функционал, т. е. представляется как закон преобразования функции X(t) в число Y и модель объекта-оригинала может быть представлена в виде (рис. 1.3)

y=F[x(t)],					(1.2)

где F – закон преобразования, которому нужно подвергнуть функцию X(t), чтобы получить переменную Y.

F[x(t)]

X(t)

y

Рис. 1.3. Схема объекта, описываемого функционалом F.

Еще более общим является случай, когда и воздействие, и реакция объекта представляют собой функции одного и того же или разных аргументов. Правило преобразования одной функции в другую называют оператором. Оператор представляет собой совокупность математических или логических операций, устанавливающих соответствие между двумя функциями. В этом случае, когда воздействие представляет собой функцию X(s), а реакция – функцию Y(t), модель объекта представляется в виде уравнения (рис. 1.4)

At x(s)

X(s)

y(t)

Рис. 1.4. Схема объекта, описываемого оператором At.

y(t) = A{x(s), t} или y(t) = At x(s).		(1.3)

В качестве примеров операторов можно указать оператор дифференцирования

y(t)=dx(t)dt					(1.4)

или оператор интегрирования

y(t)=t0tx(t)dt.				(1.5)

Укажем, что. оператор A называется линейным, если для него выполняется принцип суперпозиции, т. е.

Ai=1ncixi(t)=i=1nci A xi(t)			(1.6)

при любых n, c1, ..., сn и x1(t), ..., xn(t).

Из приведенных представлений видно, что наиболее общим является представление (1.3), когда оператор представляет собой общую характеристику динамического объекта. При математическом описании динамического объекта как воздействие, так и реакция объекта представляются в виде функций, а характеристики объекта – в виде оператора. Таким образом, под моделью объекта-оригинала в общем случае будем понимать оператор, которым этот объект описывается. В частных случаях модель объекта может быть представлена уравнениями (1.2) или (1.1). В дальнейшем при решении задач идентификации мы будем искать описание объекта в виде (1.1) – (1.3).

Для линейных одномерных объектов зависимость между реакцией Y(t) и воздействием X(t) может быть задана три помощи:

дифференциального уравнения

i=0nai(t)diy(t)dti=j=0mbj(t)djx(t)dtj, n≥m;		(1.7)

импульсной переходной (весовой) функции g(t, s)

y(t)=t−Ttg(t, s) x(s) ds;			(1.8)

частотной характеристики Ф(t, j)

y(t)=12πja−j∞a−j∞Ф(t, jω) X(jω) ejω dω,		(1.9)

где X(j) – преобразование Лапласа сигнала x(t), т. е.

X(jω)=0∞x(t) e−jωtdt, j=−1.

Преобразование Лапласа от х только в этой формуле обозначено буквой X.

В дальнейшем мы будем обозначать большой буквой случайную функцию X, а маленькими–детерминированные функции и, в частности, конкретные реализации случайных функций X.

Эти представления одномерных линейных объектов эквивалентны, и каждое из них является исчерпывающим описанием динамических свойств объектов.

Конкретное выражение оператора At для стационарных одномерных линейных объектов, для которых реакция Y(t) не зависит от момента начала действия возмущения X(t), зависит только от интервала времени между началом действия X(t) и данным моментом и также может быть задано эквивалентными соотношениями (1.7) – (1.9), которые в этом случае примут вид:

описания с помощью дифференциального уравнения

i=0nai(t)diy(t)dti=j=0mbj(t)djx(t)dtj, n≥m;		(1.10)

описания с помощью импульсной переходной функции

y(t)=0∞g(τ) x(t−τ) dτ=−∞tg(t−τ) x(τ) dτ,			(1.11)

где согласно условию физической реализуемости системы g()=0 при <0;

описания с помощью частотной характеристики

y(t)=12πj−∞∞Ф(jω) X(jω) ejω dω,		(1.12)

Частотная характеристика линейной стационарной системы связана с ее передаточной функцией Ф(р); последняя может быть получена по частотной характеристике путем замены j на р. Передаточная функция Ф(р) связана с весовой функцией g() преобразованием Лапласа

Ф(p)=0∞g(τ)e−pτdτ;				(1.13)

g(τ)=12πja−j∞a+j∞Ф(p) epτdp.			(1.14)

Передаточная функция объекта, описываемого обыкновенным дифференциальным уравнением (1.10), является дробно-рациональной функцией вида

Ф(p)=bmpm+ ... +b1p+b0anpn+ ... +a1p+a0, n≥m.		(1.15)

В дальнейшем при решении задачи идентификации линейных динамических объектов мы будем определять одну из приведенных характеристик.

При математическом описании объекта с помощью уравнений (1.1) –(1.3) предполагается, что возмущение X(t) и реакция Y(t) представляют собой детерминированные сигналы и, кроме того, сам объект также является детерминированным, т. е, между X(t) и Y(t) существует однозначная функциональная зависимость. В практических случаях часто эти условия не выполняются, возмущения X(t) и реакции Y(t) являются случайными, а объект или исследуемый процесс являются стохастическими. В этом случае математическое описание объекта должно быть стохастическим, т. е. сигналы X(t) и Y(t) рассматриваются как случайные функции неслучайных аргументов t и природа оператора At также случайна.

В случае детерминированного безынерционного объекта, когда возмущение и реакция могут рассматриваться как случайные величины X и Y соответственно, математическая модель, описывающая объект, дается в виде условного математического ожидания Y относительно X, т. е. вместо уравнения. (1.1) объект описывается уравнением в виде

MY|x=f1(x),				(1.16)

где MY|x – условное математическое ожидание Y относительно х, a f1 – неслучайный закон преобразования. Например, для усилительного элемента, на входе которого действует случайная величина X, конкретное выражение (1.16) будет иметь вид:

y=MY|x=kx;				(1.17)

для квадратора

y=MY|x=kx2;				(1.18)

В (1.17) и (1.18) коэффициенты k и а являются постоянными, неслучайными величинами.

Для детерминированных динамических объектов вместо (1.3), если Y(t) и X(s) являются случайными функциями, модель объекта представляется в виде условного математического ожидания Y(t) относительно всей совокупности значений воздействия X(s) для всех значений s в области Т, т. е.

для непрерывного объекта

y(t)=MY(t)|x(s); s∈T;				(1.19)

в дискретном случае при разбиении области Т на n подобластей

y(t)=MY(t)|x1, x2, ... , xn.			 	(1.20)

Тогда для линейной модели объекта, представленной весовой функцией, уравнение (1.8) примет вид:

y(t)=MY(t)|x(s); s∈Y =Ttg(t, s) x(s)ds,			 	 (1.21)

для стационарной линейной модели уравнение (1.11) перепишется следующим образом:

y(t)=MY(t)|x(s); 0≤s≤∞ =0∞g(τ) x(t−τ)dτ,			(1.22)

а в дискретном случае

ym=MY(t)|x1, x2, ..., xn=i=1nam−i xi 			(1.23)

Для детерминированных объектов функции g(t,s), g() и коэффициенты аi являются неслучайными.

Для стохастических объектов оператор At является случайным, т. е. например, коэффициенты линейного дифференциального уравнения (1.7) или (1.10), весовые функции в уравнениях (1.8) и (1.11) и т. д. являются случайными. Например, в случае безынерционного объекта коэффициенты в уравнениях (1.17) и (1.18) для стохастических объектов также являются случайными.

Из приведенных определений намечаются различные подходы к описанию объектов: детерминированный, когда воздействие, объект и реакция представляются детерминированными, и стохастический, когда воздействие, объект и реакция представляются случайными. При этом следует заметить, что и случае, когда хотя бы одна из трех характеристик X(t), At или Y(t) представляет собой случайную функцию, построение модели может быть осуществлено только вероятностными методами.

## Практическая работа№2. Построение моделей одноемкостных и многоемкостных объектов аналитическим методам.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с построение моделей одноемкостных и многоемкостных объектов аналитическим методам систем управления.

Краткие сведения из теории

Частотный метод идентификации линейных систем основан на работах Найквиста [6] и Боде [7] и использует амплитудные частотные характеристики. В частотном методе полагается, что на вход подается синусоидальный сигнал, частота которого изменяется в рассматриваемом диапазоне. Следствием этого могут быть значительные практические трудности при формировании синусоидальных входных сигналов с различными частотами. Метод основан на следующем преобразовании Лапласа для отношения входа и выхода (см. рис. 3.1):

Χs=Gs⋅Ys,				(3.14)

или

G(s) = ΧsYs,					(3.15)

где G(s), X(s) и Y(s) – передаточная функция, выход и вход системы соответственно. Взаимосвязь между концепциями передаточной функции и переменной состояния обсуждается в разд. 2.5. Возможен переход от концепции передаточной функции к пространству состояний и наоборот. Заметим, что переменная s преобразования Лапласа есть

s=σ+jω,				(3.16)

а так как нас интересует только изменение соотношения вход/выход в передаточной функции G (рис. 3.1) по частоте, то можно предположить, что σ→0. Тогда получим

Χjω=Gjω⋅Yjω.			(3.17)

Уравнение (3.17) представляет собой выражение преобразования Фурье, справедливое для сходящихся функций g(t), x(t) и y(t), где

g(t) = L-l[G(s)],

х(t)=L-1 [Х(s)],				(3.18)

y(t)=L-1[Y(s)].

Таким образом, G(jω) обозначает передаточную функцию системы при частоте ω (рад/с). Так как G(jω) – комплексная величина, то можно рассмотреть модуль передаточной функции G(jω) и аргумент (сдвиг по фазе). Тогда для

G(jω)=α(ω)+jβ(ω)			(3.19)

получим

G(jω)=ω2(ω)+β2(ω)				(3.20)

и

ψω=Arg[G(ω)]=arctgβωα(ω).			(3.21)

Выход x(t) линейной системы будет иметь ту же частоту, что и вход y(t), если y(t) – чисто синусоидальный входной сигнал c единственной частотой ω. В таком случае амплитуда x(t) в |G(jω)| раз больше входного сигнала y(t), а ее фаза смещена на величину ψ(ω) относительно y(t), так что для

у(t) = M sin (ωt)				(3.22)

получаем

х(t) = Nsin (tω+ψ),				(3.23)

где

NM=G(jω)					(3.24)

и

ψ=Arg[G(jω)]				(3.25)

Частотная характеристика G(jω) определяется путем подачи синусоидальных входных сигналов Мsin(ωt) на различных частотах ω и записи соответствующих выходных сигналов Nsin(ωt+ψ). С целью получения необходимой частотной характеристики величины M/N и ψ определяются для каждой рассматриваемой частоты ω.

Таким образом, метод преобразований Фурье используется для анализа в случае синусоидальных входных сигналов. Теоретически преобразования Фурье неприменимы для несходящихся входных сигналов y(t), когда −∞∞y(t)dt→∞. Однако в разд. 3.1 уже говорилось, что синусоидальный входной сигнал можно рассматривать как несколько демпфированный, т. е.

y(t)=sin(ωt)e−σt			(3.26)

гдеσ – малая положительная величина.

Амплитудные частотные характеристики, которые широко используются в классической теории управления [8], состоят из амплитудной и фазовой (частотной) характеристик. Поэтому в общем случае G(jω) является комплексной величиной. Если построить модуль измеренной частотной характеристики устойчивой линейной системы в единицах 201g|G(jω)| в зависимости от lg(ω), то можно непосредственно идентифицировать эту систему. Ограничение случаев устойчивых систем имеет не только теоретический, но и практический смысл, так как в неустойчивых системах частотные характеристики нельзя измерить. Общая форма выражения для G(s) имеет вид

αmsm+αm−1sm−1+...+α0βnsn+βn−1sn−1+...+β0=KsqΠpi=1(τis+1)Πpp=1(Tp2s2+2Tpξps+1)sμΠγh=1(τhs+1)Πλη=1(Tη2s2+2Tηξηs+1), 		(3.27)

где q+p+2r=m – порядок полинома s в числителе, а μ+γ+2λ=n – порядок полинома s в знаменателе. Тогда lg|(G(jω)| и Arg[G(jω)] определяются выражениями

lgG(jω)=lgK+qlgω+i=1plgjτiω+1+ρ=1rlg1−ω2Tρ2+2jTρξρω−

−μlgω−h=1νlgjτhω+1−η=1λlg1−ω2Tη2+2Tηξηω, 			(3.28)

Arg[G(jω)]=ψ(ω)=q(π/2)+i=1pArg(jτiω+1)+p=1rArg(1−ω2Tp2+2jTηξηω)−μ(π/2)−

−η=1νArg(jτhω+1)−η=1λArg(1−ω2Tη2+2Tηξηω).		(3.29)

(Отметим что для всех А и В Arg(A⋅B)=Arg A+ArgB, Arg(A/B)=ArgA–ArgB а для всех вещественных значений D ArgjD=Argj+ArgD=/2+Arg D=/2.

## Практическая работа№3. Построение математической модели процесса на основе метода однофакторного и многофакторного эксперимента.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с построение математической модели процесса на основе метода однофакторного и многофакторного эксперимента систем управления.

Краткие сведения из теории

Аналогично методам стохастической аппроксимации метод последовательного обучения не дает оценки параметров по методу наименьших квадратов на различных последовательных шагах, вследствие чего сходимость этого метода несколько ниже, чем метода последовательной регрессии. Тем не менее оценки постепенно сходятся (в среднем) к истинным значениям параметров. Метод последовательного обучения отличается от метода стохастической аппроксимации характеристиками сходимости. Этот метод удобно применять для процессов с медленно меняющимися параметрами. Основное преимущество метода последовательного обучения по сравнению с другими последовательными методами состоит в простоте алгоритма последовательной идентификации.

В методе последовательного обучения [9, 10] рассматривается система со случайным входом u(t), выходом x(t) и импульсной реакцией g(t). Эти функции удовлетворяют интегралу свертки [уравнение (4.2)], который для нулевых начальных условий записывается в виде

x(t)=0tg(τ) u(t−τ)dτ,				(7.19)

где и – измеряемая функция. Дискретная форма выражения

xj=i=1Ngiuj−i						(7.20)

аналогична уравнению для скользящих средних бесконечного порядка (при стохастической функции u). Определение gi, которое является целью идентификации, выполняется путем итерационных вычислений множества величин

h1(j), h2(j), ..., hj(j), ∀j=N+1, n+2, ...,		(7.21)

которые должны соответственно приближаться g1, g2, …, gN в уравнении (7.20), где j обозначает номер итерации. Тогда оценка выхода xj при использовании hi(j) (на j-й итерации), таким образом, становится равной по аналогии с уравнением (7.20)

xj=i=1Nhi(j)uj−1.				(7.22)

Обозначая

g =Δ g1 ... gNT,				(7-23)

hj =Δ h1(j) ... hN(j)T,				(7.24)

и

uj =Δ uj−1 ... uj−NT,				(7.25)

преобразуем уравнения (7.20) и (7.22) соответственно к виду

xj = gTuj					(7.26)

и

xj=hj(T)uj.					(7.27)

Рассмотрим теперь вектор Δ hj:

Δ hj =Δ hj+1−hj,				(7.28)

который будем использовать для коррекции вектора следующей идентификации hj+1 относительно  hj с учетом ошибки xj−xj в оценке xj.

Полагая [9, 13]

Δ hj = (xj−xj)ujujT uj.				(7.29)

где j=1, 2, 3,..., получим выражение

ujT Δ hj = (xj−xj) ujT ujujT uj= (xj−xj),			(7.30)

которое должно удовлетворять уравнениям (7.27) и (7.28), если оценка hj+1 равна g. Чтобы начать процедуру оценивания по уравнению (7.29) при j=1, можно подставить в это уравнение x0 вместо xj.

## Практическая работа№5. Построение математической модели процесса на основе дробно-факторного эксперимента.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с построение математической модели процесса на основе дробно-факторного эксперимента систем управления.

Краткие сведения из теории

Приведем здесь некоторые постановки задачи идентификации в зависимости от априорной информации и класса объектов. При этом мы будем исходить из статической постановки задачи идентификации, считая, что воздействие (входная переменная) X(t) и реакция (выходная переменная) Y(t) представляют собой случайные функции или случайные величины. Это связано не с удобством такого рассмотрения, а, как мы увидим ниже, вытекает из того, что природа этих переменных случайная и сам идентифицируемый объект также является случайным.

At

At*

X(s)

y(t)

y*(t)

Рис. 1.5. Схема процесса идентификации.

Пусть для одномерного объекта, характеристикой которого является оператор At [см. рис. 1.5 и уравнение (1.3)], могут быть измерены случайные функции входа X(t) и выхода Y(t). Тогда задача идентификации сводится к определению оператора At по результатам измерения входной и выходной случайных функций. Точнее, ставится задача определения не самого оператора Аи а его оценки At*. Например, оценка коэффициентов в дифференциальных уравнениях (1.7) или (1.10), оценка весовой функции в (1.8) или (1.11), частотной характеристики в (1.9) или (1.12) по результатам измерений X(t) и Y(t). Оценка оператора At* используется в качестве характеристики неизвестного оператора At. Разумно потребовать близость оценки оператора At* к истинному значению оператора At в смысле некоторого критерия, т. е. должно быть выполнено требование близости случайных функций Y*(t) – выхода модели [Л. 161]

y*(t)=At*x(s)					(1.24)

к случайной функции Y(t), являющейся выходной переменной объекта.

Для решения задачи вводится функция ρyt, yt. которая зависит от Y(t) и Y*(t) и не зависит от оператора At.

Выбор этой функции зависит от принятого критерия оптимальности. Функция ρyt, yt обычно называется функцией потерь. Для решения поставленной задачи на математическое ожидание этой функции накладывается требование минимума

Mρyt, yt=min,				(1.25)

и в этом смысле понимается близость оценки At* к истинному значению оператора At. Математическое ожидание от функции потерь обычно называют средним риском, а критерий оптимальности (1.25) – критерием минимума среднего риска [Л. 205]. Соотношение (1.25) будет выполнено, если потребовать минимум математического ожидания функции ρyt, yt при заданной реализации случайной функции x(s), т. е.

Mρyt, yt xs; s∈T=min.					(1.26)

Условие минимума соотношения (1.25) имеет вид:

∂∂ytMρyt, yt xs; s∈T=0.				(1.27)

При идентификации объектов управления в большинстве практических случаев ищется оптимальный оператор по критерию минимума среднего квадрата ошибки, т. е. принимают:

ρyt, yt=(yt, yt)2.					(1.28)

Тогда из условия (1.26) получим следующее уравнение для определения оптимальной в смысле минимума среднего квадрата ошибки оценки оператора At:

y(t)=Atx(s) =MY(t)| x(s); s∈T.			(1 -29)

Из уравнения (1.29) видно, что оператор условного математического ожидания, т. е. регрессия выходной переменной Y(t) относительно входной X(t), дает оптимальный в смысле критерия (1.28) оператор объекта в классе всех возможных операторов.

Если ограничиться линейным описанием объекта, т. е. оптимальный оператор искать в классе линейных операторов, то из (1.29) путем умножения на входную случайную функцию получим:

At x(v) x(s)=MY(t)| x(s) x(v).

Применение операции математического ожидания к обеим частям последнего равенства дает:

MAt X(v) X(s)= MMY(t)|X(s) X(v);MAt X(v) X(s)= MY(t) X(v). 		(1.30)

Поскольку A*t ищется в классе линейных операторов, то оператор математического ожидания М коммутативен с оператором A*t при самых общих предположениях. Тогда из (1.30) получим следующее уравнение для определения оптимальной оценки оператора At в классе линейных, операторов по критерию минимума среднего квадрата ошибки:

AtMX(v) X(t)=MY(t) X(v).			(1.31)

Если, не ограничивая общности, предположить, что математические ожидания случайных функций входа X(t) и выхода Y(t) равны нулю, т. е. M{X(t)}=0 и M{Y(t)}=0, то (1.31) может быть записано в виде

AtKxx(v, s)=Kyx(t, v)			(1.32)

или весовая функция g(t, s) объекта определяется из следующего интегрального уравнения:

Kyx(t, v)=t−Ttg(t, s) Kxx(s, v)ds,		(1.33)

где Kxx(s, v) – автокорреляционная функция случайной функции X(t); Kyx(t, v) – взаимная корреляционная функция случайных функций Y(t) и X(t); Т – интервал времени наблюдения.

Таким образом, оптимальная оценка весовой функции по критерию минимума среднего квадрата ошибки определена соотношениями (1.32) или (1.33) для модели линейного объекта, описываемого уравнением (1.7).

В частном случае, когда случайные функции Y(t) и X(t) являются стационарными и стационарно связанными, оптимальная оценка оператора определяется из уравнения

Kyx(τ)=At Kxx(t−τ),				(1-34)

а весовая функция (при бесконечном интервале наблюдения) из интегрального уравнения Винера – Хопфа

Kyx(τ)=0∞g(t) Kxx(t−τ)dt, t≥0;g(t)=0 при t<0.  				(1.35)

Модель объекта в этом случае дается уравнением (1.11). Общей характеристикой многомерного объекта является оператор At, устанавливающий соответствие между векторными случайными функциями Y(t) и X(s). По результатам измерения X(s) и Y(t) определяется оценка A*t оператора At. При этом накладывается требование близости оценки A*t истинному значению At в смысле какого-либо критерия, т. е. должно быть выполнено требование близости векторной случайной функции на выходе модели Y*(t)

Y(t)=Atx1(s), ... , xn(s); s∈T			(1.36)

к векторной выходной переменной объекта Y(t) (рис. 1.6).

At

X1(s)

y1(t)

y*(t)

At*

y(t)

ym(t)

y*1(t)

y*m(t)

Xn(s)

Рис. 1.6. Схема идентификации многомерного объекта.

Для определения оптимального оператора по критерию минимума среднего квадрата ошибки в этом случае функция потерь принимает вид:

ρ y(t), y(t)=i=1mωiyi(t), yi(t) 2,			(1.37)

где веса i определяются значимостью каждой из выходных переменных yi(t), (i = 1, 2, ..., m).

Для выполнения условия (1.36) достаточно, чтобы

Mρ yi(t), yi(t)|x1(s), ... , xn(s); s∈T =min,		 (1.38)

т. е. достаточно минимума математического ожидания функции ρ yi(t), yi(t) при фиксированных реализациях случайных функций x1(t), ..., xn(t).

Оптимальную оценку оператора At по критерию минимума среднего квадрата ошибки получим из множественной регрессии рассматриваемой выходной переменной Yi(t) относительно всей совокупности входных переменных X1(s), ..., Xn(s) для всех аргументов s в области Т:

yi(t)=Atx1(s), ..., xn(s) =MYi(t)|x1(s), ... , xn(s); s∈T.		(1.39)

Соотношение (1.39) дает возможность получить наилучшую в смысле минимума среднего квадрата ошибки оценку оператора At для любого числа входных переменных в классе всех возможных операторов.

Если ограничиться классом линейных операторов, то для определения оптимальных оценок At по критерию минимума среднего квадрата ошибки получим из (1.39) систему уравнений, включающих автокорреляционные и взаимные корреляционные функции рассматриваемых переменных. Для весовых функций система уравнений примет вид:

i=1nt−Ttgi(t, s) Kx1xi(s,v)ds=Kyx1(t, v); ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ i=1nt−Ttgi(t, s) Kxnxi(s,v)ds=Kyxn(t, v), 		(1.40)

где Kxixi – автокорреляционные, а Ky xi и Kxixj – взаимные корреляционные функции соответствующих входных и выходных переменных. Из (1.40) можно получить систему уравнений для случая, когда Y(t) и X1(s), ..., Xn(s) являются стационарными и стационарно связанными случайными функциями (см. гл. 3).

Рассмотренная задача идентификации может быть обобщена на объекты с распределенными параметрами. Пусть на входе объекта действует векторная случайная функция X(s) [X1(s), ..., Xi(s), ..., Xn(s)], состояние объекта характеризуется векторным случайным полем U(λ, t) U1(λ, t), ..., Uk(λ, t), ..., Up(λ, t), а на выходе объекта имеем векторную случайную функцию Y(t) [Y1(t), ..., Yj(t), ..., Ym(t)].

## Практическая работа№6. Оценка случайных процессов и рампределенных параметров  случайных процессов.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с оценка случайных процессов и рампределенных параметров  случайных процессов систем управления.

Краткие сведения из теории

Линейные динамические системы можно описать следующим уравнением состояния:

x=αx+βu					(5.28)

где х, u – n-мерный вектор состояния и m-мерный вектор управления (вход) соответственно, В дискретной форме уравнение (5.28) может быть записано так:

xk+1=Axk+Buk				 (5.29)

где t=kΔt, и

A=a11 … a1n⋮ an1 … ann≃I+Δt⋅α,

B=b11 … b1m⋮ bn1 … bnm≃Δt⋅β.

Введем теперь

wk=Δ(x1,k...xn,k;u1,k...um,k)T=Δ(ω1,k...ωn+m,k)T≡(n+m)⋅единичный вектор,	(5.30)

Φ=Δa11 … a1nb11 … b1m⋮ an1 … annbn1 … bnm=Ф1T⋮ ФnT.				(5.31)

Следовательно, уравнение (5.29) запишется в виде

Χk+1=Φ⋅Wk,					(5.32)

что аналогично уравнению (5.18) из разд. 5.2. Если запомнить r единовременных совокупностей измерений (rn+m+1) величин xk+1Wk(т.е. xk+1, xk, uk), то элементы матрицы Ф можно идентифицировать с помощью линейной регрессионной процедуры по методу наименьших квадратов из разд. 5.1 и 5.2. Следовательно, оценка Фi i-й строки матрицы Ф (i=1,...,n) по методу наименьших квадратов задается соотношением

(Фi)T=(Wk)TWk−1(Wk)Tχi,k+1=[a1,i...ani,b1i...bmi],			 (5.33)

где по аналогии с уравнением (5.25)

Wk = Δωalignl1(1)k......ωm+n(1)k,			(5.34)

χi,k+1=[xi(1)k+1...xi(μ)k+1...xi(r)k+1]T.					(5.36)

Здесь xi(μ)k+1обозначает μ-е измерение i-гo состояния xk+1 (μ = 1, 2,..., r), a r – число измерений Wk, xk+1. Видно, что для идентификации Ф необходимо запомнить r величин xk+1 и r единовременных совокупностей измерений векторов хk, uk, принадлежащих к предыдущему промежутку интегрирования Δt (обозначенных через wk). Иногда возможно измерять и запоминать несколько совокупностей значений х, u в течение Δt (с интервалом τ=vΔt, где 1/v – целое число), если на каждом интервале измерений текущий вектор хk объединяется в пару с вектором wk, измеренных на v интервалов измерений раньше, чтобы получить xk+i и хk, uk, как это требуется для идентификации Ф. Следовательно, uj(μ),k принадлежит к совокупности измерений, полученной на r-m интервалов измерений раньше, чем, uj, (r), kи на ν+r−μ интервалов измерений раньше, чем xi(r)k+1. Вообще для идентификации А, В в соответствии с уравнением (5.33) требуется запомнить 2r измерений х и r измерений u.

В приведенном выше выводе предполагается, что вектор состояния х может быть измерен. Однако в общем случае можно измерить лишь выходной вектор у, который равен

у = Сх +n,					(5.36)

где n – вектор шума.

Поэтому с учетом результатов анализа наблюдаемости, приведенного в гл. 2, можно сделать вывод, что если некоторые элементы матрицы С в уравнении (5.36) равны 0, то непосредственпая идентификация А, В по измерениям у становится невозможной. Однако, поскольку идентифицируемая система предполагается наблюдаемой, матрицы А и В могут быть идентифицированы по соотношению вход/выход, как это делается ниже, в разд. 5.4, а преобразование к А, В может быть проведено по алгоритму из разд. 2.5. Далее, если размерность n вектора состояния х заранее не известна, то ее можно определить методом идентификации с помощью передаточных функций из разд. 5.4, выполнив преобразования так, как это показано в разд. 2.5. Влияние шума обсуждается в разд. 5.4.2.

## Практическая работа№7. Анализ входных и выходных переменных объекта.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с aнализ входных и выходных переменных объекта систем управления.

Краткие сведения из теории

Рассмотрим систему, описываемую соотношением

z = х + n,					(5.54а)

где z и n – k-мерные векторы измерений и шума измерений соответственно, а k обозначает порядковый номер измерений. Кроме того,

x=Ua,					(5.54б)

где U, х и а – соответственно матрицы входа, выхода и параметров модели аналогично уравнению (5.10а).

Предположим, что известно множество k измерений, а вектор n имеет совместное с ним гауссовское распределение

p(n) = f(N, k) ехр (-nT N-1 n/2),			(5.55а)

E(n) = 0,				(5.55б)

Е (nnT) = N.				(5.55в)

Здесь Е – оператор математического ожидания, а f является скалярной функцией N, k. Следовательно, если математическое ожидание N априорно известно, то можно получить марковскую линейную оценку, минимизирующую дисперсию вектора параметра а из уравнения (5.54б) следующим образом [5].

Замечая в уравнениях (5.54а), (5.54б), что оценка a параметра а связана с n соотношением

n=z−U a,					(5.56)

определим функцию правдоподобия p(n), такую, что

p(n)=p(z−U a).				(5.57)

Следовательно, оценка a вектора а, максимизирующая lnp(n), задается выражением

∂∂ a lnz−U a=0,				(5.58)

где р(...) обозначает вероятность. Воспользовавшись выражением для р(n) из уравнения (5.55), получим

lnp(z−Ua)=lnf(N, k)−(z−Ua)T N−1(z−Ua)2. 	(5.59)

С учетом этого уравнение (5.58) запишется в виде

∂∂ a z−U aTN−1z−U a=0.		 (5.60)

Из уравнения (5.60) следует

UT Т−1 Ua∗−UTN−1z=0,			(5.61а)

или для невырожденных матриц (UT N-1U)

a∗UT N−1U−1 UT N−1 z.			(5.616)

Здесь а* – линейная оценка а, обеспечивающая минимум дисперсии (марковская оценка), которая является безусловной оценкой по методу максимального правдоподобия [12] для гауссовской случайной величины n, поскольку она максимизирует функцию правдоподобия в уравнении (5.57).

Отметим, что оценка z* в уравнении (5.616), обеспечивающая минимум дисперсии, на самом деле представляет собой взвешенную регрессионную оценку, весовая матрица N-1 которой вводится в регрессионную оценку по методу наименьших квадратов (5.16). Поэтому

a∗UTU−1 UT z.				(5.62)

Очевидно, что если не имеется никакой априорной информации об N (как и бывает в общем случае), то можно предположить, что N = 2 I ( – скаляр), так что уравнения (5.616) и (5.62) становятся идентичными. Однако если ковариация различных составляющих n априорно известна, то оценка а определяется по уравнению (5.616).

Для гауссовского вектора n, когда n независим, т. е. для N = 2 I, регрессионная оценка по методу наименьших квадратов является оценкой, обеспечивающей максимум правдоподобия. Поэтому для приведенных выше условий оценки по методу наименьших квадратов обладают теми же свойствами, что и оценки по методу максимального правдоподобия. Следовательно, они являются несмещенными (т. е. для достаточного числа измерений Е[а*] равно а) и состоятельными. Они также эффективны (т. е. в предположении о несмещенности для любого достаточно большого числа измерений они дают оценки параметров, обеспечивающие минимум дисперсии ошибок в результатах вычислений, полученных по любым возможным параметрам при известных данных по сравнению с фактическими измерениями).

Отметим, что при идентификации смешанных авторегрессионных гауссовских процессов скользящего среднего, описываемых уравнениями с шумовыми членами, которые обеспечивают сдвиг среднего значения, любая оценка параметров авторегрессии по методу наименьших квадратов, выполненная изолированно, не эффективна, так как не учитывает других параметров. Эта оценка не является оценкой максимального правдоподобия, поскольку на основе преобразования смешанной авторегрессионной модели скользящего среднего (по методу, рассмотренному в разд. 2.5) получается многомерный вектор шума n. Этот вектор не является независимым, и для него имеет место неравенство N  2 I  до тех пор, пока присутствуют члены, вызывающие сдвиг среднего значения.

## Практическая работа№8. Определение формы и степени входных и выходных величин объекта.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с oпределение формы и степени входных и выходных величин объекта систем управления.

Краткие сведения из теории

Метод стохастической аппроксимации, используемый для идентификации линейных и нелинейных стационарных процессов, по существу представляет собой метод последовательного градиентного поиска.

Рассмотрим дискретную стационарную систему

xk=Ф(uk, uk−1, ..., p),				(7.1)

которая является нелинейным обобщением уравнения

αnBn+αn−1Bn−1+...+α1B+1 x(t)=γm+pBm+p+γm+p−1Bm+p−1+...+γ1B+γ0 u(t),

и уравнение

yk=xk+vk,					(7.2)

где x, u, y, v – переменные состояния, входа, выхода и шума в измерениях соответственно; р – вектор параметров, который необходимо идентифицировать; Ф – заданная линейная или нелинейная функция х, u и неизвестного вектора р, где

uk=uk, ..., uk−rT.				(7.3)

Подставляя соотношение (7.3) в (7.1), преобразуем уравнение (7.1) к виду

xk=Ф(uk, p).				(7.4)

Оценка pn вектора р (на n-м последовательном шаге) получается из алгоритма стохастической аппроксимации следующим образом:

pn+1=pn−ρnψn, ∀n=1, 2, 3, ...,			(7.5)

где ψn – функция, которую можно оценить по измерениям у [ее математическое ожидание равно нулю при точных р, u из уравнений (7.1) и (7.3)], а ρn – последовательность скалярных корректирующих коэффициентов.

Для обеспечения сходимости последовательность ρn должна удовлетворять следующим условиям, основанным на теореме Дворецкого [1,6]:

limn→∞ρn=0,					(7.6)

limn→∞k=1nρk=∞,				(7.7)

limn→∞k=1nρk2n<∞.				(7.8)

Очевидно, любая функция вида ρk=ρ1/k удовлетворяет уравнениям (7.6) – (7.8) так же, как и многие другие функции k.

Вектор-функция ψk, учитываемая уравнением (7.5), была введена Кифером и Вольфовицем [3] для описания функции градиента. Поэтому функцию ψk можно выразить следующим образом.

Обозначим через Jk(p) скалярный показатель качества идентификации, определяемый в виде

Jk(p) = Δ12yk−Ф(uk, pk)2,				(7.9)

и

ψk=Δ∂ Jk(p)∂ pk=∂ Jk∂ p1,k∂ Jk∂ p2,k⋮∂ Jk∂ pm,k,				(7.10)

где p1,k, p2,k, ...,pm,k – элементы pk. В соответствии с приложением 2 имеем

ψk=∂ Jk(p)∂ pk=Ф(uk, pk)−yk∂ Ф(uk, pk)∂ pk=Ф(uk, pk)−yk gk(uk, pk).		(7.11)

где

∂ Ф(uk, pk)∂ pk= gk(uk, pk).				 (7.12)

Заметим, что функцию ψk можно оценить по измерениям yk, uk и по предыдущим оценкам p.

Процедура идентификации, описываемая уравнением (7.5), таким образом, зависит от начальных оценок p1 (здесь p1 обозначает начальное множество p1 ... рq) и от начального значения коэффициента ρ1. Процесс оценивания ψk можно проиллюстрировать, рассматривая пример линейной системы, описываемой уравнением

xk=pTuk=Ф(uk, p).				(7.13)

Поэтому на основании приложения 2 получим

gk(uk, pk)=∂ Ф(uk, pk)∂ pk			 (7.14)

и

ψk=Ф(uk, pk)−yk gk(uk, pk)=(pkTuk−yk) uk. 		(7-15)

## Практическая работа№9. Построение статистического уравнения множественные регрессии. Частотные характеристики, переходные функции и идентификация с омощью импульсной переходной функции.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с построение статистического уравнения множественные регрессии. Частотные характеристики, переходные функции и идентификация с омощью импульсной переходной функции.  систем управления.

Краткие сведения из теории

Рассмотрим динамический процесс, заданный в дискретной форме уравнением

x(k+l)=f[P, u(k), x(k), k],				(11.2)

где k – число, обозначающее номер шага; х – вектор состояния или выхода; u – вектор входа, Р – вектор параметров. Кроме того, включим в рассмотрение

Рис. 11.1. Общая схема идентификатора.

вектор оцениваемых параметров , компоненты которого образуют модель системы для целей идентификации, как показано на рис. 11.1. Эта модель описывается следующим разностным выражением:

x(k+1)=ψπ, u(k), x(k), k,				(11.3)

где x – оценка вектора х при использовании модели  с вектором оцениваемых параметров . Вид функции  должен быть задан, а компоненты вектора параметров я не известны. Функция  не обязательно должна быть идентична истинной (не всегда известной) функции f, которая описывает действительную систему. Более того, вектор  не обязательно должен иметь такую же размерность, как Р. предполагается, однако, что вектор  принадлежит к ограниченному пространству , т. е.

  ,				(11.4)

причем границы  априорно заданы и определяют пространство, внутри которого может осуществляться поиск вектора .

Для организации процедуры поиска должен быть сформулирован показатель качества идентификации J(v), такой, чтобы J(v) был измеряемой скалярной функцией х и x:

J(v) =Δ k=1m(x(k)−x(k))T (x(k)−x(k)),			(11.5)

где υ обозначает υ-ю итерацию .

Учитывая обозначения и соотношения в уравнениях (11.2) – (11.5), организуем процедуру случайного поиска следующим образом. Сначала одновременно генерируются  моделей, соответствующих уравнению (11.4), таким образом, чтобы компоненты их соответствующих векторов параметров  (1, m) при m=1,...,  (при их случайном выборе) находились внутри , и оцениваются соответствующие показатели качества идентификации J(1, m) для каждой такой модели. Отметим, что  (1, m), J(1, m) относятся к m -й модели первой генерации. Если предположить, что вектор  может принимать только дискретные положения в пространстве  и принадлежать только к одной из r (скажем, 1000) ячеек, на которые пространство  разделено, то показатель качества J определяется для каждой ячейки, т. е. для каждого возможного положения . Вероятность того, что случайно выбранный вектор  будет соответствовать ячейке, относящейся к r/100 ячейкам, имеющим наилучшие характеристики, равна 0,01. Следовательно, вероятность того, что вектор  не будет находиться ни в одной из r/100 ячеек с наилучшими показателями качества, определяется как 1–0,01=0,99. Соответственно, когда случайно выбираются  различных векторов , вероятность того, что ни один из них не будет внутри r/100 ячеек с наилучшими показателями, равна 1–0,99, ∀r>>μ. (Если =228, то эта вероятность составляет 90%).

Приведенный выше краткий анализ показывает, что число одновременных вычислений, которые необходимо выполнить для идентификации, весьма значительно, если анализируется разделение пространства  на очень мелкие ячейки. Весьма важно вычислить оценки x для различных (h, m) при m=1, 2,..., , h=1, 2,... одновременно, так как в противном случае необходимо часто изменять начальные условия или вводить паузу между итерациями  для устранения влияния переходных процессов на x из-за изменения . После изменения начальных условий можно рассмотреть другое множество  моделей (обозначаемое через h со следующим по порядку индексом), например относительно наилучшего вектора  из предыдущей генерации. Необходимо заметить, что в этом случае вследствие нестационарности компонентов вектора Р адекватная идентификация может быть не достигнута.

Низкая сходимость и значительный объем вычислений при идентификации динамических процессов методом случайного поиска ограничивают применение этого метода главным образом процессами, в которых разрывы функции f в уравнении (11.2) исключают использование градиентных или аналитических методов. В случаях многомодальности показателя качества идентификации (т. е. когда показатель J имеет несколько минимумов в пространстве J по ) метод случайного поиска можно включить в процедуру идентификации по методу прямого поиска для того, чтобы определить наилучший минимум.

Необходимость в параллельных вычислениях оценки x для различных векторов  при одних и тех же входных данных можно исключить, если ввести процедуру случайного поиска в управление с прогнозом, как будет далее показано в разд. 11.3. При таком подходе вектор  можно итерировать последовательно с одной итерацией на каждом шаге управления. Если рассматриваются одновременно несколько моделей, то можно использовать на каждом шаге управления несколько итераций одновременно для того, чтобы увеличить скорость сходимости.

.

## Практическая работа№10. Регрессионной идентификация линейных динамических объектов.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с pегрессионной идентификация линейных динамических объектов систем управления.

Краткие сведения из теории

Для простоты ограничимся системами с одним входом и одним выходом. Рис.1 иллюстрирует эту задачу: по наблюдениям входного и выходного сигналов линейной стационарной системы на конечном промежутке времени 0≤t≤T нужно определить ее весовую функцию h(t).

Мы будем наблюдать входные и выходные сигналы только в N равномерно распределенных на отрезке [0, T] с шагом  точках фиксации, причем N = T. Основываясь на этих данных, мы будем искать приближенные значения весовой функции в указанных точках.

Линейная стационарная система

h(t)

Вход

Выход

y(t)

(t)

Рис.1. Схема задачи определения весовой функции

Выходной сигнал системы при входе (t) и нулевых начальных условиях выражается хорошо известным интегралом свертки

y(t)=0th(t−τ)ω(τ)d(τ).					(1)

Здесь предполагается также, что вход () равен нулю при  < 0. Кроме того, потребуем, чтобы (0)  0; если это ограничение не выполнено, ему легко удовлетворить соответствующим преобразованием независимой переменной t.

Введем теперь аппроксимацию входной функции времени (t), пологая ее равной значению в левой точке фиксации на всем интервале между двумя соседними точками. Следовательно, мы принимаем

(t) (n)  при  n < t < (n+1). 			(2)

Точно так же функцию h(t) примем постоянной между точками фиксации, присвоив ей значение, соответствующее средней интервала:

h(t)≈h2n+12Δ при nΔ≤t<(n+1)Δ.			(3)

В терминах ступенчатых аппроксимаций (t) и h(t) интеграл в (1) при    t = n приближенно запишется в виде

y(nΔ)=Δi=1n−1h2n−12Δ−iΔω(iΔ).				(4)

Обозначив N – вектор наблюдений выхода через

уTT=yTT=y(Δ) y(2Δ)...y(NΔ)			(5)

и N – вектор значений весовой функции в точках фиксации через

hTT=hΔ2 h3Δ2... h2N−12Δ,			(6)

перепишем уравнение (4) в виде

y(T) = W h(T)					(7)

Здесь матрица W определяется равенством

W=ω(0)000⋯ω(Δ)ω(0)00⋯ω(2Δ)ω(Δ)ω(0)0⋯⋯⋯⋯⋯⋯ωN−1ΔωN−2Δ⋯⋯⋯ 000⋯ω(0).

Отметим, что W – левая треугольная матрица.

Теперь задача сведена к определению из уравнения (7) вектора h значений весовой функции в точках фиксации. Ввиду условия ω(0)≠0, как легко видеть, detW=ω(0)N≠0 и W невырождена. Поэтому формально решение уравнения (7) можно записать в виде

h = W-1y.						(8)

Благодаря левой треугольной форме W выражение для h легко переписать в рекуррентном виде

hn=1ω(0)y(nΔ)Δ−i=1n−1hn−iω(iΔ),				(9)

где

hn=Δh2n−12Δ				(10)

и

h1=y(Δ)Δω(0).					(11)

Порядок выполнения работы

Дано wi и yi, i=1,2,...,n. Надо найти hi.

Для решения заданного решения можно использовать программы MS Excel и Visual Basic.

Программа

Dim d, k, T, s, hh, hh1, b As Double

Sub main()

d = Cells(2, "e")

k = Cells(2, "f")

T = Cells(2, "g")

s = 0

s = Cells(2, "h")

hh1 = Cells(2, "c") / Cells(2, "b")

Cells(2, "d") = hh1

For j = 2 To s

b = 0

For r = 1 To (j - 1)

b = b + Cells((j - r + 1), "d") * Cells((r + 1), "b")

Next r

hh = ((Cells((j + 1), "c") / d) - b) / Cells(2, "b")

Cells((j + 1), "d") = hh

Next j

End Sub

Результаты

Задания

| Вариант № | wi | yi | n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 226231 | 13260 | 200 |
| 2 | 222230 | 10250 | 200 |
| 3 | 102124 | 5190 | 150 |
| 4 | 150183 | 20120 | 100 |
| 5 | 120146 | 16134 | 200 |
| 6 | 125152 | 21185 | 200 |
| 7 | 100133 | 11234 | 200 |
| 8 | 90134 | 26111 | 150 |
| 9 | 124166 | 32128 | 100 |
| 10 | 80109 | 4098 | 100 |
| 11 | 126203 | 23160 | 150 |
| 12 | 122223 | 20150 | 200 |
| 13 | 112134 | 15190 | 100 |
| 14 | 130281 | 26128 | 200 |
| 15 | 124216 | 31234 | 100 |
| 16 | 132252 | 11157 | 150 |
| 17 | 107233 | 17134 | 100 |
| 18 | 92186 | 18261 | 200 |
| 19 | 224266 | 27229 | 200 |
| 20 | 185209 | 26196 | 150 |

Литература

- Гроп Д. Методы идентификации систем.  -М.: Изд-во «Мир», 1979.

- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. - М.: Наука, 1991. - 432 с.

- Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления, Издательство «Мир», М.: 1979. 683 с.

- Сейдж Э.П., Мелса Д.Ж.Л. Идентификация систем управления. Изд-во «Наука», М.: 1974.480 с.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Практическая работа№11. Идентификация на основе критериев дисперции минимума и функции подобия .

Цель работы: Ознакомление на идентификация на основе критериев дисперции минимума и функции подобия с помощью средств автоматизации проектирования на базе ПЭВМ.

Краткие сведения из теории

Методы идентификации, основанные на последовательном методе наименьших квадратов, применимы к линейным и нелинейным стационарным системам и могут быть использованы вместо непоследовательных регрессионных методов. То, что эти методы являются последовательными, позволяет реализовать их сравнительно быстро при небольшом объеме требуемой памяти ЦВМ. При последовательном подходе уменьшаются вычислительные сложности, связанные с обращением матриц, что устраняет основное препятствие на пути применения многомерных регрессионных методов к реальным системам.

Рассмотрим систему со многими параметрами, задаваемую уравнением

xk=a1u1,k+a2u2,k+...+amum,k+nk,			(1)

где ai (i = 1…,m) – требующие идентификации неизвестные параметры, xk – выход системы на k-м измерительном интервале, ui,k – t-й вход системы на этом же интервале, а nk – шум измерения.

Уравнение (1) может быть записано в векторной форме

xk=aTuk+nk,

где

aT=Δ a1,..., am,

uk= Δu1,k,..., um,kT,

Оценивание вектора параметров а осуществляется таким образом, чтобы оценка ar минимизировала критерий Jr:

Jr=k=1rqkxk−arTuk2,				    (2)

где qk –произвольный весовой коэффициент, например qk =1. Введение qk >1 в уравнение (2) может служить для увеличения веса последних измерений.

Так что

k=1rqkukukTar=k=1rqkxkuk.

Введем обозначение

Pr−1=Δ k=1rqkukukT.

Матрица Pr−1 обратима только при r≥m, где m – размерность u, а r – число рассматриваемых измерений.

ar=ar−1+Prqrurxr−urTar−1.

Следовательно, оценка ar может быть рекуррентно получена по предыдущей оценке ar−1 и по измерениям и весовым коэффициентам xr, ur, qr при условии, что матрица Pr также получена последовательно.

Pr=Pr−1−Pr−1Hr1+HrTPr−1Hr−1HrTPr−1.			(3)

Поскольку 1+HrTPr−1Hr – скаляр, при получении Pr по рекуррентному соотношению (3) обращения матриц не требуется.

a0=0.

Следовательно, начальная оценка

P0=1εI, ε→0.

Порядок выполнения работы

Рассмотрим систему y=aTx, где а – вектор параметров, который необходимо идентифицировать, и где

x1=43, x2=12, y1=11, y2=4, ε=10−5.

Ответ: a=21.

Программа

Program lab2_iden;

uses crt;

var

i,j,n,m:integer;

y,yy,e,k,k1,k2,a22:real;

x,xx,x1,xx1,x2,b,x3,p1,p2,x4,x5,x6,x7,x8,a1,a2:array[1..10,1..10] of real;

BEGIN

clrscr;

writeln('Vvedite koefisienti  X1:');

writeln;

write('Chislo strok n==>');

readln(n);

write('Chislo stolbes m==>');

readln(m);

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('x[',i,',',j,']==>');

readln(x[i,j]);

end;

writeln;

write('Vvedite koefisienti  Y1:  y==>');

readln(y);

writeln;

writeln;

writeln;

writeln;

writeln;

writeln('Vvedite koefisienti  X2:');

writeln;

write('Chislo strok n==>');

readln(n);

write('Chislo stolbes m==>');

readln(m);

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('x[',i,',',j,']==>');

readln(xx[i,j]);

end;

writeln;

write('Vvedite koefisienti  Y2:  y==>');

readln(yy);

writeln;

write(' Tochnost ==>');

readln(e);

x1[1,1]:=sqr(x[1,1]);

x1[1,2]:=x[1,1]*x[2,1];

x1[2,1]:=x[1,1]*x[2,1];

x1[2,2]:=sqr(x[2,1]);

xx1[1,1]:=sqr(xx[1,1]);

xx1[1,2]:=xx[1,1]*xx[2,1];

xx1[2,1]:=xx[1,1]*xx[2,1];

xx1[2,2]:=sqr(xx[2,1]);

k:=sqr(x[1,1])+sqr(x[2,1]);

k1:=e+k;

k2:=1/(e*k1);

x2[1,1]:=x1[1,1]*k2;

x2[1,2]:=x1[1,2]*k2;

x2[2,1]:=x1[2,1]*k2;

x2[2,2]:=x1[2,2]*k2;

b[1,1]:=1/e;

b[1,2]:=0;

b[2,1]:=0;

b[2,2]:=1/e;

p1[1,1]:=b[1,1]-x2[1,1];

p1[1,2]:=b[1,2]-x2[1,2];

p1[2,1]:=b[2,1]-x2[2,1];

p1[2,2]:=b[2,2]-x2[2,2];

x3[1,1]:=p1[1,1]*x[1,1]+p1[1,2]*x[2,1];

x3[2,1]:=p1[2,1]*x[1,1]+p1[2,2]*x[2,1];

a1[1,1]:=x3[1,1]*y;

a1[2,1]:=x3[2,1]*y;

x4[1,1]:=p1[1,1]*xx1[1,1]+p1[1,2]*xx1[2,1];

x4[1,2]:=p1[1,1]*xx1[1,2]+p1[1,2]*xx1[2,2];

x4[2,1]:=p1[2,1]*xx1[1,1]+p1[2,2]*xx1[2,1];

x4[2,2]:=p1[2,1]*xx1[1,2]+p1[2,2]*xx1[2,2];

x5[1,1]:=x4[1,1]*p1[1,1]+x4[1,2]*p1[2,1];

x5[1,2]:=x4[1,1]*p1[1,2]+x4[1,2]*p1[2,2];

x5[2,1]:=x4[2,1]*p1[1,1]+x4[2,2]*p1[2,1];

x5[2,2]:=x4[2,1]*p1[1,2]+x4[2,2]*p1[2,2];

x6[1,1]:=xx[1,1]*p1[1,1]+xx[2,1]*p1[2,1];

x6[1,2]:=xx[1,1]*p1[1,2]+xx[2,1]*p1[2,2];

x7[1,1]:=x6[1,1]*xx[1,1]+x6[1,2]*xx[2,1];

x7[1,1]:=x7[1,1]+1;

x5[1,1]:=x5[1,1]/x7[1,1];

x5[1,2]:=x5[1,2]/x7[1,1];

x5[2,1]:=x5[2,1]/x7[1,1];

x5[2,2]:=x5[2,2]/x7[1,1];

p2[1,1]:=p1[1,1]-x5[1,1];

p2[1,2]:=p1[1,2]-x5[1,2];

p2[2,1]:=p1[2,1]-x5[2,1];

p2[2,2]:=p1[2,2]-x5[2,2];

x8[1,1]:=p2[1,1]*xx[1,1]+p2[1,2]*xx[2,1];

x8[2,1]:=p2[2,1]*xx[1,1]+p2[2,2]*xx[2,1];

a22:=yy-xx[1,1]*a1[1,1]-xx[2,1]*a1[2,1];

a2[1,1]:=a1[1,1]+x8[1,1]*a22;

a2[2,1]:=a1[2,1]+x8[2,1]*a22;

writeln('');

writeln('');

writeln('');

writeln('');

writeln('     R E Z U L T A T I');

writeln('');

writeln('    a1 : ');

writeln('');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

writeln(a1[i,j]:3:2);

writeln('');

writeln('    a2 : ');

writeln('');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

writeln(a2[i,j]:3:2);

readln;

END.

Результаты

Vvedite koefisienti  X1:

Chislo strok n==>2

Chislo stolbes m==>1

x[1,1]==>4

x[2,1]==>3

Vvedite koefisienti  Y1:  y==>11

Vvedite koefisienti  X2:

Chislo strok n==>2

Chislo stolbes m==>1

x[1,1]==>1

x[2,1]==>2

Vvedite koefisienti  Y2:  y==>4

Tochnost ==>0.00001

R E Z U L T A T I

a1 :

1.76

1.32

a2 :

2.00

1.00

Задания:

| Вариант № | х1 | х2 | y1 | y2 | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 26 | 11 | 20 | 10-5 |
| 2 | 2−1 | 21 | 4 | 8 | 10-5 |
| 3 | 12 | 34 | 4 | 10 | 10-5 |
| 4 | 41 | −21 | 18 | -6 | 10-5 |
| 5 | −23 | 32 | 19 | 17 | 10-5 |
| 6 | 52 | 22 | 7 | 4 | 10-5 |
| 7 | 22 | 31 | 4 | 2 | 10-5 |
| 8 | 33 | 13 | 6 | 2 | 10-5 |
| 9 | 44 | 42 | 12 | 6 | 10-5 |
| 10 | 55 | 24 | 15 | 6 | 10-5 |
| 11 | −12 | 43 | 4 | -5 | 10-5 |
| 12 | 81 | 1−2 | 35 | -2 | 10-5 |
| 13 | 3−4 | 2−5 | -6 | -11 | 10-5 |
| 14 | −52 | −2−3 | 7 | -1 | 10-5 |
| 15 | 104 | 54 | 32 | 22 | 10-5 |
| 16 | 82 | 43 | 12 | 10 | 10-5 |
| 17 | −28 | −34 | 26 | 15 | 10-5 |
| 18 | 63 | 2−7 | 30 | -22 | 10-5 |
| 19 | 47 | −15 | 92 | 31 | 10-5 |
| 20 | −47 | 1−5 | -20 | 31 | 10-5 |

Литература

- Гроп Д. Методы идентификации систем.  -М.: Изд-во «Мир», 1979.

- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. - М.: Наука, 1991. - 432 с.

- Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления, Издательство «Мир», М.: 1979. 683 с.

- Сейдж Э.П., Мелса Д.Ж.Л. Идентификация систем управления. Изд-во «Наука», М.: 1974.480 с.

## Практическая работа№12. Идентификация методом обучения . совместной оценка состояния и параметров динамических объектов.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с идентификация методом обучения . совместной оценка состояния и параметров динамических объектов объектов управления.

Краткие сведения из теории

Метод стохастической аппроксимации, используемый для идентификации линейных и нелинейных стационарных процессов, по существу представляет собой метод последовательного градиентного поиска.

Рассмотрим дискретную стационарную систему

xk=Фuk, uk−1, ..., p,					(1)

которая является нелинейным обобщением уравнения регрессии, и уравнение

yk=xk+vk,						(2)

где х, u,у, v – переменные состояния, входа, выхода и шума в измерениях соответственно; р – вектор параметров, который необходимо идентифицировать; Ф – заданная линейная или нелинейная функция х, u и неизвестного вектора р, где

uk =(uk, …, uk-r)T .					 (3)

Подставляя соотношение (3) в (1), преобразуем уравнение (1) к виду

xk = Ф(uk, p) 					(4)

Оценка pn вектора р (на n-м последовательном шаге) получается из алгоритма стохастической аппроксимации следующим образом:

pn+1=pn−ρn ψn, ∀n=1, 2, 3, ...,			 (5)

где  ψn – функция, которую можно оценить по измерениям у [ее математическое ожидание равно нулю при точных р, u из уравнений (1) и (3)], а ρn – последовательность скалярных корректирующих коэффициентов.

Для обеспечения сходимости последовательность ρn должна удовлетворять следующим условиям, основанным на теореме Дворецкого:

limn→∞ρn=0, 					(6)

limn→∞k=1nρk=∞,					(7)

limn→∞k=1nρk2<∞.				(8)

Очевидно, любая функция вида ρk=ρ1/k удовлетворяет уравнениям   (6) – (8) так же, как и многие другие функции k.

Вектор-функция  ψk, учитываемая уравнением (5), была введена Кифером и Вольфовицем для описания функции градиента. Поэтому функцию  ψk можно выразить следующим образом.

Обозначим через Jk(p) скалярный показатель качества идентификации, определяемый в виде

Jk(p)=Δ12yk−Фuk, pk2,				(9)

и

ψk=Δ∂Jkp∂pk=∂Jk∂p1,k∂Jk∂p2,k⋮∂Jk∂pm,k,				(10)

ψk=Δ ∂Jkp∂pk=Фuk, pk−yk∂Фuk, pk∂pk=Фuk, pk−ykgkuk, pk, 	  (11)

∂Фuk, pk∂pk=gkuk, pk,		 	(12)

где p1,k, p2,k, ..., pm,k – элементы pk.

Заметим, что функцию  ψk можно оценить по измерениям yk, uk и по предыдущим оценкам p.

Процедура идентификации, описываемая уравнением (5), таким образом, зависит от начальных оценок p1 (здесь p1 обозначает начальное множество p1... pq) и от начального значения коэффициента ρ1. Процесс оценивания  ψk можно проиллюстрировать, рассматривая пример линейной системы, описываемой уравнением

xk=pTuk=Ф(uk,p).					(13)

Поэтому получим

gk(uk, pk)=∂Ф(uk, pk)∂pk				(14)

и

ψk=Фuk, pk−ykgkuk, pk=pkTuk−ykuk.		(15)

Порядок выполнения работы

Рассмотрим задачу идентификации вектора параметров р системы w=pTu+μ, где μ – шум измерений и

w1=11.3, w2=3.9, w3=3.11, u1=4,3 T, u2=1,2 T, u3=2,−1 T , μ=0.13.

Ответ: p=2,1T.

Программа

Program lab3_iden;

uses crt;

var

i,j,n,m:integer;

w1,w2,w3,p1:real;

u,p2,p3,p4:array[1..20,1..20] of real;

BEGIN

clrscr;

writeln('Vvedite koefisienti  W:');

writeln;

write('   W1==>');

readln(w1);

write('   W2==>');

readln(w2);

write('   W3==>');

readln(w3);

writeln;

writeln;

writeln('Vvedite koefisienti  U:');

writeln;

write('   u[1,1]==>');

readln(u[1,1]);

write('   u[1,2]==>');

readln(u[1,2]);

writeln;

write('   u[2,1]==>');

readln(u[2,1]);

write('   u[2,2]==>');

readln(u[2,2]);

writeln;

write('   u[3,1]==>');

readln(u[3,1]);

write('   u[3,2]==>');

readln(u[3,2]);

writeln;

p1:=1/(sqr(u[1,1])+sqr(u[1,2]));

writeln('');

writeln('');

writeln('');

writeln('     R E Z U L T A T I');

writeln('');

writeln('');

writeln('P1 : ');

writeln('     ',p1:4:3);

writeln;   writeln;

p2[1,1]:=u[1,1]*w1*p1;

p2[1,2]:=u[1,2]*w1*p1;

writeln('P2 : ');

writeln('     ',p2[1,1]:4:3);

writeln('     ',p2[1,2]:4:3);

writeln;     writeln;

p3[1,1]:=p2[1,1]-(p1/2)*(p2[1,1]*u[2,1]+p2[1,2]*u[2,2]-w2)*u[2,1];

p3[1,2]:=p2[1,2]-(p1/2)*(p2[1,1]*u[2,1]+p2[1,2]*u[2,2]-w2)*u[2,2];

writeln('P3 : ');

writeln('     ',p3[1,1]:4:3);

writeln('     ',p3[1,2]:4:3);

writeln;     writeln;

p4[1,1]:=p3[1,1]-(p1/3)*(p3[1,1]*u[3,1]+p3[1,2]*u[3,2]-w3)*u[3,1];

p4[1,2]:=p3[1,2]-(p1/3)*(p3[1,1]*u[3,1]+p3[1,2]*u[3,2]-w3)*u[3,2];

writeln('P4 : ');

writeln('     ',p4[1,1]:4:3);

writeln('     ',p4[1,2]:4:3);

writeln;     writeln;

readln;

END.

Результаты

Vvedite koefisienti  W:

W1==>11.3

W2==>3.9

W3==>3.11

Vvedite koefisienti  U:

u[1,1]==>4

u[1,2]==>3

u[2,1]==>1

u[2,2]==>2

u[3,1]==>2

u[3,2]==>-1

R E Z U L T A T I

P1 :

0.040

P2 :

1.808

1.356

P3 :

1.796

1.331

P4 :

1.818

1.320

Задания

| Вариант № | w1 | w2 | w3 | u1 | u2 | u3 | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.4 | 5.0 | 4.21 | 3,2 | -1,0 | 2,2 | 0.11 |
| 2 | 11.4 | 4.5 | 2.21 | 1,3 | 6,2 | 1,2 | 0.12 |
| 3 | 10.8 | 3.2 | 3.6 | -2,2 | 1,0 | 4,2 | 0.10 |
| 4 | 13.5 | 5.1 | 4.35 | 2,5 | 1,-1 | 3,3 | 0.15 |
| 5 | 8.2 | 4.8 | 5.7 | 4,3 | 3,1 | -2,2 | 0.13 |
| 6 | 7.6 | 5.9 | 4.4 | -3,2 | 1,-2 | 2,2 | 0.14 |
| 7 | 12.6 | 5.1 | 4.7 | 3,-2 | 1,5 | 2,0 | 0.12 |
| 8 | 12.7 | 5.2 | 4.8 | -3,-2 | 2,3 | 3,-1 | 0.17 |
| 9 | 11.9 | 4.3 | 2.3 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 0.19 |
| 10 | 10.8 | 5.3 | 3.82 | 4,3 | 2,-3 | 5,1 | 0.10 |
| 11 | 10.4 | 3.3 | 3.1 | -3,2 | 1,-2 | 2,2 | 0.14 |
| 12 | 14.7 | 4.6 | 5.1 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 0.12 |
| 13 | 15.9 | 3.1 | 6.6 | 3,-2 | 2,3 | 3,-1 | 0.17 |
| 14 | 12.6 | 5.7 | 3.5 | -3,2 | -1,0 | 2,2 | 0.11 |
| 15 | 9.8 | 4.7 | 3.7 | -1,3 | 6,-2 | 1,2 | 0.12 |
| 16 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 2,-2 | 1,0 | 4,2 | 0.10 |
| 17 | 14.8 | 5.2 | 6.7 | 3,-2 | 2,3 | 3,1 | 0.17 |
| 18 | 13.1 | 5.5 | 3.8 | -6,3 | 3,-3 | 1,-1 | 0.19 |
| 19 | 12.9 | 4.4 | 5.3 | -4,3 | 2,-3 | 5,1 | 0.10 |
| 20 | 11.8 | 5.9 | 3.27 | 2,-2 | 5,2 | -4,2 | 0.10 |

Литература

- Гроп Д. Методы идентификации систем.  -М.: Изд-во «Мир», 1979.

- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. - М.: Наука, 1991. - 432 с.

- Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления, Издательство «Мир», М.: 1979. 683 с.

- Сейдж Э.П., Мелса Д.Ж.Л. Идентификация систем управления. Изд-во «Наука», М.: 1974.480 с.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Практическая работа№13. Идентификация линейных объектов методом коррелации. Идентификация объектов на основы последовательной  регрессии.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с идентификация линейных объектов методом коррелации. Идентификация объектов на основы последовательной  регрессии объектов управления.

Краткие сведения из теории

Рассмотрим дискретную систему, описываемую уравнением

x(k+1)=gx(k), u(k), p, kT=t,				(1)

где k = 0, 1, 2,..., v, a x, u, p – n-мерный вектор состояния, m-мерный вектор входа и r-мерный вектор параметров соответственно, как и в уравнении (1). Предполагается, что система уравнений (1) удовлетворяет (n+r) граничным условиям, которые представляют собой (n+r) скалярных измеряемых функций xj(i), где xj(i) обозначает j-е компоненты х на i-м интервале. Аналогично случаю непрерывной системы определим (n+r) -мерный вектор z в виде

z=Δxp,

где

p(k+1)=p(k).

Тогда из уравнения (1) следует

z(k+1)=λz(k), u(k), k, 				        (2)

и для стационарных систем имеем

λ=Δgx(k), u(k), p, kp(k).

По аналогии с непрерывным случаем применим разложение в ряд Тейлора уравнения (2), чтобы получить следующее соотношение между (+1)-й оценкой zμ+1 вектора z и соответствующей -й оценкой:

zμ+1(k+1)=λμzμ(k), u(k), k +∂λ∂zμzμ+1(k)−zμ(k).		(3)

Уравнение (2) можно переписать в виде линейного уравнения для zμ+1 с переменными коэффициентами:

zμ+1(k+1)=B(k)zμ+1(k)+w(k),

где

B(k)=ΔΔλ∂zμ,

w(k)=Δλzμ(k), u(k), k−∂λ∂zμzμ(k).

Решение уравнения (3), таким образом, становится полностью аналогичным решению:

zμ+1(k)=ϕμ+1(k,h) zμ+1(h)+qμ+1(k),

где

ϕμ+1(k,h)=Aμ(k) ϕμ+1(k,h), k>h,

ϕ(h,h)=ΔI,

a q(k)– частное решение уравнения (3) в форме

qμ+1(k+1)=Bμ(k) qμ+1(k)+w(k)

с начальным условием

qμ+1(0)=0.

Здесь n+r компонентов начального вектора zμ+1(0) должны удовлетворять n+r граничным условиям xj(i). Для того чтобы обеспечить единственность решения, в случае зашумленных измерений необходимо ввести v>n+r граничных условий. Эти условия образуют линейное регрессионное соотношение для получения n+r компонентов вектора zμ+1(0), как и в непрерывном случае.

Для выполнения процедуры идентификации необходимо иметь начальные оценки p0 вектора р и x(0) вектора х(0). Эти оценки должны быть как можно ближе к реальным значениям, так как сходимость гарантируется не всегда и зависит от начальных оценок. Аналогично непрерывному случаю начальная оценка становится менее значащей, когда число измерений достаточно велико.

Программа

Program lab4_iden;

uses crt;

var

Type mat=array[1..20,1..21] of real;

vec=array[1..20] of real;

Var  c:mat;

x,a,b:vec;

ii,yy,s,xmin,t,a1,b1,w,w1,w2,e1,sum,sum1,sum2,aa,xx:real;

y,p:array[1..25] of real;

a2,b2,h:real;

i,j,n,nn,fun,m:integer;

BEGIN

clrscr;

writeln('');

writeln('');

writeln('     R E Z U L T A T I');

writeln('');

writeln('');

for i:=1 to n do

for j:=1 to n+1 do begin

write('U[',i,',',j,']==>');

readln(u[i,j]);

end;

n1:=n+1;

for k:=1 to n do begin

k1:=k+1;

s:=c[k,k];

j:=k;

for i:=k1 to n do begin

r:=c[i,k];

if abs(r)>abs(s) then begin

s:=r;

j:=i;

end;

end;

if s=0 then exit;

if j<>k then for i:=k to n1 do begin

r:=c[k,i];

c[k,i]:=c[j,i];

c[j,i]:=r;

end;

for j:=k1 to n1 do c[k,j]:=c[k,j]/s;

for i:=k1 to n do begin r:=c[i,k];

for j:=k1 to n1 do c[i,j]:=c[i,j]-c[k,j]*r;

end;

end;

if s<>0 then

for i:=n downto 1 do begin s:=c[i,n1];

for j:=i+1 to n do s:=s-c[i,j]*x[j];

x[i]:=s;

end;

w1:=a1+0.1;

repeat

w:=w1*w1+2*w1-4;

if w<e1 then w2:=w1;

w1:=w1+0.01;

until w1>=b1;

nn:=n;

for i:=1 to nn do writeln(f,'c[',i,']=',x[i]:3:3);

writeln(f);

readln;

END.

R E Z U L T A T I

u[1,1]==>0.42

u[1,2]==>-1.13

u[1,3]==>7.5

u[1,4]==>8.15

u[2,1]==>1.4

u[2,2]==>-2.15

u[2,3]==>5.11

u[2,4]==>4.16

u[3,1]==>0.43

u[3,2]==>-1.4

u[3,3]==>-0.62

u[3,4]==>-1.05

c[1]=-1.527

c[2]=-0.223

c[3]=1.139

Задания

| Вариант № | x1 | x2 | x3 | x4 | n | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.7 | -7.2 | 12.6 | 3,2 | 3 | -5.5 |
| 2 | 4.8 | 1.2 | 12.7 | 1,3 | 4 | 4.4 |
| 3 | 2.3 | 4.2 | 11.9 | -2,2 | 3 | 5.9 |
| 4 | 3.82 | 1.1 | 13.5 | 2,5 | 5 | 5.5 |
| 5 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 4,3 | 4 | 4.8 |
| 6 | 5.1 | 2.2 | 7.6 | -3,2 | 2 | 5.9 |
| 7 | 6.6 | 2.0 | 12.4 | 3,-2 | 3 | 5.1 |
| 8 | 3.5 | 4.3 | 11.4 | -3,-2 | 4 | 5.2 |
| 9 | 8.5 | 3.3 | 10.8 | 6,3 | 5 | 4.3 |
| 10 | 4.21 | -2.2 | 10.8 | 4,3 | 5 | 5.3 |
| 11 | 2.21 | 2.2 | 10.4 | -3,2 | 4 | 3.3 |
| 12 | 3.6 | 2,0 | 14.7 | 3,2 | 4 | 4.6 |
| 13 | 4.35 | 3,-1 | 15.9 | 3,-2 | 3 | 3.1 |
| 14 | 5.7 | 2,2 | 12.6 | -3,2 | 4 | 5.7 |
| 15 | 4.4 | 1,2 | 9.8 | -1,3 | 5 |  |

Литература

- Гроп Д. Методы идентификации систем.  -М.: Изд-во «Мир», 1979.

- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. - М.: Наука, 1991. - 432 с.

- Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления, Издательство «Мир», М.: 1979. 683 с.

- Сейдж Э.П., Мелса Д.Ж.Л. Идентификация систем управления. Изд-во «Наука», М.: 1974.480 с.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Практическая работа№14. Использование стохастических методоов аппроксимации при идентификации объектов управления. Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения.

Цель работы: Целью данной работы является ознакомление с использование стохастических методоов аппроксимации при идентификации объектов управления.

Краткие сведения из теории

Методы инвариантного погружения можно использовать для идентификации параметров, а также для одновременного последовательного оценивания параметров и состояния линейных и нелинейных наблюдаемых систем. Подобно методам, для метода инвариантного погружения в задачах идентификации нелинейных систем необходима априорная информация о форме нелинейной функции, параметры которой необходимо идентифицировать. Сходимость процедуры идентификации методом инвариантного погружения к фактическим значениям параметров можно обеспечить в довольно широком диапазоне начальных оценок, однако при этом требуются априорные данные о диапазоне, внутри которого находятся значения параметров. Такие данные могут быть неточными в отличие от случая, когда используются краевые методы квазилинеаризации, но это сильно уменьшает скорость сходимости процедуры идентификации. Кроме того, неадекватный выбор начальной матрицы Q при решении задачи идентификации может привести к расходимости или слабой сходимости процедуры идентификации.

Идентификация методом инвариантного погружения основана на интегрировании по времени системы нелинейных дифференциальных уравнений, решение которой должно сходиться к оценкам параметров и переменных состояния. Поскольку измерения входят в правые части указанных уравнений, то чем продолжительнее процесс измерений, тем точнее решение сходится к истинным значениям параметров.

Рассмотрим систему, описываемую уравнениями

x=f[x(t), p, u(t)+n(t)]				(1)

и

z(t)=ϕ[x(t), p, u(t)+v(t)]				(2)

где f – нелинейная функция, х, u, n, z и v – векторы состояния, измеряемого входа, неизмеряемого шума в системе, измерений и шума в измерениях соответственно, р – вектор постоянных параметров, причем

p=0.						(3)

Задача идентификации формируется как задача минимизации затрат J, где

J=Δ t0tfz−ϕ(x, u)T⋅η⋅z−ϕ(x, u)+nTξ n dt			 (4)

и

Здесь x, n – оценки соответственно х и n из уравнения (1), ,  – положительные диагональные весовые матрицы (отметим, что в моделях предсказания обычно u = 0). Определим теперь вектор у:

y=Δxp.					(5)

Из уравнений (1), (3) следует

y=ψ+V,					(6)

где

ψ =Δ f0,					(7)

V= n0,					(7)

a  из уравнения (7) – нелинейная функция у, даже если функция f линейна, так что

x=px+u,

где

x=Δy1, p=Δy2, yT=[y1, y2],

и в соответствии с уравнением (6)

y1=y1y2+uy2=0 =ψ+V,

так что

ψ=y1 y20.

Для минимизации J по оценкам y вектора y рассмотрим гамильтониан Н, где

H=Δ z−ϕ(y, u)T ηz−ϕ+nT ξn+λTψ.			(9)

Из условий минимизации J по y получаем следующую систему уравнений [5]:

∂H∂y=−λ,					 (10)

∂H∂λ=y,					 (11)

∂H∂u=0.					 (12)

Кроме того, когда y(t0), y(tj) не заданы (здесь t0, tf обозначают начальный и конечный моменты времени), условие трансверсальности при минимизации Н дает [5]

λ=0|t=t0t=tf					(13)

Таким образом, с уравнениями (10) и (11) можно связать следующие граничные условия:

(t0) = 0,					(14)

(tj) = 0.					(15)

Следовательно, оценивание p, x представляет собой задачу решения уравнений (10) и (11) с использованием соответствующих начальных условий. В этом случае оказывается необходимым применение метода инвариантного погружения.

Идентификация дискретных систем методом инвариантного погружения

Задачу идентификации и оценивания состояния системы на интервале от t0 до tj, определяемой уравнениями (10) и (11), можно рассматривать как обобщенную двухточечную краевую задачу, описываемую уравнениями

y=g(y, λ, u, t),				(16)

λ=h(y, λ, u, t),				(17)

В которых g, h – функции y, , u, t, а граничные условия можно выразить следующим образом:

λ(t0)=a,					(18)

λ(tj)=b.					(19)

Можно считать, что конечные условия (tj) описываются более общей функций tj, где  – текущая переменная. Тогда из равенства

λ=(tj)=C(tj)				 (20)

Следует конечное условие, налагаемое на у:

y(tj)=F(C, tj).				 (20)

Идентификация дискретных систем методом инвариантного погружения аналогична идентификации непрерывных систем. В дискретном случае эквивалентная двухточечная краевая задача для уравнений (16), (17) принимает вид

y(k+1)=g(y, λ, u, k)					 (35)

λ(k+1)=h(y, λ, u, k)					(36)

где kT=t, k=0,...,N, a T – интервал квантования. Граничные условия снова определяются в виде

(0) = а,					(37)

(N)=b.					(38)

Более общее конечное условие для текущей переменной N определяется так же, как в уравнении (20): (N) = C(N).

Следовательно, y(N) = F(C,N).Преобразования производятся подобно непрерывному случаю если обозначить t=kT и tf=NT. В итоге получаются аналогичные результаты оценивания.

Программа

Program lab5_iden;

uses crt,graph;

const aa:array[1..4] of string=('VVOD DAN.','TABLISA','GRAF','VIXOD');

label bb,1,2,3,4,5,11;

var i,j,n,m,k,ss,t,n1,k1:integer;

a,b,h,ht,pp,x,w,v,c,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,kk,z,p:array[1..4,1..4] of real;

u,sw,sv,xx:array[1..200] of real;

s,r,F,xi,uu,xu,u1,xu1,um,xum,ux,un,alfa:real;

fil:text;

CenX,CenY,GD,GM,A1,A2,nm,yy,xxk,hh:INTEGER;

q,ch:char;

f1,fm:array[1..40] of real;

ff:text;

ProgramName, CmdLine: string;

FUNCTION y(X:real):real;

begin

y:=x;

end;

PROCEDURE InGraph;

begin

Gd:=Detect;

InitGraph(Gd,Gm,'');

end;

PROCEDURE Init;

begin

CenX:=GetMaxX DIV 2;

CenY:=GetMaxY DIV 2;

end;

PROCEDURE MENU;

begin

Ingraph;

setfillstyle(1,3);

bar(0,0,640,480);

settextstyle(defaultfont,horizdir,2);

xxk:=250;

yy:=100;

setcolor(red);

for i:=1 to 4 do begin

outtextxy(xxk,yy,aa[i]);

yy:=yy+100;

end;

xxk:=250;

yy:=100;

k:=1;

setfillstyle(1,1);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

repeat

q:=readkey;

if (q=#80) and (k<4) then begin

setfillstyle(1,3);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

k:=k+1;

yy:=yy+100;

setfillstyle(1,1);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

end;

if (q=#72) and (k>1) then begin

setfillstyle(1,3);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

k:=k-1;

yy:=yy-100;

setfillstyle(1,1);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

end;

until q=#13;

closegraph;

end;

PROCEDURE FAYL;

begin

Assign(FF,'Rezultat.txt');

rewrite(ff);

writeln(ff,'              REZULTATI');

writeln(ff,'_____________________________________________');

writeln(ff,'і N і      X          і         K           і');

writeln(ff,'_____________________________________________');

for i:=1 to a2-a1 do begin

writeln(ff,'і',i:2,' і',xx[i]:10:1,'       і',f1[i]:10:1,'           і');

writeln(ff,'_____________________________________________');

end;

writeln(ff,'F=',uu:3:2,'   x=',xu:3:2,'  N=',n);

writeln(ff,'F=',um:3:2,'   x=',xum:3:2,'  N=',nm);

close(ff);

end;

PROCEDURE Tabl;

begin

clrscr;

writeln('                REZULTAT  (TABLISA)');

writeln('_________________________________________________');

writeln('і N і   X    і     K    і N і   X    і     K    і');

writeln('_________________________________________________');

hh:=round((A2-A1)/2);

for i:=1 to hh do begin

writeln('і',i:2,' і',xx[i]:7:1,' і',f1[i]:7:1,'   і',i+hh:2,' і',xx[i+hh]:7:1,' і',f1[i+hh]:7:1,'   і');

writeln('_________________________________________________');

end;

writeln('F=',uu:3:2,'   x=',xu:3:2,'  N=',n);

write('F=',um:3:2,'   x=',xum:3:2,'  N=',nm);

FAYl;

readln;

end;

PROCEDURE Draw_Func;

var

X1,Y1:integer;

begin

if k=1 then Setcolor(0);

if k<>1 then Setcolor(3);

X1:=round(sin(i)*30);

Y1:=round(5+cos(f)*30);

Putpixel(Cenx+5*X1,Ceny-5*Y1,10);

end;

PROCEDURE Draw;

var

X1,Y1:integer;

begin

Setcolor(4);

Y1:=round(uu);

X1:=round(xu);

line(Cenx+5*X1,Ceny,Cenx+5*X1,Ceny-5*Y1);

outtextxy(Cenx+5*X1+10,Ceny-5*Y1-10,'A');

Y1:=round(um);

X1:=round(xum);

line(Cenx+5*X1,Ceny,Cenx+5*X1,Ceny-5*Y1);

outtextxy(Cenx+5*X1+10,Ceny-5*Y1-10,'B');

end;

PROCEDURE CHIZ;

begin

Line(10,CenY, GetMaxX-10,CenY);

Line(CenX,10, CenX,GetMaxY-10);

outtextxy(GetMaxX-20, CenY+10,'X');

outtextxy(CenX+10,10,'Y');

setcolor(6);

Line(CenX+trunc(a1*5),10,CenX+trunc(a1*5),GetMaxY-10);

Line(CenX+trunc(a2*5),10,CenX+trunc(a2*5),GetMaxY-10);

outtextxy(CenX+trunc(a1*5)-20,CenY+10,'A1');

outtextxy(CenX+trunc(a2*5)+3,CenY+10,'A2');

circle(CenX+trunc(a1*5),CenY,3);

circle(CenX+trunc(a2*5),CenY,3);

end;

PROCEDURE MONTEK;

begin

xu:=0;

n:=0;

for j:=1 to a2-a1 do begin

i:=j-a1;

xi:=1+random(a2-a1);

xx[j]:=xi+a1;

f1[j]:=y(xx[j]);

end;

uu:=f1[1];

for i:=1 to a2-a1 do begin

if uu<f1[i] then begin

uu:=f1[i];

xu:=xx[i];

n:=i;

end;

end;

um:=f1[1];

for i:=1 to a2-a1 do begin

if um>f1[i] then begin

um:=f1[i];

xum:=xx[i];

nm:=i;

end;

end;

end;

PROCEDURE FK;

begin

ClrScr;

Textcolor(2);

gotoxy(25,5);

Textbackground(4);

writeln('MONTEK');

gotoxy(25,7);

Textbackground(5);

writeln('Optimum');

gotoxy(25,9);

Textbackground(6);

writeln('Opredel.func.:');

gotoxy(15,13);

Textbackground(9);

write('a1=');

READLN(A1);

gotoxy(15,15);

Textbackground(9);

write('a2=');

READLN(A2);

end;

BEGIN

Assign(fil,'baza.txt');

rewrite(fil);

bb:MENU;

if k=1 then goto 11;

if k=2 then goto 2;

if k=3 then goto 3;

if k=4 then goto 4;

11:clrscr;

write('n = ');

readln(n);

writeln(fil,'n = ',n);

write('m = ');

readln(m);

writeln(fil,'m = ',m);

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi A:');

writeln(fil,'Elementi matrisi A:');

writeln;

writeln(fil,'');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('a[',i,',',j,']= ');

readln(a[i,j]);

writeln(fil,'a[',i,',',j,']= ',a[i,j]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi B:');

writeln(fil,'Elementi matrisi B:');

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('b[',i,',',j,']= ');

readln(b[i,j]);

writeln(fil,'b[',i,',',j,']= ',b[i,j]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi H:');

writeln(fil,'Elementi matrisi H:');

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('h[',i,',',j,']= ');

readln(h[i,j]);

writeln(fil,'h[',i,',',j,']= ',h[i,j]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi X:');

writeln(fil,'Elementi matrisi X:');

writeln;

for i:=1 to m do begin

write('x[',i,']= ');

readln(x[i,1]);

writeln(fil,'x[',i,']= ',x[i,1]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi U:');

writeln(fil,'Elementi matrisi U:');

writeln;

for i:=1 to m do begin

write('u[',i,']= ');

readln(u[i]);

writeln(fil,'u[',i,']= ',u[i]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

for i:=1 to m do begin

write('Sred.znach  w[',i,']= ');

readln(sw[i]);

writeln(fil,'Sred.znach  w[',i,']= ',sw[i]);

end;

writeln(fil,'');

for i:=1 to m do begin

write('Sred.znach  v[',i,']= ');

readln(sv[i]);

writeln(fil,'Sred.znach  v[',i,']= ',sv[i]);

end;

writeln(f,'');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

w[i,j]:=random(100)/50+sw[i];

v[i,j]:=random(100)/50+sv[i];

end;

ss:=1;

k:=m;

1: for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c1[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c1[i,j]:=c1[i,j]+a[i,t]*x[t,ss]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c2[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c2[i,j]:=c2[i,j]+b[i,t]*u[t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

x[i,ss+1]:=c1[i,j]+c2[i,k]+w[i,j];

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c3[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c3[i,j]:=c3[i,j]+h[i,t]*x[t,ss]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

z[i,ss]:=c3[i,j]+v[i,j];

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

ht[i,j]:=h[j,i];

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

pp[i,j]:=random(100)/150;

alfa:=0.0001+random(50)/200;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c4[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c4[i,j]:=c4[i,j]+h[i,t]*pp[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c5[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c5[i,j]:=c5[i,j]+c4[i,t]*ht[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

c5[i,j]:=c5[i,j]+alfa;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c6[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c6[i,j]:=c6[i,j]+pp[i,t]*ht[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

kk[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

kk[i,j]:=kk[i,j]+c6[i,t]*c5[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c7[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c7[i,j]:=c7[i,j]+kk[i,t]*h[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c8[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c8[i,j]:=c8[i,j]+c7[i,t]*pp[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

p[i,j]:=p[i,j]-c8[i,j];

ss:=ss+1;

if ss>=50 then goto 1;

goto bb;

n1:=n+1;

for k:=1 to n do begin

k1:=k+1;

s:=c[k,k];

j:=k;

for i:=k1 to n do begin

r:=c[i,k];

if abs(r)>abs(s) then begin

s:=r;

j:=i;

end;

end;

if s=0 then exit;

if j<>k then

for i:=k to n1 do begin

r:=c[k,i];

c[k,i]:=c[j,i];

c[j,i]:=r;

end;

for j:=k1 to n1 do

c[k,j]:=c[k,j]/s;

for i:=k1 to n do begin r:=c[i,k];

for j:=k1 to n1 do c[i,j]:=c[i,j]-c[k,j]*r;

end;

end;

if s<>0 then

for i:=n downto 1 do begin

s:=c[i,n1];

for j:=i+1 to n do

s:=s-c[i,j]*xx[j];

xx[i]:=s;

end;

MONTEK;

goto bb;

2:

Tabl;

goto bb;

3:

Ingraph;

Init;

CHIZ;

for i:=-100 to 100 do begin

k:=k+1;

f:=y(i);

Draw_Func;

end;

Draw;

readln;

closegraph;

goto bb;

4:readln;

END.

Задания

| Вариант № | N | x | y | c | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 7 | 12 | 3 | 4 |
| 2 | 14 | 1 | -12 | 1 | -4 |
| 3 | 13 | 4 | 11 | -2 | 2 |
| 4 | 15 | -1 | 13 | 2 | 3 |
| 5 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | 10 | 2 | 7 | -3 | -5 |
| 7 | 13 | -2 | 12 | 3 | 6 |
| 8 | 14 | 4 | 11 | -3 | 3 |
| 9 | 15 | 3 | 10 | 6 | 8 |
| 10 | 15 | -2 | 10 | 4 | 4 |
| 11 | 14 | 2 | 10 | -3 | 2 |
| 12 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 |
| 13 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 |
| 14 | 14 | 2 | 12 | -3 | 5 |
| 15 | 15 | 1 | 9 | -1 | 4 |

Литературы

1.Yusupbeko N R. Muxitdinov	D P Texnologik	jarayonlarni modellashtirish va optimallashtrish asoslari. Darslik -T : Fan va texnologiya, 2015 -438 b

2.Yusupbekov N R Muxitdinov D P. R; Bazarov M B Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qo'llash -T : Fan. 2010 -492 b.

3.Ф T Адилов. В M Дозорцев, A H Юсупбеков Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления -Т.: Tafakkur bo‘stoni, 2015 -204с

4.Fritz Klocke Modeling and Planning of Manufacturing Processes -Gennany: Springer, 2016 -658p

Дополнительные литературы:

1.Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник ТОМ 1-1V' - М : МГТУ им Баумана. 2004 - 742 с

2.Льюнг Л Идентификация систем Теория	 для пользователя: Учебник Пер с англ /7 Под ред Я 3 Цыпкина -М : Наука 1991	-432 с

3.Пащенко Ф Ф Введение в состоятельные методы моделирования систем В2 частях Часть 2 Идентификация нелинейных систем -М Финансы и статистика, 2007 - 288 с

4.Карабутов Н H Структурная идентификация систем Анализ информационных структур -М : Либроком,2009 - 176 с

5.Карабутов Н Н .Адаптивная идентификация систем Информационный синтез -М : Ком Книга. 2006 - 384 с

6.Дьяконов В . Круглов В MATLAB Анализ, идентификация Спец справочник. -С.Пб : Питер, 2002 - 448с

7.Фурасов ВД Задачи гарантированной идентификации М : Бином. Лаборатория знаний, 2005 - 152 с

Контрольные вопросы к защите

- См. все вопросы к работам № 1– 5.

- Пусть линеаризованная система устойчива. Может ли система стать неустойчивой при учете насыщения привода? На каких режимах это особенно опасно?

- Является ли примененный способ коррекции линейным или нелинейным? Почему?

- Как работает регулятор, если сигналы не выходят за допустимые пределы? Почему (докажите по схеме)?

- Что такое anti-windup?

- Объясните действие блока Gain.

- Как скопировать блок из одной модели в другую?

- Как изменить число входов мультиплексора?

- Зачем нужен нормирующий усилитель?

- Как нужно подключать блок NCD Outport?

- Как устанавливать ограничения на переходную функцию?

- Как установить пределы для поиска решения в блоке NCD Outport?

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

МИНИСТЕРСТВО ВЫШСЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЭНЕРГО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра

«Автоматизация и управление технологических процессов

и производств»

| Зарегистрирован: №_______________ 2018 г. «___» _____ | «УТВЕРЖДАЮ» Проректор по учебной части: ___________Н.А.Абдуазизов «___» ______________2018 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплины

«ИЛЕНТИФИАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

| Область знаний: | 300 000 – | Производственнно - техническая сфера |
| --- | --- | --- |
| Область образования: | 310 00 – | Инженерное дело |
| Направление образования: | 5311000 – | «Автоматизация и управление технологических процессов и производств» |

Общие выделенные часы и распределение часов по видам занятий

| Семестр | Лекция | Лаборатория | Практика | Самостоятельная работа | Курсовой проект | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 28 ч | - | 28 ч | 38 ч | - | 94 ч |

Навои 2018

Рабочая учебная программа составлена на основы учебного плана и учебной программе.

Составил: ______________ Юсупбеков Н.Р. - проф. кафедры «АУТПП» НавГГИ.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании №__ от «____»____ 2018 г. кафедры «Автоматизация и управление технологических процессов и производств»

Зав. кафедрой:__________ проф. М.Б. Базаров

Рабочая учебная программа утверждена на заседание совета Энерго - механического факультета протоколом №__ от «____» августа 2018 года.

Председатель совета факультета:_____________ С.Ж. Бозорова

Согласованно:

Начальник учебно-методического отдела:_____________ Н.У. Толипов

введение

Образование является не просто процессом получения суммы необходимых знаний, но и процессом формирования духовной сущности человека. В полной мере это относится и к высшему образованию. Именно поэтому воспитание неотделимо от процесса обучения.

Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия наиболее ответственных решений.

Программа составлена на основании требований государственных образовательных стандартов профессионального высшего образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки для студентов всех специальностей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов достаточного уровня знаний и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в основы автоматизации технологических процессов, используемых в сфере химические технологии, и эффективно их использовать в своей профессиональной деятельности.

Цели достигаются посредством решения следующих задач автоматизации технологического процесса:

- Улучшение качества регулирования

- Повышение коэффициента готовности оборудования

- Улучшение эргономики труда операторов процесса

- Обеспечение достоверности информации о материальных компонентах, применяемых в производстве (в т.ч. с помощью управления каталогом)

- Хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных ситуациях

Основными задачами дисциплины являются: изучение типовых задачи автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен освоить:

- общие особенности автоматизация технологических процессов;

- важнейшие элементы, связи и параметры автоматических систем управления;

- конструкции и принципов действие регуляторов систем автоматического управления;

- математические методы построения систем автоматического управления;

- основные характеристики точности и целевые функции систем управления дискретными процессами;

- требований предъявляемых к элементам автоматического систем управления.

Студент должен уметь:

- расчетные схемы и рассчитывать параметры различных регуляторов систем управления;

- рассчитывать характеристики элементов систем автоматического регулирования;

- структуру построения автоматических систем управления.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

Знать:

- современное состояние уровня и направлений развития основы автоматизации технологических процессов;

- контроль и регулирование основных технологических параметров;

- автоматизация производственных процессов, управление компьютерной техникой;

- общие принципы построение функциональные схемы систем автоматизации.

- работать с программными средствами (SCADA системы) проектирование АСУ ТП;

- использовать в профессиональной деятельности автоматизации химико-технологических процессов.

СВЯЗЬ ПРЕДМЕТА С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Одной из целей преподавания математических и естественнонаучных дисциплин в техническом вузе является повышение общего уровня информационной и математической культуры будущих специалистов. При этом также решается задача воспитания высокой культуры творческого обращения с наукой.

Для успешного овладения материала дисциплины “Автоматизация технологического процесса” студент должен в достаточной степени овладеть материалом дисциплин, связаны с предметами “Теория автоматического управления”, “Технологические измерения и приборы”, “Микропроцессорные системы управления” и разбираться в программировании и работе на компьютере, знать основных элементов САПР.

СВЯЗЬ ПРЕДМЕТА С ПРОИЗВОДСТВОМ

В настоящие время во всех производственных предприятиях используются современные автоматизирование системы. Эти системы сначала в компьютерах разработают специалисты и потом реализуются в практике. В основы компьютерное проектирование оперативно и очень высокой точности управляются и регулируются сложные производственные процессы.

Автоматическое управление химическим производством позволяет значительно увеличить производительность труда и, что имеет особое значение для химической промышленности, повышает социальную эффективность труда, т. е. облегчается труд обслуживающего персонала, улучшаются санитарно-гигиенические условия их работы, повышается культурный и профессиональный уровень специалистов. На химических предприятиях появились работники, владеющие компьютерами, специалисты по информационным технологиям. Автоматическое управление химическим производством позволяет не только улучшить качество производимой продукции, снижая ее себестоимость, но и уменьшить отрицательное воздействие химического предприятия на окружающую среду. Таким образом, понятия технический прогресс и уровень автоматического управления в химической промышленности неотделимы.

средствА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессы обучения предмета использовать следующие е средство:

- современные компьютеры – по одному на двух обучаемых;

- компьютерные программы по разделам дисциплины;

- раздаточные и электронные материалы;

- виртуальные стенды;

- мультимедийные средства

- макеты.

РАСПЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫЕ часы по видам занятие

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание лекций

Идентификация в качестве метода построения моделей на основе наблюдения (2 ч.)

Введение. Основные понятия и определения. Автоматизация производства. История развития. Этапы развития АСУ ТП. Истории и тенденции развития автоматизация технологических процессов. Социально-экономические реформы в области автоматизация технологических процессов.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Анкета для обратной связи», «3х4», Кластер, «Привлекательная цель».на некоторых репродуктивный, сравнение.

Фазовое просранство, наблюдаемость и идентифицируемось (2 ч.)

Понятие АСУТП. Структура современного автоматизированного предприятия.

Структура и функции АСУТП.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Инсерт», технология «Анкета для обратной связи».

Построение моделей процессов аналитическим методам (2 ч.)

Состав АСУТП Математическое обеспечение. Техническое обеспечение. Программное обеспечение. Информационное обеспечение. Организационное  обеспечение.

Классификация АСУТП. Классификация АСУТП по типу и сложности объекта автоматизации. Классификация АСУТП по уровню и комплексности автоматизации проектирования. Классификация АСУТП по числу уровней в структуре технического обеспечения.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, на некоторых репродуктивный, сравнение.

Методы идентификации с помощью синусоидальных, супенчатых и импульсных сигналов (2 ч.)

Общие сведения о проектирования. Задание на проектирование систем автоматизации ТП, исходные данные и материалы. Стадии проектирования систем автоматизации ТП и состав проектной документации.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Двухчастный дневник», на некоторых репродуктивный, сравнение.

Построение статических моделей процессов методом факторного эксперимента. (2 ч.)

Техника чтения условных обозначений. Сравнение обозначений первичных измерительных преобразователей. Обозначения вторичных приборов. Назначение функциональных схем, методика и общие принципы их выполнения. Изображение технологического оборудования и коммуникаций. Изображение средств измерения и автоматизации. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации. Требования к оформлению и примеры выполнения функциональных схем.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, мозговой штурм, кластер, технология «Анкета для обратной связи» на некоторых этапах репродуктивный, сравнение.

Метода корреляционной функции (2 ч.)

Регулирование расхода, соотношения расходов. Регулирование уровня. Регулирование давления. Регулирование температуры. Регулирование рН. Регулирование параметров состава.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Блиц - игра», технология МППО на некоторых репродуктивный, сравнение.

Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей (2 ч.)

Автоматизация химико-технологических процессов. Автоматизация гидромеханических процессов. Автоматизация процессов перемещения жидкостей и газов. Автоматизация разделения и очистки неоднородных систем. Гидромеханические процессы: перемещение, смешение, отстаивание, фильтрование.

Применяемые технологии обучения: На некоторых этапах занятия используется метод проблемной беседы, на некоторых репродуктивный, сравнение.

Идентификация методами регрессии. (2 ч.)

Автоматизация тепловых процессов. Регулирование теплообменников смешения. Регулирование поверхностных теплообменников. Автоматизация трубчатых печей. Тепловые процессы: нагревание, охлаждение, выпаривание, кристаллизация, искусственное охлаждение.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Двухчастный дневник», на некоторых репродуктивный, сравнение.

Построение моделей системы с помощью передаточных функций. (2 ч.)

Структурная схема химического реактораАвтоматизация реакторных процессов. Регулирование технологических реакторов.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, кейс-технология,технология «Анкета для обратной связи».

Регрессионая идентификация нелинейных процессов. (2 ч.)

Автоматизация массообменных процессов. Автоматизация процесса ректификации. Массообменное процессы: ректификация, абсорбция, адсорбция, экстракция, сушка.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Анкета для обратной связи», «3х4», Кластер, «Привлекательная цель».на некоторых репродуктивный, сравнение.

Идентификация методами стохастической аппроксимации и последовательное обучение (2 ч.)

Принципы компьютерного моделирования процессов и их применение в автоматизированных системах. Понятие о моделирования. Этапы разработки математической модели. Компьютерное моделирование ТП.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Анкета для обратной связи», «3х4», Кластер, «Привлекательная цель».на некоторых репродуктивный, сравнение.

Идентификация стационарных процессов. (2 ч.)

SCADA системы. Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6. Проектирование АСУ ТП  с  использованием пакета TRACE MODE.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Маркировочная таблица» «З.Х.У.», технология «Анкета для обратной связи».

Идентификация методами квазилинеаризации  и инвариантного погружения (2 ч.)

Построение эмпирических моделей по данным пассивного эксперимента. Регрессионный и корреляционный анализ. Определение коэффициентов регрессии – параметров эмпирических моделей (выполнение первого этапа регрессионного анализа). Этапы регрессионного анализа.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, технология «Маркировочная таблица» «З.Х.У.», технология «Анкета для обратной связи».

Состояния динамических систем и совместное оценивание параметров (2 ч.)

Оптимизация математической модели ХТП. Постановка задачи оптимизации. Характеристика оптимизирующих переменных. Численные методы оптимизации.

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, кейс-технология,технология «Анкета для обратной связи».

УКАЗАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

При выполнение практических занятий по предмету “Автоматизация технологических процессов” студенты должны сформировать умения и навыки для работы с ЭВМ.

Тематика практических занятий:

- Построение моделей процессов аналитическим методам (2 ч.)

- Построение моделей одноемкостных и многоемкостных объектов аналитическим методам (2 ч.)

- Построение математической модели процесса на основе метода однофакторного и многофакторного эксперимента (2 ч.)

- Построение статической модели процессов на основе многофакторного эксперимента (2 ч.)

- Построение математической модели процесса на основе дробно-факторного эксперимента (2 ч.)

- Оценка случайных процессов и рампределенных параметров  случайных процессов. (2 ч.)

- Анализ входных и выходных переменных объекта (2 ч.)

- Определение формы и степени входных и выходных величин объекта (2 ч.)

- Построение статистического уравнения множественные регрессии. Частотные характеристики, переходные функции и идентификация с омощью импульсной переходной функции (2 ч.)

- Регрессионной идентификация линейных динамических объектов (2 ч.)

- Идентификация на основе критериев дисперции минимума и функции подобия (2 ч.)

- Идентификация методом обучения . совместной оценка состояния и параметров динамических объектов. (2 ч.)

- Идентификация линейных объектов методом коррелации. Идентификация объектов на основы последовательной  регрессии.(2 ч)

- Использование стохастических методоов аппроксимации при идентификации объектов управления. Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения(2 ч)

Применяемые технологии обучения: метод проблемной беседы, на некоторых репродуктивный, мозговой штурм, кластер, технология «Блиц - игра», технология МППО, технология «Маркировочная таблица» «З.Х.У.», технология «Анкета для обратной связи» и др.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Цель самостоятельного образования заключается в том, что студенты должны развивать свои интеллектуальные способности и полученные знания, навыки в лекционных, лабораторных и практических занятиях, а также на основе основной и дополнительной литературы.

Темы самостоятельных работ:

- Основные функции и структуры систем управления технологических процессов на базе вычислительной технике.

- Принципы автоматического управления.

- Общие сведения о системах автоматического регулирования.

- Законы регулирования систем автоматического регулирования.

- Первичные измерительные приборы и преобразователи.

- Вторичные измерительные приборы и преобразователи.

- Применение микропроцессоры в технологических измерениях.

- Проектирование принципиальные схемы систем автоматизации.

- Выбор исполнительных механизмов и регулирующих органов.

- Выбор основных приборов и технических средств автоматизации.

- Автоматизация химических производств. Автоматизация производств неорганических веществ (производство аммиака, аммиачной селитры и т.п.).

- Автоматизация химических производств. Автоматизация производств органических веществ (производство ацетилена).

- Автоматизация химических производств. Автоматизация производств полимеров (производство полипропилена).

- Автоматизация общезаводских систем химических предприятий. Системы теплоснабжения. Системы водоснабжения. Системы вентиляции. Системы кондиционерования.

- Автоматизация очистных систем предприятия. Системы очистки газовых выбросов. Системы очистки сточных вод.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литературы

1.Yusupbeko N R. Muxitdinov	D P Texnologik	jarayonlarni modellashtirish va optimallashtrish asoslari. Darslik -T : Fan va texnologiya, 2015 -438 b

2.Yusupbekov N R Muxitdinov D P. R; Bazarov M B Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qo'llash -T : Fan. 2010 -492 b.

3.Ф T Адилов. В M Дозорцев, A H Юсупбеков Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления -Т.: Tafakkur bo‘stoni, 2015 -204с

4.Fritz Klocke Modeling and Planning of Manufacturing Processes -Gennany: Springer, 2016 -658p

Дополнительные литературы:

1.Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник ТОМ 1-1V' - М : МГТУ им Баумана. 2004 - 742 с

2.Льюнг Л Идентификация систем Теория	 для пользователя: Учебник Пер с англ /7 Под ред Я 3 Цыпкина -М : Наука 1991	-432 с

3.Пащенко Ф Ф Введение в состоятельные методы моделирования систем В2 частях Часть 2 Идентификация нелинейных систем -М Финансы и статистика, 2007 - 288 с

4.Карабутов Н H Структурная идентификация систем Анализ информационных структур -М : Либроком,2009 - 176 с

5.Карабутов Н Н .Адаптивная идентификация систем Информационный синтез -М : Ком Книга. 2006 - 384 с

6.Дьяконов В . Круглов В MATLAB Анализ, идентификация Спец справочник. -С.Пб : Питер, 2002 - 448с

7.Фурасов ВД Задачи гарантированной идентификации М : Бином. Лаборатория знаний, 2005 - 152 с

Интернет источники:

http://www.Ziyo.net.

- www.techno.edu.ru/db/sect/110

- www.toehelp.ru/theory/ter_meh/contents.html

- www.miit.ru/institut/ipss/faculties/trm/main.htm

- www.protgu.ru/kurs2/teormex.html

- www.physmech.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=10

- www.oz.by/books/more1018477.htmlwww.eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

(лекции,  лаборатория, практическая занятия )

Наименование предмета    «Идентификация технологических процессов»

Факультет		Энерго-механический

Курс     4   группа  – 10-1_ АТП

Лекции читает  		  проф. Юсупбеков Н.Р.

Практическая занятия ведет   асс. Бойбутаев С.Б.

.

| № | Вид занятия | #### Краткое содержание и название темы | Сведения о выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдел.часы | Дата | Часы | Подпись |
| 1 | Лекция | Идентификация в качестве метода построения моделей на основе наблюдения | 2 |  |  |  |
| 2 | Лекция | Фазовое просранство, наблюдаемость и идентифицируемось. | 2 |  |  |  |
| 3 | Лекция | Построение моделей процессов аналитическим методам | 2 |  |  |  |
| 4 | Лекция | Методы идентификации с помощью синусоидальных, супенчатых и импульсных сигналов | 2 |  |  |  |
| 5 | Лекция | Построение статических моделей процессов методом факторного эксперимента | 2 |  |  |  |
| 6 | Лекция | Метода корреляционной функции | 2 |  |  |  |
| 7 | Лекция | Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей | 2 |  |  |  |
| 8 | Лекция | Идентификация методами регрессии | 2 |  |  |  |
| 9 | Лекция | Построение моделей системы с помощью передаточных функций | 2 |  |  |  |
| 10 | Лекция | Регрессионая идентификация нелинейных процессов | 2 |  |  |  |
| 11 | Лекция | Идентификация методами стохастической аппроксимации и последовательное обучение | 2 |  |  |  |
| 12 | Лекция | Идентификация стационарных процессов | 2 |  |  |  |
| 13 | Лекция | Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения | 2 |  |  |  |
| 14 | Лекция | Состояния динамических систем и совместное оценивание параметров | 2 |  |  |  |
|  |  | Всего | 28 |  |  |  |

Преподаватель______________проф. Юсупбеков Н.Р.

Зав. кафедрой_______________проф. Базаров М.Б.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОГРАММЫ

(лекции,  лаборатория, практическая занятия )

Наименование предмета    «Идентификация технологических процессов»

Факультет		Энерго-механический

Курс     4  семестр __	 группа  – 10-1_ АТП

Лекции читает  		  проф. Юсупбеков Н.Р.

Практическая занятия ведет   асс. Бойбутаев С.Б.

.

| № | Вид занятия | #### Краткое содержание и название темы | Сведения о выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдел.часы | Дата | Часы | Подпись |
| 1 | практика | Построение моделей процессов аналитическим методам. | 2 |  |  |  |
| 2 | практика | Построение моделей одноемкостных и многоемкостных объектов аналитическим методам | 2 |  |  |  |
| 3 | практика | Построение математической модели процесса на основе метода однофакторного и многофакторного эксперимента. | 2 |  |  |  |
| 4 | практика | Построение статической модели процессов на основе многофакторного эксперимента. | 2 |  |  |  |
| 5 | практика | Построение математической модели процесса на основе дробно-факторного эксперимента. | 2 |  |  |  |
| 6 | практика | Оценка случайных процессов и рампределенных параметров случайных процессов. | 2 |  |  |  |
| 7 | практика | Анализ входных и выходных переменных объекта. | 2 |  |  |  |
| 8 | практика | Определение формы и степени входных и выходных величин объекта. | 2 |  |  |  |
| 9 | практика | Построение статистического уравнения множественные регрессии. Частотные характеристики, переходные функции и идентификация с омощью импульсной переходной функции. | 2 |  |  |  |
| 10 | практика | Регрессионной идентификация линейных динамических объектов. | 2 |  |  |  |
| 11 | практика | Идентификация на основе критериев дисперции минимума и функции подобия. | 2 |  |  |  |
| 12 | практика | Идентификация методом обучения . совместной оценка состояния и параметров динамических объектов. | 2 |  |  |  |
| 13 | практика | Идентификация линейных объектов методом коррелации. Идентификация объектов на основы последовательной регрессии. | 2 |  |  |  |
| 14 | практика | Использование стохастических методоов аппроксимации при идентификации объектов управления. Идентификация методами квазилинеаризации и инвариантного погружения | 2 |  |  |  |
|  |  | Всего | 28 |  |  |  |

Преподаватель______________асс. Бойбутаев С.Б.

Зав. кафедрой_______________проф. Базаров М.Б.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Автоматизация и управление технологических процессов и производств»

# ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  РАБОТ

Варианты 
для выполнения самостоятельных работ по курсу: «Идентификация технологических процессов»

Навои – 2018

Наименование темы самостоятельных работ по предмету

«Идентификация технологических процессов»

- Основные функции и структуры систем управления технологических процессов на базе вычислительной технике.

- Принципы автоматического управления.

- Общие сведения о системах автоматического регулирования.

- Законы регулирования систем автоматического регулирования.

- Первичные измерительные приборы и преобразователи.

- Вторичные измерительные приборы и преобразователи.

- Применение микропроцессоры в технологических измерениях.

- Проектирование принципиальные схемы систем автоматизации.

- Выбор исполнительных механизмов и регулирующих органов.

- Выбор основных приборов и технических средств автоматизации.

- Автоматизация химических производств. Автоматизация производств неорганических веществ (производство аммиака, аммиачной селитры и т.п.).

- Автоматизация химических производств. Автоматизация производств органических веществ (производство ацетилена).

- Автоматизация химических производств. Автоматизация производств полимеров (производство полипропилена).

- Автоматизация общезаводских систем химических предприятий. Системы теплоснабжения. Системы водоснабжения. Системы вентиляции. Системы кондиционерования.

- Автоматизация очистных систем предприятия. Системы очистки газовых выбросов. Системы очистки сточных вод.

Данный варианты самостоятельных работ обсужден и одобрен на заседании кафедры «Автоматизация и управление  технологических процессов и   производств». НГГИ   №__ от ___ августа 2018 г.

Навоийский государственный горный институт

Энерго - механический факультет

Кафедра  «Автоматизация  и   управление  технологических процессов и   производств».

# ВОПРОСНИК ДЛЯ ПК И ИК

###### Сборник вопросов

по дисциплине

«Идентификация технологических процессов»

###### (ПК, ИК)

###### Навои – 2018

- Введение. Понятие о моделирования.

- Этапы разработки математической модели.

- Принципы компьютерного моделирования процессов и их применение в автоматизированных системах.

- Классификация видов моделирования систем.

- Математическое моделирование. Имитационное моделирование.

- Комбинированное моделирование. Реальное моделирование.

- Возможности и эффективность моделирования систем на персональных компьютерах

- Основные подходы к построению математических моделей систем.

- Моделирование систем.

- Основные понятия моделирования систем

- Структура системы.

- Классический подход при моделировании систем.

- Системный подход при моделировании систем.

- Общая харектеристика проблемы моделирования систем.

- Непрерывно-детерминированные модели (D-СХЕМЫ).

- Обобщенные модели (A-СХЕМЫ).

- Построение эмпирических статистических моделей. Постановка задачи.

- Корреляционный анализ.

- Регрессионный и корреляционный анализ.

- Этапы регрессионного анализа

- Процедура исключения незначимых коэффициентов регрессии.

- Проверка адекватности уравнения регрессии - математической модели. (Выполнение третьего этапа регрессионного анализа).

- Построение эмпирических моделей по данным активного эксперимента.

- Полный факторный эксперимент  и обработка его результатов.

- Определение диагональных элементов информационной и корреляционной матриц.

- Определение значимости кодированных коэффициентов регрессии (ОЦКП)

- Постановка задачи идентификации.

- Процедура идентификации

- Постановка задачи оптимизации.

- Характеристика оптимизирующих переменных. Численные методы оптимизации.

Тесты по дисциплине «Идентификация технологических процессов»

# ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| № | Вопросы | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  | Идентификация систем — | совокупность методов для построения математических моделей динамической системыпо данным наблюдений. | материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-временные характеристики; | материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные характеристики; | процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным объектом; | процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. |
|  | Модель — это: | фантастический образ реальной действительности; | материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-временные характеристики; | материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные характеристики; | описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства; | информация о несущественных свойствах объекта. |
|  | Моделирование — это: | процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; | процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; | процесс неформальной постановки конкретной задачи; | процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным объектом; | процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. |
|  | При изучении объекта реальной действительности можно создать: | одну единственную модель; |  | одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; | точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения; | вопрос не имеет смысла. |
|  | Процесс построения модели, как правило, предполагает: | описание всех свойств исследуемого объекта; | выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; | выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; | описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; | выделение не более трех существенных признаков объекта. |
|  | Натурное моделирование это: | моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть натурная модель всегда имеет визуальную схожесть с объектом- оригиналом; | создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-оригинала; | моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак объекта-оригинала; | совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте-оригинале; | создание таблицы, содержащей информацию об объекте-оригинале. |
|  | Информационной моделью объекта нельзя считать: | описание объекта-оригинала с помощью математических формул; | другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта-оригинала; | совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и количественных характеристиках объекта-оригинала; | описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке; | совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объекта-оригинала. |
|  | Математическая модель объекта — это: | созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-оригинала; | описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; | совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы; | совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства объекта-оригинала или его поведение; | последовательность электрических сигналов. |
|  | К числу математических моделей относится: | милицейский протокол; | правила дорожного движения; | формула нахождения корней квадратного уравнения; | кулинарный рецепт; | инструкция по сборке мебели. |
|  | К числу документов, представляющих собой информационную модель управления государством, можно отнести: | Конституцию РФ; | географическую карту России; | Российский словарь политических терминов; | Российский словарь политических терминов; | список депутатов государственной Думы. |
|  | К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно отнести: | классный журнал; | расписание уроков; | список учащихся школы; | перечень школьных учебников; | перечень наглядных учебных пособий. |
|  | Табличная информационная модель представляет собой: | набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; | описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; | описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в таблице; | описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в таблице; | последовательность предложений на естественном языке. |
|  | Отметь ЛОЖНОЕ продолжение к высказыванию: “К информационному процессу поиска информации можно отнести...”: | непосредственное наблюдение; | чтение справочной литературы; | запрос к информационным системам; | построение графической модели явления; | прослушивание радиопередач. |
|  | Отметь ИСТИННОЕ высказывание: | непосредственное наблюдение — это хранение информации; | чтение справочной литературы — это поиск информации; | запрос к информационным системам — это защита информации; | построение графической модели явления — это передача информации; | прослушивание радиопередачи — это процесс обработки информации. |
|  | Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: | табличные информационные модели; | математические модели; | натурные модели; | натурные модели; | натурные модели; |
|  | Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы взаимосвязанных следует рассматривать как: | натурную модель; | табличную модель; | графическую модель; | математическую модель; | сетевую модель. |
|  | Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в виде: | табличной модели; | табличной модели; | табличной модели; | натурной модели; | натурной модели; |
|  | В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: | иерархическую модель; | табличную модель; | графическую модель; | математическую модель; | натурную модель. |
|  | Расписание движение поездов может рассматриваться как при: | табличной модели; | табличной модели; | графической модели; | компьютерной модели; | компьютерной модели; |
|  | Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: | математическую информационную модель; | вербальную информационную модель; | табличную информационную модель. | табличную информационную модель. | натурную модель. |
|  | К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести | натурную модель. | карты поверхности Земли; | карты поверхности Земли; | карты поверхности Земли; | карты поверхности Земли; |
|  | Укажите ЛОЖНОЕ утверждение: | “Строгих правил построения любой модели сформулировать невозможно”; | “Никакая модель не может заменить само явление, но при решении конкретной задачи она может оказаться очень полезным инструментом"; | “Совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве моделирующих — главное, чтобы с их помощью можно было бы отразить наиболее существенные черты, признаки изучаемого объекта”; | “Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый объект”; | “Все образование — это изучение тех или иных моделей, а также приемов их использования”. |
|  | Построение модели исходных данных; построение модели результата, разработка алгоритма, разработка и программы, отладка и исполнение программы, анализ и интерпретация результатов — это: | разработка алгоритма решения задач; | список команд исполнителю; | список команд исполнителю; | список команд исполнителю; | алгоритм математической задачи. |
|  | В качестве примера модели поведения можно назвать: | список учащихся школы; | план классных комнат; | план классных комнат; | план эвакуации при пожаре; | чертежи школьного здания. |
|  | Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва НЕ позволяет: | экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на природные объекты; | провести натурное исследование процессов, протекающих в природе в процессе взрыва и после взрыва; | уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей; | получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей; | получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на растения и животных в зоне облучения. |

НАВОИЙ КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТИ

НАВОИЙ ДАВЛАТ КОНЧИЛИК ИНСТИТУТИ

«Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқарув»

кафедраси

# РЕЙТИНГ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШ фанидан

талабалар билимини

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

2018

К и р и ш

Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурини амалга оширишнинг янги сифат босқичида олий таълим муассасаларида талабалар билимини баҳолаш ва назорат қилишнинг рейтинг тизимини жорий этишдан мақсад мамлакатимизда таълим сифатини ошириш орқали рақобатбардош юқори малакали мутахассисларни тайёрлашдан иборатдир. Олий ўқув юртларида талабаларнинг билим даражаси асосан рейтинг тизими бўйича баҳоланади. Талабалар билимини рейтинг тизими асосида баҳолаш – талабанинг бутун ўқиш жараёни давомида ўз билимини ошириши учун мунтазам ишлаши ҳамда ўз ижодий фаолиятини такомиллаштиришини рағбатлантиришга қаратилган.

Рейтинг тизими мамлакатимизда юқори малакали мутахассислар тайёрлашнинг сифат кўрсаткичларининг жаҳон андозалари ҳамда халқаро мезонларга мувофиқлигини таъминлашга қаратилган.

Технологик жараёнларни идентификациялаш фани бўйича тайёрланган мазкур услубий кўрсатма Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”ги қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 30 сентябрдаги 217-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Олий таълим муассаларида талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисида муваққат Низом”,  2005 йил 21 февралдаги 34-сонли “Талабалар мустақил ишини ташкил этиш, назорат қилиш ва баҳолаш тартиби тўғрисида Намунавий низом”, 2006 йил 18 июлдаги 166-сонли буйруғи билан тасдиқланган дастури асосида ишлаб чиқилган. Ушбу услубий кўрсатма фан ўқитувчилари томонидан Технологик жараёнларни идентификациялаш фанидан талабалар билимини баҳолашда кенг фойдаланишга тавсия этилиб, айни пайтда талабалар учун ҳам мазкур фанни ўзлаштириш жараёнида қандай баллар тўплаш мумкинлиги ҳақида тасаввурга эга бўлиш имконини беради.

Технологик жараёнларни идентификациялаш фани бўйича талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг тизими қуйидаги вазифаларнинг бажарилишини кўзда тутади:

- талабанинг бутун семестр давомида бир меъёрда ва фаол равишда ўқишини таъминлаш;

- семестр мобайнида талабалар билими, маҳорати, кўникмалари, тасаввур ва тушуниш қобилиятларини объектив назорат қилиш имконини бериш;

- талаба билимининг сифат кўрсаткичларини ҳаққоний, аниқ ва адолатли баллар орқали баҳолаш;

- талабаларнинг ўзлаштиришини доимий назоратга олиш билан уларнинг бутун ўқув йили давомида ўз устида бир меъёрда ва фаол равишда ишлашини йўлга қўйиш;

- талабаларнинг ўқув йили давомидаги давоматини тўлиқ таъминлаш;

- талабаларнинг мустақил ишлашга бўлган кўникмаларини ривожлантириш;

- Давлат таълим стандарти, ўқув режалари асосида «Бошқариш системаларини компьютерли моделлаштириш” фанинг ўқув дастурлари ва ўқув машғулотларига оид турли услубий қўлланмаларни такомиллаштириш ҳамда бошқа услубий ишларни ўтказишни олдиндан режалаштириш;

- талабаларда билим олишга интилиш даражасини, профессор-ўқитувчиларда эса ўқитиш масъулиятини ошириш;

- талабаларни қўшимча ахборот манбаларидан самарали фойдаланишга ундаш ва бошқалар.

2. РЕЙТИНГ БАҲОЛАШ ТУРЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ

Технологик жараёнларни идентификациялаш фани барча таълим йўналишлариининг ўқув режаси бўйича 4-босқич 7-8 семестрларига мўлжалланган. Мазкур фанлар бўйича талабаларнинг ўзлаштиришини баҳолаш бутун ўқув семестр давомида мунтазам равишда олиб борилади ҳамда қуйидаги назорат турлари орқали амалга оширилади:

- жорий баҳолаш – (ЖБ);

- оралиқ баҳолаш – (ОБ);

- якуний баҳолаш – (ЯБ).

Жорий баҳолаш (ЖБ)да Технологик жараёнларни идентификациялаш фаннинг ҳар бир мавзуси бўйича талабанинг билим даражасини аниқлаб бориш назарда тутилади. У одатда маъруза, амалий ёки семинар машғулотлари дарсларида амалга оширилиши мумкин. Талабанинг билим даражасини энг аввало унинг аудиториядаги, яъни дарс ўтиш жараёнидаги фаоллиги, ўтилган мавзуларни ўзлаштириш даражаси белгилаб бериб, у қуйидаги ҳолатлар орқали намоён бўлади:

- Маърузани сифатли конспектлаштириш даражаси, тинглаш, ўқитувчи томонидан ташкил этилган мавзуга оид баҳс ва мунозараларда фаол иштирок этиш;

- Амалий ёки семинар машғулотларини конспектлаштириш даражаси, унга тайёргарлик кўриш, мисол, масала, тест, кейс-стади ва бошқаларни ишлаб чиқишда фаол қатнашиш ва ҳ.к.

Барча фанлар каби «Бошқариш системаларини компьютерли моделлаштириш” фанидан талабанинг семестр давомида ўзлаштириш кўрсаткичи 100 баллик тизимда баҳоланади. Шундан ЖБга жами баллнинг 35 бали (унинг 13 балли – мустақил таълимга) ажратилган. Ушбу ЖБ таркибига талабаларнинг маъруза, амалий ва семинар дарсларига фаол қатнашишлари, уй вазифаларини бажаришлари, мисоллар, масалалар, ёзма иш, назорат ишлари, тест ва кейс-стадиларни ечишлари ҳамда мустақил ишлар бўйича топшириқларни бажаришлари натижасида тўплаган баллари киради.

Талабаларнинг «Бошқариш системаларини компьютерли моделлаштириш” фанни ўзлаштиришлари бўйича назорат турлари ичида “оралиқ баҳолаш” (ОБ) муҳим аҳамият касб этади.

Оралиқ баҳолаш (ОБ) да Технологик жараёнларни идентификациялаш фанинг бир неча мавзуларини қамраб олган бўлими ёки қисми бўйича машғулотлар ўтиб бўлингандан сўнг талабанинг билимлари баҳоланади. ОБда талабанинг муайян саволга жавоб бериш ёки муаммони ечиш маҳорати ва қобилияти аниқланади. ОБга жами баллнинг 35%, яъни 35 бали (унинг 13 бали – мустақил таълимга) ажратилган бўлиб, у ёзма иш, назорат иши, тест, оғзаки савол-жавоб ва бошқа кўринишларда ўтказилиши мумкин. Оралиқ назоратни ёзма иш шаклида ўтказилганда 3-5 та саволдан иборат бўлган вариантлар тузиб олинади. Оралиқ назорат тест шаклида ўтказилса, у ҳолда 10 та тест саволидан кам бўлмаган вариантлар тузилади. Агар оралиқ назорат оғзаки савол-жавоб тарзида ўтказилса, у ҳолда 3-5та саволдан иборат бўлган вариантлар тузилиб, улар асосида талабанинг билими баҳоланади. Оралиқ назорат саволлари ҳар бир янги ўқув йили бошида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан тузилиб, кафедра мажлисида муҳокама қилинади ва тасдиқланади. Тасдиқланган оралиқ назорат саволлари олдиндан профессор-ўқитувчи ва талабаларга тарқатилади.

Технологик жараёнларни идентификациялаш фанидан семестр давомида икки марта ОБ назоратини ўтказиш режалаштирилган. Ҳар бир оралиқ назорат бўйича талабанинг билимини мос равишда 17 ва 18 баллардан, жами 35 баллга қадар баҳолаш мумкин. ОБни НДКИда ишлаб чиқилган ўқув жараёни жадвали (графиги) асосида ўтказиш кўзда тутилади.

Ҳар бир профессор-ўқитувчи белгиланган кунларда оралиқ назоратни ўтказиб, талабаларнинг ЖБ ва ОБ бўйича олган балларини тегишли гуруҳ журналига, кафедра ва деканатдаги оралиқ назоратларни қайд қилиш журналларига ёзиб қўйишлари шарт.

Якуний баҳолаш (ЯБ) одатда ўқув семестрининг охирида фаннинг ўтилган барча мавзулари бўйича талаба ўзлаштирган билимни баҳолаш мақсадида ўтказилади. У ёзма  иш ёки бошқа шаклларда (оғзаки, тест, ҳимоя ва ҳоказо) ўтказилиши мумкин. Якуний баҳолашга жами баллнинг 30 %, яъни 30 балли ажратилган. Якуний назорат ёзма иш шаклида ўтказиш режалаштирилади.

ЯБ ёзма иши Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим Вазирлигининг 2005 йил 30 сентябрдаги 217–сонли буйруғи билан тасдиқланган Олий таълим муассасаларида талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисида муваққат НИЗОМнинг 1-иловасида келтирилган «Рейтинг тизимини яуний баҳолаш босқичида ёзма иш усулини қўллаш тартиби»га биноан  ўтказилади.

Технологик жараёнларни идентификациялаш фани бўйича талабалар билимини баҳолашда қуйидаги намунавий мезонларни инобатга олиш тавсия этилади:

| Балл | Баҳо | Талабанинг билим даражасини ифодаловчи ҳолатлар |
| --- | --- | --- |
| 86 -100 | Аъло | - Жараенларни компьютерли моделлаштириш принциплари ва уларни автоматлаштирилган бошкарув тизимларига куллаш. Фаннинг вазифалари - Системаларни моделлаштиришнинг классификацияси.Хаёлий моделлаш. Математик моделлаш. Имитацион моделлаш. Комбинацияланган моделлаш - Тизимларни моделлаштиришнинг асосий тушунчалари. - ЭҲМда тизимларни эмпирик-статистик моделларини қуриш. - Пассив тажриба маълумотлари асосида эмпирик моделларни қуриш. Регрессиянинг тахминий тенгламаси турини аниқлаш. Регрессия коэффициентлари – эмпирик моделлар параметрларини аниқлаш Регрессион ва корреляцион таҳлил. Регрессион таҳлилнинг босқичлари - Математик моделларни идентификациялаш. Масаланинг куйилиши. Идентификация процедураси. - Кимевий технологик жараенлар математик моделларини оптималлаш |
| 71 -85 | Яхши | - Жараенларни компьютерли моделлаштириш принциплари ва уларни автоматлаштирилган бошкарув тизимларига куллаш. Фаннинг вазифалари - Системаларни моделлаштиришнинг классификацияси.Хаёлий моделлаш. Математик моделлаш. Имитацион моделлаш. Комбинацияланган моделлаш - ЭҲМда тизимларни эмпирик-статистик моделларини қуриш. - Математик моделларни идентификациялаш. Масаланинг куйилиши. Идентификация процедураси. - Кимевий технологик жараенлар математик моделларини оптималлаш |
| 55 – 70 | Қониқарли | - Жараенларни компьютерли моделлаштириш принциплари ва уларни автоматлаштирилган бошкарув тизимларига куллаш. Фаннинг вазифалари - Системаларни моделлаштиришнинг классификацияси.Хаёлий моделлаш. Математик моделлаш. - ЭҲМда тизимларни эмпирик-статистик моделларини қуриш. - Кимевий технологик жараенлар математик моделларини оптималлаш |
| 0 – 54 гача | Қониқарсиз | - ўтилган мавзулар бўйича назарий ҳамда амалий билимларни ўзлаштиришнинг паст даражаси; - муҳим топшириқ ва масалалар бўйича хулоса ва қарорларни қабул қила олмаслиги; - фаннинг моҳиятини тушунмаслиги ҳамда унинг асосий қоидаларини баён эта олмаслиги ва ҳ.к. |

«Бошқариш системаларини компьютерли моделлаштириш” фани бўйича талабанинг ЖБ, ОБ ва ЯБдаги ўзлаштириш кўрсаткичи ҳар бир семестр якунида деканатлар томонидан бериладиган махсус қайдномаларга киритилиши ва уларнинг натижалари кафедра мажлисида таҳлил қилиб борилиши лозим.

3. ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ БАҲОЛАШ ТАРТИБИ

Талабалар билимининг балларда ифодаланган ўзлаштириши қуйидагича баҳоланади:

86 – 100 балл – “Аъло”;

71 – 85 балл – “Яхши”;

55 – 70 балл – “Қониқарли”;

0 – 54 баллгача – “Қониқарсиз”.

Саралаш бали 55 бални ташкил қилади.

Агар фан бўйича талаба бирор баҳолаш турини (ЖБ, ОБ) бўйича ижобий натижага эга бўлмаса, у ҳолда талабанинг қайта ўзлаштирган билимини баҳолаш учун муҳлат одатда навбатдаги шу назорат тури ўтказилгунга қадар белгиланади.

ЖБга ажратилган умумий балл ва ОБга ажратилган умумий баллдан саралаш балини тўплаган талабага якуний баҳолашда иштирок этиш ҳуқуқи берилади. Семестр якунида фан бўйича саралаш балидан кам балл тўплаган талабанинг ўзлаштириши қониқарсиз ҳамда академик қарздор ҳисобланади. Академик қарздор талабаларга семестр тугаганидан кейин қайта ўзлаштириши учун муддат берилади. Кафедранинг тегишли профессор-ўқитувчиларига қарздор талабалар билан ишлаш вазифаси юклатилиб, у махсус график шаклида тузилади.

4. ЯКУНИЙ БАҲОЛАШДА ЁЗМА ИШНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

Талабалар билимини рейтинг тизими бўйича баҳолашнинг ёзма иш усули, талабаларда мустақил фикрлаш ва ўз фикрини ёзма ифодалаш кўникмаларини ривожлантиради.

Технологик жараёнларни идентификациялаш фанидан  якуний баҳолаш ёзма иш шаклида ўтказилади. Ёзма иш саволлари ва вариантлари ўқув йилининг бошида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан янгидан тузилиб, кафедра мажлисида муҳокама этилади ва тасдиқланади. Ўтиладиган барча фанлар бўйича хар бир ўқув йили учун якуний баҳолаш бўйича ёзма иш саволлари ва вариантлари кафедранинг йигилиши куриб чикилади, мухокама килинади ва тасдиқланади.

Ёзма ишнинг ҳар бир варианти бўйича қўйилган саволларнинг мазмуни, қамров даражаси ва аҳамиятлиги даражаси  кафедра мудири томонидан текширилиб, унинг имзоси билан тасдиқланади. Ёзма ишни ўтказиш асосан семестрнинг сўнгги иккита ўқув ҳафталарига мўлжалланган бўлиб, у белгиланган ҳафталардаги мазкур фан бўйича ўқув машғулотлари чоғида ўтказилади. Ёзма иш вариантида 3 та савол келтирилади. Ёзма ишларни баҳолаш мезонлари якуний баҳолашга ажратилган 30 баллдан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилади, яъни ҳар бир саволга максимум 10 баллдан тўғри келади. Ёзма иш ўтказилгандан кейин уч кун давомида профессор-ўқитувчилар уни текшириб баҳолайдилар. Ёзма иш ҳажми талабанинг фан бўйича тасаввури, билими, амалий кўникмасини баҳолаш учун етарли бўлиши зарур. Талабаларнинг ёзма ишлари икки йил мобайнида деканатда сақланади.

5. РЕЙТИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ҚАЙД ҚИЛИШ ТАРТИБИ

Технологик жараёнларни идентификациялаш фанидан  талабанинг билимини баҳолаш турлари орқали тўплаган баллари семестр якунида рейтинг қайдномасига бутун сонлар билан қайд қилинади.

Технологик жараёнларни идентификациялаш фанидан

рейтинг жадвали

|  | Рейтинг назорати турлари ва уларнинг сони |  |  | Рейтинг меъёрлари |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МИН (1сем + 2 сем) | МАКС(1сем + 2 сем) |
| II.ЖОРИЙ БАҲОЛАШ - 35 балл |  |  |  |  |  |
| 1 | Семинар (амалий, тажриба) машғулотида фаол иштирок этиш ва топшириқларни бажариш |  |  | 12 (5+7) | 22 (10+12) |
| 2 | Фаннинг алоҳида мавзуларини (саволларини) мустақил ўрганиш |  |  | 7 (4+3) | 13 (7+6) |
| Жами балл: |  |  |  | 19 (9 +10) | 35 (17+18) |
| II.ОРАЛИҚ БАҲОЛАШ 35 балл |  |  |  |  |  |
| 3 | Ўтилган мавзулар ва мустақил таълим саволлари бўйича ёзма ёки оғзаки назорат ўтказиш |  |  | 12 (5+7) | 22 (10+12) |
| 4 | Фаннинг алоҳида мавзуларини мустақил ўрганиш (Реферат шаклида хужжатлаштириш) |  |  | 7 (4+3) | 13 (7+6) |
| Жами балл: |  |  |  | 19 (9 +10) | 35 (17+18) |
|  | Жами тўпланган баллар (ЖБ+ОБ) |  |  | 38 | 70 |
| III. Якуний баҳолаш ( 30 % = 30 балл) |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ёзма иш ёки оғзаки назорат |  | 17 | 30 |
|  |  | Умумий баллар (ЖБ+ОБ+ЯБ) |  | 55 | 100 |
| ТАЛАБАНИНГ ФАННИ Ўзлаштириш даражаси: |  |  |  |  |  |
| Ўзлаштириш баҳоси |  |  | Умумий баллар –УБ (I+II+III) | Тўпланган рейтинг (саралаш) баллари |  |
|  |  |  |  | ЖБ+ОБ | ЯБ |
| Аъло |  |  | 86 -100 | 60 – 70 | 26 – 30 |
| Яхши |  |  | 71 – 85 | 50 – 60 | 21 - 25 |
| Қониқарли |  |  | 55 – 70 | 38 – 50 | 17 - 20 |
| Қониқарсиз |  |  | 55 баллдан кам | 38 баллдан кам | 17 баллдан кам |

Изоҳ: Жадвал «Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқарув» кафедраси  мажлисида тасдиқланган (Баённома № 1, 2016 йил 27-август).

# НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Закон Республики Узбекистан "Об информатизации"

(от 11 декабря 2003 г.)

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области информатизации, использования информационных ресурсов и информационных систем.

Статья 2. Законодательство об информатизации

Законодательство об информатизации состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об информатизации, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

- информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в информации с использованием информационных ресурсов, информационных технологий и информационных систем;

- информационный ресурс - информация, банк данных, база данных в составе информационной системы;

- собственник информационных ресурсов или информационных систем - юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение информационными ресурсами или информационными системами;

- владелец информационных ресурсов или информационных систем - юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение информационными ресурсами или информационными системами в пределах прав, установленных законом или собственником информационных ресурсов, информационных систем;

- информационная технология - совокупность методов, устройств, способов и процессов, используемых для сбора, хранения, поиска, обработки и распространения информации;

- информационная система - организационно упорядоченная совокупность информационных ресурсов, информационных технологий и средств связи, позволяющая осуществлять сбор, хранение, поиск, обработку и пользование информацией.

Статья 4. Государственная политика в области информатизации

Государственная политика в области информатизации направлена на создание национальной информационной системы с учетом современных мировых тенденций развития и совершенствования информационных ресурсов, информационных технологий и информационных систем.

Основными направлениями государственной политики в области информатизации являются:

- реализация конституционных прав каждого на свободное получение и распространение информации, обеспечение доступа к информационным ресурсам;

- создание единого информационного пространства Республики Узбекистан на основе информационных систем государственных органов, отраслевых и территориальных информационных систем, а также информационных систем юридических и физических лиц;

- создание условий для доступа к международным информационным сетям и всемирной информационной сети Интернет;

- формирование государственных информационных ресурсов, создание и развитие информационных систем, обеспечение их совместимости и взаимодействия;

- организация производства современных средств информационных технологий;

- содействие формированию рынка информационных ресурсов, услуг и информационных технологий;

- стимулирование развития производства программных продуктов;

- поддержка и стимулирование предпринимательства, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;

- подготовка и повышение квалификации кадров, стимулирование научных исследований.

Статья 5. Государственное регулирование в области информатизации

Государственное регулирование в области информатизации осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан и специально уполномоченным им органом.

Статья 6. Специально уполномоченный орган

Специально уполномоченный орган:

- организовывает и координирует работу по формированию государственных информационных ресурсов;

- разрабатывает государственные программы информатизации и развития информационных технологий;

- содействует созданию информационных систем государственных органов, отраслевых и территориальных информационных систем;

- разрабатывает стандарты, нормы и правила в области информатизации;

- организовывает работу по сертификации технических средств и услуг информационных систем и информационных технологий;

- координирует деятельность юридических и физических лиц по обеспечению защиты их информационных ресурсов и информационных систем;

- содействует развитию рынка информационных ресурсов, услуг и информационных технологий;

- организовывает маркетинговые исследования и мониторинг в области информатизации;

- осуществляет меры по защите прав и законных интересов пользователей информационных ресурсов;

- обеспечивает информационную безопасность и приоритетное использование информационных систем в интересах обороноспособности и безопасности Республики Узбекистан;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 7. Правовой режим информационных ресурсов и информационных систем

Правовой режим информационных ресурсов и информационных систем определяется нормами, устанавливающими:

порядок документирования информации, формирования информационных ресурсов и создания информационных систем;

- право собственности на информационные ресурсы и информационные системы;

- категории информационных ресурсов по уровню доступа к ним;

- порядок защиты информационных ресурсов и информационных систем;

- порядок межсетевых соединений информационных систем.

Статья 8. Документирование информации

Документирование информации является обязательным условием включения информации в информационные ресурсы. Порядок документирования информации устанавливается специально уполномоченным органом.

Информация, хранимая и обрабатываемая в информационных ресурсах, подтвержденная электронной цифровой подписью, является электронным документом и имеет одинаковую юридическую силу с документом на бумажном носителе.

Отношения, связанные с формированием и использованием электронного документа и электронной цифровой подписи, регулируются законом.

Статья 9. Право собственности на информационные ресурсы и информационные системы

Информационные ресурсы и информационные системы в Республике Узбекистан могут находиться в публичной и частной собственности.

Основаниями возникновения права собственности на информационные ресурсы и информационные системы являются:

- создание информационных ресурсов и информационных систем за счет средств государственного бюджета, собственных средств юридических и физических лиц или других источников, не запрещенных законодательством;

- договор купли-продажи или иная сделка, содержащая условия перехода права собственности на информационные ресурсы и информационные системы другому лицу;

- наследование.

Законом могут быть предусмотрены и иные основания возникновения права собственности на информационные ресурсы и информационные системы.

Статья 10. Государственные информационные ресурсы

Государственные информационные ресурсы формируются из:

- информационных ресурсов государственных органов;

- информационных ресурсов юридических и физических лиц, созданных за счет средств государственного бюджета;

- информационных ресурсов юридических и физических лиц, содержащих государственные секреты и конфиденциальную информацию;

- документированной информации юридических и физических лиц, предоставляемой в установленном порядке.

Юридические и физические лица обязаны в установленном порядке предоставлять документированную информацию в соответствующие государственные органы для формирования государственных информационных ресурсов.

Порядок обязательного предоставления документированной информации юридических и физических лиц, перечень государственных органов, ответственных за формирование и использование государственных информационных ресурсов, устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Порядок предоставления информации, отнесенной к государственным секретам и конфиденциальной информации, устанавливается законодательством.

Статья 11. Категории доступа к информационным ресурсам

Информационные ресурсы по категориям доступа разделяются на общедоступные информационные ресурсы и информационные ресурсы с ограниченным доступом.

Общедоступными информационными ресурсами являются информационные ресурсы, предназначенные для неограниченного круга пользователей.

К информационным ресурсам ограниченного доступа относятся информационные ресурсы, содержащие информацию о государственных секретах и конфиденциальную информацию или информацию, доступ к которой ограничен собственниками информационных ресурсов.

Собственники и владельцы информационных ресурсов должны обеспечить равноправный доступ юридических и физических лиц к общедоступным информационным ресурсам.

Отнесение информационных ресурсов к категориям доступа определяется собственником информационных ресурсов в порядке, установленном законодательством.

Статья 12. Пользование информационными ресурсами

Пользователи информационных ресурсов обладают равными правами на доступ к информационным ресурсам, за исключением информационных ресурсов с ограниченным доступом.

За пользование информационными ресурсами может взиматься плата в установленном порядке.

Перечни информации и услуг по информационному обеспечению, сведения о порядке и условиях доступа к информационным ресурсам собственники и владельцы информационных ресурсов предоставляют пользователям бесплатно.

Информация, полученная на законных основаниях из информационных ресурсов юридическими и физическими лицами, может быть использована ими для создания производной информации с обязательной ссылкой на источник информации.

Порядок получения информации из информационных ресурсов определяет собственник или владелец информационных ресурсов с соблюдением требований, установленных законодательством.

Статья 13. Информационные ресурсы, содержащие информацию о персональных данных физических лиц

Порядок формирования и использования информационных ресурсов, содержащих информацию о персональных данных физических лиц, устанавливается законодательством.

Информация о персональных данных физических лиц относится к категории конфиденциальной.

Статья 14. Доступ юридических и физических лиц к информационным ресурсам, содержащим сведения о них

Юридические и физические лица имеют право на свободный доступ к информационным ресурсам, содержащим сведения о них, на уточнение этих сведений в целях обеспечения их полноты и достоверности.

Доступ юридических и физических лиц к информационным ресурсам, содержащим сведения о них, может быть ограничен законом.

Отказ собственника или владельца информационных ресурсов юридическим и физическим лицам в доступе к информационным ресурсам, содержащим сведения о них, может быть обжалован в суд.

Статья 15. Национальная информационная система

В национальную информационную систему входят информационные системы государственных органов, отраслевые и территориальные информационные системы, а также информационные системы юридических и физических лиц.

Национальная информационная система создается за счет средств государственного бюджета, а также собственных средств юридических и физических лиц и других источников, не запрещенных законодательством.

Национальная информационная система создается с учетом совместимости входящих в ее состав информационных систем с международными информационными системами. Информационный обмен с использованием национальной информационной системы производится на договорной основе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 16. Использование информационных систем для совершения сделок

Использование информационных систем для совершения сделок между юридическими и физическими лицами регулируется законодательством.

Статья 17. Сертификация технических средств информационных систем

Технические средства, составляющие информационные системы, подлежат сертификации в порядке, установленном законодательством.

Обязательной сертификации подлежат технические средства информационных систем государственных органов, отраслевых и территориальных информационных систем, информационных систем юридических и физических лиц, предназначенные для обработки информации, содержащей государственные секреты или конфиденциальную информацию, а также средства защиты этих систем.

Статья 18. Межсетевые соединения информационных систем

Межсетевые соединения информационных систем осуществляются для обмена информацией между различными информационными системами. Собственники, владельцы информационных систем обеспечивают возможность межсетевого соединения между собой в соответствии с установленными нормами и правилами.

Межсетевые соединения различных информационных систем осуществляются на договорной основе между собственниками, владельцами информационных систем.

Порядок и условия осуществления межсетевых соединений и взаимодействия различных информационных систем устанавливаются специально уполномоченным органом.

Статья 19. Защита информационных ресурсов и информационных систем

Защита информационных ресурсов и информационных систем осуществляется в целях:

- обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства;

- предотвращения утечки, хищения, утраты, искажения, блокировки, подделки информационных ресурсов и иного несанкционированного доступа к ним;

- предотвращения несанкционированных действий по уничтожению, блокированию, копированию, искажению информации и других форм вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы;

- сохранения государственных секретов и конфиденциальной информации, содержащейся в информационных ресурсах.

Статья 20. Организация защиты информационных ресурсов и информационных систем

Защите подлежат информационные ресурсы и информационные системы, неправомерное обращение с которыми может нанести ущерб их собственникам, владельцам или иным юридическим и физическим лицам.

Государственные органы, юридические и физические лица обязаны обеспечить защиту информационных ресурсов и информационных систем, содержащих информацию о государственных секретах и конфиденциальную информацию.

Порядок организации защиты информационных ресурсов и информационных систем устанавливается их собственниками, владельцами самостоятельно.

Порядок организации защиты информационных ресурсов и информационных систем, содержащих информацию о государственных секретах и конфиденциальную информацию, определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 21. Включение в международные информационные сети

Государственные органы, юридические и физические лица могут включать свои информационные системы в международные информационные сети и во всемирную информационную сеть Интернет в установленном законодательством порядке.

Включение информационных систем, содержащих информационные ресурсы ограниченного доступа, в международные информационные сети и во всемирную информационную сеть Интернет осуществляется только после принятия необходимых защитных мер.

Статья 22. Разрешение споров

Споры в области информатизации разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства об информатизации

Лица, виновные в нарушении законодательства об информатизации, несут ответственность в установленном порядке.

Президент

Республики Узбекистан

И.КАРИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

05.02.1999 г.

N 52

О создании национальной сети передачи данных и упорядочении доступа к мировым информационным сетям

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 22.11.2000 г. N 458,
Постановлением КМ РУз от 27.12.2001 г. N 488,
Постановлением КМ РУз от 28.08.2002 г. N 305,
Постановлением КМ РУз от 23.09.2002 г. N 328,
Постановлением КМ РУЗ от 10.10.2002 г. N 352,
Постановлением КМ РУз от 28.02.2003 г. N 112,
Постановлением КМ РУз от 07.05.2004 г. N 215,
Постановлением КМ РУз от 06.10.2005 г. N 221

Во исполнение Закона Республики Узбекистан “О радиочастотном спектре”, в целях защиты радиочастотного спектра, оперативного обмена информацией на территории Республики Узбекистан, расширения и упорядочения доступа к мировым информационным сетям, обеспечения информационной безопасности, ускоренной модернизации и развития сети передачи данных в Республике Узбекистан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Национальную сеть передачи данных Республики Узбекистан на базе республиканской сети передачи данных предприятия по развитию и эксплуатации государственной сети передачи данных “UzPAK” Узбекского агентства связи и информатизации (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2002 г. N 352) (См. Предыдущую редакцию)

2. Определить, что функции национального оператора (провайдера) по эксплуатации и развитию Национальной сети передачи данных, включая Интернет, возлагаются на АК "Узбектелеком. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.10.2005 г. N 221) (См. Предыдущую редакцию)

3. Основными задачами АК "Узбектелеком" в качестве национального оператора (провайдера) определить: (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 06.10.2005 г. N 221)  обеспечение функционирования и развития Национальной сети передачи данных с целью всестороннего удовлетворения информационных потребностей государственных и общественных органов, граждан, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности; обеспечение на сети передачи данных АК "Узбектелеком" защиты информационных ресурсов, недопущение распространения информации, содержащей призывы к насильственному изменению конституционного строя, пропаганду войны, насилия и порнографии, разжигание религиозной и национальной розни, ущемление чести и достоинства человека и другой информации, запрещенной к распространению действующим законодательством; (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 06.10.2005 г. N 221) (См. Предыдущую редакцию) внедрение технических средств, совершенствование коммуникационной основы единого информационного пространства республики и расширение возможностей вхождения его в мировое информационное сообщество;

Абзац пятый утратил силу в соответствии с Постановлением КМ РУз от 10.10.2002 г. N 352 обслуживание и подключение операторов (провайдеров) сетей передачи данных республики к мировым информационным сетям, в том числе к Интернет.

Пункт 4  утратил силу в соответствии с Постановлением КМ РУз от 10.10.2002 г. N 352

4. Установить, что: предприятие по развитию и эксплуатации государственной сети передачи данных “UzPAK” обеспечивает централизованный доступ к республиканским и международным компьютерным сетям и пользователям, включая Интернет, через технические средства Национальной сети передачи данных;
все операторы (провайдеры) сетей передачи данных Республики Узбекистан имеют право выхода на международные сети исключительно через Национальную сеть передачи данных на основании специальных разрешений (лицензий), выданных Узбекским агентством связи и информатизации по решению Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров N 293 от 10 июля 1998 года “О мерах по повышению эффективности использования частотного спектра, формирования и распространения телерадиопрограмм и передачи данных” (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 23.09.2002 г. N 328); допускаются организация и использование только для собственных производственно-технологических нужд международных и междугородных каналов передачи данных, в том числе по спутниковым системам, для дипломатических и международных представительств, а также специализированных предприятий, учреждений и организаций (банковские системы, системы аэронавигации и управления воздушным движением и т.п.) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;
создание и эксплуатация ведомственных сетей осуществляются по техническим условиям Узбекского агентства связи и информатизации (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 23.09.2002 г. N 328);в случае несоблюдения правил пользования и эксплуатации сетей передачи данных нарушители (операторы (провайдеры) и пользователи) лишаются лицензии на занятие деятельностью в области проектирования, строительства и эксплуатации электрической связи в части обработки и передачи данных, включая сети Интернет, и привлекаются к ответственности согласно законодательству Республики Узбекистан.

5. Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций в месячный срок утвердить Положение о предприятии по развитию и эксплуатации государственной сети передачи данных “UzPAK” с учетом новых функций, возлагаемых на него настоящим постановлением.

6. Возложить функции по координации распространения информации об общественно-политической и экономической жизни Узбекистана на сети Интернет на Национальное информационное агентство Узбекистана, Узбекское агентство по печати и информации, Министерство иностранных дел (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 10.10.2002 г. N 352) (См. Предыдущую редакцию).

7. Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций, Государственному комитету по науке и технике, Государственному комитету по печати Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана в месячный срок внести

на утверждение Кабинета Министров: порядок подготовки и распространения информационных ресурсов Республики Узбекистан на сети передачи данных, включая Интернет; правила доступа и пользования провайдерами и абонентами Национальной сетью передачи данных.

См. Положение и Правила, утвержденные Постановлением КМ РУз от 26.03.1999 г. N 137

8. Министерствам, ведомствам Республики Узбекистан предоставлять на договорных началах АК "Узбектелеком" для использования каналы передачи данных ведомственных сетей, в том числе спутниковой связи. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 06.10.2005 г. N 221)

9. Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций (Абдуллаеву), Государственному комитету по науке и технике (Хабибуллаеву), Государственному комитету по печати (Шагулямову), Узбекскому государственному агентству космических исследований (Муминову): в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров программу модернизации и развития Национальной сети передачи данных с определением размеров необходимых инвестиций по этапам и источников финaнcиpoвaния, имея в виду осуществление расширения и модернизации Национальной сети передачи данных в городах Ташкент, Нукус и в областных центрах - в 1999-2001 гг., в районных центрах - в 2000-2003 гг.; (Указанная Программа одобрена Постановлением КМ РУз от 22.04.1999 г. N 193)
в трехмесячный срок разработать и внести на утверждение Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности нформационной деятельности и передачи данных: 
концепцию развития Национальной сети передачи данных;
концепцию развития сети спутниковой связи.

10. Министерству экономики, Министерству финансов Республики Узбекистан включать в инвестиционные программы на 2000 и последующие годы проекты расширения и модернизации Национальной сети передачи данных и предусматривать выделение средств из централизованных источников. (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 28.02.2003 г. N 112)

11. Освободить сроком на пять лет предприятие по развитию и эксплуатации государственной сети передачи данных “UzPAK” от уплаты таможенных платежей, за исключением сборов за таможенное оформление, на ввозимые аппаратные и программные средства и оборудование для расширения и модернизации Национальной сети передачи данных.

12. Признать утратившими силу и внести изменения и дополнения в некоторые решения правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

13. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство, вытекающие из настоящего постановления.

14. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Л.Ахметова и Х.Караматова.

Председатель  Кабинета  Министров     И.Каримов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению КМ РУз

от 05.02.1999 г. N 52

I. Решения правительства Республики Узбекистан,
утратившие силу
II. Изменения и дополнения в решения правительства
Республики Узбекистан

I. Решения правительства Республики Узбекистан, утратившие силу:

пункты 2, 4 и 6 постановления Кабинета Министров N 150 от 10 апреля 1998 года “О создании межведомственной информационной компьютерной сети”;
постановление Кабинета Министров N 206 от 14 мая 1998 года “Об утверждении Положения о хозрасчетной информационно-компьютерной службе “UzNet”.

II. Изменения и дополнения в решения правительства
Республики Узбекистан

Пункт 1 утратил силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 07.05.2004 г. N 215

1. В приложениях NN 1а, 4, 4а к постановлению Кабинета Министров N 380 от 31 июля 1997 года “Об организации деятельности Узбекского агентства почты и телекоммуникаций” слова “Акционерное общество “Ахборот узатиш тармоги УзПАК” заменить словами “Предприятие по развитию и эксплуатации государственной сети передачи данных “UzPAK”, а также из раздела 2 приложения N 6 к данному постановлению исключить пункт 4.

Пункт 2 утратил силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 22.11.2000 г. N 458

2. Пункт 7 Положения об Узбекском агентстве почты и телекоммуникаций, утвержденного постановлением Кабинета Министров N 420 от 28 августа 1997 г. (СП Республики Узбекистан, 1997 г., N 8, ст. 30), дополнить абзацами следующего содержания: “запрещать в установленном порядке эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в случае их несоответствия установленным стандартам и техническим нормам, необеспечения безопасности граждан, охраны окружающей среды, а также при особых обстоятельствах;
в случае военных действий, землетрясений, наводнений, пожаров, эпидемий и других чрезвычайных обстоятельств вводить ограничения на эксплуатацию радиоэлектронных средств пользователей, а также использовать эти средства в целях обеспечения безопасности государства и ликвидации стихийных бедствий или их последствий”.

3. В Положении о Государственной комиссии по радиочастотам Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров N 293 от 10 июля 1998 г. (СП Республики Узбекистан, 1998 г., N 7. ст. 26): 
в пункте 1 слова “Международном союзе электросвязи” заменить словами “международных организациях”; пункты 2 и 11 изложить и следующей редакции:

“2. Государственная комиссия по радиочастотам является органом государственного управления радиочастотным спектром, обеспечивающим государственную политику в области распределения и использования радиочастотного спектра, представляет интересы Республики Узбекистан в международных организациях по вопросам использования радиочастотного спектра”.

ГЛОССАРИЙ

# ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Идентификация систем — совокупность методов для построения математических моделей динамической системыпо данным наблюдений.

Автоматическая система [automatic system] - Совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, функционирующая самостоятельно, без участия человека.

Автоматизированная система (AC) [automated system] - Совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, в которых часть функций управления выполняет человек-оператор. Комплекс технических, программных, других средств и персонала, предназначенный для автоматизации различных процессов. В отличие от автоматической системы не может функционировать без участия человека.

Алгоритм- заранее заданная последовательность четко определенных правил или команд для получения решения задачи (например, путем выполнения некоторой вычислительной процедуры) за конечное число шагов.

Алфавит - упорядоченный набор знаков.

Байт - часть машинного слова, состоящая обычно из восьми битов.

Бит - фундаментальная единица информации, используемая в теории информации .Обозначает количество информации, необходимое для различения двух равновероятных событий.

Бод - единица измерения скорости передачи информации; представляет собой 
число изменений состояния системы, в частности канала передачи данных, в секунду. В случае двоичного канала скорость передачи в бодах равна
скорости передачи битов, т.е. 1 бод = 1 бит/с. В более общем случае 1 бод = 1 знак/с или 1бод = 1 символ/с.В зависимости от способа представления состояний системы боды могут измеряться и по-другому. Единица измерения 1 бод 0 названа в честь французского изобретателя телеграфного аппарата  Ж.М..Бодо.

Буфер обмена – это специальная область памяти Windows, куда можно поместить фрагмент, а затем достать его сколько угодно раз.

Вычислительная система [computer system] - Совокупность ЭВМ и средств программного обеспечения, предназначенная для выполнения вычислительных процессов, а также любая автоматизированная система, основанная на использовании ЭВМ.

Идентификация представляет собой основной этап построения адекватной математической модели.

Интерпретатор - языковый процессор, который построчно анализирует исходную программу и одновременно выполняет предписанные действия, а не формирует на машинном языке скомпилированную программу, которая выполняется впоследствии.

Информационная система - автоматизированная система, определяющей особенностью которой является то, что она обеспечивает информацией пользователей из нескольких организаций. Именно этимона отличается, например, от управляющей системы реального времени, системы коммутации сообщений, среды программирования или персональной вычислительной системы. Рассматривая диапазон возможных значений слов "информация" и "система", можно предложить ряд более широких толкований термина "информационная система". Можно считать, например, что он относится ко всем автоматизированным системам или, в еще более широком смысле, ко многим системам, в состав которых не входят ЭВМ. Поэтому при рассмотрении только автоматизированных систем иногда употребляют термин информационная система организационного типа .

Информация- совокупность символов. В свою очередь, символы можно определить как образы, несущие смысловую нагрузку, что является  еще одним определением информации. Информацию можно создавать,           передавать, запоминать, искать, принимать, копировать (в той жеили иной форме), обрабатывать, разрушать.

Кадр - полное или содержащее всю необходимую для его идентификации информацию сообщение, используемое в системе передачи данных.

Канал передачи данных - путь передачи информации со всеми необходимыми схемами, который используется для пересылки данных между системами или частями системы. В случае интерфейса, состоящего из нескольких параллельных каналов, каждый канал выделяется для передачи информации одного типа, например, данных или сигналов управления.

Кодирование - представление сообщения в виде множества дискретных данных. Кодирование есть отображение Ф произвольного множества М в множество слов С некоторого алфавита. Математически код        рассматривается как отображение Ф так и множество кодовых комбинаций, т.е. образ Ф(М)<=С. Обратное относительно кодирования действие (отображение Ф(Е-1) из С в М, если такое существует) называется декодированием.

Кодирование источника - использование в рамках заданного алфавита кодов переменной длины с целью уменьшения числа символов в сообщении до минимума необходимого, для представления всей информации сообщения или, по крайней мере, для обеспечения условий такого сокращения.

Количество информации - мера уменьшения неопределенности ситуации вследствие того, что становится известным исход другой ситуации.

Корреляционный анализ - метод, позволяющий обнаружить зависимость между несколькими случайными величинами.

Модель – это мысленно представляемая , либо материально реализованная система , которая может отображать или воспроизводить объект исследования , а также замещать его с целью изучения и представления новой информации об объекте.

Математической моделью называется приближенное описание какого-либо явления или процесса внешнего мира, выраженное с помощью математической символики.

Mодем - модулятор + демодулятор - устройство, способное осуществлять модуляцию и демодуляцию информационных сигналов. Модемы используются для подключения цифровых устройств к линиям передачи аналоговых сигналов.

Mодуляция - процесс изменения одного сигнала, называемого несущим, в соответствии с формой некоторого другого сигнала.

Корзина - это папка в которой хранятся файлы и папки предназначенные для удаления.
Чтобы удалить файл достаточно перенести его мышкой в корзину. Он будет там храниться до очистки корзины. Дважды щелкнув

Неопределенность - термин, используемый для обозначения меры информации.

Носитель - среда для записи данных.

Окно – прямоугольная область экрана, в которой выполняются различные Windows-программы. Каждая программа имеет свое окно. Все окна имеют одинаковый состав и структуру.

Оптимизация – это процедура нахождения наилучших условий проведения химического процесса

Память - устройство или среда, которая может сохранять информацию для последующего ее извлечения.

Папка (каталог) – это область на диске в которой хранятся файлы и другие папки (точнее их имена). Требования к написанию имен папок такие же как и к написанию имен файлов, но расширение не используется.
Папка обозначается значком - .

Протокол передачи данных - набор правил и соглашений, определяющих форматы данных и процедуры передачи для обмена информацией между взаимодействующими процессами, функциональными или             логическими модулями, абонентскими станциями и т.д.

Распаковка - процесс преобразования информации из упакованного формата в форму, при которой можно получить непосредственный  доступ к отдельным элементам данных.

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста.

Сеть - структура с многочисленными связями, состоящая из набора ячеек различных размеров, связанных между собой стрелками и соединенных по заданному условию в ориентированный граф, который может содержать циклы.

Сеть связи - система, включающая несколько источников информации и (или) несколько пунктов назначения, посредством которой источник информации может достаточно эффективно и надежно передавать эту информацию в пункт назначения.

Сжатие данных - любой из многих методов в теории информации, с помощью которого производится кодирование данных с целью сокращения их избыточности. Аналогичные методы используются при             регистрации информации. Методы сжатия могут уменьшать объем буквенного текста. По существу,              сжатие данных - это кодирование источника.

Сигнал - форма представления данных, при которой данные рассматриваются в виде последовательности значений скалярной величины- амплитуды, записанной (т.е. измеренной, напечатанной или  нарисованной) во времени. Чаще всего, но не всегда, амплитудой является электрический потенциал. В информационных системах  под сигналом понимают физический процесс, отображающий (несущий) сообщение.
Символ - наименьшая единица информации в записи.

Система управления [control system] - совокупность аппаратных (технических) и программных средств, предназначенных для поддержания или улучшения работы объекта управления.

Скорость  передачи информации - скорость, с которой от устройства или через схему может передаваться информация. Единица измерения этой скорости обычно указывает количество информации, передаваемое за один цикл, например, число знаков в секунду и бит в секунду. В схемах передачи данных иногда используется такая единица скорости передачи, как бод.

Сортировка - процесс переупорядочивания информации по возрастанию или убыванию значений ключей сортировки. Спектральная модуляция - один из основных типов модуляции, при котором волна

Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.).

Уплотнение памяти - один из способов перемещения блоков информации в оперативной памяти с целью расширения свободных областей.

Файл - информация, хранимая во вспомогательном ЗУ (то есть обычно на магнитном диске или магнитной ленте) с целью ее сохранения после завершения отдельного задания (а) или преодоления ограничений, связанных с объемом основного ЗУ (б). В файле могут содержаться данные, программы, тексты и любая другая информация.

Фильтр - простая электрическая схема или несколько более сложное устройство, осуществляющее процесс фильтрации.

Фильтрация - обработка сигнала (в простой электрической цепи или в несколько более сложном устройстве), приводящая к изменению  как формы сигнала во временной области так и образа сигнала  в частотной области.

Цифровая обработка сигналов - группа методов обработки сигналов, для которой характерно преобразование сигналов цифровыми способами. Преимущества цифровых методов по сравнению с аналоговыми состоят в упрощении работы с памятью (например, последовательности отсчетов можно воспроизводить при разных             скоростях и в разных направлениях), а также в расширении набора используемых арифметических операций и в повышении  допустимой сложностиалгоритмов. Однако их основное достоинство состоит в возможности беспредельного увеличения точности вычислений. Главный недостаток цифровых методов заключается в том, что для некоторых специфических приложений  они оказываются более медленными, чем аналоговые методы. К   настоящему времени разработан целый ряд специализированных цифровых устройств, имеющих при сохранении всех названных преимуществ достаточно высокое быстродействие, что  достигается, однако, ценой потери гибкости.

Цифровая передача данных - для представления цифровых данных при их передаче используются дискретные сигналы, принимающие конечное множество значений. В системах с гальванической связью для представления дискретных величин (обычно 0 и 1) используются различающиеся значения напряжения (или тока

Файл – это поименованная область на диске . Каждый файл имеет свое имя, которое состоит из названия и расширения.

Фрагмент – это часть рисунка любого размера и формы.

Частота - количество полных циклов периодически изменяющейся величины - например, импульсной последовательности или волны - происходящих за единицу времени. Измеряется в герцах.

Шифр - зашифрованный вид исходного сообщения, называемого незашифрованным текстом; применяется для защиты сообщения и представляет собой бессмысленный набор знаков, расшифровать  который может только человек, знающий ключ. В простых шифровальных системах, например, у получателя и отправителя  имеются одинаковые копии секретного ключа, а также алгоритма, с помощью которого каждый из них формирует идентичные псевдослучайные последовательности знаков

Шифрование - обработка сообщения отправителем с целью преобразования его к виду, не понятному несанкционированному  пользователю. Существует множество методов преобразования исходного сообщения в зашифрованный вид.

Шум - любой сигнал, который возникает в электронной или коммуникационной системе, и не является передаваемым и полезным.

Ярлык – это ссылка на какую-либо программу или документ (файл, папку, диск). То есть ярлык – это кнопка, которая открывает программу или документ при двойном щелчке по ней. В значке ярлыка обязательно присутствует стрелка, что и отличает ярлык от «настоящих» файлов, папок и дисков.

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| Лекция №1 | Идентификация в качестве метода построения моделей на основе наблюдения. |
| --- | --- |

Технология обучения на лекции

| Количество студентов: 20-30 чел. Время - 2 часа |  |
| --- | --- |
| Форма учебного занятия | Вводно-тематическая лекция |
| План лекции | - Введение. Понятие о моделирования. - Этапы разработки математической модели. - Роль идентификации в управлении техническими и технологическими объектами |
| Цель учебного занятия: сформировать целостное представление о содержании курса «Компьютерное моделирование систем управления», о ее предмете, методе, истории развития, задачах, связи с другими науками. |  |
| Задачи преподавателя: • ознакомить с понятием и сущностью теории автоматического управления; • рассказать о предмете, методах и задачах моделирования; • кратко охарактеризовать основные школы автоматизации; • раскрыть систему и механизм действия законов управления; • объяснить связь теории автоматического управления с другими техническими науками. | Результаты учебной деятельности: Студент должен: • назвать учебные разделы курса «Компьютерное моделирование систем управления» и изложить последовательность их изучения; • назвать виды контроля; • перечислить конкретные задания по каждому виду контроля; • дать определение понятиям: управления, объект управления, системы автоматического управления, системы автоматизированного управления, классификация автоматических систем управления; • описать предмет Компьютерное моделирование систем управления; • описать типовые элементарные звенья. • Объяснить понятие передаточная функция. • Назвать критерий устойчивости и его разновидности. • Раскрыть понятие анализ и синтез. • Рассказать разницу между линейными и нелинейными системами. • Понятие устойчивость нелинейных систем. |
| Методы и техники обучения | Лекция – визуализация, техники: блиц-опрос, фокусирующие вопросы, «думай – работай в паре – делись», техника «да- нет». |
| Средства обучения | Видеопроектор, визуальные материалы, информационное обеспечение. |
| Условия обучения | Аудитория. |

Технологическая карта лекции (1-е занятие)

| Этапы, время | Деятельность |  |
| --- | --- | --- |
|  | преподавателя | Студентов |
| 1 этап. Введение (5 мин.) | 1.1. Сообщает, тему, цель, планируемые результаты учебного занятия и план его проведения. | 1.1. Слушают |
| 2 этап. Актуализация знаний (20 мин.) | 2.1. С целью актуализировать знания студентов задает фокусирующие вопросы: 1. Чем вызвана необходимость изучения теории автоматического управления в направлении «автоматизация и управление»? Для ответа на вопросы организует работу в парах. Проводит блиц-опрос. 2.2. Выводит на экран и предлагает ознакомиться со схемой «частота вращения паровой турбины» (приложение 1, Слайд №1), комментирует содержание схемы. 2.3. Выводит на экран общую блок схему системы управления (Слайд №2), кратко характеризует их. | 2.1. Отвечают на вопросы. 2.2. Изучают со- держание слайда №1, высказывают суждения о роли и значении курса. 2.3. Изучают содержание слайда №2, записывают требования. |
| 3 этап Информационный (45 мин.) | 3.1. Последовательно излагает материал лекции по вопросам плана, использует визуальные материалы и систему фокусирующих вопросов: По 1 вопросу. Что такое управление? По 2 вопросу. Какие виды управления вы знаете? По 3 вопросу. Что изучает компьютерное моделирование систем управления, каков ее предмет? Акцентирует внимание на ключевых моментах темы, предлагает их записать. | 3.1. Обсуждают содержание схем, материалы, уточняют, задают вопросы. Записывают главное. |
| 4 этап. Заключи- тельный (10 мин.) | 4.1.Задает вопрос: «Почему исходными пунктами в изучении теории автоматического управления является объект и система управления?» Проводит блиц-опрос. Делает итоговое заключение. 4.2. Дает задание для самостоятельной работы: Объекты с простыми полуавтоматическими управлениями. | 4.1. Отвечают на вопрос. 4.2. Слушают, записывают. |

# СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературы

1.Yusupbeko N R. Muxitdinov	D P Texnologik	jarayonlarni modellashtirish va optimallashtrish asoslari. Darslik -T : Fan va texnologiya, 2015 -438 b

2.Yusupbekov N R Muxitdinov D P. R; Bazarov M B Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qo'llash -T : Fan. 2010 -492 b.

3.Ф T Адилов. В M Дозорцев, A H Юсупбеков Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления -Т.: Tafakkur bo‘stoni, 2015 -204с

4.Fritz Klocke Modeling and Planning of Manufacturing Processes -Gennany: Springer, 2016 -658p

Дополнительные литературы:

1.Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник ТОМ 1-1V' - М : МГТУ им Баумана. 2004 - 742 с

2.Льюнг Л Идентификация систем Теория	 для пользователя: Учебник Пер с англ /7 Под ред Я 3 Цыпкина -М : Наука 1991	-432 с

3.Пащенко Ф Ф Введение в состоятельные методы моделирования систем В2 частях Часть 2 Идентификация нелинейных систем -М Финансы и статистика, 2007 - 288 с

4.Карабутов Н H Структурная идентификация систем Анализ информационных структур -М : Либроком,2009 - 176 с

5.Карабутов Н Н .Адаптивная идентификация систем Информационный синтез -М : Ком Книга. 2006 - 384 с

6.Дьяконов В . Круглов В MATLAB Анализ, идентификация Спец справочник. -С.Пб : Питер, 2002 - 448с

7.Фурасов ВД Задачи гарантированной идентификации М : Бином. Лаборатория знаний, 2005 - 152 с

http://www.toehelp.ru/theory/tau/contents.html.

http://www.zdo.vstu.edu.ru/html/course.html.  http://kiryushin.boom.ru/uts/plit.html

http://www.exponenta.ru

http://www.matlab.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

учебно-методический

комплекс

–