МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

по дисциплине

«Основы электроники»

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Навоий 2017 г.

Транзисторные усилители

Усилители являются одними из самых распространенных электронных устройств, применяемых в системах автоматики и радиосистемах. Усилители подразделяются на усилители предварительные (усилители напряжения) и усилители мощности. Предварительные транзисторные усилители, как и ламповые, состоят из одного или нескольких каскадов усиления. При этом все каскады усилителя обладают общими свойствами, различие между ними может быть только количественное: разные токи, напряжения, разные значения резисторов, конденсаторов и т. п.

Для каскадов предварительного усиления наибольшее применение получили резистивные схемы (с реостатно-емкостной связью). В зависимости от способа подачи входного сигнала и получения выходного усилительные схемы получили следующие названия:

1. С общим эмиттером — ОЭ (рис. 1).

2. С общей базой —ОБ (рис. 2).

3. С общим коллектором (эмиттерный повторитель) — ОК (рис. 3).

Наиболее распространенной является каскад ОЭ. Схема с ОБ в предварительных усилителях встречается редко. Эмиттерный повторитель обладает наибольшим из всех трех схем входным и наименьшим выходным сопротивлениями, поэтому его применяют в тех  случаях, когда эта особенность позволяет согласовать те или иные звенья усилителя в целях улучшения качества усиления. В табл. 12 дается сопоставление различных схем включения транзисторов.

Рассмотрим усилительный каскад с ОЭ. При расчете каскада усилителя обычно являются известными: 1) Rн — сопротивление на

табл. 12

| № n/m | Параметр | схема включения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с общей базой (ОВ) | с общим эмиттером (ОЭ) | с общим коллектором (ОК) |
| 1 2 3 4 5 | Коэффициент усиление по напряжению Коэффициент усиление по току Коэффициент усиление по мощности Входное сопротивление Входное сопротивление | 30÷400 ≈1 30÷400 50÷100 Ом 0.1÷0.5мОм | 30÷100 10÷200 3000÷30000 200÷2000 Ом 30÷70 мОм | ≈1 10÷200 10÷200 10÷500 кОм 50÷100 Ом |

Рис. 1                                 Рис. 2

грузки, на которую должен работать рассчитываемый каскад. Нагрузкой может являться и аналогичный каскад; 2) Iн.м или {Uн.м — необходимое значение амплитуды тока или напряжения нагрузки; 3) допустимые частотные искажения; 4} диапазон рабочих температур; 5) в большинстве случаев является заданным напряжение источника питания Коллекторной цепи.

В результате расчета должны быть определены: 1) тип транзистора; 2) режим работы выбранного транзистора; 3) параметры каскада; 4) значения всех элементов схемы (резисторы, конденсаторы), их 'параметры и типы.

Рис. 3            Расчет усилителей

Расчет каскада транзисторного усилителя напряжения

низкой частоты с реостатно-емкостной связью

Последовательность расчета приводится для транзистора, включенного по схеме ОЭ (общий эмиттер). На рис. 42 дана схема каскада усилителя.

Исходные   данные:    1)   напряжение   на   выходе   каскада Uвых.м   (напряжение на нагрузке); 2)  сопротивление нагрузки Rн 3)  нижняя граничная частота fн; 4) допустимое значение коэффициента частотных искажений каскада в области нижних частот Мн; 5) напряжение источника питания Еп

Примечание. Считать, что каскад работает в стационарных условиях (Тмин = + 15°С; Тм = +25°С). При расчете влиянием температуры на режим транзистора пренебрегаем.

Определить: 1) тип транзистора; 2) режим работы транзистора; 3) сопротивление коллекторной нагрузки Rк; 4) сопротивление в цепи эмиттера Rэ, 5) сопротивления делителя напряжения R1 и R2 стабилизирующие режим работы транзистора; 6) емкость разделительного конденсатора Ср; 7) емкость конденсатора в цепи эмиттера Сэ; 8) коэффициент усиления каскада по напряжению Кu.

Порядок расчета. 1. Выбираем тип транзистора, руководствуясь следующими соображениями: а)  наибольшее допустимое напряжение между коллектором, Uвых.м  и эмиттером, приводится в справочниках; б)  наибольшая возможная амплитуда тока нагрузки; — наибольший допустимый ток коллектора, приводится в справочниках.

Примечания: 1) Заданному диапазону температур удовлетворяет любой транзистор.

2) Для выбранного типа транзистора выписать из справочника значения коэффициентов усиления по току для ОЭ βМин и βm. В некоторых справочниках дается коэффициент усиления α по току для схемы ОБ и начальный ток коллектора . Тогда  (при выборе режима работы транзистора необходимо выполнять условия

3) Для каскадов усилителей напряжения обычно применяют маломощные транзисторы типа ГТ-108, ГТ-109, МП20, МП21, МП25, МП40, МП41, МП42, МП111, МППЗ и др. (Справочник по полупроводниковым диодам, .транзисторам и интегральным схемам/Под ред. Н. Н. Горюнова. — М.: Энергия, ~1972; Справочник — транзисторы/ Под ред. Н. Ф. Николаевского.—М.: Связь, 1969; Лавриненко В. Ю. Справочник по полупроводниковым приборам.—Киев: Техника, 1980; Справочник радиолюбителя-конструктора. — М.: Энергия, 1977).

2. Режим работы транзистора определяем по нагрузочной прямой, построенной на семействе входных статических (коллекторных) характеристик для ОЭ. Построение нагрузочной прямой показано на рис. 4. Нагрузочная прямая строится по двум точкам: т. О — точка покоя (рабочая) и т. 1, которая определяется величиной напряжения источника питания Еп. Координатами т. О являются ток покоя о и напряжение покоя Uкэ.о (т. е. ток и напряжение, соответствующие (Uвх = 0).

# Можно принять

Напряжение покоя Uкэо

Uкэо=UВЫХ.М +  UОСТ = UКМ + UОСТ

где Uост – наименьшее допустимое напряжение Uкэ

При Uкэ< Uост возникают значительные нелинейные искажения, так как в рабочую зону попадают участки характеристик, обладающие большой кривизной. Для маломощных транзисторов можно принять Uост=0.5÷1.0 В.

3. Определяем величины сопротивлений Rк и  Rэ.

# Рис. 4

По выходным характеристикам (см. рис. 4) определяем Rоб= Rк +  Rэ. Общее сопротивление в цепи эмиттер – коллектор

Roб=Еп / I

где I – ток , определяемый т. 1, т. е. точкой пересечения нагрузочной прямой с осью токов.

# Принимая   RЭ = (0,15 ÷ 0,25) RK   получим

4. Определяем наибольшие амплитудные значения входного сигнала тока Iвх. м и напряжения Uвх. м.  необходимые  для обеспечения заданного значения Uвых. м. Задавшись наименьшим значением коэффициента усиления транзистора по току βмин, получим

IBXM = Iбм = IKM  /

причем  IBXm должен превышать величины   где для маломощных транзисторов

По входной  статической характеристики для схемы ОЭ (рис. 46) и найденным значениям Iб,мин и Iб.м находят величину 2Uвх,м .

5. Определяем входное сопротивление Rвх каскада переменному току (без учета делителя напряжения R1 и R2).

6. Определяем сопротивление делителя R1 и R2 . Для уменьшения шунтирующего действия делителя на входную цепь каскада по переменному току принимают

Тогда

7. Определяем коэффициент нестабильности работы каскада :

где βм – наибольший возможный коэффициент усиления по току выбранного типа транзистора.

Для нормальной работы каскада коэффициент нестабильности  S   не должен превышать нескольких единиц.

8. Определяем емкость разделительного конденсатора Ср.

где  Rвых.т- выходное сопротивление транзистора , определяемое по выходным статическим характеристикам для схемы ОЭ.   В большинстве случаев      Rвых.т >> Rк, поэтому можно принят Rвых  ≈  Rк +  Rн

9. Определяем емкость конденсатора

10. Определяем коэффициент усиления каскада по напряжению:

Примечание .  Приведенный порядок расчета не учитывает требований на стабильность работы каскада.

Задача. Рассчитать каскад транзисторного усилителя напряжения для схемы с общим эмиттером (см. рис. 42);

Выбираем   транзистор   МП42А,   для   которого   Iк.доп=30   мА,

2. Для построения нагрузочной прямой находим  (рабочую)  точку покоя (т. 0), для этого определяем

Вторая     точка нагрузочной  прямой

(Uкэ  =  Еп  = 12 В.  По     полученным

величинам    строится     нагрузочная

прямая.

3. По статическим выходным

характеристикам    и    нагрузочной

прямой находим I = 18 мА,   откуда

Следовательно,

Рис.5

4. Наименьший коэффициент усиления по току (для схемы ОЭ) для транзистора МП42А

Из-за малого значения   Iк.мин  можно принять Iк.мин  ≈ 0  и, следовательно,       Iв. мин ≈ 0;

Амплитуда входного тока

По входной статической характеристике  (для схемы ОЭ)

5. Находим   входное   сопротивление    транзистора    переменному току:

6. Для определения  R1   и   R2   находим

Отсюда

# 7. Определяем , будет ли схема достаточно стабильно

# Следовательно, работа рассчитанного каскада достаточно стабильна.

# 8. Определяем емкость Ср.

# Принимаем Ср=3,0 мкФ:

# 9. Определяем емкость Сэ.

# Для полного устранения отрицательной обратной связи необходимо включить Сэ ≥ 159 мкФ. Эта емкость слишком велика. Обычно использует     Сэ = (10÷30) мкФ. Принимаем Сэ =  20 мкФ.

# 10. Коэффициент усиления каскада по напряжению будет равен

# Расчет каскада однотактного транзисторного усилителя мощности

Последовательность расчета приводится для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером (ОЭ). На рис. 6 дана принципиальная схема каскада однотактного усилителя мощности.

Исходные данные: 1) мощность на выходе каскада Рвыx; 2) сопротивление нагрузки Rн; 3) нижняя граничная частота fн; 4) коэффициент частотных искажений каскада на нижних частотах Мн; 5) напряжение источника питания Еп.

Примечание. Принимая Тмин = + 15°С и Тм = +25°С, влиянием температуры на режим работы транзистора пренебрегаем.

Определить: 1) тип транзистора; 2) режим работы транзистора; 3) сопротивление в цепи эмиттера Rэ 4) емкость конденсатора Сэ; 5) сопротивления делителя R1 и R2', 6) коэффициент усиления каскада по мощности Кр; 7) коэффициент трансформации трансформатора К', 8) сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора    rт1 и rт2; 9) индуктивность первичной обмотки трансформатора L1; 10) площадь поверхности охлаждающего радиатора, если он необходим, Sox.

Рис. 6

Порядок расчета. 1. Для выбора типа транзистора необходимо определить мощность Ро, которая будет выделяться на Р транзисторе: , где   — коэффициент использования транзистора   (=0,035÷0,45; чем  больше  напряжение  питания  Eп, тем больше   );    Р≈ — мощность,   отдаваемая   транзистором:    Р~ =.  К. п. д. трансформатора   принимают равным    0,7÷0,9.

Ориентировочно определяют падения напряжений на активном сопротивлении первичной обмотки трансформатора rт1 и на сопротивлении Rэ:

ΔU  = UrT1 + URэ = (0.2 ÷ 0.3) Еn

Тогда    наибольшее    возможное    напряжение    на    транзисторе

По найденным значениям Р0 и Uкэ.м подбирают транзистор.

Примечание. Для выбранного транзистора выписать из справочника:. а) допустимый ток коллектора Iк.доп; б) допустимое напряжение на коллекторе Uкэ.доп; в) наибольшую рассеиваемую мощность на транзисторе Pдоп; г) наименьший коэффициент усиления по току βмин; д) начальный ток коллектора 	Iн.н; е) тепловое сопротивление rтт;

ж) наибольшую допустимую температуру коллекторного перехода Тт.м.

2. На выходных статических характеристиках (для ОЭ) находят положение точки покоя (рабочей) т. О (рис. 48), для этого определяют напряжение на коллекторе при Uвх=0 и ток покоя коллектора:

Через т.. О и 4 (Uкэ= Uкэ.м; Iк = 0) проводят нагрузочную прямому О. Для определения рабочего участка нагрузочной прямой задаются величиной остаточного напряжения Uост (часто принимают Uост =1 В) и наименьшим током коллектора Iкэ ≥ Iкэ.м  (Iк.н— начальный ток коллектора, дается в справочнике). По величине Uост определяют Iк.м (т. 2); необходимо, чтобы    Iк.м < Iк.Доп.

Рис. 7

Без существенной ошибки можно принять Iк.мин≈0. Таким образом, рабочий участок находится между т. 2 и 3. Наибольшая возможная амплитуда напряжения выходного сигнала

Наибольшая амплитуда тока Iк.м определяется т. О и 3 (или т. О и 2). После этого проверяют, обеспечит ли выбранный режим заданную мощность Рвых.

В  соответствии   с   построенной   нагрузочной   прямой   находят

При правильно выбранном  режиме

Если это условие не выполняется, то увеличивают наклон нагрузочной прямой (значение I берут большим).

Необходимо иметь в виду, что нагрузочная прямая не должна выходить из области, ограничиваемой гиперболой допустимых мощностей:

Затем рассчитывают наибольшее и  наименьшее значения, входного тока:

и фиксируют их величину па входной статической характеристик схемы ОЭ (рис. 49).

По т. 1 и 2 входной характеристики находят наибольшее и наименьшее напряжения Uбэ.мин и Uбэ.м и наибольшую амплитуду

Рис. 8

напряжения входного сигнала. Далее определяют мощность входного сигнала

и входное сопротивление транзистора переменному току

3. Сопротивление цепи эмиттера Rэ определяется   по   падению напряжения  на этом  сопротивлении.   Приняв

Получаем

4. Емкость  конденсатора,  шунтирующего   Rэ,   определяется   из

Выражения

5.  Сопротивление   делителя   переменному                      току должно удовлетворять условию     тогда

6., Коэффициент усиления каскада по мощности.

1. Для расчета коэффициента трансформации трансформатора по наклону нагрузочной прямой (см. рис. 48) определяют величину сопротивления коллекторной нагрузки переменному току

Тогда коэффициент   трансформации   трансформатора   будет, равен

8. Сопротивления обмоток выходного трансформатора

9. Индуктивность первичной обмотки

10. При необходимости определяют площадь поверхности' охлаждающего радиатора

где Тт.м — наибольшая допустимая температура коллекторного перехода (дается в справочнике); ТСр.м — наибольшая возможная температура окружающей среды.

Задача.   Рассчитать каскад транзисторного усилителя мощности для схемы ОЭ (см. рис. 6), если известны Рвых = 1 Вт, RH= 5 Ом, f, = 1 кГц, MH=1,3, En = 10 В.

Решение.

Падение напряжения на rт1+Rэ принимаем равным

тогда

Полученным значениям Р0 и Uкэ.м соответствует транзистор ГТ403А, у которого

Iк.доп=1,25 А, Uкэ.доп=30В, Родоп=4 Вт, βмин=20,

Iк.н≤0,05 мА, rтт=150 С/Вт, Тт.м=850С.

2. Определяем положение точки покоя (т. 0) :

Принимаем Uост=1 В. Воспользовавшись характеристиками, которые даны в справочнике, нагрузочную прикую проводим через точки Uкэо=7,5 В, Iко=0,48 А и Uкэ,м=18,8 В, Iк=0.

Наибольшее значение напряжения ,

Такой  амплитуде напряжения выходного   сигнала   будут   соответствовать напряжения;

UКЭ.М = UKЭО + UК.М =7,5+6,5=14В

UКЭ.МИН = UKЭО - UК.М =7,5-6,5=1В.

Для этих напряжений находим

IK.M=0.75  A;          IK.МИН=0,2  А

Тогда удвоенная амплитуда. тока выходного сигнала

2IKm =IK.M  - IK.МИН =0,75-0,2=0,55 А

Проверим правильность выбора режима:

Следовательно, необходимо выбрать новую точку покоя и, возможно, изменить наклон нагрузочной прямой. Так как /н.мин велик, то, перемещая точку покоя по построенной нагрузочной прямой вправо, будем увеличивать Uкт,  при этом возрастет и Р_ . Для нового положения точки покоя (рабочей) принимаем

Uкэо=10 В, Iко=0,36 А

тогда .

UK.M =UKЭО – UOCT =10-1=9 B

UКЭ.М=10+9=19  В

UКЭ.МИН=10 - 9=1  В

IR.M=0.75 A;   IKЭ.МИН ≈ 0;

2IKM =IK.M – IK.МИН = 0,75 А

Проверяем новый режим:

что вполне достаточно.

Определяем наибольшее и наименьшее значения входного тока;

По входной статической характеристике для схемы ОЭ находим

Находим удвоенные амплитудные значения входного сигнала:

Приняв       найдем

Определяем емкость конденсатора:

Так как требуемая емкость чрезмерно велика, то ее не ставят.

5. Найдем   значения   сопротивлений   делителя.   Приняв   R1-2=10Rвх-=10-3,0=30 Ом, получим

Принимаем  стандартные ближайшие значения: R1=300 Ом , R2=35 Ом.

6. Коэффициент усиления каскада по мощности

7. Для расчета параметров трансформатора определим величину     сопротивления коллекторной нагрузки:

Тогда

Принимаем

10. Так как Ро>2 Вт, то необходим радиатор охлаждения площадью ,

При анализе транзисторных, усилителей широкое распространение получили h-параметры. Электрическое состояние транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, характеризуется четырьмя величинами: Iб, Uбэ, Iк и Uкэ. Из практических соображено удобно выбирать в качестве независимых величин UКэ и Iо, тогда|

U6э = f1 (Iб,   Uкэ)  и  Iк=f2 (Iб,   Uкэ).

В усилительных схемах входным и выходным сигналами являются приращения входных и выходных напряжений и токов. В пределах линейной части характеристик для приращений А^оэ и Д), справедливы равенства

где hikэ — соответствующие частные производные, которые лепи могут быть найдены по семейству входных и выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОЭ:

hikэ -подставляет собой входное сопротивление транзистора. Безразмерный параметр h12э -является коэффициентом обратной -связи по напряжению. Как показывает анализ схем на транзисторах, величина h12э = 0,002÷0,0002, поэтому при практических расчетах его можно полагать равным нулю: h21э — безразмерный коэффициент передачи по току, характеризующий усилительные свойства (по току) транзистора при постоянном напряжении на коллекторе; h22э - имеет размерность проводимости и характеризует выходную проводимости транзистора при постоянном токе базы.