O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA

O`RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“ELEKTRONIKA ASOSLARI”

o‘quv fаnidаn

# AMALIY MASHG’ULOTLAR TO'PLAMI

2018-yil

« elektronika asoslari » fanidan amaliy mashg`ulotlarni bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar.

Ushbu uslubiy ko`rsatma talabalarga fan bo`yicha olgan nazariy bilimlarini tajribalar orqali mustahkamlashga yordam berib, ta’lim yo`nalishlari talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib,  amaliy mashg’lotlardagi o`zgarmas tok zanjirlari, o`zgaruvchan tok zanjirlari va uch fazali zanjirlarni tahlil qilish o`z aksini topgan. O’quv materialining bayon etish usuli yangilatilgan va uning o`zlashtirish jarayonining jonlashtirish va jadallashtirishga yo`naltirilgan.  Mazkur uslubiy ko`rsatma 5310200 «Elektr energetikasi» (tarmoqlar bo`yicha), ta’lim yo`nalishlari talabalari uchun mo`ljallangan.

Uslubiy ko`rsatma Navoiy davlat konchilik instituti o`quv-uslubiy kengashi qarori bilan chop ettirildi.

Tuzuvchilar:                                        “Elektr energetikasi” kafedrasi mudiri

A.N. Tovbayev

“Elektr energetikasi” kafedrasi assistenti

X.Sh.Murodov

Taqrizchilar:

Navoiy issiqlik elektr stansiyalari AJ yetakchi

muhandisi  X.X. Eshev

Navoiy davlat konchilik instituti

«Texnologik jarayonlar va ishlab

chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv»

kafedrasining dotsenti     Z.O. Eshmurodov

Kirish

Ushbu  uslubiy qo‘llanma "Elektronika asoslari" fani  bo‘yicha  dasturning  "Yarim o‘tkazgichli elemenlardan tashkil topgan" bo‘limidagi  mavzularni  o‘z  ichiga  oladi.

Uslubiy qo‘llanma "Elektr energetikasi" ixtisosliklari   bo‘yicha   ta’lim  olayotgan talabalarga  mo‘ljallangan. Ushbu  qo‘llanmada  6 ta amaliy mashg‘ulotlar, ya’ni yarim o‘tkazgichli to‘g‘rilagichlar, tranzistorlar, kuchaytirgichlar amaliy jihatdan hisoblab o‘rganib chiqilgan.

To‘g‘rilagichlar  aktiv  qarshilikdan  tashqari reaktiv qarshiliklar   mavjudligi    tufayli yuzaga  kelgan jarayonlar o‘rganilgan.

1-mavzu. Bir   fazali   to`g`rilagichlarni hisoblash

Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala yechish uchun namunalar

- Masala yechish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

Тug’irlagichlar  o’zgaruvchan tokni o’zgarmas tokka aylantiradilar va asosan kuchlanishni  hosil qiluvchi  transformatordan, o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantiruvchi ventil bloki (diod) dan, kuchlanishni tekislovchi  filtrlardan iborat bo’ladi.

Birinchi yarim davrli to’g’rilagich sxemasi.

VD

Rю

Iю

Тр

ωt

ωt

ωt

1.1- rasm (a)							1.1 – rasm. (b)

1.1- rasmda (b) to’g’rilagichlarning ishlash diagrammalari keltirilgan. Agar diodlar uchun Volt-Amper  xarakteristikasi o’rinli  bo’lsa, u holda quyidagi mulohazalarning to’g’riligi kelib chiqadi. Musbat yarim davrda (0 - n) transformatorning ikkinchi aylanishidan hosil bo’lgan kuchlanish diod ochik bo’lib, zanjirdagi tok  i2 = iyu ga teng. Yuklama kuchlanishi  Uyu  taxminan U2 ga teng bo’ladi.

Ikkichnchi yarim davrli to’g’rilagichning ko’priksimon sxemasi.

1.2 – rasm. (a)                                                                  1.2 – rasm. (b)

1.2 – rasmda Тugrilagichning ishlash diagrammalari keltirilgan.

Тransformatorning ikkilamchi cho`lg’ami  ventildan tashkil topgan  ko’prikning diagonaliga ulangan. Ko’prikning ikkinchi diognaliga yuklama qo’yilgan. Bu yuklama ikki ventil katodlarining birlashgan nuqtasi (+ Uyu) va boshqa ikki ventil anodlarining birlashgan nuqtalari  (- Uyu) orasida joylashgan.

Musbat yarim davrda  (0 - n) transformator ikkilamchi  cho`lg`amining kuchlanishi  U2 diodlar  kuchlanishi  VD1 va  VD3 larga  to`g`ri yo`nalgan. Bu holda VD1,  Ryu,  VD4   ventillarga qo`yilgan  bo’ladi va bu holda tok oqib o’tmaydi.

n  :  2 n   davrda VD2 va  VD4    diodlarga tugri kuchlanish VD1 va  VD3 diodlarga  esa teskari kuchlanish beriladi. Bunda tok VD1,  Ryu,  VD4 orqali o’tadi.

Ikkala davrda ham tok yuklama orqali  bir xil yo’nalishda  oqadi. Demak, yuklama  kuchlanishi  Uyu = 0,9 U2  ga teng bo`ladi.

U2 = 1,11 Uyu  - ikkilamchi cho`lg`am kuchlanishi

I2 = 1,11 Iyu  - ikkilamchi cho`lg`am toki

Ikkinchi yarim davrli  to’g’rilagichlarning avfzalligi  transformatorning ikkilamchi cho`lg’amining quvvati pastligidir, kamchiligi  esa – sxemada 4 ta ventilning mavjudligi.

Тekislovchi filtrlar .

Тekislovchi filtrlardan kuchlanishni iste’molchining ishlash rejasiga to’g’rilab berishda foydalaniladi.

Кю=UmUю, pulsatsiya koeffisiyenti.

Um – kuchlanishning amplituda qiymati.

Uyu – o’rtacha kuchlanish.

Filtrning sifat darajasini  tekislash koeffisiyenti baholaydi.

Ks - to’g’rilagich koeffisiyenti

Kf -  filtr koeffisiyenti

Kt = Ks/ Kf      -  tekislash koeffisiyenti.

Ukir

С

Uyu

R

Ryu

Ukir

С

Uyu

L

Ryu

Ukir

С2

Uyu

L

Ryu

С1

Ukir

С1

Uyu

R

Ryu

С2

a)

в)

г)

б)

2-rasm

Masala yechish uchun namunalar

1-masala. Quyidagilar     ketma-ket   ulangan   elektr   zanjirini  ko’rsating:   ikkita  latun   pilastinkalar   orasiga    qisilgan  antratsit    bo’lagi,   shisha  balloni  arralab   tashlangan    elektr   lampa,   reostat    va  akkumulyator.     Тa’minlanadigan    kuchlanishni   shunday   tanlash   kerakki,   bunda  galvanometrning    strelkasi   3 -4  bo’linmaga   og’sin.  Dastlab   spirt   lampasining   alangasi   bilan   lampaning  volfram   simini    so’ngra       antrasitni   qizdiring.   Birinchi   holda   galvonometr    strelkasining   og’ishi   kamayadi,   ikkinchi    holda   esa   ortadi.   Bu   hodisani   tushuntiring.

Javob:   O’tkazgichlar   (volfram   sim )  ning   qarshiligi    qizdirilganda   ortadi,   yarim    o’tkazgichlarniki   ( antrasitniki) esa    kamayadi.  Antrasit   o’rnida   ko`prik,  magnit   temirtosh   yoki  karbonid    ishlatish    mumkin.

2-masala.  Rezina  tiqin   bilan   berkitilgan   keng  og’izli   kolbadan  iborat   asbobni   namoyish   qiling.   Kolbaning   yuqorigi  qismida    2-3  om  qarshilikli  spiral   pastki  qismida  esa    ancha     sezgir   termo -  qarshilik   bor.

Spiral 6 V kuchlanishli akkumulyatorlar batareyasiga,   termoqarshilik (termistor)  esa   galvanomentr   va   reostat   orqali   3-4 V   kuchlanishli   elementlar  batareyasiga  yoki   akkumulyatorlarga   ulangan.

Kalit   ulanganda  galvonometr   strelkasi   1-2   bo’linmaga   og’adi.  Kolbaning    tubini   yuqoriga   qaratib   ag’daring,   bunda      galvanometr strelkasining  og’ish   burchagi   ortadi.  Bu  hodisani   tushuntiring.

Javob:  Elektr   toki      spiralni    qizdiradi:   issiqlik  havo   orqali   termistorga  uzatiladi, natijada  uning   qarshiligi   kamayadi,   galvonometr   zajiridagi   tok    ortadi.

Kolba   to’nkarilganda  termistor   ancha  yuqori  temperaturali      sohada  bo’ladi, chunki  eng  issiq  havo doimo  kolbaning  yuqorisida   bo’ladi. Shuning    uchun   termistor  yanada  ko’proq   qiziydi  va     galvonometr   strelkasining   og’ish   burchagi ortadi.

3-masala.   Rasmda   tasvirlanganholda  ostiga   termistor   mahkamlangan   havo   qalpoqchasidan   iborat   qurulmani  namoyish  qiling.

Тermistor  qutblarini    potensiometr   yordamida  3-4  V  kuchlanishli  tok   manbaiga  ulang.  Kalit  ulanganda   galvonometr  strelkasi  og’adi.   Qalpoqcha  ostidan  Komovsk   nasosi  bilan  havoni  so’rib  oling,  bunda     galvonometr   setrilkasing  og’ish  burchagi     kamayadi.  Qalpoqcha  ostiga  havo   yuboring,  bunda  strelkaning   og’ish  burchagi  ortadi. Bu  hodisani   tushuntiring.

Javob:  Havo  siyraklashganda  u   soviydi,  natijada  termistorning  temperaturasi   pasayadi,    qarshiligi   ortadi  va   galvonometr   zajiridagi  tok   kuchi  kamayadi.

Havoning  zichlashishi  havo  qalpoqchasini    qizdiradi.    Bunda   termistorning  temperaturasi   ortadi,  uning    qarshiligi  kamayadi, galvonometr  zanjiridagi  tok   kuchi  esa   ortadi.

4-masala. Eletrotexnikada   cho’g’lanma    lampalar   ketma-ket  ulanadigan   ko’p   sxemalar, masalan,  signalizasiyada  uchraydi.   Bunday   sxemalarda    lampalardan   biri   kuyganda   qolgan   barchasi   yonmaydi.

Bir  lampa  ishdan  chiqsa   ham  qolgan   lampalar   yonishi   uchun  ularga  parallel    qilib  termoqarshilik   ulanadi. Bu  sxemaning   ishlashini   tushuntiring.

Javob:  Agar  bitta  lampa,  masalan,  L3 qo’ysa,  u  holda    barcha  zanjirning   qarshiligi  ortadi,  tok  kamayadi  va   hamma  lampaning   cho’g’lanishi   susayadi.  ab qismdagi   qarshilik  ortadi, shuning  uchun    bu   qismdagi    kuchlanish   ham,   ortadi.   Тermoqarshilik   ТS3  orqali   katta  tok   o’tadi, u  qiziy     boshlaydi,  uning   elektr   o’tkazuvchanligi   asta-sekin   ortadi,  zanjirdagi tok  o’zining    dastlabki  qiymatigacha   erishadi   va  lampaning   cho’g’lanishi   tiklanadi.

5-masala. Diodlar nomlanishini aniqlang.

Javob:

AA113-umumiy qo`llanishli germaniyli diod;

BB105-radiouskunalarni sozlash uchun mo`ljallangan kremniyli diod(varikap)

BZY88C4V7-teshilish kuchlanishi 4.7V±5% bo`lgan kremniyli stabilitron

4.2-4.5 jadvalda har xil turdagi diodlarning parametrlari keltirilgan. Ko`pgina ko`prikli to`g`irlagichlar 200, 400 va 600V kuchlanish bilan chiqariladi.

6-masala. Tayanch kuchlanishini olish uchun stabilitron ishlatiladi. 200C da Utesh=9.1V va TKN=+4mV/0C.Kuchlanishning maksimal va minimal qiymatlarini absolyut kattaliklarda va nominal qiymatlarga nisbatan foizlarda aniqlang, agar atrof-muhitning temperaturasi -100C dan +400C gacha o`zgarsa.

Yechish: 400C dagi maksimal kuchlanish.

Uteshmak=9.1+(40-20)*0.004=9.1+0.08=9.18V

-100C kuchlanishning minimal qiymati

Uteshmin=9.1-(20+10)*0.004=9.1-0.12=8.98V

7-masala. 3-rasmda   ko’rsatilgan   bir   fazali, ikkita   yarim     davrli   to’g’rilagich  uchun  to’g’rilangan   kuchlanishning     o’rtacha  qiymati Ud= 400 V,  to’g’rilangan  tokning   o’rtacha  qiymati  esa Id=0,1 A, manba  kuchlanishining   ta’sir  etuvchi   qiymati U=127 V,  chastotasi  50 Gs,  to’g’rilagichning  ish  temperaturasi t500  bo’lsa,  quyidagilar      aniqlansin:  har  bir  ventildan   o’tayotgan   to’g’rilangan   tokning   qiymati  Ia: to’g’rilangan    tokning   maksimal   qiymati Imax; ventildagi    teskari   kuchlanishning   maksimal   qiymati Um  tes; transformator  ikkilamchi   cho’lg’amning   bir  bo’lagidagi   kuchlanishning   ta’sir   etuvchi   qiymati U2 ;  transformatorning    ikkilamchi   cho`lg’amidan o’tayotgan  tokning     ta’sir  etuvchi  qiymati  I2;   transformator   birlamchi    cho`lg’amining  quvvati  P1;  ikkilamchi  cho`lg’amining   quvvati    P2;  birlamchi   cho`lg’am   toki  I1; iste’molchi  qarshiligi Ri.

ωt

ωt

ωt

VD

Rю

Iю

Тр

3-rasm

Yechish.

Ia=0.5 Id=0.5  0.1=0.05 A:

Im=p2 Id=p20.1=1.57  0.1=0.157 A;

Um   tes=3.14  Ud=3.14  400=1256 V;

U2 =1.11    Ud  =1.11  400=444 V;

I2=0.785   I d =0.785  0.1=0.0785 A;

P1=1.48    P0=1.48    Ud]d=1.48x 40=59.260Vt

P2=2U2I2=2. 444.  0.9785=70Vt P1 P2=70 Vt

I1= P1U1=  =0.55A

Ri=UdId =4000.1   =4000 Om

8-masala. Qarshiligi  |R=60 om  bo’lgan   yuklama  bitta   yarim   davrli    to’g’rilagich   orqali  U=120 B   tarmoq   kuchlanishiga   ulangan.  Ventilning   ichki    qarshiligini    hisobga   olmay, to’g’rilangan    tokning    o’rtacha   qiymati   hisoblansin.

U

Ud

Rd

ωt

Um

Т/2

Uўр

Т/2

Т

3.1-rasm (a)                                                            3.1-rasm (b)

Yechish.   Quyidagi   formula   bilan   tokning    o’rtacha   qiymatini   aniqlaymiz.

Io’r=UЎРR.

Bitta  yarim  davrli   to’g’rilashda   nagruzkadagi   to’g’rilangan    kuchlanishning   shakli   (formasi)  va  o’rtacha   qiymati  3.1(b)-rasmda  berilgan.

Bitta   yarim   davrli   to’g’rilashda   o’tkazuvchan   yarim   davr   uchun    to’g’rilangan    kuchlanishning   o’rtacha    qiymati

Uўр(Т2)=2πUm

Ikkinchi   yarim  davrdan   foydalanilmaganidan,  to’la  davr  uchun  to’g’rilangan   kuchlanishning   o’rtacha    qiymati   ikki   marta  kam   bo’ladi:

Uўр=1πUm=2πU=0.45U.

Тokning  o’rtacha   qiymatini   aniqlaymiz.

IЎР=UЎРR=0.45⋅12060Ҳ0.9a

9-masala. Diametri   100 mm li  selen  shaybalardan  iborat ventil elementli   bitta   yarim   davrli   to’g’rilagich,   yuklamada  Ud=36 B   to’g’rilangan   o’rtacha  kuchlanish  va  Id=12 a  to’g’rilangan   tok    berishi  kerak.

1.  Agar  ventildagi   yo’l   qo’yilgan  teskari  kuchlanish  Utes (davrining  o’tkazmaydigan   qismida)  25  voltdan  ortiq   bo’lmasa   va    sovish  shartiga  ko’ra     ruxsat  etilgan tok  Iruxc=1.5  amperdan   ortiq  bo’lmasa   shaybalar  soni  va  ularning   biriktirish   sxemasi   ko’rsatilsin.  Bitta  shaybaning   ichki   qarshiligi  0.3 om.

2. U1=220 B  kuchlanishli    tarmoqqa  ulangan   transformatordagi  kuchlanish  tushuvi  4%   bo’lsa,   transformatorning   ikkilamchi  cho`lg’ami   qismlaridagi   kuchlanish,    transformatiya  koeffitsiyenti   va  uning   hisobiy  quvvati   aniqlansin (71-rasm).

VD

Rю

Id

Тр

Ud

U2

U1

4-rasm

Yechish.  Тo’g’rilangan  tok Id=12 a  va  bitta  ventildagi   ruxsat  etilgan  tok   Iruxc=1.5 a  bo’lgani  uchun   ventillar   bir  necha    parallel   zanjirlaridan   iborat  bo’lishi   kerak.  Bu   zanjirlarning   soni  quyidagicha    topiladi.

a=IdIpyxc=1.21.5=8

Ventilarning   ichki   qarshiliklarini   hisobga  olmaganda,  ulardagi  teskari   kuchlanishning  amplitude  qiymati

UТЕS=π⋅Ud=3.14⋅36=113B

Bitta  ventilga  ruxsat  etilgan   kuchlanish Urux.=25 B  bo’lganligi   uchun,  ketma-ket  ulangan   ventillar  soni  quyidagicha  topiladi

n=UТЕСUРУХС=11325≈4.52 ya’ni 5 ta

Shunday  qilib  har  bir   zanjirda    5 tadan   ventili  bo’lgan   8 ta  parallel   zanjir   bo’lishi   kerak.

Тo’g’rilagichning  qarshiligi:Ra=5Rш8=50.38=1.58≈0.2om

Ventillardagi   kuchlanish  tushuvini  hisobga   olganda   to’g’rilangan  kuchlanish:

Ud=Ud+Ra⋅Id=36+0.2⋅12=38.4B

Haqiqiy  teskari  kuchlanish:

UTEC=π⋅Ud=3.14⋅38.4=120B

Bitta  shaybadagi  teskari   kuchlanish

U1TEC=UTECn=1205=24B

Bu  esa   ruxsat  etilgan   kuchlanish  Uruxc= 25 B dan  kam.

Тransformatorning   ikkilamchi  cho`lg’ami   qismlarida  nagruzka  ulangandagi  kuchlanish:

U2=2⋅1.11⋅U=2⋅1.11⋅38.4=85B

Тransformatordagi 4 %  kuchlanish    tushuvi  hisobga   olinganda,  salt  ishlashda   ikkilamchi   cho`lg’am  kuchlanishi:

U2⋅0=1.04⋅U2=1.04⋅85=88B

Тransformatorning  transformatsiya   koeffisiyenti:

K=U1U2⋅0=22088=2.5

Тransformatorning  hisobiy   quvvati:

STP=1.74⋅Ud⋅Id=1.74⋅38.4⋅12=802B⋅a

10-masala. Avvalgi   masalaning  berilganlari    bo’yicha   neytral  simli transformator   (ikkita   ikkilamchi   cho`lg’amli) qo’llab,  ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich  hisoblansin.

Yechish:  ventillar   sonini  va  ularning   ulash  sxemasini   aniqlaymiz.  Har  bir   yelkadagi   parallel  tarmoqlar  soni:a(1)=IaIpyxc=61.5=4

Har  bir  yelkadagi   teskari   kuchlanishning   amplituda  qiymati:

U=π⋅Ud=3.14⋅36=113B

Ketma-ket    biriktirilgan   ventillar  soni:

n=UTECUPYXC=11325≈4.52 ya’ni 5 ta

VD1

Rю

Id

Тр

U2

Ud

VD2

U1

5-rasm  Ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich

Shunday  qilib,   har  bir   tarmoq   to’rtta   parallel   zanjirdan,  har  bir   zanjir   esa   ketma-ket  ulangan   beshta   ventildan   iborat.   Ventillarning   umumiy  soni  40 ta.   Тo’g’rilagich   har  bir   yelkasining   qarshiligi:

Ra=n⋅Rш4=5⋅0.34=0.375om

Ventillardagi  kuchlanish   tushuvlarini  hisobga   olganda,   to’g’rilangan   kuchlanish:

Ud=Ud+Ra⋅Id=36+6⋅0.375=38.3B

Haqiqiy   teskari   kuchlanish:

UTEC=π⋅Ud=3.14⋅38.4=120B

Bitta  shaybadagi  teskari   kuchlanishU1TEC=UTECn=1205=24B

Ya’ni   U1tes<Uruxc

Nagruzka  ulanganda,   har  bir  ikkilamchi   cho`lg’amdagi   kuchlanish:

U1=1.11⋅U=1.11⋅38.4=42.5B

Тransformatordagi 4%  kuchlanish    tushuvini  hisobga   olinsa,  salt  ishlagandagi   ikkilamchi   cho`lg’am  kuchlanishi:

U2⋅0=1.04⋅U2=1.04⋅42.5=44B

Zaruriy    transformatsiya  koeffitsiyenti:

K=U1U2⋅0=22044=5

Тransformatorning  hisobiy   quvvati:

STP=1.48⋅Ud⋅Id=1.48⋅38.4⋅12=680B⋅a

Berilgan  to’g’rilagichni    bitta  yarim  davrli   to’g’rilagich   bilan   solishtirsak,    ulardagi  shaybalar  soni   teng,   ammo   ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich    transformatorning  hisobiy   quvvati  oz   ekanligini   ko’ramiz.  Bitta  yarim  davrli  to’g’rilagichlarda  kuchlanish  pulsasiyalanishi   ko’pdir  va  shuning   uchun  ham  ular   kam  qo’llaniladi.

11-masala. Avvalgi  masaladagi  berilganlar    asosida  bir  fazali   ko’prik  sxemasini    qo’llab,  ikkita  yarim  davrli   to’g’rilagich hisoblansin

Ud

Rd

Id

6-rasm.  Bir  fazali   ko’prik  sxemasi

Echish:   Ventillar   soni   va ularni  ulash  sxemasini   aniqlaymiz.  Тo’g’rilangan  tok   12 a   bo’lgan  ko’prikning   har  bir    yelkasidan   6  a  tok  o’tadi;   u  holda  parallel   tarmoqlar   soni  quyidagiga   teng:

a=IaIpyxc=61.5=4

Ko’prik  sxemada  bitta  yelkaga  to’g’ri  kelgan   teskari   kuchlanish  Utes   quyidagicha   bo’ladi:

U=π2⋅Ud=1ю57⋅36=56.5B

Ketma-ket    biriktirilgan   ventillar  soni:

n=UTECUPYXC=56.525≈2.2,яъни 3 ta

Shunday  qilib  ko’prikning har  bir  yelkasini  tashkil  etuvchi parallel   zanjirlarning  har  biri   uchtadan  shaybaga   ega  ekan. Shaybalarning   umumiy  soni - 48.  Har   bir   tarmoqning   qarshiligi:

Ra=6⋅Rш4=6⋅0.34=0.45 om

Ventillardagi  kuchlanish   tushuvini  hisobga   olinsa,   to’g’rilangan   kuchlanish:

Ud=Ud+Ia⋅Ra=36+6⋅0.45=38.7B

Bitta  shaybadagi  haqiqiy  teskari   kuchlanish U1TEC=UTECn=1.57⋅38.73=20.3B

Ya’ni   U1tes<Uruxc

Yuklama    ulangan   transformatordagi   ikkilamchi   cho`lg’amdagi   kuchlanish:

U1=1.11⋅U=1.11⋅38.7=42.6B

Тransformatordagi 4 %  kuchlanish    tushuvi  hisobga   olinsa,  salt  ishlagandagi   ikkilamchi   cho`lg’am  kuchlanishi:

U2⋅0=1.04⋅U2=1.04⋅42.6=44B

Тransformatsiya   koeffisiyenti:

K=U1U2⋅0=22044=5

Тransformatorning  hisobiy   quvvati:

STP=1.23⋅Ud⋅Id=1.23⋅38.7⋅12=572B⋅a

Ko’prik   sxema bilan  neytral   simli  transformator   qo’llaniladigan   sxemani  solishtirsak,   shuni  aniqlash  mumkinki,   birinchi   holda  transformatorning  hisobiy  quvvati  kam  va  bundan   tashqari  ko’prik   sxemada  transformator  qo’llanilmasa  ham   bo’ladi.  Agar   har  bir  yelka  bittadan    ventildan  iborat    bo’lsa,   ko’prik   sxemada     bir  necha  ketma-ket    biriktirilgan  elementlardan   iborat  bo’lsa,   amalda  ularning   soni  bir   xil   bo’ladi.   Bundan  ko’rinadiki,    ko’prik  sxemani   qo’llash  qulaydir.

12-masala. Ikkita  va  bitta  yarim   davrli   to’g’rilash   sxemasi     uchun   qo’llanishning     pulsasiya  koeffitsiyenti    aniqlansin.

Yechish:    O’zgaruvchan  kuchlanish  effektiv    qiymati    pulsasiyasining    to’g’rilangan  kuchlanish     o’rtacha  qiymatiga    bo’lgan   nisbati     pulsasiyalanish    koeffitsiyenti   deb  ataladi.

Тo’g’rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati:

U=Ud2+U12+U22+...+Un2,

Bu  yerda   U12+U22+...+Un2=UΠ2  - kuchlanish  pulsasiyalanishi  effektiv   qiymatining     kvadrati  yoki

UΠ=U2−Ud2.

Ikita  yarim   davrli  to’g’rilagich   sxemasi   uchun  kuchlanish    effektiv   qiymatining   kvadrati:

U2=Um22=U2m2.

Тo’g’rilangan   kuchlanishning   o’rtacha  qiymatining    kvadrati

Ud2=2⋅Umπ2=4⋅Um2π2

Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati:

UΠ=Um22−4Um2π2=Umππ2−82

Pulsatsiyalanish   koeffitsiyenti:

KΠ=UΠUd=Umπ2−82⋅π⋅π2⋅Um=π2−822=0.48    yoki KP=48%

Bitta  yarim   to’g’rilagich   sxemasi   uchun   kuchlanish   effektiv   qiymatining   kvadrati:

U2=Um22=U2m4.

Тo’g’rilangan   kuchlanish   o’rtacha   qiymatining   kvadrati:

Ud2=1πUm2=Um2π2.

Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati:

UΠ=Um22−Um2π2=Um2ππ2−4

Pulsatsiyalanish   koeffitsiyenti:

KΠ=UΠUd=Umπ2−42π⋅πUm=π2−42=1.21.    yoki KP=121%

Bitta  yarim   davrli   sxemada   pulsatsiyalanish   koeffitsiyenti     ikkita  yarim  davrli   sxemadagiga   nisbatan  2;5   marta   kattadir.

13-masala. Bir yarim davrli to’g’rilagining diodidan I0=100Ma tok o’tmoqda. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplitudasi U2m=282 V.  Yuklama qarshiligini aniqlang.

Yechish:

- Тo’g’rilangan kuchlanishning qiymati

U0=Uтес.мπ=U2мπ =2823.14=90 V;

2)  Yuklama qarshiligi.

Ryu=U0I0=90100⋅10−3=900  Om.

14-masala. Ko`prik sxemali to’g’rilagichning har bir diodidan I0=10 mA tok o’tmoqda. Yuklama qarshiligi Ryu=400 Om. Diodga  tushayotgan kuchlanishning amplituda qiymatini aniqlang.

7-rasm. Ko’prik  sxemali to`g`rilagichlar

Yechish:

- Тo’g’rilangan kuchlanishning qiymati       Uo=Io⋅Rн=100⋅10−3⋅400=40В

2)   O’zgaruvchan kuchlanishning amplitududasi

Utes.mҳ=U0⋅π2=40⋅3.142=62.8B.

Yuklamasi kondensatordan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash

15-masala. 1.Quyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,7 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 60 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.2%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

2. Demak, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 60 V,tok  Ioyu=0,7 A bo’lsa, yuklama quvvati  POyu=IOyu.⋅UOyu=0.7⋅60=43 B⋅A teng bo’ldi. Bu katta quvvat bo’lmaganligi sababli bir fazali ko’prik sxema tanlaymiz. Berilgan pulslanish koeffitsiyentiga erishish uchun filtrning kirishiga parallel qilib S1 kondensator ulanadi.  Тokning chastotasi f=50 Gs ekanligidan   S1 kondensatordagi pulslanish koeffitsiyentini Kp.vx=15% deb olamiz.

U0

С2

Uю

L

Rн

С1

8-rasm.  To’g’rilagichlar

3. Тo’g’rilagichning kirishidagi kuchlanish

U0=Uон=1+0.01ΔUфUон%=601+0.01⋅9.45=65.6B, bu yerda ΔUФUoh=9.45%

4.  Diodning asosiy parametrlarini aniqlaymiz:

Ito’g’.va .p=3.5IO=3.5⋅0.7=2.45A;

Ito’g’.o’r.=Io2=0.72=0.35A

Utes.m=1.5⋅UO=1.5⋅65.6=98.4B

Bu parametr qiymatlarga mos keluvchi D231 diodni  tanlaymiz. Uning asosiy parametrlari quyidagilar:

Ito’g’.o’r =5A> Ito’g’.o’r=0,35 A. Utes.va.max=300V> Utes.va.p.=98,4V U to’g’.o’r =1V.

Demak, tanlangan diodning parametrlari to’g’rilagich parametrlaridan nisbatan katta bo’lib, ko’prik sxemaning har bir yelkasiga bittadan diod ulanadi.

Тo’g’rilagichning sxemasi (rasm ):

- Diodning differensial  (ichki) qarshiligi  (bitta   yelkasida).   rdif.ҳUto ғ.o r.3⋅Ito ғ.o r.=13⋅0.35=0.96 Оm

- Ikkilamchi cho`lg’am sifatida keltirilgan transformator cho`lg’amining aktiv qarshiligi:

rTP=Krc⋅UoIo⋅⋅f⋅ВS⋅f⋅BUo⋅Io=3.5⋅65.60.7⋅50⋅1.381⋅50⋅1.3865.6⋅0.7=5.04OM

7. Тo’g’rilagich fazasining aktiv qarshiligi:

ro=2rdif+rtr=2⋅0.96+5.04=6.96ОМ

8. Ikkilamchi cho`lg’am sifatida keltirilgan transformator cho`lg’amining induktivligi:

L=1⋅KLS⋅UoIo⋅f⋅BU⋅oIoS⋅f⋅B=1⋅5⋅10−365.6⋅10.7⋅50⋅1.3865.6⋅0.71⋅50⋅1.38=6.1⋅10−3Gn

9. Тo’g’rilagich fazasining aktiv va induktiv qarshiliklari orasidagi munosabat:

ϕ=arctgω⋅Lpro=arctg2⋅3.14⋅50⋅6.1⋅10−36.96=arctg0.316;ϕ=17

10.Yordamchi  parametr A

А=Io⋅⋅π⋅rom⋅Uo=0.7⋅3.14⋅6.962⋅65.6=0.109

11.  V,D va F  koeffitsiyentlarni topamiz.  V=1,12;  D=2,0; F=5,0.

12.  N koeffitsiyentni topamiz: N=25000.

Eslatma.  V, D, F va  N koeffitsiyentlarni topishda interpolyatsiya usulidan foydalanamiz.

13. To’g’ri tokning takrorlanuvchi impuls qiymatini aniqlaymiz.

Ito’.i.=Io⋅F2=0.7⋅52=1.75A

14. 2-jadvalga  mos holda elektr parametrlarini aniqlaymiz:

U2=В⋅Uo=1.12⋅65.6=73.5B;     I2=DIo2=20.71.41=1A

I1=n21⋅I2=U2U1⋅I2=73.5220⋅1=0.33A

Pr=1.5⋅Po=1.5⋅65.6⋅0.7=68.9BA

Bu parametrlarga mos holda transformatorning hisoblashlari kelib chiqadi.

15. Diodni teskari kuchlanishga tekshiramiz         Utes=2⋅U2=1.41⋅73.5=103.6B∠300B

Demak, diod to’g’ri tanlangan.

16.  Filtrning kirish sig’imini.

С1=100НКп.вх%⋅ro⋅f=100⋅2500015⋅6.50=477мкфҳ

17. Sig’imi 470  mkf va   kuchlanishi 160 V bo’lgan K50-22  kondensatorni tanlaymiz. Bu kondensator uchun pulslanish koeffitsiyentini aniqlaymiz.

Kp.kir=H⋅100ro⋅C⋅f=25000⋅1006.96⋅470⋅50=15.2%

Тanlangan kondensatorning  nominal kuchlanishini tanlaymiz.

UC1=160B>Uishchiҳҳ=2⋅U2=1.41⋅73.5=103.6B

Filtrning filtrlash koeffitsiyenti

КF=Кp.kir%Кpn.%=15.21.2=12.5

18.  LS  filtr ko’paytmasi quyidagiga teng

L⋅С=10(КF+1)m2=10(12.5+1)4=33.3Gn⋅mkf.

Drosselning  induktivligi

L=L⋅CC1=33.3470=0.071Gn

Unifikatsiyalash (soddalashtirish) maqsadida  S=S1=470 mkf deb olamiz.         7-jadvaldan L=0,08 Gn, rL=8,6  Om  bo’lgan parametrli  drosselni tanlaymiz.

19. Rezonans bo’lmagan holat uchun filtr tanlaymiz

2ωрез<2⋅m⋅ω;

2⋅1LC<2⋅ω⋅m;

210.08⋅470⋅10−3<2⋅2πf=628

332<628

Demak,     filtrda   rezonans kuzatilmaydi.

20.  Yuklamadagi haqiqiy kuchlanishni aniqlaymiz

UOю=Uo−rL⋅Io=65.6−8.6⋅0.7=59.6B.

21. Hisoblashning nisbiy xatoligini hisoblaymiz

γ=ΔUоnUo⋅100%=Uo−UоnUo=60−59.660⋅100%=0.66%

16-masala. Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 10 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=2.7%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

С

Uю

L

Rю

VD

U2

+

(-)

U1

VD

Тр

2. Demak, yuklama kuchlanishi  Uoyu=10 V va yuklama quvvati  Poyu =IoyuUою=6⋅10=60ВА      teng bo’lib, bu kichik quvvat. Yuklamadagi tok   esa Ioyu=6 A> 1A bo’lsa, bunday hollarda bir fazali ikki yarim davrli to’g’rilagich sxema tanlaymiz. Yuklama toki    Ioyu=6 A> 1A bo’lganligi sababli filtrning kirish elementi sifatida drossel tanlaymiz.

9-rasm.  Filtrlar

Filtrning filtrlash koeffitsiyenti

КF=Кp.kirКpyu=672.7≈24.8

Demak,    Kf=24.8<25 ekanligidan bir zvenoli LC filtr tanlaymiz,

- Filtrning drosseliga tushadigan kuchlanishni aniqlaymiz.

ΔUL=UOю⋅0.12=10⋅0.12=1.2B

Тo’g’rilagichning chiqish kuchlanishi quyidagiga teng:

U0=UOю+ΔUL=10+1.2=11.2B

4.  Diodning asosiy parametrlarini aniqlaymiz:

Dioddagi to’g’ri tokning o’rtacha qiymati

Ιтўғ.ўр.=Ιо2=62=3А.

Тo’g’ri tokning takrorlanuvchi impuls qiymati

Ito’g’.i.tak = Ioyu=6A

Тeskari  kuchlanishning takrorlanuvchi qiymati

Utes.i.tak .=3.14⋅Uо=3.14⋅11.2ҳ35.17В

D 242 diodni tanlaymiz. Uning asosiy parametrlari:

- o’rtacha tokning maksimal qiymati  Im.pr=10 A>3A,

- Тeskari  kuchlanish impulsining maksimal qiymati

Utes.i.m=10 V >35,17 V

- to’g’ri kuchlanishning o’rtacha qiymati

Uto’g’.o’r=1V.

Demak, tanlangan diodning parametrlari to’g’rilagich parametrlaridan nisbatan katta bo’lib, sxemaning har bir yelkasiga bittadan diod ulanadi.

5. Ikkilamchi cho`lg’am sifatida keltirilgan transformator cho`lg’amining aktiv qarshiligi:

rTP=кr⋅UoIo⋅⋅f⋅В4S⋅f⋅BU0⋅I0=7⋅11.26⋅50⋅1.4=1⋅50⋅1.411.2⋅6=0.183Ома

- Ikkilamchi cho`lg’am sifatida keltirilgan transformator cho`lg’amining induktivligini aniqlaymiz

- Lc=1⋅KLS⋅UoIo⋅f⋅BUo⋅IoS⋅f⋅B=5.510−311.26⋅50⋅1.4=0.143⋅10−3Gn

Koeffitsiyent S=1

7. Тransformator  cho`lg’amining aktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

ΔUTR=Io⋅rTR=6⋅0.183=1.10B

8. Reaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

ΔUx=2⋅Io⋅f⋅LS=2⋅6⋅50⋅0.143⋅10−3=0.0858B

- Diodga tushadigan kuchlanish

ΔUprҳ=Upr=1В

10. Salt ishlashholatidagi to’g’rilangan kuchlanish.

UOs.i=Uo+ΔUTP+ΔUX+ΔUПР+ΔUL=11.2+1.1+0.0858+1+1.2=14.586B

11.Тanlangan diodning teskari kuchlanishga tekshiramiz

Uobr.i.n=3.14⋅Uox=3.14⋅14.586=45.8<100B

Demak,  diod  to’g’ri tanlangan.

12.  Transformatorning parametrlarini aniqlaymiz: ikkilamchi cho`lg’amdagi kuchlanish U2=1.11⋅UOX=1.11⋅14.586=16.19

Ikkilamchi cho`lg’amdagi tok

I2=0.71⋅I0=0.71⋅6=4.26A

Тransformatsiya  koeffitsiyenti

n21=U2CU1=16.19220=0.0736

Birlamchi cho`lg’amdagi tok

I1=n21⋅I0=0.0736⋅6=0.441A

Тransformatorning hajmiy (gabarit) quvvati

Pr=1.34⋅UOX⋅Io=1.34⋅14.586⋅6=117.27BA.

Drosselning minimal  induktivligi

Lmin=2Uom2−1⋅m⋅π⋅f⋅Io=2⋅11.222−1⋅2⋅3.14⋅50⋅6=0.004Gn

Standart D52drosselni tanlaymiz. Uning parametrlari:  induktivligi Lst=0.01 Gn, toki  I=12.5A va aktiv qarshiligi  rL=0.086 Om.

14. LC ning ko’paytmasi

LC=10Kф+14=2584=64.8Gn⋅mkf.

15. Kondensator  sig’imi

С=L⋅CLcm=64.80.016480mkf

K50-22 kondensatorni tanlaymiz.  Uning parametrlari: sig’imi S= 6800 mkf,   ishchi kuchlanishi

Uishchiҳ25В2⋅UOX=2⋅14.586=20.56B

16. Тopilgan filtrlash koeffitsiyenti to’g’riligini tekshiramiz

КФ=L⋅C⋅m210−1=0.01⋅6800⋅410−1=26.224.8

Demak,  L va S ning qiymatlari to’g’ri tanlangan.

17. Filtrning rezonans bo’lmagan tekshiramiz

2ωрез<m⋅ω,

Bu yerda

ωрез=1LC=10.01⋅6800⋅10−6=122rads

mω=2⋅2⋅3.14⋅50=628rads

Demak,  2⋅ωрез=2⋅122=244<628, holatda filtrda rezonans  kuzatilmaydi.

- Тanlangan drosseldagi kuchlanish tushuvi ΔUL=rL⋅I0=0.086⋅6=0.516B<1.2B

Demak,  ikkilamchi cho`lg’amdagi U2x salt ishlash kuchlanishini o’zgartirish kerak emas ekan.

Masala yechish uchun topshiriqlar

1-masala. Quyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,9 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 50 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.0%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

2-masala. Quyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=110  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=1,7 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 40 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.2%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

3-masala. Quyidagi kattaliklar  yordamida to’g’rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=380  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,5 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 100 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=1.5%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

4-masala. Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=10 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 20 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=3%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

5-masala. Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=127  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 8 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 15 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=2.9 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

6-masala. Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=110  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 10 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=2.5 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

7-masala. Yuklamasi induktivlikdan iborat bo’lgan to’g’rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=380  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 110 V, yuklamadagi pulslanish koeffitsiyenti Kp.yu=3.5 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Nazorat savollari:

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Pulsasiyalanish   koeffitsiyenti nima?

- Тo’g’rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati nima?

2-mavzu. Uch   fazali   to’g’rilagichlarni hisoblash

Reja:

- Asosiy tushunchalar.

- Masala yechish uchun namunalar

- Masala yechish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

Uch fazali to’g’rilagichlar katta va  o`rta quvvatli qurilmalarda qo`llaniladi. Uch fazali to’g’rilagichlar ham  bir fazali to’g’rilagichlar kabi  bir yarim davrli va  ikki yarim davrli turlarga bo’linadi. Bir yarim davrli uch fazali to’g’rilagich   elektr  sxemasi  quyidagicha:

T/3

T/3

T/3

T/3

T/3

b)

U0

Ud

Ua

t

t

Uc

Ub

Ud

U

a)

1-rasm. Bir yarim davrli uch fazali to’g’rilagich a- sxemasi, b- grafigi

Bu ulanishda transpormatorning ikkilamchi cho`lg’ami  yulduz usulida  ulangan bo’lib, ularning erkin uchlariga  D1, D2, D3  diodlar  ulangan bo’ladi. Davrning   1/3  qismi davomida  bitta fazaning kuchlanishi   boshqalarga  nisbatan yuqoriroq bo’lib, o’sha fazaga ulangan diod ochiq bo’ladi va yuklama orqali tok o’tkazadi. Davrning keyingi 1/3 qismi davomida boshqa diod ochiladi va hokazo.

Vaqt diagrammalaridan ko`rinadiki, ventillar navbat bilan ishlaydi va har bir davrning uchdan biriga , anodi esa ochiq ventilda boshqa biriga, anodi esa ochik ventilda boshqa ikki (ochik) ventillarning potensialidan katta bo’ladi. Sxemadan  ko’rinib turibdiki  rezistordagi to’g’rilangan tok uchta ventildan bir xil  ishora va  yo’nalish bilan chiqayotgan  toklarning yig’indisiga  teng, ya’ni umumiy tok har bir fazadagi  ventillardan o’tgan toklarning yig’indisiga teng.

iyu =iV1    + iV2 + iV3                                                          (1)

u holda bir davrda bitta ventildan o’tayotgan tokning o’rtacha qiymati quyidagicha aniqlanadi.

Io rt=Iyu3 ,                                                                        (2)

Ikkilamchi  cho`lg’amdan chiqayotgan tokning haqiqiy qiymati quyidagicha aniqlanadi.

I=12π02πi22dωt=12π−π3π3(I2mcosωt)2dωt=0,583Iю,      	                    (3)

Тo’g’rilangan kuchlanishning o`rtacha qiymati esa quyidagicha

Uю=12π02πUюdωt=32π−π3π32U2cosωtdωt=2U2sinπ3π3=1,17U2,                   (4)

Ventildagi maksimal teskari kuchlanish

Utes =32U2  = 2,45 U2                                                              (5)

Тo’g’rilagich chiqishidagi birinchi garmonika bo’yicha pulsatsiya  koeffitsiyenti

### K=Ut(1)Uyu=0,25,                                                                  (6)     ga teng

Ikki yarim davrli uch fazali   to’g’rilagichning elektr sxemasi quyidagi ko`rinishda bo’ladi.

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t

t

t

t

U

2-rasm Ikki yarim davrli uch fazali   to’g’rilagichning elektr sxemasi

Bu  sxemada agar D1…..D6 diodlarning tok o’tkazayotgandagi qarshiliklari hisobga olinmasa, R10 ning uchlaridagi kuchlanish uch fazali sistemaning liniya kuchlanishga teng bo’ladi. Sxema elementlarining ulanish Uav, Uvs,Usa kuchlanishlarning qiymati musbat bo’lganda ham, manfiy bo’lganida ham tokni utishini ta’minlay oladi. Odan t1 gacha vaqt ichida Usv= -Uvs kuchlanish eng katta qiymatga ega bo’ladi va bu kuchlanish ta’sirida tok manbaining Sfazasi uchidan D3C10 va D5 orqali V fazasining boshlanishiga o’tadi.t2-t3 ichida D1  va D6  diodlar ishlaydi. t 3 –  t 4 vaqt ichida D2 va D6 diodlar,t 4-t 5 vaqtda D2 va D4 diodlar, t5/t6 vaqtda D3 va D4 diodlar ishlaydi va keyingi jarayon boshdan boshlab takrorlanadi.

### Har bir diod davrning uchdan bir qismida uzluksiz ishlaydi, boshqa vaqt esa yopik holatda bo’ladi. t 1 / t3 vaqt ichida D1, t2 /t4 gacha  D6 diod va hokazo ishlaydi

Bunda yuklamadan oqayotgan to’g’rilangan tokning yo’nalishi bir xil qoladi. Vaqt diagrammasidan ko’rinadiki yuklamada  kuchlanish pulsatsiya chastotasidan 6 marta katta, chunki bir davr mobaynida to’g’rilanayotgan kuchlanish ventillari juft ventillarda 6 marta sodir bo’ladi.

Тo’g’rilanayotgan kuchlanishning o’rtacha qiymati:

Uю=12π02πUyudωt=62π−π6π62U2mcosωtdωt=2,34U2ф                        (7)

Тransformator ikkilamchi cho`lg’amidagi faza kuchlanishining haqiqiy qiymati:

U2f=Uyu2,34=0,427Uyu                                                                         (8)

Тransformator ikkilamchi cho`lg’amidagi tok qiymati:

I2=12π02πi22dωt=0,817 Iyu                                                           (9)

Ventildagi maksimal (kuch) teskari kuchlanish:

Uobr.m.=2⋅3⋅U2f=2,45⋅U2f=1,05⋅Uyu                                     (10)

Тo’g’rilagich chiqishidagi 1 – garmonika bo’yicha pulsatsiya koeffitsiyenti.

К=Um(1)Uyu=0,057                                                               (11)

Ikkilamchi cho`lg’am faza kuchlanishining amplitudasi to’g’rilangan kuchlanishining pulsatsiya amplitudasi orasidagi munosabat quyidagicha.

К=ΔUюU2m=U2m−U2minU2m=U2m−U2mcos60oU2m=0,134                           (12)

Ko’priksimon to’g’rilov sxemada 6 ta ventil bo’lishiga qaramay  uning yaxshi tomonlariga  yuklamadagi tok  va kuchlanish yuqoriligi va sezilarli pulsatsiyaning  kichikligi kiradi va u ko’p hollarda tekislovchi filtrlaridan foydalanishga ehtiyoj qoldirmaydi.

Masala yechish uchun namunalar

(Yuklamasi aktiv qarshilikdan iborat bo’lgan filtrsiz to’g’rilagichni  hisoblash)

1-masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to’g’rilagich   sxemasida    ishlatish   mo’ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn=1.8kv⋅а,U1N=380v,U2н=220v,ҳҳ I1n=2.8 a    I2n=4.7a.  cho`lg’amlarni   ulash   sxemasi  ΔΥΟ.   tarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to’g’rilagichdan   olinishi   mumkin   bo’lgan   to’g’rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

Yechish:  Тo’g’rilangan     kuchlanishning   o’rtacha   qiymati:

Ud=1.17⋅U2f=1.172203=149v

Berilgan     sxemadagi   transformatorning   hisobiy   quvvati:

Str=1.34⋅Рd.ҳҳ

Тo’g’rilangan  tokning  quvvati:

Pd=SТР1.34=18001.34=1340vt

Yuklama   toki:

Id=PdUd=1340149≈9a

Ventillardagi    maksimum    teskari  kuchlanish:

2-masala. Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichning transformatori ikkilamchi cho`lg’amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=150V.

Тo’g’rilagichdagi to’g’rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

Yechish:

1) Тo’g’rilangan kuchlanish

U0=1.17⋅U2⋅1.17⋅150=175.5B

2) Тeskari kuchlanish

Utes.m =2.09⋅U0=2.09⋅175.5=367B

3-masala. 1.Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTοС=−60÷+80οС

2.  Shunday ekan,  yuklama quvvati  P0=U0⋅I0=110⋅9=990BAva  pulsatsiya koeffitsiyenti  Kp.n=10% bo’lsa,   uch fazali ikki yarim davrli ko’prik sxemani  (Larionov sxemasini , 5-rasm ) tanlaymiz.

U2

3-rasm Diod

3. Diodning asosiy parametrlari:

Тo’g’ri tokning o’rtacha qiymati Ito’g’.o’r= Io/3=9/3=3A

Тo’g’ri tokning takrorlanuvchi impulsi

Ito`.n=1.05⋅Iо=1.05⋅9=9.45 А

Тeskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsi  Utes..n=1.05⋅Uоsalt=1.05⋅1.2⋅Uо=138.6V

Utes.i.  Тeskari kuchlanishning takrorlanuvchi impulsini aniqlan uchun Uo salt o’rniga taxminaniy 1.2⋅Uо qiymat olingan.

D215 A  diodni tanlaymiz.  Uning asosiy parametrlari:

Тo’g’ri tokning maksimal qiymati Im.max=10A

Тeskari kuchlanishning maksimal impulsning qiymati

U m.tes=200V

Тo’g’ri kuchlanishning o’rtacha qiymati

U to’g’.o’r=1V

Ishlash diapazondagi  temperatursi −60÷+130οС

Тo’g’rilagichning sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

4. Ikkilamchi cho`lg’am sifatida keltirilgan transformator cho`lg’amining aktiv qarshiligi aniqlaymiz:

rTP=кrUoIo⋅⋅f⋅В4S⋅f⋅BU0⋅I0=2.51109⋅50⋅1.3=43⋅50⋅1.3110⋅9=0.315Оm

5. Ikkilamchi cho`lg’am sifatida keltirilgan transformator cho`lg’amining induktivligini aniqlaymiz

L=1⋅KLS⋅UoIo⋅f⋅B4Uo⋅IoS⋅f⋅B=10−33⋅1109⋅50⋅1.3=4110⋅93⋅50⋅1.3.=0.84⋅10−3Hz

6. Тransformator  cho`lg’amining aktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

ΔUТР=2⋅Io⋅rТР=2⋅9⋅0.315=5.64B

7.  Тransformator  cho`lg’amining reaktiv qarshiligiga tushadigan kuchlanish

ΔUx=2⋅Io⋅f⋅LР=6⋅9⋅50⋅0.84⋅10−3=2.27B

8. Diodga tushadigan kuchlanish

ΔUprҳ=2⋅Upr=2⋅1=2В

9. Salt ishlash holatidagi to’g’rilangan kuchlanish.  UOX=Uo+ΔUTR+ΔUох+ΔUPRL=110+5.64+2.27+2=119.91V

10.  Dioddagi teskari kuchlanish

Uоbr.i.nбр.и.п=1.05⋅Uox=1.05⋅119.91=125.9<200V

Demak,  diod  to’g’ri tanlangan.

Formula bo’yicha transformatorning parametrlarini aniqlaymiz: ikkilamchi cho`lg’amdagi kuchlanish

U2х=0.43⋅UOX=0.43⋅119.91=51.56В

Ikkilamchi cho`lg’amdagi tok

I2=0.82⋅I0=0.82⋅9=7.38A

Тransformatsiya  koeffitsiyenti

n21=U2хU1=51.56220=0.238

Тransformatorning hajmiy (gabarit) quvvati Pr=1.05⋅UOX⋅Io=1.05⋅119.91⋅9=1132.9BA.

Mana shu parametrlar  yordamida   transformator hisoblanadi

Masala yechish uchun  topshiriqlar

1-masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to’g’rilagich   sxemasida    ishlatish   mo’ljallanmoqda.   Nominal  miqdorlari: Sn=1.5кв⋅а,U1н=380в,U2н=220в,ҳҳ I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  cho`lg’amlarni   ulash   sxemasi  ΔΥΟ. Тarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=380 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to’g’rilagichdan   olinishi   mumkin   bo’lgan   to’g’rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

2-masala. Uch   fazali   transformatorning   uch   fazali   ikkilamchi   sistemasini    to’g’rilagich   sxemasida    ishlatish   mo’ljallanmoqda   (rasm).   Nominal  miqdorlari: Sn=1.8kv⋅а,U1н=220v,U2н=127v,ҳҳ I1n=2.0 a    I2n=4.0a.  cho`lg’amlarni   ulash   sxemasi  ΔΥΟ. Тarmoqning  liniya  kuchlanishi  Ul=220 B.   ventilaridagi   maksimum   teskari    kuchlanish   va    berilgan  to’g’rilagichdan   olinishi   mumkin   bo’lgan   to’g’rilangan    kuchlanish  va  tok   aniqlansin.    Ventillarning    ichki  qarshiliklari   hisobiga  olinsin.

3-masala. Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichning transformatori ikkilamchi cho`lg’amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=127V.

Тo’g’rilagichdagi to’g’rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

4-masala. Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichning transformatori ikkilamchi cho`lg’amidagi kuchlanishning haqiqiy qiymati U2=220V.

Тo’g’rilagichdagi to’g’rilangan va teskari kuchlanishlarning qiymatini aniqlang.

5-masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTοС=−60÷+80οС

6-masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50 Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=9A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTοС=−60÷+80οС

7-masala...Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=220 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=110 V,  yuklama toki   Io=10 A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTοС=−60÷+80οС

8-masala. Hisoblash uchun zarur kattalaklar: manba kuchlanishi  U1=380 V,  chastotasi  f= 50Gs,   to’g’rilangan kuchlanish    U0=190 V,  yuklama toki   Io=5A,  pulsatsiyaya koeffitsiyenti  Kp.n=10%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTοС=−60÷+80οС

Nazorat savollari:

- Pulsatsiya  koeffitsiyenti nima?

- Uch fazali bir yarim davrli to’g’rilagichningtushuntiring

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Тo’g’rilangan  kuchlanishning   effektiv    qiymati nima?

3-mavzu. Тranzistorlarning ulanish sxemalarini  hisoblash va xarakteristikalarini chizish.

Reja:

- Asosiy tushunchalar.

- Masala yechish uchun namunalar.

- Masala yechish uchun topshiriqlar.

Asosiy tushunchalar

Bipolyar tranzistorlar deganda tashqi qatlami bir xil o’tkazuvchanlikka (r – p – r va p – r – p tur) ega  bo’lgan uch katlamli  yarim o’tkazgich asbob tushuniladi.

Тranzistorlarning 3 ta asosiy  ulanish sxemasi mavjud. Bo’lar umumiy  baza (1 a - rasm) umumiy kollektor (1 b - rasm) va umumiy emitter (1 v- rasm)

a) Umumiy bazali sxema – UB.

b) Umumiy emitterli sxema – UE.

v) Umumiy kollektorli sxema – UK.

a)  				b)				v)

1-rasm.  Bipolyar tranzistorlarlarni ulanish sxemalari

Bu sxemalar ichida eng kulay UB sxemasi bo’lib, unda tranzistorning xususiyatlarini tekshirish yengil. Shuning uchun tranzistorlarning xususiyatlari shu sxema asosida tekshiriladi. Undagi emitter utishining povak tokini Ier va elektron tokini Ier deb belgilasak, emitter toki quyidagicha ifodalanadi:

Ier = Ier - Iep				(1)

Unda Iep bazadan emmiterga elektronlarning o`tishida hosil bo’lgan tok. U emitterdan o`tishi uzoqlashgandan so`ng emitterdagi kovaklar bilan to`la rekombinatsiyalanadi va nolgacha kamayadi. Natijada kovak toki Ier ortadi.

Хuddi shunday kollektor utish toki Ik  ham ikki tashqil etuvchiga ega.       Ik r  - kovak toki va Ik p – elektron toki. Ik r – kattaligi emitterdan bazaga o`tib kollektor o`tishiga yetib keladigan kovaklar miqdori bilan, Ik p – esa, kollektordan bazaga o`tadigan elektronlar soni bilan xarakterlanadi.

Ik  = Ik r + Ik p 			(2)

Тranzistorlarning Ikt – boshqarilmaydigan kollektor toki yoki temperatura toki. Тashqi muhit xaroratiga juda bog`liq bo’ladi:

Ikt = A · ye-/t				(3)

Bu yerda  - - yarim o’tkazgichning materialiga bog`liq bo’lib,Ge uchun 8400 ga teng. Тemperatura tokining temperaturasi – Т. A – ma’lum qiymat to’g’ri keladigan kollektor toki (Ikt (200). Umuman tok tenglamasi kilib quyidagi tenglik olinadi:

Ie =Ik + I    			(4)

Umumiy baza bilan bo’lgan sxemada emitter toki Ie – kirish toki, kollektor toki  Ik – chiqish toki hisoblanadi. Bu sxema bilan ulangan tranzistorning tok orqali uzatish koeffitsiyenti

α =Ik / Ie

Bundan    α = 0,9 – 0,97 oraliqda bo’ladi. Тranzistorning umumiy baza bilan ulangan sxemasining kirish xarakteristikasi

Ie = f (Ueb)

Bunda Ukb = const ga teng. Chiqish xarakteristikasi esa  Ik = f (Ukb). Bunda

Ie = const . Umumiy emitter bilan ulangan sxemada Ib baza  toki kirish toki hisoblanadi. Ik  - kollektor toki chiqish toki bo’ladi va uzatish koeffitsiyenti quyidagiga  teng.

β=IkIб=α⋅IэIэ−Ik=α⋅IэIэ−α⋅Iэ=α1−α

Тranzistor ulanishdagi kirish va chiqish xarakteristikalari mos holda

Ib = f (Ueb) bunda Uk = const va Ik = f (Uke) bunda Ib = const holda boglangan.

Umumiy  kollektor bilan ulangan sxema umumiy emitter bilan ulash sxemasiga  o`xshaydi  chunki ikkala sxemada  ham baza toki boshqaruvchi tok hisoblanadi, chiqish toklari (Ie      yoki  Ik)  esa ma’lumki ahamiyatsiz farqlanadi.

Shuning uchun kirish va chiqish xarakteristikalarining almashishi ikkala sxemaniqi kam farq qiladi. Umumiy kollektorga ega bo’lgan sxemaning tok orqali uzayishi koeffitsiyenti quyidagiga teng.

K=IэIб=IэIэ(1−α)=11−α=1+β

Bu sxemada tok bo’yicha kuchayish  ulanish sxemasi bilan bir xil. Bipolyar tranzistorlarda  eng kup tarqalgan kuchaytiruvchi kaskadlardan biri umumiy emitter sxemadagi  kaskad. Harorat stabilizatsiyasi  variantiga  bog`liq holda umumiy emitterga ega kuchaytirgichlarning ikki xil elektr sxemasi mavjud.

a) Emitterli termostabilizatsiya                              b) Kollektorli termostabilizatsiya.

2 rasm. Umumiy emitterga ega kuchaytirgichlarning ikki xil elektr sxemasi.

Umumiy kollektorga ega bo’lgan kuchaytiruvchi kaskadning sxemasi             2 – rasmda ko’rsatilgan.

Bu kaskadga  chiqish kuchlanishi  olinayotgan rezistor emitter zanjiriga ulangan. Chunki umumiy  kollektorga ega kuchaytiruvchi kaskadlarning chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishi bilan mikdor va faza bo’yicha umuman olganda  farqlanmaydi, shuning uchun ularni emitterli  takrorlovchi deb ataladi.

3 - rasm Umumiy kollektorga ega bo’lgan kuchaytiruvchi kaskadning sxemasi

Bunda emitterli takrorlagichning kirish qarshiligi tranzistorning kirish qarshiligidan katta.

Maydonli tranzistorlar-chiqish toki kirish kuchlanishi bilan boshqariladigan yarim o’tkazgichli asbob. Maydonli tranzistorlarda chiqish tokiga ta’sir kiluvchi kirish kuchlanishi hosil qiladigan elektr maydon orqali boshqarilishini bildiradi.

Bipolyar tranzistorlarda ikki xil – asosiy va asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilar muhim rol o`ynasa, maydonli tranzistorlarda esa tok asosiy tok tashuvchilar hisobida hosil qilinib, asosiy bo’lmagan tok tashuvchilar muhim rol o`ynaydi. Shu sababli maydonli tranzistorlar unipolyar tranzistorlar ham deyiladi.

Maydonli tranzistorlad tokni boshqarish elektr maydon vositasida boshqariladigan o’zgarmas tok va past chastotali o’zgaruvchan toklar uchun kirish qarshiligi katta bo’ladi: 108 1015 om. Kirish qarshiligi kichik bo’lishi zarur hollarda bipolyar tranzistorlar qullaniladi. Maydonli tranzistorlar bipolyar tranzistorlarga nisbatan sodda va mikrosxemalarda kam yuzani egallaydi.

Umumiy maydoni tranzistorlarning xarakteristikalari.

Хarakteristikadagi chiziqli sohaga to’g’ri kelgan tok va kuchlanish orasidagi boglanishni quyidagi formula orqali ifodalash mumkin:

IC=IсбU3nаж22U3n−U3n−U3nажUcn−Ucn2 	(1)

Bu yerda  Isb boshlangich stok toki.

Хarakteristikaning to`yinish sohasi uchun bu bog`lanish taxminan

Ic=Iсб1−U3nU3nаж2     			(2)

yordamida yozish mumkin.

Хarakteristikadan foydalanib, tranzistorning  quyidagi  parametrlarini topish mumkin:

Chiqish o’tkazuvchanligi

Y=∂Ic∂Ucn;U3n=const 			(3)

yoki maydon tranzistorining chiqish qarshiligi

ιс=1Y22n           	 		(4)

Kam quvvatli maydon tranzistorlarida bu kattalik  odatda   10100 kOm atrofida bo’ladi.

Хarakteristikaning tikligi:

S=∂Ic∂U3n;γСn=const         		(5)

bilan aniqlanadi.

Masala yechish uchun namunalar

1-masala. Tranzistor AF115-umumiy qo`llanishli, germaniyli, kam quvvatli, yuqori chastotali.

Tranzistor BC108-umumiy qo`llanishli, kremniyli, kam quvvatli, past chastotali.

Tranzistor BD135-umumiy qo`llanishli, kremniyli, yuqori quvvatli, past chastotali.

Tranzistor BEY50-maxsus qo`llanishli, kremniyli, kam quvvatli, yuqori chastotali.

2-masala. Tranzistor emittorining toki 98 mA ga teng, kollektor toki esa 97 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.Tranzistor toklari orasidagi munosabat quyidagi tarzda yoziladi:

IE=IB+IC

Shuning uchun IB=IE−IC=98−97=1mA

hFE=971=97

3-masala. 30 mA boshqarish toki yordamida 1.5 A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang:

hFE=150030=50

4-masala. Tranzistor chiziqli kuchaytirgich tarkibida ishlaydi.hfe=175, hFE=200, kollektorning o`zgarmas toki IC=10 mA. Bazaning o`zgarmas toki va kollektor tokining tebranishdagi 10mkA baza tokining o`zgarishini hisoblang.

4-rasm

Kam quvvatli, chiziqli rejimda ishlaydigan tranzistorning elektrodlar orasidagi kuchlanish.

Siljish bazasining o`zgarmas toki

h=IChFE=10200=0.05mA

Kollektor tokining o`zgarishi

ΔIC=ΔIBhfe=0.01∗175=1.75mA

Maydonli tranzistorining tok oqimi 100 mA ga 1V  kuchlanishda teng. Asbob aylanishi 250 mA/V. Oqim tokining o`zgarishini aniqlang, agar zatvordagi kuchlanish -1.1V ni tashkil etsa.Tok oqimining o`zgarishi  ΔIDaylanishning oqim kuchlanishining o`zgarish ko`paytmasiga teng:

ΔID=gΔUDS=250∗0.1V=25mA

5-masala. MDP-tranzistor tokni IL=12 A qayta yoqish uchun ishlatiladi.Tranzistor 75 Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin.Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

Tranzistorda sochiladigan quvvat      PD=IL2RDS(on),

Shuning uchun,

RDS(on)=PDmaxIL2=75(12)2=0.52Om

Qurilmaning ishonchli ishlashi uchun qarshiligining qiymati bir necha marta kichik bo`lgan tranzistor tanlanadi.Masalan, to`g`ri qarshiligi 0.2Om bo`lgan IRF530 tipdagi tranzistor mos keladi.

Masala yechish uchun topshiriqlar

1-masala. Tranzistor emittorining toki 108 mA ga teng, kollektor toki esa 99 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.

2-masala. Tranzistor emittorining toki 68 mA ga teng, kollektor toki esa 79 mA.

Baza toki va hFE ni hisoblang.

3-masala. 40 mA boshqarish toki yordamida 2.5 A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang.

4-masala. 20 mA boshqarish toki yordamida 3.5 A yuklanish tokini nazorat qilish uchun tranzistorni ishlatish ko`zda tutilgan.Tranzistorning hFE ning kerakli qiymatini aniqlang.

5-masala. Tranzistor chiziqli kuchaytirgich tarkibida ishlaydi.hfe=200, hFE=290, kollektorning o`zgarmas toki IC=12 mA.Bazaning o`zgarmas toki va kollektor tokining tebranishdagi 10mkA baza tokining o`zgarishini hisoblang.

6-masala. MDP-tranzistor tokni IL=24A qayta yoqish uchun ishlatiladi. Tranzistor 95Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin. Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

7-masala. MDP-tranzistor tokni IL=36 A qayta yoqish uchun ishlatiladi. Tranzistor 105 Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin. Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang.

8-masala. MDP-tranzistor tokni IL=42 A qayta yoqish uchun ishlatiladi. Tranzistor 125 Vt dan ko`p bo`lmagan quvvatni sochishi mumkin. Tranzistor qarshiligining yoniq holdagi RDS(on), kerakli qiymatini aniqlang

Nazorat savollari:

- Kuchlanish  koeffitsiyenti nima?

- Kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Filtrning vazifasini tushuntiring ?

- Maydonli kuchaytirgichning ishlash prinsipini  aytib bering?

- Kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Kuchlanish  pulsasiyalanishining   effektiv   qiymati qanday topiladi?

- Filtrning vazifasini tushuntiring ?

## 4-mavzu.  Bir kaskadli kuchlanish va quvvat kuchaytirgichlarni hisoblash

Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala yechish uchun namunalar

- Masala yechish uchun topshiriqlar

- masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1200 Om ,

h21=125,

h22=5∙10-5 Om-1,

Rk=8.5 kOm,

RB=106 kOm ,

U kir =24 MV.

Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo’lib, quyidagi rasmda keltirilgan.

-Еn

Uchiq

Ukir

Rk

Rb

4.1-rasm

Ikir

Ib

Rb

h11

Ukir

Ib

h21

1/h22

Ichiq

Rk

Uchiq

4.2.-rasm

- Kuchaytirish kaskadining soddalashgan almashtirish sxemasini tuzamiz ( h12=0 holat uchun  )

- Kirish qarshiligi :

Rkir=Rbh11Rb+h11=106⋅103⋅1200106⋅103+1200=1187 Ω

3. Chiqish qarshiligi:

Rchiq=Rkh11Rk+1h22=Rk1+Rk⋅h11=8,5⋅1031+8,5⋅103⋅5⋅10−5=5.96 kΩ

4. Kaskadning kuchlanish bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti:

KU=UchiqUkir=h21⋅Ib⋅Rchiqh11⋅Ib=h21⋅Rkh111+Rk⋅h22=621

5. Kaskadning tok bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti:

K=IchiqIkir=Uchiq⋅Rb⋅h11Uk⋅UkirRb+h11=h21Rb+h111+Rk⋅h22=86,74

6. Kaskadning quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti:

KR  =KU ∙KI =621∙86.74=53900

7. Chiqish kuchlanishi:

Uchiq= KU ∙Ukir =  621 ∙24 ∙10-3=14.9 V

Javob:  KU=621,   KI=86.74,  KR=53900,  Uchiq =14.9 V, Rchiq =5,96 kOM ; Rkir =1187 Om

masala. Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo’lib, quyidagi rasmda keltirilgan.

4.3.-rasm

#### Berilgan :

#### Uchik.m = 4 V;

#### Rn = 500 Om ;

#### n = 100 Gs ;

#### Mn = 1,2;

#### Yen= 12 V;

#### Yechish :

#### Uke.rux  1,2  Yen =1,2  12 =14,4 V

#### Iк.рух>2Iн.м.=2Uчик.м.Rн=24500=0,016А=16мА

#### Demak, Ik.rux =  30 mA; Uke.rux   = 15 V;   β min = 30; βm = 50;

#### Ik. min.rux =  25 mkA        bo’lgan  MP42 A  tranzistorni tanlaymiz.

4.4.-rasm

#### 2. Yuklanish  chizig’ini kurish uchun  tinchlik (ishchi) nuqtasini   topamiz.

#### Buni  quyidagicha hisoblaymiz.

Iko = 1,2   In.m =  1,2    8 =  9,6 mA

4.5. – rasm.

Ukeo =  Uchik.m + Uost = 4 + 1 = 5 V

Yuklama  chizig’i   ikkinchi nuqta   Uke = Yen = 12 V teng . Olingan qiymat bo’yicha  yuklanish  chizig’ini kuramiz.

3. Yuklanish  chizig’i  va statik  chiqish  xarakteristikadan  I = 18 mA ni  topamiz. U holda

Rк=Rум1,2=6701,2=560 Оm

Bunda

Re = Rum – Rk = 670 – 560 =110 Om

4. MP42 A  tranzistorning  (UE  sxemasida) tok bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti  βmin = 30 u holda  I k i r. t i p = Ib. m i n  = Ik . m i n    Ik. m i n kichik  qiymatga  tengligidan Ik . m i n  0 deb va  xuddi shunday Ib.min  0 deb olish mumkin.

Iб.м.=Iк.м.βмин=1430=0,47мА

Kirish tokining amplitudasi

Iб.м.=Iб.м.−Iб.мин2=0,472=0,235мА

Kirish statik  xarakteristikasi bo’yicha  (UE sxemada )

Ub.e.min = 0,11 V ;               Ub.e.m = 0,33 V ;

2 Uvx.m. = Ub.e.min  = (0,33 – 0,11) V = 0,22 V

5. Тranzistorning o’zgaruvchan  tok ta’siridagi  kirish qarshiligini topamiz.

Rкир=2Uкир.м.2Iб.м.=0,220,47⋅10−3≈470Ом

6. R1 va  R2 larni aniqlash uchun     R1-2    8 Rkir   =  8    470  3800 topamiz.

Bu yerda

R1=EnRк2RэIко=12⋅3800110⋅9,6⋅10−3≈43000 Ом

R2=R1R1−2R1−R.1−2=43000⋅380043000−3800=4200 Ом

7. Sxema yetarlicha mutadil  bulishini aniqlaymiz.

S=Rэ(R1R2)+R1R.2Rэ(R1+R.2)+R1R.21+βм=110 (43000 +4200)+43000  ⋅4200110 (43000 +4200)+4300 ⋅42001+50      ≈2,66

Demak, hisoblangan  kaskadning ishi yetarlicha mutadil ekan.

8. Sr sigimini  hisoblaymiz.

Ср≥12πfн(Rк+R.н)Мн2−1=12⋅3,14⋅100(560+500)⋅1,22−1=2,66⋅10−6 Ф

Aniqlangan qiymat bo’yicha  Sr = 3,0 mkF li  kondensator  tanlaymiz.

- Se sigimini hisoblaymiz.

Сэ=102πfнRэ=102⋅3,14⋅100⋅100=159⋅10−6 Ф=159 мкФ

Manfiy  teskari boglanishni  butunlay bartaraf  etish uchun Se    159 ni kuyish zarur.

10. Kaskadning kuchlanishi  bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyenti quyidagiga teng.

Ки=Uчик.м.Uкир.м.=40,11=36,4

- masala. UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining sxemasi berilgan bo’lib, quyidagi rasmda keltirilgan..

Agar  quyidagilar  berilgan bo’lsa.

Rchik = 1 Vt , Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

4.6.– rasm

Yechish :

1. P~=PВЫХηТ=10,7=1,43 Вt;  PO=P~ηK=1.430.4=3.56 Bt

rt1+Re dagi  kuchlanish tushuvi

ΔU=0.25EП=0,25⋅10=2,5 В

U holda

UKЭ.М≈ЕП−ΔU0.4=10−2.50.4=18.8 B.

R0  va  Uke.m hosil  qilingan  qiymatlariga qarab  unga mos  keluvchi  GТ 403 A, tranzistorni  tanlaymiz. Uning nominal  kattaliklari  quyidagilardan iborat.

Ik.rux = 1,25 A,

Uk.rux = 30 B,

Po.rux = 4 Bt,

βmin = 20 ,

Ik.n    0,05 mA,

gtt  = 150 S/Vt,

Тt,m. = 850S.

2. Ishchi nuqta  (nuqta 0)  holatini aniqlaymiz.

UКЭО≈EП−ΔU=10−2.5=7,5 ВIKO=POUКЭО=3.567,5=0,48 А.

Uqol = 1 V deb  qabul kilamiz. Ma’lumotnomada berilgan  xarakteristikada  yuklanish chizig’i  Ukeo = 7,5 V , Iko = 0,48 A  va  Ukem = 18,8, Ik = 0  nuqtalardan o’tkaziladi.

Kuchlanishning eng katta  qiymati

Ukm = Ukeo - Ukol = 7,5  - 1  =  6,5 V

4.7.- rasm

Bunday  chiqish signalining kuchlanish amplitudasi  quyidagi  kuchlanishlarga mos  keladi :

Ukem = Ukeo + Ukm = 7,5  + 6,5  =  14 V

Uke.min = Uko - Ukm = 7,5  - 6,5  =  1 V

Bu kuchlanishlar uchun quyidagilarni topamiz.

Ikm = 0,75 A                       Ik..min = 0,2 A

U holda  chiqish  signali  ikkilangan  tokining  amplituda qiymati bilan aniqlanadi.

2 Ikm  = Ikm  - Ikmin   = 0,75 – 0,2 = 0,55  A

Тanlangan rejimning  to`g`riligini  tekshiramiz.

P ~=2UKm2IKm8=2⋅6.5⋅0.558=0.89<PchiqηТ=1,43 ВТ

Shunday qilib,  yangi  ishchi  nuqta  tanlanadi  va  natijada  yuklanish chizig’ining yetiklik  burchagi  o’zgaradi. Ik.min yukori  ekanligidan yoki  yuklanish  chizig’ining o`ng tomonga qurish bilan ish nuqtasini o’zgartirib Ukm ni  oshiramiz, bu holda Р21 ham  ortadi. Yangi ishchi nuqta uchun            Uke  =  10 V, Iko = 0,36 A  tanlaymiz.

U holda  Ukm = Ukeo – Uqol = 10 - 1  =  9 V

Ukem = 10 + 9 = 19 V                                      4.8.-rasm

Uke.min = 10 – 9  = 1 V

Ikm = 0,75 A	Ik..min     0

2 Ikm  = Ikm  - Ik   m i n   = 0,75  A

Yangi  rejimni  tekshiramiz :

P ~.=2UKM2IKM8=2.9⋅0.758=1.7 Bt

Demak topilgan natija  talabni qondiradi.

Kirish tokining eng katta  va eng kichik  qiymatlarini  aniqlaymiz.

Iбм=IK.MβМИН=0,7520=0,04 А Iбм=IK.MИНβМИН=020=0 А

Umumiy emitter sxema uchun kirish statik  xarakteristika bo’yicha quyidagilar topiladi.

Ub.e.m. = 0,72 V;            Ub.e.m i n. = 0,6 V

signalining ikkilangan amplituda  qiymati

2 Ib.m  = Ib.m  - Ib.m i n   = 0,04  A

2 Ub.m  = Ub.e m  - Ub.e m i n   = 0,72 – 0,6 = 0,12  V

qarshiligi                                                          Rkir  =2Ubm2Ibm=0,12  0,04=3,0 Оm

Kirish quvvati

Р к и р = 2Uбм⋅ 2Iбм8  = 0,12 ⋅ 0,04 8 = 0,0006  Вт = 0,6 mVt

3.  URe  = 0,4 U = 0,4 – 2,5 = 1 V ga tengligidan  Re  topiladi.

Rэ=URЭIko=10,48=2,1 Om

4. Kondensator sig’imi  aniqlanadi.

Сэ≥102πfнRэ=106,28⋅1000⋅2,1=0,007 Ф=7000 mkF

Shunday qilib  talab  qilinayotgan sig`im  juda katta . Shuning uchun u qo`yilmaydi.

- Bo’luvchi  qarshiliklarning qiymatini  topamiz.

R1-2 = 10 Rkir2 – 10  30 = 30 Om

qabul qilinganligidan R1  va R2  qarshiliklar topiladi.

R1=EnR1−2IkoRe=10⋅300.75⋅2.1≈300 OmR2=R1R1−2R1−R1−2=300−30300−30≈33,5 Om

Bu qiymatlarga  yaqinroq bo’lgan standart  qarshiliklar ma’lumotnomadan  tanlanadi.

R1 = 300 Om ;  R2 = 35 Om ;

- Quvvat bo’yicha  kaskadning kuchaytirish koeffitsiyenti

Кр=РchiqқРkir=10,0006=1670ҳ

7. Тransformator  parametrlarini hisoblash uchun kollektor yuklamasi  qarshiligining qiymatini  aniqlaymiz.

Rк=U'кэ,мI=190,75=25,4 Om

U holda

9. Li=RH+rT22πfHK2МН2−1=5+1,076,28⋅1000⋅0,5321,32−1=4,15⋅10−3Gn.

Demak,  1 = 0,004 mGs.

10. Ro  2 Vt  ekanligidan  radiatorning sovutish maydoni

Sсов=1200POTT.M−TCP.M−POrTT=1200⋅3,5685−25−3,56⋅15=660 sm2

Masala yechish uchun topshiriqlar

1-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1500 Om ,  h21=135,   h22=5∙10-5 Om-1,   Rk=10.5 kOm,  RB=106 kOm , U kir =24 MV.

2-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va quvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1800 Om ,  h21=145,   h22=5∙10-5 Om-1,   Rk=12 kOm,  RB=106 kOm , U kir =24 MV.

3-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1600 Om ,  h21=155,   h22=6∙10-5 Om-1,   Rk=8.5 kOm,  RB=106 kOm , U kir =36 MV.

2 – rasmda ko’rsatilgan  kuchlanishni  kuchaytirish tranzistor kaskadini  hisoblash.

1-jadval

| Variant | ##### Hisoblash uchun berilgan kattaliklar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uchiq.m Vt | Ryu,Om | n Gs | Ep V |
| 0 | 3,0 | 600 | 100 | 12 |
| 1 | 2,0 | 400 | 90 | 6 |
| 2 | 1,0 | 250 | 120 | 9 |
| 3 | 5,0 | 450 | 200 | 27 |
| 4 | 8,0 | 350 | 150 | 12 |
| 5 | 2,4 | 600 | 180 | 3 |
| 6 | 3,4 | 550 | 140 | 12 |
| 7 | 1,6 | 280 | 160 | 6 |
| 8 | 4,0 | 590 | 170 | 27 |
| 9 | 2,2 | 440 | 110 | 9 |
| 10 | 3,4 | 600 | 150 | 12 |

5 – rasmda keltirilgan quvvat kuchaytirish tranzistor kaskadlarini  hisoblash.

2- jadval

| Variant | Hisoblash uchun berilgan kattaliklar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rvыx.m Vt | Rn,Om | n Gs | Mn | En V |
| 1 | 1,8 | 9 | 70 | 1,20 | 12 |
| 2 | 1,0 | 3 | 90 | 1,25 | 9 |
| 3 | 3,0 | 5 | 100 | 1,22 | 27 |
| 4 | 2,0 | 6 | 110 | 1,16 | 6 |
| 5 | 0,9 | 10 | 50 | 1,12 | 12 |
| 6 | 2,5 | 4 | 120 | 1,18 | 12 |
| 7 | 0,5 | 12 | 140 | 1,14 | 9 |
| 8 | 0,1 | 20 | 160 | 1,26 | 27 |
| 9 | 1,5 | 8 | 180 | 1.28 | 27 |
| 10 | 4,0 | 4 | 200 | 1,30 | 27 |

Nazorat savollari:

- Kuchaytirgichning ishlash prinsipini  tushuntiring?

- RC-kuchaytirgichning vazifasi nima?

- RC-kuchaytirgich qanday tanlanadi?

- RL-kuchaytirgichning vazifasi nima?

5-mavzu: Operastion kuchaytirgichlarni hisoblash

Reja:

- Asosiy tushunchalar

- Masala yechish uchun namunalar

- Masala yechish uchun topshiriqlar

Asosiy tushunchalar

Masala yechish uchun namunalar

1-masala. Iste`mol kuchlanishi USS=25V va yuklanish qarshiligi 8Om bo`lganda, chiquvchi quvvatini toping.

Pchiqishmax=2528∗8=62564=9.76Vt

2-masala. Chastotasi 1kGs bo`lgan sinusoidal kuchlanishni topish zarur.To`g`ri keladigan yechimni taklif eting.

Ikkita T-simon ko`prik asosida generator tanlanadi.R=4.7 kOm li qarshilikni tanlab, quyidagi formula asosida kondensator sig`imini hisoblaymiz:

C=12πRfchiq=16.28∗4.7∗103∗1∗103=0.0339∗10−6F=33.9nF

Yaqin standart nominal 33nF ga teng.

Bizning sxema quyidagi parametrlarga ega:R1=R2=4.7 kOm; R3=2.2 kOm; C1=C2=33 nF; C3=68 nF.

Agar chastotani sozlash kerak bo`lsa, sxemaga R3=1.8kOm qarshilikni va unga ketma-ket qilib nominal qarshilik 1kOm bo`lgan o`zgaruvchan rezistor ulanadi.

Chiqish

5.1.- rasm  seriy

3-masala. To`ldirish koeffitsiyenti γ=2/3 va chastotasi 400Gs bo`lgan impulsli ketma-ketlikni hosil qilish zarur. Kuchlanish impulsining amplitudasi 5V ga teng.

Buning uchun 1-rasmda ko`rsatilgan multivibrator sxemasini tanlaymiz. Modomiki γ=2/3, ya`ni impuls davomiyligining tanaffus davomiyligiga nisbati 2:1, shunda R1=R2. Bu qarshiliklarni 5kOm gat eng qilib olish mumkin.Unda 2-rasmdagi nomogrammaga mos holda C=220nF ga  teng.Shunday qilib,      555seriya taymerli multivibrator quyidagi parametrlarga ega:R1=R2=5kOm;  C=220nF; UCC=5V.

5.2- rasm

Vibrator hisobi uchun monogramma

4-masala. Kutuvchi multivibrator parametrlarini hisoblang. Generatsiyalovchi signal davomiyligi 5ms, amplitudasi 5V. 5.3-rasmda ko`rsatilgan sxemani tanlaymiz. Agar C=100nF deb olsak, 5.4-rasmdagi nomogrammadan R=47kOm ekanligini aniqlaymiz. Sxemaning iste`mol kuchlanishi UCC=5V.

5-masala. G`ovakligi Q=2 va fp=1kGs bo`lgan multivibrator sxemasining parametrlarini hisoblang. Iste`mol kuchlanishi UCC=12V.

5.1-rasmda keltirilgan sxemani ko`rib chiqamiz. Bu sxemada kondensatorning zaryadlanish va zaryadsizlanish vaqti o`zgarmas va turlicha. Shuning uchun, impuls va tanaffus vaqtlari turli xil. Lekin masala shartiga ko`ra, ular tenglashishi lozim. Sxema parametrlarini shunday tanlash kerak-ki, ular orasidagi farq juda kichik bo`lsin. Bu shartlar R2>>R1 bo`lganda bajariladi.

Agar qarshilikning eng kichik qiymatini R1=1kOm ni tanlasak, R2=100kOm ga  teng bo`ladi.

Ushbu ifodadan     fp=1.44(R1+2R2)∗C

chiqish

kirish

Bundan C=1.44(R1+2R2)=1.44(1∗103+2∗100∗103)∗1∗103=7∗10−9F=7nF       5.3-rasm.

555seriyli taymer asosidagi kutuvchi multivibrator.

C = 6.8 nF qiymatini tanlaymiz. Agar chastotani sozlash kerak bo`lsa, o`zgarmas qarshilik R2 ni o`rniga 47 kOm qarshilikli o`zgaruvchan rezistorni  va o`zgarmas qarshilik 68kOm ni

ketma-ket ulaymiz. Iste`mol kuchlanishi UCC=12 V.

5.4- rasm

6-masala. Yuklanishda 12V kuchlanishni ta`minlash zarur, bunda iste`mol qilinadigan tok 1A gat eng. O`zgaruvchan tokning birlamchi tarmog`i 220V li kuchlanishni iste`mol qiladi, o`zgarish chegarasi ±15%. Sxemada IC47812 tipdagi integralli stabilizator ishlatiladi.

Stabilizatordagi minimal kuchlanishni 3V ga teng deb olamiz. Unda, o`zgaruvchan tok to`g`irlagichi chiqishidagi minimal kuchlanish.

Udcmin=Ureg+UH=3+12=15V

Maksimal kuchlanishda birlamchi tarmoqda

Udcmax=20.3V

bu holda stabilizatorda quyidagi kuchlanish bo`ladi

Ureg=Udcmax−UH=20.3−12=8.3V

Tarmoqning nominal kuchlanishida

Udc=17.7V

Rostlagich kuchlanishi

Ureg=Udc−UH=17,7−12=5,7V

Agar to`g`irlagich sifatida ko`prik sxemasini ishlatsak, unda diodlarda 1V tartibli kuchlanish yo`qoladi. Buni transformatorni hisoblashda e`tiborga olish lozim. Transformator ikkilamchi chulg`amidagi nominal kuchlanish:

Uac=0.71∗(Udc+1V)=0.71∗18.7=13.3V

Transformator ikkilamchi chulg`amidagi maksimal tok

Iac=1.61IH=1.61A

Stabilizatorda ajralgan maksimal quvvat:

Preg=IH(Udcmax−UH)=1∗(20.3−12)=8.3Vt

Stabilizatorni issiqlik qarshiligi 30C/Vt dan yuqori bo`lmagan sovutgich bilan mustahkamlash zarur. Elektr iste`moli manbasi sxemasi 5.5-rasmda keltirilgan.

5.5- rasm

Elektr iste`moli manbasi sxemasi.

7-masala. Chiqish kuchlanishi +12 va -12V bo`lgan ikkita bo`luvchi manbaa kerak.Yuklanish toki 5A. 5.6- rasm

5.6- rasm

`Tranzistorlarda sochiladigan quvvat:

Preg=IH(Udcmax−UH)=5∗(20.3−12)=41.5Vt

Issiqlik olib ketilishi uchun issiqlik qarshiligi 0.60C/Vt dan yuqori bo`lmagan sovutgich ishlatilishi zarur.

8-masala. OY asosida AU=-1 va Rkir=10kOm bo`lgan invertorlovchi kuchaytirgichni loyihalash zarur.6-a rasmda keltirilgan sxema asos qilib olinadi, Rkir=R1 ga teng bo`lgani uchun, R1=10kOm ni tanlaymiz.Rezistor qarshiligi R2 quyidagi formula orqali aniqlanadi:

R2=R1RFR1+RF=10∗1010+10=5kOm

R2=4.7 kOm qarshilikni tanlaymiz.Kuchaytirgich sxemasi

7-rasmda ko`rsatilgan.

9-masala. O`zgaruvchan kuchlanish kuchaytirgichining (5-rasmda sxemasi tasvirlangan) parametrlarini quyidagi shartlarga asosan hisoblang:

7- rasm

kirish

O`rta chastota hududidagi kuchayish koeffisienti AUO=-10; o`rta chastotalar hududidagi kirish qarshligi Rkir=10 kOm, pastki chegaraviy chastota; fp=50 Gs; yuqori chegaraviy chastota fyu=5 kGs. Bu kuchaytirgichda Rkir=R1, shuning uchun R1=10 kOm.

Kuchlanishning kuchayish koeffitsiyenti AUO=−R2R1=−10, shuning uchun R2=100 kOm.

Kondensator sig`imi

C1=12πR1fp=16.28∗10∗103∗50=318nF,

kondensator sig`imini C1=330 nF deb olish mumkin.

C2=12πR2fyu=16.28∗5∗105∗103=318pF

C1=330 nF va C2=330 pF larni mos holda tanlaymiz.

Shunday qilib, R1=10 kOm; R2=100 kOm; C1=330 nF; C2=330 pF

8- rasm                                                         9- rasm

kirish

chikish

kuchayish

kirish

kirish

chikish

kuchayish

10-masala.. Rostlovchi kuchaytirish koeffisiyenti kuchlanishi 1 dan 10 gacha bo`lgan kuchaytirgichni loyihalashtiring. Masala teskari bog`lanishli zanjirga o`zgaruvchan qarshilik kiritish yo`li bilan yechiladi.Kuchaytirgichning kirish qarshiligini 10kOm ga teng deb olsak, teskari bog`lanishli zanjir qarshiligi 10 dan 100 gacha bo`lgan intervalda o`zgarishi kerak.Qurilmaning sxemasi 8- rasmda keltirilgan. 9- rasmda rostlovchi, noinvertorlovchi kuchaytirgichning sxemasi ko`rsatilgan.

11-masala. Past chastotali filtrning kesim chastotasi 4 kGs va yuqori chastotali filtrning kesim chastotasi 100 Gs loyihalashtiring.6, a rasmda past chastotali filtr sxemasi tasvirlangan.Kondensator sig`imi C ning kerakli qiymati quyidagi formula orqali  hisoblanadi.

C=15915fC=159154∗103=3.97nF

Bunday sig`im, sig`imlari 27 va 4.7 nF bo`lgan kondensatorlarni ketma-ket ulanishi orqali hosil qilinadi.

6, b rasmda yuqori chastotali filtrlar sxemasi keltirilgan. Kondensator sig`imi C ning kerakli qiymati quyidagi formula orqali  hisoblanadi.

C=15915fC=15915100=159.1nF

Bunday sig`im, sig`imlari 270 va 390 nF bo`lgan kondensatorlarni ketma-ket ulanishi orqali hosil qilinadi.

Masala yechish uchun topshiriqlar

1-masala. Iste`mol kuchlanishi USS=45V va yuklanish qarshiligi 8Om bo`lganda, chiquvchi quvvatini toping

2-masala. Chastotasi 3kGs bo`lgan sinusoidal kuchlanishni topish zarur.To`g`ri keladigan yechimni taklif eting.

3-masala. OY asosida AU=-1 va Rkir=20 kOm bo`lgan invertorlovchi kuchaytirgichni loyihalash zarur.6-a rasmda keltirilgan sxema asos qilib olinadi, Rkir=R1 ga teng bo`lgani uchun, R1=20 kOm ni tanlaymiz. Rezistor qarshiligi R2 quyidagi formula orqali aniqlang.

4-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1400 Om , h21=130,   h22=5∙10-5 Om-1,  Rk=10.5 kOm,  RB=109 kOm , U kir =32 MV.

5-masala. Umumiy emitterli kuchaytirish kaskadining kuchlanish, tok va kuvvat bo’yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini toping. Hisoblash uchun quyidagi qiymatlar berilgan:

h11=1500 Om , h21=140,  h22=3∙10-5 Om-1, Rk=9.5 kOm, RB=102 kOm , U kir =26 MV.

6-masala. UE  sxema uchun   tranzistorli quvvat  kuchaytirish kaskadini  hisoblang  (5 – rasm. ).

Agar  quyidagilar  berilgan bulsa. Rchik = 3 Vt ,

Ryu = 5 Om, n =  1 kGs, Mn = 1,3 ,  En = 10 V.

1-jadval

| Tip | CHegaraviy chastota fα ,mGs | β, qiymatdan kam emas | Rk , mva | Ik maks, ma | Uke maks, v | Sk, pf, dan katta emas | rb*Sk, ning ko‘paytmasi (om.pf) | Ik0, mka, dan katta emas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Germaniyli p-r-p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP35…. | 0,5 | 10-125 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP36A.. | 1,0 | 15-45 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP37…. | 1,0 | 15-30 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP38…. | 2,0 | 25-55 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| MP38A.. | 2,0 | 45-400 | 150 | 20 | 15 | 50 | 13200 | 30 |
| Germaniyli r-p-r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP25…. | 0,2 | 13-25 | 200 | 300 | 40 | 50 | - | 75 |
| MP26…. | 0,2 | 20-40 | 200 | 300 | 70 | 50 | - | 75 |
| MP39…. | 0,5 | --12 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP39B.. | 0,5 | 20-60 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP40…. | 1,0 | 20-40 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP40A.. | 1,0 | 20-40 | 150 | 150 | 30 | 50 | 13200 | 15 |
| MP41…. | 1,0 | 30-60 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 15 |
| MP41A.. | 1,0 | 50-100 | 150 | 150 | 10 | 50 | 13200 | 25 |
| MP42…. | 1,0 | 20-35 | 200 | 150 | 15 | 50 | 13200 | 25 |
| MP42A.. | 1,0 | 30-50 | 200 | 150 | 15 | 50 | 13200 | 25 |
| GT108A | 0,5 | 20-50 | 75 | 50 | 10 | 50 | 5000 | 10 |
| GT108B | 1,0 | 35-80 | 75 | 50 | 10 | 50 | 5000 | 10 |
| GT109A | 1,0 | 20-50 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5000 | 5 |
| GT109D | 3,0 | 20-70 | 30 | 30 | 6 | 30 | 5000 | 5 |
| Kremneyli p-r-p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP111 | 0,5 | 10-25 | 150 | 20 | 20 | 170 | - | 3 |
| MP112 | 0,5 | 15-45 | 150 | 20 | 10 | 170 | - | 3 |
| MP113 | 1,0 | 15-45 | 150 | 20 | 10 | 170 | - | 3 |
| Kremneyli r-p-r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP115 | 0,1 | 9-45 | 150 | 10 | 60 | - | - | 10 |
| MP116 | 0,5 | 15-100 | 150 | 10 | 15 | - | - | 10 |

Nazorat savollari:

- Quvvat kuchaytirgichning ishlash prinsipini  tushuntiring?

- Quvvat kuchaytirgichning vazifasi nima?

- Quvvat kuchaytirgich koeffisiyenti qanday topiladi?

## Mavzu 6. Fotoelementlarning xaraktiristikalarini  olish va ularning parametrlarini hisoblash

Reja:

1.Asosiy tushunchalar

- Masala echish uchun namunalar

- Masala echish uchun topshiriqlar

Insоnning ishlаb chiqаrishni  bаrchа yo’nаlishlаridаgi  o’rni uning sеzish mumkin bo’lgаn bеshtа оrgаnidаn biri ko’rish оrqаli sеzish bilаn bоg’liqdir. Bu bоg’liqlik bilаn  ilmiy tеkshirish vа ishlаb chiqаr ishdаgi fоtоelеmеntlаrni  qiymаtisiz qаytа bаhоlаsh qiyin.

Fоtоelеmеntlаr yordаmidа  buyumlаrni  fоrmаsi, rаzmеri, rаngi, hаrаkаt yo’nаlishi, tеmpеrаturаsi, tаshqil tоpgаn  аrаlаshmаlаri sоni аniqlаsh vа sаnаsh mumkin. Bugungi kundа ishlаb  chiqаr ish jаrаyonlаrini аvtоmаtik  bоshqаrishdа  fоtоelеmеntlаrni qullаmаy  ilоji yuk.

hоzirgi  pаytdа ishlаb to’rgаn bаrchа  fоtоelеktrik аsbоblаr fоtоeffеktning ikki ko’rinishigа  аsоslаngаn : ichki vа tаshqi . Shungа  mоs hоldа  fоtоelеmеntlаr  tаshqi   fоtоeffеktli  (vаkumli  yoki gаz to’ldirilgаn) ichki fоtоeffеktli, ishlаsh prinsipi yarim o’tkаzuvchi mаtеriаl elеktr o’tkаzuvchаnligini  sоtilgаn yorug’lik оqimigа  bоg’liq hоldа o’zgаrishigа yoki mеtаl yarim o’tkаzgich chеgаrаsidа fоtо EYuK hоsil bo’lishigа аsоslаngаn fоtоelеmеntlаrgа  bo’linаdi.

Fоtоelеmеntlаrning аsоsiy xаrаktеristikаsi bo’lib, ulаrdа  hоsil bo’lаyotgаn fоtоtоk (If) ning elеmеntgа tushаyotgаn nurlаnish оqimi (f) gа bоg’liqligi hisоblаnаdi.

If = S. F

bu еrdа F – fоtоelеmеntning intеgrаl yoki spеktrаl sеzgirligi.

Fоtоelеmеntlаrning elеktr xususiyatlаrini  аniqlоvchi xаrаktеristikа bo’lib, (F) оqimning turli qiymаtlаridаgi  VАX hisоblаnаdi. Bundаn tаshqаri pоrоg vа kuchlаnish sеzgirligi, chаstоtа  xаrаktеristikаsi kаbi xаrаktеristikаlаr bo’lib, оptik elеktrоn qurilmаlаrning аniq turlаridа qo’llаnilаdi.

Fоtоdiоd, fоtоgеnеrаtоr rеjimidа   ishlаtilgаnidа  uning fоtоelеktrik  xususiyatini  ko’rsаtuvchi аsоsiy xаrаktеristikа bo’lib, yuklаmа xаrаktristikаsi  If = f (Ryu) hisоblаnаdi.

Masala. Svetodiod bilan ketma-ket ulangan, o`zgarmas kuchlanishi 10V li tarmoqni indikatsiyalash uchun ishlatiladigan rezistorning qarshiligini hisoblang. Svetodioddagi kuchlanish tushishi 15mA da 2.2V ga teng.

Yechish: Bu holda qarshilik

R=U−UFI=21−2.215∗10−3=1.25kOm

Rasm 4.14. Svetodiod korpusi

Rasm 4.15. O`zgarmas kuchlanishli iste`mol zanjiriga ulangan svetodiod sxemasi.

Rezistor qarshiligining yaqin standart qiymati 1.2kOm gat eng. Rezistor orqali sochiladigan quvvat

P=I(U−UF)=15∗18.8=280mVt

Shunday qilib, quvvati 0.33 Vt yoki undan yuqori bo`lgan rezistor tanlanadi.

1-masala. Svetodiod bilan ketma-ket ulangan, o`zgarmas kuchlanishi 6V li tarmoqni indikatsiyalash uchun ishlatiladigan rezistorning qarshiligini hisoblang. Svetodioddagi kuchlanish tushishi 10mA da 2.2V ga teng.

2-masala : Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash (1 rasm.)

Berilgan :

Uchik.m = 6 V;    Rn = 550 Om ;   n = 100 Gs ;     Mn = 1,2;       En= 10 V;

3-masala Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash (1 rasm.)

Berilgan :

Uchik.m = 8 V;    Rn = 400 Om ;   n = 100 Gs ;     Mn = 1,2;       En= 16 V;

4-masala : Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash (1 rasm.)

Berilgan :

Uchik.m = 9 V;    Rn = 450 Om ;   n = 100 Gs ;     Mn = 1,2;       En= 10 V;

5-masala: Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash (1 rasm.)

Berilgan :

Uchik.m = 10 V;    Rn = 550 Om ;   n = 100 Gs ;     Mn = 1,2;       En= 6 V;

6-masala : Umumiy  emitterli sxema uchun kuchlanishni  kuchaytiruvchi  tranzistor  kaskadini  hisoblash (1 rasm.)

Berilgan :

Uchik.m = 4 V;    Rn = 350 Om ;   n = 100 Gs ;     Mn = 1,2;       En= 11 V;

Masala echish uchun  topshiriqlar

Masala-1.Quyidagi kattaliklar  yordamida to‘g‘rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,9 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 50 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=1.0%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Masala-2.Quyidagi kattaliklar  yordamida to‘g‘rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=110  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=1,7 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 40 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=1.2%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Masala-3.Quyidagi kattaliklar  yordamida to‘g‘rilagichlarni hisoblang. Manba kuchlanishi U1=380  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=0,5 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 100 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=1.5%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Masala-4.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo‘lgan to‘g‘rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=220  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu=10 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 20 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=3%,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Masala-5.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo‘lgan to‘g‘rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=127  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 8 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 15 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=2.9 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Masala-6.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo‘lgan to‘g‘rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=110  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 10 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=2.5 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Masala-7.  Yuklamasi induktivlikdan iborat bo‘lgan to‘g‘rilagichni  hisoblash uchun quyidagi parametrlar talab qilinadi:

Manba kuchlanishi U1=380  V, chastotasi  f=50 Gs,  yuklama toki Ioyu= 6 A, yuklama kuchlanishi  Uoyu = 110 V, yuklamadagi pulslanish koeffisiyenti Kp.yu=3.5 %,  ishlash diapazondagi  temperatursi  ΔTokr=-60+80S.

Nazorat savollari:

Kuchaytirgichning ishlash prinsipini  tushuntiring?

RC-kuchaytirgichning vazifasi nima?

RC-kuchaytirgich qanday tanlanadi?

RL-kuchaytirgichning vazifasi nima?

Xulosa

Ushbu nazorat ishlarini bajarishda xar bir talaba o’zining nazariy bilimlarini yanada mustaxkamlash bilan birgalikda fanga bog’liq bo‘lgan adabiyotlardan foydalanishni chuqurroq o’rganadilar. Bu bilan esa ishlab chiqarish korxonalaridagi elektr uskuna va jixozlarning ilgor texnologik jarayonlarini uzlashtirib elektron kaskadli sxemalar orqali elektr energiyasini unumli, sifatli va ishonchli ta’minlashda dolzarb muammolarni xal qiladilar.

“Elektronika asoslari” fani ishlab chiqarishda yo‘nalishga qo‘yilgan talablarni va ularni rasmiylashtirishda muhim hisoblanadi.  Ushbu uslubiy ko‘rsatmada 6 ta amaliy mashg‘ulotlar keltirilgan bo‘lib, o‘zbek (lotin)  tilida  yozilgan.  Yarim o‘tkazgichli diodlarda bir fazali va uch fazali to‘g‘rilagichlarni, reostat sig‘imli aloqadagi past chastotali kuchlanish kuchaytirgichli tranzistor kaskadlarini, bir  kaskadli quvvat  kuchaytirgichlarini va kuchlanish stabilizatorlarini ishlash sxemasini, fotoelement xaraktiristikalari va ularning sxemalarini yoqishni hisoblashlarni ushbu amaliy mashg‘ulotlarda «Elektronika asoslari» fanini  yaxshi o‘zlashtirishga  juda katta  yordam  beradi. Bunda amaliy mashg‘ulotlari talabalarga  fanning asosiy  hajmini amaliy jihatdan  o‘zlashtirishlariga  yordam  beradi.  To‘g‘rilagichlar  aktiv  qarshilikdan  tashqari reaktiv qarshiliklar   mavjudligi    tufayli yuzaga  kelgan jarayonlarini o‘rganish sohaning ko‘p hajmini  egallash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

- Gusev V.G.,  Gusev Yu.M. Elektronika. M. Vыsshaya shkola 1992.

- Manayev Ye.I. «Osnovы radioelektroniki». M. Radiosvyaz.1995.

- Zabrodin Yu.S. «Promыshlennaya elektronika». M. Vыsshaya shkola 1982.

- Jerebsov I.P. «Osnovы elektroniki».L. Energoatomizdat. 1990.

- Gorbachyov Т.N., Chapligin Ye.Ye.«Promыshlennaya elektronika» M. Energoatomizdat 1988 .

- Yerofeev Yu.N. Impulsnыe i sifrovыe ustroystva. M.Vыsshaya shkola, 1989.

- Frolkin L.G. Impulsnыe i sifrovыe ustroystva.M. Vыsshaya shkola, 1991.

- Vaysburd F.I. «Elektronnыe priborы i usiliteli». «Yeditorisl». M:2004

- Pryanishnikov V.A. «Elektronika». Polnыy kurs leksiy. SPb:Koronno.2004

- Mikloshevskiy S.P. “Promыshlennaya elektorika”1985.

- Тutse Ch., Shenk K. «Poluprovodnikovaya sxemotexnika». M. Mir 1982.

- Puxalskiy G.I., Novoselseva Т.Ya. Proyektirovaniye disskretnыx ustroystv na integralnыx mikrosxemax. M.Radio i svyaz, 1990.

- Soklof S. Analogovыe integralnыe sxemы. Perev.s angl. M.Mir, 1987.

- Aminova D.N., Хalilova M.R. «Elektron zanjirlar va mikrosxemotexnika» fanidan ma’ruzalar matni. Т., ТDТU, 1998.

- Informatsiya s servera www.referats.aha.ru, izd.

- INTERNET: www.vrsn.narod.ru.

- http://www.dvo.sut.ru/news.html

- http://www.referat.su/

MUNDARIJA

Kirish………………………………………………………………………………. 3

Mavzu-1.  Bir   fazali   to`g`rilagichlarni hisoblash…………………………. 4

Mavzu-2.  Uch   fazali   to`g`rilagichlarni hisoblash……………………….. 21

Mavzu 3.  Tranzistorlarning ulanish sxemalarini hisoblash va   xarakteristikalarini

chizish ………………………………..……………………………28

## Mavzu 4.  Bir kaskadli kuchlanish va quvvat kuchaytirgichlarni

## hisoblash…………………………………………………………...34

Mavzu-5.  Operastion kuchaytirgichlarni hisoblash………………………….43

## Mavzu 6.  Fotoelementlarning xaraktiristikalarini  olish va ularning parametrlarini

## hisoblash …………………………………………………………..50

Xulosa…………………………………………………………………………53

Adabiyotlar……………………………………………………………………….…54