Tarkib mazmuni

O‘quv dasturi

Ishchi o‘quv dasturi

Ta’lim texnologiyasi

Masalalar va mashqlar to‘plami

Testlar

Nazorat uchun savollar (JN, ON, YAN)

Umumiy savollar

Tarqatma materiallar

Glossariy

Referat mavzulari

Adabiyotlar ro‘yxati

Tayanch konspekt

O‘quv materiallari (ma’ruza matni, o‘quv qo‘llanma)

Xorijiy manbalar

Kurs ishi (loyixa)lari mavzulari

Annotatsiyalar

Mualliflar xaqida ma’lumot

Foydali maslaxatlar

Normativ xujjatlar

Baxolash mezoni

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ

ВАЗИРЛИГИ

Рўйхатга олинди

№ БД 5310200  3.08

2015 йил “16” 07

ЙЎНАЛИШГА КИРИШ ФАН ДАСТУРИ

Билим соҳаси:

300.000 - Ишлаб чиқариш техник соҳа.

Таълим соҳаси:

310.000 – Мухандислик иши.

Таълим йўналиш:

5310200 – Электр энергетикаси (электр таъминоти).

ТОШКЕНТ – 2015

Фан ўқув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими йўналишлари бўйича Ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Кенгашининг 2015 йил “16” 07 даги №4 - сонли баённомаси билан маъқулланган.

Фаннинг ўкув дастури Тошкент давлат техника университетида ишлаб чиқилди.

Тузувчилар:

Р.Ч. Каримов	- ТДТУ "Электр таьминоти" кафедраси катта ўқитувчиси.;

Г.Р. Рафикова	- ТДТУ "Электр таьминоти" кафедраси катта ўқитувчиси.

Тақризчилар:

Бердышев А.С.	- ТИМИ кафедраси доценти, т.ф.н.;

Ҳайдаров С.Ж.	-    ТошДТУ    «Электр    станциялари,    тизимлари

ва тармоқлари» кафедраси доценти, т.ф.н.

Фаннинг ўкув дастури Тошкент давлат техника университет Илмий-услубий кенгашида кўриб чиқилган ва тавсия қилинган (2015 йил “25” сентябрдаги 1 - сонли баённома).

So‘z boshi

1.1 O‘qitish maqsadi va vazifasi

«Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatalashtirish» fani asosan xalq xo‘jaligini umumiy boshqaruv tizimi rivodini, bozor munosabatlarining zamon talablari nuqtai nazardan mazkur yo‘nalishni rivojlanishiga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Talabalar ushbu fanni o‘rganishi mutaxassislik fanlarni o‘rganishda etarli bilimga ega bo‘lishlarini ta’minlashi uchun yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Ularning texnologik, diplom oldi amaliyotini o‘tashda, kurs ishlari, diplom loyihalarini bajarishda, standartlashtirish va sertifikatlashtirish bo‘yicha etarli bilmga etarli bilmga ega bo‘lishlari va undan foydalan bilishlari kerak. Mazkur fanni o‘rganishda olgan nazariy bilimlar, amaliy va tajriba ishlari bilan umulashi, mustahkamlashi va sinov bilan yakunlashishi zarur.

1.2 Mazkur fanni o‘rganish bilan studentlar quyidagi bilim va o‘quvga ega bo‘lishlari kerak.

- metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirishni maQsadi, vazifasi va prinsiplarini bilish;

- metrlogiya va standartlashtirishni umumiy ishlab chiqarish tizimidagi o‘rnini bilish;

- asosiy atamalar va ta’riflarni bilish;

- standartlashtirish ob’ektlari, standartlarni tuzish va uni yo‘llarini bilish;

- sertifikatlanuvchi mahsulotlarni sinashga tayyorlash va uni amalga oshirish;

- amaliy faoliyatlarida metrologiya va standartlashtirishning qonun-qoidalari, normalaridan to‘g‘ri foydalanishlari zarur.

Mazkur fan 3 bo‘limdan iborat: metrologiya, standartlashtirish va

sertifikatlashtirish.

1. Metrologiya

  - Metrologiya va uning kishilik jamiyatidagi ahamiyati. O‘lchash va metrlogiya, metrologiya va progress, metrologik ta’minot, metrologik xizmat, metrologiya bo‘yicha xalqaro tashkilotlar.

  - Asosiy metrologik atamalar va tushunchalar. Ulchash haqida tushuncha, ularni ta’rifi, fizikaviy kattaliklar, fizikaviy kattaliklarning o‘lchamlari. O‘lchov birliklar, o‘lchash vositalari, o‘lchash metodlari.

  - Fizik kattaliklarning o‘lchov birliklari. O‘lchamli va o‘lchovsiz o‘lchov birliklar; O‘lchov birliklar sistemasi. O‘lchov birliklarining xalqaro sistemasi.

  - O‘lchash vositilari. O‘lchash vositalarining turlari. O‘lchovlar, etalonlar; O‘lchash o‘zgartkichlari; O‘lchash asboblari, o‘lchash qurilmalari va o‘lchash sistemalari. O‘lchash vositalarining umumiy xususiyatlari, prinsipal sxemalari.

  - O‘lchash metodlari va ularning prinsiplari. O‘lchash turlari. O‘lchash jarayoni, uning strukturasi va elementlari. Ulchanadigan kattalikning o‘lchash jarayonida o‘zgartirilishi. Bevosita baholash metodi, nol, differensial, mos tushish metodlari. Bilvosita o‘lchash yo‘llari.

  - YAgona o‘lchashni ta’minlash. Etalonlar, ularning turlari. Namunaviy o‘lchash vositalari. O‘lchov birligini o‘tkazish metodlari. Sinov-ko‘rikdan o‘tkazish sxemalari.

  - Metrologik ta’minot va uning asoslari. Metrologik ta’minotning texnikaviy, ilmiy, huquqiy va tashkiliy asoslari. Normativ aktlar. Metrologiya Qonunlari.

2. Standartlashtirish

2.1 Standartlashtirish, uni roli va tutgan o‘rni. Standartlashtirishning vazifasi va uning asosiy maQsadi. Standartlashtirishning asosiy xolatlari. Asosiy atamalar va ta’riflar. Standartlashtirish bilan  shug‘ullanuvchi xalqaro tashkilotlar haqida ma’lumotlar (ISO, MEK, MSZM, va boshqalar). O‘zbkistonda standartlashtirish organini tashkil etish. O‘zbekiston Respublikasi metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish agentligining strukturasi-tarkibi.

2.2 Standartlashtirishning davlat sistemasi. Standartlashtirish organlari va xizmatlari. Standartlashtirishning vazirliklardagi, birlashmalardagi, assotsiatsiyalardagi xizmatlari. Korxonalardagi standartlashtirish xizmatlari. Ularning vazifasi, funksiyasi va ish yo‘nalishlari.

2.3 Standartlarning turi va kategoriyalari. Standartlashtirish bo‘yicha ishlarning yo‘nalishlari. Standartlashtirish ob’ektlari. Standartlarning turi. Standartlarning asosiy turlarini tizimi va mazmuni. Texnikaviy shartlar. Standartlashtirish bo‘yicha ishlarni rejalashtirish. Standartlashtirishni Davlat rejasi va uning turi hamda strukturasi.

2.4 Davlat, sohaviy va korxona standartlarini ishlab chiqish, tayyorlash, keltirish va tasdiqlash tartibi. Standartlarni qayd qilish, yozish va nashr etish. Standartlarga o‘zgartirish kiritish qoidalari. Standartlarni tadbiq etish. Standartlarni tuzish, mazmuni va o‘zgartirilishga qo‘yiladigan asosiy talablar. Umumtexnikaviy va tashkiliy-metodik standartlarning tuzilishi va mazmuni.

2.5 Standart va umutexnikaviy shartlarning tadbiq etilishini nazorat qilish. Nazorat qilish organlarining huquqiy xolatlari. Standart va texnikaviy shartlarga qo‘yiladigan talablarni nazorat qilishni rejelashtirish va metodikasi.

2.6 standartlashtirishning huquqiy asoslari. Standartlashtirish Qonuni. Standartlashtirishning iqtisodiy unumdorligini aniqlash. Standartlashtirishning effektivligini kompleks baholash. Alohida turdagi sarflarekologiyasini hisoblash.

3. Sertifikatlashtirish

3.1 Mahsulotlarni sretifikatlashtirish. Asosiy atamalar va ta’riflar. Sertifikatlashtirish sohasida atamalarni standartlashtirish. ISO, MEK asosiy hujjatlari, sertifikatlashtirish sohasida O‘zbekiston Respublikasi hujjatlari.

Tashqi va ichki bozor munosabatlarini shakllantirishda sertifikatlashtirishni ta’siri. ISO va MEK miqyosida mahsulotlarni sertifikatlashitirish tizimi.

Marketing va mahsulotlarning raqobatligi hamda uni baholash sxemasi.

  - Sertifikatlashtirish ob’ekti. Sertifikatlashtirish uchun mahsulotlarni tanlash, jarayon va xizmatini tanlash kriteriyasi. Majburiy va ixtiyoriy sertifikatlashtirish. Sertifikatlashtirishda aniQlanadigan xarakteristikalar. Sertifikatlashtirishlozim bo‘lgan mahsulot jarayon va xizmatlar ro‘yxati.

  - Sertifikatlashtirishning huquqiy asoslari. Majburiy sertifikatlashtirishning normativ aktlari. Iste’molchilar talabini himoya qilish.

  - Sertifikatlashtirishni tayyorlash va o‘tkazishdagi asosiy operatsiyalar. Sertifikatlashtirish sxemasi, uni tizimi. Sertifikatlashtirishda ishtirok etuvchi tashkilotlar.

  - Sifatni ta’minlash asoslari. Sifat bo‘yicha asosiy tushunchalar (sifat, sifatni ta’minlash va h.k.). mahsulot sifatiga ta’sir etuvchi faktorlar.

  - Kvalimetriya. Nazoart, sinash va unga taalluqli tushunchalar: ob’ektlar, metodlar, sinash-tekshirish programmasi. Sifatni metrologik ta’minotini maqsadi va vazifasi. Sifatni metrologik ta’minotni tanlash, kerakli o‘lchamlarni aniQligini asoslash, normal ish sharoitini va apparaturalarni saQlash ta’minlash.

Xulosa

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish fanining asosiy masalalarini qisqacha umulashtirish. Bozor munosabatlarisharoitida sifatni ta’minlash va boshqarish. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirishni hozirgi holati va uning taraqqiyoti.

Amaliy va tajriba mashg‘ulotlar ro‘yxati

- O‘lchash vositalarining xatoliklarini tekshirish.

- O‘lchash natijalarini qayta ishlash.

- Elektr zanjiri parametrlarini o‘lchash.

- Elektr ossillografni tekshirish.

- Mahsulot haqidagi ma’lumotlarni standartlashtirish va kodlash.

- Sertifikatlashtirish sxemalari.

- Standartlarni ishlab chiqish, tayyorlash va uni qo‘llash tartibi.

Adabiyotlar

- «O‘zbekiston Respublikasida standartlashtirishga oid ishlarni tashkil Qilish» O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. №93. 2 fevral 1992y.

- «Metrologiya, standartlashtirish» bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 28 dekabr 1993y.

- P.R. Ismatullaev, Z.T. To‘xtamurodov, A.X. Abdullaev, R.A. Saydazova. Vvedenie v standartizatsiyu, metrologiyu i sertifikatsiyu. T., 1995, s. 181.

- I.F. SHishkin. Metrologiya, standartizatsiya i upravlenie kachestvom. M., Izdatelstvo standartov, 1990g., s. 330.

- A.F. Ryapolov. Sertifikatsiya, metrologiya i praktika. M., izdetelstvo standartov, 1987g., s. 227.

- RST Uz 1 – 92. «GSS RUz Osnovnыe polojeniya»; RST Uz 1.1 – 92 «GSS RUz. Poryadok razrabotki soglasovaniya, utverjdeniya i registratsii standartov RUz»; RST Uz 1.2 – 92 «GSS RUz. Poryadok razrabotki, soglasovaniya, utverjdeniya i registratsii standartov predpriyatiya»; RST Uz 1.10 – 93 «GSS RUz. Osnovnыe terminы i opredeleniya».

- GOST 1.5 – 85. «GSS. Postroenie soderjanie, izlojenie i oformlenie standartov».

- RST Uz 5.0 – 92. «NSS RUz. Osnovnыe polojeniya», RST Uz 5.5 – 93 «NSS RUz. Osnovnыe terminы i opredeleniya», RD Uz 00036951-013-92 «NSS RUz., Poryadok podgotovki provedeniya sertifikatsii. Osnovnnыe trebovaniya»

- Sistema kachestva. Sbornik normativno-metodicheskix dokumentov. M., Gosstandart, 1989g.

- Osnovы metrologii i elektricheskie izmereniya. Pod. Red. E.M. Dushina – L; Energoizdat.1987g.

- Metrologiya i elektroizmeritelnaya texnika. Pod. Red. V.I. Malinovskogo – M.: MEI, 1986.

- SH.A. Qodirova va boshqalar. Metrologiya asoslari va elektr o‘lchashlar. Lab. ishlari. Toshkent. 1995y.

- P.R. Ismatullaev va boshqalar. Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Toshkent. TDTU., 2001y.

14. Nikiforov A.D. «Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya» M., Vыsshaya shkola 2002g.

- SO‘Z BOSHI

- O‘qitish maqsadi va vazifasi

"Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish" fanini o‘rganishdan maqsad bakalavr tizimi bo‘yicha ta’lim oluvchi o‘quvchilarda quyidagi faoliyat sohalari bo‘yicha zarur va etarli bo‘lgan bilimlarni shakllantirish hisoblanadi:

- metrologiya va standartlashtirish borasidagi faoliyat va uni xalq xo‘jaligining boshqarish tizimidagi tutgan o‘rni;

- metrologiya va standartlashtirish asoslari;

- o‘lchashlar, ularning nazariy va amaliy asoslari, o‘lchash vositalari va ularning turlari;

- maxsulotlar va xizmatlarni sertifikatlash;

- sifat va sifat tizimlari.

Xalq xo‘jaligidagi xamda sanoatning turli tarmoqlaridagi o‘lchash va baholash borasidagi mavjud usullar va vositalar, ulardagi afzalliklar, kamchiliklar va o‘zaro tafovutlarni o‘rgatish, ishlab chiqarish va xizmatlar faoliyatlaridagi standartlar va turli me’yoriy hujjatlar, hamda sifat masalalari bo‘yicha tushunchalar hosil kilish fanning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

1.2. Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, uquviga va

ko‘nikmasiga qo‘yiladigan talablar

"Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish" fani umumtexnikaviy fanlardan hisoblanadi. SHu sababdan, ushbu fanga o‘quvchilarda quyida keltirilayotgan bilimlarni va ko‘nikmalarni hosil kilish vazifasi yuklanadi;

- metrologiya va standartlashtirishning maqsad va vazifalari, hamda prinsiplari;

- kundalik hayotda va umumiy ishlab chiqarish tizimlarida metrologiya va standartlashtirishning egallagan o‘rni;

- metrologiya va standartlashtirish sohalaridagi asosiy atamalar va tushunchalar;

- o‘lchashlar va o‘lchash usullari, o‘lchashlarning vositalari va elementlari,

- o‘lchashlardagi xatoliklar va ularning turlari, xamda bartaraf etish usullari.

- standartlashtirish ob’ektlari va usullari, standartlar ustidagi asosiy amallar;

- sertifikatlashtirish va uni maxsulot sifatini oshirishdagi ahamiyati.

- O‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan aloqasi

"Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish" fani fizika, matematika, davlat tilida ish yuritish, davlat va xuquq kabi fanlar bilan bog‘liq fanlardan hisoblanadi. SHu sababdan ushbu fanni o‘qitishda tinglovchi talabalarda sanab o‘tilgan fanlar bo‘yicha muayyan bilimlar shakllangan bo‘lishiga xam e’tibor berish lozim.

1.4 .Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

O‘quv jarayoni bilan bog‘liq ta’lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli ma’ruzalar o‘qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va mul’timedia vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o‘ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo‘yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish.

“ Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish ” kursini o‘qitishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

SHaxsga yo‘naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv. SHaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob’ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini,  dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo‘llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash.

O‘qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar.

O‘qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O‘qitish vositalari: o‘qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blits-so‘rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‘qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o‘quv mashg‘uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko‘rinishidagi o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, qo‘yilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‘ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash: o‘quv mashg‘ulotida ham butun kurs davomida ham o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

“ Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish ” fanini o‘qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, “Excel” elektron jadvallar dasturlaridan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo‘yicha talabalar bilimini baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog‘idagi rasmiy iqtisodiy ko‘rsatkichlaridan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so‘z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‘tkaziladi.

- Fanni ukitish semestrlari va uslubiy ko‘rsatmalar

Ushbu fanlardagi olinadigan bilimlarning "Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish"  fanini egallashdagi samaradorligini oshirish maqsadida bakalavr tiziminning 2 boskich  4  semestrida  o‘tilishi maqsadga muvofikdir.

Fanni o‘qitishda mashg‘ulot turlarining bajarilish tartiblari mavzular ketma-ketligini va mutanosibligini saqlagan holda amalga oshirilishiga alohida e’tibor berilishi lozim.

1.6.Fanga ajratilgan o‘quv soatlarining o‘quv turlari bo‘yicha

taqsimoti.

Fanni o‘rganish uchun 120 soat ajratilgan bo‘lib, shundan  72 soat auditoriya mashg‘ulotlariga va 48 soat mustaqil ta’limga bo‘linadi. Auditoriya mashg‘ulotlari taqsimoti: 36 - soat ma’ruza, 18-soat tajriba mashg‘uloti va 18 - soat amaliy mashg‘ulotlari.

4-semestr

| № | Mavzu nomi | Auditoriya soatlari |  |  | Musta qil ta’lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ma’ruza | Amaliy mashg‘u lot | Tajriba mashg‘u lotlari |  |
|  | Kirish. Fanning maksadi va vazifalari. Asosiy tushinchalar. Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot. Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar. | 4 | 2 | 4 | 4 |
|  | Metrologiya xizmati va maxsulot sifati . Metrologiya va u tomonidan kuyiladigan masalalar. Metrologiyaning asosiy tushunchalari. Sinovlar utkazish va unga bog‘lik umumiy talablar. | 4 | 2 | 4 | 6 |
|  | Standartlashtirishning maqsad va vazifalari. Standartlashtirshning asosiy maqsadlari. Standartlashtirish ishlarini tashkil etish. Standartlarni ishlab chiqish tartibi. Standartlarni tasdiqlash va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish | 4 | 2 | - | 6 |
|  | Standartlashtirish va ekologiya. Ekologiya sharoitida standartlash. Atrof – muhitni himoya qilishda chet eldagi milliy qonunlar. Atrof – muhitni himoya qilishda chet el standartlari. | 4 | 2 | 6 | 6 |
|  | Standartlashtirish va marketing. Maxsus standartlar. Marketingdagi standart-lashlar. Standartlash va istemollar. | 4 | 2 | - | 6 |
|  | Standartlashtirish va maxsulot sifati Standartlashtirish va standartlarning axamiyati. Standartlashtirish soxasidagi qo‘laniladigan asosiy atamalar | 4 | 2 | - | 6 |
|  | Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati. Sertifikatlashtirish xakida umumiy tushunchalar. Sertifikatlashtirish tizimlari. Sertifikatlashtirishning asosiy sxemalari. | 4 | 2 |  |  |
|  | Ekspert –auditor faoliyati . Ekspert – auditorlar, vazifalari va muayyan talablari.Mahsulotni sertifikatlashtirish bo‘yicha ekspert – auditorga tavsiya etiladigan talablar. | 4 | 2 | - | 6 |
|  | Mahsulotlar sifati va sifat boshkaruvi. Maxsulot sifatini tanlash va unga kuyiladigan talablar. Maxsulot sifatini oshorishdagi talablar. Maxsulot haqidagi ma’lumotlarni standartlashtirish va kodlash . Maxsulotni shtrixli kodlanishi uchun ayrim davlatlarning EAN kodi | 6 | 2 | 4 | 8 |
|  | JAMI | 36 | 18 | 18 | 48 |
|  | HAMMASI 120 |  |  |  |  |

2. « Metrologiya, standartlashtirish va setifikatlashtirish » fanidan o‘tiladigan mavzular va ular bo‘yicha mashg‘ulot turlariga ajratilgan soatlarning taqsimoti

Kirish. Fanning maksadi va vazifalari. Asosiy tushinchalar. Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xaqida  umumiy  ma’lumot. Metrologiya  fanining asosiy  tushunchalari. O‘lchash vositalarini  sinovdan o‘tkazish va unga  bog‘lik bo‘lgan talablar.                                                                                             4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Pog‘ona, qadamba-qadam metodi, Venn diagrammasi, T-sxemasi, o‘z- o‘zini nazorat.

Metrologiya xizmati  va maxsulot sifati .  Metrologiya  va u  tomonidan  qo‘yiladigan  masalalar.  Metrologiyaning asosiy  tushunchalari. Sinovlar o‘tkazish va unga  bog‘lik  umumiy  talablar.                                                               4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-o‘zini nazorat.

Standartlashtirishning maqsad va vazifalari.  Standartlashtirshning asosiy  maqsadlari. Standartlashtirish ishlarini  tashkil  etish. Standartlarni  ishlab  chiqish tartibi.  Standartlarni  tasdiqlash va davlat  ro‘yxatidan o‘tkazish                4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Blits-so‘rov, zig-zag usuli, munozara, BBB, Insert, o‘z-o‘zini nazorat

Standartlashtirish va ekologiya.     Ekologiya sharoitida standartlash. Atrof – muhitni himoya qilishda chet eldagi milliy qonunlar. Atrof – muhitni himoya qilishda chet el standartlari.                                                                         4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Integrativ, munozara, o‘z-o‘zini nazorat.

Standartlashtirish va marketing. Maxsus standartlar. Marketingdagi standartlashlar. Standartlash va istemollar.                                                   4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. B/B/B jadvali, munozara, Venn diagrammasi, T-sxema, o‘z-o‘zini nazorat.

Standartlashtirish va maxsulot sifati Standartlashtirish  va  standartlarning  axamiyati.   Standartlashtirish soxasidagi  qo‘laniladigan asosiy atamalar     4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Ajurali arra, bumerang, 3x3 usuli, munozara, o‘z-o‘zini nazorat.

Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati. Sertifikatlashtirish xakida  umumiy  tushunchalar. Sertifikatlashtirish tizimlari.  Sertifikatlashtirishning asosiy  sxemalari.                                                                                                         4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Blits, 4x4 usuli, munozara, o‘z-o‘zini nazorat.

Ekspert –auditor faoliyati . Ekspert – auditorlar, vazifalari  va  muayyan  talablari.Mahsulotni  sertifikatlashtirish bo‘yicha  ekspert – auditorga  tavsiya  etiladigan talablar.                                                                                           4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Ma’ruza, namoyish etish, blits-so‘rov, “baliq skeleti”, guruhlarda ishlash metodi.

Mahsulotlar sifati va sifat boshkaruvi. Maxsulot sifatini tanlash va unga qo‘yiladigan talablar. Maxsulot sifatini oshorishdagi talablar. Maxsulot  haqidagi  ma’lumotlarni  standartlashtirish va  kodlash . Maxsulotni  shtrixli kodlanishi uchun ayrim  davlatlarning EAN kodi                                                              4-soat

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Ma’ruza, namoyish etish, savol-javob, “Bumerang”, “Klaster”, “Blits-so‘rov”, “Fikrlash xaritasi” “Ajurali arra”, “Veer”, CHarxpalak, B.B.B jadvali, kichik guruhlarda ishlash metodlari.

O‘QUV MATERIALLARINING MAZMUNI

- Fanning mazmuni

| Mavzu - 1 | Kirish. Fanning maksadi va vazifalari. Asosiy tushinchalar. Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot. Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar. | 4-soat |
| --- | --- | --- |
| Mavzu - 2 | Metrologiya xizmati va maxsulot sifati . Metrologiya va u tomonidan qo‘yiladigan masalalar. Metrologiyaning asosiy tushunchalari. Sinovlar o‘tkazish va unga bog‘lik umumiy talablar. | 4-soat |
| Mavzu - 3 | Standartlashtirishning maqsad va vazifalari. Standartlashtirshning asosiy maqsadlari. Standartlashtirish ishlarini tashkil etish. Standartlarni ishlab chiqish tartibi. Standartlarni tasdiqlash va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish | 4-soat |
| Mavzu - 4 | Standartlashtirish va ekologiya. Ekologiya sharoitida standartlash. Atrof – muhitni himoya qilishda chet eldagi milliy qonunlar. Atrof – muhitni himoya qilishda chet el standartlari. | 4-soat |
| Mavzu -5 | Standartlashtirish va marketing. Maxsus standartlar. Marketingdagi standart-lashlar. Standartlash va istemollar. | 4-soat |
| Mavzu - 6 | Standartlashtirish va maxsulot sifati Standartlashtirish va standartlarning axamiyati. Standartlashtirish soxasidagi qo‘laniladigan asosiy atamalar | ## 4-soat |
| Mavzu - 7 | Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati. Sertifikatlashtirish xakida umumiy tushunchalar. Sertifikatlashtirish tizimlari. Sertifikatlashtirishning asosiy sxemalari. | 4-soat |
| Mavzu - 8 | Ekspert –auditor faoliyati . Ekspert – auditorlar, vazifalari va muayyan talablari.Mahsulotni sertifikatlashtirish bo‘yicha ekspert – auditorga tavsiya etiladigan talablar. | 4-soat |
| Mavzu - 9 | Mahsulotlar sifati va sifat boshkaruvi. Maxsulot sifatini tanlash va unga qo‘yiladigan talablar. Maxsulot sifatini oshorishdagi talablar. Maxsulot haqidagi ma’lumotlarni standartlashtirish va kodlash . Maxsulotni shtrixli kodlanishi uchun ayrim davlatlarning EAN kodi | 4-soat |
| Jami |  | 36 soat |

2.2.   Tajriba mashgulotlari.

| Tajriba-1 | O‘zgaruvchan tok zanjirida quvvatni o‘lchash va vattmetr ko‘rsatishining aniqligini baholash Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. | 4 soat |
| --- | --- | --- |
| Tajriba-2 | - Bir fazali induksion schyotchikni tekshirish Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim. | 4 soat |
| Tajriba-3 | - Izolyasiya karshiligini megommetr bilan ulchash Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim. | 4 soat |
| Tajriba-4 | Iste’molchilar yulduz sxemada ulanganda uch fazali o‘zgaruvchan tok zanjirida quvvatni o‘lchash. Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. | 6 soat |
| Jami: |  | 18 soat |

2.3. Amaliy mashgulotlar.

| 1– Amaliy ish | - Elektr o‘lchash asboblarini hisoblash Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, aqliy hujum, keys-stadi, pinbord, paradokslar. | 4-soat |
| --- | --- | --- |
| 2– Amaliy ish | Turli sistemadagi ampermetr va voltmetr asboblarini tekshirish Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradokslar. | 4-soat |
| 3– Amaliy ish | - Elektr kattaliklarini o‘lchash natijalarini o‘lchovshunoslik bo‘yicha ishlash Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. | 2-soat |
| 4– Amaliy ish | O‘zgarmas tok ko‘prigini hisoblash Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim | 4-soat |
| 5– Amaliy ish | - O‘zgarmas tok potensiometrini hisoblash Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradokslar. | 4-soat |
| Jami |  | 18 soat |

2.3. Mustaqil ta’lim mazmuni

Talabalarga mustaqil ta’lim sifatida ma’ruza mavzulariga mos bo‘lgan turli savollarga javob topish va masalalar echish kiritilishi mumkin. Bunda mavzular talabalarninig mutaxassisliklariga xos bo‘lgan masalalarni o‘z ichiga olishiga alohida axamiyat berish lozim.

2.4. Mustaqil ish mazmuni

1.  Kundalik hayotdagi o‘lchashlar

2. SI Halkaro birliklar tizimi

3. O‘lchash asboblarining turlari

4.O‘lchash vositalaridagi xatoliklar

5.O‘lchovlar va ularning turlari

6.Metrologik ta’minot

7."Metrologiya xakida" O‘zbekiston Respublikasi konuni.

8.O‘zbekistonda standartlashtirishning rivojlanishi.

9.Halkaro standartlar

10.Standartlarni ishlab chiqish va tadbiq etish bo‘yicha mavjud me’yoriy hujjatlar.

11.Standartlashtirish bo‘yicha davlat nazoratining funksiyalari

12."Standartlashtirish xaqida" O‘zbekiston Respublikasi qonuni.

13."Mahsulot va xizmatlarning sertifikatlashtirish" Respublika qonuni

3. 1. Asosiy adabiyotlar:

1.Metrologiya xaqida qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 28 dekabr, 1993 yil.

2. Standartlashtirish haqida qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 28 dekabr, 1993 yil.

3. Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish. xaqida qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 28 dekabr, 1993 yil.

4. O‘lchashlar birligini ta’minlash davlat tizimi. Metrologiya. Atamalar va ta’riflar.

O‘zRST 010-93.

5. O‘zbekiston Respublikasining standartlashtirish davlat tizimi. O‘zRST 1.0-92.

6. P.R.Ismatullaev, Z.T.To‘xtamurodov, A.X.Abdullaev, R.A.Saydazova. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishga muqaddima.O‘quv qo‘llanmasi. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1995 y.

7. B.E.Muxamedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni o‘lchash usullari va asboblari. O.U.YU.talabalari uchun o‘quv  qo‘llanmasi. -Toshkent: O‘qituvchi, 1991y.

8.G.D.Krilova. Osnovi standartizatsii, sertifikatsii i metrologii. Uchebnik dlya VUZov.-M.: Audit, YUNITI, 1998.

9.Tovbaev A.N. «Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash-tirish» fanidan    ma’ruza matni.  Navoiy 1999y

3.2. Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. ISO 9000 seriyasidagi halqaro standartlar.T.To‘xtamurodov, E.A.Ma’rufov, P.R.Ismatullaev. Sifat va sertifikat. Uslubiy qo‘llanma. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1993 y

- Internet saytlar

1.www. Ziyo net.

2.Sayt: www.energystrategy.ru

3. Sayt: www.uzenergy.uzpak.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# TA’LIM TEXNOLOGIYALARI VA XARITASI

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 1- MAVZU. | Fanning maksadi va vazifalari. Asosiy tushinchalar. |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | - Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot - Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida ; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablarini aytib beradi. |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. O‘lchash vositalarini sinovdan o‘tkazish va unga bog‘lik bo‘lgan talablar bilan tanishtiradi. 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 2- MAVZU. | Metrologiya xizmati va maxsulot sifati |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | a) Metrologiya va u tomonidan kuyiladigan masalalar. b) Metrologiyaning asosiy tushunchalari. v) Sinovlar utkazish va unga bog‘lik umumiy talablar. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. Metrologiya va uning asosiy atamalari va yaratilgan maxsulot sifatlariga kuyiladigan talablarni talabalarga urgatish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Sinovlar utkazish va unga bog‘lik umumiy talablar. - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablarini aytib beradi. |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. O‘lchash vositalarini sinovdan o‘tkazish va unga bog‘lik bo‘lgan talablar bilan tanishtiradi. 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 3- MAVZU. | Standartlashtirish va maxsulot sifati |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot 2.Standartlashtirish va maxsulot sifati. 3.Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - - Standartlashtirish va maxsulot sifati. - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablarini aytib beradi. |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. O‘lchash vositalarini sinovdan o‘tkazish va unga bog‘lik bo‘lgan talablar bilan tanishtiradi. 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 4- MAVZU. | Standartlashtirish maksadlari va vazifalari. Asosiy qoidalari |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot 2.Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. 3.Standartlashtirish maksadlari va vazifalari. Asosiy qoidalari |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Standartlashtirish maksadlari va vazifalari. Asosiy qoidalari | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida ; - Standartlashtirish maksadlari va vazifalari. Asosiy qoidalari. |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. O‘lchash vositalarini sinovdan o‘tkazish va unga bog‘lik bo‘lgan talablar bilan tanishtiradi. 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 5- MAVZU. | Maxsulot sifati va sifat boshkaruvi |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Maxsulot sifati va sifat boshkaruvi Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. 2.Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida ; - Maxsulot sifati va sifat boshkaruvi Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. . |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. Maxsulot sifati va sifat boshkaruvi Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 6- MAVZU. | Standartlash va ekologiya |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot 2.Standartlash va ekologiya 3.Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Standartlash va ekologiya; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablarini aytib beradi. |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. Standartlash va ekologiya 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 7- MAVZU. | Standartlashtirish va marketing |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot 2.Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. 3.Standartlashtirish va marketing |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida ; - Standartlashtirish va marketing. |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. Standartlashtirish va marketing bilan tanishtiradi. 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 8- MAVZU. | Ekspert auditor faoliyati. |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot 2.Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. 3.Ekspert auditor faoliyati va unga boglik bulgan talablar |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida ; - - Ekspert auditor faoliyati va unga boglik bulgan talablar . |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - 2.3. Ekspert auditor faoliyati va unga boglik bulgan talablar 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

TA’LIM T E X N O L O G I YASI

| 9- MAVZU. | Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati. |
| --- | --- |

1.1. Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi.

| Vaqti- 4 soat |  | Talabalar soni 40-60 nafar |
| --- | --- | --- |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli |  | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi |  | 1.Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida umumiy ma’lumot 2.Metrologiya fanining asosiy tushunchalari. 3.Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati.va unga boglik bulgan talablar |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:« METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fanining maqsadi. vazifalari va urganish usullari, rivojlanish tarixi, elektr energiyasining asosiy kattaliklari va uni boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida to‘liq tasavvurni shakllantirish. Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi bozor iktisodiyoti davrida tutgan o‘rni. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish. |  |  |
| Pedagogik vazifalar: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya tushunchasi bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtirish; energetik sistema xakida tushuncha; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; - Ulchash vositalarini sinovdan utkazish va unga boglik bulgan talablar | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: – Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining predmetini izohlaydi; – Uzbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixini aytib beradi; – fanning bosh masalasiga tavsif beradi; - Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalarga misol keltiradi; - Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida ; - Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati.va unga boglik bulgan talablar . |  |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | – Vizual ma’ruza, blish-so‘rov, bayon qilish. |  |
| O‘qitish vositalari | – Ma’ruzalar matni, proektor, plakatlar, doska, bo‘r. |  |
| O‘qitish shakli | – Jamoa , gurux va juftlikda ishlash. |  |
| O‘qitish shart-sharoiti | – Proektor, jihozlangan auditoriya. |  |

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik kartasi

| Bosqichlar, Vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | Talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | 1.1 O‘quv mashg‘ulotining mavzu va rejasini hamda kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. | 1.1. Eshitadilar va yozib oladilar. |
| 2- bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Talabalar e’tiborini rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi va tezkor savol- javob o‘tkazadi. 2.2. O‘qituvchi ma’ruzani bayon etishda davom etadi O‘zbekiston elektr energetikasining rivojlanish tarixi bilan tanishtiradi. 2.2. Metrologiyaning asosiy tushunchalari va fizik biriliklar xakida talabalarga ma’lumot berish.; 2.3. Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati.va unga boglik bulgan talablar 2.4.«METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH »fanining rivojlanish tarixi va uning asosiy namoyondalari to‘g‘risidagi taqdimotni namoyish qiladi. a) « METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH » fani nimani o‘rgatadi deb o‘ylaysiz? b) U qanday vazifalarni bajaradi? v) Boshqa fanlar bilan qanday bog‘langan va uning ahamiyati nimada? 2.4. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini ta’kidlaydi. | 2.1. Talabalar javob beradilar. 2.2. Eshitadi va yozib boradi. 2.3. Eslab qoladi, yozadi. Har bir savolga javob berishga harakat qiladi. Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3- bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi. 3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: Nominal kuchlanishlar shkalasi va kuchlanishni rostlashni batafsil urganish. | 3.1. Eshitadi va aniqlashtiradi. 3.2. Topshiriqni yozib oladi. |

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

MASALALAR VA MASHQLAR TO‘PLAMI

AMALIY ISHI        №1

ELEKTR O‘LCHASH ASBOBLARINI HISOBLASH.

Ishning maqsadi

Elektr oo‘lchash asboblari, ularning o‘lchash xatoliklari va usullari hamda mexanizmlarini o‘rganish.

#### Nazariy qism.

Elektr miqdorlarini oo‘lchash uchun belgilangan asboblar elektr o‘lchash asboblari  (EO‘A)  deb ataladi. Hozirgi vaqtda EO‘A larining turlari nihoyatda ko‘p, binobarin, ularga qo‘yiladigan talablar, ishlatish sharoiti, tuzilishi va boshqa ko‘rsatkichlari xilma-xil bo‘lganligi uchun ham ularni quyidagicha tasniflash ( klassifikatsiyalash) mumkin:

1. O‘lchanadigan miqdorlarni o‘lchash usuliga qarab, EO‘Alari bevosita baholaydigan (ko‘rsatadigan) va solishtirib o‘lchaydigan asboblarga bo‘linadi.

Oldindan darajalab qo‘yilgan va o‘lchanadigan miqdorni bevosita asbobning darajasi boo‘yicha hisoblashga imkon beruvchi EO‘A bevosita baholaydigan (oo‘rsatadigan) asbob ( ampermetr, voltmetr, vattmetr, fazometr, chastotametr va hokazo) deb ataladi.

O‘lchanayotgan miqdor qiymatini uning oo‘lchovi bilan solishtirish natijasida olinadigan EO‘A solishtirib oo‘lchaydigan asbob ( o‘lchash ko‘prigi, potentsiometr va kompensator va hok.) deb ataladi.

2.  EO‘A lari ma’lumotlarini ko‘rsatishlariga qarab, bevosita ko‘rsatadigan (analogli), raqamli, qayd qiluvchi, o‘zi yozuvchi, bosmalovchi, integrallovchi va jamlovchi kabi turlarga bo‘linadi.

Bevosita ko‘rsatadigan (analogli) EO‘A o‘lchash kattaliklari (miqdorlari) o‘zgarishini uzluksiz funksiya bilan aks ettiradi.

Raqamli EO‘A  o‘lchash axborotini avtomatik ravishda uzuq-uzuq (uzlukli-diskret) ishoraga aylantiriladi.

Koo‘rsatuvchi EO‘A o‘lchash natijasini uning ko‘rsatishidan hisoblab olish uchun xizmat qiladi.

Qayd qiluvchi EO‘A  o‘lchash kattaligin qayd qilish imkoniga ega.

Oo‘zi yozar EO‘A.  Koo‘rsatishini diagramma ko‘rinishida yoza oladigan qayd qiluvchi asbob o‘ziyozar EO‘A deb ataladi.

Integrallovchi EO‘A berilgan kattalikni vaqt yoki mustaqil o‘zgaruvchi ko‘rsatkich bo‘yicha integrallash xususiyatiga ega. Masalan: elektr energiya hisoblagichi.

Jamlovchi EO‘A  ko‘rsatishini unga har xil yo‘llar (kanallar) orqali berilgan ikki yoki bir necha kattaliklarning funksional yig‘indisiga bog‘liq holda ishlatiladi. Bunga bir necha generator quvvati yig‘indisini o‘lchash uchun mo‘ljallangan asbob vattmetr misol bo‘ladi.

3.  EO‘A lari ishlatilishiga qarab elektr, mexanik, issiqlik, kimyoviy, biologik va boshqa noelektr miqdor (kattalik) larni o‘lchaydigan asboblarga bo‘linadi.

4. EO‘A ishlatilish xususiyatiga ko‘ra ko‘chma va ko‘chirib yurilmaydigan (statsionar) asboblarga bo‘linadi.

O‘lchash texnikasi  xalq  xo‘jaligining  hamma tarmoqlarida fan va texnika taraqqiyotini ilgari suruvchi muhim  omillardan biri hisoblanadi. Tabiatdagi  narsa va hodisalarni o‘zaro taqqoslamay turib, ularni ilmiy jihatdan asoslab bo‘lmaydi. Bunda o‘lchash texnikasining bir tarmog‘i bo‘lgan elektr o‘lchash texnikasi katta ahamiyatga ega.

Elektr o‘lchash  texnikasi  yordamida  amalda ma’lum bo‘lgan barcha fizik miqdorlar, ya’ni elektrik va noelektrik miqdorlarni, o‘zgarmas va  vaqt  bo‘yicha o‘zgaruvchan miqdorlarni keng ko‘lamda va uzoq masofadan o‘lchash mumkin. SHuning uchun ham  elektr o‘lchash usullari xilma-xildir. Elektr o‘lchash asboblarga bevosita baholash usuli va taqqoslash usullari kiradi.

Agar o‘lchanadigan  kattalikning qiymati oldindan darajalab qo‘yilgan o‘lchash asbobining hisoblash qurilmasidan bevosita olingan bo‘lsa, bunday  o‘lchash  bevosita  baholash usuli deyiladi. Masalan, tok kuchini o‘lchash ampermetr bilan, kuchlanishni o‘lchash voltmetr bilan, quvvatni  o‘lchash vattmetr bilan olib boriladi va h.k.

Agar o‘lchanadigan  kattalikning  qiymati  o‘lchov namunasi bilan solishtirib aniqlansa, bunday o‘lchash usuli taqqoslash usuli deyiladi. Taqqoslash  usuli  o‘z  navbatida  nol differentsial, almashtirish va ustma-ust tushirish usullariga  bo‘linadi. Taqqoslash usuliga  ko‘priksimon  zanjirlardagi qarshilik, sig‘im va induktivliklarni yoki potensiometrlardagi kuchlanish va  elektr yurituvchi kuchlarni  o‘lchash  usullari  misol  bo‘la oladi. Amalda  taqqoslash usullaridan nol va differentsial usullari keng qo‘llaniladi.

Nol usulda o‘lchanaetgan kattalikning qiymati namuna o‘lchov bilan  solishtirishda hosil bo‘lgan farq nolga tenglashguncha o‘zgartirilib boriladi. Bunga potensiametrda kuchlanishni  muvozanat ko‘priksimon zanjirlarda qarshilikni o‘lchashlar misol bo‘la oladi. Solishtirish farqi solishtirish asbobida yoki nol  indikatorda kuzatiladi. Nol o‘lchash usuli juda aniq o‘lchash usulidir. CHunki bunday o‘lchashda yuqori aniqlikli namuna o‘lchovi  va  sezgirligi yuqori taqqoslash asbobi, masalan, galvonometr ishlatiladi.

Differentsial usulda  o‘lchanayotgan  kattalikning  qiymati namuna o‘lchov bilan taqqoslanadi va hosil bo‘lgan  farq  oddiy elektr o‘lchash asbobi bilan o‘lchanadi. Differentsial usul bir-biridan kam farq qilgan ikkita  miqdorni  taqqoslash  va  o‘lchash uchun ishlatiladi.  SHuning uchun xam bu usulning o‘lchash aniqligi yuqoridir. Masalan ikki miqdorning farqi 1 %  ga teng  bo‘lib, bu farq  1,5  %  xatolik bilan o‘lchansa,  u holda o‘lchanadigan miqdor  0,015  %  xatolik bilan o‘lchanadi.

YUqorida ko‘rib  chiqilgan usullarning qaysi biridan foydalanmaylik, o‘lchash  natijalari  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  yoki  bilvosita olish mumkin.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri (bevosita) o‘lchash -  bu o‘lchanuvchi  miqdorni  to‘g‘ridan- to‘g‘ri tajribadan, ya’ni bevosita o‘lchash asbobining ko‘rsatishidan olinadigan natijadir.

Bilvosita o‘lchash - bu aniqlanishi lozim bo‘lgan miqdorni shu miqdorni va bevosita o‘lchash mumkin bo‘lgan miqdorlarni o‘zaro bog‘lovchi  ma’lum ifodadan topishdir.  Masalan,  kuchlanishni voltmetr va tokni ampermetr yordamida o‘lchab,  qarshilikni topishdir. Ba’zi xollarda,  ayniqsa, ilmiy tekshirish ishlarida o‘lchash natijasi o‘lchanuvchi miqdor bilan tenglamalar  orqali  bog‘langan bir  qancha  miqdorlarni  to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita o‘lchab, so‘ngra tenglamalarni echish orqali topiladi  va  bunday o‘lchash birlikdagi o‘lchash deb ataladi. Bunga materiallar qarshiliklarining temperatura koeffitsientini topish misol boo‘ladi.

2.  Har qanday o‘lchashda o‘lchash natijasi  o‘lchanayotgan  miqdorning xaqiqiy  qiymatidan  bir oz farq qilishi  o‘lchash xatoligi  deb ataladi. Ba’zan o‘lchash natijasini baholashda "o‘lchash aniqligi" dan foydalaniladi.  O‘lchash aniqligi o‘lchash natijasining haqiqiy miqdoriga  qanchalik  yaqinligini  ko‘rsatadi. YUqori ko‘rsatish  aniqligining  yuqori  bo‘linishiga o‘lchash xatosi kichik bo‘lganida erishiladi.

O‘lchangan miqdor (Au) bilan o‘lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymati (Ax ) orasidagi ayirma o‘lchashdagi  absolyut  xatolik deb ataladi va  ( bilan belgilanadi, ya’ni:

   Au  - Ax

Absolyut xatoning  o‘lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymatiga nisbati o‘lchashdagi  nisbiy xatolik   deb ataladi va  bilan belgilanadi, ya’ni:

β=ΔAX100%                                               (1)

Agar o‘lchangan  miqdor  o‘lchanayotgan  miqdorning  haqiqiy qiymatidan katta  bo‘lsa,  o‘lchashdagi nisbiy xatolik musbat va aksincha, kichik bo‘lsa, manfiy bo‘ladi.

Agar (1) formuladagi  o‘rniga   γAmax100%  ni  quysak,  nisbiy   atolik

qo‘yidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

β=γAmaxAx

Demak, o‘lchanayotgan miqdor asbobning o‘lchash chegarasi (Amax) ga yaqin bo‘lsa,  o‘lchashdagi  nisbiy xatolik asbobning keltirilgan xatosi  ga yaqin bo‘ladi.

Masala. O‘lchash  chegarasi 10 A,  aniqlik sinfi 1,5 bo‘lgan ampermetr bilan bir safar 1 A,  ikkinchi safar 10 A tok  kuchi o‘lchandi. SHu ampermetrning o‘lchash xatoligini solishtiring.

Echish.  eng katta nisbiy xatolik qo‘yidagi qiymatlarga teng bo‘ladi

 Amax        1,5 10

1  q     q         q  15 %

Ax                   1

 Amax      1,5 10

2  q     q        q  1,5 %

Ax                   10

Xatoliklarning o‘zgarish  xarakteriga qarab ularni davriy va tasodifiy xatoliklarga ajratish mumkin.

Davriy xatolik -  bu bir xil miqdorlarni qayta o‘lchaganda o‘z qiymatini yoki o‘zgarish qonuniyatini o‘zgartirmaydigan  xatolikdir.

Tasodifiy xatolik  - bu bir xil miqdorlarni qayta  o‘lchaganda o‘z  qiymatini biror qonuniyatga bo‘ysunmagan xolda tasodifiy o‘zgartiruvchi xatolikdir.

Umuman o‘lchash  xatoligiga bir qancha sabablar ta’sir kursatadi. Bularga asbobni o‘lchanayotgan miqdorning  diapozoniga, asbobning o‘zi qabul qiladigan quvvatga,  sezgirligiga nisbatan noto‘g‘ri tanlash,  asbobni noto‘g‘ri ishlatish, o‘lchash sistemalarini noto‘g‘ri tanlash va boshqalar kiradi.

Davriy xatolik o‘z navbatida o‘zgarmas va o‘zgaruvchan  xatoliklarga bo‘linadi. Qayta o‘lchaganda o‘z qiymati va ishorasini o‘zgartirmaydigan xatolikka o‘zgarmas davriy xatolik deyiladi.

Bunga  misol tariqasida o‘lchashda qo‘llaniladigan o‘lchovning xaqiqiy qiymati yuqori aniqlik bilan o‘lchanmaganligini  keltirish mumkin. Ma’lum  qonuniyat bilan o‘zgaruvchi xatolikka esa o‘zgaruvchan davriy xatolik deyiladi.  Agar o‘lchash natijasi  kuchlanishga bog‘lik bo‘lsa,  akkumulyatorning zaryadsizlanishidagi kuchlanishning bir tekis kamayishi o‘zgaruvchan davriy xatolikka  misol bo‘la oladi.  Davriy xatolik keltirib chiqargan sabablarni aniqlab, tuzatish kiritish orqali mazkur xatolikni  kamaytirish yoki butunlay yo‘q qilish mumkin.

Agar davriy xatolik tasodifiy xatolikdan  kichik  bo‘lsa, bir xil miqdorni o‘lchashda uni bir necha bor o‘lchab, o‘lchash natijasi sifatida ularning o‘rtacha qiymatini olish maqsadga  muvofik, ya’ni

AУР=А1+А2+А3n

bunda A1  q A2  q  ...  q An  - har bir o‘lchash natijasi, n-o‘lchashlar soni. O‘lchashlar soni katta bo‘lganda  Aur  o‘lchanayotgan  miqdorning haqiqiy qiymatiga yaqinlashadi. Bilvosita o‘lchashda ikkita va undan ortiq o‘lchash  asboblaridan foydalaniladi. Bu  holda  bilvosita o‘lchashdagi xatoli bevosita o‘lchashdagi xatolikning algebraik  yig‘indisi  shaklida yozib, topiladi.

Normal ish sharoitlarida aniqlangan  keltirilgan  xatolik asbobning asosiy  xatoligi deb ataladi. Asosiy xatolik buyicha bevosita baholaydigan asboblar davlat standarti  buyicha  8 ta aniqlik sinfiga  ajratiladi: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;  2,5  va 4.  Ular o‘lchash asboblarining shkalalarida ko‘rsatilgan bo‘ladi.

Aniqlik sinfini  bildiruvchi raqam asosiy eng katta joiz keltirilgan xatolikni   bildiradi.  Masalan , asbobning aniqlik sinfi 0,2 bo‘lganda    q q0,2%  bo‘ladi.

Qo‘shimcha xatoliklar asbob  ishlash  sharoitlarining  normal sharoitlar (muhit  temperaturasi, ishchining normal holati, o‘zgaruvchan tokning kuchlanishi va chastotasi)dan chetga chiqishi  oqibatida kelib  chiqadi. Tashqi  magnit  va elektr maydonlarining mavjudligi ham o‘lchashda qo‘shimcha xatolikni vujudga keltiradi.

Ishlatish sharoitga  qarab elektr o‘lchash asboblari quyidagi turkumlarga bo‘linadi: A (temperatura oraligi  q100  dan  q35 0 S  gacha; muhitning nisbiy  namligi  80 %  gacha);  B  (-300  dan   q 40 0  gacha;  90 %  gacha);   B (- 400  dan  q 500  S gacha;  95 % gacha);   B1 (- 500  dan  q 600 S gacha; 95 % gacha), B2 (- 500  dan  q 800 S gacha;  98 % gacha)

Tropik iklim sharoitida  ishlatishga  mo‘ljallangan  elektr o‘lchash asboblarida "T" belgisi quyiladi.

Asbobning sezgirligi o‘lchash asbobining  chiqish  qismidagi signal uzgarishi (l) ning kirish qismidagi signal uzgartiruvchi (X)ga nisbatidir:

S=ΔlΔx

Asbobning sezgirligi  o‘lchanaetgan  miqdorlar  birligiga mos keluvchi shkalaning bo‘linmalari soni bilan aniqlanadi.

Asbobning tez  ishlay olishi. O‘lchanayotgan miqdorlar o‘zgarganda asbobning quzgaluvchan qismi (strelka) biror  muvozanat holatdan ikkinchi  muvozanat  holatga o‘tadi. Strelkaning shkala uzunligi bo‘yicha 1% dan oshmagandagi tebranish amplitudasi uchun ketgan vaqt  oraligi tinchlanish vaqti deb ataladi. Barcha o‘lchash asboblari tinchlantirgichlar  (dempferlar)  bilan  ta’minlanadi. Tinchlanish vaqti  4 - 6  sekunddan oshmasligi kerak.

I.  Aytaylik, R qarshilikli zanjirdagi tokni o‘lchash talab qilinsin (1.1 -rasm).

R1

V





U

R2

А





R

I

U

1.1-rasm.                                      1.2-rasm.

Ampermetr bo‘lmaganda zanjirdagi tok I=UR .Ampermetr ulanganda (rubilnik ajratilgan)I'=UR+rA. Ushbu formulalardan ko‘rinadiki, I≠I' ya’ni I'≺I. I' tok I ga   tenglashishi uchun rA  nol qiymatgacha kamayishi kerak. SHunda PA=I⋅rA→0. Agar ra qanchalik kichik bo‘lsa, o‘zi iste’mol qiladigan quvvat shuncha kichik bo‘ladi va ampermetrning o‘lanishidan hosil bo‘ladigan xatolik ham kichik bo‘ladi.

II.  Kuchlanishi U  300 V bo‘lgan zanjirga (1.2-rasm) ikkita qarshilik R120 kOm va R210 kOm ulangan. Voltmetr ulanmagandagi kuchlanish Uab  100 V. qarshiligi rv q 10 kOm bo‘lgan voltmetr a va b no‘qdalarga kuchlanishni o‘lchash uchun ulangan  a va b nuqtalar orasidagi kuchlanish aniqlansin. U  holda

Rab=R2⋅rVR2+rV=10⋅1010+10=10020=5 kOm

Uab'=UR1+Rab⋅Rab=30020+5⋅5=60 V

- Asbobning daraja qiymati.   Asbobning sezgirligi teskari bo‘lgan kattalik asbobning daraja qiymati deyiladi.

С=1S=ΔxΔn                                                (2)

Asbobning daraja qiymati ko‘rsatgichni bir xonaga ko‘chiruvchi o‘lchanuvchi kattalikka teng.

С=ΔIΔn=2,5A50bul=0,05Abul                             (3)

Masalan: 2.5 A   tokni o‘lchashda asbob strelkasi  50 xonani  (bo‘lakni) ko‘rsatsa, asbobning tokka sezgirligi daraja kiymati:

S=ΔnΔI=50bul2,5А=20bulА

Asbobning shkalasi o‘lchanayotgan kattalikni hisoblashga mo‘ljallangan. SHkaladagi yozuv ko‘pincha o‘lchanayotgan kattalikni bildiradi. Ba’zan u shkala boshidan olingan xonalar sonini bildiradi. Teng xonali shkalada asbobning darajasi  (bir xonasining qiymati) qo‘yidagicha aniqlanadi:

С=АmaxN;                                                   (4)

Amaksimum–asbobning strelkasi eng katta qiymat olgandagi o‘lchanayotgan kattalik miqdori. N- asbob shkalasidagi xonalarning umumiy soni.

Asbob o‘zgarganda uning strelkasi ko‘rsatayotgan, o‘lchanayotgan kattalik mikdori :  X=C⋅n     (6)    formulaga asosan  aniqlanadi.

Bu erda   X – qidirilayotgan kattalik. n – shkaladagi xonalar soni.

Tekis bo‘lmagan (teng xonali bo‘lmagan) shkalada xonalarning darajalanishi har-xil bo‘ladi. Bu holda asbobning darajasi (4) ga asosan topiladi. Elektr o‘lchov asbobida bir nechta o‘lchash chegarasi bo‘lishi mumkin, bunday asboblrga ko‘p chegarali asboblar deyiladi. Asbobning kuydirib quymaslik maqsadida ularni eng katta chegarasiga qo‘yib zanjirga o‘lanadi. Ko‘p chegarali asboblarni ishlatishda har bir chegara uchun alohida daraja qiymati aniqlangani ma’qul bo‘ladi.

Masalan, voltmetr 0 dan 15 v gacha va 0 dan 30  v gacha o‘lchash chegarasiga ega bo‘lsin. Umumiy xonalar soni  150 bo‘lsa, daraja qiymati:

Birinchi holda                    С=15V150bo'l=0,1Vbo'l                                          (5)

Ikkinchi holda   	            С=30V150bo'l=0,2Vbo'l                                          (6)

Asbobning aniqlik  sinfi  va elektr  o‘lchovlarining  xatosini baholash.     Agar asbob hujjatida ko‘rsatilgan qoidaga asosan ishlatilsa, uning aniqligi ko‘rsatilgan sinfga mos keladi. O‘lchashdagi absalyut xatoligini sinfidan foydalanib aniqlanadi .

Aniqlik sinfi deb asbobning maksimal  ko‘rsatishiga nisbatan olingan eng katta yoo‘l quyiladigan xatolikka aytiladi.

γ=ΔААmax100%                                                              (7)

Bu erda  A - aniqlik darajasi  (xatoligi) maksimal absolyut xatoligi.

Amax- asbobning o‘lchov chegarasi.

Aniqlik xossasiga qarab asbobning o‘lchashlaridagi absolyut xatoligini topish mumkin. Absolyut xatolik asbobning butun shkalasi bo‘yicha bir xil deb hisoblanadi   (7) tenglikga asosan absolyut xatolik

ΔА=γАmax100%;                                                        (8)

bo‘ladi .

Nisbiy xatolik   a) 0,5 C dan

ε=ΔAA           yoki     ε=ΔAA100%                                 (9)

Ax–o‘lchanaetgan  kattalik (7) ga asosan  (8) ni qo‘yidagicha yozish mumkin :

ε=γАmaxAx100100%       yoki           ε=γАmaxAx;                     (10)

b)   agar  0,5  A bulsa nisbiy xatolik

ε=γ0,5СAx                          ε=γ0,5СAx100%                   (11)

Ax – qancha kichik bo‘lsa, nisbiy xatolik shuncha katta bo‘ladi. Biror kattalikni o‘lchashda ikkinchi yarim shkaladan foydalanilsa xatolik kam buladi. Bu holda asbobning aniqligi yaqin bo‘ladi. O‘lchashlarda asbobning maksimal ko‘rsatishini taxminan  70–80% ni tashkil etadigan kattaliklarni o‘lchash maqsadga muvofiq bo‘ladi, ya’ni xatolik bu holda kam bo‘ladi. SHuning uchun amalda ko‘p chegarali asboblardan foydalaniladi.

Bunday asboblar ishlatilganda asbobning o‘lchash chegarasi o‘lchanayotgan kattalikka yaqin holatda qo‘yiladi.

#### Elektr ulchash  asboblarining mexanizmlari.

elektr o‘lchov asboblarining asosiy qismlari undagi o‘lchash zanjiri  va o‘lchash mexanizmidir (O‘M). O‘M qo‘zgalmas va qo‘zgaluvchan qismlardan iborat. O‘M chulg‘amidagi tokning qo‘zgalmas qismining magnit (eki elektr) maydoni bilan ta’sirlashishi natijasida mexanizmning quzg‘aluvchi qismi suriladi.

Aylantiruvchi moment Mayl teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment Mtes bilan muvozanatda bo‘lganda  ko‘zg‘aluvchi  qism  strelka  bilan birgalikda o‘lchanayotgan kattalik qiymatiga mos keladigan aniq holatni egallaydi. O‘lchashi asboblaridagi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment ko‘pincha prujinalar, tortqilar yordamida hosil qilinadi.

Quzg‘aluvchan qismning  surilishi muvozanat holatda bo‘lishi momentlarning tengligi   Mayl q Mtes  bilan ifodalanadi.

Asosiy elektromexanik  o‘lchash  mexanizmiga magnitoelektrik, elektromagnit,  elektrodinamik va induktsion mexanizmlar kiradi.

Magnitoelektrik mexanizm. Qo‘zgaluvchan ramkali  magnito-elektrik o‘lchash  mexanizmlari  tashqi va ramka ichidagi magnitli ko‘rinishlarda bajariladi.  Ikkinchi xildagisi asbobning 80  %  dan ko‘progiga o‘rnatiladi.

1.3.-rasm

1.4-rasm

Ichki ramkali magnitli mexanizmlarda (1.3-rasm) uzak vazifasini o‘zgarmas magnit 1 bajaradi. Uni yumshoq po‘latdan yasalgan  halqasimon magnit o‘tkazgich 3 urab turadi. Havo oralig‘ida (zazorida) bir tekst real magnit maydoni  hosil  qilish uchun yumshoq po‘latdan yasalgan  qutb uchliklari 2 xizmat qiladi.

Quzg‘aluvchan g‘altak  4  tortki yoki tayanchlarga o‘rnatilgan bo‘lib, uzakka nisbatan   900   ga  bo‘rilishi  mumkin. G‘altak  engil alyumin karkasga  uralgan yoki karkassiz izolyatsiyalangan simdan iborat.

Teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment hosil  qiluvchi  va quzg‘aluvchi g‘altakka tok o‘tkazuvchi tortqilar (prujina yoki osmalar) chulg‘am uchlariga o‘langan. Magnitoelektrik mexanizmning  ishlash  printsipi  o‘zgarmas magnit maydoni bilan tokli o‘tkazgichlarning o‘zaro  ta’siriga asoslangan. Aylantiruvchi moment Mayl elektromagnit kuchlar qonuni asosida aniqlanadi. Bunda har bir o‘tkazgichga ta’sir etuvchi kuch.

 q V I l

bu erda l-o‘tkazgichning aktiv uzunligi. G‘altakning W urami ikkita aktiv tomonga ega. Elkaga quyilgan kuchlar

g‘altak kengligi b ning yarmiga teng         (1.4-rasm).

Demak aylantiruvchi moment:

Mayl   q 2   W (b/2) q B I b l W

Agar  l bqS  g‘altak yuzasi bo‘lsa,  u holda

Mayl qW B I S qc1 I

Teskari ta’sir  ko‘rsatuvchi moment  Mtes  tortqilarning  yoki spiral   prujinalarning buralishidan hosil bo‘ladi va ularning buralish   burchagiga proportsionaldir:

Mtes q  c2  

bunda  s -prujinaning bukrlik koeffitsienti.

Momentlar tenglashganda MaylqMtes yoki  s1Iq c2 strelka surilishdan to‘xtaydi.  Tortqi yoki spiral  prujinilarning  buralish burchagi bir vaqtda asbob strelkasining surilish burchagi hamdir. Demak strelkaning burilish burchagi:

α=c1c2I=cI

Qo‘zg‘aluvchan qismning  burilish burchagi o‘lchanaetgan tokka to‘g‘ri proportsionaldir. SHuning uchun magnitoelektrik asboblarning shkalasi tekisdir, bu esa asbobning afzalligi hisoblanadi.

Asbob chulg‘ami engil aliymin karkasga o‘ralgan bo‘lib, qisqa tutashgan o‘ramdan iborat.  Karkas (yoki asbobning karkassiz chulg‘ami) o‘zgarmas magnit (N-S) ning magnit maydonida  burilganda unda uyurma tok induktsiyalanib, uning yunalishi Lents printsipiga asosan karkas (chulg‘am) bo‘rilishiga teskari ta’sir ko‘rsatadi. Bunday uyurma toklar magnit oqimi bilan o‘zaro ta’sirlashib, tinchlantiruvchi momentni hosil qiladi va chulg‘amli karkasning (chulg‘amning) tezda tinchlanishini ta’minlaydi (magnit induktsionli tinchlantirgich).

Magnitoelektrik asboblarda, asosan, karkasli tinchlantirgich qo‘llaniladi. Karkassiz ishlab chiqarilayotgan mikroampemetrlardagi tinchlantirgich chulg‘amlidir.

Qo‘zg‘aluvchan g‘altak 150-200 mA tokka mo‘ljallab  tayyorlanadi, chunki  tok  qiymatining  yuqori bo‘lishi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi momentni  hosil  qiluvchi  g‘altakka  tok  uzatuvchi tortqilar yoki spiral prujinalarning qizishini oshiradi. SHkalasi noteks  bo‘lgan boshqa sistemadagi asboblarni ko‘p o‘lchash chegarali, aniqlik sinfi yuqori qilib tayyorlash qiyindir.

Aylantiruvchi moment yoo‘nalishi g‘altakdagi tok yoo‘nalishiga bog‘liqdir. Strelkaning  kerakli tomonga burilishini ta’minlash uchun asbobni  o‘lashda  qutblilikka  amal qilish kerak.

Magnitoelektrik sistemaga taaluqli asboblarning  afzalliklari quyidagilardan iborat: 1) aniqlik sinfining yuqorililigi; 2) tashqi magnit maydonlar ta’sifini kam sezishi  (chunki ular o‘zining  kuchli  magnit  maydoniga ega);  3) shkalasining tekisligi ; 4) o‘zi iste’mol qiluvchi quvvatning ancha kichik bo‘lishi (sezgirligining yuqoriligi).

Uning kamchiligiga ortiqcha yuklanishga sezgirligi,  mexanizm-larining nisbatan qimmat turishini keltirish mumkin. Bu o‘lchash mexanizmlardan yuqori sezgir asboblar  (ampermetr,  voltmetr va galvanometr) tayyorlashda foydalanilib, asosan nol indikatorlar (nol asboblar), ya’ni zanjirda tok yoo‘qligini qayt qilgichlar  (fiksatorlar) sifatida ishlatiladi.

Elektromagnit mexanizm. Elektromagnit  sistemasidagi asboblarning ishlash printsipi o‘lchanaetgan tokli g‘altak 1 ga  po‘lat uzak 2 ning tortilishiga asoslangan (1.5-rasm). Bunday qurilmada elektromagnit kuchlar shunday yoo‘nalgan bo‘lishi kerakki, bunda uzakning  holatini o‘zgartirish uchun mexanizmdagi magnit oqimi eng ko‘p bo‘lsin. Qo‘zgaluvchan o‘zak 2 yaproqcha ko‘rinishida bo‘lib, ekstsentrik holda o‘qqa  mahkamlangan  bo‘ladi.  SHu o‘qqa strelkaga teskari ta’sir ko‘rsatuvchi  moment  hosil  qiladigan spiral prujina  3 va tinchlantirgich 4 ning porsheni 5 mahkamlangan bo‘ladi. O‘lchanayotgan  tok  1 qo‘zg‘almas g‘altak orqali o‘tib, magnit maydoni hosil qiladi.  O‘zak 2 magnitlanib, g‘altakning teshigiga tortiladi va u mahkamlangan o‘qni buradi. O‘z navbatida, o‘qqa  mahkamlangan asbob strelkasi burchakka buriladi.

1.5-rasm.                                                           1.6-rasm.

Asbobning qo‘zg‘aluvchan qismiga ta’sir etayotgan aylantiruvchi moment umumiy holda, magnit maydon energiyasi o‘zgarishining burilish burchak bo‘yicha olingan birinchi tartibli hosilasi orqali aniqlash mumkin:

Mayl=dWMdα=ddα(Li22)=i22dLdα

bunda  L -g‘altakning o‘zak holatiga bog‘lik bo‘lgan induktivligi;

i-o‘lchanaetgan tok.

Aylantiruvchi moment g‘altakdagi tokning kvadratiga  propor-tsional deb qabul qilinadi:

Mayl q s1 I2.

Aylantiruvchi moment Mayl ni muvozanatlovchi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment spiral prujina 3 yordamida hosil qilinib, asbob strelkasining buralish burchagiga proportsionaldir:

Mtes  q s2 

Strelka burilishining barqarorlashuvi  Mayl qMtes   yoki   s1 I2  q  c2 

ga mos keladi. Bundan

- q  (s1 /s2 ) I2 q  c I2

Strelkaning burilish burchagi tokning kvadratiga  proportsional bo‘lganligi uchun bu asboblarning shkalasi noteks bo‘ladi.  q sI2 ifodadan ko‘rinadiki, qo‘zg‘aluvchan qism burilish burchagining ishorasi tok yoo‘nalishiga bog‘liq emas. Elektromagnit asboblardan o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok zanjirlarida foydalanish mumkin. Ular  o‘zgaruvchan tok zanjirida tokning ta’sir etuvchi qiymatini o‘lchaydi.

Asbobning qo‘zg‘aluvchan qismi tinchlanishi uchun odatda havoli tinchlantirgich qo‘llaniladi. U egilgan tsilindir 4 dan iborat. Asbobning o‘qi tsilindr ichida porshen 5 shtogi bilan bog‘langan. Tsilindr ikkala  qismidagi  bosimlar  farqi  natijasida qo‘zg‘aluvchan qismning harakati sekinlashadi.

Elektromagnit mexanizmli asboblarning yangi konstruktsiyalarida magnit o‘tkazgichli mexanizmlar (1.6-rasm)  qo‘llaniladi. Bunday mexanizmlarda tashqi magnit maydon ta’siri ancha susaygan bo‘ladi.  Bunday asboblarning o‘zi iste’mol qilgan quvvat avvalgi konstruktsiyadagi  asboblardan 3-4 marta kam bo‘lib, sezgirligi nisbatan yuqoridir. G‘altak  1  ikkita qutb uchliklari 3 bo‘lgan  magnit o‘tkagich 2 ga joylashtirilgan. G‘altak cho‘lg‘amidan tok utganida sektor  shaklidagi  qo‘zg‘aluvchan  uzak 4 o‘q (tortqi) atrofida bo‘rilib, magnit sistemaning maksimum energiyasiga mos keluvchi holatni egallaydi. Tortqilarga o‘rnatilgan qo‘zg‘aluvchan qismning  burilishi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi momentni hosil qiladi. Dempfer sifatida suyuqlikli tinchlantirgichdan foydalaniladi. Suyuqlikli tinchlan-tirgichlarning qo‘llanishi mexanizm  o‘lchamlarini ancha kichraytiradi. Bu ularning  boshqa sistemadagi  o‘lchash  asboblaridan afzalligidir.

elektrodinamik mexanizmlar (EDM) . EDMli asboblarning ishlashi tokli o‘tkazgichlarning o‘zaro ta’sir printsipi (toklari qarama-qarshi yoo‘nalgan,  ikkita o‘tkazgich bir-biridan itarilishi, toklari bir xil yunalishda bo‘lsa, bir-biriga tortilishi)ga asoslanadi. Bunday o‘zaro ta’sirni g‘altaklardan biridagi tokning boshqa g‘altakda hosil bo‘lgan tokning magnit maydon bilan o‘zaro ta’siri, deb xulosa chiqarish mumkin.

EDMli asboblar ikkita: ikki seksiyali qo‘zg‘almas 1 va qo‘zg‘aluvchan 2 g‘altakdan iborat. Qo‘zg‘aluvchan  g‘altakka  tok I ikkita   spiral  prujina  3  orqali beriladi.

1.7-rasm

Bu tok teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment hosil qilish  uchun  ham  xizmat qiladi. O‘qqa strelka va havoli tinchlantirgich ham mahkamlangan bo‘ladi.(1.7-rasm). Aylantiruvchi moment g‘altakladagi toklarning ko‘paytmasiga to‘g‘ri  proportsionaldir. Bundan tashqari, u qo‘zg‘aluvchan g‘altak burilishi  bilan g‘altaklarning nisbatan o‘zgarish holatiga bog‘liqdir. Aylantiruvchi moment qo‘zg‘aluvchan g‘altak surilganda o‘zaro induktivlikning o‘zgarishiga proportsional holda ifodalanadi, ya’ni

Mayl=I1⋅I2dM12dα

Tormozlovchi moment MtormqK prujinaning buralish burchagi  ga proportsionaldir. Bu burchak asbob strelkasining burilish burchagidir. Strelka burilishining barqarorlashuvi Mte q Mtorm  ga mos keladi. Bunda

α=1KI1⋅I2dM12dα

O‘zgaruvchan tokda  bunday  bog‘lanish  quyidagi  ko‘rinishni oladi:

α=1KI1⋅I2cos(I1I2)dM12dα

YUqoridagi ifodalardan ko‘rinadiki, I1 va I2 toklar yoo‘nalish-larining bir vaqtda o‘zgarishi bilan burilish burchagi ( ning ishorasi o‘zgarmaydi. SHu sababli ham elektrodinamik mexanizmli asboblar o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok zanjirlarida qo‘llanilishi mumkin.

G‘altaklarning shaklini, ularning o‘zaro joylashishini o‘zgartirish orqali burchakning kichik o‘zgarishida  dM / d  ga ta’sir ko‘rsatish, ya’ni dM / d q const bo‘lishiga erishish mumkin. Bunda shkalaning birmuncha tekis bo‘lishiga erishiladi.

O‘lchash mexanizmlari  tayyorlashda  po‘latdan foydalanmaslik 0,5;  0,2;  0,1 kabi yuqori aniqlik sinfidagi asboblarni  yasash imkonini beradi.

G‘altaklarning magnit oqimlari havo orqali tutashganligi uchun kuchsizdir. Elektrodinamik mexanizmli asboblarning tashqi magnit maydon ta’siriga berilishi ularning kamchiligi hisoblanadi. EDM larni tashqi magnit maydon ta’siridan himoyalash uchun ular permalloy bilan ikki qavat qilib niqoblanadi.

Elektrodinamik vattmetrlar tok va kuchlanish bo‘yicha, odatda, bir necha o‘lchash chegaralaridan iborat bo‘ladi. Bunday asboblar shartli shkalali bo‘lib, vattmetrda o‘lchangan kattalikning haqiqiy qiymatini topish uchun strelka ko‘rsatayotgan bo‘laklar soni asbobning doimiyligi s (har bir bo‘lakga mos kelgan quvvat) ga ko‘paytiriladi. U quyidagi formula bilan aniqlanadi:

S q  Unom  Inom  / N,

bunda N -asbob shkalasining bo‘laklar soni.

Ferrodinamik mexanizmlar.Elektrodinamik mexanizmli  asboblarning tashqi  magnit  maydon ta’siriga berilishini va aylantiruvchi momentining nisbatan  kichik  bo‘lishini  mexanizmda elektrotexnik po‘lat  plastinkalardan yoki permalloydan iborat ferromagnitli magnit o‘tkazgichni qullash bilan bartaraf qilish mumkin. SHunday magnit o‘tkazgichli elektrodinamik asboblar ferrodinamik asboblar  deb  ataladi. Ularning   ishlash   printsipi elektrodinamik asboblarnikiga  uxshashdir. Qo‘zg‘almas  g‘altak  1 magnit o‘tkazgich 3 ichiga joylashtiriladi, qo‘zg‘aluvchan karkassiz g‘altak  2  esa po‘lat  4 dan iborat qo‘zg‘almas tsilindr bilan urab olingan bo‘ladi (1.8-rasm). Po‘lat magnit o‘tkazgich o‘lchash mexanizmining magnit  maydonini kuchaytiradi, natijada asbobning aylantiruvchi momenti birmuncha oshadi. O‘zida kuchli magnit  maydonining bo‘lishi tashqi magnit maydonlar ta’sirini kamaytiradi.

Ferrodinamik mexanizmli asboblar  o‘zi yozar  asboblarda hamda tebranish, silkinish va zarbli silkinish sharoitlarida ishlatish uchun  mo‘ljallangan asboblarda  qo‘llani-ladi. O‘zi yozar (qayd qilish)  asboblarda strelka harakatlanayotgan qog‘oz lentasida o‘zining ko‘rsatish-larini (ma’lumotlarini) qayd qilish uchun siyohli pero bilan ta’minlangan bo‘ladi.

Ulash mexanizmida chiziqli bo‘lmagan element (po‘lat magnit o‘tkazgich) ning bo‘lishi, gisterezis, uyurma toklar va po‘latning  magnitlanish egri chizig‘i chiziqli bo‘lmasligi sababli asbobning aniqlik darajasi  pasayadi.

1.8-rasm.

Ferrodinamik  mexanizmli asboblarning aniqlik   sinflari 1,5; 2,5 bo‘ladi.

Sinov savollari.

- Magnitoelektrik  asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

- Elektromagnitik asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

- Elektrodinamik  asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

4. O‘lchash asbobini variatsiyasi keltirilgan va nisbiy xatoliklar deb nimaga aytiladi?

5.Asbobning nisbiy va absolyut xatoliklarini tushuntiring.

6.Bir sistemadagi ampermetr va voltmetrlar bir-biridan qanday farq qiladi?

7.O‘lchov asboblari tok va kuchlanishning qanday qiymatlarini o‘lchaydi?

8.O‘lchov asboblarni aniqlik sinfi buyicha qanday sinflarga bo‘linadi?

9.O‘lchash asbobining shkalasida qanday belgilar keltiriladi?

AMALIY ISHI №2

TURLI SISTEMADAGI AMPERMETR VA VOLTMETRLARNI TEKSHIRISH

Ishdan ko‘zda tutilgan maqsad:

Magnitoelektrik, elektromagnitik, elektrodinamik ampermetr va voltmetrlarning asosiy xossalari va ishlash prinsipini o‘rganish.

Ishning bajaralish tartibi.

1.Magnitoelektrik (ME), elektromagnitik (EM) va elektrodinamik (ED) sistemadagi ampermetr va voltmetrlarning ishlash prinsipi bilan tanishish.

2.Namunaviy va tekshiralayotgan asboblarni ko‘zdan kechiring. Asbob shkalasidagi belgilarni aniqlab daftarga yozib oling.

3.Solishtirish usuli yordamida namunaviy asbobning ko‘rinishini tekshiralayotgan asbobni kuzatish uchun 2.1-rasmdagi sxemani yig‘ing va o‘lchamlar o‘tkazing .

4. 3-punktdagi o‘lchash natijalari buyicha absolyut, nisbiy va keltirilgan xatoliklarni hamda asbobning ko‘rsatish varaqasi va tuzatishni hisoblash.

5.Voltmetrni ichki qarshiligini voltmeter va ampermetr usulida o‘lchash va bu asbobda sarflanadigan normal quvvatni hisoblash.

6. 3,4 va 5 nuqtalarni ampermetr uchun tekshirish.

7.EM, ME va eD sistemalarni asboblarning mexanizmlarini chizish.

Ishni bajarishga tushuntirish.

1.Asboblarni tekshirishdan avval minimal tokida 15minut qizdirish kerak.

2.O‘lchov asbobining milini korrektor yordamida shkalaning nol belgisiga keltirish.

3.Tekshiralayotgan asbobning  asosiy shkala uzunligi nazorat qilinadi.

4.Asbobni tekshirish o‘lchanayotgan kattalikni oshirib qiymatlar olinadi va huddi shu qiymatlarda kamaytirib o‘lchashlar yozib olinadi. Bunda o‘lchov asbobining mili tekshiralayotgan shkalaga mos tushishi lozim.

5.O‘lchash asbobining qarshiligini o‘lchashdan uch martadan kam bo‘lmagan o‘lchov natijalari olinib o‘rtaga arifmetik qiymati hisoblanadi.

6.δ=f(Ux) yoki δ=f(Ix) tuzatish egri chiziqli ko‘rinishda tuzatish ordinata o‘qiga yotqiziladi. Olingan nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan tutashtiriladi.

Ulanish sxemalari.

2.1-Rasm voltmetrni tekshirish

2.2-Rasm voltmetrni qarshiligini o‘lchash

2.3-Rasm ampermetrni tekshirish

2.4-Rasm ampermetr qarshiligini tekshirish

Sxemadagi belgilashlar

V0A0−Namunaviy voltmeter va ampermetrlar

VxAx−tekshirilayotgan voltmeter va ampermetrlar

mA−milliampermetrlar

mV−millivoltmetr

R1R2R3-reostatlar

PT-kamaytirish transformatori.

O‘lchash va hisoblash natijalari jadvali

Voltmetrni tekshirish

2.1-jadval

| № | Ux | U0! |  | U0" |  | U0 cr | Δ’ | Δ " | β | β | γ | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch | V | Bo‘l. V |  | Bo‘l. V |  | V | v | v | % | % | % | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Voltmeter qarshiligini o‘lchash

2.2-jadval

| № | U o |  | I γ |  | R γ | R SR | R1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch. | Bo‘l V |  | Bo‘l. mA |  | Om | Om | wt |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ampermetrni tekshirish

2.3-jadval

| № | Ix | I0! |  | I0" |  | Δ’ | Δ " | β | β | γ | δ | Δ’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch | Bo‘l. | Bo‘l. A |  | Bo‘l. A |  | A | A |  | % | % | % | A |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ampermetr qarshiligini o‘lchash

2.4-jadval

| № | UA |  | I0 |  | Ra | R o‘r | Rum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ch | Bo‘l. V |  | Bo‘l. mA |  | Om | Om | wt |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Jadvaldagi belgilashlar

UxIx−tekshirilayotgan asbobni ko‘rsatish

U0I0−namunaviy asbobning oshirishdagi qiymati

U0o'rI0o'r−namunaviy asbobning yuqorigi va pastki o‘zlashtirishdagi o‘rtacha qiymati

IvUa−milliampermetr va millivoltmetrlarning ko‘rsatishi.

Hisoblash formulalari

1.Voltmetr ko‘rsatishining absolyut xatoligi

Oshirishda  Δ'=Ux−U0'

Kamayishda Δ'=Ux−U0''

2.Voltmetr ko‘rsatishining nisbiy xatoligi

β=Δ'U0'⋅100%

β=Δ''U0'⋅100%

3.Voltmetr ko‘rsatishi keltirilgan xatoliklari

β=Δ'(Δ'')Uxxl⋅100%

4.Voltmetr ko‘rsatishining vorisiyasi

γ=U0'−U0''Uxm⋅100%

Bu erda Uxm−voltmetrning yuqori o‘lchsh chegarasi

5.Voltmetr uchun tuzatish

δ=U0o'r−Ux

Bu erda                        U0o'r=U0'−U0''2

6.Voltmetrning qarshiligi

Rv=U0Iv

7.Voltmetr sarflanadigan nominal quvvat

Pvn=U2xmRvo'r

Sinov savollari.

1.ME, eM va eD asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

2.Elektromexanik asboblar qanday umumiy qismdan iborat.

3.Prujina, korrektor va tinchlantirgichlarning vazifasi nima?

4.O‘lchash asbobini variatsiyasi keltirilgan va nisbiy xatoliklar deb nimaga

aytiladi?

5.Asbobning nisbiy va absolyut xatoliklarini tushuntiring.

6.Bir sistemadagi ampermetr va voltmetrlar bir-biridan qanday farq qiladi?

7.O‘lchov asboblari tok va kuchlanishning qanday qiymatlarini o‘lchaydi?

8.O‘lchov asboblarni aniqlik sinfi buyicha qanday sinflarga bo‘linadi?

9.O‘lchash asbobining shkalasida qanday belgilar keltiriladi?

AMALIY ISHI №3

ELEKTR KATTALIKLARINI O‘LCHASH NATIJALARINI O‘LCHOVSHUNOSLIK BO‘YICHA ISHLASH

Ishning maqsadi:

Ishning asosiy maqsadi tadqiqot ishlari olib borilayotgan yoki biror asbob tekshirilayotganda olingan o‘lchash natijalarining xatoliklarini baxolash va o‘lchanayotgan kattaliklarning haqiqy qiymatlarini aniqlash imkonini beradigan o‘lchash natijalarini o‘lchovshunoslik qonun qoidalaridan foydalanib, ishlash usullari bilan tanishidan iborat.

# Ishni bajarish tartibi

- Vattmetrning shartli belgilari va yaxlitlangan mao‘lumotlari bilan batafsil tanishing va texnik tavsiflarini amaliy ishi daftaringizga yozib qo‘ying.

- Vattmetrning doimiyligini hisoblash yoo‘li bilan aniqlang.

220  V

3.1 – rasmda

- 3.1 – rasmda berilgan elektr tarhini yig‘ing va bu tarhni o‘qituvchi tekshirib bergandan keyin kuchlanish manbaga ulab, isteo‘molchi isteo‘mol qilayotgan quvvat P ni 10 - 15 marta takrorran o‘lchang, olingan natijalarni esa 3.1. jadvaliga yozing.

3.1. jadval

| O‘lchash natijalari |  | Hisoblash natijalari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Pwi | PwP2w | Pwo‘r | SPw o‘r | Pw |
|  | Vt | Vt Vt2 | Vt | Vt | Vt |
| 1 2 19 20 |  |  |  |  |  |
| yig‘ndi |  |  |  |  |  |

- O‘rtacha arifmetik kuzatoish natijasi  Po‘r  ni kuzatish natijasining tasodifiy og‘ishlari pi   va ularning kvadratlari p2  ni hisoblash yoo‘li bilan aniqlang.

- Kuzatish natijasining o‘rtacha kvadrat og‘ishi Spw ni qva o‘lchash natijalarini o‘rtacha kvadratik og‘ishi  Spwo‘r ni ham hisoblash yoo‘li bilan aniqlang.

- O‘lchash natijasining ishonchli xatoligi δp ni aniqlang

- Isteo‘molchi ishteo‘mol qilayotgan quvvat Pw ning o‘lchash natijasining eng so‘ngi qiymatini aniqlang

## Amiliy ishni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar

Bu amaliy ishni majarish uchun chegarasining yaxlitlangan qiymatlari kuchlanish bo‘yicha 300 V, tok bo‘yicha 2,5 A bo‘lgan elektrodinamik vattmetrdan, o‘zidan o‘tkaza oladigan tok 2,5 A dank am bo‘lmagan va 220 V yoki undan ortiq kuchlanishga mo‘ljallangan isteo‘molchi va haqmda uzib ulagichlardan bittadan olib, ish uchun ajratilgan joyiga qo‘yiladi. Bu erda shuni aytish kerakki, isteo‘molchi qism yoki qurilma sifatida quvvati 200 Vt, 220 V li elektr chirog‘ni qo‘llash ham mumkin.

Ish uchun ajratilgan joyiga qo‘llangan jihozlar texnik tavsiflari bo‘yicha bajariladigan amaliy ishining  talabaga jovob bera olishini o‘qituvchi tekshirib bergandan keyin 3.1 – rasmda berilgan tarh bo‘yicha elektr zanjiri yig‘iladi. Elektr zanjirini yig‘ayotganda vattmetrning yulduzcha bilan belgilangan generator qismasi deb ataladigan qismalariga etibor bering. Yig‘ilgan elektr zanjiri faqat o‘qituvchining ruxsati bilan 220 V kuchlanishga ega bo‘lgan manbaga ulanib, o‘lchash ishlari bajariladi. O‘lchash ishlari uzib ulagich yordamida 10 – 15 marta takroran bajariladi, olingan natijalar 1 – jadvalga yoziladi.

## O‘lchash natijalarini o‘lchovshunoslik bo‘yicha ishlash

O‘lchash natijalarini ishlashdan maqsad olingan o‘lchash natijalarining xatoliklarini baholash va o‘lchanayotgan kattaliklarning haqiqiy qiymatlarini aniqlashdan iboratdir. O‘lchash jarayonida bajarilgan ishlarning turiga qarab, masalan, o‘lchash usuliga qarab qo‘llanilayotgan o‘lchash vositasining xususiyatiga, o‘lchash asboblarini kuzatish, uning ko‘rasatgishlarini yozib olish va shunga o‘xshash boshqa sabablarga ko‘ra olingan o‘lchash natijalarini usullari har xil bo‘ladi.

Olingan o‘lchash natijalarini o‘lchash usullariga qarab ishlash. O‘lchash natijalarini aniqlashuchun qo‘llaniladigan tadqiqot mao‘lumotlarini ishlash usullariga qarab o‘lchash bevosita,bilvosita, birgalikda va umumiy o‘lchashlarga bo‘linadi.

Bevosita o‘lchashlar. Bu usuldagi o‘lchashlarda o‘lchanayotgan kattalik qiymatini o‘lchashishlarini bajarish vaqtidagi olingan tadqiqotlar mao‘lumotlari bo‘yicha aniqlanadi. Bevositao‘lchashlar uchun misol qilib elektr zanjiridagi toklarni ampermetr bilan o‘lchashni ko‘rsatishmumkin.

Bilvosita o‘lchashlar. Bu usuldagi o‘lchashlarda o‘lchanayotgan kattalik qiymati shu o‘lchanayotgan kattalik bilan bevosita o‘lchash natijasida olingan qiymatlar orasida mao‘lum bo‘lgan bog‘lanishlarga asoslanib aniqlanadi. Bilvosita o‘lchashlarda o‘lchash kattaliklarining qiymati qo‘yidagi tenglamani echish yoo‘li bilan aniqlanadi:

XqF ( x1 ,  x2 , . . .  x n-1 , xn) ,                                (1)

Bu erda      va     bevosita o‘lchashlardan olingan kattalik qiymatlari.

Bilvosita o‘lchashlar uchun misol qilib rezistor R ning qarshiligini voltmeter va ampermetr yordamida o‘lchashlarni kuzatish mumkin. Bu xolda rezistorning qarshiligi qo‘yidagi tenglama yordamida aniqlanadi:

RqU/I                                                   (2)

Umumiy o‘lchashlar. Bu usuldagi o‘lchashlarda olchanayotgan kattaliklar qiymati umumiy o‘lchashlar bir necha bir xil bo‘lgan kattaliklarni bir vaqtning o‘zida o‘lchashlardan iborat bo‘lib, bunda o‘lchanayotgan kattaliklar qiymati, yao‘ni nomalum bo‘lgan qiymatlar bu kattaliklarning har xil birikmalarini bevosita o‘lchash natijasida hosil qilingan tenglamalar tizimini echish yoo‘li bilan aniqlanadi. Bu usuldagi olchashlarga misol qilib, uchburchak shaklda ulangan rezistorlarning qarshiligini o‘lchashni ko‘rsatish mumkin. Bunda uchburchakning har xil uchlari orasidagi qarshiliklar o‘lchanadi va bu uchta o‘lchash natijalari bo‘yicha rezistorlarning qarshiliklari aniqlanadi.

Birgalikda o‘lchashlar. Bu usul, bir xil bo‘lmagan birnecha kattaliklar orasidagi bog‘lanishlarni aniqlash uchun ularni birato‘lasiga o‘lchashdan iborat, bunda yana tenglamalar tizimi ham echiladi, Bu birgalikda o‘lchash usuliga resistor qarshiligi haroratga bog‘liqligini aniqlashni misol qilib ko‘rsatish mumkin;

Rt=R0(1+At+Bt2)                                  (3)

Buning uchun  resistor qarshiligi uch xil haroratta o‘lchab, undan keyin mana shu uchta haroratga tegishli tenglamalar tizimi tuzilib,ulardan bog‘lanishlarning R, A va B parametrlari aniqlanadi.

Endi o‘lchash natijalarini ishlash bo‘yicha aniq bir misol keltirish uchun yuqoridagi o‘lchash usullaridan bevosita o‘lchash usulini ko‘ramiz. Umuman o‘lchash natijalarini ishlash o‘tkazilgan kuzatishlar soniga ham bog‘liq bo‘lib, u qirqdan kam (n<40) bo‘lganda bir tartibda yoki qirqdan katta (n>40) bo‘lganda esa boshqa tartibda o‘lchash natijalari ishlanadi.

Kuzatish soni qirqdan kam (n<40) bolganda o‘lchash natijalari qo‘yidagi tartibda ishlanadi.

- O‘lchash kattaligining haqiqiy qiymatini mao‘lum bir nuqtasidagi qiymatini aniqlash kerak.

xур=1ni=1nxi                                   (4)

- Kuzatish natijalarining tasodifiy og‘ishi va ularning kvadrati hisoblanadi:

ρi=xi−xур                                           (5)

bundan:

ρi2=xi−xур2                                       (6)

- Kuzatish natijalarining ortacha kvadratik og‘ishining nuqtaviy qiymati hisoblanadi:

S=11−ni=1nxi−xур2                               (7)

- O‘lchash natijalarining o‘rtacha kvadratik og‘ishining mao‘lum bir nuqtaviy qiymati aniqlanadi:

Sx.ур2=12Sx2=1nn−1i=1nρi2                               (8)

- Kuzatish natijalarining natijalarining taqsimlanishining mo‘tadilligi tekshiriladi. Bu qo‘yidagi ifoda yordamida amalgam oshiriladi:

Fnxk=Kn+1                                         (9)

bu yrda  K q 1, 2, 3, ……n - 1,  n

Buning uchun (1) ifoda yordamida aniqlangan qiymat bo‘yicha normalashning mutadil taqsimlanish integral funksiya jadvalidan [ 5 ] har xil F[Z] uchun Z ning qiymatlarini aniqlash kerak, chunki shu Z ning qiymati bo‘yicha kuzatish natijalari taqsimlanishining mo‘tadilligi tekshiriladi.

- Ishonchli ehtimollikning mao‘lum qiymatini berib o‘rtacha kvadratik og‘ishi uchun ishonchli oraliq va o‘lchash natijalarining ishonchli xatoliklari aniqlanadi.

- Anglash va qo‘pol xatolarga yoo‘l qo‘yilganligi aniqlansa, xatolikni keltirib chiqargan o‘lchash natijasi tashlab yuboriladi va hisoblash qayta takrorlanadi

- O‘lchash natijasi qo‘yidagi ko‘rinishda yoziladi:

xу=xур±δр                                              (10)

YOki δр=tPSx ekanligini hisobga olib, (10) ifodani tasodifiy xatoliklarning taqsimlanishi mo‘o‘tadil bo‘lgan hol uchun qo‘yidagi ko‘rinishda yozamiz:

xx=xур±tрSx.урn=...,P=....%                        (11)

Bordi-yu, tasodifiy xatoliklarning taqsimlanishi mo‘tadil bo‘lganda , yao‘ni boshqa xollar uchun esa bu ifoda qo‘yidagi ko‘rinishda yoziladi.

xx=xур; Sx.ур=.....; n=.....                               (12)

endi o‘lchash vaqtida qilingan kuzatishlarni ishlash uchun misol tariqasida elektr toki I ni o‘lchash natijasidagi olingan miqdorlarni o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga qanchalik yaqinligini ko‘rish mumkin. Buning uchun miqdorlarni o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatining ma’lum nuqtadagi qiymatini kuzatishning arifmetik ma’lumotlari (4) ifoda yordamida hisoblangan.va topilgan qiymatlar 3.2-jadvalning 3-ustuniga kiritilgan.

### Elektr tokining o‘lhash natijalarini ishlash

3.2-jadval

| O‘lchash natijalari |  | Hisoblash natijalari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | I A |  |  | Io‘r A | S1 A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1,54040 1,53807 1,53944 1,53855 1,53995 1,54067 1,54133 1,53897 1,53734 1,53935 1,53867 1,54026 | q 9,80 - 13,50 q0,20 -8,70 q5,30 q12,50 q19,10 -4,50 -20,80 -0,70 -7,50 q 8,40 | 96,04 182,25 0,04 75,65 28,09 156,75 364,81 20,25 432,64 0,49 56,75 70,56 | 1,53942 | 11,6225 10-4 |
| Yig‘indi | 18,47303 | -0,40 | 1483,36 |  |  |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki tokning bir  qiymatini 12 marta o‘lchaganda

9- sida eng katta xatolikka yo‘l qo‘lgan.

3.3-jadval

| O‘lchash natijalari |  | Hisoblash natijalari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Pwi | Pi | P2i | Pwo‘r | SPw o‘r | Pw |
|  | Vt | Vt | Vt2 | Vt | Vt | Vt |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 100,5 100,3 99,4 100,0 100,8 101,0 100,6 99,8 100,4 100,2 | q0,2 q0,0 -0,9 -0,3 q0,5 q0,7 q0,3 -0,5 q0,1 -0,1 | 4 0 81 9 25 49 9 25 1 1 | 100,3 | 0,15 | 100,3±0,49 |
| yig‘ndi | 1003,0 | 0,0 | 204 |  |  |  |

Agar elektr quvvatini 10 marta o‘lchanib  natijalari  3-jadvalning ikkinchi ustuniga  kiritilgan. O‘lchash xatolikligining ishonchli δp va o‘lchanayotgan quvvatini natijaviy qiymati Pw.nat ishonchli ehtimollik Pq0,99 ga teng bo‘lgan hol uchun  aniqlangan (3.3-jadval).

Buning uchun    Pw.o‘r    va  SPw.o‘r  lar  aniqlanib so‘ng St’yudent taqsimoti berilgan jadvab o‘yicha St’yudent o‘zgarmas ko‘paytuvhilarisi  tpq3,25 ekanligi aniqlangan (3.4-jadval).

#### St’yudent o‘zgarmas ko‘paytuvhilari

3.4-jadval

| n | P |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 | 1,00 0,816 0,765 0,741 0,727 0,718 0,711 0,706 0,703 0,692 0,688 0,685 0,683 | 1,376 1,061 0,978 0,941 0,928 0,906 0,896 0,889 0,883 0,868 0,861 0,857 0,854 | 1,963 1,386 1,250 1,190 1,156 1,134 1,119 1,108 1,100 1,076 1,066 1,059 1,055 | 3,078 1,886 1,638 1,533 1,476 1,443 1,415 1,397 1,383 1,345 1,328 1,318 1,311 | 6,314 2,920 2,353 2,132 2,015 1,943 1,895 1,860 1,833 1,761 1,729 1,711 1,699 | 12,706 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,145, 2,193 2,064 2,045 | 31,821 6,965 4,541 3,747 3,365 3,143 2,998 2,896 2,821 2,624 2,536 2,492 2,469 | 63,659 9,925 5,841 4,604 4,032 3,707 3,499 3,355 3,250 2,977 2,861 2,707 2,756 |

Nazorat savollari:

- O‘lchash natijalarini ishlaganda qanday maqsadga erishilai?

- O‘lchash natijalarini ishlash o‘lchash usuliga bog‘liqmi?

- O‘rtacha arifmetik qiymat qanday qilib aniqlanadi?

- Nima uchun o‘rtacha arifmetik qiymat o‘lchash kattaligining haqiqiy qiymati sifadida qabul qilingan?

- Kuzatish natijalarining tasodifiy og‘ishi qanday aniqlanadi?

- O‘lchash natijasining ishonch xatoligi qanday aniqlanadi?

- Kuzatish natijalarining o‘rtacha kvadratik og‘ishi qanday ifoda bilan  aniqlanadi?

- O‘lchash natijasining ishonchli xatoligi bilan kuzatish soni orasida  qanday bog‘lanish bor?

- O‘lchash kattaligining  haqiqiy qiymatini ko‘rsatuvci tenglamasini yozing?

AMALIY ISHI №4

O‘ZGARMAS TOK KO‘PRIGINI HISOBLACH

Ishning maqsadi:

Qarshilikni ko‘prik usulida o‘lchash. Bir va ikki o‘zgarmas tok ko‘prigi tuzilishi bilan tanishish va texnik o‘lchash jarayonini  o‘rganish.

Ishning bajarish tartibi.

1.Bir va ikkitali o‘zgarmas tok ko‘prigi ishlatish nazariyasi bilan tanishish va uning prinsipial sxemasini chizish.

2.Bir va ikkitali P-32 tipli mostning tuzilishi va posportidagi kattaliklari bilan tanishish.

3.Bir ikkitali ko‘prikning tashqi ulanish sxemasi bilan tanishing va sxemani yig‘ing.

4.Bir ko‘prikli sxemani yig‘ing va berilgan ko‘rinishni o‘lchang.

5.Ikki ko‘prikli sxemani yig‘ing  va berilgan ko‘rinishni o‘lchang.

6.Mostning xatoligini aniqlang.

7.Mostning sezgirligini aniqlang

O‘zgarmas tok ko‘prigining prinsipial sxemasi

Amaliy ishiga tushuntirish va hisoblash formulalari.

1.Bir ko‘prikli sxemada aniqlanadigan qarshilikni formula yordamida hisoblash.

Rx=R1R2R3

2.Ikki ko‘prikli sxemada aniqlanadigan qarshilikni hisoblash formulasi.

Rx=R2R1R3

R3 qarshilik hisoblash formulasi bo‘lmaydi, R2 qarshilikka teng qilib o‘rnatilishi lozim.

3. Ko‘prik sxemalarni hisoblash jarayonida yuqorida keltirilgan formula yordamida hisoblangan, o‘lchanayotgan qarshilikka mos keluvchi qarshilik o‘rnatiladi.

4. Foydalanilayotgan namunaviy qarshiliklarni nominal tokni oshirmaydigan o‘zgartiriladigan qarshilik yordamida ampermetrdagi ishchi tokni o‘rnatib ikki ko‘prikli sxemao‘lchanadi.

5. Ko‘prikning xatoligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

β=R'0−R0R0⋅100%

Bu erda R0−o‘lchanadigan namunaviy qarshilikning nominal qiymati.

R'0−qarshilikni ko‘prik yordamida o‘lchangan qiymati.

6.Ko‘prikning sezgirligini hisoblash formulasi

Sm=ΔαΔR1R1⋅100%⋅δo'lz

Bu erda Δα−ΔR1 qiymatni R qarshilikni o‘zgarishi nisbatan galvonometrning burilish burchagini o‘zgarishidir

4.1-jadval Bir ko‘prikni o‘zgarish qiymatlari

4.1-jadval

| № | R, |  | R2 |  | R3 |  | Rx | RMAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch | Om |  | Om |  | Om |  | Om | Om |
| 1. | 22,1 |  | 1000 |  | 100 |  | 221 | 220 |
| 2. | 33,1 |  | 1000 |  | 100 |  | 331 | 330 |
| 3. | 45,1 |  | 1000 |  | 100 |  | 451 | 450 |
| 4. | 56,0 |  | 1000 |  | 100 |  | 561 | 560 |
| 4.2-jadval Ikki ko‘prikni o‘zgarish qiymatlari 4.2-jadval. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Ri | R2 |  | R3 |  | Rh | Rmag | Rx |
| O‘lch | Om | Om |  | Om |  | Om | Om | Om |
| 1. | 86 | 100 |  | 100 |  | 1 | 0,8 | 0,86 |
| 2. | 94 | 100 |  | 100 |  | 1 | 0,9 | 0,94 |
| 3. | 106 | 100 |  | 100 |  | 1 | 1 | 1,06 |
| 4. | 202 | 100 |  | 100 |  | 1 | 2 | 2,02 |

##### Sinov savollari

1.Bir va ikki ko‘prikli o‘zgarmas tok ko‘priklarini farqi nimada?

2.Bu ko‘priklarning prinsipial sxemasini chizing.

3.Bir va ikki ko‘prikli o‘zgarmas tok ko‘prigining tenglashtiruvchi shartini yozing.

4.Nima uchun bir ko‘prikli sxemada kichik qarshilikni aniq o‘lchab bo;lmaydi?

5.Nima uchun ikki ko‘prikli sxemada R1=R'1R2=R'2 qilib o‘rnatiladi. Bu qarshiliklarni tenglashtirmasdan ikki ko‘prikli sxemada tenglashtiruvchi shartni bajarish mumkin.

6.O‘zgarmas tok ko‘prigini sezgirligi nimaga bog‘liq?

AMALIY ISHI № 5

O‘ZGARMAS TOK POTENTSIAMETRLARINI HISOBLACH

O‘ZGARMAS TOK POTENTSIAMETRLARINI HISOBLACH  ISHNING MAQSADI:

O‘zgarmas tokda o‘lchashning kompensatsion usulini o‘rganish. O‘zgarmas tok potensiometrini elektr sxemasi va tuzilishi bilan tanishish. Unda texnik o‘lchamlar bilan tanishish. O‘zgarmas tok potentsiometri yordamida turli elektr kattaliklarni kuchlanish, tok va qarshiliklarni o‘lchash metodlari bilan tanishish.

Potentsiometrga tushuntirish.

Potentsiometr ikkita ishchi IAqIBq1mA tokiga ega zanjirlardan iborat. A- zanjiriga R1÷R5 rezistorlar, B – zanjirtga R6÷R14 rezistorlar kiradi. R2(20×100Om),R3(11×10Om),R6(10×10Om) rezistorlar mos holda potentsiometrning I, II, III o‘lchash dekadalariga tug‘ri keladi. SHutkasining har biri uchta qayta ulagich bittasiga ulanadigan. R7(10×1Om) resistor uch qator kontaktdan iborat. SHutka bilan ketma-ket  R8(10K),R9(10K),R10(100K) qo‘shimcha resistor qo‘shiuladi.

Xuddi shunday B zanjir R11(81,82K) qo‘shimcha qarshilik va shuntlashuvchi R(1,12 48K)rezistordan iborat B zanjir uchun qo‘yidagi tenglamani tuzish mumkin.

RE=R8R12R8+R12(R11+R9R10R9+R10)R8R12R8+R12+R11+R9R10R9+R10I8=IBRER8; I12=IBRER12; I11=I8−IB−I12I9=I11R10R9+R10; I10=I11R9R9+R10

Bu tenglamalar yordamida IBq1mA va Qarshiliklari yuqorida ko‘rsatilganidek bo‘lganida B zanjirning qo‘yidagi toklari topiladi.

I8=0,1⋅IB=0,1mAI9=0,01⋅IB=0,01mAI10=0,001⋅IB=0,001mA

R7 qarshlik seksiyasidagi I8, I9, I10 toklar orqali xosil qilingan kuchlanishlar tushuvi va bir-biriga mos tushuvchi toklar bilan tao‘sir etadi. Xuddi shunday R7 qarshilikning bir va shu qatorida potentsiometrning IV, V, VI o‘lchash dekadalarini hosil qiladi. R-qarshiliklar magazine IA ishchi tokini katta, o‘rta va aniq o‘zgarishi uchun, R14 qarshiliklar magazine esa IB tokni o‘zgarishi uchun xuzmat qiladi.

Qarshiliklarni o‘ninchi sektsiyasi I dekadalari va ikkinchi dekadalarning barcha qarshiliklari R4(8Om) o‘zgarmas qarshilik va R(18×0,05Om)o‘zgartiruvchi qarshiliklar bilan birgalikda yuklama qarshiliklari hosil qilib, IA ishchi tokini o‘rnatishi uchun xizmat qiladi.

R10=900+110=8 (0,05+0,09)=1018,05=1018,9 Om

Atrof muhit temperaturasiga bog‘liq bo‘lgan eH normal elementning eYUK qiymatiga mos holda R5 qarshilik tanlanishi lozim.(O‘qituvchi tomonidan beriladi).

IA  ishchi tokini o‘rganish uchun  R1 qarshilikni o‘zgartirib G1 knopka bosilgan xolda galvonometr nol holatga keltiriladi. Bu esa R10 qarshilikdagi kuchlanish tushuvi normal elementning eYUK bilan kompensatsiya qilinishida kuzatiladi.

Agar masalan eYUK eHq1,0186 B bo‘lsa u holda o‘rnatilgan R10q1018,6 Om qarshilikda ishchi toki eH q IA R10  tenglamaga asosan qo‘yidagiga teng bo‘ladi

IA=EHR10=1,01861018,6=1mA

IB ishchi tokini o‘rnatish uchun R3 Rezistorning 100 Om qarshilikdan iborat 10-seksiyasidan va R13 (100 Om) qarshilikdan foydalaniladi. G2 knopka bosilgan holda R14 qarshilikni o‘zgartirib galvonometr nol holatga keltiriladi. Bu o‘z navbatida ko‘rsatilgan qarshilikda kuchlanish tushuvi kompensatsiyasiga mos tushadi. Bu esa qarshilik orqali o‘tuvchi toklar tengligidan kelib chiqadi.

YAo‘ni IB=IA=1mA

Ishchi tokini o‘rnatishda har bir o‘lchash dekadasi seksiyalari kuchlanishlar tushuvi qiymati 1. jadvalda ko‘rsatilganidek bo‘ladi.

5.1. jadval

| dekada | Qarshiliklar seksiyasi | Tok | Kuchlanish tushuvi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Om | mA | mB |
| I II III IV V VI | 100 10 1 1 1 1 | 1 1 1 0,1 0,01 0,001 | 100 10 1 0,1 0,01 0,001 |

EX ni o‘lchashni galvonometr knopkasi G3 qo‘yiladi. Dekada ulagichlari xolatini ketma-ket o‘zgartirish yoo‘li bilan o‘lchanayotgan eYUK yoki potensiometrni o‘lchash dekadalaridagi kuchlanishlar tushuvlarining yig‘indi kuchlanishi konpensatsiya qilinib, galvonometr nolga keltiriladi.

Maksimal kuchlanish balki potensiometr bilan potensiometrni yuqori o‘lchash chegarasini aniqlab, barcha seksiyalarning o‘lchash dekadalaridagi kuchlanishlar tushuviga teng.

Um=20×100+11×10+10×1+10×0,1+10×0,01+10×0,001=2121,11mB=2,12111B

Bu chegarani oshirish uchun  namunaviy kuchlanish bo‘lgichlar qo‘llaniladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Darsliklardan o‘zgarmas tok potentsiametrining prinsipial sxemasi o‘rganish.

2. O‘zgarmas tok potentsiometri P 37 ning sxemasi bilan tanishish. Uni chizish va hisobotga    kiritish

3. P 37 potentsiometrni tashqi qurulmalari bilan tanishish. Uning har bir elimentining vazifasini     tushuntirish. Potentsiometrni tashqi ko‘rinishini chizish.

4. Potentsiometrning barcha yordamchi jixozlari va ularning yozilishlari hamda pasportidagi    kattaliklar bilan tanishish.

5. Voltmetrni tekshirish uchun sxema yig‘ish. Potentsiometr zanjirida ishchi tokini o‘rnatish.    Voltmetrni tekshiruvdan o‘tkazish

6. Ampermetr tekshiruvdan o‘tkazish sxemasini yig‘ish. Ishchi tokini tekshirish. Ampermetrni     tekshiruvdan o‘tkazish.

7. Berilgan qarshilikni o‘lchash uchun sxemani yig‘ish va uni o‘lchash.

Ishga tushuntirish.

1. Sxemani yig‘shda manba kuchlanishining qutublari potentsiometr qisqichiniong qutublari bilan mos tushushi zarur.

2. O‘qituvchi korsatmasiga asosan voltmeter va ampermetrlar shkala bo‘limlarida tekshiriladi.

3. U0 Kuchlanish votmetrni tekshirishda

U0 q Kb Un

formula bilan aniqlanadi.

Bu erda  Kb - kuchlanish belgisining bo‘linish koeffisienti

Un  - potensiometrda beriladigan kuchlanish

Tekshiriladiga  ommetrdan o‘tuvchi tok qo‘yidagicha ifodalanadi.

I0=U0R0

Bu erda UR-R0 namuna qarshiligi tushadigan kuchlanish. Absalyut keltirilgan xatoliklar topiladi.

4. Qarshilikni o‘lchash uchun sxema va o‘lchash formulalari darslikdan olinadi tablitsa tuziladi.

5. Potensiometr ishni bajarish davomida barcha o‘zgartirishlarni shunday olib borishi kerakki, galvonometr ko‘rsatishi shkala chegarasidan oshib ketmasin.

5.1 -rasm . P-37-1 o‘zgarmas tok potentsiometrining sxemasi.

Potentsiometrining -"X" qisqichi

5.2 -rasm .  Vol’tmetrni telshirish sxemasi .

Potentsiometrining -"X" qisqichi

5.3 -rasm . Ampermetrni telshirish sxemasi .

5.4 –rasm.  Qarshilikni telshirish sxemasi .

VI. Natijalarni o‘lchash va hisoblash jadvali.

Vol’tmetrni tekshirish

5.2-jadval

| № o‘lchashlar | UX |  | Uo | δ | Δ | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bo‘l. | V | V | V | B | % |

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# TESTLAR

- Metrologiya nima?

a) O‘rganishda ularni yagona birlikda bulishi ta’minlash usullari va vositalari xamda talab kilinadigan aniklikka erishish

b) barcha kattaliklarni elektr usulida ulash

c) fakat elektr kattaliklarni ulchash

e) fakat noelektr kattaliklarni ulchash

d) tugri javob yuk

2. YAgona ulchov birligi nima?

a) ulchash natijalari khnunlashtirilgan birlikda ifodalangan va ulashdagi xatoliklari muayyan extimollikda bulgan ulchash xolati

b) ulchash kattaliklari birligi

c) belgilangan ulchash birligi

e) xatoliksiz ulchash birligi

d) tugri javob yuk

3. Birlik etalon nima?

a) fizik ulchash birligini boshka ulchov vositalariga utkazish maksadida uni payt xosil kili shva saklash uchun muljallangan ulchov vositasi

b) ulchashdagi fizik kattalik

c) birlik ulchash vositasi

e) fizik kattaliklarni ulchash etaloni

d) tugri javob yuk

4. Ulchash vositasi nima?

a) ulchashlar uchun foydalaniladigan va normalashgan material metralogik xususiyatlarga ega bulgan texnikaviy vosita

b) Ulchash uchun muljallangan ulchamm vositasi

c) fizik kattaliklarni ulchovchi vosita

e) noelektrik kattaliklarni ulchovchi vosita

d) tugri javob yuk

5. Davlat etaloni nima?

a) vakolat berilgan milliy organning karori blan Uzbekiston Respublikasi xududida ulchov birligini ulchash sifatida e’tirof etilgan etalon

b) ulchash uchun berilgan kattalik

c) fizik kattaliklarni ulchovchi etalon

e) noelektrik kattalikni ulchovchi etalon

d) tugri javob yuk

6. Metralogiya xizmati nima?

a) davlat idoralari va yuridik shaxslarining metralogiya xizmatlarini va ulchash tarmogi tomonidan xamda ularning ulchovlari yagona birlikda bulishini ta’minlanishga karatilgan faoliyati

b) ulchamlarni nazorat kiluvchi xizmat

c) fizik kattaliklarni nazorat kiluvchi xizmat

e) ulchash vositalarini nazorat kiluvchi xizmat

d) tugri javob yuk

7. Davlat metrologiya faoliyati nima?

a) metrologiya koidalariga rioya etmshni tekshirish maksadida davlat metrologiya xizmati organlari tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat

b) fizik kattaliklarni nazorat kiluvchi faoliyat

c) ulchov vositalarini nazorat kiluvchi faoliyat

d) ulchash kattaliklarni nazorat kiluvchi faoliyat

e) tugri javob yuk

8 Sinovlar nima?

a) sinov ob’ektining ishlashida modellashda va ularga kursatilgan ta’sir natijasida xossalarini mikdoriy va sifat tavsiflarini amaliy aniklash

b) ulchashlarni utkazish

c) ulchashlarni nazorat kilish

d) fizik kattaliklarni sinovdan utkazish

e) tugri javob yuk

9. Xalkaro standartlashtirish

a) faoliyatida barcha mamlakatlarning tegishli idoralari erkin xolda ishtirok etishi mumkin

b) ma’lum davlvt tomonidan belgilanadi

c) mintakaviy davlatlar tomonidan belgilanadi

e) Dune mikiyosida kurib chikadi

d) tugri javob yuk

10. Standart nima?

a) kupchilik manfaatdor tomonlar kelishuvi asosida ishlab chikilgan ma’lum soxaga muljallangan umumiy koidalarga, tavsif va talablarga xamda ularga berilgan idora togmonidan tasdiklangan me’yoriy xujjat

b) tomonlar kelib belgilangan xujjat

c) korxona ishlab chikarishi mumkin bulgan xujjat

d) iste’molchi belgilagan xujjat

e) tugri javob yuk

11 Davlatlararo standart «GOST» nima?

a) standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish butun davlatlararo kengash tomonidan kabul kilingan bajarilishi shart bulgan xujjat

b) davlatlararo kengash tomonidan belgilangan xar kanday xujjat

c) standartlashtirishning bajarilish xujjatlari

d) «GOST» buyicha bajarilgan atama

e) standartlarning barcha xujjati

12. Milliy standart nima?

a) standartlashtirish Bilan shugullanadigan milliy idora tomonidan kabul kilingan va iste’molchilarning kutb doirasiga yarokli bulgan standart

b) davlatlararo kengash tomonidan belgilangan xar kanday xujjat

c) standartlashtirishning bajarilish xujjatlari

d) «GOST» buyicha bajarilgan atama

e) standartlarning barcha xujjati

13. Korxona standart nima?

a) maxsulotga, xizmatga yoki jarayonga korxonaning tashabbusi bilan ishlab chikarilgan va uning tomonidan tasdiklangan xujjat

b) davlatlararo kengash tomonidan belgilangan xar kanday xujjat

c) standartlashtirishning bajarilish xujjatlari

d) «GOST» buyicha bajarilgan atama

e) standartlarning barcha xujjati

14. Xalkaro standart nima?

a) standartlashtirish bilan shugullangan xalkaro tashkilot tomonidan kabul kilingan va iste’molchilarning keng doirasiga yarokli bulgan standart

b) davlatlararo kengash tomonidan belgilangan xar kanday xujjat

c) standartlashtirishning bajarilish xujjatlari

d) «GOST» buyicha bajarilgan atama

e) standartlarning barcha xujjati

15. Sertifikatlashtirish nima?

a) kerakli ishonchlilik bilan maxsulotning muayyan standartga yoki texnikaviy xujjatga muvofikligini tasdiklaydigan faoliyat

b) maxsulotni ishlab chikarishga ruxsat berish

c) ishlabd chikarishni rivojlantirish

d) maxsulotni standartga javob berishini nazorat kilish

e) texnikaviy xujjatlarni tekshirish

16. Sertifikatlashtirishning amalga oshirilgan nechta sxemasi mavjud

a) 8ta

b) 4ta

c) 5ta

d) 6ta

e) 7ta

17. Eksport- auditor kim?

a) sertifikatlashtirish soxasida muassasa va korxona faoliyatini baxolash va nazorat kilish xukukiga ega bulgan attestatsiyalangan shaxs

b) standartlarni nazorat kiluvchi shaxs

c) sertifikatlarni nazorat kiluvchi shaxs

d) standartlashtitrishni nazorat kiluvchi shaxs

e) ulchovlvrni nazorat kiluvchi shaxs

18. SHtrix – kod nima ?

a) davlat kodi, korxona kodi, maxsulot kod iva maxsulotning nazorat sonini belgilovchi ketma – ket almashib keluvchi kora-ok rangli ulchamlari standartlashtirilgan turli shakldagi chiziklardan iborat

b) fakat davlat kodini belgilovchi chiziklar

c) fakat maxsulotni bildiruvchi shtrix chiziklar

d) maxsulot sifatini bildiruvchi sh-ch

e) davlat maxsulot sifatini bildiradi

19. SHtrix-kod kachon paydo bulgan?

a) 30-yillarda AKSHning Garvard biznes maktabida yaratilgan

b) 60-yillarda AKSHda yaratilgan va maxsulot tadbik etilgan

c) 1977-yilda Evropada yaratilgan

d) 1973-yilda AKSHda kabul kilindi

e) Germaniyada77-yilda kabul kilindi

20.Uzbekistonning shtrix kodini ayting

a) 478

b) 860

c) 460

d) 590

e) 789

21. Elektr o‘lchashlar fani nimani o‘rganadi?

a) ћamma javoblar to‘ѓri

b) o‘lchash asboblarining mexanizmlari va ish prinsiplarini

c)elektr O‘lchashlarni zarur aniќlikda ro‘yobga chiќarishni

d) o‘lchash ќonun ќoidalarini

e)tugri javob yuk

22. Oldindan darajalab ќo‘yilgan va o‘lchanadigan miќdorni bevosita asbobning darajasi bыyicha hisoblashga imkon beruvchi elektr o‘lchash asbobi (EO‘A) ... ... ... asbob deb ataladi.

a) bevosita baholaydigan (ko‘rsatadigan) asbob

b) raqamli

c) jamlovchi

d) o‘zi yozar asboblar

e)tugri javob yuk

23. Bevosita baholaydigan elektr o‘lchash asboblarini aniqlang.

a) vattmetr, fazometr, ampermetr

b) voltmetr, potensiometr, vattmetr

c) chastotametr, O‘lchash kыprigi

d) kompensator, ommetr, ampermetr

e)tugri javob yuk

24. O‘lchanayotgan miqdor qiymatini uning o‘lchovi bilan solishtirish natijasida olinadigan EЫA ... ... ... elektr o‘lchash asboblari deb ataladi.

a) solishtirib o‘lchadigan

b) qayd qiluvchi

c) bevosita ko‘rsatadigan

d) jamlovchi

e)tugri javob yo‘q

25. Elektr o‘lchash asboblari ishlatilishiga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi.

a) javoblarning hammasi to‘g‘ri

b) issiqlik va kimyoviy kattaliklarni O‘lchash asboblari

c) biologik va boshqa noelektr kattaliklarni o‘lchash asboblari

d) elektr va mexanik kattaliklarni o‘lchash asboblari

e)tugri javob yuk

26. Bevosita o‘lchanadigan kattalikni aniqlang?

a) hamma javoblar to‘g‘ri

b) kuchlanish

c) qarshilik

d) tok kuchi

e)tugri javob yuk

27. Bilvosita o‘lchanadigan kattalikni aniqlang?

a) transformatsiya koeffitsienti

b) kuchlanish

c) qarshilik

d) tok kuchi

e)tugri javob yuk

28. O‘lchangan miqdor bilan o‘lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymati orasidagi ayirma... ... .... deb ataladi.

a) absolyut xatolik

b) nisbiy xatolik

c) tasodifiy xatolik

d) davriy xatolik

e)tugri javob yuk

29. Absolyut xatolikning o‘lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymatiga nisbati o‘lchashdagi... ... ... deb ataladi

a) nisbiy xatolik – β

b) absolyut xatolik - Δ

c) tasodifiy xatolik

d) davriy xatolik

e)tugri javob yuk

30. …………..-bir xil miqdorlarni qayta o‘lchaganda o‘z qiymatini yoki o‘zgarish qonuniyatlarini o‘zgartirmaydigan xatolik

a) davriy xatolik

b) absolyut xatolik - Δ

c) tasodifiy xatolik

d) nisbiy xatolik – β

31. Bir xil miqdorlarni qayta o‘lchaganda o‘z qiymatini biror qonuniyatga buysunmagan xolda o‘zgartiruvchi xatolik ……………… deb ataladi.

a) tasodifiy xatolik β

b) absolyut xatolik - Δ

c) nisbiy xatolik –

d) davriy xatolik

e)tugri javob yuk

32. Normal ish sharoitida aniqlangan keltirilgan xatolik asbobning …………xatolik deb ataladi.

a) asosiy xatolik

b) absolyut xatolik -Δ

c) tasodifiy xatolik

d) nisbiy xatolik – β

e)tugri javob yuk

33. Asosiy xatolik bo‘yicha bevosita baholaydigan asboblar davlat andozasi bo‘yicha …… ta aniqlik sinfiga ajratiladi.

a) 8ta ( 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4)

b) 6 ta (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5)

c) 8 ta ( 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 3; 5)

d) 4ta(0,1; 0,5; 1,0; 5)

e)tugri javob yuk

34. O‘lchov asbobining yuza qismidagi «T» belgisi nimani anglatadi?

a) tropik iqlim sharoitida ishlashga mo‘ljallangan o‘lchash asbobi

b) issiqlik asbobi

c) temperaturani o‘lchash asbobi

d) to‘g‘ri javob yo‘q.

º º E) nazorat kiluvchi asbob

35. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) elektromagnit

b) magnitoelektrik

c) elektrodinamik

d) ferrodinamik

E) nazorat kiluvchi asbob

36. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) magnitoelektrik

b) elektromagnit

c) elektrodinamik

d) ferrodinamik

E) nazorat kiluvchi asbob

37. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) elektrodinamik

b) elektromagnit

c) magnitoelektrik

d) ferrodinamik

E) nazorat kiluvchi asbob

38. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) ferrodinamik

b) elektromagnit

c) elektrodinamik

d) magnitoelektrik

E) induksion

39. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) bimetall

b) induksion

c) titrash

d) elektrodinamik

e) ferrodinamik

40. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) titrash

b) induksion

c) bimetall

d) elektrodinamik

E) nazorat kiluvchi asbob

41. ….. o‘lchov mexanizmli asbob

a) induksion

b) bimetall

c) titrash

d) elektrodinamik

  E) nazorat kiluvchi asbob

42 shartli belgi nimani anglatadi?

a) simli qizdiriladigan issiqlik asbobi

b) induksion

c) titrash

d) bimetall

e) nazorat kiluvchi asbob

º º º º º º 43 . shartli belgi nimani anglatadi?

a) Elektromagnit logometr

b) induksion

c) titrash

d) bimetall

e) saqlagich

44. shartli belgi nimani anglatadi?

a) o‘zgarmas qarshilik

b) saqlagich

c) reostat

d) o‘zgaruvchan qarshilik

45. shartli belgi nimani anglatadi?

a) reostat

b) saqlagich

c) o‘zgarmas qarshilik

d) fotoqarshilik

46. shartli belgi nimani anglatadi?

a) saqlagich

b) o‘zgarmas qarshilik

c) reostat

d) o‘zgaruvchan qarshilik

e) fotoqarshilik

47. O‘lchov asbobidagi belgisi nimani anglatadi

a) munosib hujjatga tayanish

b) xavfli asbob

c) noelektr o‘lchash asbobi

d) to‘g‘ri javob yo‘q

e) fotoqarshilik

48. Termoparaning shartli belgisini aniqlang

a)

b)

 c)  

d)

! e)

49. Induksion hisoblagichning shartli belgilanishini aniqlang

Wh a)

b) ast 24

c)

d) !

e)

50. Bu sistemadagi o‘lchash asboblarning afzalliklari 1) aniqlik sinfining yuqoriligi 2) tashqi magnit maydonini kam sezishi 3) shkalasining tekisligi 4) o‘zi iste’mol qilayotgan quvvatning kichikligi. Kamchiligi 1) ortiqcha yuklanishga sezgirligi 2) mexanizmlarning nisbatan qimmatligi. Bu qaysi sistemadagi o‘lchash asbobi.

a) magnitoelektrik

b) elektromagnit

c) elektrodinamik

d) ferrodinamik

e) elektrostatik

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# NAZORAT SAVOLLARI

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 1

1.   Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

2.   O‘z DST va uning faoliyati doirasi

3.   Texnik shart va metrologiya

Tayanch iboralar :

Vosita, maqsad, birlik, o‘lchov asbobi, o‘lchov birligi, standart, standarlashtirish, vazifa, ealon, namuna, ishlab chiqarish, dastur, tip, kategoriya, davlat standartlash tizimi, korxona standarti.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 2

1.    Metrologiya va standartlashning o‘zaro bog‘liqligi

2.    O‘zbekiston DSTni tashkil qilinishi va tadbiqi

3.    Et’alonlar va ularning paydo bo‘lishi, tasdiqlanishi

Tayanch iboralar :

Sifat, metrologik ta’minot, o‘lchov birligi, etalon, miqdor, ko‘rsatgich, shkala, interval, dastur, Tip, kategoriya, davlat standartlash tizimi, korxona standarti.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 3

1.    Mahsulot ishlab chiqarish va shtrix kod

2.    O‘zbekiston respublikasining dastlabki standartlari va ishlab chiqarishda qo‘llanishi

3.    Standartlashtirish va simplikatsiya

Tayanch iboralar :

Metrologik ta’minot, SI birliklar tizimi, ISO tashkiloti, ISO vakolatlari, ISO va O‘zbekiston, O‘zbekistonda O‘zstandart, Navoiy viloyat Standartlash va metrologiya boshqarmasi, Sinov va sertifikatlash bo‘limii.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 4

1.   O‘lchov vositalari va birliklari

2.     Sanoat mahsulotlarini attestatsiya qilishni tashkil qilish.

3.    O‘lchov vositalari va standartlash

Tayanch iboralar :

O‘zaroalmashuvchanlik,sifat va sifatni boshqarish,standartlash,shtrix kod,nomuna.Etalon,

sifat belgisi, O‘z standart va  metrologiya,sifat va uni boshqarish.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 5

1.    Ishlab chiqarish korxonalarida sertifikat va sifatning tutgan o‘rni

2.    O‘zbekistonda sifat va sertifikatlash xizmatining axvoli

3.    Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

Tayanch iboralar :

Simplikatsiya, ishlab chiqarishda simplikatsiya, O‘lchash usullari Bilan standartning boglikligi, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 6

1.    O‘z DST va uning faoliyati doirasi

2. Etalon, namuna, asosiy maqsa d va vazifalari

3.   Metrologiya va standartlashning paydo bo‘lish tarixi

Tayanch iboralar :

Vosita, maqsad, birlik, o‘lchov asbobi, o‘lchov birligi, standart,  standarlashtirish, vazifa, etalon, namuna, ishlab chiqarish, dastur, tip, kategoriya, davlat standartlash tizimi, korxona standarti.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 7

1.   Ishlab chiqarishda kvalitetlar va o‘lchamlar

2.   Metrologik ta’minot va sifat

3.    Standartlash davrlar va ishlab chiqarish

Tayanch iboralar :

Kvalitetlar, aniqlik darajasi, o‘zaroalmashuvchanlik, sifat, sifatni boshqarish, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya, o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita, asbob, nazorat.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 8

1.    Metrologiya va standartlashning Navoiy viloyatidagi faoliyati

2.     Halkaro ISO tashkiloti va uning vakolatlari

3.    Standarlash va sertifikatlashning sanoatda tutgan o‘rni

Tayanch iboralar :

Standartlash bosqichlari, sertifikatsiya, o‘lchov birligi, Navoiy viloyat Standarlash va Metrologiya, hamda Sin7ov va Sertifikatlash markaz o‘lchov vositalari, faoliyat turi.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 9

1.    Sertifikatlash va uning asosiy maqsa d va vazifalari

2.   Standartlashning ishlab chiqarishda tutgan o‘rni

3.    Mahsulotlarni sertifikatlash va shtrix kod

Tayanch iboralar :

Sertifikat, sifat, metrologik ta’minot, o‘lchov birligi, etalon miqdor, ishlab chiqarish, dastur, tip, kategoriya, davlat standartlar tizimi, korxona standarti.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 10

1.    O‘lchov asboblarining asosiy ko‘rsatgichlari

2.    O‘lchash usullari va vazifalari

3.  Sertifikat va sifat yo‘nalishida faoliyat va mahsulot

Tayanch iboralar :

Sifat va sifatni boshqarish, standartlash, shtrix kod, namuna. Etalon miqdor, metrologiya, sinov va sertifikat, shkala, bo‘lim bahosi xatolik, xatoliklar turlari.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 11

1.    Standart va standartlashning asosiy vazifalari

2.    Metrologiya va sertifikatlash

3.   Standart va sertifikatlashning bir-biriga bog‘liqligi

Tayanch iboralar :

Hujjat, kategoriya, metrologiya, sertifikat, sifat, metrologik ta’minot, o‘lchov birligi, etalon, miqdor, ko‘rsatgich, shkala, interval xatoliklar, qo‘pol xatolik, takroriy xatolik, doimiy xatolik.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 12

1.     O‘lchov birliklari va etalonlar

2.     Metrologiya va standartlashning o‘zaro bog‘liqligi

3.    Texnik shart va metrologiya

Tayanch iboralar :

O‘lchash va xatoliklar, metrologik ta’minot, o‘lchov birligi, etalon miqdor, ko‘rsatgich, shkala, interval, xatoliklar, qo‘pol xatolik, takroriy xatolik, doimiy xatolik standart, unifikatsiya va sifat.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 13

1.   O‘zbekiston DSTni tashkil qilinishi va tadbiqi

2.    Etalonlar va ularning paydo bo‘lishi, tasdiqlanishi

3.    Metrologiya va sertifikatlash

Tayanch iboralar :

Metrologik ta’minot, SI birliklar tizimi, ISO tashkiloti, ISO vakolatlari, ISO va O‘zbekiston, O‘zbekistonda O‘zstandart, Navoiy viloyat Standartlash va metrologiya boshqarmasi, Sinov va  sertifikatlash bo‘limi.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 14

1.   Standart va standartlashning asosiy vazifalari

2.    Attestatsiya qilinmaydigan korxonalar va sanoat mahsulotlari

3.    YAngi turdagi faoliyat va sanoat mahsulotini standartini ishlash ketma-ketligi

Tayanch iboralar :

Hujjat, kategoriya, metrologiya, sertifikat, sifat, metrologiya ta’minot, o‘lchov birligi, etalon, miqdor, ko‘rsatgich, shkala, interval xatoliklar, qo‘pol xatolik, takroriy xatolik, doimiy xatolik.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 15

1.  O‘lchov vositalarini sertifikatsiyalash

2.   O‘zaroalmashuvchanlikning ishlab chiqarishda tutgan o‘rni

3.    O‘zbekistonda metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalash

Tayanch iboralar :

O‘lchov vositasi va asbobi, shkala va interval, interval bahosi. Kvalitetlar, aniqlik darajasi, o‘zaroamashuvchanlik, sifat va sifatni boshqarish, standartlash.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 16

1.    Standartlashtirish va texnik shartlar

2.    O‘zbekistonda metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalash

3.    ISO standartlarining O‘zbekistonda-qo‘llanilishi

Tayanch iboralar :

Texnik shart, Standartlash qumitasi, o‘lchash usullari bilan standartning bog‘liqligi, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya, o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita, asbob, nazorat.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 17

1.     Metrologik ta’minot va asosiy vazifalari

2.     O‘lchashdagi xatoliklarning sinflarga bo‘linishi

3.    Sanoat mahsulotlarini va korxonalarni attestatsiya akkreditatsiya qilish

Tayanch iboralar :

Bo‘lim, vosita, asbob, nazorat, metrologik ta’minot, SI birlik tizimi, ISO tashkiloti, ISO vakolatlari, ISO va O‘zbekiston, O‘zbekistonda O‘zstandar.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 18

1.   Sertifikatlash atamalari

2.    Korxona standartlari, metrologiya va sertifikatlash

3.    Ishlab chiqarishda o‘zaroalmashuvchanlik

Tayanch iboralar :

Atama, sertifikat, attestatsiya, akkreditatsiya, Kvalitetlar, aniqlik darajasi, o‘zaroalmashuvchanlik, sifat va sifatni boshqarish standartlash, shtrix kod, namuna.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 19

1.    Ishlab chiqarishda o‘zaroalmashuvchanlik

2    O‘zbekiston respublikasida sertifikatlash xizmati

3.   Miqdorlar va o‘lchov usullari

Tayanch iboralar :

O‘zaroalmashuvchanlik, sertifikatsiya, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya, o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita, asbob, nazorat, sifatni boshqarish, simplikatsiya.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 20

1.    Miqdorlar va o‘lchov usullari

2.    Sertifikatlash, asosiy maqsadlar va vazifalar

3.    O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi va ularning rivojlanish yo‘nalishlari

Tayanch iboralar :

Miqdor, metrologik ta’minot, o‘lchov birligi, etalon, miqdor ko‘rsatgich, shkala, interval, xatoliklar, qo‘pol xatolik, takroriy xatolik, doimiy xatolik, sertifikat va sifat, attestatsiya.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 21

1.     Standart turlari va kategoriyalari

2.     Standart va standartlash

3.    Metrologik atamalar

Tayanch iboralar :

Sandartning ishlab chiqarish bilan bog‘liqligi, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya, ulchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita, texnik shart. Sertifikatlash shartlari, attestatsiya,

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 22

1.    Texnik shart va uni ishlab chiqarish hamda ro‘yxatga olish

2.    Faoliyatni va mah’sulotlarni sertifikatlash shartlari

3.    O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi

Tayanch iboralar :

Sandartning bog‘liqligi, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya, o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita, texnik shart. Sertifikatlash shartlari, attestatsiya.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 23

1.    Metrologiya, stangdartlash va sertifikatlash fanining boshqa fanlar bilan bog‘liqligi

2.     O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi

3.   Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

Tayanch iboralar :

Metallurgiya, konchilik sohasi va kimyo sohasida metrologiya, ISO va O‘zbekiston, O‘zbekistonda O‘zstandart, Navoiy viloyat Standartlash va metrologiya boshqarmasi, Sinov va sertifikatlash bo‘limi, korxonalardagi barcha faoliyat turi nazorati.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 24

1.    O‘lchashdagi xatoliklar va o‘lchov vositalarining xatoliklari

2.    Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

3.    Sanoatda unifikatsiya va simpaikatsiya

Tayanch iboralar :

Birliklar, Halqaro birliklar, vositalar va asboblar ko‘rsatgich, shkala, interval, xatoliklar, qo‘pol xatolik, takroriy xatolik, doimiy xatolik, mahsulot sifati

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 25

1.    Standartlash nazariyasidagi besh usul

2. Ishlab chiqarishda kvalitetlar va o‘zaroalmashuvchanlik

3.   Korxnalarni attestatsiya qilish

Tayanch iboralar :

Unifikatsiya, standartizatsiya, sertifikatlash va sifat. Nazorat, sifat ko‘rsatgichi, vosita, uchinchi tomon, attestatsiya, akkreditatsiya simplikatsiya, sifatni boshqarish.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 26

1.    Standartlash va unifikatsiyalash

2.     Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalashning ishlab chiqarishdagi o‘rni

3.    Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

Tayanch iboralar :

Sifat va sifatni boshqarish, standartlash, unifikatsiya, o‘lchov usullari bilan standartning bog‘liqligi, standarlash bosqichlar sertifikatsiya, o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita, asbob, nazorat.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 27

1.    O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi

2.     Metrologiya, stangdartlash va sertifikatlash fanining boshqa fanlar bilan bog‘liqligi

3.   Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

Tayanch iboralar :

Metallurgiya, konchilik sohasi va kimyo sohasida metrologiya, ISO va O‘zbekiston, O‘zbekistonda O‘zstandart, Navoiy viloyat Standartlash va metrologiya boshqarmasi, Sinov va sertifikatlash bo‘limi, korxonalardagi barcha faoliyat turi nazorati.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 28

1.    Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

2.    O‘zbekistonda sifat va sertifikatlash xizmatining axvoli

3.    Ishlab chiqarish korxonalarida sertifikat va sifatning tutgan o‘rni

Tayanch iboralar :

Simplikatsiya, ishlab chiqarishda simplikatsiya, O‘lchash usullari Bilan standartning boglikligi, standartlash bosqichlari, sertifikatsiya o‘lchov birligi, shkala, baho, bo‘lim, vosita.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 29

1.   O‘z DST va uning faoliyati doirasi

2.   Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

3.   Texnik shart va metrologiya

Tayanch iboralar :

Vosita, maqsad, birlik, o‘lchov asbobi, o‘lchov birligi, standart, standarlashtirish, vazifa, ealon, namuna, ishlab chiqarish, dastur, tip, kategoriya, davlat standartlash tizimi, korxona standarti.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

N D K I EMF « Elektr energetikasi » kafedrasi

«	Metrologiya,standartlash va sertifikatlash »  fanidan

yakuniy   attestatsiya  savollar

Variant № 30

1.   O‘lchov vositalari va standartlash

2.    Sanoat mahsulotlarini attestatsiya qilishni tashkil qilish.

3.    O‘lchov vositalari va birliklari

Tayanch iboralar :

O‘zaroalmashuvchanlik,sifat va sifatni boshqarish,standartlash,shtrix kod,nomuna.Etalon,

sifat belgisi, O‘z standart va  metrologiya,sifat va uni boshqarish.

Tuzuvchi:                              dots.SHaymatov B.X.

Tasdiqladi:                       kaf. mudiri dots. Tovboev A.N

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# UMUMIY  SAVOLLAR

1. Metrologiya

R. Metrologiya

D. Metrologie

E. Metrology

F. Metrologie

2 qonunlashtiruvchi metrologiya

R. Zakonodatelnaya metrologiya

D. Gesetzliche Metrologie

E. Legal metrology

F. Metrologie legale

3. Fizikaviy kattalik (Kattalik)

R. Fizicheskaya velichina

D. Physikalische Grobe

E. Physical quantity

F. Grandeur physique

4. Fizikaviy kattalikning O‘lchami

R. Razmer fizicheskoy velichinы

D. Betrag einer phusikalischen Grope

E. Magnitude of a physical quantity

F. Mesure d'une grandeur physique

5. Fizikaviy kattaliknnng qiymati

R. Znachenie fizicheskoy velichinы

D. Wert ei ner physikal ischen Grope

E. Value of a physical quantity

F. Valeur d'une grandeur phusique

6. Fizikaviy kattalikning chinakam kiymati

R. Istinnoe znachenie fizicheskoy velichinы

7. Fizikaviy kattalikning xakikiy qiymati

R. Deystvitelnoe znachenie fizicheskoy velichinы

D. Konventionell wahrer Wereiner Grope

E. Conventional true value of a quantity

F. Valeur conventionnellement vraie d'une grandeur

8. Fizikaviy kattaliklarning tizimi

R. Sistema fizicheskix velichin

D. Grobensystem

E. System of physical quantities

F. Systeme de grandeurs phy Siques

9. Asosiy fizikaviy kattalik

R. Osnovnaya fizicheskaya velichina

D. Basisgrobe

E. Fundamental phusical quan tity

F. Grandeur physique de base

10.Hosilaviy fizikaviy kattalik

R. Proizvodnaya fizicheskaya velichina

D. Abgeleitete Grope

E. Deriwed physfcai quantity

F. Grandeur physique derivec

11 Fizikaviy kattalikning o‘lchamligi

R. Razmernost fizicheskoy velichinы

D. Dimension einer Grope

E. Dimensions of a quantity

F. Dimension d'une grandeur

12 Fizikaviy kattalikning O‘lchamlik kыrsatkichi

R. Pokazatel razmernosti fizicheskoy velichinы

D. Dimensionsexponent

E. Dimensional exponent

F. Exposant de dimension d'une grandeur

13 O‘lchamli fizikaviy kattalik

R. Razmernaya fizicheskaya velichina

D. Dimensionelle Grope

E. Eimensional quantity

F. Grandeur difnensionnelle

14 O‘lchamsiz fizikaviy kattalik  O‘lchamsiz kattalik

R. Bezrazmernaya fizicheskaya velichina

D. Dimensionslose Grope

E. Dimenstionless quantity

F. Grandeur sans dimension

15 Fizikaviy kattalikning birligi Kattalik birligi

R. Edinitsa fizicheskoy velichinы

D. .Einheit einey pbysikalischen Grobe

E. Unit of physical 'quantity

F. Unite d'une grandeur physique

16 Fizikaviy kattalikning asosiy birligi Asosiy birlik

R. Osnovnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Grundeinheit

E. Fundamental unit

F. Unite de base

17 Fizikaviy kattalikning щosilaviy birligi Щosilaviy birlik

R. Proizvodnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Abgeleitete Einheit

E. Derived unit

F. Unite derivel

18 Fizikaviy kattalikning kogerent щosilaviy birligi Kogerent birlik

R. Kogerentnaya proizvodnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Kohorent Einheit

E. Coheyent unit

F. Unite coherente

19 Fizikaviy kattaliklarning birliklar tizimi

R. Sistema edinits fizicheskix velichin

D. Einheitensystem

E. System of units

F. Systeme d'unites

20 Fieikaviy kattaliklarning Kogerentli birliklar tizimi

R. Kogerentnaya sistema edinits fizicheskix velichin

D. Koharentes Einheiten system

E. Coherent system of units

F. Systeme coherent d'unites

21 Fizikaviy kattalikning tizimli birligi

R. Sistemnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Systemeinheit

E. In —system unit

F. Unite de systeme

22 Fizikaviy kattaliklarning tizimidan tashqari birliklari

Tizimdan tashqari birlik

R. Vnesistemnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Syslemfrem de Einheit

E. Outside system unit

F. Unite hors—systeme

23 Fizikaviy kattalikning karrali birligi Karrali birlik

R. Kratnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Velfache Einhelt

E. Multiple unit

F. Unite multiple

24 Fieikaviy kattalikning ulushiy birligi. Ulushiy birlik

R. Dolnaya edinitsa fizicheskoy velichinы

D. Teileinheit

E. Sub—multiple unit

F. Unite sous—multiple

25 Fizikaviy kattalikning shkalasi Kattalik shkalasi

R. SHkala fizicheskoy velichinы

D. Skala einer phusikalischen Grope

E. Scale of a phusical quantity

F. Echelle d'ure qrandeur phu-sique

26 O‘lchash

R. Izmerenie

D. Messung

E. Measurement

F. Mesurage

27 Bevosita O‘lchash

R. Pryamoe izmerenie

D. Direkte Messimg

E. Direct measurement

F. Mesurage direct

28 Bilvosita O‘lchash

R. Kosvennoe izmerenie

D. Indirekle Messung

E. Indirect measurement

F. Mesurage indirect

29 Majmuiy o‘lchashlar

R. Sovokupnыe izmereniya

D. Gesamtmessiingen

E, Measurement in a closed Series

F. Mesurages combiniitoires en series fermees

30 Birgalikda O‘lchashlar

R. Sovmestnыe izmereniya

31 Mutlaq o‘lchash

R. Absolyutnoe izmerenie

D. Absolute Messung

E. Absolute measurement

F. Mesurage absolu

32 Nisbiy o‘lchash

R. Otnositelnoe izmerenie

D. Relative Messung

E. Relative measurement

F. Mesurage relatif

33 O‘lchash qonun-qoidalari

R. Prinsip izmereniy

D. Mebprinrip

E. Principle of measurement

F. Principe de mesurage

34 O‘lchash usuli

P. Metod izmereniya

D. Mebmethode

E. Method of measurements

F. Methode des mesurages

35Bevosita baщolash usuli

R. Metod neposredstvennoy otsenki

36 O‘lchov bilan ta’’oslash usuli

R. Metod sravneniya s meroy

D. Vergleichsmebmethode

E. Method of measurements by

comparison against an actuql

measure

F. Methode de mesurages par

comparaison avec une mesure

materialisel

37 Ayirmali o‘lchash usuli

R. Differensialnыy metod

D. Differential— Mebmethode

E. Diffdrential method of mea surements

F. Methode des mesurages differentielle

38 Nolga keltirish usuli

R. Nulevoy metod

D. Nullmebmethode

E. Zero method of measurements

F. Melhode de mesurages de sero

39 O‘rindoshlik usuli

R. Metod zameщeniya

D. Substitutions — Mebmethode

E. Substitution method of measurements

F. Melhode de mesurages par substitution

40 Mos kelish usuli

R. Metod sovpadeniya

D. Koinsidens —Mebmethode

E. Method of measurements by coincidence

F. Methode des mesurages par coincidence

41 O‘lchash ma’lumoti

R. Izmeritelnaya informatsiya

42 O‘lchash ma’lumotining signali

R. Signal izmeritelnoy informatsii

43 Ueluksiz o‘lchash signali

R. Analogovыy izmeritelnыy signal

44 O‘lchashni bajarish usuliyati

R. Metodika vыpolneniya izmereniy

45 O‘lchash vositasi

R. Sredstvo izmereniy

D. Mebmittee

E. Measuring instrument

F. Instrument de mesurage

46 Standartlashtirilmagan o‘lchash vositasi

R. Nestandartizirovannoe sredstvo izmereniy

47 Avtomatik o‘lchash vositasi

R. Avtomaticheskoe sredstvo izmereniy

48 Avtomatlashtirilgan o‘lchash vositasi

R. Avtomatizirovannoe sredstvo izmereniy

49 Aqliy o‘lchash vosntasi

R. Intellektualnoe sredstvo izmereniy

50 O‘lchov

R. Mera

D. Mabi'erkorperung

E. ActLial measure

F. Mpsuye materialEsee

51 Bir qiymatli o‘lchov

R. Odnoznachnaya mera

52 Ko‘p qiymatli o‘lchov

R. Mnogoznachnaya mera

53 O‘lchovlar tыplami

R. Nabor mer

54 O‘lchash asbobi

R. Izmeritelnыy pribor

D. Mebgerat

E. Measuring apparatus

F. Appareil de mesure

55 Uzluksiz signalli o‘lchash asbobi

R. Analogovыy izmeritelnыy pribor

56 Raqamli o‘lchash asbobi

R. Sifrovoy izmeritelnыy pribor

5.13 Ko‘rsatuvchi o‘lchash asbobi

R. Pokazыvayuщiy izmeritelnыy pribor

D. Anzeigemebgerat

E. Indicating measuring apparatus

F. Appareil de mesure indicateur

57 qayd qiluvchi o‘lchash asbobi

R. Registriruyuщiy izmeritelnыy pribor

D. Registricrmedgerat

E. Recording measuring apparatus

F. Appareil de mesure enregistreur

58 O‘ziyozar o‘lchash asbobi

R. Samopishuщiy izmeritelnыy pribor

D. Schreiber

59 Bevosita o‘lchash asbobi

R. Izmeritelnыy pribor pryamogo deystviya

D. Direktwirk"ndes Mebgerat

E. Direct acting measuring apparatus

F. Appareil de mesure a action directe

60 Taqqoslash o‘lchash asbobi

P. Izmeritelnыy pribor sravneniya

D. Vergleichsmebgerat

B. Comparing measuring apparatus

F. Appareil de mesure par comparaison

61 Integrallovchi o‘lchash asbobi

R. Integriruyuщiy izmeritelnыy pribor

D. Integrierendes Mebgfcrat

E. Integrating measuring apparatus

F. Appareil de mesure integra-

Teur

62 Jamlovchi o‘lchash asbobi

R. Summiruyuщiy izmeritelnыy pribor

D. Addierendes Mebgerat

E. Summation measurind apparatus

P. Appareil de mesure additionneur

63 O‘lchash o‘zgartkichi

R. Izmeritelnыy preobrazovatel

D. Mebumbormer

E. Measuring transducer

F. Transbucteur do mesure

64 Birlamchi o‘lchash o‘zgartkichi. Uzatkich

R. Pervichnыy izmeritelnыy Preobrazovatel - Datchik

D. Primarmebumbormer

E. Primary measuring transducer

F. Transducteur de mesure primaire

65 Uzluksiz signalli o‘lchash o‘zgartkichi

R. Analogovыy izmeritelnыy preobrazovatel

66 Uzluksiz signalli-raqamli O‘lchash ыzgartkichi

R. Analogovo-sifrovoy izmeritelnыy preobrazovatel

67 Rakamli-uzluksiz signalli O‘lchash ыzgartkichi

R. Sifroanalogovыy izmeritelnыy preobrazovatel

68 Oraliq o‘lchash o‘zgartkichi

R. Promejutochnыy izmeritelnыy preobrazovatel

D. Zwischenmebumformer

E. Intermediate measuring transducer

F. Transducteur de mesure in-termediaire

69 Uzatuvchi o‘lchash o‘zgartkichi

R. Peredayuщiy izmeritelnыy  preobrazovatel

D. ObertragLingsmebumformer

E. Transmission measuring transducer

F. Transducterde mesure transmetteur

70 Masshtabli o‘lchash o‘zgartkichi

R. Masshtabnыy izmeritelnыy preebrazovatel

71 YOrdamchi o‘lchash vositasi

R. Vspomogatelnoe sredstvo izmereniy

D. Helbsmebmittel

E. Auxiliary measuring instrument

F. Instrument de mesure auxi-liaire

72 YOrdamchi qurnlma

R. Vspomogatelnoe ustroystvo

73 O‘lchash uskunasi

R. Izmeritelnaya ustanovka

D. Mebanlage

E. Measuring installation

F. Installation de mesure

74 O‘lchash tizimi

R. Izmeritelnaya sistema

D. Mebsystem

E. Measuring system

F. Systeme de mesurage

75 Komparator

R, Komparator

76 Indikator

R. Indikator

77 O‘lchash vositasining xili

R. Tip sredstva izmereniy

78 O‘lchash vositasining turi

R. Vid sredstva izmereniy

79 O‘lchash vositasining ishlash qoidasi

R. Prinsip deystviya sredstva izmereniy

D. Wirkungweise eines Mebmit-tels

E. Operating principle of a measuring instrument

F. Principe d'acsion d'un instrument de mesurage

80 O‘lchash vositasining o‘zraptuvchi elementi

R. Preobrazovatelnыy element sredstva izmereniy

D. Umronnendes Element eines Mebmittels

E. Transducer element of a measuring instrument

F. Element transdrcteur d'un instrument de mesurage

81 O‘lchash vositasining o‘lchash zanjiri

R. Izmeritelnaya sep sredstva izmereniy

D. Mebkette eines Mebmittels

E. Measurement sequence of a measuring instrument

F. Chaihe de mesurage d'un instrument de mesurage

82 O‘lchash vositasining sezuvchan elementi

R. CHuvstitelnыy element sredstva izmereniy

D. Fuhler

E. Detector

R. Capteur

83 O‘lchash mexanizmi

R. Izmeritelnыy mexanizm

D. Mebwerk

E. Measuring mechanism

F. Element de mesure

84 O‘lchash vositasining sanash qurilmasi

R. Otschetnoe ustroystvo sredstva namereniy

D. Anreigeeinrichtung

E. Indicating device

R. Dispositif indicateur

85 O‘lchash vositasnning shkalasi

R. SHkala sredstva izmereniy

D, Ableseskala

E. Scale o! a measuring instrument

F. Echelle d*un instrument de mesurage

86 SHkalaning belgisi

R. Otmetka shkalы

D. Skalenmarke

E. Scale mark

F. Repere d'une echelle

87 SHkalaning sonli belgisi

R. CHislovaya otmetka shkalы

88 Sanoq soni

R. CHislo otscheta

89 SHkalaning bo‘linmasi

R. Delenie shkalы

D. Skalenteil

E, Scale division

F. Echelon

90 SHkala bo‘linmasining uzunligi

R. Dlina deleniya shkalы

D. Teilstrichabstand

E. Scale spacing

F. longueur d'un echelon

91 Bir maromli shkala

R. Ravnomernaya shkala

D. Lineare Skala

E. Linear scale

F. Echelle lineatre

92 Bir maromsiz shkala

R. Neravnomernaya shkala

D, Nichtlineare skala

E. Non— linear scale

F. Echelle non lineaire

93 Ko‘rsatkich

P. Ukazatel

D. Anreiger

E. Index

F. Index

94 O‘lchash vositasining qayd qnluvchi qurilmasi

R. Registriruyuщee ustroystvo izmeritelnogo pribora

95 O‘lchash tizimining funksional bloki

R. Funksionalnыy blok izmeritelnoy sistemы

96 O‘lchash vositasining metrologik tavsifi

R. Metrologicheskaya xarakteristika sredstva izmereniy

97 O‘lchovning nomlangan qiymati

R. Nominalnoe znachenie merы

D. Nennwert einer Mabverkorperung

E. Rated value of an aclu-il measure

F. Vateur nominale d'une mesure material isee

98 O‘lchovniig haqiqiy qiymati

R. Deystvitelnoe znachenie merы

D. Konventionell wahrer Wert einer Mabverkorperung

E. Conventional true value of an actual measure

F. Valeur conventionnellement vraie d'une mesure materialisee

99 SHkala bo‘linmasining qiymati

R. Sena deleniya shkalы

D. Skalenteilwert]

E. Scale division value

F. Valeur da 1'echelon

100 O‘lchash vositasining ko‘rsatuvi

R. Pokazanie sredstva izmereniy

D. Anzeige

E. Indication

F. Indication

101 O‘lchash vositasining darajalash tavsifi

R. Graduirovochnaya xarakteristika sredstva izmereniy

102 SHkalannng boshlang‘ich qiymati

R. Nachalnoe znachenie shkalы

D. Skalenan fangswert

E. Minimum scale value

F. Valeur minimale del'echelle

103 SHkalaning oxirgi qiymati

R. Konechnoe znachenie shkalы

D. Skaienandwert

E. Maximum scale value

F. Valeur maximalede 1'echelle

104 Ko‘rsatuvlar ko‘lami

R. Diapazon pokazaniy

D. Anzeigebereich

E. Scale range

F. Etendue de GespeIe

105 O‘lchash ko‘lami

R. Diapazon izmerenii

D. Mebbereich

E. Effective range

F. Etendue de mesure

106 O‘lchash chegarasi

R. Predel izmereniy

D. Mebgrenze

E. Limit of the effective range

F. Limite del'etenduede mesure

107 O‘lchash vositasining kirish signali

R. Vxodnoy signal sredstva iz mereniy

D. Eingangssignal eines Mebmit-lels

E. Input signal of a measuring instrument

F. Signal d'entree d'un instru ment de mesurage

108 O‘lchash vositasining chiqish signali

R. Vыxodnoy signal sredstva izmereniy

D. Ausganssignal eines Mebmit-tels

E. Output signal of a measuring instrument

F. Signal de sortie d'un instrument de mesurage

109 Ta’sir etuvchi fizikaviy kattalik

R. Vliyayuщaya fizicheskaya velichina

D. Einfludgrobe

E- Influence quantity

F. Grandeur d'influence

110 Ta’sir etuvchi kattalikning mы’tadil ‘iimati (qiymatlar mы’tadil doirasi)

R. Normalnoe znachenie (normalnaya oblast znacheniy) vliyayuщey velichinы

D- Norrn.uwert [Normaler Bereich] einer Einflubgrobe

E. Reference value [range]

F. Valour [domaine] dereference

111 Ta’sir etuvchi kattalik qiymatlarining ish doirasi

R. Rabochaya oblast znachenii vliyayuщey velichinы

D. Nominales Anvendungsbereich

E. Nominal range of use

F. Domaine nominal d'utiUsation

112 O‘lchash vositalari qыllanishining me’yoriy sharoitlari

R. Normalnыe usloviya primeneniya sredstv izmereniy

D. Normale Bedingungen

E. Reference conditions

F. Conditilions de reference

113 O‘lchash vositalari qыllanishining ish sharoitlari

R. Rabochie usloviya primeneniya sredstv izmereniy

D. Arbeitsbedingungen

E. Operational conditions

F. Conditions usuellesd'emploi

114 O‘lchash vositalarini tashish va saqlash sharoitlarining chegarasi

R. Predelnыe usloviya transportirovaniya i xraneniya sredstv izmereniy

115 O‘lchash o‘zgartkichinnng o‘zgartish koeffitsienti

R. Koeffitsient preobrazovaniya izmeritelnogo preobrazovatelya

116 O‘lchash asbobining sezuvchanligi

R. CHuvstvitelnost izmeritelnogo pribora

D. Empfindlichkeit

E. Sensitivity

F. Sensibilite

117 O‘lchash vositasining barqa rorligi

R. Stabilnost sredstva izmereniy

D. Stabilitat eines Mebmittels

E. Stability of a measu rin instrument

F. Stabilite d'un instrumer de mesurage

118 O‘lchash xatoligi

R. Pogreshnost izmereniya

D. Mebfehler

E, Error of a measurement

F. Erreur d'un mesurage

119 O‘lchashning mutlaq xatologi

R. Absolyutnaya pogreshnost izmereniya

D. Ausoluter MebEehler

E. Absolute error of a measurement

F. Eggegg obsolue d un mesurage

120 O‘lchashning nisbiy xatoligi

R. Otnositelnaya pogreshnost izmereniya

D. Relativer Mebfehler

E. Relative error of a measurement

F. Erreur relative d'un mesurage

121 O‘lchashning muntazam xatoligi

R. Sistematicheskaya pogreshnost izmereniya

D. Systematischer Mebfehler

E. Systematic error

F. Erreur systematique d'un n.esurage

122 O‘lchashniig tasodifiy xatoligi

R. Sluchaynaya pogreshnost izmereniya

D, Zufalliger Mebfehler

E. Inslrumental error

F. Exreur instrumentale

E. Random error of a measurement

F. Erreur forluite d'un mesurage

123 O‘lchashning qo‘pol xatoligi

R. Grubaya pogreshnost izmereniya

D. Grober Mebfehler

E. Parasitic error of a measurement

F. Erreur parasite d'un mesurage

124 O‘lchashning asbobiy xatoligi

R. Instrumentalnaya pogreshnost izmereniya

D. Instrumentaler Fehler

125 O‘lchash usulining xatoligi

R. Pogreshnost metoda izmerenii

D. Fehler einer Mebn-ethode

E. Error of method of measurements

F. Erreur de raethode de mesurage

126 Sanash xatoligi

R. Pogreshnost otschitыvaniya

D. Ablesefehler

E. Observation error

F. Erreur de lecture

127 Sanashdagi interpolyasiya xatoligi

R. Pogreshnost interpolyasii pri otschitыvanii

128 Parallaksdan bo‘lgan xatolik

R. Pogreshnost ot parallaksa

D. Parallaxefehler

E. Parallax error

F. Erreur de parallaxe

129 Qiyoslash xatoligi

R. Pogreshnost poverki

D. Eichfehler

E. Calibration error

F. Erreur d'une verification

130 O‘lchash davomida kuzatish

R. Nablyudenie pri izmerenii

D. Mebbeobachfung

E. Obsevation

F. Observation

131 Kuzatish natijasi

R. Rezultat nablyudeniya

D. Beobachtungsergebnis

E. Observation result

F Resultat d'observation

132 Kuzatish natijasining tasodifiy og‘ishi

R. Sluchaynoe otklonenie rezultata nablyudeniya

D. Zufallige Abweichung eines Beobachtungsergebnisses

E. Random deviation of observifion result

F. Ecart fortuit dun resultat

d'observation

133 Kuzatish natijasining o‘rtacha kvadratik o`ishi

R. Srednee kvadraticheskoe otklonenie rezultata nablyudeniya

D. Standard abweichung eines Beobachtungsergebnisses

E. Standard deviation of observation result

F. Ecart- type d'lin. resultat d'observation

134 Kuzatipsh natijasi tasodifiy o`ishining ishonchli chegarasi

R. Doveritelnaya granitsы sluchaynogo otkloneniya rezultata nablyudeniya

D. Verirauersabweichung eines Beobachtungsergebnisses

E. Confidence deviation of observation result

F. Deviation de sopiance d` un resutlat d'observation

135 O‘lchash natijasi

R. Rezultat izmereniya

D. Mebergebnis

E. Measurement result

136 Tuzatma

R. Popravka

D- Korrekturnvert

E. Correction

F. Correction

137 Tuzatma ko‘paytuvchisi

R. Popravochnыy mnojitel

D. Korrektiosfaktor

E. Correction factor

R. Coefficient de correction

138 O‘lchash natijasining o‘rtacha kvadratik o`ishi

R. Srednee kvadraticheskoe otklonenie rezultata  izmereniya

D. SlandiirdEbweichurg eines Mebergebnisses

E. Standard deviation of ameatsurement result

F. Ecart — type d'un resul tat de mesurage

139 O‘lchash natijasi hatoligining ishonchli chegaralari

R. Doveritelnыe granitsы pogreshnosti rezultata izmereniya

D. Vertrauensmebfehler

E, Confidence error of a measurement result

F. Erreur de confiance d'ur resultat de mesurage

140 O‘lchash aniqligi

R. Tochnost izmereniya

D. Mebgenauigkeit

E. Accuracy of measurement

F. Precision des mesurages

141 O‘lchashning to‘g‘riligi

R. Pravilnost izmereniya

D, Mebrichtigkeit

E. Correclhess of measurements

F. fustesse des mesurages

142 O‘lchash natijalarining yaqinliligi

R. Sxodimost rezultatov izmereniya

D. Konvergens der Messimgen

E. Precision of measurements

F. Fidetite des mesurages

143 O‘lchash natijalarining qaytaruvchanligi

R. Vosproizvodimost rezultatov izmereniy

D. Reprodusierbarkeit der Messungen

E. Reproducibility of measurement

F. Reprobuctihilite des mesurages

144 O‘lchovning mutlaq xatoligi

R. Absolyutnaya pogreshnost merы

D. Absoluter Fehler eines Mabverkorperung

E. Absolute error of an astual measure

F. Erreur absolue d'une mesure material isee

145 O‘lchash asbobining mutlaq xatoligi. O‘lchash asbobining xatoligi

R. Absolyutnaya pogreshnost izmeritelnogo pribora

D. Absoluter Fehler eines Mebgerates

E. Absolute error of a measuring apparatus

F. Erreur absolue d'un appareil de mesure

146 O‘lchash o‘zgartkichining kirishdagi mutlak xatoligi

R. Absolyutnaya pogreshnost izmeritelnogo- preobrazovatelya po vxodu

D. Absoluter Eingangsfehler eines Mebum formers

E. Absolute input error of a measuring transducer

F. Erreur d'entree obsolued'un Iransducteur de mesure

147 O‘lchash o‘zgartkichining chiqishdagi mutlaq xatoligi

R. Absolyutnaya pogreshnost izmeritelnogo preobrazovatelya po vыxodu

D. Absoluter Ausgangsfehler eines Mebumfonrers

E. Absolule output error of a measuring transducer

F. Erreur de sortie absolue d'un transclucteur de mesure

148 O‘lchovning (O‘lchash asbobining) nisbiy xatoligi

R Otnositelnaya pogreshnost

Merы (izmeritelnogo pribora)

D. Relativer Fehler eines Mabverkorperung [Mebgerates]

E. Relative error of an actual Measure [of a measuring in-struir.ent]

F, Erreur relaiiBe d'unemesure Material isee [d'un appareil

De rr.esure]

149 O‘lchash o‘zgartkichining kipishidagi (chiqishidagi) nicbiy xatoligi

P. Otnositelnaya pogreshnost izmeritelnogo preobrazovatelya po vxodu (vыxodu)

D. Relativer Eingangsfehler [Ausgangsfehler] eines me-bumformers

E. Relative input [output] error of measuring transducer

F. Erreur d'entree [de sortie] relative d'un transducteur de mesure

150 O‘lchash asbobining keltirilgan xatoligi

R. Privedennaya pogreshnost izmeritelnogo pribora

D. Bezogener Fehler eines Mebgerates

E. Reduced error of a measuring Apparatus

F. Erreur reduite d'un appariel De mesure

151 O‘lchash vositasining statik xatoligi

R. Staticheskaya pogreshnost sredstva izmereniy

D. Statischer Fehler

E. Static error

F. Erreur statique

152 O‘lchash vositasining dinamik tarzidagi xatoligi

R. Pogreshnost sredstva izmereniy v dinamicheskom rejime

153 O‘lchash vositisining dinamik xatoligi

R. Dinamicheskaya progreshnost sredstva izmereniy

D. Dynamischer Fehler

E. Dynamic error

F. Erreur dynamique

154 O‘lchash vositasining muntazam xatoligi

R. Sistematicheskaya pogreshnost sredstva izmerenii

D. Systematischer Fehler ernes Mebmittels

E. Systematic error of a measuring instrument

F. Erreur syslematique d'un instrument de mesurage

155 O‘lchash vositasining tasodifiy xatoligi

R. Sluchaynaya pogreshnost sredstva izmereiy

D. Zufalliger Fehler eines Mebmittels

E, random error ol a measuring instrument

F. Erreur fortuite d'un instrument de mesurage

156 O‘lchash vositasining asosiy xatoligi

R. Osnovnaya pogreshnost sredstva izmereniy

D. Grundfehler eines Mebmitteis

E. Intrinsic error of a measuring instrument

F. Erreur de base d'un instrument de mesurage

157 O‘lchovning qo‘shimcha xatoligi

R. Dopolnitelnaya pogreshnost merы

D. Zusatsl icher Fehler eines Mabverkorperung

E. Complementary error of an Actual measure

F. Erreur comlementaire d'une Mesure materialises

158 Ta’sir etuvchi kattalik ta’sirida O‘lchash asbobi ko‘rsatuvining o‘zgarishi

R. Izmenenie pokazaniy izmeritelnogo pribora pod deystviem vliyayuщey velichinы

D. Anzeigeanderung eines Mebgerates (infol de der Einflussgrobe)

E. Variation in indication of a measuring apparatus (with influence quantity)

F. Variation dedication d'un appareil de mesure (sous 1'action d'une grandeur d'in-fiuence)

159 Ta’sir etuvchi kattalikning ta’siridai O‘lchash ыzgartkichi ыzgartish koeffitsientining ыzgarishn

R. Izmenenie koeffitsienta preobrazovaniya izmeritelnogo  preobrazovatelya pod deystviem vliyayuщey velichinы

160 O‘lchash o‘zgartkichining kirish (chiqish)dagi qыshimcha xatoligi

R. Dopolnitelnaya pogreshnost izmeritelnogo preobrazovatelya po vxodu (vыxodu)

D. Zusatzlicher Eingangsfeiler [Ausgangsfehler] eines Meb-um formers

E. Complementary input [output] error of a measuring transducer

F. Erreur complementaire cTen-tree [de sortie] d'un trans-ducleur de mesure

161 O‘lchash vositasining eng katta joiz xatoligi

R. Predel dopuskaemoy pogreshnosti sredstva izmerenii

D. Maximal zulassiger Fehter eines Mebmittels

E. Maximum permissible error of a measuring instrument

F. Erreur maximall tolereed'un instrument de mesurage

162 O‘lchash vositasining aniqligi

R. Tochnost sredstva izmereniy

D. Genauigkeit eines Mebmittels

E. Accuracy of a measuring instrument

F. Precision d'un instrument de mesurage

163 O‘lchash vositasining tы`riligi

R. Pravilnost sredstv izmereniy

D. Richtigkeit eines Mebmittels

E. Correctness of a measuring instrument

F. justesse d'un instrument de mesurage

164 O‘lchash vositasi kыrsatuvlarnning yaqinliligi

R. Sxodimost pokazaniy sredstva izmereniy

D. Anzeigekon-wergenz eines Mebmittels

E. Precision of a measuring instrument

F, Fidelite d'un insrument de mesurage

165 O‘lchash vositasining aniqlik darajasi

R. Klass tochnosti sredstv izmereniy

D, Genauigkeitsklasse eines Mebmittels

E. Accuracy class of a measuriug instrument

F. Ciass de precision d'un instrument de rcesurage

166 Birlikning etaloni

R. Etalon edinitsы

D. Normal

E. Standard of a imitu

F. Etalon d'une unite

167 Birlamchi etalon

R. Pervichnыy etalon

D. Primarnonnal

E. Primary standard

F. Etalon primaire

168 Ikkilamchi etalon

R, Vtorichnыy etalon

D. Sekundarnorma!

E. Secondary standard

F. Etalon secondaire

169 Maxsus etalon

R. Spetsialnыy etalon

170 Davlat etalonn

R. Gosudarstvennыy etalon

D. Staatliches Normal

F. Etalon d'Etat

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# TARQATMA  MATERIALLAR

## "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" fanining maqsad va vazifalari

"Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" fani texnika, menejment va marketing sohalari yыnalishida bakalavrlar va mutaxassislar tayyorlashda o‘tilishi lozim bo‘lgan fanlardandir. Oliy ta’lim andozasidan kelib chiqib, ushbu fan talabalarda metrologiya, standartlashtirish bыyicha zarur va etarli bo‘lgan asosiy tushunchalarni shakllantiradi.

"Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" fanini o‘rganishdan maqsad: talabalarda xalq xo‘jaligining texnika, menejment va marketing sohalaridagi ishlab chiqarish, savdo, nazorat va iste’mol bilan bog‘liq bo‘lgan turli metrologik, sifat  boshqaruvi va sertifikatlashtirish щamda me’yoriy xujjatlar va standartlar bilan ishlash borasida etarli bilim va malakalarni щosil kilish. Asosiy vazifalar esa uzluksiz ta’lim tizimida talabalarni "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" bыyicha olgan bilimlarini kelgusidagi faoliyat soщalarida o‘rinli tadbiq eta olishlari borasida mavjud uslublardan tыliq foydalanish, hozirgi kunlardagi dolzarb masalalar va ularning optimal echimlari xususida kerakli ma’lumotlarni berishdan iborat. Bunda maxsus fanlar doirasida metrologiya, standartlashtirish, kvalimetriya va sertifikatlashtirish bыyicha fundamental ma’lumotlar ыrganiladi.

Ushbu fanni o‘rganish natijasida talabalar metrologiya bo‘yicha asosiy qoidalarni, talablar va me’yorlarni, standartlashtirish va sifatni boshqarishdagi davlat bayonnomalari va me’yoriy hujjatlar bilan ishlashni va mavjud bilimlarini, tajribalarini amaliy faoliyatda qo‘llashlari lozim bo‘ladi.

Bu esa hozirgi kunda, ayniqsa, jaxon andozalariga mos keluvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish va uning raqobatbardoshligini ta’minlashda, eng muhimi respublikamizni iqtisodiy salohiyatlarini oshirishda o‘ta muhim masalalardan biri sanaladi.

Ta’riflar

Standartlashtirish- mavjud  yoki  bo‘lajak  masalalarga  nisbatan  umuman va ko‘p  marta  tadbiq  etiladigan   talablarni  belgilash  orqali ma’lum soxada eng maqbul darajada tartiblashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy- texnikaviy faoliyat.

Me’yoriy xujjat - xar xil faoliyat turlari va uning natijalariga daxldor qoidalar, umumiy qonun qoidalar yoki tavsiflarni o‘zida qamrab olgan xujjatdir . 	Standart- ko‘pchilik manfaatdor tomonlar kelishuvi asosida ishlab chiqilgan va ma’lum soxalarda eng maqbul darajali tartiblashtirishga yo‘naltirilgan va faoliyatning xar xil turlariga yoki natijalariga tegishli bo‘lgan umumiy va  takror qo‘llash uchun qoidalar, umumiy qonun qoidalar, tavsiflar, talablar va usullar belgilangan va tan olingan idora tomonidan tasdiqlangan xujjat.

O‘zbekiston Respublikasi standarti (O’zDST)-standartlashtirish bo‘yicha davlat idorasi yoki boshqa tegishli xuquqga ega bo‘lgan  Respublika idorasi   (O‘zdavstandart, qurilish davlat  qo‘mitasi, Tabiatni muxofaza qilish davlat qo‘mitasi,So`liqni saqlash vazirligi) tomonidan tasdiqlangan standart.

Standartlar majmui- o‘zaro bo`langan standartlashtirish ob’ektlariga kelishilgan talablarni belgilovchi va ma’lum ilmiy-texnikaviy yoki ijtimoiy iqtisodiy  muommolarning echimini me’yoriy xujjatlar bilan ta’minlashga umumiy maqsad bilan birlashgan va o‘zaro bo`langan standartlar to‘plami.

Milliy standart- standartlashtirish bilan shu`ullanadigan ilmiy idora qabul qiladigan  va iste’molchilarning keng  doirasiga yaroqli bo‘lgan standartdir.

Bir xillashtirish- muayyan extiyojni qondirish uchun zarur bo‘lgan eng maqbul  o‘lchamlar sonini  yoki maщsulot, jarayon va xizmat turlarini tanlash.

Standartlashtirish ob’ekti- standartlashtiriladigan narsa (maщsulot, jarayon, xizmat).

Moslashuvchanlik- maщsulotlar, jarayonlar, xizmatlarning o‘zaro nomaqbul ta’sir ko‘rsatmaydigan tarzda birgalikda, topshirqdagi sharoitlarda belgilangan  talablarni bajarish uchun foydalanishga yaroqliligi demakdir.

O‘zaro almashuvchanlik - bir xil talablarni bajarish maqsadida bir xil buyum, jarayon, xizmatdan foydalanish o‘rniga boshqa bir xil buyum, jarayon, xizmatning yaroqlilgidir.

Davlat nazorati- korxonalar, lavozimdor shaxslar va fuqarolarni standart larning majburiy talablariga xamda maщsulotlar, jarayonlar va xizmatlar sifatiga, shuningdek sertifikatlashtirilgan maщsulotga nisbatan texnikaviy shartlarga rioya etishini nazorat qilish bo‘yicha vakolatga ega bo‘lgan davlat idorasining faoliyatidir.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# GLOSSARIY

O‘lchashlar birligi - o‘lchash natijalari qonunlashtirilgan birliklarda ifodalangan va o‘lchashdagi xatoliklari muayyan ehtimollikda bo‘lgan o‘lchash holati.

O‘lchash vositasi - o‘lchash uchun foydalaniladigan va me’yorlashtirilgan metrologik xususiyatga ega bo‘lgan texnikaviy vosita.

Birlik etaloni - fizikaviy o‘lcham birligini boshqa o‘lchash vositalariga uzatish maqsadida uni qayta hosil qilish va saqlash uchun mo‘ljallangan o‘lchash vositasi.

Davlat etaloni - vakolat berilgan milliy organning qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi xududida o‘lchash birligining o‘lchash sifatida e’tirof etilgan etaloni.

Metrologiya xizmati - davlat idoralari va yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlari va o‘lchash tarmog‘i tomonidan hamda ularning yagona o‘lchash birligida bo‘lishini ta’minlashga qaratilgan faoliyat.

Davlat metrologiya nazorati - metrologiya qoidalariga rioya etilishini tekshirish maqsadida davlat metrologiya xizmati idoralari tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat.

O‘lchash vositalarini tekshiruvdan o‘tkazish - o‘lchash vositalarining belgilab qo‘yilgan texnikaviy talablarga muvofiqligini aniqlash va tasdiqlash maqsadida davlat metrologiya xizmati idoralari (vakolat berilgan boshqa idoralar, tashkilotlar) tomonidan bajariladigan amallar majmui.

O‘lchash vositalarini kalibrlash - metrologik jihatlarning xaqiqiy qiymatlarini va o‘lchash birliklarining qo‘llashga yaroqligini aniqlash hamda tasdiqlash maqsadida kalibrlash laboratoriyasi bajaradigan amallar majmui.

O‘lchash vositalarini yasash (ta’mirlash, sotish, ijaraga berish) uchun litsenziya - davlat metrologiya xizmati tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga beriladigan, mazkur faoliyat turlari bilan shug‘ullanish xuquqini guvohlantiruvchi hujjat.

Standartlashtirish deganda  mavjud  yoki  bo‘lajak   masalalarga nisbatan  umumiy va ko‘p marta tatbiq etiladigan talablarni belgilash orqali ma’lum sohada  eng  maqbul  darajada  tartiblashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy-texnikaviy faoliyat tushuniladi. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, nashr  etishda va tatbiq qilishda namoyon bыladi. Standartlashtirishning muhim natijalari odatda maщsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savdodagi g‘ovlarni bartaraf qilish щamda ilmiy-texnikaviy hamkorlikka ko‘maklashishda namoyon bыladi.

Odatda standartlashtirish  ob’ekti sifatida standartlashtiriladigan narsa (maщsulot, jarayon, xizmat) tushuniladi.

"Standartlashtirish ob’ekti" tushunchasini keng ma’noda ifodalash uchun "maщsulot, jarayon, xizmat" iboralari qabul qilingan bыlib, buni har qanday materialga, tarkibiy qismlarga, asbob-uskunalarga, tizimlarga, ularni  mosligiga,  qonun-qoidasiga, ish olib borish uslubiga,vazifasiga,usuliga yoki faoliyatiga teng darajada  daxldor deb tushunmoq lozim.

Standartlashtirish har qanday ob’ektning muayyan jihatlari (xususiyatlari) bilan cheklanishi mumkin. Masalan, oyoq kiyimga nisbatan  yondashiladigan bo‘lsa, uning katta-kichikligi va pishiqligini alohida standartlashtirish mumkin.

Standartlashtirish ob’ekti  sifatida  xizmat -  xalqqa xizmat qilishni (xizmat shartlarini qo‘shib) va  korxona  hamda  tashkilotlar uchun  ishlab chiqarish xizmatini o‘z ichiga oladi. Standartlashtirishning boshqa ob’ektlari faoliyatining biriktirilgan sohalarida O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muщofaza qilish Davlat qыmitasi, Davlat arxitektura va qurilish qыmitasi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi.

Odatda xalqaro, mintaqaviy, milliy standartlashtirish  idoralari mavjud.

Xalqaro standartlashtirish faoliyatida  barcha  mamlakatlarning tegishli idoarlari erkin holda ishtirok etishi mumkin.

Mintaqaviy standartlashtirish deganda dunyo  miqyosida  birgina jug‘rofiy yoki iqtisodiy mintaqasiga qarashli mamlakatlarning tegishli idoralari uchun erkin  holda  ishtirok  etishlari  mumkin  bыlgan standartlashtirish tushuniladi.

Milliy standartlashtirish - bu muayyan bir  mamlakat  doirasida o‘tkaziladigan standartlashtirish faoliyatidir.

Standartlashtirish har xil faoliyat turlari va uning  natijalariga daxldor qoidalar,umumiy qonun-qoidalar yoki tavsiflarni ыzida qamrab olgan me’yoriy щujjat щisoblanadi.

"Me’yoriy hujjat"  atamasi standartlar, texnikaviy shartlar, shuningdek umumiy ko‘rsatmalar, yыriqnomalar va qoidalar  tushunchasini ham o‘z ichiga qamrab oladi.

Standartlashtirish maqsadlari ko‘p  qirrali  bo‘lib,ular  asosan quyidagilardan  iborat:  birxillashtirish  (har xillikni boshqarish), qo‘llanishlilik, moslashuvchanlik, ыzaroalmashuvchanlik, sog‘liqni saqlash, xavfsizlikni ta’minlash, tashqi-muhitni asrash, maщsulotni щimoyalash, ыzaro tushunishlikka erishish, savdodagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni  yaxshilash va boshqalar. Bir maqsadning amalga oshishida bir vaqtda boshqa maqsadlarning ham amalga oshishi mumkin.

Standartlashtirishda maщsulotning  vazifasiga  muvofiqligi deganda belgilangan sharoitlarda muayyan vazifalarini buyum, jarayon yoki xizmatlar tomonidan bajarish qobiliyati tushuniladi.

Moslashuvchanlik esa, ma’lum sharoitlarda belgilangan talablarni bajarish uchun nomaqbul ta’sir kыrsatmasdan mahsulot, jarayon yoki xizmatlarni birgalikda qo‘llanishiga yaroqliligi deb tushuniladi.

O‘zaro almashuvchanlik - bir xil talablarni bajarish maqsadida bir buyum, jarayon, xizmatdan foydalanish o‘rniga boshqa bir  buyum, jarayon, xizmatning yaroqliligidan iborat.

Har xillikni boshqarish (unifikatlashtirish yoki  birxillashtirish) deb, muayyan eщhtiyojini qondirish uchun zarur bo‘lgan eng maqbul o‘lchamlarni yoki mahsulot,jarayon va xizmat turlarini tanlashga aytiladi.

Xalqaro standart - bu standartlashtirish bilan (standartlashtirish  bo‘yicha)  shug‘ullanadigan  xalqaro  tashkilot  tomonidan  qabul qilingan  va iste’molchilarning keng doirasiga yaroqli bыlgan standartdir.

Mintaqaviy standart esa, standartlashtirish bilan shug‘ullanadigan mintaqaviy tashkilot tomonidan qabul qilingan  va  iste’molchilarning keng doirasiga yaroqli bo‘lgan hujjatdir.

Davlatlararo standart "GOST" - bu standartlashtirish, metrologiya  va  sertifikatlashtirish  bыyicha davlatlararo MDH

kengashi tomonidan qabul qilingan, bajarilishi shart bo‘lgan hujjatdir.

Milliy standart - bu standartlashtirish  bilan  shug‘ullanadigan milliy  idora  tomonidan qabul qilingan va iste’molchilarning keng doirasiga yaroqli bo‘lgan standartdir.

Korxona standarti - bu mahsulotga,xizmatga yoki jarayonga korxonaning tashabbusi bilan ishlab  chiqiladigan  va  uning  tomonidan tasdiqlangan hujjatdir.

Standartlarni qo‘llashda turli usullar mavjud. Bir mamlakat doirasida standartlar yangitdan yaratilishi mumkin щamda xalqaro, mintaqaviy va davlatlararo  standartlarni  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  qыllanishi ham mumkin.

Respublika va davlatlararo standartlardan tashqari rahbariy hujjatlar, texnikaviy shartlar, standartlashtirish bo‘yicha tavsiyanomalar, yo‘riqnoma (qoidalar) ham mavjuddir.

Rahbariy hujjat (RH) deganda standartlashtirish idoralarining va xizmatlarning vazifalarini,burchlarini va щuquqlarini,ularning ishlari yoki ishlarining ayrim bosqichlarini bajarish usullari, tartibini va mazmunini belgilaydigan me’yoriy hujjat tushuniladi.

Texnikaviy shartlar (O'z TSh) - bu buyurtmachi  bilan  kelishilgan holda, ishlab chiqaruvchi tomonidan yoki buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan aniq maщsulotga (xizmatga) bыlgan texnikaviy  talablarni belgilovchi me’yoriy hujjatdir.

Yo‘riqnoma (qoidalar) - instruksiya (pravila) - bu ishlarni yoki ularning ayrim bosqichlarini mazmuni va tarkibini belgilovchi me’yoriy hujjatdir.

- Xatoliklar chegarasini nazariy jihatdan baholash, bu uslub o‘lchash uslubini, o‘lchash apparaturasining tavsiflarining, o‘lchash tenglamasini va o‘lchash sharoitlarini tahlil qilishga asoslanadi. Masalan: o‘lchash asbobining parametrlari yoki tekshirilayotgan zanjirning ish xolatini bilgan holda biz uning tuzatmasini (xatoligi) topishimiz mumkin. Xatolik, bunda, asbobning iste’mol qiluvchi quvvatidan, o‘lchanayotgan kuchlanishning chastotasini oshishidan hosil bo‘lishi mumkin.

2.   Xatolikni o‘lchash natijalari bo‘yicha baholash. Bunda o‘lchash natijalari har xil prinsipdagi usul va o‘lchash apparaturasidan olinadi. O‘lchash natijalari orasidagi farq - muntazam xatolikni harakterlaydi. Bu uslub yuqori aniqlikdagi o‘lchashlarda ishlatiladi.

3.   Har xil tavsiflarga ega bыlgan, lekin, bir xil fizikaviy prinsipda ishlaydigan vosita yordamida o‘lchash usuli. Bunda o‘lchash ko‘p marotaba takrorlanib, o‘lchash natijalari muntazam statistika usuli yordamida ham ishlanadi.

4.   O‘lchash apparaturasini ishlatishdan oldin sinovdan ыtkazish. Bu usul ham aniq o‘lchashlarda ishlatiladi.

5.   Muntazam xatoliklarni keltirib chikaruvchi sabablarni yo‘qotish usuli. Masalan: tashqi muhit temperaturasi o‘zgarmas qilib saqlansa, o‘lchash vositasini tashqi maydon ta’siridan himoyalash maqsadida ekranlashtirilsa, manba kuchlanishi turg‘unlashtirilsa (stabillashtirilsa).

6.   Muntazam xatolikni yo‘qotishning maxsus usulini qo‘llash.

Bu usul nisbatan kengroq tarqalgan usullardan bыlib, ыrin almashtirish, differensial usuli, simmetrik kuzatishlardagi xatoliklarni kompensatsiyalash usullari bunga misol bo‘la oladi.

Metrologiya sohasida qonunlashtiruvchi Xalqaro tashkilot (MOZM)

Sifatni nazorat qilish Evropa tashkiloti EOKK (Evropeyskaya organizatsiya po kontrolyu kachestva) birinchi konferensiyasi chaqirilgan yili - 1957 yilda tashkil topdi, biroz keyinroq uni nizomi ham tasdiqlandi.

EOKK ning har yili konferensiya ыtkazishdan asosiy maqsadi mahsulot sifatini boshqarish bыyicha tajriba almashinish, sifatning nazariy va amaliy masalalarini hal qilish, bu sohadagi sыnggi yutuqlarni targ‘ibot qilish , sifatning aktual muammolari bo‘yicha fikr almashinish, yangi muammolarni izlab topish va sifatga taaluqli kыpgina boshqa masalalarni kыrib chiqishdir.

1992 yili Evropa iqtisodiy uyushmasi (EES) doirasida umum Evropa bozori tashkil qilinishi bilan EOKK ning rahbariy hujjatlari qaytadan kыrib chiqildi.

U 1998 yilning 1 iyulidan boshlab ыz nizomini ыzgartirib, hozirda sifat bыyicha Evropa tashkiloti (EOK) deb ataladi.

## Standartlashtirish va metrologiya bыyicha arab tashkiloti arab iqtisodiy birligining Kengashi qaroriga binoan 1965 yil 12 dekabrda tashkil qilindi. Xalqaro elektrotexnika komissiyasi ( MEK )

Elektrotexnika sohasidagi xalqaro hamkorlik bo‘yicha ishlar 1881 yildan boshlangan bo‘lib, bunga o‘sha yili bыlib o‘tgan elektr bыyicha birinchi Xalqaro kongress turtki bo‘lgan edi.

Mahsulot deganda mehnat faoliyati jarayonining moddiylashtirilgan natijasi tushunilib, u foydali xossalarga ega bыladi, aniq ishlab chiqarish jarayonlarida olinadi va muayyan jamoa va shaxsiy xarakterli ehtiyojlarni qanoatlantirish uchun mo‘ljallanadi.

Mahsulot tayyor holda, aniq bozorda sotilishi uchun hamda yaroqli yoki tayyorlash jarayonida, ishlashda, etishtirishda, ta’mirlashda va shunga o‘xshashlarda bo‘lishi mumkin.

Mahsulot ta’rifi yana boshqa bir hujjat - xalqaro standart ISO 8402 (1991 y) da qisqa holda keltirilgan bыlib, "mahsulot - faoliyat yoki jarayon natijasi" deb ta’riflangan.

Mahsulot moddiylashtirilgan (masalan, qismlar, qayta ishlanadigan materiallar) yoki moddiylashtirilmagan (masalan, axborot yoki tushuncha) yoki ularning o‘zaro uyg‘unlashgan birikmasi bo‘lishi mumkin. Mahsulot o‘z ichiga xizmatni ham oladi.

Mahsulotni yaratilishida, sotilishida va iste’molida yoki ishlatilishida namoyon bo‘ladigan holisona xususiyati uning xossasi hisoblanadi.

Mahsulot ko‘pgina turli xossalarga ega bo‘lib, u yaratilishida, sotilishida va iste’molida yoki ishlatilishida namoyon bыlishi mumkin. "Ishlatilishi" atamasi shunday mahsulotga nisbatan ishlatilishi mumkinki, bunda mahsulotdan foydalanish jarayonida u o‘z resursi hisobiga sarflanadi.

"Iste’mol" atamasi shunday mahsulotga nisbatan ishlatiladiki, uning vazifasiga ko‘ra, ishlatilishida o‘zi sarflanadi

Mahsulot xossalarini shartli ravishda oddiy va murakkab turlarga bo‘lish mumkin.

Mahsulotning oddiy xossasiga massa, sig‘im, tezlik va boshqa ko‘rsatkichlar kiradi.

Mahsulotning murakkab xossasiga misol sifatida buyum ishining ishonchliligini olishimiz mumkin. Bu esa o‘z navbatida bir qator oddiy xossalarni o‘z ichiga oladi (buzilmasligi, chidamliligi, ta’mirlanuvchanligi va saqlanuvchanligi kabilar).

Mahsulot sifati deganda, uning vazifasiga binoan muayyan ehtiyojlarni qanoatlantirishga yaroqliligini belgilaydigan xossalar majmuasi tushuniladi.

Mahsulot sifati, uni tashkil etuvchi buyum va materiallarning sifatiga bog‘liq. Agar mahsulot mashinasozlik buyumlaridan tashkil topgan bыlsa, mahsulotning sifatini belgilovchi, uni ayrim buyumlarining hamda birxillik, o‘zaro almashuvchanlik va boshqa shunday xossalarning majmuasidan tashkil topadi. Masalan, paxta terish mashinasining sifati, uni tashkil etuvchi dvigatelning, shpindellarning, bolt va gaykalarning, g‘ildirak va undagi rezina kabilarning sifatiga bog‘liq.

Mahsulot belgisi deganda mahsulotning har qanday xossalari va holatlarining miqdoriy va sifat tavsiflari tushuniladi. Sifat belgisiga materialning rangi buyumning shakli, detalning sathida himoya va bezak uchun ma’lum qoplamalarning bыlishi, prokatning yon tomoni (burchak, tavr, shveller va shunga o‘xshashlar), mahsulot detallarining biriktirish usullari (payvandlash, yopishtirish, parchinlash va shunga o‘xshashlar), sozlash usullari (qыlda, yarim avtomatik, avtomatik va shunga o‘xshashlar) kiradi.

Sifat belgilari orasida mahsulot sifatini boshqarishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan statistik nazoratda qo‘llanuvchi muqobil belgisi bo‘lib, faqatgina ikkita bir - birini inkor qiluvchi imkoniyatlari bo‘lishi mumkin. Mahsulotning miqdoriy belgisi uning parametridir. Mahsulot sifati o‘zining ko‘rsatkich alomati bilan ifodalanadi.

Mahsulot sifatining ko‘rsatkichi deb, mahsulot sifatiga kiruvchi bitta yoki bir necha xossasining miqdoriy tavsifi, uning yaratilishi va ishlatilishi yoki iste’molidagi muayyan sharoitlarga qыllanilishini kыrilishiga aytiladi.

Sifat ko‘rsatkichlari quyidagi asosiy talablarga javob berishlari lozim:

      turg‘unligi;

      rejali asosda ishlab chiqarish samaradorligini oshishiga yordam berishi;

      fan va texnika yutuqlarini inobatga olinishi;

      muayyan vazifasiga ko‘ra ma’lum ehtiyojlarni qondirishga layoqatliligi.

Vazifaviy ko‘rsatkichlar mahsulot xossalarini tavsiflaydi, ularni asosiy vazifalarini belgilaydi, mahsulotni qыllash sohasini aniqlaydi. Mashina va asbobsozlik, elektrotexnika va boshqa buyumlar uchun bu ko‘rsatkichlar buyum tarafidan bajariladigan foydali ishni tavsiflaydi.

Turli xil konveyerlar uchun vazifaviy ko‘rsatkichlar, unumdorlik, yuk uzatish masofasi va balandligi; o‘lchash asboblarida - aniqlik ko‘rsatkichlari, o‘lchash chegarasi va shunga o‘xshashlarni tashkil etadi.

Tarkib va tuzilish ko‘rsatkichlari mahsulotdagi kimyoviy elementlarni yoki guruhli tuzilishlar miqdorini ifodalaydi.

Tarkib va tuzilish ko‘rsatkichlariga quyidagilarni misol qilish mumkin:

      po‘latning tarkibiy komponentlarini massa ulushlari;

      kislotalardagi turli tarkiblarning konsentratsiyasi;

      koksdagi oltingugurtning, kulning massa ulushi;

      oziq-ovqat va boshqa mahsulotlardagi qandning, tuzlarning massa ulushlari kiradi.

Xom ashyo, materiallar, yoqilg‘i va elektr quvvatlarini tejab foydalaniladigan kыrsatkichlari buyumning xossalarini tavsiflaydi va uning texnikaviy takomillanish darajasini yoki ular tomonidan iste’mol qilinayotgan xom ashyo, materiallar, yoqilg‘i va elektr quvvatlar me’yorini ifodalaydi.

Buyumlarni tayyorlashda va ishlatishda shunday ko‘rsatkichlarga xom ashyo, materiallar, yoqilg‘i va elektr quvvatini asosiy turlarining solishtirma sarflanishi (sifat ko‘rsatkichining asosiy o‘lchovi); moddiy resurslardan foydalanish koeffitsienti, ya’ni foydali sarflanishni ishlab chiqarishdagi mahsulot birligiga sarflanishiga nisbati tushuniladi, foydali ish koeffitsienti va shunga o‘xshashlar kiradi.

Mahsulotning murakkab xossasini tavsiflovchi, uning ehtiyojini maqsadli topshiriqlarga binoan berilgan vazifalarini bajarishga mahsulotni funksional layoqatligi deb ataladi.

Mahsulotning murakkab xossasini tavsiflovchi berilgan rejimlar va qo‘llanishda, texnikaviy xizmatda, ta’mirlashda, saqlashda, transportda tashish sharoitlarida mahsulot o‘zining funksional layoqatliligini saqlash qobiliyatiga mahsulotning ishonchliligi deb ataladi.

Mahsulotning badiiy ifodalanishini, shaklining to‘g‘riligini, kompozitsiyalarning butunligini tavsiflovchi murakkab xossa mahsulotning estetikligi deb ataladi.

Mahsulotning xavfsizligi - bu uning murakkab xossasi bo‘lib, inson uchun zararli ta’sir etish miqdorini belgilaydigan ko‘rsatkichidir.

Mahsulotning ekologikligi ham uning murakkab xossalaridan biri hisoblanib, atrof - muhitga zararli ta’sir etish miqdorini belgilaydi.

Tayyor mahsulot o‘zining iste’moldagi bahosi va boshqalariga nisbatan raqobatdoshligi bilan ajralib turadi.

Iste’molchi tomonidan mahsulotni olishdagi (sotish bahosi) hamda uning iste’mol yoki ishlatilishdagi harajatlarning yig‘indisiga mahsulotning iste’mol bahosi deb ataladi.

Mahsulot, ham muayyan ehtiyojga mos kelish darajasi bыyicha, ham shu ehtiyojni qanoatlantirishdagi harajatlar bo‘yicha raqobatlanuvchi mahsulotlardan uning ajralib turishini ifodalovchi mahsulotning tavsifi uning raqobatdoshligi deb ataladi.

Mahsulot bozori deganda, uning sotilishida ehtiyoj va taklif orasidagi ыzaro muvofiqlashtirish sharoitlaridagi tizim tushuniladi.

O‘zaro muvofiqlashtirish darajasi esa bozor munosabatlarining boshqarishda va turg‘unligida mezon bo‘lib xizmat qiladi.

Marketing deganda, mahsulotning har bir hayotiy davri bosqichlarida amalga oshiriladigan uning raqobatdoshlik qilib yaratilishini va bozorda sotilishini ta’minlaydigan faoliyat tushuniladi.

Differensial usul deb, mahsulotning sifatini birgina kыrsatkichidan foydalanishga asoslangan mahsulot sifatining baholash usuliga aytiladi. Differensial usul baholanuvchi mahsulot sifatining kыrsatkichini asos bыluvchi kыrsatkich bilan taqqoslashga asoslangan. Masalan, bir korxonadan chiqarilayotgan uskunaning ishlash muddati 8 yilni, ikkinchi korxonada esa bu raqam 12 yilni tashkil etadi, asos bыluvchi qiymat esa 10 yil. Mahsulot sifatining darajasi esa birinchi korxonada asos bыluvchi  qiymatga nisbatan past, ikkinchisida esa balanddir. Bu ko‘rsatkich uning ishlash muddatini yaxshilanishi natijasida erishilgan.

Mahsulot sifatining kompleks kыrsatkichlarini qo‘llanilishiga asoslangan mahsulot sifatini baholash usuli - kompleks usul deb ataladi. Masalan, avtobuslarning sifatini baholashda umumlashtirilgan sifat kыrsatkichi - bu ularning yillik unumdorligi tushuniladi.

Aralashgan usul - bu bir vaqtning ichida ham birgina ko‘rsatkichidan, ham kompleks ko‘rsatkichlardan foydalanib mahsulotning sifati baholanadi.

Statistik usul bilan mahsulotning sifatini baholashda matematik statistika usullaridan foydalaniladi.

Texnikaviy omillarga uskunalarning jihozlanish, asboblarning hamda nazorat vositalarining, texnikaviy hujjatlarning holati; dastlabki materiallar, yarimfabrikatlarning sifati va shunga o‘xshashlar kiradi.

Tashkiliy omillarga rejalik, bir maromda ishlash, texnikaviy xizmat va uskunalarni ta’mirlash; materiallar, komplektlanuvchi buyumlar, jihozlanishi, asboblarni texnikaviy hujjatlar va nazorat vositalari bilan ta’minlanganligi, ishlab chiqarish madaniyati; mehnatni ilmiy asosda tashkil etish; ovqatlanish, ish vaqtida dam olishni tashkil etish va boshqalar kiradi.

Iqtisodiy omillarga mehnatga haq to‘lash shakllari, oylik maoshning miqdori; yuqori sifatli mahsulotni va ishni moddiy rag‘batlantirish, mahsulotning yaroqsizligi uchun oylik maoshidan ushlab qolish, uning sifat darajasi, tannarxi, mahsulotning bahosi va shunga o‘xshashlar kiradi.

Ijtimoiy omillarga kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo‘yish, malaka oshirishni tashkil qilish, ilmiy-texnikaviy ijodni, ijodkorlik va ixtirochilikni tashkil etish, turmush sharoitlari, o‘zaro munosabatlar, jamoadagi psixologik iqlim va tarbiyaviy ishlar kiradi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# ADABIYOTLAR RO‘YXATI

# FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.  I. A. Karimov. Uzbekiston - bozor munosabatlariga utishning uziga xos yuli. T. Uzbekiston, 1994 y.

2.  I. A. Karimov. Uzbekiston iktisodiy islohotlarni chukurlashtirish yulida. Toshkent. Uzbekiston, 1996 y.

3.  Ismatullaev P. R., Ma’rufov E. A., Abdullaev A. X. Metrologiya buyicha izoxli lugat. Toshkent, 1993 y.

4.  Krыlova A. N. Osnovы metrologii, standartizatsii i sertifikatsii. M. ; Audit, 1998 g, YUNITI.

5.  UzRST 5. 0-92. Uzbekiston Respublikasi milliy sertifikatlash tizimi. Asosiy koidalar.

6.  ISO 9000-1-94. Standartы po obhemu rukovodstvu kachestvom i obespecheniyu kachestva.

7.  Metrologiya tugrisida.Uzbekiston Respublikasi konuni.28 dekabr,1993y.

8.  Standartlashtirish tugrisida. Uzbekiston Respublikasi konuni. 28 dekabr, 1993 yil.

9.  Maxsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish tugrisiida. Uzbekiston Respublikasi konuni. 28 dekabr, 1993 yil.

10.Iste’molchilarning xukuklarini ximoya kilish tugrisida. Uzbekiston Respublikasi konuni. 26 aprel, 1996 yil.

11.Ozik ovkat maxsulotlarining sifati va xavfsizligi tugrisida. Uzbekiston Respublikasi konuni. 1997 yil.

12.Ulchashlar birligini ta’minlash davlat tizimi. Metrologiya. Atamalar va ta’riflar. UzRST 8. 010-93.

13.Uzbekiston Respublikasining standartlashtirish davlat tizimi. UzRST 1. 0-92.

14.. P. R. Ismatullaev, Z. T. Tuxtamurodov, A. X. Abdullaev, R. A. Saydazova. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishga mukaddima. Ukuv kullanmasi. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1995 y.

15.B. E. Muxamedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni ulchash usullari

va asboblari. O. U. YU. talabalari uchun ukuv kullanmasi. -Toshkent:

Ukituvchi, 1991y.

16.N. A. SHostin. Ocherki istorii russkoy metrologii. M. , Izd. Standartov, 1990.

17.Z. T. Tuxtamurodov, E. A. Ma’rufov, P. R. Ismatullaev. Sifat va sertifikat. Uslubiy kullanma. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1993 y.

18.I. F. SHishkin. Leksii po metrologii. M. , Izd. Standartov. 1991.

19.I. F. SHishkin. Metrologiya, standartizatsiya i upravlenie kachestvom. M. , Izd. Standartov. 1990.

20.I. F. SHishkin. Teoreticheskaya metrologiya. M. , Izd. Standartov, 1991.

21.B. A. Urvansev. Poryadok i normы. M. , Izd. Standartov. , 1991.

22.G.A.Sarancha. Standartizatsiya, vzaimozamenyaemost i texnicheskie izmereniya. M. , Izd. Standartov, 1991.

23.O. SH. Xakimov. Teoreticheskaya metrologiya. Toshkent, : TDTU, 1996.

24.A. A. Begunov, P. R. Ismatullaev, G. I. Ikramov. Izmereniya v texnologicheskix otraslyax promыshlennosti. Toshkent, : Mehnat, 1991.

25.B. G. Artemev, S. M. Golubev. Spravochnoe posobie dlya rabotnikov metrologicheskix slujb.  M. , Izd. Standartov, 1986.

26.Mejdunarodnыe i regionalnыe organizatsii po standartizatsii i kachestvu produksii. Spravochnik. , M. , Izd. Standartov. , 1990.

27.P. R. Ismatullaev, A. X. Abdullaev, SH. A. Kodirova, A. A. A’zamov, A.K. Miralieva. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Ma’ruza matnlari tыplami. Toshkent, :TDTU, 1999 y.

28.P. R. Ismatullaev, A. X. Abdullaev, A. Turgunboev, A. A. A’zamov. Ulchashlarning fan va turmushdagi tutgan urni. Ukuv kullanmasi. Toshkent, :TDTU, 1999 y.

29.A. X. Abdullaev. Fizikaviy kimyoviy ulchashlar. Ma’ruza matnlari tыplami. Toshkent, :TDTU, 2000 y.

1.www. Ziyo net.

2.Sayt: www.energystrategy.ru

3. Sayt: www.uzenergy.uzpak.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

# TAYANCH  KOSPEKT

MAVZU-1: Fanning maqsadi va vazifalari.

Asosiy tushinchalar.

Maksad : Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya fanining xozirgi  bozor iktisodiyoti    davrida  tutgan urni. Metrologiyaning asosiy  tushunchalari va  fizik  biriliklar  xakida  talabalarga  ma’lumot berish.

Reja :

- Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida  umumiy  ma’lumot

- Metrologiya  fanining asosiy  tushunchalari.

- Ulchash vositalarini  sinovdan utkazish va unga  boglik bulgan talablar

Tayanch iboralar: ISO, MEK, MOZM, Metrologiya, Standartlash,Setifikatsiya, EES

1. Elektrotexnika soxasidagi  xalkaro xamkorlik buyicha  ishlar 1881 yilda  boshlangan, chunki  bu yillarda  elektr buyicha  birinchi  xalkaro  kongress bulib utgan.  Keyinchalik 1906 yil Londonda  13  mamlakat  vakillarining (kongressida) konferensiyasida  maxsus idora xalkaro  elektrotexnika komissiyasi (MEK) tuzish tugrisida  bir fikrga  kelingan. Bu  idora  elektr mashinalari soxasi  buyicha atama va  parametrlarni  standartlashtirish masalalari bilan shugullangan.

Standartlashtirish soxasidagi ishlar  xalkaro markaz kerakligini  takozo kildi. SHu maksadda 1926 yilda  standartlashtirish milliy  tashkilotning xalkaro  Assofiatsiyasi  paydo buldi. 1946 – 1947 yillarda xozirgi  xalkaro  standartlashtirish tashkiloti (International Standards Organisation) tashkil topib u kiskacha ISO deb  yuritiladi va Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasi tarkibida faoliyat kursatadi.

Xozirgi vaktgacha Xalkaro standartlashtirish tarkibi 91 mamlakatning vakillaridan iborat edi, unga  92 – davlat  sifatida  Uzbekiston Respublikasi  kabul kilingan.

Xalkaro elektrotexnika komissiyasi (MEK)  nizomiga kura bu  tashkilotning maksadlari elektrotexnika va  radiotexnika va unga  kushni tarmoklardagi muammolar soxalaridagi  standartlashtirish masalalarini  xal kilishdir.

ISO va MEK faoliyatlari buyicha farklanadi. MEK elektrotexnika, elektronika, radioaloka, jbobsozlik soxalari buyicha shugullansa , ISO esa kolgan boshka xamma soxalar buyicha standartlashtirish bilan shugullanadi.

Xozirgi kunda  41 ta milliy  kumita  MEK  a’zosi xisoblanadi. Bu mamlakatlarda  er kurrasining 80 %  axolisi yashab  95 %  dunyoda  ishlab  chikarilaetgan elektr kuvvatining iste’molchisi xisoblanadi. MEK ingliz fransuz va rus tillarida  ish olib  boradi.

2. Metrologiya  soxasida konunlashtiruvchi  xalkaro tashkilot (MOEM). xam  mavjud bulib u  kiskartirilgan xolda (MOEM) (Mejdunarodnaya organizatsiya zakonadatelnoy  metrologii) deb  ataladi. Bu  tashkilotning maksadi Davlat metrologik xizmatlarni  va boshka  milliy  muassasalarning faoliyatlarini xalkaro mikyosda  muvofiklashtirishdir.

MOEM  faoliyati asosiy  yunalishlari kuyidagilardan iborat:

- MOEM ga a’zo bulgan mamlakatlar uchun ulchash vositalarini  uslubiy  me’eriy metrologik tavsiflarining birligini belgilash ;

- Kiyoslash uskunalarini  solishtirish usullarini,  etalonlarni tekshirish va attestatsiyalashini  namunaviy  va ishchi  ulchov  asboblarini  uygunlashtirish

- Xalkaro kulamda  bir  xillashtirilgan ulchov birliklarini  mamlakatlarda  kullanilishini  ta’minlash ;

- Metrologik xizmatlarning eng kulay shakillarini  ishlab  chikish va  ularni  joriy etish buyicha davlat kursatmalarining birligini ta’minlash.

- Rivojlanaetgan davlatlarda  metrologik ishlarni  ta’min etish va  ularni  zarur texnik  vositalar bilan ta’minlashda  ilmiy  texnikaviy yordamlashish;

- Metrologiya soxasida  turli darajada  kadrlar tayyorlashning yagona  konun koidalarini  belgilash. MOEM ning Oliy  raxbar idorasi  metrologiyadan konun chikaruvchi  xalkaro konferensiyasi  xisoblanib  u xar  turt  yilda  bir marta  chakiriladi. Uning rasmiy tili – fransuz tilidir.

- Bundan tashkari  1957 yildan  buyon Sifat  buyicha Ovropa  tashkiloti (EOK) ishlab kelmokda. 1957 yil  25  martda  Ovropadagi iktisodiy uyushma  (EES) (Evropeyskoe  ekonomicheskaya soobhestvo)  tashkil etilganligi tugrisidagi  bitim  Rim shaxrida  imzolandi va u xozirgacha faoliyat yurgizib  kelmokda. Standartlashtirish va  metrologiya  buyicha  arab tashkiloti (ASMO) 1965 yil  12 dekabrda  tashkil  etilgan. Uning rasmiy tili arab, ingliz va  fransuz tilidir. ASMO ning xujjatlari  «Standartlashtirish» jurnalida  3  tilda chop etiladi.

3. Xalkaro  birliklar sistemasi  kabul  kilingunga  kadar fan va texnikada,  kundalik turmushda  bir kancha ulchov birliklari  sistemasidan foydalanib kelingan. SHu sababali xalkaro  birliklar sistemasini  joriy  kilish davomida  bir kancha kiyinchiliklarga  duch kelindi. Ulardan biri  odamlarning eski  birliklarga  urganib  kolganligi bulsa, ularni yangi SI birliklar  sistemasidagi  nisbatni  tushuna olishida  yuzaga kelgan.

Elektr kurilmalari (generator,  transformatorlar, energiya iste’molchilari va energiyani  uzgartiruvchi  boshka  kurilmalar) ning normal ishlashi uchun  anik texnik  talablar  bilan ta’minlangan bulishi kerak.  Bunday talablarni  tekshirish elektr ulchash asboblari yordamida  bajariladi, chunki  insoning sezgi  a’zolari elektr  kattaliklari (tok , kuchlanish, chastota, kuvvat, energiya….) ni  bevosita  kuzata olmaydi. Elektr ulchash asboblari  yukori sezgirlikka va aniklikka ega  bulishi xamda  ishonchli  va oddiy  bulganliklari tufayli  aksariyat  fizik  kattaliklar (temperatura, bosim, yoruglik, tezlik…..) elektr ulchash asboblari yordamida  ulchanadi. Bunda  noelektrik kattaliklar unga  proporsional (bunday ) bulgan kattaliklarga  uzgartiriladi.

Metrologiyaga oid faoliyatni  davlat  tomonidan  boshkarishni  metrologiya buyicha milliy  organ Uzbekiston Respublikasi  Vazirlar Maxkamasi  xuzuridagi  Uzbekiston  Davlat  standartlash, metrologiya va  sertifikatsiya markazi «Uzdavstandart»  amalga  oshiradi.

«Uzdavstandart»   vakolatiga  kuyidagilar kiradi :

- Metrologiyaga  oid faoliyatni  mintakalar aro  va  tarmoklararo muvofiklashtirish ;

- Fizik ulchov  birligi  etalonlarni  yaratish, tasdiklash, saklash va kullash koidalarini  kullash ;

- Ulchov  vositalari, usullari va natijalariga  kuyiladigan umumiy  metrologik talablarni  aniklash ;

- Davlat  metrologiya tekshiruvi  va  nazoratni amalga  oshirish ;

- Metrologiya  masalalari buyicha  normativ  xujjatlarni  shu jumladan  davlatning boshka boshkaruv organlari  bilan xamkorlikda  Uzbekiston  Respublikasining butun xududida  majburiy  kuchga  ega bulgan normativ  xujjatlarni  kabul kilish.

- Metrologiya soxasida  ilmiy va  muxandis – texnik  kadrlar tayyorlash ;

- Uzbekiston Respublikasining metrologiya  soxasidagi  xalkaro  shartnomalariga rioya etishi ustidan nazoratni  amalga oshirish ;

- Metrologiya  masalalari buyicha xalkaro  tashkilotlar faoliyatida  katnashish kiradi;

Uzbekiston Respublikasida  Xalkaro  ulchamlar  tizimi SI ning fizik  ulcham birliklarini  belgilangan tartibda  kullashga  yul kuyiladi. Fizik  ulcham birliklarining nomi,  belgisi, ularni  yozish va  kullash  koidalari  «Uzdavstandart» ning  takdimnomasiga  binoan  Uzbekiston Respublikasi  Vazirlar  maxkamasi  tomonidan tasdiklanadi.

Fizik ulchamlarning birliklari  etalonlar vositasida  saklanadi va  kayta  tayyorlanadi.

Etalonlarni  saklash, kullash, tasdiklash, yaratish  tartiblarini  «Uzdavstandart»  belgilaydi.

X U L O S A :Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya  fani dastlabki  davrlarda  boshlab  fan texnikaning rivojlanishi natijasida  yangi ulchov  birliklarining paydo bulishi va ularni  nazorat kiluvchi  dastlabki  organlarning paydo  bulishini urgatadi. Unga asosan barcha ulchov  vositalarini yaratish, tasdiklash,  saklash va  kullash tartiblarini  «Uzdavstandart» belgilaydi va  nazorat kilib turadi.

Savollar : 1.   Standartlashtirishning  milliy  tashkiloti kachon tashkil topgan ?

2.  MEK kanday faoliyatni  amalga  oshiradi.

3. MOEM – ning asosiy  yunalishlari kaysilar ?

4. EOK (Evropeyskaya  organizatsiya po kontrolyu kachestva) – kachon tashkil etilgan ?

5 . EES – ni  tashkil  etish buyicha bitim kachon imzolangan ?

6. ASMO – kachondan buyon ish yuritmokda ?

MAVZU-2  :  Metrologiya xizmati  va maxsulot sifati .

Maksad : Metrologiya va uning asosiy  atamalari  va yaratilgan maxsulot    sifatlariga  kuyiladigan talablarni  talabalarga  urgatish.

Reja :  a) Metrologiya  va u  tomonidan  kuyiladigan  masalalar.

b)  Metrologiyaning asosiy  tushunchalari.

v)   Sinovlar utkazish va unga  boglik  umumiy  talablar.

Tayanch  iboralar:  metrologiya , yagona ulchov birligi, davlat metrologiya tekshiruvi, sinov turi, ulchov vositosi,

1. Uzaro iktisodiy   YOrdam Kengashi (UIYOK) ning «Metrologiya » fizik  kattaliklar birliklari   deb  nomlangan 1052-78 standarti yaratilishi tabiy kattaliklarning Xalkaro birliklar sistemasini  fan, texnika ishlab chikarish  va turmushga  joriy etish yulidagi  ulkan mexnatning natijasi  xisoblanadi. Metrologiya  xizmati Xalkaro  birliklar sistemasini  joriy kilishdagi  standartlashtirish  va sertifikatsiyalashtirish  idorasini bir kismi  xisoblanadi.

Uzbekiston Respublikasining metrologiya tugrisidagi  konunda  bir kancha  asosiy  tushunchalar kiritilgan.

Metrologiya  -  ulchashlar, ularning yagona  birlikda  bulishini  ta’minlash usullari va vositalari xamda  talab kilinadigan aniklikka erishish yullari  xakidagi  fondir.

Metrologiya  tomonidan kuriladigan masalalarning asosiylari  kuyidagilardan iborat :

- ulchashlarning umumiy  nazariyalari ;

- Fizikaviy  kattaliklarning birliklari va ularning tizimlari ;

- Ulchash  usullari  va vositalari ;

- Ulchash anikligini  topish  usullari ;

- Ulchash  birligi  va  vositalarining bir xilligini ta’minlash asosilari ;

- Etalonlar va  namunaviy  ulchash vositalaridan ;

2. Metrologiyada ishlatiladigan asosiy tushunchalar  kuyidagilardan iborat  :

- YAgona ulchov birligi – ulchash  natijalari  konunlashtirilgan birlikda ifodalangan va  ulchashdagi  xatoliklari muayyan  extimollikda bulgan ulchash xolatidir;

- Ulchash vositasi – ulchashlar uchun foydalaniladigan  va  normalangan metrologik  xususiyatlarga  ega bulgan texnikaviy  vosita ;

- Birlik etaloni  - fizik  ulcham birligini  boshka ulchov  vositalariga  utkazish maksadida  uni  kayta xosil kilish  va saklash  uchun  muljallangan ulchov vositasi ;

- Davlat  etaloni -  vakolat  berilgan milliy  organning karori bilan  Uzbekiston  Respublikasi  xududida  ulchov birligining ulchami  sifatida  e’tirof  etilgan etalon ;

- Metrologiya xizmati  - davlat  idoralari va yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlari  va ulchash tarmogi  tomonidan xamda  ularning ulchovlari yagona  birlikda  bulishini  ta’minlashga  karatilgan faoliyati ;

- Davlat metrologiya faoliyati – metrologiya  koidalariga rioya  etilishini  tekshirish  maksadida  davlat  metrologiya xizmati  organlari  tomonidan  amalga  oshiriladigan faoliyat.

- Ulchash  vositalarini  tekshiruvdan  utkazish – ulchash  vositalarining belgilab  kuyilgan texnik  talablarga  muvofikligini aniklash va  tasdiklash maksadida  davlat  metrologiya xizmati  organlari (vakolot bergan idoralar,  tashkilotlar)  tomonidan bajariladigan  amallar majmui ;

- Ulchash  vositalarini   kolibrlash -  metrologik  jixatlarning kullashga  yarokligini  aniklash  xamda  tasdiklash  maksadida  kolibrlash  laboratoriyasi  bajaradigan amallar majmui ;

- Ulchov vositalarini  yasash (ta’mirlash,  sotish,  ijraga  berish)  uchun litsenziya -  Davlat  metrologiya  xizmati  tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga  beriladigan mazkur  turlari  bilan  shugullanish xukukini guvoxlantiruvchi  xujjat.

Davlat  metrologiya tekshiruvi  va  nazoratining ob’ektlari  kuyidagilar xisoblanadi :

- Etalonlar ;

- Ulchov vositalari ;

- Moddalar va  materiallar tarkibi  xamda  xossalarining standart  namunalari ;

- Axborot  ulchash  tizimlari ;

- Ulchashlarni  bajarish  uslubiyatlari ;

- Metrologiya  normalari  va koidalarida  nazarda  tutilgan uzga  ob’ektlar;

Davlat  metrologiya  tekshiruvi  va  nazoratini  kupgina  soxalarda  tadbik etish mumkin.  Bularga

- soglikni saklash ,  veterinariya, atrof-muxitni  muxofaza kilish ;

- moddiy   boyliklarni va  energetika  resurslarini  xisobga olish ;

- savdo, tijorat, bojxona , pochta va  solik  operatsiyalarini  utkazish ;

- zaxarli , engil  alangalanuvchi , portlovchi va  radiaktiv moddalarni  saklash, tanshish xamda  yuk  kilib yuborish ;

- Davlat muxofazasini  ta’minlash ;

va xakozolar kiradi.

Metrologiya  tugrisidagi  konunga  asosan   ulchash  vositalarining davlat  sinovlarini  utkazish va ularning turlarini  tasdiklash  va  davlat  ruyxatiga  kiritish Uzdavstandart  tomonidan amalga  oshiriladi. Konunga asosan  tasdiklangan ulchash vositalariga  yoki  ularning  foydalanish  xujjatlariga  ishlab chikaruvchi  davlat reastri belgisini  kuyish  shart .

3. Ulchash vositalari  va sinov  usullari  standartlarda  bayon  etilishi lozim. Sinov  uslubiyatida  ulchash vositalarining tayyorlash va  sinovdan utkazish tartibi, sinovga  takdim etuvchi  namunalar soni , kabul  kilish, topshirish, davriy  va  umumlashgan sinovlar  vaktidagi  texnikaviy talablar  ruyxati . Sinov  natijalarining ijobiy  mezonlari  belgilanishi lozim.

Sinov  usullarida  aniklash  lozim bulgan boskichlar :

- Namunalarni  tayyorlash tartibi ,  sinaluvchi  namunalar mikdori ;

- Namunaviy  ulchash  vositalari, sinov  uskunalari , ularning anik  metrologik  tavsiflari ;

- Sinovlarga  tayyorlanish tartibi ;

- Sinov  o‘tkazish ketma  ketligi ;

- Sinov  natijalariga  ishlov berish.

Maxsulotni  sinash va  uning sifatini  nazorat  kilishda  asosiy  atamalar katoriga  sinovlar , ularning sharoitlari, turi,  toifasi, ob’ekti,  sinovlar uchun namuna, sinovlar xajmi, dasturi, usuli, uslubi, vositasi, uskunalari,  tizimi,  sinov natijalarini  anikligi, sinov  natijalarining kaytaruvchanligi  sinov  ma’lumotlari,  natijasi,  bayonnomasi va nazorat  (tekshiruv) va boshkalar  kiradi.

Sinovlar – sinov  ob’ektining  ishlashida ,  modellashda va ularga  kursatilaetgan ta’sir natijasida  xossalarini  mikdoriy  va sifat  tavsiflarini  amaliy  aniklash.

Sinov  sharoitlari  - Sinovlar jarayonida  ob’ektlarning ishlashiga  ta’sir  etuvchi  omillar majmui.

Sinovlar turi – Sinoalarning muayyan alomati  buyicha tasodifiy  guruxlanish.

Sinovlar  toifasi  - sinovlarni  utkazishning  tashkiliy  belgisini  ifodalovchi  va ob’ektning umumiy  baxolash natijasida  karorlar kabul  kilish bilan tavsiflanadigan sinovlar turi :

Sinov ob’ektiga  - jarayon, xizmat va maxsulotlar  kirib,  sinaladigan maxsulotning sifati tushuniladi.

Sinovlar xajmi  - ob’ektlarning va sinov  turlarining mikdori ,  shuningdek  sinovlarning davom  etish umumiy vaktini  tavsiflovchi  sinovlar  kursatkichi.

Sinovlar  dasturi – sinovlar ob’ekti, ularning maksadi, xillari,  ketma-ketligi va  utkaziladigan tajribalarning xajmi, tartibi ,  sharoiti , sinovlar utkazish joyi,  muddati va  bajarilish shartlari bulgan tashkiliy  - uslubiy  xujjat .

Sinovlar usuli – Sinovlarning muayyan  tartiblari, koidalari.

Sinovlar uslubi – Sinov  usullarini , vositasini va  sharoitini , sinov  uchun namunaligini , ma’lumotlarni  berish shakillarini  va  baxolash anikligini  sinab,  natijalarning ishonchliligini , xavfsizlik tadbirlariga , atrof – muxitni asrashga  oid talablarni  uz ichiga  olgan tashkiliy uslubiy  xujjat.

Sinov tizimi – tegishli  me’eriy  xujjatlarda belgilangan koidalar asosida  sinovlar  vositalarining,  bajaruvchilarning va sinovlar ob’ektining uzaro  birgalikdagi  xarakati.

Sinov natijasi – ob’ektni  belgilangan talablarga  muvofikligini  baxolash,  sinash jaraenida  ob’ektning ishlatilishidagi  sifati  taxlilining  yakunlari.

Sinov natijalarining kaytuvchanligi – ob’ekt buyicha takroriy sinovlar natijalarining uzaro  yakinligini  aniklovchi  sinov  natijalarining tavsifi.

Sinov  bayonnomasi  - ob’ekt sinovlari xakida  kerakli  ma’lumotlarni , unda  kullaniladigan usullar, vositalar, sinov sharoitlari, sinov  natijalari  va  ular xakidagi  xulosalarni  uz ichiga  oluvchi  belgilangan  tartibda  rasmiylashtirilgan xujjat .

Davriy sinovlar – me’yoriy  xujjatlarda  belgilangan xajmda  va muddatda  maxsulot  sifatining turgunligini  nazorat  kilish va  uni  ishlab  chikarish imkoniyatini  davom  ettirish maksadida  ishlab  chikarilaetgan  maxsulotlarni   tekshirish sinovlari.

Xulosa:  Umuman bu mavzuda metrologiyadagi asosiy atamalar va ularning ta’riflari Davlat metrologiya tekshiruvi va nazoratiga kiruvchi kattaliklar bilan birgalikda sinov usullarida aniklanishi zarur bulgan boskichlar xakidagi ma’lumotlar talabalarga berilib, bu ma’lumotlar talabalarning  maxsulot sifati va ularning sinov usullari xakidagi bilimini oshiradi.

# Savol :

# 1.  Metrologiya nima  va u  kanday  vazifani  bajaradi ?

2. Ulchov  vositasi nima  ?

3. Davlat  metrologiya va tekshiruvi va  nazorati ob’ektiga  nimalar kiradi.

4. Sinov  usullarida  nimalar aniklanadi ?

5. Sinov  usuli va uslubi nima bilan fark  kiladi ?

6.  Davriy  sinovlar utkazib  trishdan  maksad nima ?

MAVZU -3 :  Standartlashtirish va  maxsulot  sifati.

Maksad :  Maxsulotlarga  beriladigan maxsulot  sifat  belgilari  va

standartlashtirish talablari xakida  talabalarga  ma’lumot     berish.

Reja :  1.  Standartlashtirish  va  standartlarning  axamiyati .

2.  Standartlashtirish soxasidagi  kullaniladigan asosiy atamalar.

Tayanch iboralar: standartlashtirish, tsandart, milliy standart, mintaqaviy standart, korxona standarti

1. Standartlashtirish  va  standartlarning  axamiyati .

Maxsulot  sifatini  oshirishda  davlat  standarti ,  texnikaviy  shartlar va korxona  standartlar yunaltiruvchi  rolni  egallaydi.

Maxsulotning tadkikot  va  loyixalash boskichida  standartlashtirish yordamida kuyidagi  taddbirlar amalga  oshiriladi :

- Mazkur  maxsulotning sifat  tavsiflarini   yalpi standartlashtirish asosida  tayer  maxsulotga  shuningdek fan va  texnika yutuklarini  va  xorijdagi  iste’molchi va ishlab  chikaruvchilarni  inobatga  olish xamda  xom ashyoga , materiallarga  yarim  fabrikatlarga  va  komplektlanuvchi  buyumlarga  talablar belgilaydi ;

- Maxsulotning vazifasiga  va  ishlatilishiga  karab, unga  yagona  sifat  kursatkichi  tizimini  aniklaydi ;

- Optimal  sifatni  ta’minlash uchun maxsulotni  loyixalashda  normalar , talablar  va  usullar belgilaydi ;

- Ishlab chikarishni  ixtisoslashtirish sharoitlari  asosi xisoblangan bir  xillashtirish darajasining oshirishini , ishlab  chikarish jarayonlarini  yalpi mexanizatsiyalash va  avtomatlashtirish , fan va  texnika  tarakkiyotini  tezlashtirish, maxsulotni ishlab chikarishda  uni  ishlatishda  va ta’mirlashda  maxsulot  unumdorligini  oshirishni belgilaydi.

Standartlashtirish tizimi  yangi buyumga  uz vaktida  yukori sifatli  loyixa  - konstruktorlik xujjatlar  berish,  korxonaning yangi  maxsulotini  berilgan  sifat  kursatkichlarini  asosan  tayoerlashini  va  kerak bulsa maxsulotning ishlab chikarishdan olib  tashlashini belgilaydi.

Standartlashtirish rus  olimi  akademik N.N. Semyonov  aytganidek, bu tub  moxiyati  bilan  ishlab  chikarishni  tashkil  etishning eng  samarador formalari  xakidagi  fondir.

Standartlashtirish iktisod texnologiya va  fundamental fonlar singari  asosiy  yunalishlarni  bir – biriga  boglovchi  vosita  xamdir.

Standartlashtirish jarayoni  3 boskichdan  iborat :

- atamalarni  standartlashtirish ;

- ulchov  va sinov  uskunalarini  va ularning konstruksiyasiga  va maxsulot  texnologiyasiga  boglab  standartlashtirish ;

- maxsulotning  uzini  standartlashtirish.

2. Standartlashtirish soxasidagi  kullaniladigan asosiy atamalar.

Standartlashtirish deganda  mavjud  yoki  bulajak maxsulotlarga  nisbatan umumiy  va kup marta  tatbik  etiladigan talablarni  belgilash orkali ma’lum  soxada  eng makbul darajada  tartiblashtirishga  yunaltirilgan ilmiy – texnikaviy  faoliyat  tushuniladi. Bu  faoliyat  standartlarni  va  texnikaviy  talablarni  ishlab  chikishda  nashr  etishda  va tadbik kilishda  namoyon  buladi. Odatda  standartlashtirish ob’ekti sifati  standartlashtiriladigan narsa (maxsulot , jarayon, xizmat ) tushuniladi.

Umuman Xalkaro , mintakaviy  va milliy  standartlashtirish idoralari  mavjud.

Xalkaro standartlashtirish – faoliyatida  barcha  mamlakatlarning tegishli  idoralari  erkin xolda  ishtirok etish mumkin.

Mintakaviy  standartlashtirish – deganda  dunyo mikyosida  birgina   jugrofiy yoki  iktisodi  mintakasiga  karashli  mamlakatlarning tegishli  idoralari  uchun erkin xolda  ishtirok etishlari  mumkin bulgan standartlashtirish tushuniladi.

Milliy standartlashtirish -  bu  muayyan  bir  mamlakat doirasida  utkaziladigan standartlashtirish faoliyatidir.

Standartlashtirish xar xil faoliyat turlari va  uning  natijalariga  daxldor koidalar,  umumiy  konun koidalar yoki  tavsiflarni  uzida  kamrab  olgan me’yoriy  xujjat  xisoblanadi.

Me’yoriy  xujjat  atamasi  standartlar,  texnikaviy shartlar , shuningdek  umumiy  kursatmalar,  yuriknomalar va  koidalar tushunchasini  xam  uz  ichiga  kamrab oladi.

Standartlashtirish maksadlari kup  kirrali  bulib,  ular asosan kuyidagilardan  iborat :

- Moslashuvchanlik – ma’lum  sharoitlarda  belgilangan talablarni  bajarish uchun nomakbul ta’sir  kursatmasdan maxsulot,  jarayon yoki  xizmatlarni  birgalikda  kullanilishiga  yarokliligi tushuniladi.

- Maxsulotni vazifasiga  muvofikligi  -   standartlashtirishda  belgilangan  sharoitda  muayyan  vazifalarini  buyum,  jarayon yoki  xizmatlar tomonidan  bajarish  kobiliyati  tushuniladi.

- Uzaro moslashuvchanlik  - bir xil  talablarni  bajarish maksadida  bir buyum, jarayon, xizmatdan  foydalanish urniga  boshka  bir buyum, jarayon xizmatning  yarokliligidan iborat.

- Unifikatlashtirish yoki  birxillashtirish – deb ,  muayyan extiyojini  kondirish uchun zarur bulgan eng  makbul  ulchashlarni  yoki maxsulot , jarayon  va  xizmat  turlarini  anglashga  aytiladi.

Standart – u  kupchilik  manfaatdor  tomonlar  kelishuvi asosida  ishlab  chikilgan va  ma’lum  soxalarda  eng makbul  darajali  tartiblashtirishga  yunaltirilgan xamda  faoliyatning xar xil turlariga  yoki  natijalariga tegishli  bulgan umumiy  va takror  kullaniladigan koidalar umumiy  konun- koidalar,  tavsiflar, talablar va  ular belgilangan va tan  olingan idora tomonidan  tasdiklangan me’yoriy  xujjatdir.

Standartlar darajasiga  karab, xalkaro  mintakaviy  davlataro,  milliy  va korxona  mikyosida  faoliyat  kursatadi.

Xalkaro  standart – bu  standartlashtirish bilan shugullanadigan xalkaro  tashkilot tomonidan kabul  kilingan va iste’molchilarning keng doirasiga  yarokli  bulgan standartdir.

Mintakaviy  standart  esa,  standartlashtirish bilan  shugullanadigan mintakaviy  tashkilot  tomonidan  kabul kilingan va  iste’molchilarning keng  doirasiga  yarokli  bulgan xujjatdir.

Davlatlararo  standart  «GOST» - bu standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish buyicha  davlatlararo kengash tomonidan  kabul  kilingan, bajarilishi shart  bulgan xujjatdir.

Milliy  standart – bu  standartlashtirish bilan  shugullanadigan milliy  idora  tomonidan  kabul  kilingan  va  iste’molchilarning keng  doirasiga yarokli  bulgan standartdir.

Korxona  standart – bu  maxsulotga, xizmatga  yoki  jarayonga  korxonaning tashabbusi bilan ishlab  chikiladigan va uning  tomonidan  tasdiklangan xujjatdir.

Standartlardan  tashkari  raxbarlik xujjatlar, texnikaviy  shartlar,  standartlashtirish buyicha tavsiyanomalar, yuriknomalar (koidalar)  xam  mavjuddir. Raxbarlik xujjat deganda  standartlashtirish idoralarining  va  xizmatlarning  vazifalarini  burchlarini  va  xukuklarini, ularning ishlari  yoki  ishlarining  ayrim boskichlarini  bajarish usullari,  tartibini  va  mazmunini  belgilaydigan me’yoriy xujjat  tushuniladi.

Texnikaviy  shartlar (Uz TSH) – bu  buyurtmachi  bilan kelishilgan  xolda, ishlab  chikaruvchi  tomonidan  yoki  buyurtmachi  tomonidan  tasdiklangan anik maxsulotga  (xizmatga)  bulgan  texnikaviy  talablarni  belgilovchi  me’yoriy  xujjatdir.

Yuriknoma (koidalar) – instruksiya (pravila) – bu  ishlarni  yoki  ularning ayrim  boskichlarini mazmuni va  tarkibini belgilovchi  me’yoriy  xujjatdir.

## Umuman standartlashtirish maxsulotning  sifatini xalkaro iste’mol talabiga javob berishi ma’lum bir me’yoriy xujjatlar talablariga tugri kelishini ta’minlashi lozim.   Standartlashtirish amalga oshirilishi uchun bir kancha yukorida keltirilgan xujjatlar tayyorlanadi

Savol : 1. Standartlashtirish nima  xakida  ma’lumot beradi  ?

2. Xush  standart  nima ?

3. Standartlar  darajasiga karab  kanday  turlarga  bulinadi

4.  Raxbarlik  xujjati  nima ?

5. Texnikaviy  shartlar nima ?

6. Yuriknoma  kanday  me’yoriy  xujjat ?

MAVZU-4 : Standartlashtirish maksadlari va vazifalari. Asosiy koidalari.

Maksad: Uzbekiston Respublikasi konuniga kiritilgan       standartlashti-rishning  asosiy  koidalari, maksadlari va fazifalari tugrisida  talabalarga  tulik    tushuncha  berish.

Reja : 1. Standartlashtirshning asosiy  maksadlari.

2. Standartlashtirish ishlarini  tashkil  etish.

3. Standartlarni  ishlab  chikish tartibi.

4. Standartlarni  tasdiklash va davlat  ruyxatidan utkazish.

Tayanch iboralar: standart, standartlashtirish, milliy  standart, mintaqaviy standart, Uz.dav.standart

1. Standartlashtirshning asosiy  maksadlari.

Uzbekiston Respublikasi  standartlashtirish davlat  tizimi . Asosiy  koidalari  UzRST 1.0 – 92  standartda  keltirilgan. Bu standart standartlashtirishning asosiy  vazifa va  maksadini,  standartlashtirish ishlarining tashkil etilishi va  asosiy  konun- koidalarini , me’yoriy  xujjatlarning toifasini , standartlar turlarini , xalkaro  xamkorlik buyicha asosiy  koidalarni ,  standartlar va  texnikaviy shartlarning kullanilishini, standartlarga  va ulchash vositalariga  nisbatan davlat  nazoratini  belgilaydi.

Standartlashtirishning asosiy  maksadlari  kuyidagilardan  iborat :

- maxsulotlar, ishlar va  xizmatlarning axolining xayoti,  salomatligi va  mol- mulki, atrof – muxit uchun xavfsizligi, resurslarni  tejash masalalarida  iste’molchilarning va  davlatning manfaatlarini  ximoya  kilish ;

- maxsulotlarning uzaro  bir – birining urnini  bosishini  va bir – biriga  monandligini  ta’minlash ;

- Fan va texnika tarakkiyoti  darajasiga , shuningdek axoli  va xalk  xujaligining extiyojlariga  muvofik maxsulotlarning sifati xamda  rakobatbardoshligini oshirish ;

- Resurslarning barcha  turlarini  tejashga , ishlab  chikarishning texnik va iktisodiy  kursatkichlarini  yaxshilashga  kumaklashish ;

- Tabiy  va  texnogen falokatlar va boshka  favkulotda  vaziyatlar yuzaga  kelish xavf- xatarni  xisobga olgan  xolda  xalk xujaligi  ob’ektlarining xavfsizligini  ta’minlash ;

- Iste’molchilarni  ishlab  chikarilayotgan maxsulotlar  nomeklaturasi va sifati tugrisidagi  tulik va  ishonarli  axborot  bilan  ta’minlash ;

- Mudofa kobiliyatini  va safarbarlik tayyorgarligini  ta’minlash ;

- Ulchashlarning yagonaligini   ta’minlash ;

- Ishlab  chikaruvchi  ma’lum  kilgan maxsulot sifati tugrisidagi  kursatkichlarni   tasdiklash ;

Standartlashtirishning asosiy  vazifalari kuyidagilar :

- Iste’molchi va  davlatning manfati yulida  maxsulotning sifati va  nomiga  nisbatan eng makbul talablarni  kuyish ;

- Davlat  Respublika  fukorolari va chet  el extiyoji uchun  tayyorlangan maxsulotga  kerakli  talablarni  belgilovchi  me’yoriy  xujjatlar tizimini  va uni  ishlab  chikarish koidalarini  yaratish, ishlab chikish va kullash ;

- Standart  talablarining sanoati rivojlangan chet  mamlakatlarning xalkaro, mintakaviy  va milliy  standartlari  talablari  bilan uygunlashuvini  ta’minlash ;

- Bir – biriga  mosligining barcha (konstruktiv , elektrik,  elektromagnitli , informatsion, dasturli va boshkalar) turlarini , shuningdek, maxsulotning uzaro  almashinuvchanligini  ta’minlash ;

- Parametrik  va  turlar ulchov turlarining tayanch konstruksiyalarini ,  bularning konstruktiv  jixatdan  bir xil  kilingan modullashgan bloki tarkibiy  kismlarini  aniklash va  kullash  asosida  bir xillashtirish ;

- Maxsulot  uning  tarkibiy  kismlari, buyumlari , xom ashyo va  materiallar  kursatkichlari  va tafsifining  kelishib olinishi va  boglanishi ;

- Materiallarga  energiya  sigimini  kamaytirish, kam chikindi chikarish texnologiyalarni  kullashi ;

- Metrologik me’yor, koida  nizom va  talablarning  belgilanishi ;

- Standartlashtirish buyicha xalkaro  tajribadan  foydalanishni  keng  avj  oldirish, mamlakatning xalkaro  va  mintakaviy  standartlashtirishda  ishtirok  etishni  kuchaytirish ;

- Xorijiy  davlatlarning talablari  Uzbekiston Respublikasining xalk  xujaligi extiyojlarini  kondiraolgan xollarda  ularning xalkaro , mintakaviy va milliy  standartlarini  mamalakat  standartlari va  texnikaviy  shartlari  tarikasida  tugridan – tugri  kullash tajribasini  kengaytirish ;

- Texnologik  jaraenlarga  talablarni  belgilash ;

- Maxsulotni  standartlashtirish va uning  natijalaridan  foydalanish soxasida  xalkaro  xamkorlik  kilish yuzasidan ishlarni tashkil  kilish ;

- Sinovlarni me’yoriy  texnika  jixatidan ta’minlash, maxsulot  sifatini  sertifikatsiyalashtirish, baxolash va  nazorat  kilish ;

2. Standartlashtirish ishlarini  tashkil  etish.

Vazirlar Maxkamasining «UzR sida  standartlashtirish buyicha ishlarni  tashkil kilish» tugrisidagi  1992  yil 2 martdagi 93 – sonli  karoriga  muvofik  Uzbekiston Respublikasining Vazirlar Maxkamasi  xuzuridagi  standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish buyicha milliy  idora  xisoblanadi.

Uzbekiston Respublika standartlashtirish buyicha ishlarning tashkil etishni , muvofiklashtirilishini va  ishlarning makbul  darajada  olib  borilishini  kuyidagi  idoralar ta’min kiladilar.

- tarmoklararo  yunalishga belgilangan maxsulot  buyicha Uzdavstandart ;

- kurilish va  kurilish sanoati, loyixalash konstruksiyalash buyicha Uz Respublikasi Davlat  arxitektura va kurilish kumitasi ;

- tabiy resurslaridan  foydalanishni  yulga kuyish, atro-muxitni  ifloslanishidan va boshka  zararli  ta’surotlardan muxofaza kilish soxasi  buyicha  - Uzbekistonda  Davlat  tabiatni  muxofaza  kilish kumitasi ;

- tibbiyot  yunalishidagi  maxsulotlar, tibbiy  texnika buyumlari,  dorivor moddalar va  Respublika sanoati ishlab  chikaradigan maxsulot  tarkibida inson uchun zararli  moddalar mikdorini  tartibga solish soxasida  - Uzbekiston Respublikasi  soglikni  saklash Vazirligi ;

- Uzbekiston Respublikasida  standartlashtirish buyicha ishlarni  vazirliklar, texnikaviy kumitalar, korxonalar, birlashmalar va boshka manfaatdor tashkilotlarning istikbolli  rejalari asosida  tuzilgan yillik  reja buyicha  Uzdavstandart amalga oshiradi.

Mana shu  Uzdavstandart, Davlat  arxitektura kurilish kumitasi, Davlat tabiatni  muxofaza  kilish kumitasi, soglikni  saklash vazirligi Respublika standartlarini  kurib  chikadilar, tasdiklaydilar, ularning  kullanilishi muddatini  chuzadilar va bekor kiladilar xamda  unga  uzgartirishlar kiritadilar.

Respublikada  ishlab chikilgan standartlar va ularga  uzgartirishlar tasdiklanishi darajasidan  kat’iy nazar  Uzdavstandart davlat ruyxatidan utkazilishi lozim. Korakalpogiston Respblikasi , viloyatlar va  shaxarlarda  standartlashtirish buyicha ishlarni  yukoridagi  kumita  va  vazirliklarning tegishli  xududiy idoralari amalga oshiradi.

Savol : Standartlashtirish buyicha ishlarni  kaysi  idoralar  nazorat kiladi ?

# Standartlashtirish  ob’ektining  uziga  xos  xususiyatlariga  va unga  belgilanadigan talablar  mazmuniga  boglik  ravishda  Uz Respublikasi  standartlashtirish tizimi asosiy  turdagi  standartlarni  nazarda  tutadi :

- asos buluvchi standartlar ;

- umum texnikaviy  standartlar ;

- texnikaviy  shartlar  (maxsulot jaraen va  xizmatlar uchun) standartlari ;

- texnikaviy  talablar standartlari ;

- nazorat  usullari (sinovlar, analizlar, ulchashlar, ta’riflar) standartlari.

3. Standartlarni  ishlab  chikish tartibi.

Lozim bulganda  takdirda  maxsulotning asosiy texnikaviy – iktisodiy  kursatkichlarini, uning  nomlarini  (turlarini ) okilona  tarkibi  va boshka talablarni  anik  belgilaydigan bir  turdagi  maxsulot guruxiga  standart ishlab  chikilish mumkin.

Standartlarni  ishlab chikarishda  tashkiliy usuliy  birlikka erishish maksadida  xamda  standartni  ishlab  chikarish  boskichlari  bajarilishini  nazorat  kilish uchun 4 boskich  joriy  etilgan.

1 – boskich  - zaruriyat tugulganda  standartni  ishlab  chikishda  texnikaviy  topshirik ishlab  chikiladi va  tasdiklanadi.

2 – boskich  - standart loyixasini  ishlab chikish (birinchi taxriri)  va uni  fikr-muloxazalar olish uchun yuborish.

3 – boskich  - fikr  - muloxazalar ustida  ishlash standart  loyixasini  ishlab  chikarish (oxirgi  taxriri), kelishish va  tasdiklashga  takdim  etish.

4 – boskich – standartni  tasdiklash va  davlat ruyxatidan utkazish.

Standartlarni  ishlab  chikish  boskichlarini  bir – biri bilan kushib olib boriladi.

Standart loyixasi  tushuntirish xati  va asosiy  tadbirlar rejasi loyixasi bilan birgalikda kupaytiriladi va  ruyxat buyicha xamma manfaatdor tashkilotlarga  fikr – muloxazalar olish uchun yuboriladi.

Standart loyixasi  korxona  va  tashkilotlar tomonidan  kurib chikiladigan sung uz fikr  muloxazalarini  tuzib,  sttandartni  ishlab  chikuvchi  tashkilotga  kabul  kilgan kundan  boshlab  15 kun  ichida ,  kechiktirmasdan yuboriladi.

Korxona  va  tashkilotlar tomonidan yuborilgan standart  loyixasi  buyicha fikr – muloxazalar kayta  ishlab chikilib, ular asosida  fikr-muloxazalar majmui tuziladi.

Etakchi  ishlab  chikuvchi  tashkilot  tuzilgan fikr muloxazalar majmuiga  binoan standart  loyixasining sungi  taxririni  ishlab  chikadi xamda  tushuntirish xatini va  asosiy  tadbirlar rejasining loyixasini  aniklaydi. Agar  ishlab chikaruvchi  tashkilot bilan manfaatdor tashkilotlar orasida  bu  tadbir rejasining loyixasi  buyicha kelishmovchilik bulsa, etakchi  ishlab chikaruvchi  tashkilot  kengash chakiradi. Kengash katnashchilariga  munozarali masalalar buyicha fikr muloxazalar majmuidan kuchirmalar yuboradi. Kengash taklifnomalarni  uning  katnashchilariga  kengash boshlanishiga kamida 10 kun kolganda  olinadigan kilib yuboriladi.

Standartga  uzgartirish kiritilganda , agar u ilgari  kelishib olingan tashkilotlarning manfaatlariga  monelik  kilmasa,  uzgartirish, standartni  bekor  kilish yoki  joriy  etish vaktini  chuzish fakat  buyurtmachi  (asosiy  iste’molchi) bilan kelishiladi.

Standart loyixasi  tasdiklashga  ishlab  chikuvchi  tashkilot  tomonidan  kuyidagicha  tuplamda beriladi :

- ilova xati ;

- standart  loyixasining sungi taxririga  tushuntirish xati ;

- asosiy tadbirlar rejasining loyixasi ;

- standart loyixasining 4 ta  nusxasi (ulardan 2 tasi  birinchi  nusxa kurinishda  bulishi shart  ) ;

- standart loyixasi  kelishilganini  tasdiklovchi  xujjatlarning asl  nusxasi

- standart  loyixasi  tugrisida  fikr   muloxazalar majmui ;

- kolgan kelishmovchilar xakida  ma’lumotnoma ;

Uzbekiston Respublikasi  davlat  standart  Davlat  arxitektura kurilish kumitasi,  tabiatni  muxofaza kilish davlat  kumitasi  va soglikni  saklash  Vazirligi nomlari  buyicha uzlariga  tegishli  standartlarning  loyixalari  va xujjatlarini kupi  bilan 15 kun mobaynida  kurib  chikilishini,  shuningdek davlat  ekspertizasidan  utkazilishini  ta’minlaydilar .

Uzdavstandart, Davlat  arxetikturasi kurilish kumitasi tabiatni muxofaza kilish davlat kumitasi va  soglikni saklash Vazirligi standart  loyixalarini  kurib  chikadi va  uni  tasdiklash yoki  kam – kustini  tuldirib  kayta  ishlash tugrisida  karor kabul  kiladi.

Standart  uni  tasdiklagan tashkilotning karori  bilan tasdiklnadi va  joriy  kilinadi.

Standart muddati  cheklangan yoki  muddati  cheklanmagan tarzda  tasdiklanadi.

Uzbekiston Respublikasi  xududidagi  standartlarni  davlat ruyxatiga  olishni  Uzdavstandart amalga  oshiradi. Davlat  ruyxatidan  utkazish uchun standart  4 nusxada  topshirishilishi  lozim : asl nusxasi, ikkinchi  nusxasi  va ikkita  kuchirmasi.

Standartni  davlat  ruyxatidan utkazish  uchun juz band kilib,  mukovalab  topshirish lozim. Standart 5 kundan  oshmagan muddatda  davlat  ruyxatidan  utkaziladi.

Standartning kaysi  tashkilot  tomonidan  tasdiklanganidan ka’tiy nazar, standartga  rakamli belgini  Uzdavstandart beradi.

Belgi  navbatida  ;

Xujjatning kursatkichidan – Uz RST ; ruyxatning tartib  rakamidan va  tasdiklangan yilning oxirgi  ikki  sonidan iborat  buladi. Mas : UzRST  5-92 « Nixrom simli  reostat».

Savol :

1.  Standartlashtirishning asosiy maksadlari  nimalardan iborat ?

2. Standartlashtirishning  asosiy  vazifalari nimalardan   iborat ?

3. Standartlar kanday  boskichlarda  ishlab  chikariladi ?

4.  Standartlarga  kaysi  tashkilot  rakamli belgini  beradi ?

MAVZU-5:  Maxsulot  sifati  va sifat  boshkaruvi.

Maksad  : Maxsulot  ishlab chikarish sharoitlarini  tekshirish va sifat boshkaruvi   xakida  umumiy  ma’lumotga ega  bulish.

Reja: 1. Maxsulot sifatini tanlash va unga kuyiladigan talablar.

2. Maxsulot sifatini oshorishdagi talablar.

3. Maxsulot  xakidagi  ma’lumotlarni  standartlashtirish va  kodlash .

4. Maxsulotni  shtrixli kodlanishi uchun ayrim  davlatlarning EAN kodi

Maxsulot sifatini tanlash va unga kuyiladigan talablar.

Belgilangan  maxsulotning sifat  kursatkichlarining nomenklaturasini tanlash, bu  kursatkichlarining  kiymatlarini  aniklash va ularni asos  buluvchi  kiymatlar  bilan takkoslashni  uz  ichiga  oluvchi  ishlarning yigindisi  maxsulot sifatining darajasini  baxolash deb ataladi. Maxsulot sifatining darajasini  baxolash uchun  maxsulotlar  ikkita  turkumga bulinadi:

- foydalanishda  sarflanadigan maxsulot ;

- uz resursini  sarflaydigan maxsulot.

Maxsulot  sifatining kursatkichlar  nomenkulaturasini  tanlab olishni asoslash kuyidagilarni  inobatga  olgan xolda  amalga  oshiriladi :

- maxsulotni  ishlatilishidagi  sharoitlarini  va vazifasini  ;

- iste’molchilar  talablarining taxlilini ;

- maxsulot sifatining tavsiflanuvchi  tarkibini  va tuzilishini ;

- sifat kursatkichlariga bulgan asosiy  talablarni .

Maxsulot  sifatiga  ta’sir etuvchi  omillarni  turt  toifaga  bulish mumkin :

Texnikaviy ;

Tashkiliy ;

Iktisodiy ;

Ijtimoiy.

Texnikaviy  omillarga  uskunalarnig jixozlanish,  asboblarning xamda  nazorat  vositalarining, texnikaviy  xujjatlarning xolati; dastlabki  materiallar,  yarimfabrikatlarning sifati  va shunga  uxshashlar  kiradi.

Tashkiliy omillarga  rejalik, bir  maromda ishlash,  texnikaviy  xizmat  va uskunalarni  ta’mirlash; materiallar,  komplektlanuvchi  buyumlar, jixozlanishi, asboblarni  texnikaviy  xujjatlar  va  nazorat  vositalari  bilan  ta’minlanganligi, ishlab chikarish  madaniyati ; mexnatni  ilmiy  asosda  tashkil etish; ovkatlanish  va ish  vaktida  dam olishni tashkil  etish va  boshkalar  kiradi.

Iktisodiy  omillarga  mexnatga pul  tulash shakllari,  oylik  maoshning mikdori ; yukori sifatli  maxsulotni  va ishni  moddiy ragbatlantirish ; maxsulotning yaroksizligi uchun  oylik  maoshidan ushlab kolish;  uning sifat  darajasi ; tannarxi ;  maxsulotning baxosi  va shunga  uxshashlar kiradi.

Ijtimoiy  omillarga  kadrlarni  tanlash ,  joy-joyiga  kuyish ; malaka oshirishni  tashkil  kilish ; ilmiy – texnikaviy  ijodni ,ijodkorlik va ixtirochilikni tashkil  etish, turmush sharoitlari, uzaro  munosabatlar, jamoadagi  psixologik iklim  va  tarbiyaviy  ishlar  kiradi.

2. Maxsulot sifatini oshorishdagi talablar.

Maxsulot  sifatini  tashkil  topishi,  uning xamma  xayotiy  boskichlarida  - tadkikot  va loyixalash ishlarida ;  ishlab  chikarishda ; muomalada; iste’molda  yoki  ishlatishda  namoyon  buladi.

Tadkikot  va loyixalash ishlari  maxsulotning  sifatini  oshirilishida  belgilovchi  urinni  egallaydi. Bu  boskich  sifatni tashkil  topishining  boshlanishi xisoblanib, bunga  ilmiy –texnika tarakkiyotining kullanishi natijasida  xamda  me’yoriy  xujjatlarni  maxsulot  ishlab chikarish uchun uni  muomalada,  iste’molga  yoki  ishlatilishiga  belgilangan iktisodiy  kursatkichlariga  rioya kilgan xolda  tayyorlash natijasida  erishiladi. Bu boskichda  kuyidagi  tadbirlar amalga  oshiriladi:

-andozalar, sifat  kursatkichlariga ega bulgan  namunalarga  yunaltirilgan  ilmiy-tadkikot , tajriba – konstruktorlik  va  boshka  ishlarni  bajrish ;

- me’yoriy  xujjatlarni  ishlab chikish va joriy  kilish ;

- standartlarga  rioya kilinishida uz-uzini  nazorat  kilishni  amalga  oshirish ;

- maxsulot sifatining darajasini  istikbollash va me’yorlash ;

- maxsulot  sifatini  rejalangan  darajasiga  erishish,  turli  usullarni  tayyorlash  choralarini  joriy kilish, sinash va nazoratga  yunaltirilgan konstruktorlik va texnologik tadbirlarni ishlab chikish ;

- bizda  va xorijda  chikarilayotgan shu xildagi  maxsulot  sifati  xakidagi  axborotni  taxlil kilish ;

- maxsulot  sifatining kursatkichlarini  va shuningdek sifat  darajasini  baxolashni  tasniflash va aniklash .

Maxsulot sifatini  boshkarish tizimlari  ishlab chikish  boskichida  texnikaviy  darajani  rivojlanishini  yukori  sur’atlarda  doimo bulishini  ta’minlaydi.

Murakkab va mas’uliyatli  buyumlar uchun ishlab  chikishda  sifat  boshkarish jaraenida  maxsus ish  rejalari  tuziladi. Maxsus, sanoat  korxonalarida  konstruktorlik  texnologik bulim (byuro)larda  yangi  maxsulot  namunalarini  ishlab chikish mumkin. Bunda  asosiy e’tibor  ushbu  buyum  namunasi  xakikatdan  yangi bulishligiga  yoki ishlab  chikarishdagi  buyumlarni   takomillashganligiga karatiladi.

Maxsulotni  ishlab chikarishga  tayyorlash boskichiga optimal texnologik jaraenlarni  tanlash kiyin va u  ma’suliyatoi  vazifa, chunki  bu boskichda  doimiy  texnologiyaning kiyinlashishi xamda ishlab  chikarishning iktisodiy  kursatkichlarini  yaxshilash zaruriyati  buladi. Tayyorlash boskichida  maxsulot  sifatini  oshirish  korxonaning  asosiy  vazifalaridan  biri xisoblanadi.

Maxsulotni  ishlab chikarish  boskichida  esa  kuyidagi  tadbirlar amalga  oshirilishi  muljallanadi :

- maxsulotni  bevosita  tayyorlash ;

- uskunalarning, jixozlarning, nazorat  ulchash  texnikasining sifatini  kerakli  darajada  bulishini  ta’minlash  va  nazorat  kilish ;

- maxsulot  sifatini  oshirish, yaroksizlikni  oldini  olish,  me’yoriy  xujjatlarga  mos  kelmaydigan maxsulot  ishlab  chikarish sabablarini  bartaraf kilish tadbirlarini  tayyorlash  va amalga oshirish ;

- me’yoriy  xujjatlarni  joriy  kilish va ularga  kat’iy  rioya  kilish ;

- korxonaga tushaetgan xom ashyoning, materiallarning, yarimfabrikatlarning komplektlanuvchi  buyumlarning kirishdagi  nazoratini  urnatish ;

- chikarilaetgan maxsulotning ish bajarishdagi ,  kabuldagi  va  sinashdagi  nazoratini urnatish ;

- tekshiruvchan nazoratga, me’yoriy  xujjatlarga  rioya kilish ;

-ishlatilish boskichidagi  maxsulotning sifati  xakidagi  axborotni  yigish va tuplash, uning yaroksizligini , u  xakidagi  shikoyatlarni  xisobga  olish va taxlil kilish ;

- xom ashyo, materiallar, yarimfabrikatlar,  komplektlanuvchi  buyumlarni  va tayyor maxsulotni omborlarda, korxona  ichidagi  transportlarda  me’yoriy  xujjatlarning  talablariga binoan olib  yurilishini  ta’minlash va nazorat   kilish;

-belgilangan sifat  darajasidagi  maxsulotni  chikazishda  korxonaning  xodimlarini  moddiy  va ma’naviy  ragbatlantirish.

Ishlab chikarish birlashmalarida ,  korxornalarda  ishlab  chikarish boskichida  kuyilgan maksadlarga  va vazifalarga  erishishda  maxsulot  sifatini  boshkarish tizimlari  ta’minlaydi.

Maxsulot  xakidagi  ma’lumotlarni

standartlashtirish va  kodlash .

Ba’zan biror  maxsulot  xarid  kilganimizda  uning kurinarli  joyida  yoki  etiketkasida xar  xil  kalinlikdagi  chiziklar va  rakamlar  bilan  belgilangan shakillarni  kurishimiz mumkin. Ularga  shtrix – kod  nomi  berilgan.  Xush, shtrix- kodlar nima va  kachon paydo  bulgan ?

SHtrix – kodlardan  maxsulotlarga  nisbatan tadbik etish goyasi  ilk bora 30 – yillarda  AKSH ning Garvard biznes maktabida  yaratilgan bulib,  undan  amalda  foydalanish bir necha  un yillardan  sunggina, ya’ni  60 -  yillardan boshlangan. SHtrix -  kodlarni  dastlabki  kullovchilar  temir  yulchilar  bulib,  shu usul  orkali  temir yul  vagonlarini  identifikatsiyalashgan. Mikroprotsessor texnikasining gurkirab rivojlanishi 70 -  yillardan boshlab  shtrix – kodlardan keng  ravishda  foydalanish imkonini  yaratadi. 1973 yil AKSHda Maxsulotning Universal Kodi  (IPC)  kabul   kilinib, 1977 yildan  boshlab esa  Evropa Kodlash Tizimi EAN (European Article  Numbering)  ta’sis  etildi va xozirda  undan  nafakat  Evropada, balki boshka  mintakalarda  xam keng  ravishda  foydalanishmokda.

SHtrix-kod ketma-ket  almashinib  keluvchi kora  (shtrix) va ok  (probel) rangli,  turli  kalinlikdagi  chiziklardan iborat  bulib,  bu  chiziklarning ulchamlari standartlashtirilgan. SHtrix-kodlar  maxsus optik kurilmalar – skanerlar yordamida ukishga  muljallangan. Uning vositasida, mikroprotsessorlar  orkali  shtrixlar rakamlarga  dekoderlanib, maxsulot  xakidagi  ma’lumotlar kompyuterga  uzatiladi.

Kupgina  iktisodiy  rivojlangan davlatlarda  maxsulotning uramida (upakovkasida)  shtrix kodning bulishi majburiy sanaladi. Aks xolda savdo  tashkilotlari maxsulotdan voz  kechishlari  mumkin. Bu  xalkaro  savdoga xam  tegishlidir. Ushbu  tizimning iktisodiy  jixatdan samaraliligi maxsulotning 85 foizidan kupi  kodlashtirilganda  yakkol  namoyon buladi.  Bundan  tashkari,  maxsulotga  nisbatan  bulgan talab  va extiyojlarni  shakillantirish, jamlash, xisobga  olish,  maxsulotni  kelish- ketishini  xisob kilib  borish, muxosiblik xisoblarida  va  xujjatlarni  rasmiylashtirishda , xamda  maxsulotlarni  saklash va  sotuvidagi  nazoratlarni  amalga  oshirishda  aloxida  urin  tutadi.

Asosan EAN ning ikki  kodidan kuprok foydalaniladi : 13 razryadli va 8 razryadli  rakamli  kodlar. Bunda  eng ingichka  shtrix birlik sifatida  olinadi. Xar bir  rakam  (yoki razryad)  ikki  shtrix va ikki  probeldan iborat  buladi (1 – 2 - rasmlar) 13  razryadli  kodning tarkibida  kuyidagi  kodlar  kursatiladi.

- Davlat kodi («davlat bayrogi»)

- Korxona (firma) – tayyorlovchi  kodi ;

- Maxsulotning kodi ;

- Nazorat soni.

EAN  assotsiatsiyasi  turli  davlatlar uchun  kodlar ishlab  chikkan bulib, ushbu  kodlardan  foydalanish  uchun markazlashgan tarzda  litsenziyalar tavsiya etadi. Masalan, Fransiya  uchun davlat kodi sifatida 30 – 37, Italiya uchun 80-87 oraliklari tavsiya  etilgan. Ba’zi  davlatlarning kodlari uch xonali  sondan iborat. Masalan, Gretsiya – 520, Rossiya – 460, Braziliya – 789.  Kuyirokda  keltiriluvchi 2.1. jadvalda ba’zi  bir davlatlarning  litsenziya  asosida  olingan kodlari  keltirilgan.

#### 4.          Maxsulotni  shtrixli kodlanishi uchun ayrim  davlatlarning EAN kodi

| Davlat kodi | Davlat nomi | Davlat kodi | Davlat nomi | Davlat kodi | Davlat nomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 90-91 779 54 380 789 50 599 759 400-440 489 520 57 729 | Avstraliya Avstriya Argentina Belgiya va Lyuksemburg Bolgariya Braziliya BuyukBritaniya Vengriya Venesuela Germaniya Gonkong Gersiya Daniya Isroil | 539 569 84 80-83 529 690 850 750 87 94 70 590 560 460-469 888 | Irlandiya Islandiya Ispaniya Italiya Kipr Xitoy Kuba Meksika Niderlandiya YAngi-Zelandiya Norvegiya Polsha Portugaliya Rossiya Singapur | 383 00-09 869 64 30-37 859 780 73 76 860 880 45-49 478 | Sloveniya AKSH va Kanada Turkiya Finlyandiya Fransiya CHexiya CHili SHvetsiya SHveysariya YUgoslaviya Janubiy Korea YAponiya Uzbekiston |

Tayerlovchi korxonaning  kodi  xar bir  davlatda  tegishli  organlar tomonidan  tuziladi. Odatda , bu kod beshta  rakamdan  iborat bulib, davlat  kodidan  keyin keladi.

Maxsulot kodi  tayyorlovchi  tomonidan  tuziladi va u xam  beshta rakamdan  iborat  buladi. Bu kodning rasshifrovkasi  standart emas, u maxsulotga taallukli bulgan muayyan xususiyatlarni  (belgilarni ) yoki  fakat  tayyorlovining uzigagina  ma’lum  bulgan va  shu maxsulotning kayd  etish tartibi rakamini  ifodalashi xam mumkin.

Nazorat soni   EAN algoritmi  buyicha  kodni  skaner vositasida  tugri  ukilganligini  tekshirish uchun xizmat kiladi.

EAN – 8 kodi  uzun kodlarni  belgilab bulmaydigan kichik  uramlar (upakovkalar) uchun muljallangan. EAN – 8  kodi  kuyidagi kodlar tartibidan iborat.

- Davlat kodi («davlat bayrogi»)

- Korxona (firma) – tayyorlovchi  kodi ;

- Nazorat soni.

Ba’zan , tayyorlovchi  korxona  kodining urniga maxsulotning kayd  etish tartib  rakami keltirilishi xam mumkin.

Boshkaruv va  nazorat organlariga  tezkor ravishda  maxsulot  xususidagi  ma’lumotlarni tavsiya etish.

Birok  xaridor sotib olayotgan maxsulotning fakat tayyorlangan davlati borasidagi  ma’lumotnigina emas, balki tegishli barcha ma’lumotlarni  xam bilishni istaydi. Bu muammo xam  vakti kelib  standartlashtirish yuli bilan tasdiklanuvchi , standartlarning majburiy  talablarining ruyxatini  kengaytirish lozim buladi.

Savollar: 1. Maxsulot sifatini tanlashda kanday talablar kuyiladi?

2. Maxsulot sifatini oshirish kanday boskichlarda amalga oshiriladi?

3. SHtrix- kodning vazifasini tushuntirib bering.

4.Kaysi davlatlarning EAN kodini bilasiz?

MAVZU-6: Standartlash va ekologiya.

Maqsad: Talabalarni ekologiya va standartlash tushunchalari bilan tanishtirish.

Reja :

- Ekologiya sharoitida standartlash.

- Atrof – muhitni himoya qilishda chet eldagi milliy qonunlar.

- Atrof – muhitni himoya qilishda chet el standartlari.

Kalit so‘zlar: standart, ES, ekologiya, standartlash, ekobelgi, sifat, ekostandartlash.

Standartlar – bu atrof – muhitni sifati bilan boshqaruvchi belgidir. Butun jahon hamjamiyati atrof – muhitni himoya qilish uchun juda katta ishlar olib boryapti. Masalan: ESning ekologiya sharoitida 90dan ortiq direktiv qabul qilingan. Ular ES general siyosati bilan bog‘liq masalalar atrof – muhit himoyasi, suvning sifati, havoning sifati, biotexnologiyalar, chiqindilar va shovqinlar haqidadir. ESdagi general siyosat politikasi ishlab chiqarishdagi isroflanishga bog‘liq; atrof – muhitni himoya qilishda davlatlarning o‘rni. Atrof – muhitni himoya qilishda Evropa agentligining tuzilishi, kabi masalalar.

Suv bilan bog‘liq direktivlar: daryolar, ko‘llar va boshqa suv havzalari muhofazasi; ichimlik suvi bilan bog‘liq savollar, preslangan suv sifati haqidagi masalalar bilan shug‘ullanadi.

Havo bilan bog‘liq direktivlar: xavfli birikmalar va preparatlarni ishlatishni cheklashni, upakovka va markirovkaga xavfli birikmalarning tushishini, xavfli ximikatlarning eksport va importi talablarini o‘z ichiga oladi.

CHiqindilar bilan bog‘liq direktivlar shuni belgilaydi: shahar sharoitida suvni tozalashni talab qiladi, havoni kirlanishdan himoya qilish, chiqindilarni yoqib yuborish uchun ustanovkalar va ... SHu vaqtning o‘zida ESda chiqindilarni mekvidatsiya qilish bo‘yicha strategiya tuzilgan.

SHovqinlarni cheklash uchun direktivlar: shovqin darajasini normaga keltiradi, mashinalarda, samolyot va mototsikllarda va hokazo.

Standartlangan ekologiya muhim bir aspekti-chiqindilarning ishlab chiqilishi va iste’mol qilish utilizatsiyasi. Tadqiqodchilar shuni sanab chiqdilarki, odamzod tarixda mavjudki, xom-ashyo 5% ishlatib kelinmoqda. 20%ga yaqini promishlangan chiqindilar, qolgan 70% boshqa chiqindilar.Masalan Rossiyada million gektar er 70 mlrdli tonna chiqindi egallaydi, qaysilaridir xozirgi vaqtda ham mavjud. Ekologik normalar bo‘yicha milliy standartlar shular bo‘yicha qonunlar ishlab chiqaradi. O‘zbekistonda chiqindalarni ishlab chiqarish va iste’mol qilish utilizatsiyasi bo‘yicha qo‘yidagi qonunlar mavjud:

- YAgona tabiat zonalari haqida

- Standartlashtirish haqida

- Metrologiya haqida

- Produksiyani sertifikatlash

- Iste’molchilar himoyasi haqida

- Sanitar nadzorlar va ....

CHiqindi utilizatsiya tashvishlarini echish “2-geologiya”ning paydo bo‘lishiga olib keladi. CHet elda standartlarning komplekslari yaratilgan. U erda chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasi mavjud. CHet elda atrof – muhitni himoya qilish to‘g‘risidagi milliy qonunlar.

| Davlat | Qabul qilingan yili | Qonunning nomlanishi |
| --- | --- | --- |
| AQSH | 1970 | Atrof – muhitni himoya qilishni mil.politikasi |
| AQSH | 1972 qo‘shimcha bilan 1980-1984 | Dengizlarni va suv havzalarini himoya qilish |
| AQSH | 1980 qo‘shimcha bilan 1986 |  |
| AQSH | 1976 qo‘shimcha bilan 1980-1984 | Xom-ashyo va resurslarni qayta ishlash haqida |
| AQSH | 1972 qo‘shimcha va tuzatishlar bilan 1975-1978 | Inseksidlar, finitsidlar va rodentitsidlar haqida |
| AQSH | 1976 |  |
| Buyuk Britaniya | 1974 |  |
| Fransiya | 1976 | Tabiat muhofazasi |
| YAponiya | 1967 | Kurash haqida qonun |

CHiqindi ishlab chiqarishning utilizatsiyasi ishlab chiqarish sifati va uni boshqarishga bog‘liq. Mahsulotni ishlab chiqarishgacha va hayotiy sikligacha bo‘lgan davrda unga normativ talablar ishlab chiqariladi va nazorat qilinadi. Masalan: AQSHda ta’sir etayotgan qonunlar asosida  har bir tayyorlovchi, yangi ishlab chiqarilgan tovarlar uchun bu chiqindilarni atrof – muhitda bo‘lishi uchun ekologik ekspertizadan o‘tkazish kerak. Agar xavfli chiqindilar bo‘lishi kutilsa, mahsulot tayyorlovchi atrof – muhitni himoya qilish bo‘yicha agentlikdan qayta o‘tkazadi. YUzaga kelgan ishlab chiqarish chiqindilari keyin kuzatilib va nazorat qilinib, standartlarga mos kelishi, faqatgina uning tarkibi bo‘yicha emas, balki uni tashish va qayta ishlash uchun yaroqligi ham aniqlanadi.

Sobiq ittifoqda chiqindilarni yo‘qotish bo‘yicha normativ baza yaratilmagan edi, ammo bu masalalar 1975 yildan davlat ta’minotida muxokama qilingan. Rossiyada chiqindilarni standartlash 1990 yilning boshidan boshlangan. Ishlab chiqarishning qattiq chiqindilar va iste’moli haqida qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Ammo to‘g‘ri ta’sir etuvchi bu chegaradagi qonunlar hozircha bo‘lmasada asosiy polni texnik qonunchilik bajarishi kerak, ya’ni bular standart va boshqa texnik xujjatlardir. Standartlashtirish bilan “2-material (resurslari)” texnik komiteti shug‘ullanadi, qaysi ishlab chiqarish chiqindilar va iste’molini davlat standartlarini loyixalash va chiqindilarni boshqarish konsepsiyasini tayyorlaydi. Muhim aktual natija deb shuni hisoblash mumkinki, bu tayyorlangan ES direktiv loyihalari, xavfli aralashmalar haqida informatsiyaning tizimini aniqlash. Bundan tashqari Rossiya davlat standarti POST aralashmalar xavfsizligi pasporti Rossiya federatsiya boshqarmasining qarori bo‘lib, bu korxonalarning raxbarlarini chiqindilar haqida aniq va ishonchli informatsiya berish, jumladan ularning xavfsizligi zahiraviy komponentlar miqdori va boshqalar...

Sinov savollari:

- Ekologiya sharoitida standartlash.

- Atrof – muhitni himoya qilishda chet eldagi milliy qonunlar.

- Atrof – muhitni himoya qilishda chet el standartlari.

MAVZU-7: Standartlashtirish va marketing

Maksad:

Standartlashtirish va marketing togrisida tushuncha  berish xamda maxsulot sifatiga kuo‘iladigan talablar bilan tanishish.

Redja:

1. Maxsus standartlar.

2. Marketingdagi standartlashlar.

3. Standartlash va istemollar.

Tayanch iboralar:Tartiblangan standart, standart, marketing, YAT, ekomarkirovka, ekologiya, standartlashtirish, ekobelgi, sifat, ekostandartlashtirishlar.

Maxsus standartlar.

Avvalo milliy standartlash buyicha emas, balki maxsus standartlar buyicha gapiriladi, chunki bu standartlar yukoridagi millio‘ storlarning maxsulot sifatlariga kuyilgan, konunlashtirilgan tartibdagi talablariga karshi fikr yuritilmaydi (xavfsizlik ekologiya va boshkarish) firmaning bozordagi faoliyati djarao‘onida maxsulotning standartlash tugrisidagi karorini yfigd kiladi.

Marketing buyicha tekshirish malumki maxsulot sifatini  taminlashni tashkil etishdan iborat bulib, standartlash esa sifatni boshkarish elementlaridan biridir. SHuning uchun standartlashtirishni sifatini boshkarishdan va marketingdan ajratib kurib bulmaydi.

CHet el firmalari tadjribasi shuni kursatadiki, eng yukori teksnik talab va sifatdagi maxsulotlar va xamma vakt xam rakobatda bula olmaydi. AKSH ning "Artur V Littl" maxsulotli firmasi bergan malumot buyicha yukori teksnik xolat va sifatdagi maxsulotlarni 80% ni ishlab chikarishni takdim etish uchun berilganda ular o‘oki bozor talabiga djavob bermaydi yoki yukori iktisod talab etilgani uchun kullanilmaydi.

Balki 15% yangi teksnologiya kurilmalar  xar tomonlama yukori teksnik talabli bulganligi uchun realizatsiya kilinadi.

CHet el firmalari tajribasi shuni kursatadiki eng zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chikarilgan maxsulotlar xam vakti vakti bilan rakobatbardosh bula olmaydi.

«Artur D. Littl» (AKSH) konsultatsion firmasi ma’lumotlariga kura ilmiy maxsulot ishlab chikarish uchun yunaltirilgan yukori darajali zamonaviy texnologiyalarning 80 % yoki narxining yukoriligi yoki bozor strukturasiga javob bermasligi sabab foydalanilmaydi. Fakat 15 % gina yukori texnik darajasiga kura muomalada mavjud. Muomalaga kirayotgan texnologiyalarning asosiy kismi esa shu ishlab chikirishga ixtisoslashtirilgan, yoki ishchi xodimlarning tayyorgarligi  va kompleks servisning mavjudligidadir.

Kup chet el firmalari yangi maxsulotlar goyasi marketing bulimlarida ishlab chikilishi kerak deyiladi.

# Standartlashtirish va marketing.

O‘z raqibini obdon o‘rganish avvalom bor uni zaif joylarini bilib unga raqobatli kurashshishi uchun, kuchli tomonini bilib o‘z tajribasida qo‘llash zarur. Asosan raqibning moliyaviy holati, ishlab chiqarish va texnik siyosatini, bozor strategiyasini, narx siyosati kabilarni bilish kerak.

Bozor talabini o‘rganishda raqobatni qondira olmaydigan mahsulotlar topilishi, sizga bozorga qanday moslashish kerakligini o‘rgatadi. Natijada “Bozor impulsi” marketing bo‘limidan sifat boshqarmasi xizmatiga o‘tadi.

Raqobatchilar strategiyasini baxolashda, ulardagi reklama, tovar markasi, iste’molchilar uchun berilayotgan xizmat (servis) darajasi ham o‘rganiladi.

Iste’molchiga nisbatan bosim asosan

- muloqot usuli (reklama)

- targ‘ibot usuli (firma stili)

- tovar belgisi

Orqali beriladi.

YUqorida keltirilgan bozor segmentatsiyasisiz yaroqsiz yoki natijasi past hisoblanadi.

Iste’molchi mahsulotlar bozorida iste’molchilar segmenti (guruhi) keyingi asoslarda aniqlanadi:

- geografik faktor

- demografik (aholi soni) faktor

- ijtimoiy-psixologik faktor

Har bir tur u yoki bu faktordan foydalanish maqsadini aniqlaydi.

SHu yo‘sinda ayollar kiyim bozorida ijtimoiy-psixologik faktor xolatni 3-guruhga ajratadi:

- neytral kiyim haridorlari

- ekstravagant ayollar kiyimi haridorlari

- delovoy ayllar kiyimi haridorlari

Alkogolsiz ichimliklar bozori – geografik faktorga ko‘ra,

Avtomobil bozori – aholi daromadi darajasiga qarab, guruhlanadi.

Global marketing maqsadini hisobga olib standartlash- tirishni sentisegmentatsiyalash deb hisoblash mumkin.

SHunday qilib bozorni kompleks o‘rganish sifatning effektli dasturini ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Sifatning sistemali boshqaruvi egiluvchan bo‘lishi lozim.Buning zaruriyati “Mahsulot hayoti sikli” ning mohiyatiga ko‘ra talabgar. Ammo yangi texnologik mahsulotlarni (Hi-Tech) standartlashtirish yuqoridagi faktorlar bilan sezilarli kam darajada bog‘liq. CHunki, yangi texnologiyalarning dunyoda yagona monopol holatda ishlab chiqarilishi, texnik yangilikning sanoqli va sekin yaratilishi bu boradagi raqobatni deyarli yo‘qqa chiqaradi.

Standartlashtirishning “tovar hayot sikli” bilan muloqoti.

| № | Hayot sikl fazalari | YAngi tovar standartlashtirish darajasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kirish | Standartlashtirish yo‘q |
| 2 | Sotuvning o‘sishi | Past, boshlang‘ich. Asosiy modelning yaratilishi. |
| 3 | Etuklik davri | YUqori. Asosiy modelning standartlashuvi. |
| 4 | Sinish | Standartlashtirish bo‘yicha ish olib borilmaydi. |

Multimilliy marketing

Multimilliy marketing –bu butun jahon, umummiliy marketingki iste’molchilarning har xil talablarini hisobga oladi. Tovar stantizartizatsiyasi bu konsepsiyadan holi, chunki standartlashtirish mahsulotning bozor sharoitida adapsiya darajasining yuqoriligini talab qiladi.

Ishlab chiqarish rivojlangan mamlakatlar bozorida proeksionizm siyosatining mavjudligi standartni texnik to‘siq qilib qo‘yadi. SHundan kelib chiqib, qabul qiluvchi (import) mamlakatlarda iste’mol tovarlari standartlashuvi umummilliy standart, qoida va normalarga muvofiq yo‘naltiriladi. Uning mosligini import qiluvchi davlatning taqdim qiluvchi talab sertifikati belgilaydi. Milliy normalarning har xilligi muttimilliy marketing bilan shug‘ullanuvchi firmalarni tovavrlarning alohida modifikatsiyalarini ishlab chiqarishga majbur qiladi.

Global marketingda tovar standartlashgan bo‘lsa ham, xar qanday firma marketing kompleksini tashkil etuvchilarini narx siyosatiga moslashtirishga majbur.

“Proektereng Gembl” firma mahsulotlari ko‘p holda global ammo operatsion marketingda doim moslashgan.

Juda katta darajadagi standartlashuvni global marketingdagi reklamada ko‘rish mumkin.

Reklama standartlashuvi keng tarqalgan tovarlarga xos. Masalan: Malboro, Bifiter. Reklama standartlashuvining yana bir effektli tomoni bu reklama kafolatining boshqa milliy bozorlarda ham qabul qilinishidadir. Bundan tashqari har qanday davlatga qilinayotgan eksport tovar shu davlatga xos bo‘lishi kerak, ya’ni tarjima nuqtai nazaridan.Masalan:”Come alive with Pepsi” angliyskiydan “Voskresni s pepsi” (Pepsi bilan tiril) deb tarjima qilinsa, fransuz tilida “Vo‘yti jivo‘m iz mogilo‘ s pepsi” ko‘rinishida tarjima qilinadi. YOki “Lyuks” (sounlar yulduzi) souni TV reklamasi Fransiyada Marina Vladi, Rossiyada Valeriya yordamida o‘tkaziladi. SHunday qilib standartlashuv

1.To‘liq (sigaret Malboro)

2.Qisman (soun Lyuks)

3.To‘liq milliy moslashgan (poroshok Ariel)

YUqoridan oxirgi ikkitasi multimilliy marketingga, birinchi holat ega global marketingga misol.

Milliy bozorlardagi adaptatsiya (moslashish) jarayoni reklamaning shu bozorlardagi xosligiga qaraydi. Masalan:

Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, SHvetsiya, Italiyada solishtirma reklama mumkin emas.

SHvetsiyada reklamada bolalarni havfli hollarda ko‘rsatish mumkin emas.

Italiyada ovqat eyayotgan bolalarni.

Avstriyada esa bolalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri munosabat.

Germaniya, Belgiya, Buyuk britaniya, Fransiyada TV va radioda tobak maxsulotlari reklamasi ta’qiqlangan.

Standartlash va istemollar.

SHtrixli kodlash taklifi 30chi yillarda AQSHning Govard biznes maktabida yaratilgan va 60-yillarga kelib amaliyotda qo‘langan.

SHtrixli koddan (SHt.k) keng miqyosda foydalanish 70-yillarga kelib mikrotsessor kashfiyoti bilan bog‘liq. 1973y. AQSHda universal tovar kodi (IPC). 1977y. Evropa kod sistemasi (EAN) qabul qilingan.

SHtrix kodi ketma-ket qora (shtrix) va yorqin (probel) chiziqlardan tashkil topgan, uning o‘lchamlari qat’iy standart bo‘lib, uni faqat skaner (kompterdagi mikroprotsessorning chiziqlarni raqamlarga aylantirish orqali) o‘qiy oladi.

Hozirgi davrda 85% mahsulotlar shu kodlash usulidan foydalanishadi. EAN ning 2 hil kodi mavjud bu 13 razryadli va 8 razryadli sonli kod.

Har bir son 2 shtrix va 2 probeldan iborat. 13 razryadli kod – davlat kodi (bayrog‘i) firma kodidan tashkil topadi.

Masalan: Rossiya-460, O‘zbekiston-478.

Firma kodi 5 sondan iborat bo‘lib. Davlat kodidan keyin qo‘yiladi. Mahsulot kodining ishlab chiqaruvchining o‘zi qo‘yadi va uning rasshifrofkasi standart bo‘lmaydi.

EAN – 8 kodi unchalik katta bo‘lmagan upauovkalar uchun mo‘ljallangan. U davlat kodi, firma kodi va kontrol raqamidan iborat. Raqam qatori skanerda o‘qilmaydi u faqat iste’molchi uchun mo‘ljallangan.

SHtrixli kodlash bilan O‘zbekistonda (O‘zIIPK) shtrixli kodlash manrkazi shug‘ullanadi. Markaz respublika firmalariing raqamli kodlanishini EAN sitemasida mustaqil o‘rnatishi va ma’lumotlar bankiga kiritish huquqiga ega.

Sinov savollari :

1. Maxsus standartlarni tushuntiring.

2. Marketingdagi standartlashlar kanday .

3. Standartlash va istemollar.

MAVZU-8 :  Ekspert  auditor faoliyati.

Maksad : Sertifikatlashtirishda  ekspert auditor faoliyati, ularga  tavsiya etiladigan talablar  xamda  ekspert  auditorlar  tayyorlashlar  xakida  maxlumotga  ega bulish.

Reja :

- Ekspert – auditorlar,  ularning vazifalari  va  muayyan  talablari.

- Maxsulotni  sertifikatlashtirish buyicha  ekspert – auditorga  tavsiya  etiladigan talablar.

- Sifat  tizimlarining va ishlab  chikarishning  sertifikatlashtirish  buyicha  ekspert  - auditorga  tavsiya etiladigan talablar.

- Sinov  laboratoriyalarini  akkreditlash buyicha ekspert auditor uchun tavsiya etiladigan talablar.

- Ekspert – auditor tayyorlash.

- Ekspert – auditorlar,  ularning vazifalari  va  muayyan  talablari.

Sertifikatlashtirish  bilan boglik  bulgan faoliyatda  faol katnashuvchi shaxs bu ekspert – auditordir. U odatda  sifat  tizimlarini , ishlab  chikarishni  va  maxsulotni  sertifikatlashtirishda sinov  laboratoriyalarini  akkreditlashda va boshka  ishlarda  katnashish mumkin.

Ekspert- auditor – deb,  sertifikatlashtirish soxasida  muassasa va  korxonalar  faoliyatini  baxolash va  xazorat  kilish xukukiga  ega  bulgan attestatlangan shaxsga  aytiladi.

Ekspert – auditor sifatida  Uzdavstandart tomonidan belgilangan tartibda  attestatlangan  fan,  sanoat , maishiy  xizmat,  institutlar va boshka  tashkilotlarning  vakillari  xamda  belgilangan xujjatlar bilan ishlashda etarli  chukur  bilimga  ega bulgan xususiy  shaxs  xam  bulishi  mumkin.

Ekspert – auditor kuyidagi  vazifalarni  bajaradi:

- maxsulot jarayon , xizmatlarni ,  Sifat  tizimlarni va ishlab  chikarishni  sertifikatlashtirish ;

- Sertifikatlashtirilgan maxsulot   jarayon va  xizmatlarning tavsiflarini  xamda  sertifikatlashtirilgan Sifat  tizimini  va ishlab  chikarishning turgunligini  nazorat  kiladi ;

- Sertifikatlashtirish buyicha akkreditlash idoralari, sinov  laboratoriyalarini  va ularning  faoliyatini  nazorat  kilish ;

- Sertifikatlashtirishda tavsiflar berish ;

Ekspert – auditor uz  faoliyatini  sertifikatlashtirish milliy  idorasi, bir  turdagi  maxsulotni  sertifikatlashtirish idoralari, Sifat  tizimlarini   va ishlab  chikarishni  sertifikatlashtirish doirasida  amalga  oshiriladi.

Ekspert – auditor muayyan talablarga  javob  berish lozim :

- tulik oliy  ma’lumotli  va sertifikatlashtirish soxasida  etarli bilimga ega  bulib, faoliyati  sertifikatlashtirishning  ma’lum turi  buyicha attestatlangan bulishi kerak;

- Oliy  ukuv  yurtini tamomlagandan sung  kamilda 5  yillik  amaliy  stajga  ega  bulishi, shundan kamida 3 yil  standartlashtirish, metrologiya, sinovlar, sifatni  boshkarish va  ta’minlash soxalarida  ishlagan bulishi kerak;

Eksper – auditor chukur  bilimli  tadbirkor bulmogi lozim. U kuyidagi  soxalar buyicha bilimlarni  mukammal  egallagan bulishi shart :

- Respublika sertifikatlashtirish milliy  tizimining  koida va  tartiblari ;

- Sertifikatlashtirish utkazish buyicha bilimlar va me’yoriy xujjatlarni  tushunishi ;

- Sertifikatlashtirish va akkreditlash buyicha asosiy  ishlar  mazmuni ;

- Sertifikatlashtirish va akkreditlash buyicha iktisodiy  va xukukiy  asoslari ;

- Mamlakat  ichidagi  va chet  ellardagi  sertifikatlashtirish va akkreditlash tajribasi ;

- Standartlashtirish, metrologiya va Sifat  tizimlarining asoslari ;

- Tekshiruv utkazish va sifatni  boshkarishning statistik usullari ;

2. Maxsulotni  sertifikatlashtirish buyicha  ekspert – auditorga  tavsiya  etiladigan talablar.

Maxsulotni sertifikatlashtirish buyicha ekspert – auditorlar  kuyidagi  masalalar buyicha bilimga ega  bulishi kerak:

- maxsulotni sertifikatlashtirishning asosiy  konun- koidalari tartiblari ;

- sertifikatlashtiriluvchi  maxsulotning xossalari, uning  konstruksiyalari, ishlab  chikarish texnologiyasini  birikma  va  materiallar ;

- sertifikatlashtiriluvchi  maxsulotning texnikaviy  tavsiflari urganuvchi kursatkichlar, ularni  aniklash, usullari, dastavval kullanilgan standartlardagi  belgilangan va  texnikaviy  shrtlar ;

- anik  sinovlar va ularning xillari ;

- ishlanma  attestatlash, sinov  va ulchash uslublarini  kullanishi;

- Sinov va ulchash natijalarini  kayta  ishlash sinovlar natijalarini  taxlil kilish,  ularning anikligini va  xakkoniyligini  baxolash usullari;

- Mustaxkamlik, sifat  darajasi, pishiklik,  ishlatishdagi  tasiflarini  taxlil kilish,  talablarni  rad kilish va  buzilganligini anilash ;

- Sifatni  statistik  nazorati uni  baxolash usullari ;

- Sinov  va ulchash uskunalari , ularni  attestatlash, metrologik ta’minlanishi ;

- Ishlab chikarish texnologiyasi , texnologik imkoniyatlar va  jixozlanishda  ishlash xususiyatlari va  vositalari;

- Maxsulotni  urash va  joylashtirish, belgilash, saklash , etkazib berish va  texnikaviy  xizmatga  bulgan talablar.

3. Sifat  tizimlarining va ishlab  chikarishning  sertifikat-lashtirish  buyicha  ekspert  - auditorga  tavsiya etiladigan talablar.

Sifat tizimlarni va ishlab chikarishni sertifikatlashtirish buyicha ekspert- auditorlar kuyidagi masalalar tugrisida bilimlarga ega bulishlari kerak:

- Sifat tizimlari, shu   jumladan,  Sifat  tizimlariga  oid  standartlar ;

- Maxsulot sifatini  va  mustaxkamlikni  baxolash  usullari,  xisoblash, tajriba  -  statistika,  natijalarini  kayt  etish va  ekspertlash ;

- Tayyor maxsulot  sifatining nazorati, asosiy  usullarining turlarini  va  texnikaviy  vositalarni  xamda  statistik  nazorta  usullari ;

- Marketing buyicha ishlarni  tashkil  etish ;

- Loyixalash buyicha ishlarni  tashkil  kilish va  ularga  talablar ;

- Material – texnika ta’minoti  buyicha ishlarni  tashkil  kilish ;

- Xom – ashyoning ,  materiallarning va  komplekt etuvchi  buyumlarning kiritishdagi  nazoratini  tashkil  kilish ;

- Ishlab chikarish texnologiyasi ,  ishlash  xususiyatlari va txnologik jixozlanish vositalari ;

- Texnologik uskunani  texnikaviy  xizmati va  ta’mirlash ;

- Ishlab  chikarishni  metrologik ta’minoti buyicha ishlarni  tashkil  kilish ;

- Tekshirish va  sinovlar utkazish buyicha ishlarni  tashkil kilish ;

- YUklanish, ortish-tushirish, transport va ombor bilan boglik  bulgan ishlarni  utkazish va ularga  boglik bulgan talablar ;

- Maxsulotni  urash va  joylashtirish, belgilash, saklash, etkazib  berish va  texnikaviy  xizmatiga  bulgan  talablar ;

- Sifat  tizimlarini   iktisodiy  tomondan  baxolash ;

- Sifat tizimlarida  samarali  katnashuvchi texnikaviy  xodimlarni  ishtirokini tashkil  kilish va tayyorlash .

- Sinov  laboratoriyalarini  akkreditlash buyicha ekspert auditor uchun tavsiya etiladigan talablar.

Sinov  laboratorlarini  akkreditlash buyicha ekspert – auditor kuyidagi  masalalar buyicha bilimlarni  puxta  egallagan bulishi kerak :

- sinaluvchi  maxsulotning xosslari, ularning  konstruksiyalari,  texnologiyasi , ishlab chikilishi, birikma  va  materiallar tarkibi ;

- anik  sinovlar va  ularning xillari ;

- ishlanma , attestatlash,  sinov va  ulchash usullarini  kullash ;

- sinov va  ulchash uskunalari, ularning ishlatish va texnikaviy xizmati, attestatlash ulchash usullari ;

- sinovlarning metrologik  ta’mirlanishi,  kullaniladigan ulchov  vositalarini  kiyoslash (kalibrlash)

- sinov  va  ulchash natijalarini  kayta  ishlash, ularning aniklik va  ishonchligini  baxolash usullari xamda  olingan natijalarni  taxlil kilish ;

- mustaxkamlikka, sifat  darajasiga  buladigan talablarni  aniklash usullari, sifatni  statistik  nazorati, sifatni , mustaxkamlikni  baxolash usullari,  ishlatishdagi  tavsiflari, rad etish va  shikastlanganligining taxlili ;

- sinov  laboratoriyasining malakali  xodimlariga  nisbatan talablari ;

- sinov natijalarini  rasmiylashtirish koidalari ;

- sinov  laboratoriyasining xonalariga  va undagi  sharoitlarga  talablar ;

- chet  ellardagi  uxshash sinovlarning darajasi ;

- Ekspert – auditor tayyorlash.

Sifatli  maxsulotlar etkazib  berish,  ularni  tashki  bozordagi  xaridorbobligini  oshirishda  ekspert – auditorlarni  tayyorlash muximligini  kursatadi.

Ekspert-auditorlarni  tayyorlash odatda  ikki  boskichda olib  boriladi :  nazariy  bilimlarni  olish va  attestatlash natijasida  ularga  tegishli  xujjatlar topshirish .

Navzariy  bilimlarni  olishda  malakali  ukituvchilar xalkaro  sertifikatlashtirish soxasidagi  ma’lumotlar bilan sertifikatlashtirishga  tayyorgarlik kilish va  utkazish bilan  boglik  bulgan ma’lumotlar bilan sertifikatlashtirishda  tomonlar va  ularning vazifalari xamda  burchlari bilan laboratoriyalarni  akkreditlashga  boglik  bilimlar  sertifikatlashtirish faoliyatida  metrologik  ta’minot  ma’lumotlari bilan  sertifikatlashtirishning xukukiy  normalari  va  ularga  rioya  kilishdagi  ma’lumotlar bilan maxsulot  sifatini  yaxshilash va unga  ta’sir kursatuvchi  omillar  bilan keng va  xar  taraflama tanishtiradi.

Talabalarning nazariy  bilimlarini  Uzdavstandart tomonidan tuzilgan  maxsus komissiya baxolaydi. Baxolash natijalari  etarli  darajada  bulsa, ularga  sertifikatlashtirish milliy  tizimining ekspert – auditori degan guvoxnomasi  beriladi (agar attestatlashdan utmasa rad  etiladi.).

Ekspert – auditorlar ularga  yuklatilgan vazifalari buyicha muayyan burch va  ma’suliyatlarga  egadirlar. Ular xar bir  xatti – xarakatlari uchun konun oldida  javobgardirlar.

Ekspert – auditor faoliyati  bilan boglik  bulgan rasmiy xujjatlar 1  - 6 ilovalarda  keltirilgan.

Savol :

1. Ekspert – auditor  kim  ?

2. Ekspert – auditorning vazifasi nima ?

3.Maxsulotni sertifikatlash buyicha ekspert – auditor nimalarni bilishi   kerak ?

4.  Sifat  tizimini   sertifikatlashtirish buyicha ekspert – auditor   nimalarni  bilishi kerak ?

5. Ishlab chikarishni  sertifikatlashtirish buyicha esa  nimalarni  bilishi kerak ?

MAVZU-9 : Sertifikatlashtirish va  maxsulot sifati.

Maksad  : Sertifikatsiya uning  tizimlarini , sertifikatlantiriluvchi maxsulot  ishlab chikarish sharoitlarini  tekshirish va sinov  laboratoriyalarini  otkreditlashlar  xakida  umumiy  ma’lumotga ega  bulish.

Reja : 1. Sertifikatlashtirish xakida  umumiy  tushunchalar.

2. Sertifikatlashtirish tizimlari.

3. Sertifikatlashtirishning asosiy  sxemalari.

- Sertifikatlashtirish xakida  umumiy  tushunchalar.

Sanoat  korxonalarida  ishlab  chikarilaetgan turli xil  maxsulotlar  muayyan sifat  kursatkichiga  javob  berishi kerak.  Bu sifat  kursatkich ma’lum  berilgan talabga  muvofik kelishi lozim. Muvofiklik  uz navbatida  ma’lum bir  standartga  yoki  boshka  me’yoriy  xujjatlarga mos  kelishini  talab etadi. Muvofiklikni  sertifikatlashtirish mumkin.

Sertifikatlashtirish – bu  kerakli  ishonchlilik bilan maxsulotning muayyan standartga  yoki  texnikaviy  xujjatga  muvofikligini  tasdiklaydigan faoliyatdir.

«Sertifikatlashtirish»  tushunchasi  birinchi  marta  xalkaro  standartlashtirish tashkiloti  Kengashining sertifikatlashtirish masalalari  buyicha maxsus  kumitasi  tomonidan ishlab  chikilib, uning  «Standartlashtirish,  sertifikatlashtirish va  sinov laboratoriyalarini  akkreditlash» soxalaridagi  asosiy  atamalar va ularning koidalari  kullanmasiga  kirgizilgan.

Sertifikatlashtirish umumiy  amama bulib,  maxsulot,  texnologik jaraen va  xizmatlarning sertifikatlashtirishda  uchinchi  tomonning  katnashishi tushuniladi.

Kullanmaning  kayta  ishlangan nusxasida  muvofiklikni  «sertifikatlashtirish» tushinchasi tegishli  atamalar guruxiga  kiritilgan.

Muvofiklik atamasi  maxsulot, jaraen, xizmatga  belgilangan barcha talablarga  rioya kilishni  uz  tarkibiga  oladi. Bunda  muvofiklikning uchta  kurinishi  mavjud bulib,  ular muvofiklik bayonoti, muvofiklikni attestatsiyalash,  muvofiklikni  sertifikatlashtirishlardir.

Muvofiklik  bayonoti , deb  etkazib  beruvchining  maxsulot, jaraen va  xizmatlarning anik bir  standartga  yoki  boshka  me’yoriy  xujjatga  tula-tukis  muvofiklik  xakida  butun maxsulotni  uz  ustiga  olganligini bayon  etishiga aytiladi. Bu  atama  keyingi  yillarda  «uz-uzini  sertifikatlashtirish» tushunchasi bilan almashtirilmokda . Uz-uzini  sertifikatlashtirish deganda  maxsulot  ishlab  chikarib chikaruvchi tomon butun  maxsulotni  uziga  olgan xolda  sertifikatlashtirishni uzini  utkazadi va  maxsulotni  kerakli  darajada  sifatliligi xakidagi  kafolatni  uz zimmasiga  oladi.

Muvofiklikni  attestatlash deb,  uchungi tomon  tarafidan «sinov  laboratoriyasining bayonoti»  tushunilib, ma’lum  namna maxsulotga bulgan talablarni  belgilovchi  ma’lum  standartlar  yoki  boshka  xujjatlar  bilan muvofik ekanligini   bayon etishiga  aytiladi.

Sertifikatlashtirish   utkazilgan faoliyat natijasida  maxsulot  sifati  xakida  iste’molchini  ishontiradigan tegishli  xujjat – sertifikat  beriladi.

Sertifikatlashtirish tizimlari.

YAna bir  atama «sertifikatlashtirish tizimi» bulib, u  muvofiklikning sertifikatlashtirish faoliyatini  utkazish uchun ish  tarkibi  koidalariga  va  boshkalarga  ega  bulgan tizimdir.

«Sertifikatlashtirish tizimi» atamasidan tashkari  «Sertifikatlashtirish sxemasi» kiritilib, u kuyidagicha tariflanadi : Muvofiklikning  sertifikatlashtirilishini utkazishdagi  uchinchi  tomon faoliyatining tarkibi va  tartibi.

Sertifikatlashtirish tizimida  uchta  tushuncha  bulib,  ular sertifikatlashtirish tizimidan foydalanish, sertifikatlashtirish tizimida  katnashuvchi  va  sertifikatlashtirish tizimi  a’zosidir.

Sertifikatlashtirish tizimidan foydalanish  deganda  sertifikatlashtirish tizimining  koidalariga  muvofik  guvoxnoma  talablariga  berilgan  sertifikatlashtirishdan foydalanish imkoniyati tushuniladi.

Sertifikatlashtirish tizimida  katnashuvchi  deb ushbu  tizimning koidalariga  binoan faoliyat  kursatadigan, lekin  tizimni  boshkarish  imkoniyatiga  ega  bulmagan sertifikatlashtirish idorasi tushuniladi.

Sertifikatlashtirish tizimi  a’zosi  deganda  ushbu  tizimning koidalariga  binoan faoliyat kursatadigan va tizimni  boshkarishda  katnashadigan sertifikatlashtirish idorasi  tushuniladi.

Sertifikatlashtirish ikki xil  buladi. majburiy va ixtiyoriy majburiy  sertifikatlashtirish deganda  sertifikatlashtirish xukukiga  ega  bulgan idora  tomonidan  maxsulot , jarayon, xizmatning standartlardagi  majburiy  talablarga  muvofikligini  tasdiklash tushuniladi.

Ixtiyoriy  sertifikatlashtirish deganda  ishlab  chikaruvchi, sotuvchi  yoki  iste’molchi  talabi bilan ixtiyoriy  ravishda  utkaziladigan sertifikatlashtirish tushuniladi.

3. Sertifikatlashtirishning asosiy  sxemalari.

Sertifikatlashtirish buyicha  ISO  (XST) tarkibidagi  kumita  tomonidan tayyorlangan  xujjatda  uchinchi  tomon tarafidan amalga  oshiriladigan sertifikatlashtirishning sakkizta  sxemasi  berilgan :

Birinchi sxema  : Bu  sxema  bilan fakat  maxsulot namunalari  turlarini   standartlar talablariga  muvofikligini  maxsus tasdiklangan sinov  tashkilotlarida  sinovdan  utkaziladi. Bu xildagi  sertifikatlashtirishda  sinovga  sinovga  takdim etilagn namunani  belgilangan   talablarga  muvofikligi  tasdiklanadi, xolos. Bu  yul sodda va  kam xarajatligi bilan  milliy va xalkaro  savdo munosabatlarda  muayyan darajada tarkalgan.

Ikkinchi  sxema : Bu sxemada  maxsulotning namuna turlarini  maxsus  tasdiklangan sinov  tashkilotlarida sinovdan  utkazilib,  sungra  uning  sifatini  savdo  shaxobchalaridan vakti-vakti bilan olinadigan namunalar asosida  nazorat kilib boriladi. Bu usul takdim etilgan  namunalar sifatini  baxolash bilan seriyali chikaetgan maxsulotning sifatini  xam  baxolash imkonini beradi.Uning afzalligi  soddaligidir. Uning kamchiligi esa nazorat  savollar natijasiga  karab, agar maxsulot  standart  talabiga  nomuvofikligi aniklanilsa, baribir uni savdo shaxobchasidan chikarib tashlash mumkin bulmaydi, yoki  chikarish birmuncha kiyinchilik tugdiradi.

Uchinchi  sxema :  Maxsulot namunalarining turlarini  maxsus  tasdiklangan sinov  tashkilotlarida  utkazish, sungra  sotuvchi  yoki  iste’molchiga  yubormasdan turib vakti – vakti  bilan namunalarning  tekshiruvchini  nazorat  kilishga    asoslangan. Ikkinchi  sxemadan farki  shuki  maxsulot  savdo  shaxobchalariga  tushmasdan turib,  sinov  nazorati  utkaziladi va standartga nomuvofikligi aniklansa,  maxsulotning istemolgaga  junatilishi tuxtatiladi.

Turtinchi  sxema : Maxsulot namunalarining  turlarini  xuddi 1 – 3 –sxemalardek sinovdan utkazishga  asoslangan bulib, sungra  savdo shaxobchasidagi  xamda  ishlab  chikarishdan  olingan  namunalarning  tekshirish nazorati vakti – vakti  bilan  utkazish orkali  maxsulotning sifati  xisobga  olinadi. Bu xolda  maxsulot  ishlab chikarilgan bulib,  uning chikarilishiga  ma’lum xarajatlar bulgandan  keyin standart  talablariga  nomunovikligi aniklanadi.

Beshinchi sxema : Bu sxema  maxsulot namuna turlarini  tasdiklangan  sinov  tashkilotlarida  utkazishga  va maxsulot  ishlab  chikarishning sifatini  baxolashga  asoslangan bulib,  sungra  savdo  shaxobchasida  va ishlab  chikarishda  namunalar sifatini  vakti – vakti  bilan tekshirilib nazorat  kilib  boriladi. Bu  sertifikatlashtirish usuli  fakat maxsulotning sifatini  nazorat  kilibgina  kolmay, balki  korxonada  chikaziladigan  maxsulotning sifatini  kerakli  darajada bulishini  xam  nazorat  kiladi.

Ushbu usul sanoati  rivojlangan  mamlakatlarda  xamda  xalkaro  sertifikatlashtirish tizimlarida  eng kup  tarkalgan  sxemadir. Bu sxema  1 – 4 – sxemalarga  karaganda  eng murakkab va nisbatan kimmatrok  turadigan sxema bulib,  uning afzalligi  iste’molchi  maxsulot  sifatini  yukori  ekanligiga  ishonch xosil kiladi.

Oltinchi sxema :  fakat korxonadagi  maxsulotning sifatini  ta’minlash bilan  tizimni  baxolanishini  utkazishga  muljallangan. Bu usul  ayrim  vaktda  korxona -t–yyorlovchini  attestatlash deb  xam yuritiladi.  Bu xil  sertifikatlashtirishda fakat  korxonaning  belgilangan sifat darajadagi  maxsulotni  chikarish kobiliyati baxolanadi.

Ettinchi  sxema: Maxsulotning xar  bir  tayyorlangan tudasidan  sinovlarga  tanlab  olishga  asoslangan. Tanlab  olish sinovlarining natijalariga  karab  tudani  ortish uchun karor  kabul  kilinishi  aniklanadi. Bu  xildagi  sertifikatlashtirish uchun  tanlanmagan xajmi  aniklanishi lozim,  bu esa  tayyorlangan  tudaning katta  kichikligiga  makbul  buladigan sifat  darajasiga  boglik. Kabul  kilingan koidalarga  asosan  tanlanmani  tuplash  vakolatlangan  tashkilotlari  tomonidan  amalga oshiriladi.

Sakkizinchi  sxema: Xar bir  tayyorlangan, ayrim  buyumning  standartlar  talabiga  muvofikligi sinovlar  utkazib,  aniklashga  asoslangan sertifikatlashtirish  usulida yukorida  1 –7 – sxemalariga  karaganda  ta’minlovchining ma’suliyati  ancha yukori . Tabiyki  muvoffakiyatli  sinovlardan utgan buyumlargina  sertifikat  yoki  muvofiklik  belgisini  oladi. 8 – sxema  maxsulotga  nisbatan  yukori  va  kat’iyrok talablar  kuyilganda  ishlatilishiga  asoslangan  yoki  maxsulotning ishlatilishi natijasida  standart  talablarga  mos  kelmasligi  iste’molchiga  katta iktisodiy  zarar etkazganida  kullaniladi. Bu xil  sertifikatlashtirish  kimmat baxo  metallardan  va kotishmalardan  tayyorlanadigan  buyumlarda  kuprok  kullaniladi. Bundan  asosiy  maksad  kimmat baxo metallarning belgilangan  mikdori,  tarkibi  va  buyumning  tozaligini  tekshirishdir.

Savol : 1. Sertifikatlashtirish tushunchasi nima ?

2. Muvofiklik nima ?

3. «Sertifikatlashtirish tizimi» deb  nimaga aytiladi ?

4. Majburiy  sertifikatlashtirish nima ?

5. Ixtiyoriy  sertifikatlashtirish  nima ?

6. Sertifikatlashtirishning nechta sxemasi  mavjud ?

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

O‘QUV MATERIALLARI (MA’RUZA MATNI, O‘QUV QO‘LLANMA)

Ushbu uslubiy ko‘rsatma asosida «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish » fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarishsh bilan talabalar elektr zanjirlarning ulanish usullarini, zanjirdagi elektr o‘lchash asboblarining ulanishi, tuzulish mexanizmlarini, ishlash printsiplari va ularning xatoliklari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘ladilar.  SHu bilan bir qatorda o‘zgarmas tok ko‘prigi, potentsiometrning ishlash prinsiplarini hamda plotnometrlar yordamida suyuqlik zichliklarini o‘lchashni ham o‘rganadilar. Mazkur uslubiy ko‘rsatma 5310200 “Elektr energetikasi” ta’lim yoo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

Kirish

Elektr zanjirlarini tuzish va bu zanjirlar xarakteristikalarini aniqlash uchun avvalo o‘lchash asboblarining ulanishi, ularning xatoliklarini  va mexanizmlarini o‘rganish lozimdir.

Ushbu uslubiy ko‘rsatma asosida «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanidan amaliy mashgo‘ulotlarni bajarish bilan talabalar elektr zanjirlarning ulanish usullarini, zanjirdagi elektr o‘lchash asboblarining ulanishi, tuzulish mexanizmlarini, ishlash printsiplari va ularning xatoliklari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘ladilar.  SHu bilan bir qatorda o‘zgarmas tok ko‘prigi, potentsiometrning ishlash printsiplarini hamda plotnometrlar yordamida suyuqlik zichliklarini o‘lchashni ham o‘rganadilar.

Bu uslubiy koo‘rsatma 5310200 “Elektr energetikasi” yo‘nalishi talabalari uchun «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanini boo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun tavsiya etiladi.

AMALIY ISHI        №1

ELEKTR O‘LCHASH ASBOBLARINI HISOBLASH.

Ishning maqsadi

Elektr oo‘lchash asboblari, ularning o‘lchash xatoliklari va usullari hamda mexanizmlarini o‘rganish.

#### Nazariy qism.

Elektr miqdorlarini oo‘lchash uchun belgilangan asboblar elektr o‘lchash asboblari  (EO‘A)  deb ataladi. Hozirgi vaqtda EO‘A larining turlari nihoyatda ko‘p, binobarin, ularga qo‘yiladigan talablar, ishlatish sharoiti, tuzilishi va boshqa ko‘rsatkichlari xilma-xil bo‘lganligi uchun ham ularni quyidagicha tasniflash ( klassifikatsiyalash) mumkin:

1. O‘lchanadigan miqdorlarni o‘lchash usuliga qarab, EO‘Alari bevosita baholaydigan (ko‘rsatadigan) va solishtirib o‘lchaydigan asboblarga bo‘linadi.

Oldindan darajalab qo‘yilgan va o‘lchanadigan miqdorni bevosita asbobning darajasi boo‘yicha hisoblashga imkon beruvchi EO‘A bevosita baholaydigan (oo‘rsatadigan) asbob ( ampermetr, voltmetr, vattmetr, fazometr, chastotametr va hokazo) deb ataladi.

O‘lchanayotgan miqdor qiymatini uning oo‘lchovi bilan solishtirish natijasida olinadigan EO‘A solishtirib oo‘lchaydigan asbob ( o‘lchash ko‘prigi, potentsiometr va kompensator va hok.) deb ataladi.

2.  EO‘A lari ma’lumotlarini ko‘rsatishlariga qarab, bevosita ko‘rsatadigan (analogli), raqamli, qayd qiluvchi, o‘zi yozuvchi, bosmalovchi, integrallovchi va jamlovchi kabi turlarga bo‘linadi.

Bevosita ko‘rsatadigan (analogli) EO‘A o‘lchash kattaliklari (miqdorlari) o‘zgarishini uzluksiz funksiya bilan aks ettiradi.

Raqamli EO‘A  o‘lchash axborotini avtomatik ravishda uzuq-uzuq (uzlukli-diskret) ishoraga aylantiriladi.

Koo‘rsatuvchi EO‘A o‘lchash natijasini uning ko‘rsatishidan hisoblab olish uchun xizmat qiladi.

Qayd qiluvchi EO‘A  o‘lchash kattaligin qayd qilish imkoniga ega.

Oo‘zi yozar EO‘A.  Koo‘rsatishini diagramma ko‘rinishida yoza oladigan qayd qiluvchi asbob o‘ziyozar EO‘A deb ataladi.

Integrallovchi EO‘A berilgan kattalikni vaqt yoki mustaqil o‘zgaruvchi ko‘rsatkich bo‘yicha integrallash xususiyatiga ega. Masalan: elektr energiya hisoblagichi.

Jamlovchi EO‘A  ko‘rsatishini unga har xil yo‘llar (kanallar) orqali berilgan ikki yoki bir necha kattaliklarning funksional yig‘indisiga bog‘liq holda ishlatiladi. Bunga bir necha generator quvvati yig‘indisini o‘lchash uchun mo‘ljallangan asbob vattmetr misol bo‘ladi.

3.  EO‘A lari ishlatilishiga qarab elektr, mexanik, issiqlik, kimyoviy, biologik va boshqa noelektr miqdor (kattalik) larni o‘lchaydigan asboblarga bo‘linadi.

4. EO‘A ishlatilish xususiyatiga ko‘ra ko‘chma va ko‘chirib yurilmaydigan (statsionar) asboblarga bo‘linadi.

O‘lchash texnikasi  xalq  xo‘jaligining  hamma tarmoqlarida fan va texnika taraqqiyotini ilgari suruvchi muhim  omillardan biri hisoblanadi. Tabiatdagi  narsa va hodisalarni o‘zaro taqqoslamay turib, ularni ilmiy jihatdan asoslab bo‘lmaydi. Bunda o‘lchash texnikasining bir tarmog‘i bo‘lgan elektr o‘lchash texnikasi katta ahamiyatga ega.

Elektr o‘lchash  texnikasi  yordamida  amalda ma’lum bo‘lgan barcha fizik miqdorlar, ya’ni elektrik va noelektrik miqdorlarni, o‘zgarmas va  vaqt  bo‘yicha o‘zgaruvchan miqdorlarni keng ko‘lamda va uzoq masofadan o‘lchash mumkin. SHuning uchun ham  elektr o‘lchash usullari xilma-xildir. Elektr o‘lchash asboblarga bevosita baholash usuli va taqqoslash usullari kiradi.

Agar o‘lchanadigan  kattalikning qiymati oldindan darajalab qo‘yilgan o‘lchash asbobining hisoblash qurilmasidan bevosita olingan bo‘lsa, bunday  o‘lchash  bevosita  baholash usuli deyiladi. Masalan, tok kuchini o‘lchash ampermetr bilan, kuchlanishni o‘lchash voltmetr bilan, quvvatni  o‘lchash vattmetr bilan olib boriladi va h.k.

Agar o‘lchanadigan  kattalikning  qiymati  o‘lchov namunasi bilan solishtirib aniqlansa, bunday o‘lchash usuli taqqoslash usuli deyiladi. Taqqoslash  usuli  o‘z  navbatida  nol differentsial, almashtirish va ustma-ust tushirish usullariga  bo‘linadi. Taqqoslash usuliga  ko‘priksimon  zanjirlardagi qarshilik, sig‘im va induktivliklarni yoki potensiometrlardagi kuchlanish va  elektr yurituvchi kuchlarni  o‘lchash  usullari  misol  bo‘la oladi. Amalda  taqqoslash usullaridan nol va differentsial usullari keng qo‘llaniladi.

Nol usulda o‘lchanaetgan kattalikning qiymati namuna o‘lchov bilan  solishtirishda hosil bo‘lgan farq nolga tenglashguncha o‘zgartirilib boriladi. Bunga potensiametrda kuchlanishni  muvozanat ko‘priksimon zanjirlarda qarshilikni o‘lchashlar misol bo‘la oladi. Solishtirish farqi solishtirish asbobida yoki nol  indikatorda kuzatiladi. Nol o‘lchash usuli juda aniq o‘lchash usulidir. CHunki bunday o‘lchashda yuqori aniqlikli namuna o‘lchovi  va  sezgirligi yuqori taqqoslash asbobi, masalan, galvonometr ishlatiladi.

Differentsial usulda  o‘lchanayotgan  kattalikning  qiymati namuna o‘lchov bilan taqqoslanadi va hosil bo‘lgan  farq  oddiy elektr o‘lchash asbobi bilan o‘lchanadi. Differentsial usul bir-biridan kam farq qilgan ikkita  miqdorni  taqqoslash  va  o‘lchash uchun ishlatiladi.  SHuning uchun xam bu usulning o‘lchash aniqligi yuqoridir. Masalan ikki miqdorning farqi 1 %  ga teng  bo‘lib, bu farq  1,5  %  xatolik bilan o‘lchansa,  u holda o‘lchanadigan miqdor  0,015  %  xatolik bilan o‘lchanadi.

YUqorida ko‘rib  chiqilgan usullarning qaysi biridan foydalanmaylik, o‘lchash  natijalari  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  yoki  bilvosita olish mumkin.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri (bevosita) o‘lchash -  bu o‘lchanuvchi  miqdorni  to‘g‘ridan- to‘g‘ri tajribadan, ya’ni bevosita o‘lchash asbobining ko‘rsatishidan olinadigan natijadir.

Bilvosita o‘lchash - bu aniqlanishi lozim bo‘lgan miqdorni shu miqdorni va bevosita o‘lchash mumkin bo‘lgan miqdorlarni o‘zaro bog‘lovchi  ma’lum ifodadan topishdir.  Masalan,  kuchlanishni voltmetr va tokni ampermetr yordamida o‘lchab,  qarshilikni topishdir. Ba’zi xollarda,  ayniqsa, ilmiy tekshirish ishlarida o‘lchash natijasi o‘lchanuvchi miqdor bilan tenglamalar  orqali  bog‘langan bir  qancha  miqdorlarni  to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita o‘lchab, so‘ngra tenglamalarni echish orqali topiladi  va  bunday o‘lchash birlikdagi o‘lchash deb ataladi. Bunga materiallar qarshiliklarining temperatura koeffitsientini topish misol boo‘ladi.

2.  Har qanday o‘lchashda o‘lchash natijasi  o‘lchanayotgan  miqdorning xaqiqiy  qiymatidan  bir oz farq qilishi  o‘lchash xatoligi  deb ataladi. Ba’zan o‘lchash natijasini baholashda "o‘lchash aniqligi" dan foydalaniladi.  O‘lchash aniqligi o‘lchash natijasining haqiqiy miqdoriga  qanchalik  yaqinligini  ko‘rsatadi. YUqori ko‘rsatish  aniqligining  yuqori  bo‘linishiga o‘lchash xatosi kichik bo‘lganida erishiladi.

O‘lchangan miqdor (Au) bilan o‘lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymati (Ax ) orasidagi ayirma o‘lchashdagi  absolyut  xatolik deb ataladi va  ( bilan belgilanadi, ya’ni:

   Au  - Ax

Absolyut xatoning  o‘lchanayotgan miqdorning haqiqiy qiymatiga nisbati o‘lchashdagi  nisbiy xatolik   deb ataladi va  bilan belgilanadi, ya’ni:

β=ΔAX100%                                               (1)

Agar o‘lchangan  miqdor  o‘lchanayotgan  miqdorning  haqiqiy qiymatidan katta  bo‘lsa,  o‘lchashdagi nisbiy xatolik musbat va aksincha, kichik bo‘lsa, manfiy bo‘ladi.

Agar (1) formuladagi  o‘rniga   γAmax100%  ni  quysak,  nisbiy   atolik

qo‘yidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

β=γAmaxAx

Demak, o‘lchanayotgan miqdor asbobning o‘lchash chegarasi (Amax) ga yaqin bo‘lsa,  o‘lchashdagi  nisbiy xatolik asbobning keltirilgan xatosi  ga yaqin bo‘ladi.

Masala. O‘lchash  chegarasi 10 A,  aniqlik sinfi 1,5 bo‘lgan ampermetr bilan bir safar 1 A,  ikkinchi safar 10 A tok  kuchi o‘lchandi. SHu ampermetrning o‘lchash xatoligini solishtiring.

Echish.  eng katta nisbiy xatolik qo‘yidagi qiymatlarga teng bo‘ladi

 Amax        1,5 10

1  q     q         q  15 %

Ax                   1

 Amax      1,5 10

2  q     q        q  1,5 %

Ax                   10

Xatoliklarning o‘zgarish  xarakteriga qarab ularni davriy va tasodifiy xatoliklarga ajratish mumkin.

Davriy xatolik -  bu bir xil miqdorlarni qayta o‘lchaganda o‘z qiymatini yoki o‘zgarish qonuniyatini o‘zgartirmaydigan  xatolikdir.

Tasodifiy xatolik  - bu bir xil miqdorlarni qayta  o‘lchaganda o‘z  qiymatini biror qonuniyatga bo‘ysunmagan xolda tasodifiy o‘zgartiruvchi xatolikdir.

Umuman o‘lchash  xatoligiga bir qancha sabablar ta’sir kursatadi. Bularga asbobni o‘lchanayotgan miqdorning  diapozoniga, asbobning o‘zi qabul qiladigan quvvatga,  sezgirligiga nisbatan noto‘g‘ri tanlash,  asbobni noto‘g‘ri ishlatish, o‘lchash sistemalarini noto‘g‘ri tanlash va boshqalar kiradi.

Davriy xatolik o‘z navbatida o‘zgarmas va o‘zgaruvchan  xatoliklarga bo‘linadi. Qayta o‘lchaganda o‘z qiymati va ishorasini o‘zgartirmaydigan xatolikka o‘zgarmas davriy xatolik deyiladi.

Bunga  misol tariqasida o‘lchashda qo‘llaniladigan o‘lchovning xaqiqiy qiymati yuqori aniqlik bilan o‘lchanmaganligini  keltirish mumkin. Ma’lum  qonuniyat bilan o‘zgaruvchi xatolikka esa o‘zgaruvchan davriy xatolik deyiladi.  Agar o‘lchash natijasi  kuchlanishga bog‘lik bo‘lsa,  akkumulyatorning zaryadsizlanishidagi kuchlanishning bir tekis kamayishi o‘zgaruvchan davriy xatolikka  misol bo‘la oladi.  Davriy xatolik keltirib chiqargan sabablarni aniqlab, tuzatish kiritish orqali mazkur xatolikni  kamaytirish yoki butunlay yo‘q qilish mumkin.

Agar davriy xatolik tasodifiy xatolikdan  kichik  bo‘lsa, bir xil miqdorni o‘lchashda uni bir necha bor o‘lchab, o‘lchash natijasi sifatida ularning o‘rtacha qiymatini olish maqsadga  muvofik, ya’ni

AУР=А1+А2+А3n

bunda A1  q A2  q  ...  q An  - har bir o‘lchash natijasi, n-o‘lchashlar soni. O‘lchashlar soni katta bo‘lganda  Aur  o‘lchanayotgan  miqdorning haqiqiy qiymatiga yaqinlashadi. Bilvosita o‘lchashda ikkita va undan ortiq o‘lchash  asboblaridan foydalaniladi. Bu  holda  bilvosita o‘lchashdagi xatoli bevosita o‘lchashdagi xatolikning algebraik  yig‘indisi  shaklida yozib, topiladi.

Normal ish sharoitlarida aniqlangan  keltirilgan  xatolik asbobning asosiy  xatoligi deb ataladi. Asosiy xatolik buyicha bevosita baholaydigan asboblar davlat standarti  buyicha  8 ta aniqlik sinfiga  ajratiladi: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5;  2,5  va 4.  Ular o‘lchash asboblarining shkalalarida ko‘rsatilgan bo‘ladi.

Aniqlik sinfini  bildiruvchi raqam asosiy eng katta joiz keltirilgan xatolikni   bildiradi.  Masalan , asbobning aniqlik sinfi 0,2 bo‘lganda    q q0,2%  bo‘ladi.

Qo‘shimcha xatoliklar asbob  ishlash  sharoitlarining  normal sharoitlar (muhit  temperaturasi, ishchining normal holati, o‘zgaruvchan tokning kuchlanishi va chastotasi)dan chetga chiqishi  oqibatida kelib  chiqadi. Tashqi  magnit  va elektr maydonlarining mavjudligi ham o‘lchashda qo‘shimcha xatolikni vujudga keltiradi.

Ishlatish sharoitga  qarab elektr o‘lchash asboblari quyidagi turkumlarga bo‘linadi: A (temperatura oraligi  q100  dan  q35 0 S  gacha; muhitning nisbiy  namligi  80 %  gacha);  B  (-300  dan   q 40 0  gacha;  90 %  gacha);   B (- 400  dan  q 500  S gacha;  95 % gacha);   B1 (- 500  dan  q 600 S gacha; 95 % gacha), B2 (- 500  dan  q 800 S gacha;  98 % gacha)

Tropik iklim sharoitida  ishlatishga  mo‘ljallangan  elektr o‘lchash asboblarida "T" belgisi quyiladi.

Asbobning sezgirligi o‘lchash asbobining  chiqish  qismidagi signal uzgarishi (l) ning kirish qismidagi signal uzgartiruvchi (X)ga nisbatidir:

S=ΔlΔx

Asbobning sezgirligi  o‘lchanaetgan  miqdorlar  birligiga mos keluvchi shkalaning bo‘linmalari soni bilan aniqlanadi.

Asbobning tez  ishlay olishi. O‘lchanayotgan miqdorlar o‘zgarganda asbobning quzgaluvchan qismi (strelka) biror  muvozanat holatdan ikkinchi  muvozanat  holatga o‘tadi. Strelkaning shkala uzunligi bo‘yicha 1% dan oshmagandagi tebranish amplitudasi uchun ketgan vaqt  oraligi tinchlanish vaqti deb ataladi. Barcha o‘lchash asboblari tinchlantirgichlar  (dempferlar)  bilan  ta’minlanadi. Tinchlanish vaqti  4 - 6  sekunddan oshmasligi kerak.

I.  Aytaylik, R qarshilikli zanjirdagi tokni o‘lchash talab qilinsin (1.1 -rasm).

R1

V





U

R2

А





R

I

U

1.1-rasm.                                      1.2-rasm.

Ampermetr bo‘lmaganda zanjirdagi tok I=UR .Ampermetr ulanganda (rubilnik ajratilgan)I'=UR+rA. Ushbu formulalardan ko‘rinadiki, I≠I' ya’ni I'≺I. I' tok I ga   tenglashishi uchun rA  nol qiymatgacha kamayishi kerak. SHunda PA=I⋅rA→0. Agar ra qanchalik kichik bo‘lsa, o‘zi iste’mol qiladigan quvvat shuncha kichik bo‘ladi va ampermetrning o‘lanishidan hosil bo‘ladigan xatolik ham kichik bo‘ladi.

II.  Kuchlanishi U  300 V bo‘lgan zanjirga (1.2-rasm) ikkita qarshilik R120 kOm va R210 kOm ulangan. Voltmetr ulanmagandagi kuchlanish Uab  100 V. qarshiligi rv q 10 kOm bo‘lgan voltmetr a va b no‘qdalarga kuchlanishni o‘lchash uchun ulangan  a va b nuqtalar orasidagi kuchlanish aniqlansin. U  holda

Rab=R2⋅rVR2+rV=10⋅1010+10=10020=5 kOm

Uab'=UR1+Rab⋅Rab=30020+5⋅5=60 V

- Asbobning daraja qiymati.   Asbobning sezgirligi teskari bo‘lgan kattalik asbobning daraja qiymati deyiladi.

С=1S=ΔxΔn                                                (2)

Asbobning daraja qiymati ko‘rsatgichni bir xonaga ko‘chiruvchi o‘lchanuvchi kattalikka teng.

С=ΔIΔn=2,5A50bul=0,05Abul                             (3)

Masalan: 2.5 A   tokni o‘lchashda asbob strelkasi  50 xonani  (bo‘lakni) ko‘rsatsa, asbobning tokka sezgirligi daraja kiymati:

S=ΔnΔI=50bul2,5А=20bulА

Asbobning shkalasi o‘lchanayotgan kattalikni hisoblashga mo‘ljallangan. SHkaladagi yozuv ko‘pincha o‘lchanayotgan kattalikni bildiradi. Ba’zan u shkala boshidan olingan xonalar sonini bildiradi. Teng xonali shkalada asbobning darajasi  (bir xonasining qiymati) qo‘yidagicha aniqlanadi:

С=АmaxN;                                                   (4)

Amaksimum–asbobning strelkasi eng katta qiymat olgandagi o‘lchanayotgan kattalik miqdori. N- asbob shkalasidagi xonalarning umumiy soni.

Asbob o‘zgarganda uning strelkasi ko‘rsatayotgan, o‘lchanayotgan kattalik mikdori :  X=C⋅n     (6)    formulaga asosan  aniqlanadi.

Bu erda   X – qidirilayotgan kattalik. n – shkaladagi xonalar soni.

Tekis bo‘lmagan (teng xonali bo‘lmagan) shkalada xonalarning darajalanishi har-xil bo‘ladi. Bu holda asbobning darajasi (4) ga asosan topiladi. Elektr o‘lchov asbobida bir nechta o‘lchash chegarasi bo‘lishi mumkin, bunday asboblrga ko‘p chegarali asboblar deyiladi. Asbobning kuydirib quymaslik maqsadida ularni eng katta chegarasiga qo‘yib zanjirga o‘lanadi. Ko‘p chegarali asboblarni ishlatishda har bir chegara uchun alohida daraja qiymati aniqlangani ma’qul bo‘ladi.

Masalan, voltmetr 0 dan 15 v gacha va 0 dan 30  v gacha o‘lchash chegarasiga ega bo‘lsin. Umumiy xonalar soni  150 bo‘lsa, daraja qiymati:

Birinchi holda                    С=15V150bo'l=0,1Vbo'l                                          (5)

Ikkinchi holda   	            С=30V150bo'l=0,2Vbo'l                                          (6)

Asbobning aniqlik  sinfi  va elektr  o‘lchovlarining  xatosini baholash.     Agar asbob hujjatida ko‘rsatilgan qoidaga asosan ishlatilsa, uning aniqligi ko‘rsatilgan sinfga mos keladi. O‘lchashdagi absalyut xatoligini sinfidan foydalanib aniqlanadi .

Aniqlik sinfi deb asbobning maksimal  ko‘rsatishiga nisbatan olingan eng katta yoo‘l quyiladigan xatolikka aytiladi.

γ=ΔААmax100%                                                              (7)

Bu erda  A - aniqlik darajasi  (xatoligi) maksimal absolyut xatoligi.

Amax- asbobning o‘lchov chegarasi.

Aniqlik xossasiga qarab asbobning o‘lchashlaridagi absolyut xatoligini topish mumkin. Absolyut xatolik asbobning butun shkalasi bo‘yicha bir xil deb hisoblanadi   (7) tenglikga asosan absolyut xatolik

ΔА=γАmax100%;                                                        (8)

bo‘ladi .

Nisbiy xatolik   a) 0,5 C dan

ε=ΔAA           yoki     ε=ΔAA100%                                 (9)

Ax–o‘lchanaetgan  kattalik (7) ga asosan  (8) ni qo‘yidagicha yozish mumkin :

ε=γАmaxAx100100%       yoki           ε=γАmaxAx;                     (10)

b)   agar  0,5  A bulsa nisbiy xatolik

ε=γ0,5СAx                          ε=γ0,5СAx100%                   (11)

Ax – qancha kichik bo‘lsa, nisbiy xatolik shuncha katta bo‘ladi. Biror kattalikni o‘lchashda ikkinchi yarim shkaladan foydalanilsa xatolik kam buladi. Bu holda asbobning aniqligi yaqin bo‘ladi. O‘lchashlarda asbobning maksimal ko‘rsatishini taxminan  70–80% ni tashkil etadigan kattaliklarni o‘lchash maqsadga muvofiq bo‘ladi, ya’ni xatolik bu holda kam bo‘ladi. SHuning uchun amalda ko‘p chegarali asboblardan foydalaniladi.

Bunday asboblar ishlatilganda asbobning o‘lchash chegarasi o‘lchanayotgan kattalikka yaqin holatda qo‘yiladi.

#### Elektr ulchash  asboblarining mexanizmlari.

elektr o‘lchov asboblarining asosiy qismlari undagi o‘lchash zanjiri  va o‘lchash mexanizmidir (O‘M). O‘M qo‘zgalmas va qo‘zgaluvchan qismlardan iborat. O‘M chulg‘amidagi tokning qo‘zgalmas qismining magnit (eki elektr) maydoni bilan ta’sirlashishi natijasida mexanizmning quzg‘aluvchi qismi suriladi.

Aylantiruvchi moment Mayl teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment Mtes bilan muvozanatda bo‘lganda  ko‘zg‘aluvchi  qism  strelka  bilan birgalikda o‘lchanayotgan kattalik qiymatiga mos keladigan aniq holatni egallaydi. O‘lchashi asboblaridagi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment ko‘pincha prujinalar, tortqilar yordamida hosil qilinadi.

Quzg‘aluvchan qismning  surilishi muvozanat holatda bo‘lishi momentlarning tengligi   Mayl q Mtes  bilan ifodalanadi.

Asosiy elektromexanik  o‘lchash  mexanizmiga magnitoelektrik, elektromagnit,  elektrodinamik va induktsion mexanizmlar kiradi.

Magnitoelektrik mexanizm. Qo‘zgaluvchan ramkali  magnito-elektrik o‘lchash  mexanizmlari  tashqi va ramka ichidagi magnitli ko‘rinishlarda bajariladi.  Ikkinchi xildagisi asbobning 80  %  dan ko‘progiga o‘rnatiladi.

1.4-rasm

1.3.-rasm

Ichki ramkali magnitli mexanizmlarda (1.3-rasm) uzak vazifasini o‘zgarmas magnit 1 bajaradi. Uni yumshoq po‘latdan yasalgan  halqasimon magnit o‘tkazgich 3 urab turadi. Havo oralig‘ida (zazorida) bir tekst real magnit maydoni  hosil  qilish uchun yumshoq po‘latdan yasalgan  qutb uchliklari 2 xizmat qiladi.

Quzg‘aluvchan g‘altak  4  tortki yoki tayanchlarga o‘rnatilgan bo‘lib, uzakka nisbatan   900   ga  bo‘rilishi  mumkin. G‘altak  engil alyumin karkasga  uralgan yoki karkassiz izolyatsiyalangan simdan iborat.

Teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment hosil  qiluvchi  va quzg‘aluvchi g‘altakka tok o‘tkazuvchi tortqilar (prujina yoki osmalar) chulg‘am uchlariga o‘langan. Magnitoelektrik mexanizmning  ishlash  printsipi  o‘zgarmas magnit maydoni bilan tokli o‘tkazgichlarning o‘zaro  ta’siriga asoslangan. Aylantiruvchi moment Mayl elektromagnit kuchlar qonuni asosida aniqlanadi. Bunda har bir o‘tkazgichga ta’sir etuvchi kuch.

 q V I l

bu erda l-o‘tkazgichning aktiv uzunligi. G‘altakning W urami ikkita aktiv tomonga ega. Elkaga quyilgan kuchlar

g‘altak kengligi b ning yarmiga teng         (1.4-rasm).

Demak aylantiruvchi moment:

Mayl   q 2   W (b/2) q B I b l W

Agar  l bqS  g‘altak yuzasi bo‘lsa,  u holda

Mayl qW B I S qc1 I

Teskari ta’sir  ko‘rsatuvchi moment  Mtes  tortqilarning  yoki spiral   prujinalarning buralishidan hosil bo‘ladi va ularning buralish   burchagiga proportsionaldir:

Mtes q  c2  

bunda  s -prujinaning bukrlik koeffitsienti.

Momentlar tenglashganda MaylqMtes yoki  s1Iq c2 strelka surilishdan to‘xtaydi.  Tortqi yoki spiral  prujinilarning  buralish burchagi bir vaqtda asbob strelkasining surilish burchagi hamdir. Demak strelkaning burilish burchagi:

α=c1c2I=cI

Qo‘zg‘aluvchan qismning  burilish burchagi o‘lchanaetgan tokka to‘g‘ri proportsionaldir. SHuning uchun magnitoelektrik asboblarning shkalasi tekisdir, bu esa asbobning afzalligi hisoblanadi.

Asbob chulg‘ami engil aliymin karkasga o‘ralgan bo‘lib, qisqa tutashgan o‘ramdan iborat.  Karkas (yoki asbobning karkassiz chulg‘ami) o‘zgarmas magnit (N-S) ning magnit maydonida  burilganda unda uyurma tok induktsiyalanib, uning yunalishi Lents printsipiga asosan karkas (chulg‘am) bo‘rilishiga teskari ta’sir ko‘rsatadi. Bunday uyurma toklar magnit oqimi bilan o‘zaro ta’sirlashib, tinchlantiruvchi momentni hosil qiladi va chulg‘amli karkasning (chulg‘amning) tezda tinchlanishini ta’minlaydi (magnit induktsionli tinchlantirgich).

Magnitoelektrik asboblarda, asosan, karkasli tinchlantirgich qo‘llaniladi. Karkassiz ishlab chiqarilayotgan mikroampemetrlardagi tinchlantirgich chulg‘amlidir.

Qo‘zg‘aluvchan g‘altak 150-200 mA tokka mo‘ljallab  tayyorlanadi, chunki  tok  qiymatining  yuqori bo‘lishi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi momentni  hosil  qiluvchi  g‘altakka  tok  uzatuvchi tortqilar yoki spiral prujinalarning qizishini oshiradi. SHkalasi noteks  bo‘lgan boshqa sistemadagi asboblarni ko‘p o‘lchash chegarali, aniqlik sinfi yuqori qilib tayyorlash qiyindir.

Aylantiruvchi moment yoo‘nalishi g‘altakdagi tok yoo‘nalishiga bog‘liqdir. Strelkaning  kerakli tomonga burilishini ta’minlash uchun asbobni  o‘lashda  qutblilikka  amal qilish kerak.

Magnitoelektrik sistemaga taaluqli asboblarning  afzalliklari quyidagilardan iborat: 1) aniqlik sinfining yuqorililigi; 2) tashqi magnit maydonlar ta’sifini kam sezishi  (chunki ular o‘zining  kuchli  magnit  maydoniga ega);  3) shkalasining tekisligi ; 4) o‘zi iste’mol qiluvchi quvvatning ancha kichik bo‘lishi (sezgirligining yuqoriligi).

Uning kamchiligiga ortiqcha yuklanishga sezgirligi,  mexanizm-larining nisbatan qimmat turishini keltirish mumkin. Bu o‘lchash mexanizmlardan yuqori sezgir asboblar  (ampermetr,  voltmetr va galvanometr) tayyorlashda foydalanilib, asosan nol indikatorlar (nol asboblar), ya’ni zanjirda tok yoo‘qligini qayt qilgichlar  (fiksatorlar) sifatida ishlatiladi.

Elektromagnit mexanizm. Elektromagnit  sistemasidagi asboblarning ishlash printsipi o‘lchanaetgan tokli g‘altak 1 ga  po‘lat uzak 2 ning tortilishiga asoslangan (1.5-rasm). Bunday qurilmada elektromagnit kuchlar shunday yoo‘nalgan bo‘lishi kerakki, bunda uzakning  holatini o‘zgartirish uchun mexanizmdagi magnit oqimi eng ko‘p bo‘lsin. Qo‘zgaluvchan o‘zak 2 yaproqcha ko‘rinishida bo‘lib, ekstsentrik holda o‘qqa  mahkamlangan  bo‘ladi.  SHu o‘qqa strelkaga teskari ta’sir ko‘rsatuvchi  moment  hosil  qiladigan spiral prujina  3 va tinchlantirgich 4 ning porsheni 5 mahkamlangan bo‘ladi. O‘lchanayotgan  tok  1 qo‘zg‘almas g‘altak orqali o‘tib, magnit maydoni hosil qiladi.  O‘zak 2 magnitlanib, g‘altakning teshigiga tortiladi va u mahkamlangan o‘qni buradi. O‘z navbatida, o‘qqa  mahkamlangan asbob strelkasi burchakka buriladi.

1.5-rasm.                                                           1.6-rasm.

Asbobning qo‘zg‘aluvchan qismiga ta’sir etayotgan aylantiruvchi moment umumiy holda, magnit maydon energiyasi o‘zgarishining burilish burchak bo‘yicha olingan birinchi tartibli hosilasi orqali aniqlash mumkin:

Mayl=dWMdα=ddα(Li22)=i22dLdα

bunda  L -g‘altakning o‘zak holatiga bog‘lik bo‘lgan induktivligi;

i-o‘lchanaetgan tok.

Aylantiruvchi moment g‘altakdagi tokning kvadratiga  propor-tsional deb qabul qilinadi:

Mayl q s1 I2.

Aylantiruvchi moment Mayl ni muvozanatlovchi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment spiral prujina 3 yordamida hosil qilinib, asbob strelkasining buralish burchagiga proportsionaldir:

Mtes  q s2 

Strelka burilishining barqarorlashuvi  Mayl qMtes   yoki   s1 I2  q  c2 

ga mos keladi. Bundan

- q  (s1 /s2 ) I2 q  c I2

Strelkaning burilish burchagi tokning kvadratiga  proportsional bo‘lganligi uchun bu asboblarning shkalasi noteks bo‘ladi.  q sI2 ifodadan ko‘rinadiki, qo‘zg‘aluvchan qism burilish burchagining ishorasi tok yoo‘nalishiga bog‘liq emas. Elektromagnit asboblardan o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok zanjirlarida foydalanish mumkin. Ular  o‘zgaruvchan tok zanjirida tokning ta’sir etuvchi qiymatini o‘lchaydi.

Asbobning qo‘zg‘aluvchan qismi tinchlanishi uchun odatda havoli tinchlantirgich qo‘llaniladi. U egilgan tsilindir 4 dan iborat. Asbobning o‘qi tsilindr ichida porshen 5 shtogi bilan bog‘langan. Tsilindr ikkala  qismidagi  bosimlar  farqi  natijasida qo‘zg‘aluvchan qismning harakati sekinlashadi.

Elektromagnit mexanizmli asboblarning yangi konstruktsiyalarida magnit o‘tkazgichli mexanizmlar (1.6-rasm)  qo‘llaniladi. Bunday mexanizmlarda tashqi magnit maydon ta’siri ancha susaygan bo‘ladi.  Bunday asboblarning o‘zi iste’mol qilgan quvvat avvalgi konstruktsiyadagi  asboblardan 3-4 marta kam bo‘lib, sezgirligi nisbatan yuqoridir. G‘altak  1  ikkita qutb uchliklari 3 bo‘lgan  magnit o‘tkagich 2 ga joylashtirilgan. G‘altak cho‘lg‘amidan tok utganida sektor  shaklidagi  qo‘zg‘aluvchan  uzak 4 o‘q (tortqi) atrofida bo‘rilib, magnit sistemaning maksimum energiyasiga mos keluvchi holatni egallaydi. Tortqilarga o‘rnatilgan qo‘zg‘aluvchan qismning  burilishi teskari ta’sir ko‘rsatuvchi momentni hosil qiladi. Dempfer sifatida suyuqlikli tinchlantirgichdan foydalaniladi. Suyuqlikli tinchlan-tirgichlarning qo‘llanishi mexanizm  o‘lchamlarini ancha kichraytiradi. Bu ularning  boshqa sistemadagi  o‘lchash  asboblaridan afzalligidir.

elektrodinamik mexanizmlar (EDM) . EDMli asboblarning ishlashi tokli o‘tkazgichlarning o‘zaro ta’sir printsipi (toklari qarama-qarshi yoo‘nalgan,  ikkita o‘tkazgich bir-biridan itarilishi, toklari bir xil yunalishda bo‘lsa, bir-biriga tortilishi)ga asoslanadi. Bunday o‘zaro ta’sirni g‘altaklardan biridagi tokning boshqa g‘altakda hosil bo‘lgan tokning magnit maydon bilan o‘zaro ta’siri, deb xulosa chiqarish mumkin.

EDMli asboblar ikkita: ikki seksiyali qo‘zg‘almas 1 va qo‘zg‘aluvchan 2 g‘altakdan iborat. Qo‘zg‘aluvchan  g‘altakka  tok I ikkita   spiral  prujina  3  orqali beriladi.

1.7-rasm

Bu tok teskari ta’sir ko‘rsatuvchi moment hosil qilish  uchun  ham  xizmat qiladi. O‘qqa strelka va havoli tinchlantirgich ham mahkamlangan bo‘ladi.(1.7-rasm). Aylantiruvchi moment g‘altakladagi toklarning ko‘paytmasiga to‘g‘ri  proportsionaldir. Bundan tashqari, u qo‘zg‘aluvchan g‘altak burilishi  bilan g‘altaklarning nisbatan o‘zgarish holatiga bog‘liqdir. Aylantiruvchi moment qo‘zg‘aluvchan g‘altak surilganda o‘zaro induktivlikning o‘zgarishiga proportsional holda ifodalanadi, ya’ni

Mayl=I1⋅I2dM12dα

Tormozlovchi moment MtormqK prujinaning buralish burchagi  ga proportsionaldir. Bu burchak asbob strelkasining burilish burchagidir. Strelka burilishining barqarorlashuvi Mte q Mtorm  ga mos keladi. Bunda

α=1KI1⋅I2dM12dα

O‘zgaruvchan tokda  bunday  bog‘lanish  quyidagi  ko‘rinishni oladi:

α=1KI1⋅I2cos(I1I2)dM12dα

YUqoridagi ifodalardan ko‘rinadiki, I1 va I2 toklar yoo‘nalish-larining bir vaqtda o‘zgarishi bilan burilish burchagi ( ning ishorasi o‘zgarmaydi. SHu sababli ham elektrodinamik mexanizmli asboblar o‘zgarmas va o‘zgaruvchan tok zanjirlarida qo‘llanilishi mumkin.

G‘altaklarning shaklini, ularning o‘zaro joylashishini o‘zgartirish orqali burchakning kichik o‘zgarishida  dM / d  ga ta’sir ko‘rsatish, ya’ni dM / d q const bo‘lishiga erishish mumkin. Bunda shkalaning birmuncha tekis bo‘lishiga erishiladi.

O‘lchash mexanizmlari  tayyorlashda  po‘latdan foydalanmaslik 0,5;  0,2;  0,1 kabi yuqori aniqlik sinfidagi asboblarni  yasash imkonini beradi.

G‘altaklarning magnit oqimlari havo orqali tutashganligi uchun kuchsizdir. Elektrodinamik mexanizmli asboblarning tashqi magnit maydon ta’siriga berilishi ularning kamchiligi hisoblanadi. EDM larni tashqi magnit maydon ta’siridan himoyalash uchun ular permalloy bilan ikki qavat qilib niqoblanadi.

Elektrodinamik vattmetrlar tok va kuchlanish bo‘yicha, odatda, bir necha o‘lchash chegaralaridan iborat bo‘ladi. Bunday asboblar shartli shkalali bo‘lib, vattmetrda o‘lchangan kattalikning haqiqiy qiymatini topish uchun strelka ko‘rsatayotgan bo‘laklar soni asbobning doimiyligi s (har bir bo‘lakga mos kelgan quvvat) ga ko‘paytiriladi. U quyidagi formula bilan aniqlanadi:

S q  Unom  Inom  / N,

bunda N -asbob shkalasining bo‘laklar soni.

Ferrodinamik mexanizmlar.Elektrodinamik mexanizmli  asboblarning tashqi  magnit  maydon ta’siriga berilishini va aylantiruvchi momentining nisbatan  kichik  bo‘lishini  mexanizmda elektrotexnik po‘lat  plastinkalardan yoki permalloydan iborat ferromagnitli magnit o‘tkazgichni qullash bilan bartaraf qilish mumkin. SHunday magnit o‘tkazgichli elektrodinamik asboblar ferrodinamik asboblar  deb  ataladi. Ularning   ishlash   printsipi elektrodinamik asboblarnikiga  uxshashdir. Qo‘zg‘almas  g‘altak  1 magnit o‘tkazgich 3 ichiga joylashtiriladi, qo‘zg‘aluvchan karkassiz g‘altak  2  esa po‘lat  4 dan iborat qo‘zg‘almas tsilindr bilan urab olingan bo‘ladi (1.8-rasm). Po‘lat magnit o‘tkazgich o‘lchash mexanizmining magnit  maydonini kuchaytiradi, natijada asbobning aylantiruvchi momenti birmuncha oshadi. O‘zida kuchli magnit  maydonining bo‘lishi tashqi magnit maydonlar ta’sirini kamaytiradi.

Ferrodinamik mexanizmli asboblar  o‘zi yozar  asboblarda hamda tebranish, silkinish va zarbli silkinish sharoitlarida ishlatish uchun  mo‘ljallangan asboblarda  qo‘llani-ladi. O‘zi yozar (qayd qilish)  asboblarda strelka harakatlanayotgan qog‘oz lentasida o‘zining ko‘rsatish-larini (ma’lumotlarini) qayd qilish uchun siyohli pero bilan ta’minlangan bo‘ladi.

Ulash mexanizmida chiziqli bo‘lmagan element (po‘lat magnit o‘tkazgich) ning bo‘lishi, gisterezis, uyurma toklar va po‘latning  magnitlanish egri chizig‘i chiziqli bo‘lmasligi sababli asbobning aniqlik darajasi  pasayadi.

1.8-rasm.

Ferrodinamik  mexanizmli asboblarning aniqlik   sinflari 1,5; 2,5 bo‘ladi.

Sinov savollari.

- Magnitoelektrik  asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

- Elektromagnitik asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

- Elektrodinamik  asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

4. O‘lchash asbobini variatsiyasi keltirilgan va nisbiy xatoliklar deb nimaga aytiladi?

5.Asbobning nisbiy va absolyut xatoliklarini tushuntiring.

6.Bir sistemadagi ampermetr va voltmetrlar bir-biridan qanday farq qiladi?

7.O‘lchov asboblari tok va kuchlanishning qanday qiymatlarini o‘lchaydi?

8.O‘lchov asboblarni aniqlik sinfi buyicha qanday sinflarga bo‘linadi?

9.O‘lchash asbobining shkalasida qanday belgilar keltiriladi?

AMALIY ISHI №2

TURLI SISTEMADAGI AMPERMETR VA VOLTMETRLARNI TEKSHIRISH

Ishdan ko‘zda tutilgan maqsad:

Magnitoelektrik, elektromagnitik, elektrodinamik ampermetr va voltmetrlarning asosiy xossalari va ishlash prinsipini o‘rganish.

Ishning bajaralish tartibi.

1.Magnitoelektrik (ME), elektromagnitik (EM) va elektrodinamik (ED) sistemadagi ampermetr va voltmetrlarning ishlash prinsipi bilan tanishish.

2.Namunaviy va tekshiralayotgan asboblarni ko‘zdan kechiring. Asbob shkalasidagi belgilarni aniqlab daftarga yozib oling.

3.Solishtirish usuli yordamida namunaviy asbobning ko‘rinishini tekshiralayotgan asbobni kuzatish uchun 2.1-rasmdagi sxemani yig‘ing va o‘lchamlar o‘tkazing .

4. 3-punktdagi o‘lchash natijalari buyicha absolyut, nisbiy va keltirilgan xatoliklarni hamda asbobning ko‘rsatish varaqasi va tuzatishni hisoblash.

5.Voltmetrni ichki qarshiligini voltmeter va ampermetr usulida o‘lchash va bu asbobda sarflanadigan normal quvvatni hisoblash.

6. 3,4 va 5 nuqtalarni ampermetr uchun tekshirish.

7.EM, ME va eD sistemalarni asboblarning mexanizmlarini chizish.

Ishni bajarishga tushuntirish.

1.Asboblarni tekshirishdan avval minimal tokida 15minut qizdirish kerak.

2.O‘lchov asbobining milini korrektor yordamida shkalaning nol belgisiga keltirish.

3.Tekshiralayotgan asbobning  asosiy shkala uzunligi nazorat qilinadi.

4.Asbobni tekshirish o‘lchanayotgan kattalikni oshirib qiymatlar olinadi va huddi shu qiymatlarda kamaytirib o‘lchashlar yozib olinadi. Bunda o‘lchov asbobining mili tekshiralayotgan shkalaga mos tushishi lozim.

5.O‘lchash asbobining qarshiligini o‘lchashdan uch martadan kam bo‘lmagan o‘lchov natijalari olinib o‘rtaga arifmetik qiymati hisoblanadi.

6.δ=f(Ux) yoki δ=f(Ix) tuzatish egri chiziqli ko‘rinishda tuzatish ordinata o‘qiga yotqiziladi. Olingan nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan tutashtiriladi.

Ulanish sxemalari.

2.1-Rasm voltmetrni tekshirish

2.2-Rasm voltmetrni qarshiligini o‘lchash

2.3-Rasm ampermetrni tekshirish

2.4-Rasm ampermetr qarshiligini tekshirish

Sxemadagi belgilashlar

V0A0−Namunaviy voltmeter va ampermetrlar

VxAx−tekshirilayotgan voltmeter va ampermetrlar

mA−milliampermetrlar

mV−millivoltmetr

R1R2R3-reostatlar

PT-kamaytirish transformatori.

O‘lchash va hisoblash natijalari jadvali

Voltmetrni tekshirish

2.1-jadval

| № | Ux | U0! |  | U0" |  | U0 cr | Δ’ | Δ " | β | β | γ | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch | V | Bo‘l. V |  | Bo‘l. V |  | V | v | v | % | % | % | V |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Voltmeter qarshiligini o‘lchash

2.2-jadval

| № | U o |  | I γ |  | R γ | R SR | R1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch. | Bo‘l V |  | Bo‘l. mA |  | Om | Om | wt |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ampermetrni tekshirish

2.3-jadval

| № | Ix | I0! |  | I0" |  | Δ’ | Δ " | β | β | γ | δ | Δ’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch | Bo‘l. | Bo‘l. A |  | Bo‘l. A |  | A | A |  | % | % | % | A |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ampermetr qarshiligini o‘lchash

2.4-jadval

| № | UA |  | I0 |  | Ra | R o‘r | Rum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ch | Bo‘l. V |  | Bo‘l. mA |  | Om | Om | wt |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| :> |  |  |  |  |  |  |  |

Jadvaldagi belgilashlar

UxIx−tekshirilayotgan asbobni ko‘rsatish

U0I0−namunaviy asbobning oshirishdagi qiymati

U0o'rI0o'r−namunaviy asbobning yuqorigi va pastki o‘zlashtirishdagi o‘rtacha qiymati

IvUa−milliampermetr va millivoltmetrlarning ko‘rsatishi.

Hisoblash formulalari

1.Voltmetr ko‘rsatishining absolyut xatoligi

Oshirishda  Δ'=Ux−U0'

Kamayishda Δ'=Ux−U0''

2.Voltmetr ko‘rsatishining nisbiy xatoligi

β=Δ'U0'⋅100%

β=Δ''U0'⋅100%

3.Voltmetr ko‘rsatishi keltirilgan xatoliklari

β=Δ'(Δ'')Uxxl⋅100%

4.Voltmetr ko‘rsatishining vorisiyasi

γ=U0'−U0''Uxm⋅100%

Bu erda Uxm−voltmetrning yuqori o‘lchsh chegarasi

5.Voltmetr uchun tuzatish

δ=U0o'r−Ux

Bu erda                        U0o'r=U0'−U0''2

6.Voltmetrning qarshiligi

Rv=U0Iv

7.Voltmetr sarflanadigan nominal quvvat

Pvn=U2xmRvo'r

Sinov savollari.

1.ME, eM va eD asboblarni ishlash prinsipini tushuntiring.

2.Elektromexanik asboblar qanday umumiy qismdan iborat.

3.Prujina, korrektor va tinchlantirgichlarning vazifasi nima?

4.O‘lchash asbobini variatsiyasi keltirilgan va nisbiy xatoliklar deb nimaga

aytiladi?

5.Asbobning nisbiy va absolyut xatoliklarini tushuntiring.

6.Bir sistemadagi ampermetr va voltmetrlar bir-biridan qanday farq qiladi?

7.O‘lchov asboblari tok va kuchlanishning qanday qiymatlarini o‘lchaydi?

8.O‘lchov asboblarni aniqlik sinfi buyicha qanday sinflarga bo‘linadi?

9.O‘lchash asbobining shkalasida qanday belgilar keltiriladi?

AMALIY ISHI №3

ELEKTR KATTALIKLARINI O‘LCHASH NATIJALARINI O‘LCHOVSHUNOSLIK BO‘YICHA ISHLASH

Ishning maqsadi:

Ishning asosiy maqsadi tadqiqot ishlari olib borilayotgan yoki biror asbob tekshirilayotganda olingan o‘lchash natijalarining xatoliklarini baxolash va o‘lchanayotgan kattaliklarning haqiqy qiymatlarini aniqlash imkonini beradigan o‘lchash natijalarini o‘lchovshunoslik qonun qoidalaridan foydalanib, ishlash usullari bilan tanishidan iborat.

# Ishni bajarish tartibi

- Vattmetrning shartli belgilari va yaxlitlangan mao‘lumotlari bilan batafsil tanishing va texnik tavsiflarini amaliy ishi daftaringizga yozib qo‘ying.

- Vattmetrning doimiyligini hisoblash yoo‘li bilan aniqlang.

220  V

3.1 – rasmda

- 3.1 – rasmda berilgan elektr tarhini yig‘ing va bu tarhni o‘qituvchi tekshirib bergandan keyin kuchlanish manbaga ulab, isteo‘molchi isteo‘mol qilayotgan quvvat P ni 10 - 15 marta takrorran o‘lchang, olingan natijalarni esa 3.1. jadvaliga yozing.

3.1. jadval

| O‘lchash natijalari |  | Hisoblash natijalari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Pwi | PwP2w | Pwo‘r | SPw o‘r | Pw |
|  | Vt | Vt Vt2 | Vt | Vt | Vt |
| 1 2 . 19 20 |  |  |  |  |  |
| yig‘ndi |  |  |  |  |  |

- O‘rtacha arifmetik kuzatoish natijasi  Po‘r  ni kuzatish natijasining tasodifiy og‘ishlari pi   va ularning kvadratlari p2  ni hisoblash yoo‘li bilan aniqlang.

- Kuzatish natijasining o‘rtacha kvadrat og‘ishi Spw ni qva o‘lchash natijalarini o‘rtacha kvadratik og‘ishi  Spwo‘r ni ham hisoblash yoo‘li bilan aniqlang.

- O‘lchash natijasining ishonchli xatoligi δp ni aniqlang

- Isteo‘molchi ishteo‘mol qilayotgan quvvat Pw ning o‘lchash natijasining eng so‘ngi qiymatini aniqlang

## Amiliy ishni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar

Bu amaliy ishni majarish uchun chegarasining yaxlitlangan qiymatlari kuchlanish bo‘yicha 300 V, tok bo‘yicha 2,5 A bo‘lgan elektrodinamik vattmetrdan, o‘zidan o‘tkaza oladigan tok 2,5 A dank am bo‘lmagan va 220 V yoki undan ortiq kuchlanishga mo‘ljallangan isteo‘molchi va haqmda uzib ulagichlardan bittadan olib, ish uchun ajratilgan joyiga qo‘yiladi. Bu erda shuni aytish kerakki, isteo‘molchi qism yoki qurilma sifatida quvvati 200 Vt, 220 V li elektr chirog‘ni qo‘llash ham mumkin.

Ish uchun ajratilgan joyiga qo‘llangan jihozlar texnik tavsiflari bo‘yicha bajariladigan amaliy ishining  talabaga jovob bera olishini o‘qituvchi tekshirib bergandan keyin 3.1 – rasmda berilgan tarh bo‘yicha elektr zanjiri yig‘iladi. Elektr zanjirini yig‘ayotganda vattmetrning yulduzcha bilan belgilangan generator qismasi deb ataladigan qismalariga etibor bering. Yig‘ilgan elektr zanjiri faqat o‘qituvchining ruxsati bilan 220 V kuchlanishga ega bo‘lgan manbaga ulanib, o‘lchash ishlari bajariladi. O‘lchash ishlari uzib ulagich yordamida 10 – 15 marta takroran bajariladi, olingan natijalar 1 – jadvalga yoziladi.

## O‘lchash natijalarini o‘lchovshunoslik bo‘yicha ishlash

O‘lchash natijalarini ishlashdan maqsad olingan o‘lchash natijalarining xatoliklarini baholash va o‘lchanayotgan kattaliklarning haqiqiy qiymatlarini aniqlashdan iboratdir. O‘lchash jarayonida bajarilgan ishlarning turiga qarab, masalan, o‘lchash usuliga qarab qo‘llanilayotgan o‘lchash vositasining xususiyatiga, o‘lchash asboblarini kuzatish, uning ko‘rasatgishlarini yozib olish va shunga o‘xshash boshqa sabablarga ko‘ra olingan o‘lchash natijalarini usullari har xil bo‘ladi.

Olingan o‘lchash natijalarini o‘lchash usullariga qarab ishlash. O‘lchash natijalarini aniqlashuchun qo‘llaniladigan tadqiqot mao‘lumotlarini ishlash usullariga qarab o‘lchash bevosita,bilvosita, birgalikda va umumiy o‘lchashlarga bo‘linadi.

Bevosita o‘lchashlar. Bu usuldagi o‘lchashlarda o‘lchanayotgan kattalik qiymatini o‘lchashishlarini bajarish vaqtidagi olingan tadqiqotlar mao‘lumotlari bo‘yicha aniqlanadi. Bevositao‘lchashlar uchun misol qilib elektr zanjiridagi toklarni ampermetr bilan o‘lchashni ko‘rsatishmumkin.

Bilvosita o‘lchashlar. Bu usuldagi o‘lchashlarda o‘lchanayotgan kattalik qiymati shu o‘lchanayotgan kattalik bilan bevosita o‘lchash natijasida olingan qiymatlar orasida mao‘lum bo‘lgan bog‘lanishlarga asoslanib aniqlanadi. Bilvosita o‘lchashlarda o‘lchash kattaliklarining qiymati qo‘yidagi tenglamani echish yoo‘li bilan aniqlanadi:

XqF ( x1 ,  x2 , . . .  x n-1 , xn) ,                                (1)

Bu erda      va     bevosita o‘lchashlardan olingan kattalik qiymatlari.

Bilvosita o‘lchashlar uchun misol qilib rezistor R ning qarshiligini voltmeter va ampermetr yordamida o‘lchashlarni kuzatish mumkin. Bu xolda rezistorning qarshiligi qo‘yidagi tenglama yordamida aniqlanadi:

R=U/I                                                   (2)

Umumiy o‘lchashlar. Bu usuldagi o‘lchashlarda olchanayotgan kattaliklar qiymati umumiy o‘lchashlar bir necha bir xil bo‘lgan kattaliklarni bir vaqtning o‘zida o‘lchashlardan iborat bo‘lib, bunda o‘lchanayotgan kattaliklar qiymati, yao‘ni nomalum bo‘lgan qiymatlar bu kattaliklarning har xil birikmalarini bevosita o‘lchash natijasida hosil qilingan tenglamalar tizimini echish yoo‘li bilan aniqlanadi. Bu usuldagi olchashlarga misol qilib, uchburchak shaklda ulangan rezistorlarning qarshiligini o‘lchashni ko‘rsatish mumkin. Bunda uchburchakning har xil uchlari orasidagi qarshiliklar o‘lchanadi va bu uchta o‘lchash natijalari bo‘yicha rezistorlarning qarshiliklari aniqlanadi.

Birgalikda o‘lchashlar. Bu usul, bir xil bo‘lmagan birnecha kattaliklar orasidagi bog‘lanishlarni aniqlash uchun ularni birato‘lasiga o‘lchashdan iborat, bunda yana tenglamalar tizimi ham echiladi, Bu birgalikda o‘lchash usuliga resistor qarshiligi haroratga bog‘liqligini aniqlashni misol qilib ko‘rsatish mumkin;

Rt=R0(1+At+Bt2)                                  (3)

Buning uchun  resistor qarshiligi uch xil haroratta o‘lchab, undan keyin mana shu uchta haroratga tegishli tenglamalar tizimi tuzilib,ulardan bog‘lanishlarning R, A va B parametrlari aniqlanadi.

Endi o‘lchash natijalarini ishlash bo‘yicha aniq bir misol keltirish uchun yuqoridagi o‘lchash usullaridan bevosita o‘lchash usulini ko‘ramiz. Umuman o‘lchash natijalarini ishlash o‘tkazilgan kuzatishlar soniga ham bog‘liq bo‘lib, u qirqdan kam (n<40) bo‘lganda bir tartibda yoki qirqdan katta (n>40) bo‘lganda esa boshqa tartibda o‘lchash natijalari ishlanadi.

Kuzatish soni qirqdan kam (n<40) bolganda o‘lchash natijalari qo‘yidagi tartibda ishlanadi.

- O‘lchash kattaligining haqiqiy qiymatini mao‘lum bir nuqtasidagi qiymatini aniqlash kerak.

xур=1ni=1nxi                                   (4)

- Kuzatish natijalarining tasodifiy og‘ishi va ularning kvadrati hisoblanadi:

ρi=xi−xур                                           (5)

bundan:

ρi2=xi−xур2                                       (6)

- Kuzatish natijalarining ortacha kvadratik og‘ishining nuqtaviy qiymati hisoblanadi:

S=11−ni=1nxi−xур2                               (7)

- O‘lchash natijalarining o‘rtacha kvadratik og‘ishining mao‘lum bir nuqtaviy qiymati aniqlanadi:

Sx.ур2=12Sx2=1nn−1i=1nρi2                               (8)

- Kuzatish natijalarining natijalarining taqsimlanishining mo‘tadilligi tekshiriladi. Bu qo‘yidagi ifoda yordamida amalgam oshiriladi:

Fnxk=Kn+1                                         (9)

bu yrda  K q 1, 2, 3, ……n - 1,  n

Buning uchun (1) ifoda yordamida aniqlangan qiymat bo‘yicha normalashning mutadil taqsimlanish integral funksiya jadvalidan [ 5 ] har xil F[Z] uchun Z ning qiymatlarini aniqlash kerak, chunki shu Z ning qiymati bo‘yicha kuzatish natijalari taqsimlanishining mo‘tadilligi tekshiriladi.

- Ishonchli ehtimollikning mao‘lum qiymatini berib o‘rtacha kvadratik og‘ishi uchun ishonchli oraliq va o‘lchash natijalarining ishonchli xatoliklari aniqlanadi.

- Anglash va qo‘pol xatolarga yoo‘l qo‘yilganligi aniqlansa, xatolikni keltirib chiqargan o‘lchash natijasi tashlab yuboriladi va hisoblash qayta takrorlanadi

- O‘lchash natijasi qo‘yidagi ko‘rinishda yoziladi:

xу=xур±δр                                              (10)

YOki δр=tPSx ekanligini hisobga olib, (10) ifodani tasodifiy xatoliklarning taqsimlanishi mo‘o‘tadil bo‘lgan hol uchun qo‘yidagi ko‘rinishda yozamiz:

xx=xур±tрSx.урn=...,P=....%                        (11)

Bordi-yu, tasodifiy xatoliklarning taqsimlanishi mo‘tadil bo‘lganda , yao‘ni boshqa xollar uchun esa bu ifoda qo‘yidagi ko‘rinishda yoziladi.

xx=xур; Sx.ур=.....; n=.....                               (12)

endi o‘lchash vaqtida qilingan kuzatishlarni ishlash uchun misol tariqasida elektr toki I ni o‘lchash natijasidagi olingan miqdorlarni o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga qanchalik yaqinligini ko‘rish mumkin. Buning uchun miqdorlarni o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatining ma’lum nuqtadagi qiymatini kuzatishning arifmetik ma’lumotlari (4) ifoda yordamida hisoblangan.va topilgan qiymatlar 3.2-jadvalning 3-ustuniga kiritilgan.

### Elektr tokining o‘lhash natijalarini ishlash

3.2-jadval

| O‘lchash natijalari |  | Hisoblash natijalari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | I A |  |  | Io‘r A | S1 A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1,54040 1,53807 1,53944 1,53855 1,53995 1,54067 1,54133 1,53897 1,53734 1,53935 1,53867 1,54026 | q 9,80 - 13,50 q0,20 -8,70 q5,30 q12,50 q19,10 -4,50 -20,80 -0,70 -7,50 q 8,40 | 96,04 182,25 0,04 75,65 28,09 156,75 364,81 20,25 432,64 0,49 56,75 70,56 | 1,53942 | 11,6225 10-4 |
| Yig‘indi | 18,47303 | -0,40 | 1483,36 |  |  |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki tokning bir  qiymatini 12 marta o‘lchaganda

9- sida eng katta xatolikka yo‘l qo‘lgan.

3.3-jadval

| O‘lchash natijalari |  | Hisoblash natijalari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Pwi | Pi | P2i | Pwo‘r | SPw o‘r | Pw |
|  | Vt | Vt | Vt2 | Vt | Vt | Vt |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 100,5 100,3 99,4 100,0 100,8 101,0 100,6 99,8 100,4 100,2 | q0,2 q0,0 -0,9 -0,3 q0,5 q0,7 q0,3 -0,5 q0,1 -0,1 | 4 0 81 9 25 49 9 25 1 1 | 100,3 | 0,15 | 100,3±0,49 |
| yig‘ndi | 1003,0 | 0,0 | 204 |  |  |  |

Agar elektr quvvatini 10 marta o‘lchanib  natijalari  3-jadvalning ikkinchi ustuniga  kiritilgan. O‘lchash xatolikligining ishonchli δp va o‘lchanayotgan quvvatini natijaviy qiymati Pw.nat ishonchli ehtimollik Pq0,99 ga teng bo‘lgan hol uchun  aniqlangan (3.3-jadval).

Buning uchun    Pw.o‘r    va  SPw.o‘r  lar  aniqlanib so‘ng St’yudent taqsimoti berilgan jadvab o‘yicha St’yudent o‘zgarmas ko‘paytuvhilarisi  tpq3,25 ekanligi aniqlangan (3.4-jadval).

#### St’yudent o‘zgarmas ko‘paytuvhilari

3.4-jadval

| n | P |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 | 1,00 0,816 0,765 0,741 0,727 0,718 0,711 0,706 0,703 0,692 0,688 0,685 0,683 | 1,376 1,061 0,978 0,941 0,928 0,906 0,896 0,889 0,883 0,868 0,861 0,857 0,854 | 1,963 1,386 1,250 1,190 1,156 1,134 1,119 1,108 1,100 1,076 1,066 1,059 1,055 | 3,078 1,886 1,638 1,533 1,476 1,443 1,415 1,397 1,383 1,345 1,328 1,318 1,311 | 6,314 2,920 2,353 2,132 2,015 1,943 1,895 1,860 1,833 1,761 1,729 1,711 1,699 | 12,706 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,145, 2,193 2,064 2,045 | 31,821 6,965 4,541 3,747 3,365 3,143 2,998 2,896 2,821 2,624 2,536 2,492 2,469 | 63,659 9,925 5,841 4,604 4,032 3,707 3,499 3,355 3,250 2,977 2,861 2,707 2,756 |

Nazorat savollari:

- O‘lchash natijalarini ishlaganda qanday maqsadga erishilai?

- O‘lchash natijalarini ishlash o‘lchash usuliga bog‘liqmi?

- O‘rtacha arifmetik qiymat qanday qilib aniqlanadi?

- Nima uchun o‘rtacha arifmetik qiymat o‘lchash kattaligining haqiqiy qiymati sifadida qabul qilingan?

- Kuzatish natijalarining tasodifiy og‘ishi qanday aniqlanadi?

- O‘lchash natijasining ishonch xatoligi qanday aniqlanadi?

- Kuzatish natijalarining o‘rtacha kvadratik og‘ishi qanday ifoda bilan  aniqlanadi?

- O‘lchash natijasining ishonchli xatoligi bilan kuzatish soni orasida  qanday bog‘lanish bor?

- O‘lchash kattaligining  haqiqiy qiymatini ko‘rsatuvci tenglamasini yozing?

AMALIY ISHI №4

O‘ZGARMAS TOK KO‘PRIGINI HISOBLACH

Ishning maqsadi:

Qarshilikni ko‘prik usulida o‘lchash. Bir va ikki o‘zgarmas tok ko‘prigi tuzilishi bilan tanishish va texnik o‘lchash jarayonini  o‘rganish.

Ishning bajarish tartibi.

1.Bir va ikkitali o‘zgarmas tok ko‘prigi ishlatish nazariyasi bilan tanishish va uning prinsipial sxemasini chizish.

2.Bir va ikkitali P-32 tipli mostning tuzilishi va posportidagi kattaliklari bilan tanishish.

3.Bir ikkitali ko‘prikning tashqi ulanish sxemasi bilan tanishing va sxemani yig‘ing.

4.Bir ko‘prikli sxemani yig‘ing va berilgan ko‘rinishni o‘lchang.

5.Ikki ko‘prikli sxemani yig‘ing  va berilgan ko‘rinishni o‘lchang.

6.Mostning xatoligini aniqlang.

7.Mostning sezgirligini aniqlang

O‘zgarmas tok ko‘prigining prinsipial sxemasi

Amaliy ishiga tushuntirish va hisoblash formulalari.

1.Bir ko‘prikli sxemada aniqlanadigan qarshilikni formula yordamida hisoblash.                                 Rx=R1R2R3

2.Ikki ko‘prikli sxemada aniqlanadigan qarshilikni hisoblash formulasi.                                    Rx=R2R1R3

R3 qarshilik hisoblash formulasi bo‘lmaydi, R2 qarshilikka teng qilib o‘rnatilishi lozim.

3. Ko‘prik sxemalarni hisoblash jarayonida yuqorida keltirilgan formula yordamida hisoblangan, o‘lchanayotgan qarshilikka mos keluvchi qarshilik o‘rnatiladi.

4. Foydalanilayotgan namunaviy qarshiliklarni nominal tokni oshirmaydigan o‘zgartiriladigan qarshilik yordamida ampermetrdagi ishchi tokni o‘rnatib ikki ko‘prikli sxemao‘lchanadi.

5. Ko‘prikning xatoligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

β=R'0−R0R0⋅100%

Bu erda R0−o‘lchanadigan namunaviy qarshilikning nominal qiymati.

R'0−qarshilikni ko‘prik yordamida o‘lchangan qiymati.

6.Ko‘prikning sezgirligini hisoblash formulasi

Sm=ΔαΔR1R1⋅100%⋅δo'lz

Bu erda Δα−ΔR1 qiymatni R qarshilikni o‘zgarishi nisbatan galvonometrning burilish burchagini o‘zgarishidir

4.1-jadval Bir ko‘prikni o‘zgarish qiymatlari

4.1-jadval

| № | R, |  | R2 |  | R3 |  | Rx | RMAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O‘lch | Om |  | Om |  | Om |  | Om | Om |
| 1. | 22,1 |  | 1000 |  | 100 |  | 221 | 220 |
| 2. | 33,1 |  | 1000 |  | 100 |  | 331 | 330 |
| 3. | 45,1 |  | 1000 |  | 100 |  | 451 | 450 |
| 4. | 56,0 |  | 1000 |  | 100 |  | 561 | 560 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2-jadval Ikki ko‘prikni o‘zgarish qiymatlari 4.2-jadval |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Ri | R2 |  | R3 |  | Rh | Rmag | Rx |
| O‘lch | Om | Om |  | Om |  | Om | Om | Om |
| 1. | 86 | 100 |  | 100 |  | 1 | 0,8 | 0,86 |
| 2. | 94 | 100 |  | 100 |  | 1 | 0,9 | 0,94 |
| 3. | 106 | 100 |  | 100 |  | 1 | 1 | 1,06 |
| 4. | 202 | 100 |  | 100 |  | 1 | 2 | 2,02 |

##### Sinov savollari

1.Bir va ikki ko‘prikli o‘zgarmas tok ko‘priklarini farqi nimada?

2.Bu ko‘priklarning prinsipial sxemasini chizing.

3.Bir va ikki ko‘prikli o‘zgarmas tok ko‘prigining tenglashtiruvchi shartini yozing.

4.Nima uchun bir ko‘prikli sxemada kichik qarshilikni aniq o‘lchab bo;lmaydi?

5.Nima uchun ikki ko‘prikli sxemada R1=R'1R2=R'2 qilib o‘rnatiladi. Bu qarshiliklarni tenglashtirmasdan ikki ko‘prikli sxemada tenglashtiruvchi shartni bajarish mumkin.

6.O‘zgarmas tok ko‘prigini sezgirligi nimaga bog‘liq?

AMALIY ISHI № 5

O‘ZGARMAS TOK POTENTSIAMETRLARINI HISOBLACH

O‘ZGARMAS TOK POTENTSIAMETRLARINI HISOBLACH  ISHNING MAQSADI:

O‘zgarmas tokda o‘lchashning kompensatsion usulini o‘rganish. O‘zgarmas tok potensiometrini elektr sxemasi va tuzilishi bilan tanishish. Unda texnik o‘lchamlar bilan tanishish. O‘zgarmas tok potentsiometri yordamida turli elektr kattaliklarni kuchlanish, tok va qarshiliklarni o‘lchash metodlari bilan tanishish.

Potentsiometrga tushuntirish.

Potentsiometr ikkita ishchi IAqIBq1mA tokiga ega zanjirlardan iborat. A- zanjiriga R1÷R5 rezistorlar, B – zanjirtga R6÷R14 rezistorlar kiradi. R2(20×100Om),R3(11×10Om),R6(10×10Om) rezistorlar mos holda potentsiometrning I, II, III o‘lchash dekadalariga tug‘ri keladi. SHutkasining har biri uchta qayta ulagich bittasiga ulanadigan. R7(10×1Om) resistor uch qator kontaktdan iborat. SHutka bilan ketma-ket  R8(10K),R9(10K),R10(100K) qo‘shimcha resistor qo‘shiuladi.

Xuddi shunday B zanjir R11(81,82K) qo‘shimcha qarshilik va shuntlashuvchi R(1,12 48K)rezistordan iborat B zanjir uchun qo‘yidagi tenglamani tuzish mumkin.

RE=R8R12R8+R12(R11+R9R10R9+R10)R8R12R8+R12+R11+R9R10R9+R10I8=IBRER8; I12=IBRER12; I11=I8−IB−I12I9=I11R10R9+R10; I10=I11R9R9+R10

Bu tenglamalar yordamida IBq1mA va Qarshiliklari yuqorida ko‘rsatilganidek bo‘lganida B zanjirning qo‘yidagi toklari topiladi.

I8=0,1⋅IB=0,1mAI9=0,01⋅IB=0,01mAI10=0,001⋅IB=0,001mA

R7 qarshlik seksiyasidagi I8, I9, I10 toklar orqali xosil qilingan kuchlanishlar tushuvi va bir-biriga mos tushuvchi toklar bilan tao‘sir etadi. Xuddi shunday R7 qarshilikning bir va shu qatorida potentsiometrning IV, V, VI o‘lchash dekadalarini hosil qiladi. R-qarshiliklar magazine IA ishchi tokini katta, o‘rta va aniq o‘zgarishi uchun, R14 qarshiliklar magazine esa IB tokni o‘zgarishi uchun xuzmat qiladi.

Qarshiliklarni o‘ninchi sektsiyasi I dekadalari va ikkinchi dekadalarning barcha qarshiliklari R4(8Om) o‘zgarmas qarshilik va R(18×0,05Om)o‘zgartiruvchi qarshiliklar bilan birgalikda yuklama qarshiliklari hosil qilib, IA ishchi tokini o‘rnatishi uchun xizmat qiladi.

R10=900+110+8=(0,05+0,09)=1018,05=1018,9 Om

Atrof muhit temperaturasiga bog‘liq bo‘lgan eH normal elementning eYUK qiymatiga mos holda R5 qarshilik tanlanishi lozim.(O‘qituvchi tomonidan beriladi).

IA  ishchi tokini o‘rganish uchun  R1 qarshilikni o‘zgartirib G1 knopka bosilgan xolda galvonometr nol holatga keltiriladi. Bu esa R10 qarshilikdagi kuchlanish tushuvi normal elementning eYUK bilan kompensatsiya qilinishida kuzatiladi.

Agar masalan eYUK eHq1,0186 B bo‘lsa u holda o‘rnatilgan R10q1018,6 Om qarshilikda ishchi toki eH q IA R10  tenglamaga asosan qo‘yidagiga teng bo‘ladi

IA=EHR10=1,01861018,6=1mA

IB ishchi tokini o‘rnatish uchun R3 Rezistorning 100 Om qarshilikdan iborat 10-seksiyasidan va R13 (100 Om) qarshilikdan foydalaniladi. G2 knopka bosilgan holda R14 qarshilikni o‘zgartirib galvonometr nol holatga keltiriladi. Bu o‘z navbatida ko‘rsatilgan qarshilikda kuchlanish tushuvi kompensatsiyasiga mos tushadi. Bu esa qarshilik orqali o‘tuvchi toklar tengligidan kelib chiqadi.

YAo‘ni IB=IA=1mA

Ishchi tokini o‘rnatishda har bir o‘lchash dekadasi seksiyalari kuchlanishlar tushuvi qiymati 1. jadvalda ko‘rsatilganidek bo‘ladi.

5.1. jadval

| dekada | Qarshiliklar seksiyasi | Tok | Kuchlanish tushuvi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Om | mA | mB |
| I II III IV V VI | 100 10 1 1 1 1 | 1 1 1 0,1 0,01 0,001 | 100 10 1 0,1 0,01 0,001 |

EX ni o‘lchashni galvonometr knopkasi G3 qo‘yiladi. Dekada ulagichlari xolatini ketma-ket o‘zgartirish yoo‘li bilan o‘lchanayotgan eYUK yoki potensiometrni o‘lchash dekadalaridagi kuchlanishlar tushuvlarining yig‘indi kuchlanishi konpensatsiya qilinib, galvonometr nolga keltiriladi.

Maksimal kuchlanish balki potensiometr bilan potensiometrni yuqori o‘lchash chegarasini aniqlab, barcha seksiyalarning o‘lchash dekadalaridagi kuchlanishlar tushuviga teng.

Um=20×100+11×10+10×1+10×0,1+10×0,01+10×0,001=2121,11mB=2,12111B

Bu chegarani oshirish uchun  namunaviy kuchlanish bo‘lgichlar qo‘llaniladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Darsliklardan o‘zgarmas tok potentsiametrining prinsipial sxemasi o‘rganish.

2. O‘zgarmas tok potentsiometri P 37 ning sxemasi bilan tanishish. Uni chizish va hisobotga    kiritish

3. P 37 potentsiometrni tashqi qurulmalari bilan tanishish. Uning har bir elimentining vazifasini     tushuntirish. Potentsiometrni tashqi ko‘rinishini chizish.

4. Potentsiometrning barcha yordamchi jixozlari va ularning yozilishlari hamda pasportidagi    kattaliklar bilan tanishish.

5. Voltmetrni tekshirish uchun sxema yig‘ish. Potentsiometr zanjirida ishchi tokini o‘rnatish.    Voltmetrni tekshiruvdan o‘tkazish

6. Ampermetr tekshiruvdan o‘tkazish sxemasini yig‘ish. Ishchi tokini tekshirish. Ampermetrni     tekshiruvdan o‘tkazish.

7. Berilgan qarshilikni o‘lchash uchun sxemani yig‘ish va uni o‘lchash.

Ishga tushuntirish.

1. Sxemani yig‘shda manba kuchlanishining qutublari potentsiometr qisqichiniong qutublari bilan mos tushushi zarur.

2. O‘qituvchi korsatmasiga asosan voltmeter va ampermetrlar shkala bo‘limlarida tekshiriladi.

3. U0 Kuchlanish votmetrni tekshirishda

U0 q Kb Un

formula bilan aniqlanadi.

Bu erda  Kb - kuchlanish belgisining bo‘linish koeffisienti

Un  - potensiometrda beriladigan kuchlanish

Tekshiriladiga  ommetrdan o‘tuvchi tok qo‘yidagicha ifodalanadi.

I0=U0R0

Bu erda UR-R0 namuna qarshiligi tushadigan kuchlanish. Absalyut keltirilgan xatoliklar topiladi.

4. Qarshilikni o‘lchash uchun sxema va o‘lchash formulalari darslikdan olinadi tablitsa tuziladi.

5. Potensiometr ishni bajarish davomida barcha o‘zgartirishlarni shunday olib borishi kerakki, galvonometr ko‘rsatishi shkala chegarasidan oshib ketmasin.

5.1 -rasm . P-37-1 o‘zgarmas tok potentsiometrining sxemasi

R1=(20100) R8=10KR3=(11100) R9=10KR4=8 R10=100KR5=(110,005) R11=81,82KR6=(101) R12=1,1248KR7=(101) R13=100K

Potentsiometrining -"X" qisqichi

5.2 -rasm .  Vol’tmetrni telshirish sxemasi .

Potentsiometrining -"X" qisqichi

5.3 -rasm . Ampermetrni telshirish sxemasi .

5.4 –rasm.  Qarshilikni telshirish sxemasi .

VI. Natijalarni o‘lchash va hisoblash jadvali.

Vol’tmetrni tekshirish

5.2-jadval

| № o‘lchashlar | UX |  | Uo | δ | Δ | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bo‘l. | V | V | V | B | % |

Ampermetrni tekshirish

5.3-jadval

|  | Ix |  | U0 | Io | δ | Δ | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o‘lchashlar | Bo‘l. | mA | V | mA | mA | mA | % |

Nazorat savollar.

1. O‘zgarmas tokda o‘lchashning konpensatsion usulini tushuntiring. Ozgarmas tok potensiometrini prinsipial sxemasini chizing va tushuntiring.

2. O‘zgarmas tok potensiometrida ishchi toklarini ko‘rsating. Bu toklar qanday o‘rnatiladi.

3. Atrof muhit temperaturasi nimaga tao‘sir ko‘rsatadi va u potensiometrda qanday hisobga olinadi.

4. R10 to‘g‘ri tanlanganda va G1 qisqichlari ulanib, IA q1 mA bo‘lganda galvonometr nolga olb kelinadi

5.Potensiometrda IV, V, VI o‘lchash dekadalari hosil qilinishini tushuntiring .

6. O‘zgarmas tok potensiometriniyuqori o‘lchash chegarasini aniqlangan. Uni qanday oshirish mumkin

7. Qanday yutuqlari bor. Nima uchun u qutublanildi.

“ Metrologiya, standartlash va sertifikatsiya ” fanidan tajriba ishlari 5310200 “Elektrenergetikasi” yunalishi buyicha ta’lim olayotgan talabalar uchun muljallangan.

## Tajriba ishlari Uzbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta Maxsus ta’lim Vazirligining Oliy o‘ќuv yurtlari boshќarmasi tomonidan tasdiќlangan namunaviy va kafedrada ishlab chikilgan ishchi o‘ќuv dasturlari asosida tuzilgan. Ushbu ishlanma bakalavriatning yunalishi talabalari uchun muljallangan bulib, ukishning yangi Davlat standartlariga va ishchi - ukuv dasturiga tula mos keladi.

Tuzuvchi:                         	Tovbaev A.N.

NDKI  «Elektr energetika» kafedrasi mudiri.

SHaymatov B.X. NDKI

«Elektr energetika» kafedrasi dotsenti

Takrizchilar:	  			Eshev X.X. – NTES

Eshmurodov Z.O.-NDKI.

1-TAJRIBA ISHI

## O‘zgaruvchan tok zanjirida quvvatni o‘lchash va   vattmetr   ko‘rsatishining  aniqligini  baxolash.

1.  Ishdan  ko‘zda  tutilgan  maqsad.

- Ampermetr, voltmetr va vattmetrning tuzilishi bilan  tanishish.

- Vattmetr shkalasining bo‘linish darajasin aniqlash.

- O‘zgaruvchan tok zanjirida quvvatni o‘lchashni o‘rganish.

- Ampermetr va volmetr yordamida vattmetr ko‘rsatishining  aniqligini baщolash.

2. Tajriba ishiga tushuntirish.

Elektrodinamik sistemadagi vattmetr yordamida o‘zgaruvchan va  o‘zgarmas tok zanjiridagi quvvat o‘lchanadi. O‘zgaruvchan tok  zanjirida elektrodinamik vattmetr bilan aktiv quvvat o‘lchanadi. Vattmetr ko‘rsatayotgan quvvatni aniqlash uchun, vattmetr strelkasi ko‘rsatayotgan shkalaning bo‘linmalari sonini uning bo‘linish darajasiga kupaytirish kerak. Odatda щar bir vattmetrning  shkalasida, ketma-ket cho‘lg‘am tokining va parallel cho‘lg‘am  kuchlanishining nominal qiymatlari ko‘rsatiladi (masalan 5A, 220V). Bu belgilanganlar buyicha vattmetr shkalasining bo‘linish darajasi  aniqlanadi.                                   С=Un⋅Inn

bu  erda I n,U n-tok va kuchlanishning nominal qiymatlari, n-shkalaning bo‘linmalari soni.

Vattmetr strelkasining burilishi uning ketma-ket  va parallel   cho‘lg‘amlaridan o‘tayotgan toklarning o‘zaro yo‘nalishiga bog‘lik. Vattmetrni zanjirga to‘g‘ri o‘lash uchun ketma-ket cho‘lg‘amning bir  uchi va parallel  cho‘lg‘amning bir uchi aloщida belgi *(yulduzcha) bilan   belgilanadi. Bular generator uchlari deb ataladi. Ana shu ikkala  uchni (qismani) generatorning bir qutbiga o‘laganda, vattmetr  strelkasining burilishi  to‘g‘ri bo‘ladi. Barcha o‘lchash asboblari  kabi  vattmetr щam xatolikka ega va bu xatoliklar vattmetrning  ko‘rsatishini, ampermetr va voltmetr ko‘rsatishlari bilan  solishtirib aniqlanadi.

Bu maqsad uchun qullangan ampermetr va voltmetrning  aniqlik  sinfi, vattmetrning aniqlik sinfidan yuqori bo‘lishi lozim. Ampermetr va voltmetrning ko‘rsatishi bo‘yicha щisoblangan quvvat  щaqiqiy quvvat deb qabul qilinadi:

Pщ = U I

bu erda U va I -voltmetr va ampermetr yordamida o‘lchangan  kuchlanish щamda tokning o‘rtacha qiymati. Vattmetr ko‘rsatishiga   tuzatish kiritish lozim. Щar qanday tekshirilayotgan vattmetrning  ishlab chiqarish sharoitidagi ishini engillashtirish  uchun, tuzatish  egri chizig‘iga ega bo‘lishi lozim.

To‘zatish egri chizig‘i quyidagicha ifodalanadi:

 =  ( P )

bu erda -teskari ishora bilan olinib, son jiщatdan absolyut  xatolikka teng bulgan tuzatish, vt

  =   P =( P - Px ) ,

bu erda P-absolyut xatolik, vt. P-tekshirilayotgan vattmetrning  ko‘rsatishi, vt

Aniq o‘lchashlarda absolyut xatolik tuzatish kiritish yo‘li bilan  щisoblanadi. O‘lchanayotgan miqdorning щaqiqiy qiymatini olish  uchun, asbobning ko‘rsatishiga qo‘shilishi kerak bo‘lgan miqdorga  tuzatish deyiladi:

P x = P + 

Asbobning nisbiy xatoligi, uning absolyut xatoligi bilan   o‘lchanayotgan miqdor щaqiqiy qiymatining nisbatiga teng bo‘lib, foizlarda ifodalanadi :

γн=Р−РхР100%

O‘lchash asbobining keltirilgan xatoligi, uning absolyut  xatoligi bilan asbob shkalasi nominal qiymatining nisbatiga teng  bo‘lib, foizlarda ifodalanadi:

±γкел=±ΔРР100%

bu erda Pn-asbob shkalasining nominal qiymati, vt .

Normal ish sharoitida aniqlangan eng katta asosiy  keltirilgan xatolik asbobning aniqlik sinfi deyiladi. Normal  ish sharoiti-bu atrof muщitning temperaturasi 200 S, asbobning  normal ish щolati, uning yaqinida ferromagnit massalarning va  tashqi magnit maydonining (Ernikidan tashqari ) bo‘lmasligidir.

3. Ishni  bajarish  tartibi.

1. 2.1-rasmdagi sxema yig‘iladi.

W

A

V

1-расм.

R

2. Vattmetr shkalasining bo‘linish darajasi aniqlanadi .

1–jadval

| O‘lchashlar |  |  |  |  |  | ## Xisoblashlar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  I |  U | ## P |  I |  U | PX | P |  | N | KEL |
|  | a | v | vt | a | v | vt | vt | vt | % | % |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. R reostatning qarshiligini asta-sekin kamaytira borib, vattmetr strelkasi shkalaning eng kichik bo‘linmasiga eщtiyotlik  bilan keltiriladi (10 martacha): ampermetr va voltmetr  ko‘rsatishlari yozib olinadi. Navbatdagi yozishlarini, zanjirdagi  tokni reostat bilan asta-sekin kupaytirib, shkalaning щar 10  bo‘linmasida bajariladi. SHu tartibda vattmetr shkalasining  oxirigacha bo‘lgan barcha nuqtalar olinadi. So‘ngra tajribani  teskari tartibda bajarib, o‘lchash natijalari 2.1-jadvalga yoziladi.

4.  Tuzatish egri chizig‘i chiziladi .

Tekshirilayotgan vattmetrni qaysi aniqlik sinfiga kiritish  mumkinligi to‘g‘risida xulosa chiqariladi.

4. Sinov  savollari.

- Elektrodinamik sistemadagi vattmetrning tuzilishi va ishlash  qoidasi nimadan iborat?

- Vattmetr shkalasining bo‘linish darajasi qanday aniqlandi?

- Asbobning absolyut xatoligi deb nimaga aytiladi?

- Asbobning nisbiy xatolig deb nimaga aytiladi?

- Asbobning keltirilgan xatoligi deb nimaga aytiladi?

- Tuzatish egri chizig‘i nima?

2-TAJRIBA ISHI

Bir fazali elektron xisoblagichni tekshirish.

1.Ishdan kuzda tutilgan maksad:

a) Bir fazali uzgaruvchan tok elektron xisoblagichni tuzilishi va ishlash prinsipi    bilan tanishish.

b) Bir fazali elektron xisoblagichni tekshirishni bajarish.

2.Tajriba ishiga tushuntirish

Uzgaruvchan tok zanjirida elektr energiyasini xisoblash uchun elektron xisoblagichlar kullaniladi. Xisoblagichni tekshirishdan maksad, uning Butuniitfok Davlat standartining talab va shartlarini koniktirish yoki koniktirmasligini aniklashdir. GOST 6570-60 ning texnik shartlari kuyidagicha:

A) Kuvvat koeffitsienti cos=1 bulib, nominal kuchlanish va chastotada xisoblagich kursatishining nisbiy xatoligi, aniklik klassi 0,1 bulgan xisoblagichlar uchun, tok nominalidan 10 dan 150% gacha yukori bulganda 1% dan va aniklik klassi 0,2 bulgan schyotchiklar uchun, tok nominalidan 10 dan 200% gacha yukori bulganda, 2% dan ortmasligi kerak.

B) cos=1 bulganda xisoblagichning sezgirligi-aniklik klassi 1,0 va 2,0 bulgan schyotchiklar uchun, nagruzka nominaliga nisbatan 0,5% dan va aniklik klassi 2,5 xisoblagichlari uchun 1% dan ortib ketmaganida xisoblagich impuls tuxtovsiz signal berishi kerak.

3.Ishni bajarish tartibi

1.2-rasmdagi xisoblagichning tekshirish sxemasi yigiladi.

2.Lampali nagruzka reostati yordamida, nominal tok urnatilib, schyotchikni 15 minut davomida kizdiriladi.

3. Pasportda berilganlari buyicha schyotchikning nominal doimiysini xisoblab, olingan kiymatlar 2-jadvalga yoziladi:

2-jadval

| № | I | I | U | n | t | Cn | Sx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | A | V | ayl | sek |  |  | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Xisoblagichning nominal tokda kizdirgandan sung, t vakt ichida impuls soni n  xisoblanadi. Impuls signali belgi paydo bulishi bilan kuzatuvchi sekundometrni yurgizib, signallar sonini sanay boshlaydi. «nol» («bir» demasdan) «bir»  «ikki» va xokazo. Impulsning signallar sonini xisoblashni, sekundomer strelkasi muljallangan vaktga yakunlashguncha davom ettiriladi. Kuzatuvchi butun signallarlar soniga yakinrok xisoblab, sekundomerni tuxtatadi.

5.Zanjir kismlarida kuchlanish avtotransformator yordamida nominal ushlab turib, tok nominaliga nisbatan 75,50,25 va 10% larni tashkil etganda tajribani tokning xar bir kiymati uchun 2 marta kaytarib, ikki xisobning urtacha arifmetik kiymati olinadi. Tajribaning natijalari 2-jadvalga yoziladi.

6.Xisoblagichning sezgirligini aniklash.

Buning uchun sxemadagi ampermetrni olib, urniga ulash chegarasi 1 a gacha bulgan ampermetrni ulash lozim. Avtotransformator yordamida nominal kuchlanishni urnatib, lampali reostatda barcha lampalarni uchirib, xisoblagichning impulsi asta-sekin (tuxtovsiz) signali boshlagunga kadar reostatning karshiligi kamaytiriladi. Ana shu momentdaampermetr buyicha Imin ni aniklab schyotchikning sezgirligini  ni xisoblanadi.

7. Xisoblagichning sezgirligi aniklangan sxemani uzgartirmasdan barcha lampalarni uchirib, avtotransformator yordamida kuchlanishni avval nominaliga nisbatan 80% sungra 110% ga uzgartirganda, ikkala xolda xam xisoblagichning impuls signali yonib uchmasa, demak, xisoblagichning uzi ishlamaydi.

8.Tajribada va xisoblanganlardan olinganlarga asosan xisoblagichning xatolik  egri chizigi qf(1%) ni kuriladi.

9.Xisoblagichning ishlatishga yarokliligiga va kanday aniklik klassiga tegishligi xakida xulosa chikariladi.

A

2

РI

V

1

3

4

2-rasm

Tekshiruv  savollari.

1.Elektron sistemadagi bir fazali xisoblagichning tuzilishi va ishlash printsipi kanday?

2.Davlat standartlari bo`yicha xisoblagichlar uchun kanday talab va shartlar ko`yiladi.

3.Xisoblagichning uzatish soni nima?

4.Xisoblagichning sezgirligi deb nima tushuniladi?

5.Xisoblagichning nominal doimiysi deb nimaga aytiladi?

6.Xisoblagichning xakikiy doimiysi deb nima tushuniladi va u  kanday aniklanadi?

7.Xisoblagichning nisbiy xatoligi kanday aniklanadi?

3-TAJRIBA ISHI

Izolyasiya karshiligini megommetr bilan ulchash

1.Ishdan kuzda tutilgan maksad:

- Megommetrning ishlash prinsipi va tuzilishini urganish.

- Megommetr yordamida izolyasiya karshiligini ulchashni urganish.

2. Tajriba ishiga tushuntirish.

Izolyasiya xolatining yaxshiligi, xavfsiz ishlashni va elektr kurilmalarining tugri (buzilmasdan) va tuxtovsiz ishlashini ta’minlaydi. SHuning uchun ishlatish davrida elektr kurilmalari izolyasiyasining xolati davriy ravishda tekshirib turiladi.

Ishlatishning texnikaviy koidasiga  asosan, nominal kuchlanishi 100 voltgacha bulgan elektr kurilmalarining izolyasiya karshiligi 1 Mom dan kam bulsa, ishlashga ruxsat etilmaydi.

Elektrotexnika kurilmalari izolyasiyasining xolatini kontrol kilib turishning keng tarkalgan va oddiy usuli, izolyasiya karshiligi mikdorini megommetr yordamida ulchash xisoblanadi. Megommetr kuchma ulchash asbobi bulib, generator va izolyasiya karshiligining mikdorini kursatuvchi ulchash asbobidan iborat. Generatorning yakori maxsus dasta yordamida xarakatga keltiriladi.

Ushbu laboratoriya ishida, bir fazali transformator birlamchi va ikkilamchi chulgamining pulat uzakka nisbatan, shuningdek, bir – birlariga nisbatan izolyasiya karshiligi aniklanadi.

Ishlatishning texnikaviy koidasi, transformator chulgamining temperaturasi 200 dan 400 gacha bulgan oralikda, izolyasiya karshiligini ulchashni tavsiya etganligi uchun, chulgamni kizdirish maksadida tajriba boshlanishidan avval transformator nominal nagruzkaga ulanadi. Buning uchun transformatorni 3-rasmdagi sxema buyicha ulash kerak. Transformator chulgamining izolyasiya karshiligini  pulat uzakka nisbatan ulchash uchun, megommetrini erga biriktirishga muljallangan 3 kismasi transformatorning pulat o‘zagiga ulanadi. L kismasi esa, transformator birlamchi va ikkilamchi chulgamining biror kismasi bilan navbatma-navbat biriktiriladi (4-rasm).

Transformatorning chulgamlari orasidagi izolyasiya karshiligini ulchash uchun, megommetrning 3 va L kismalari, transformator birlamchi va ikkilamchi chulgamlarining tegishli uchlari bilan biriktiriladi (5-rasm).

SHunga uxshash yul bilan boshka kurilmalarning (masalan, asinxron dvigatel, uzatish liniyasi va boshkalarning) xam izolyasiya karshiligini ulchash mumkin.

3.Ishni bajarish tartibi:

- Megommetrning prinsipial biriktirish sxemasini kayta chizib xisobotga kushiladi. Sxema buyicha megommetrning ishlashi tushintirib beriladi.

- Megmmetrning instruksiyasi bilan tanishiladi.

- Megommetrning tipi va uning texnikaviy ma’lumotlari xisobotga yoziladi.

- Transformatorning chulgamini kizitish uchun 3-rasmdagi sxema yigiladi, reostat R yordamida  (ampermetr buyicha) nominal nagruzka urnatiladi. Transformator 10 minut davomida nominal nagruzkada ishlagandan sung, uni tarmokdan ajratib, izolyasiya karshiligi ulchanadi.

A

Тr

V

R

3-расм

~

Тр

L

E

~

Тр

L

E

4- расм

5- расм

- 4-rasmdagi sxemani yigib,  transformatorning birlamchi va ikkilamchi chulgamlari orasidagi izolyasiya karshiligi ulchanadi.

- 5-rasmdagi sxemani yigib,  transformatorning birlamchi va ikkilamchi

- chulgamlari orasidagi izolyasiya karshiligi ulchanadi.

3-jadval

| Tartib nomeri | Karshiligi ulchanadigan joy | Izolyasiya karshiligi Mom |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mOm | kOm |
| 1 | #### Transformatorning birlamchi chulg‘ami – o‘zak |  |  |
| 2 | Transformatorning ikkilamchi chulg‘ami – uzak |  |  |
| 3 | Birlamchi chulg‘am – ikkilamchi chulg‘am |  |  |

7.Barcha ulchashlarning natijalari 3-jadvalga yoziladi.

8.Transformatorning ishlashga yarokli-yarokmasligi tugrisida xulosa chikariladi.

5.Sinov savollar.

- Megommetrning tuzilishi va ishlash prinsipi kanday?

- Izolyasiya karshiligni ulchash nima uchun zarur?

- Izolyasiya karshiligining kanday mikdorida, elektr kurilma ishlatishga yarokli xisoblanadi?

- Megommetrning tugri kursatishiga kanday kilib ishonch xosil kilinadi?

4-TAJRIBA ISHI

# Kabelning elektr sigimini aniklash

1. Ishdan kuzda tutilgan maksad:

- Kabelning elektr sigimini:

A) Kabelning ayrim simlari orasidagi elektr sigimini.

B)  Kabelning kobigi biron simi orasidagi  elektr sigimini ulchashni aniklash.

2.Tajriba ishiga tushuntirish

Kabelning tok utkazuvchi simlari, ularni ajratib turuvchi izolyasiyasi bilan birgalikda, shuningdek, kabelning xar bir simi va uning kobigi ma’lum sigimga ega. Kabel tarmoklarini xisoblashda kabelning sigimini xisobga olish kerak, chunki:

A) kabelning sigimi elektr zanjirlarida buladigan ulash-uzish va kiska tutashuvlardagi utkinchi protsesslarga ta’sir kursatadi:

B) Induktiv karshilik (elektr dvigatellari, reaktorlar) va sigim karshiligiga (kabel tarmoklari) ega bulgan zanjirda kuchlanish rezonansi xodisasi sodir bulishi mumkin. Kuchlanish rezonansida, zanjirning ayrim uchastkalarida, kabel izolyasiyasining butunligi uchun xavfli bulgan katta kuchlanishlar xosil buladi.

Kabelning sigimini kabelli liniyalarda remont ishlari olib borilganda xam xisobga olish kerak. Kabelli uchastkada remont ishini boshlashdan avval uni ikki oxiridan ajratib, ayrim simlarini uzaro ulagandan sung, remont ishini bajaruvchi shaxsning xavfsizligini ta’minlash maksadida va kabelni kondensator kabi razryadlash uchun ularni erga ulash kerak.

Ulchash natijasida olinganlar buyicha kabelning sigimi kuyidagi formula bilan xisoblanadi:

C=I⋅103ω⋅U

Bu erda:  I - ampermetr kursatgan tok, ma;

U - voltmetr kursatgan kuchlanish, v;

wq2pf - uzgaruvchan tok burchak chastotasi, sek-1;

f - tarmokdagi uzgaruvchan tok chastotasi, 50 Gs;

S- sigim, mkf.

3.Ishni bajarish tartibi

- 6-rasmdagi sxema yigiladi.

- Berilgan kondensatorning sigimini aniklash uchun ajratgichning turli xolatida tok va kuchlanish ning kattaligi ulchanadi.

Сим 3

Сим 2

mA

V

1

2

3

4

5

6

Сим 1

6- расм

A) kabelning kobigi bilan xar bir simi orasidagi sigim,

B) kabelning simlari orasidagi sigim ulchanadi.

- Ulchash natijalari 4-jadvalga yoziladi.

4-jadval

| № | Rubilniklar ulangan | Ulchash joyi | Ulchashlar |  | Xisoblashlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U V | I mA | S mkf |
| 1 | 1,4 | Sim 1 – kobik |  |  |  |
| 2 | 1,5 | Sim 2 – kobik |  |  |  |
| 3 | 1,6 | Sim 3 – kobik |  |  |  |
| 4 | 3,5 | Sim 1 – sim 2 |  |  |  |
| 5 | 3,6 | Sim 1 – sim 3 |  |  |  |
| 6 | 2,6 | Sim 2 – sim 3 |  |  |  |

- Xar bir ulchash natijalari asosida kabelning sigimini xisoblab 4-jadvalga yoziladi.

4.Sinov savollari

- Kabelning kanday konstruktiv kismlari sigimga ega?

- Remont ishlari olib borilayotgan kabel liniyalarida kanday xavfsizlik choralarini kurish lozim?

- Tekshirilayotgan kabelning tuzilishi kanday?

5-TAJRIBA ISHI

Iste’molchilar  yulduz  sxemada  ulanganda  uch  fazali  o‘zgaruvchan  tok  zanjirida quvvatni  o‘lchash.

1. Ishdan  ko‘zda  tutilgan  maqsad..

1. Elektr energiyasi iste’molchilarini yulduz sxemada ulaganda uch  fazali zanjirning turli rejimlaridagi ishini o‘rganish.

a) tekis aktiv yuklama uchun,

b) notekis aktiv yuklama uchun,

v) notekis aktiv yuklamada neytral sim uzilgan щol uchun.

- Faza va liniya kuchlanishlarini o‘lchashni o‘rganish va ular orasidagi  nisbatni  amalda  tekshirish.

2. Tajriba  ishiga  tushuntirish.

Elektr energiyasi iste’molchilari barcha fazalarining oxirgi  uchlari x, y, z lar bitta umumiy nol nuqtaga ulansa, bu o‘lash yulduz  sxemada o‘lash deb ataladi.

Generator yoki iste’molchi fazasining bosh va oxirgi uchlari  orasidagi kuchlanishga yoki щar bir liniya simi bilan neytral sim  orasidagi kuchlanishga faza kuchlanishi deyiladi. Ular UA, UB,UC  yoki UF deb belgilanadi. Istalgan ikki liniya simi yoki ikki faza  bosh uchlari orasidagi kuchlanishga liniya kuchlanishi deyilib, ular  UAB, UBC, UCA yoki UL deb belgilanadi.

Liniya simlaridan o‘tuvchi tok liniya toki deb ataladi, ular IA, IB, IC yoki IL deb belgilanadi.

Iste’molchilar yoki generatorning fazalaridan o‘tuvchi tok faza  toki deb ataladi, ular IA , IB , IC yoki  IF  deb belgilanadi.

Barcha fazalarning e.yu.k. kuchlanishi yoki toklari kattaligi  jiщatdan teng bo‘lib, faza jixatidan bir-birlariga nisbatan  1200 siljigan bo‘lsa, bunday sistema e.yu.k. kuchlanish yoki  toklarning simmetrik sistemasi deb ataladi. Elektr energiyasi  iste’molchilarining barcha fazalaridagi qarshiliklar o‘zaro teng  bo‘lgandagi uch fazali zanjirning ish rejimiga tekis nagruzka  deyiladi.

Ushbu tajriba ishida elektr energiyasi iste’molchilari sifatida  chug‘lanish lampasi va simli reostat ulanadi. Iste’molchilar yulduz  sxemada ulanganda liniya va faza toklari o‘zaro teng, ya’ni

IL  = IF

Aktiv yuklamada tok va kuchlanish bir xil fazada bo‘lgani uchun,  ularning vektorlari bir yo‘nalishda bo‘ladi.

Iste’molchilar yulduz sxemada ulanib, uchala fazada tekis  yuklama bo‘lganda, faza toklari o‘zaro teng bo‘ladi, ya’ni

IA = IB = IC

SHuningdek,faza kuchlanishlari

UA =UB =UC

bo‘lib, faza jiщatidan  faza kuchlanishidan 3 marta katta, ya’ni

UL =3UF

va kuchlanishidan 300 ga o‘zadi.

Iste’molchilar yulduz sxemada ulanganda liniya va faza  kuchlanishlari quyidagi nisbatan bog‘langan bo‘ladi.

UAB=UA−UB               {UBC=UA−UC               {UCA=UC−UA

Iste’molchilar yulduz sxemada ulanib, uchala fazada tekis  yuklama bo‘lganda neytral simdagi tok I0 nolga teng bo‘ladi, ya’ni

IA+IB+IC=I0=0

Iste’molchilar neytral simli yulduz sxemada ulanib (to‘rt simli sistema) fazalarda notekis yuklama bo‘lganda, neytral simdan  tok o‘tadi, ya’ni

I0   0

Ammo iste’molchilarning fazalaridagi kuchlanish o‘zgarmaydi. Agar fazalarda yuklama notekis bo‘lganda neytral sim uzilsa, faza  toklari shunday o‘zgaradiki, ularning yig‘indisi nolga teng bo‘lib  taqsimlanadi. Natijada fazalardagi kuchlanishlarning qiymatlari  turlicha bo‘ladi. +arshiligi kichik bo‘lib, yuklamasi ko‘p bo‘lgan  fazaning kuchlanishi kamayib, boshqa fazalardagi kuchlanish  nominal faza kuchlanishidan ortib ketadi.

3. Ishni  bajarish  tartibi.

- 7-rasmdagi sxema yig‘iladi.





A

B

C

Z

Z

Z





A

B

C

Z

Z

Z





Rasm  7                                                                           Rasm  8

2. Kalitni ulagandan so‘ng, щar bir fazaga navbati bilan  ulanadigan ampermetrning ko‘rsatishi bo‘yicha, reostatlarning  yordamida uchala fazada tekis yuklama o‘rnatiladi. Щar bir fazaning  toki, kuchlanishi va quvvatini o‘lchanadi. Neytral simda tokning  yo‘qligini tekshiriladi. YUklamaning umumiy quvvati aniqlanadi:

RUM = RA+ RV + RS

3. Turli lampalarni ulash va reostat qarshiliklarini  o‘zgartirish yo‘li bilan uchala fazada notekis nagruzka щosil  qilinadi, yana o‘sha kattaliklar o‘lchanadi. Neytral simdagi tokning  kattaligi o‘lchanadi.

- 3-bo‘limdagi yuklamaning kattaligini o‘zgartirmasdan, neytral  simni uzib yana o‘sha kattaliklar o‘lchanadi.

5. Barcha o‘lchash natijalari 5-jadvalga yoziladi.

- YUklamaning barcha щollari uchun, liniya va faza kuchlanishlari  щamda toklarning vektor diagrammalari quriladi, 7-jadvalda  ko‘rsatilgan kattaliklar щisoblanadi.

Z

Z

Z





A

B

C









N

Rasm  9

7. Bajarilgan laboratoriya ishi bo‘yicha xulosa chiqariladi:

a) Iste’molchilar yulduz sxemada ulanganda faza va liniya  kuchla-nishlarning nisbati qanday?

b) Iste’molchilar yulduz sxemada ulanib, yuklama fazalarda  notekis bo‘lganda neytral simning ta’siri qanday?

5–jadval

| YUklama turlari | O‘lchashlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щisoblashlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IaA | IbA | IcA | I0A | UAB | UBB | UCB | UABB | UBCB | UCAB | PAВт | PBВт | PCВт | POBВт | UABUA | UBCUB | UCAUC |
| Tekis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notekis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neytrl sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Neytral simdagi tokni grafik usulda  aniqab, ampermetr bilan o‘chagandagi  qiymati bilan solishtirib ko‘riladi.

Demak, yoy chizish usuli bilan uch nuqta orqali toklarning uchburchagini qurish mumkin.Kuchlanish vektor diagrammalarini  qurish   uchun        ixtiyoriy   0 nuqtadan   IA+IB+ICq0 tok vektoriga parallel ravishda  UA UB UC faza kuchlanishlarining vektorlarini chizamiz.

Faza kuchlanishlari vektorlarining oxirlarini birlashtirib liniya kuchlanishlari vektorlarining uchburchagini  щosil qilamiz.

5.  Tekshiruv  savollari.

- Kanday ulashga yulduz sxemada ulash  deyiladi?

- YUlduz sxemada ulanganda liniya kuchlanishi faza kuchlanishidan necha  marta katta bo‘ladi?

- Agar щar bir faza simlaridagi toklar ma’lum bo‘lsa, neytral simdagi tokning kattaligini qanday aniqlash mumkin?

- Neytral simning roli nimada?

Щar bir fazaga navbati bilan ulanadigan vattmetrning ko‘rsatishi buyicha uch fazali zanjirning quvvati qanday aniqlan adi?

6-TAJRIBA ISHI

Iste’molchilar  yulduz  sxemada  ulanganda  uch  fazali  o‘zgaruvchan  tok  zanjirida quvvatni  o‘lchash.

Iste’molchilarni  uchburchak  sxemada   ulaganda  uch  fazali  zanjirlarda kuvvatni o‘lchash

1. Ishdan  kuzda  tutilgan  maqsad.

1. Elektr energiyasi iste’molchilari uchburchak sxemada ulanganda uch fazali zanjirning turli rejimlardagi ishini o‘rganish.

a) tekis yuklama uchun,

b) notekis aktiv yuklama uchun,

v) iste’molchilarning bir fazasi ajratilganda,

g) iste’molchilarning ikki fazasi ajratilganda,

d) liniya simlaridan biri uzilganda.

2. Faza va liniya toklarini o‘lchashni o‘rganish va amalda ular orasidagi nisbatni tekshirish.

2. Tajriba  ishiga   tushuntirish.

Elektr energiyasi iste’molchisi birinchi fazasining oxirini ikkinchi fazasining boshlanishi bilan, ikkinchi fazasining  oxirini uchinchi fazasining boshlanishi bilan, uchinchi fazasining oxirini birinchi fazasining boshlanishi bilan ulanishiga uchburchak sxema ulash deb ataladi. Bu щolda elektr energiyasi iste’molchilari neytral simsiz liniya kuchlanishiga biriktiriladi.

Uchburchak sxemada ulaganda liniya kuchlanishi faza kuchlanishiga teng, ya’ni

UL = UF .

Tekis yuklama va simmetrik kuchlanish sistemasida liniya toki faza tokidan 3 marta katta, ya’ni

IL = 3 IF

Tekis yuklamada faza va liniya toklari o‘zaro 1200 ga siljigan bo‘ladi, ammo liniya toklari faza jiщatidan faza toklaridan 300 ga orqada qoladi.

Notekis yuklamada faza va liniya toklari orasidagi nisbat o‘zgaradi, ya’ni

IL  3 . IF .

Ammo bu щolda liniya toklarining bir-biriga nisbatan fazaviy siljishi 1200 ga teng emas. Elektr energiyasi iste’molchi-larining bir yoki ikki fazasi ajratilganda, tegishli fazalarning toki nolga teng bo‘ladi.

Liniya simlari uzilganda uchburchak sxema tarmoqlangan bir fazali zanjirga aylanadi. Bunday zanjirda uzilgan sim bilan  bog‘liq bo‘lgan elektr energiyasi iste’molchilarining ikkita fazasi ketma-ket ulanib, uchinchi faza bilan parallel qolgan simlar orasidagi liniya kuchlanishiga ulanadi.

Kirxgofning birinchi qonuniga asosan faza va liniya toklari orasidagi nisbat quyidagi vektor ifodalar bilan belgilanadi:

IA=IAB−ICA                      {IB=IAB−IAB                                 IC=ICA−IBC

Bu tajriba ishida elektr energiyasi iste’molchilari sifatida щar bir fazaga cho‘g‘lanish lampasi va qarshilik reostatlari, ya’ni aktiv yuklama ulanadi.





A

B

C

Z

Z

Z

Z

Z

Z





A

B

C





Rasm  10

3. Ishni  bajarish  tartibi.

- 11-rasmdagi sxema yig‘iladi.

- Kalit ulangandan so‘ng, ampermetrni щar bir fazaga navbati bilan ulab, reostat yordamida uchala fazada tekis yuklama щosil qilamiz. Щar bir fazadagi liniya va faza toklari, kuchlanish va quvvat o‘lchanadi.

A

B

C

A

C

B

x

y

z

A

W

V

11-расм.

3. Elektr energiyasi iste’molchilarining bir fazasini ajratib (fazadagi biriktiruvchi simni olib ), kuchlanish ta’sirida qolgan ikki fazadagi elektr energiyasi iste’molchilarining usha kattaliklari ulchanadi.

4. Elektr energiyasi iste’molchilarining ikki fazasini ajratib (ikki fazadagi biriktiruvchi simni olib), kuchlanish ta’sirida qolgan bir fazadagi usha kattaliklar o‘lchanadi.

5. Liniya simlaridan birini uzib (liniya simidagi biriktiruvchi simni olib) kuchlanish ta’sirida qolgan ikki liniya simidagi zanjirning usha kattaliklari o‘lchanadi.

6. Ulangan lampalar sonini va reostat qarshiligini o‘zgartirish yo‘li bilan notekis yuklama щosil qilinib, yana usha kattaliklar o‘lchanadi.

7. Barcha o‘lchash natijalari 8.1-jadvalga yoziladi.

8. Barcha tur yuklama uchun olingan natijalar bo‘yicha I va U larning vektor diagrammalari chiziladi va 8.1-jadvalda ko‘rsatilgan kattaliklar щisoblanadi.

9. Tajriba ishi bo‘yicha xulosa chiqariladi.

a) iste’molchilar uchburchak sxemada ulanganda tekis va notekis yuklamada faza щamda liniya toklari orasidagi nisbat qanday?

b) agar bironta liniya simlaridagi saqlagich kuysa yoki liniya simi uzilsa, elektr energiyasi istemolchilaridagi faza kuchlanishi qanday o‘zgaradi?

8.1–jadval

| Vid nagruzki | u l ch a sh l a r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щisoblashlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IABA | IA | ICAA | IAA | IBA | ICA | UABB | UBCB | UCAB | PABBт | PBCBт | PCABт | PОБBт | IAIAb | IBIBC | ICICA |
| YUklama turlari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bir faza uzilgand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ikki faza uzilganda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liniya simi uzilganda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  Tekshiruv   savollari.

- Kanday ulash uchburchak sxemada ulash deb ataladi?

- Iste’molchilar uchburchak sxemada ulanib, fazalarda simmetrik yuklama щosil qilganda, liniya va faza kuchlanishlari , shuningdek, liniya va faza toklari orasidagi nisbat qanday bo‘ladi ?

- Liniya toki vektor diagrammada qanday aniqlanadi?

- Uch fazali zanjirning quvvati qanday aniqlanadi?

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

ANNOTATSIYALAR

Ushbu o‘quv-uslubiy majmua o‘z ichiga “Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanidan  davlat ta’lim standartiga asosan tayyorlagan o‘quv dastur,o‘quv dasturdan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan ishchi dasturni; ma’ruza matnlarini, tajriba ishlarni, amaliy ishlarni va mustaqil ishlarni olgan.	Talabalar uchun nazariy va amaliy jihatdan etarlicha bo‘lgan ma’lumotlar keltirilgan.ular elektr ta’minoti asoslari fanini o‘zlashtirshlari majmuadan foydalanib ham nazariy ,ham amaliy jihatdan chuqur bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari mumkin.

O‘quv-uslubiy majmuada bu fandan bir semestrda o‘tilishi kerak bo‘lgan ma’ruza matnlari amaliy va tajriba ishlari bo‘yicha misol ham keltirilgan.

Talabalarning olgan bilimlarini sinash uchun test savollari ham keltirilgan.

Ushbu o‘quv-uslubiy majmua bakalavriaturaning 5310200-«Elektr energetikasi» ta’lim yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalar  uchun mo‘ljallangan

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

MUALLIFLAR XAQIDA MA’LUMOT

###### MA’LUMOTNOMA

SHaymatov Babaqul

# 2011  yil 2 sentyabrdan:

Navoiy davlat konchilik institutining ”Elektr energetikasi” kafedrasi

dotsenti

Tug‘ilgan yili:	Tug‘ilgan joyi:

15.01.1957	Samarqand viloyati, Oqtosh shahri

Millati:	Partiyaviyligi:

o‘zbek	O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi a’zosi

Ma’lumoti:	Tamomlagan:

oliy	1985 yil, Toshkent politexnika instituti (kunduzgi)

Ma’lumoti bo‘yicha mutaxassisligi:	Sanoat korxonalarini, shaharlar va qishloq xo‘jaligini elektr bilan ta’minlash

Ilmiy darajasi:	Ilmiy unvoni:

texnika fanlari nomzodi	dotsent

Qaysi chet tillarini biladi:

rus tili

Davlat mukofotlari bilan taqdirlanganmi (qanaqa):

2013 y. “Do‘stlik” ordeni

Xalq deputatlari, respublika, viloyat, shahar va tuman Kengashi deputatimi yoki boshqa

saylanadigan organlarning a’zosimi (to‘liq ko‘rsatilishi lozim):

yo‘q

MEHNAT FAOLIYATI

1974-1975 yy. - Langar kon boshqarmasi elektr sexi o‘rovchisi

1976-1978 yy. - Harbiy xizmatda

1978-1980 yy. - Langar boshqarmasi slesari

1980-1985 yy. - Toshkent politexnika instituti talabasi

1985-1988 yy. - Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiya instituti assistenti

1988-1996 yy. - Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat texnologiya instituti tadqiqotchisi, katta o‘qituvchisi

1996-1997 yy. - Navoiy davlat konchilik instituti «Energetika» kafedrasi katta o‘qituvchisi, dotsenti

1997-2011 yy. - Navoiy davlat konchilik instituti «Elektr ta’minoti» kafedrasi mudiri

2011 y. -  h.v.  - Navoiy davlat konchilik instituti «Elektr energetikasi» kafedrasi dotsenti

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

FOYDALI MASLAXATLAR

O‘zga kishilarga bo‘lgan qizikishingiz samimiy bo‘lsin. SHunday qilsangiz o‘z hislatlaringizga mahliyo qilib ikki yil mobaynida topgan do‘stlaringizdan ko‘ra ko‘proq miqdordagi do‘stni ikki oy davomida orttirishingiz mumkin.

Tabassum qiling. Qadimgi Xitoyliklarda siz ham, men ham kalpog‘imiz ichiga joylashtirib olsak arziydigan bir naql bo‘lgan. Unda shunday deyiladi: «Tabassum qila bilmagan kishi do‘kondor bo‘la olmaydi».

Kishining ismi qaysi tilda yangrashidan qat’iy nazar, eng shirin va eng qadrli ohang ekanligini doim yodda saqlang. Aynan shuning uchun siyosat va biznesda kishi ismi-sharifini yodda saqlash qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Agar yaxshi suhbatdosh bo‘lishni istasangiz, eng avvalo, e’tiborli tinglovchi bo‘ling. Suhbatdoshingiz bajonidil javob berishi mumkin bo‘lgan savollarni bering. Suhbatdoshingizga erishgan yutuqlari haqida gapirish imkonini bering. SHuni hamisha yodda tutingki, siz bilan suhbatlashayotgan kishi uchun o‘z istagi, orzu va muammolari siznikidan ko‘ra yuz chandon muhimroqdir.

Suhbatdoshingiz uchun qiziqarli bo‘lgan mavzuda gapiring. Bu inson qalbidan joy olishning eng oson usuli.

O‘z so‘zingizni suhbatdoshingiz obro‘-e’tiborini tan olgan holda maqtovlardan boshlang. Agar suhbatni shunday boshlasangiz, siz gapirmoqchi bo‘lgan mavzu unga yoqmasada, sizni e’tibor bilan eshitadi.

Yo‘l qo‘ygan xatolarini kishining betiga aytmang, balki payti kelganda, yotig‘i bilan tushuntiring.

Suhbatdoshingizga «shunday qilishing kerak» emas, «balki bunday qilish kerakdir?» deya savol ohangida murojaat eting. Bu uslub suhbatdoshingizni siz bilan hamkorlik qilishga chorlaydi. Buyruq hech qachon va xech kimga yoqmagan.

Insonlarga o‘z nufuzlarini saqlash imkonini bering. Suhbatdoshingizga siz tomondan bo‘ladigan ozgina e’tibor - ikki og‘iz shirin so‘z, qalbidagi kechinmalarni tushunib etish, uning yuragini tirnayotgan dardni bir muncha engillashtiradi.

Barchani erishgan har qanday yutuqlari bilan qutlang va omad tilang. O‘z qutlovingizni etkazishda saxiy va samimiy bo‘ling.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SETIFIKATLASHTIRISH”

o‘quv fanidan

BAXOLASH MEZONI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

Energo mexanika fakulteti

“Elektrenergetikasi kafedrasi

“TASDIQLAYMAN”

Fakultet kengashi raisi:

_______________S.J.Bozorova

«28»   08      2015 y.

“METRALOGIYA ,STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASH”

fanidan talabalar bilimini

BAHOLASH MEZONI

Fanning baholash mezoni Energomexanika fakulteti “Elektr energetikasi” kafedrasining 2015 yil “26” avgustdagi № 1 - son majlisida muhokama etildi va ma’qullandi.

Kafedra mudiri				______________		Tovboev A.N

imzo

Ushbu baholash mezonlari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2013 yil 13 dekabrdagi 470-sonli buyrug‘i bilan Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan hamda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2013 yil 13 dekabrdagi 1981-2-sonli raqami bilan davlat ro‘yxatidan qayta o‘tkazilgan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to‘g‘risidagi Nizom”talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.

«Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fanidan tayyorlangan ushbu baholash mezoni 5310200-Elektrenergetikasi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining birinchi kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

Tuzuvchi:		B.X.SHaymatov -“Elektrenergetikasi” kafedrasi dotsenti.

Fanning baholash mezoni Energomexanika fakulteti kengashining 2015 yil «28» avgustdagi № 1-son qarori bilan tasdiqlandi.

KIRISH

Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishning yangi sifat bosqichida oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini baholash va nazorat qilishning reyting tizimini joriy etishdan maqsad mamlakatimizda ta’lim sifatini oshirish orqali raqobatbardosh yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Oliy o‘quv yurtlarida talabalarning bilim darajasi asosan reyting tizimi bo‘yicha baholanadi. Talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash – talabaning butun o‘qish jarayoni davomida o‘z bilimini oshirishi uchun muntazam ishlashi hamda o‘z ijodiy faoliyatini takomillashtirishini rag‘batlantirishga qaratilgan.

Ushbu baholash mezonlari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2013 yil 13 dekabrdagi 470-sonli buyrug‘i bilan Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan hamda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2013 yil 13 dekabrdagi 1981-2-sonli raqami bilan davlat ro‘yxatidan qayta o‘tkazilgan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to‘g‘risidagi Nizom”talablariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 yil 14 avgustdagi “Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish” to‘g‘risidagi 286-sonli buyrug‘i ilovasidagi yo‘riqnoma hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2012 yil 15 avgustdagi 332/1-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan «Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fanining o‘quv dasturi va ushbu fanning ishchi o‘quv dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Ushbu baholash mezoni NDKI «Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fanidan talabalar bilimini baholashda keng foydalanishga tavsiya etilib, ayni paytda talabalar uchun ham mazkur fanni o‘zlashtirish jarayonida qanday ballar to‘plash mumkinligi haqida tasavvurga ega bo‘lish imkonini beradi.

Reyting nazorati jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek joriy va oraliq nazoratlarning saralash ballari haqidagi ma’lumotlar fan bo‘yicha birinchi mashg‘ulotda talabalarga e’lon qilinadi.

- Nazorat turlari va baholash tartibi

«Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fani 5310200-Elektrenergetikasi  bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarining o‘quv rejasi bo‘yicha 2 kurs 4 semestrda, bo‘lib o‘tishi mo‘ljallangan. Talabalarning bilim saviyasi va o‘zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlarini o‘tkazish nazarda tutiladi:

joriy nazorat – talabaning «Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fani mavzulari bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Joriy nazorat «Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fanining xususiyatidan kelib chiqqan holda, tayyorlangan tajriba ishlarini og‘zaki so‘rov va amaliy ishlari berilgan uy vazifalarini tekshirish va suhbat o‘tkazish orqali amalga oshiriladi;

oraliq nazorat – semestr davomida o‘quv dasturining tegishli (fanning bir necha mavzularini o‘z ichiga olgan) bo‘limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazorat bir semestrda ikki marta o‘tkaziladi, uning shakli yozma ish shaklida o‘tkazilib o‘quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;

yakuniy nazorat – semestr yakunida muayyan fan bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni talabalar tomonidan o‘zlashtirish darajasini baholash usuli. YAkuniy nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan “YOzma ish” shaklida o‘tkaziladi.

Talabalarning bilim saviyasi, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida talabaning « Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash » fani bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Har bir fan bo‘yicha talabaning semestr davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

Ushbu 100 ball nazorat turlari bo‘yicha joriy va oraliq nazoratlarga – 70 ball va yakuniy nazoratga – 30 ball qo‘yish bilan taqsimlanadi.

- Fan bo‘yicha reyting jadvali

| T/r | Kurs | Semestr | Haftalar soni | Semestrda fanga ajratilgan umumiy soat (reyting balli) | Ma’ruza | Tajriba ishlari | Amaliy mashg‘ulotlar | Mustaqil ish soati | Ab-auditoriya ballari Mb-mustaqil ish ballari | Nazorat turlari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurs loyihasi mavjud fanlarga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jami soat % hisobida | JN | JN – 1 | JN – 2 | ON | ON – 1 | ON – 2 | ∑JN+ON | Saralash balli | YAN | YANni o‘tkazish shakli | O‘zlashtirish ko‘rsatkichi |  |
| 1 | 2 | 4 | 18 | 120 | 36 | 18 | 18 | 48 | Ab | 60 | 35 | 8 | 9 | 35 | 8 | 9 | 70 | 39 | 30 | yozma | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mb | 40 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |

4-SEMESTR

3. «METRALOGIYA,STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASH » FANIDAN REYTING ISHLANMASI VA MEZONLARI

3.1. Reyting ishlanmasi (4-semestr uchun)

| T/r | Nazorat turlari | Soni | Ball va soni | Jami ball |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - JN umumiy 35 ball |  |  |  |  |
| 1.1. | Amaliy mashg‘ulotlarni bajarish | 5 | 3x5 | 15 |
| 1.2. | Laboratoriya ishini topshirish | 4 | 3x4 | 12 |
| 1.3. | Mustaqil ish – referat tayyorlash* | 1 | 8 | 8 |
| - ON umumiy 35 ball |  |  |  |  |
| 2.1. | 1 – oraliq nazorat, yozma ish (3 ta savol) | 1 | 4x3 | 12 |
| 2.2. | 2 – oraliq nazorat, yozma ish (3 ta savol) | 1 | 4x3 | 12 |
| 2.3. | Mustaqil ish – referat tayyorlash | 2 | 5+6 | 11 |
| ∑JN+ON |  |  |  | 70 |
| - YAN |  |  |  |  |
| 3.1. | YAkuniy nazorat, yozma ish (3 ta savol) | 1 | 10x3=30 | 30 |
| Jami |  |  |  | 100 |

3.2. Baholash mezonlari (4-semestr uchun)

1.1. Amaliy ish topshiriqlarini to‘la bajargan talabaga 2,6 – 3 ball beriladi, agar to‘la sifatli bajargan lekin berilgan savollarga javob berish darajasiga qarab 2,1 – 2,6 ballgacha beriladi, agar to‘la bo‘lmasa bajarish darajasiga qarab 1,7 – 2,1 ballgacha beriladi. Amaliy ish mavzulari quyidagicha:

Elektr o‘lchash asboblarini hisoblash

Turli sistemadagi ampermetr va voltmetr asboblarini tekshirish

Elektr kattaliklarini o‘lchash natijalarini o‘lchovshunoslik bo‘yicha ishlash

O‘zgarmas tok ko‘prigini hisoblash

O‘zgarmas tok potensiometrini hisoblash

1.2. Laboratoriya ishi topshiriqlarini to‘la mustaqil bajargan va amalda qo‘llay oladigan talabaga 2,6 – 3 ball, to‘la mustaqil bajargan va bajarilgan ish hajmiga va sifatiga qarab talabaga 2,1 – 2,6 ballgacha, to‘la bajarmagan talabaga bajarilgan ish hajmiga va sifatiga qarab 1,7 – 2,1 ballgacha beriladi. Laboratoriya ishlari mavzulari quyidagicha:

O‘zgaruvchan tok zanjirida quvvatni o‘lchash va

1.Vattmetr   ko‘rsatishining  aniqligini  baholash

2.Bir fazali induksion schyotchikni  tekshirish

3.Izolyasiya karshiligini megommetr bilan ulchash

4.Iste’molchilar  yulduz  sxemada  ulanganda  uch

5.Fazali  o‘zgaruvchan  tok  zanjirida quvvatni  o‘lchash.

1.3. *Joriy nazorat bo‘yicha berilgan talabaning mustaqil ishi – quyida berilgan mavzu bo‘yicha referat tayyorlanadi:

- referatda mavzu to‘liq ochilgan, to‘g‘ri xulosa chiqarilgan va ijodiy fikrlari bo‘lsa - 6,9 – 8 ball

- mavzu mohiyati ochilgan, faqat xulosa bor - 5,7 – 6,9 ballgacha

- mavzu mohiyati yoritilgan, ammo ayrim kamchiliklari bor bo‘lsa – 4,4 – 5,7 ballgacha beriladi.

Joriy nazorat uchun mustaqil ish mavzulari quyidagicha:

1.  Kundalik hayotdagi o‘lchashlar

2. SI Halkaro birliklar tizimi

3. O‘lchash asboblarining turlari

4.O‘lchash vositalaridagi xatoliklar

5.O‘lchovlar va ularning turlari

6.Metrologik ta’minot

7."Metrologiya xaqida" O‘zbekiston Respublikasi konuni.

8.O‘zbekistonda standartlashtirishning rivojlanishi.

9.Halkaro standartlar

10.Standartlarni ishlab chiqish va tadbiq etish bo‘yicha mavjud me’yoriy hujjatlar.

11.Standartlashtirish bo‘yicha davlat nazoratining funksiyalari

12."Standartlashtirish xaqida" O‘zbekiston Respublikasi qonuni.

13."Mahsulot va xizmatlarning sertifikatlashtirish" Respublika qonuni

2.1. Oraliq (1 – oraliq) baholash yozma tartibda o‘tkazilib, unda 3 ta savolga javob berish so‘raladi. Har bir savol 4 ballgacha baholanadi.

- agar savollar mohiyati to‘la ochilgan bo‘lsa, javoblar to‘liq va aniq hamda ijodiy fikrlari bo‘lsa – 3,4 – 4 ball

- savollarga umumiy javob berilgan, ammo ayrim faktlar to‘liq yoritilmagan bo‘lsa - 2,8 – 3,4 ballgacha

- savollarga javob berishga harakat qilingan, chalkashliklar bo‘lsa – 2,2 – 2,8 ballgacha beriladi.

- savollarga umuman javob yozmagan yoki savollarda chalkashliklar bo‘lsa – 0 – 2,2 ballgacha beriladi.

1-Oraliq nazorat savollari

Kirish. Fanning maksadi va vazifalari. Asosiy tushinchalar. Metrologiya, standartlash, sertifikatsiya fani xakida  umumiy  ma’lumot. Metrologiya  fanining asosiy  tushunchalari. Ulchash vositalarini  sinovdan utkazish va unga  boglik bulgan talablar.

Metrologiya xizmati  va maxsulot sifati .  Metrologiya  va u  tomonidan  kuyiladigan  masalalar.  Metrologiyaning asosiy  tushunchalari. Sinovlar utkazish va unga  boglik  umumiy  talablar.

Standartlashtirishning maqsad va vazifalari.  Standartlash-tirshning asosiy  maksadlari. Standartlashtirish ishlarini  tashkil  etish. Standartlarni  ishlab  chikish tartibi.  Standartlarni  tasdiklash va davlat  ruyxatidan utkazish

Standartlashtirish va ekologiya.     Ekologiya sharoitida standartlash. Atrof – muhitni himoya qilishda chet eldagi milliy qonunlar. Atrof – muhitni himoya qilishda chet el standartlari.

2.2. Oraliq (2 – oraliq) baholash yozma tartibda o‘tkazilib, unda 3 ta savolga javob berish so‘raladi. Har bir savol 4 ballgacha baholanadi.

- agar savollar mohiyati to‘la ochilgan bo‘lsa, javoblar to‘liq va aniq hamda ijodiy fikrlari bo‘lsa – 3,4 – 4 ball

- savollarga umumiy javob berilgan, ammo ayrim faktlar to‘liq yoritilmagan bo‘lsa - 2,8 – 3,4 ballgacha

- savollarga javob yozishga harakat qilingan, chalkashliklar bo‘lsa – 2,2 – 2,8 ballgacha beriladi.

- savollarga umuman javob yozmagan yoki savollarda chalkashliklar bo‘lsa – 0 – 2,2 ballgacha beriladi.

2-Oraliq nazorat savollari

Standartlashtirish va marketing. Maxsus standartlar. Marketingdagi standart-lashlar. Standartlash va istemollar.

Standartlashtirish va maxsulot sifati Standartlashtirish  va  standartlarning  axamiyati.   Standartlashtirish soxasidagi  kullaniladigan asosiy atamalar

Sertifikatlashtirish va maxsulot sifati. Sertifikatlashtirish xakida  umumiy  tushunchalar. Sertifikatlashtirish tizimlari.  Sertifikatlashtirishning asosiy  sxemalari.

Ekspert –auditor faoliyati . Ekspert – auditorlar, vazifalari  va  muayyan  talablari.Maxsulotni  ertifikatlashtirish buyicha  ekspert – auditorga  tavsiya  etiladigan talablar.

Mahsulotlar sifati va sifat boshkaruvi. Maxsulot sifatini tanlash va unga kuyiladigan talablar. Maxsulot sifatini oshorishdagi talablar. Maxsulot  xakidagi  ma’lumotlarni  standartlashtirish va  kodlash . Maxsulotni  shtrixli kodlanishi uchun ayrim  davlatlarning EAN kodi

2.3. *Oraliq nazorati bo‘yicha berilgan talabaning mustaqil ishi uchun berilgan mavzu bo‘yicha referat tayyorlanadi:

- referatda mavzu to‘liq ochilgan, to‘g‘ri xulosa chiqarilgan va ijodiy fikrlari bo‘lsa-4,3–5 (5,2-6) ball

- mavzu mohiyati ochilgan, faqat xulosa bor-3,6–4,3 (4,3-5,2) ballgacha

- mavzu mohiyati yoritilgan, ammo ayrim kamchiliklari bor bo‘lsa–2,8–3,5 (3,3-4,2) ballgacha beriladi.

- savollarga javob bilmagan yoki mustaqil ish bo‘yicha qisman javob berganda–0–2,8 (0-3,3) ballgacha beriladi.

Oraliq nazoratlari uchun mustaqil ish savollari quyidagicha:

1.  Kundalik hayotdagi o‘lchashlar

2. SI Halkaro birliklar tizimi

3. O‘lchash asboblarining turlari

4.O‘lchash vositalaridagi xatoliklar

5.O‘lchovlar va ularning turlari

6.Metrologik ta’minot

7."Metrologiya xaqida" O‘zbekiston Respublikasi konuni.

8.O‘zbekistonda standartlashtirishning rivojlanishi.

9.Halkaro standartlar

10.Standartlarni ishlab chiqish va tadbiq etish bo‘yicha mavjud me’yoriy hujjatlar.

11.Standartlashtirish bo‘yicha davlat nazoratining funksiyalari

12."Standartlashtirish xaqida" O‘zbekiston Respublikasi qonuni.

13."Mahsulot va xizmatlarning sertifikatlashtirish" Respublika qonuni

3.1. YAkuniy baholashda talaba 3 ta savolga yozma javob berishi lozim.

- har bir yozma savolga 10 ball ajratiladi.

- agar savollarning mohiyati to‘la ochilgan, asosiy faktlar to‘g‘ri bayon qilingan bo‘lsa – 26 – 30 ball

- savollarga to‘g‘ri javob berilgan, lekin ayrim kamchiliklari bor bo‘lsa – 21 – 26 ballgacha

- berilgan savollarda javoblar umumiy va kamchiliklar ko‘proq bo‘lsa – 16 – 21 ballgacha beriladi

- savollarga to‘g‘ri javoblar bo‘lmaganda, kamchiliklar ko‘p bo‘lganda va to‘liq bo‘lmasa – 0 – 16

“Metralogiya,standartlashtirish va sertifikatlash” fanidan yakuniy nazorat savollari 4 – semestr uchun

1.Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

2.O‘z DST va uning faoliyati doirasi

3.Texnik shart va metrologiya

4.Metrologiya va standartlashning o‘zaro bog‘liqligi

5.O‘zbekiston DSTni tashkil qilinishi va tadbiqi

6.Et’alonlar va ularning paydo bo‘lishi, tasdiqlanishi

7.Mahsulot ishlab chiqarish va shtrix kod

8.O‘zbekiston respublikasining dastlabki standartlari va ishlab chiqarishda   qo‘llanishi

9. Standartlashtirish va simplikatsiya

10.O‘lchov vositalari va birliklari

11.Sanoat mahsulotlarini attestatsiya qilishni tashkil qilish.

12.O‘lchov vositalari va standartlash

13.Ishlab chiqarish korxonalarida sertifikat va sifatning tutgan o‘rni

14.O‘zbekistonda sifat va sertifikatlash xizmatining axvoli

Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

15.O‘z DST va uning faoliyati doirasi

16.Etalon, namuna, asosiy maqsa d va vazifalari

17.Metrologiya va standartlashning paydo bo‘lish tarixi

18.Ishlab chiqarishda kvalitetlar va o‘lchamlar

19.Metrologik ta’minot va sifat

20.Standartlash davrlar va ishlab chiqarish

21.Metrologiya va standartlashning Navoiy viloyatidagi faoliyati

22.Halkaro ISO tashkiloti va uning vakolatlari

23.Standarlash va sertifikatlashning sanoatda tutgan o‘rni

24.Sertifikatlash va uning asosiy maqsa d va vazifalari

25.Standartlashning ishlab chiqarishda tutgan o‘rni

26.Mahsulotlarni sertifikatlash va shtrix kod

27.O‘lchov asboblarining asosiy ko‘rsatgichlari

28.O‘lchash usullari va vazifalari

29.Sertifikat va sifat yo‘nalishida faoliyat va mahsulot

30.Standart va standartlashning asosiy vazifalari

31.Metrologiya va sertifikatlash

32.Standart va sertifikatlashning bir-biriga bog‘liqligi

33.O‘lchov birliklari va etalonlar

34.Metrologiya va standartlashning o‘zaro bog‘liqligi

35.Texnik shart va metrologiya

36.O‘zbekiston DSTni tashkil qilinishi va tadbiqi

37.Etalonlar va ularning paydo bo‘lishi, tasdiqlanishi

38.Metrologiya va sertifikatlash

39.Standart va standartlashning asosiy vazifalari

40.Attestatsiya qilinmaydigan korxonalar va sanoat mahsulotlari

41.YAngi turdagi faoliyat va sanoat mahsulotini standartini ishlash ketma-    ketligi

42.O‘lchov vositalarini sertifikatsiyalash

43.O‘zaroalmashuvchanlikning ishlab chiqarishda tutgan o‘rni

44.O‘zbekistonda metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalash

45.Standartlashtirish va texnik shartlar

46.O‘zbekistonda metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalash

47.ISO standartlarining O‘zbekistonda-qo‘llanilishi

48.Metrologik ta’minot va asosiy vazifalari

49.O‘lchashdagi xatoliklarning sinflarga bo‘linishi

50.Sanoat mahsulotlarini va korxonalarni attestatsiya akkreditatsiya qilish

51.Sertifikatlash atamalari

52.Korxona standartlari, metrologiya va sertifikatlash

53.Ishlab chiqarishda o‘zaroalmashuvchanlik

54.Ishlab chiqarishda o‘zaroalmashuvchanlik

55 O‘zbekiston respublikasida sertifikatlash xizmati

56.Miqdorlar va o‘lchov usullari

57.Miqdorlar va o‘lchov usullari

58.Sertifikatlash, asosiy maqsadlar va vazifalar

59.O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi va ularning rivojlanish

yo‘nalishlari

60.Standart turlari va kategoriyalari

61.Standart va standartlash

62.Metrologik atamalar

63.Texnik shart va uni ishlab chiqarish hamda ro‘yxatga olish

64.Faoliyatni va mah’sulotlarni sertifikatlash shartlari

65.O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi

66.Metrologiya, stangdartlash va sertifikatlash fanining boshqa fanlar

bilan bog‘liqligi

67.O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi

68.Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

69.O‘lchashdagi xatoliklar va o‘lchov vositalarining xatoliklari

70.Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

71.Sanoatda unifikatsiya va simpaikatsiya

72.Standartlash nazariyasidagi besh usul

Ishlab chiqarishda kvalitetlar va o‘zaroalmashuvchanlik

73. Korxnalarni attestatsiya qilish

74. Standartlash va unifikatsiyalash

75.Metrologiya, standartlash va sertifikatsiyalashning ishlab chiqarishdagi o‘rni

76. Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

77. O‘lchov vositalarining sinflarga bo‘linishi

78.Metrologiya, stangdartlash va sertifikatlash fanining boshqa fanlar

bilan bog‘liqligi

79. Sifat va mahsulotlar attestatsiyasi

80. Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

81. O‘zbekistonda sifat va sertifikatlash xizmatining axvoli

82. Ishlab chiqarish korxonalarida sertifikat va sifatning tutgan o‘rni

83. O‘z DST va uning faoliyati doirasi

84. Metrologiyaning asosiy maqsa d va vazifalari

85. Texnik shart va metrologiya

86. O‘lchov vositalari va standartlash

87. Sanoat mahsulotlarini attestatsiya qilishni tashkil qilish.

88. O‘lchov vositalari va birliklari

- YAkuniy baholashda yozma ishni o‘tkazish tartibi

Talabalar bilimini reyting tizimi bo‘yicha baholashning yozma ish usuli, talabalarda mustaqil fikrlash va o‘z fikrini yozma ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Fanlardan yakuniy nazorat IV semestrda yozma ish shaklida o‘tkaziladi. YOzma ish savollari va variantlari har o‘quv yilining boshida kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan yangidan tuzilib, kafedra majlisida muhokama etiladi va tasdiqlanadi.

YOzma ishning har bir varianti bo‘yicha qo‘yilgan savollarning mazmuni, qamrov darajasi va ahamiyatligi darajasi kafedra mudiri tomonidan tekshirilib, uning imzosi bilan tasdiqlanadi. YOzma ishni o‘tkazish asosan IV semestrning so‘nggi ikki o‘quv haftalariga mo‘ljallangan bo‘lib, u belgilangan haftalardagi mazkur fan bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari chog‘ida o‘tkaziladi. YOzma ish variantida 3 ta savol tayanch iboralari bilan keltiriladi. YOzma ishlarni baholash mezonlari yakuniy baholashga ajratilgan 30 balldan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi, ya’ni har bir savolga maksimum 10 balldan to‘g‘ri keladi. YOzma ish o‘tkazilgandan keyin ikki kun davomida professor-o‘qituvchilar uni tekshirib baholaydilar va talabalar e’tiboriga etkazadi. YOzma ish hajmi talabaning fan bo‘yicha tasavvuri, bilimi, amaliy ko‘nikmasini baholash uchun etarli bo‘lishi zarur.

6. Reyting natijalarini qayd qilish tartibi

Fanlardan talabaning bilimini baholash turlari orqali to‘plagan ballari har bir semestr yakunida professor-o‘qituvchi tomonidan reyting qaydnomasi va talabaning reyting daftarchasiga butun sonlar bilan qayd qilinadi.

Fan bo‘yicha foydalanilishi mumkin bo‘ladigan adabiyotlar ro‘yxati

1.Metrologiya xaqida qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 28 dekabr, 1993 yil.

2. Standartlashtirish haqida qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 28 dekabr, 1993 yil.

3. Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish. xaqida qonun. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. 28 dekabr, 1993 yil.

4. O‘lchashlar birligini ta’minlash davlat tizimi. Metrologiya. Atamalar va ta’riflar.     O‘zRST 010-93.

5.O‘zbekiston Respublikasining standartlashtirish davlat tizimi. O‘zRST 1.0-92.

6. P.R.Ismatullaev, Z.T.To‘xtamurodov, A.X.Abdullaev, R.A.Saydazova. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishga muqaddima.O‘quv qo‘llanmasi. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1995 y.

7. B.E.Muxamedov. Metrologiya, texnologik parametrlarni o‘lchash usullari va asboblari.O.U.YU.talabalari uchun o‘quv  qo‘llanmasi. -Toshkent: O‘qituvchi, 1991y.

8.G.D.Krilova. Osnovi standartizatsii, sertifikatsii i metrologii. Uchebnik dlya VUZov.-M.: Audit, YUNITI, 1998.

3.2. Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. ISO 9000 seriyasidagi halqaro standartlar.T.To‘xtamurodov, E.A.Ma’rufov, P.R.Ismatullaev. Sifat va sertifikat. Uslubiy qo‘llanma. Konstruktor ICHB. Toshkent, 1993 y

MUNDARIJA

I.O‘QUV  DASTURI ................................................................................................4

II.ISHCHI O‘QUV DASTURI...............................................................................10

III.TA’LIM TEXNOLOGIYASI...........................................................................21

IV.MASALALAR VA MASHQLAR TO‘PLAMI...............................................40

V.TESTLAR............................................................................................................71

VI.NAZORAT UCHUN SAVOLLAR (JN, ON, YAN)........................................81

VII.UMUMIY SAVOLLAR...................................................................................92

VIII.TARQATMA MATERIALLAR.................................................................105

IX.GLOSSARIY....................................................................................................110

X. ADABIYOTLAR RO‘YXATI........................................................................118

XI TAYANCH KONSPEKT................................................................................121

1-MA’RUZA

Fanning maksadi va vazifalari.Asosiy tushinchalar............................................122

2-MA’RUZA

Metrologiya xizmati  va maxsulot sifati.............................................................125

3-MA’RUZA

Standartlashtirish va  maxsulot  sifati......................................................................128

4-MA’RUZA

Standartlashtirish maksadlari va vazifalari.Asosiy   qoidalari.................................131

.5-MA’RUZA

Maxsulot  sifati  va sifat  boshqaruvi.......................................................................135

6-MA’RUZA

Standartlash va ekologiya........................................................................................140

7-MA’RUZA

Standartlashtirish va marketing...............................................................................143

8-MA’RUZA

Ekspert  auditor faoliyati………………………………….....................................147

9-MA’RUZA

Sertifikatlashtirish va  maxsulot sifati……………….......................….................151

XII.O‘QUV MATERIALLARI (MA’RUZA MATNI, O‘QUV

QO‘LLANMA)..............................................................................................155

1-AMALIY ISHI. Elektr o‘lchash asboblarini hisoblash...……....................…...158

2-AMALIY ISHI.Turli sistemadagi ampermetr va voltmetrlarni kuzatish...........171

3-AMALIY ISHI.  Elektr kattaliklarini o‘lchash natijalarini

o‘lchovshunoslik  bo‘yicha ishlash…....................……...175

4-AMALIY ISHI.  O‘zgarmas tok ko‘prigini hisoblach …….......………..…....181

5-AMALIY ISHI.  O‘zgarmas tok potentsiametrlarini hisoblach .....…...............182

1-TAJRIBA ISHI.   O‘zgaruvchan tok zanjirida quvvatni o‘lchash va

vattmetr   ko‘rsatishining  aniqligini  baholash…............190

2- TAJRIBA ISHI.  Bir fazali elektron xisoblagichni tekshirish............................192

3- TAJRIBA ISHI. Izolyasiya karshiligini megommetr bilan ulchash...................195

4- TAJRIBA ISHI. Iste’molchilar  yulduz  sxemada  ulanganda  uch fazali

o‘zgaruvchan  tok  zanjirida quvvatni  o‘lchash…….........197

5-TAJRIBA ISHI.   Iste’molchilar  yulduz  sxemada  ulanganda  uch  fazali

o‘zgaruvchan  tok  zanjirida quvvatni  o‘lchash................199

6-TAJRIBA ISHI.   Iste’molchilar  yulduz  sxemada  ulanganda  uch  fazali

o‘zgaruvchan  tok  zanjirida quvvatni  o‘lchash................202

XIII. ANNOTATSIYALAR....................................................................................205

XV. MUALLIFLAR XAQIDA MA’LUMOT.......................................................207

XVI. FOYDALI MASLAXATLAR.......................................................................209

XVII. BAXOLASH MEZONI................................................................................211