Leksiya 17.

XATOLIK KOEFFITSIENTLARI USULI.

Obyektning g‘alayonlanish paydo bо‘lganidan sо‘ng odam yoki avtomat rostlagich yordamisiz yana muvozanat holatiga qaytish xususiyati о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish deyiladi. о‘z-о‘zidan tо‘g‘rlanishning sonli qiymati о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish darajasi (koeffitsiyenti) va tarqalish tezligi orqali baholanadi.

О‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish darajasiρ g‘alayonlovchi ta’sirning shu ta’sir natijasida sodir bо‘ladigan rostlanuvchi kattalikning chetga chiqishiga bо‘lgan nisbatiga teng:

ρ=d(g1−g2)dΔα=dΔgdΔα;

bu yerda, g1-obyektdagi modda yoki energiyaning nisbiy qо‘shilishi; g2- obyektdagi modda yoki energiyaning nisbiy  ayirmasi sarfi; gΔ- rostlanuvchi obyektdagi kо‘rilayotgan vaqt mobaynida yoki energiyaning qо‘shilishi va sarfining nisbiy ayirmasi;  rostlanuvchi obyektning nisbiy chetga chiqishi; ρ−о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish darajasi о‘lchovsiz kattalik.

Chiziqli obyektlar uchun ρ=const о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish koeffitsiyenti kirish signalining kо‘rilayotgan о‘tish kanali bо‘yicha obyektning kuchayish koeffitsiyentiga teskari kattalikdir. Shuning uchun, ρ qancha katta bо‘lsa, rostlanuvchi obyektning bir qiymatli g‘alayonlovchi ta’sir kuchidagi qoldiqli chetga chiqishi shuncha kichik bо‘ladi.

О‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish qobiliyatiga ega bо‘lmagan (ρ=0)obyektlar neytral yoki astatik deyiladi. G‘alayonlovchi ta’sir bо‘lmasa, bunday obyektlar rostlanuvchi kattalikning istalgan qiymatida muvozanat holatda bо‘ladi. Agar muvozanat holati buzilsa, rostlanuvchi kattaliknig о‘zgarish tezligi g‘alayonlanish kattaligiga tо‘g‘ri mutanosib bо‘ladi. о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish rostlanuvchi obyektning kirishida ham, chiqishida ham mavjud bо‘lishi mumkin. Nollik qiymatidan tashqari, u musbat yoki manfiy bо‘lishi mumkin.

о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanishi ma’lum (ρ≺0) qiymatga ega bо‘lgan obyektlar modda yoki energiyaning berilishi va iste’moli о‘rtasidagi tenglikni tiklash qobiliyatiga ega. Bunday obyektlar turg‘un yoki statik deyiladi.

Agar о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish darajasi  ρ=∞ bо‘lsa, obyekt ideal о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanishiga ega bо‘ladi. Bu demak, obyekt о‘zining muvozanat holati va rostlanuvchi kattaligining о‘zgarmas qiymatini har qanday g‘alayonlovchi ta’sirlar qiymatida ham saqlab qoladi.

о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish (ρ≺0)  bо‘lmagan obyektlarning statsionar rejimi muvozanat holati bо‘zilganda qayta tiklanmaydi. Bunday obyektlar noturg‘un deyiladi.

Ichki energiya manbaiga ega bо‘lmagan sodda obyektlar, odatda, turg‘un bо‘ladi. Bunday manbalari bо‘lgan fizik tizimlar (masalan, tizimda о‘tayotgan jarayon ekzotermik reaksiya bilan birgalikda ketishi mumkin) noturg‘un bо‘lishi mumkin. Bu kabi obyektlarni rostlash qiyinlashadi, ayrim hollarda esa ular avtomatlashtirish imkoni umuman bо‘lmaydi.

1-rasmda statik, astatik, noturg‘un obyektlar va ideal о‘z-о‘zidan obyektlarning tarqalish egri chiziqlari keltirilgan. Shuni ham aytish kerakki, о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanishli  obyektlar uchun avtomat rostlagichning-hojati yо‘q. Lekin, ideal о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish anish qobiliyatiga ega bо‘lgan asosiy kattalikni obyektda  texnologik jarayonni rostlash uchun rostlanuvchi kattalik sifatida rostlash talablariga tо‘g‘ri keladigan yordamchi kattalikni tanlash kerak. Masalan bir komponentli suyuqlikning doimiy bosimda qaynash jarayonini rostlash kerak.

1-rasm. Rostlash obyektlarining yugurish egri chiziqlari.

1-noturg‘un obyekt; 2 - neytral obyekt; 3 - turg‘run obyekt; 4 - ideal, о‘z- о‘zidan tо‘g‘rilanadigan obyekt Δα- rostlanuvchi kattalikning nisbiy chetga chiqishi.

Apparatning moddani qaynatish uchun yetarli bо‘lgan issiqligi har qanday qiymatda bо‘lsa ham, suyuqlikning qaynash temperaturasi doimiy bо‘lgani uchun asosiy kattalik hisoblangan qaynash temperaturasining rostlagichidan foydalanmaslikka tо‘g‘ri keladi. Bir komponentli suyuqlikning qaynash intensivligini boshqarish uchun yordamchi rostlanuvchi kattalik sifatida (agar apparatning gidravlik qarshiligidan о‘tadigan bug‘ tezligining о‘zgarishi natijasida bosim deyarli о‘zgarsa) bug‘lanuvchi suyuqlikning bug‘ bosimi (agar suyuqlik bug‘lanish tezligining doimiy kerak bо‘lsa), issiqlik tashuvchining apparatga uzatish temperaturasi tezligi yoki (о‘zgaruvchi yukli bug‘lalatgichning ishini ta’minlash kerak bо‘lsa) issiqlik tashuvchining uzatish tezligi va qayta ishlanayotgan suyuqlik о‘rtasidagi munosabatlari tanlanadi.

Turli obyektlar uchun о‘z-о‘zidan tо‘g‘rilanish jarayonining о‘tish vaqti turlicha bо‘ladi. Bu vaqt rostlanuvchi kattalikning о‘zgarish tezligining g‘alayonlovchi ta’siri qiymatiga bо‘lgan nisbatidan iborat tarqalish tezligi orqali ta’riflanadi. Tarqalish tezligini ba’zan rostlanuvchi obyektning sezgirligi deyiladi. Bu kо‘rsatkichlarning fizik ma’nosi shundaki, u tarqalish vaqtiga teskari qiymatli kattalikdir. Tarqalish vaqti deb, chiqish kattaligining modda yoki energiyaning kirishi va chiqishi о‘rtasidagi maksimal nobalanslik holatidagi noldan о‘zining nominal qiymatiga yetguncha о‘zgarish vaqtiga aytiladi. Nazariy jihatdan cheksizlikka teng tarqalish tezligi kirish parametrining о‘zgarish vaqtidagi chiqish parametrining о‘zgarishi bir onda sodir bо‘lishini bildiradi.

Muxandislik amaliyotida ABS larning turg‘unligini tahlil etishda ochiq sistemaning logarifmik chastotaviy xarakteristikasi (LCHX) dan keng foydananiladi. Chunki ochiq sistemaning asimptotik LACHXsini qurish  AFXni qurishdan ancha oson va qulaydir.

Sistemaning turg‘unligi ochiq sistema W(jω) AFXsining [−∞; −1] kesmada manfiy haqiqiy yarim o‘qni kesib o‘tishlar soni bilan bog‘liqdir. SHuning uchun ochiq sistemaning AFXsi W(jω) bilan LCHXsi orasidagi bog‘liqlikni aniqlab olamiz.

Ochiq sistemaning AFXsi W(jω) manfiy haqiqiy o‘qni kesib o‘tganda, LFCHX −π(2l+1) chiziqlarning birini kesib o‘tadi. i=0, 1, 2, 3, … sistemaning turg‘unligi nuqtai nazaridan olganda, bu o‘tishlar soni kritik (−1; j0) nuqtaning o‘ng tomonida, W(jω)<1 AFX ning moduli birdan kichik bo‘lganda, ya’ni LACHX ordinatalari manfiy L(ω)=20lgW(jω)<0 bo‘lganda sodir etilsa, unda bu o‘tishlar sistemaning turg‘unligiga hech qanday xavf tug‘dirmaydi.

Shu sababli L(ω)=20lgW(jω)<0 bo‘lagi sistemaning turg‘unligini tekshirilayotganda unchalik axamiyat kasb etmaydi.

W(jω) xarakteristikaning [−∞; −1] kesma orqali musbat o‘tishiga (pastdan yuqoriga) LFCHX ning L(ω)>0 bo‘lagida −π(2l+1) to‘g‘ri chiziqni yuqoridan pastga (musbat o‘tish) kesib o‘tishi W(jω) xarakteristikaning [−∞; −1] kesma orqali manfiy o‘tishiga (yuqoridan pastga) LFCHX ning L(ω)>0 bo‘lagida −π(2l+1) to‘g‘ri chiziqni pastdan yuqoriga (manfiy) o‘tishi to‘g‘ri keladi.

YUqorida aytilganlarni hisobga olib, turg‘unlikning logarifmik mezonini qo‘yidagicha ta’riflash mumkin:

Agar ochiq sistemaning LFCHX L(ω)>0 bo‘lagida −π(2l+1) to‘g‘ri chizig‘idan o‘tgan musbat va manfiy o‘tishlari ayirmasi l/2 ga teng bo‘lsa, berk sistema turg‘un bo‘ladi. Bunda l – ochiq sistema xarkteristik tenglamasining o‘ng ildizlari soni.

1-rasmda ochiq sistema turg‘un bo‘lgan holda, berk sistema turg‘un yoki noturg‘un holatlariga to‘g‘ri keladigan logarifmik xarakteristikalaridan misollar keltirilgan.

Berk sistemaning turg‘o‘nligini tekshirish LACHX ning musbat ordinatasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lagida tekshirilgan, rasmda u shrixlangan chiziq bilan ko‘rsatilgan. Logarifmik xarakteristikalar bilan birga ularga mos tushadigan ochiq sistemaning AFX W(jω) xarakteristikalari ham keltirilgan.

W(jω) xarakteristikasining radiusi birga teng bo‘lgan aylana bilan kesishiga LACHX ning absissa o‘qi bilan kesishi to‘g‘ri keladi va bu chastotani kesish chastotasi deyiladi va ωк bilan belgilanadi.

L(ω), дб

а)

ω5

ω4

ωк

ω3

ω2

ω1

Im

Re

ω=0

0

-1

L(ω), дб

ω, с-1

-π/2

-π

ω1

ω2

ω3

ω4

ω5

ω5

ω4

ωк

ω3

ω2

ω1

Im

Re

ω=0

0

-1

L(ω), дб

ω, с-1

-π/2

-π

ω1

ω2

ω3

ω4

ω5

б)

ω5

ω4

ωк

ω3

ω2

ω1

Im

Re

ω=0

0

-1

ω, с-1

-π/2

-π

ω1

ω2

ω3

ω4

ω5

в)

ω5

ω4

ωк

ω3

ω2

ω1

Im

Re

ω=0

0

L(ω), дб

ω, с-1

-π/2

-π

ω1

ω2

ω3

ω4

ω5

г)

1-rasm.

W(jω) xarakteristikasining manfiy haqiqiy o‘q bilan kesishgan nuqtasiga LFCHX ning π to‘g‘ri chizig‘ini kesib o‘tishi to‘g‘ri keladi va bu chastotani ωу o‘tish chastotasi deyiladi.

Agar ochiq sistema turg‘un (l=2) bo‘lsa, unda berk sistema turg‘un bo‘lishi uchun ωк<ωу sharti bajarilishi kerak. Aks xolda berk sistema noturg‘un bo‘ladi.

1a,v – rasmlarda keltirilgan xarakteristikalar berk sistemaning turg‘un holatiga to‘g‘ri keladi, 1a,v – rasmlarda keltirilgan xarakteristikalar esa berk sistemaning noturg‘un holatiga to‘g‘ri keladi.