O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY  KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

ENERGO-MEXANIKA FAKULTETI

“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv”

kafedrasi

fanidan kurs ishini bajarish uchun

Uslubiy ko‘rsatma

Navoiy – 2015

Tuzuvchilar:  Bazarov M.B., Igamberdiev X.Z., Botirov T.V.,Yarashev R.Z.

«Avtomatik boshqarish nazariyasi» fanidan kurs ishini bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar. Navoiy- 2015y. – 28 b.

Uslubiy ko‘rsatmada «Avtomatik boshqarish nazariyasi» fani bo‘yicha kurs ishini bajarishga doir qisqacha ko‘rsatmalar hamda chiziqli va nochiziqli sistemalarni tekshirishga oid misollar keltirilgan.

Ushbu uslubiy ko‘rsatma oliy o‘quv yurtlarining 5311000 – «Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv» (tarmoqlar bo‘yicha) yo‘nalishi bakalavr talabalari hamda unga turdosh mutaxassislik talabalari uchun mo‘ljallangan.

Navoiy davlat konchilik instituti o’quv-uslubiy kengashining qaroriga muvofiq chop etishga tavsiya etildi

Taqrizchilar:

| Suvonov O.O. | – | Navoiy viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutining prorektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent. |
| --- | --- | --- |
| Eshmurodov Z.O. | – | NavDKI, “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi. |

© Navoiy davlat konchilik instituti

K I R I SH

Kurs ishining maqsadi «Avtomatik boshqarish nazariyasi» kursining nazariy qismlarini mustahkamlash, avtomatik boshqarish sistemalarini (ABS) hisoblash usullarini egallash va shu sistemalarni elektron hisoblash mashinalarida (EHM) tekshirishni o‘rganishdan iboratdir.

Kurs ishining mazmuni chiziqli va nochiziqli avtomatik boshqarish sistemalarini EHM yordamida hisoblash va tekshirishdan iboratdir. Bunday sistemalar xalq xo‘jaligining ko‘pgina tarmoqlarida texnologik jarayonlarni va obyektlarni boshqarishda keng qo‘llaniladi. ABSni tekshirishning samaradorligini oshirish uchun hisoblash ishlarida EHMni keng qo‘llash zarur.

Kurs ishi 20-25 bet hajmdagi hisoblash tushuntirish xatidan va zaruriy grafik va sxemalardan iborat. Tushuntirish xati va grafik qism mazmuni kurs ishi vazifasi bilan aniqlanadi. Tushintirish xatining matn texnik jihatdan to‘g‘ri, qisqa va ixcham bo‘lishi shart.

Himoya qilish jarayonida talaba mantiqiy fikr yurita olishi va kurs ishi yo‘nalishi bo‘yicha yetarli bilimini hamda kurs ishida qo‘llanilmagan ABSni hisoblashning boshqa usullarini egallaganligini ko‘rsatishi kerak.

Bajarilgan ishni chuqur tushinishi taklif etilgan echimlarni har tomanlama asoslab berishi qobiliyatini shakllantirishda kurs ishining himoyasi muhim o‘rin tutadi. Kurs ishining himoyasi kafedra tomonidan belgilangan 2-3 nafar o‘qituvchidan tashkil qilingan hay’atda, kurs ishi rahbari va guruh talabalari qatnashuvida tashkil qilinadi. Ochiq himoya guruh talabalariga shu guruh a’zolari tamonidan bajarilgan ishlar bilan tanishishga imkoniyat beradi.

Himoya uchun 5-8 minut ma’ruza va savol-javobdan iborat bo‘ladi.

Kurs ishi 100 ballik tizimda baholanadi. O‘rnatilgan grafik bo‘yicha sifatli rasmiylashtirilgan kurs ishiga eng ko‘pi bilan 40 ball, himoya vaqtidagi ma’ruza uchun 30 ball va berilgan savollarga to‘g‘ri javoblarga 30 ball ajratiladi.

Topshiriqda ko‘rsatilgan muddatda kurs ishini himoyaga taqdim etmagan va sababsiz kurs ishini himoyasiga kelmagan talaba akademik qarzdor hisoblanadi.

- 1. USLUBIY KO‘RSATMALAR

- 1.1. Vazifa:

- Berilgan aniqlikni ta’minlaydigan sistemani uzatish koeffitsientini hisoblash.

- Zaruriy elementlardan tashkil topgan chiziqli sistemaning turg‘unligini tahlil qilish.

- Sistemaning zaruriy logarifmik amplitudaviy xarakteristikasi (LAX) parametrlarini hisoblash.

- Korrektlovchi qurilmalarni tanlash va hisoblash.

- Korrektlangan ABSning xatoligini va EHM yordamida o‘tkinchi jarayonini hisoblash.

- Berilgan nochiziqli sistemani garmonik balans usuli bo‘yicha tahlil qilish.

1.2. Qisqacha uslubiy ko‘rsatmalar

- Sistema aniqligiga qo‘yilgan talab asosida berilgan strukturaviy sxema uchun kuchaytirgichning kerakli uzatish koeffitsienti hamda ochiq va berk sistema uchun uzatish funksiyalari aniqlansin. Turg‘unlikning chastotaviy mezoni yordamida berk sistemaninig turg‘unligi EHMda aniqlansin hamda ochiq sistemaning LAX va LFXsi orqali o‘tkinchi jarayon sifatiga baho berilsin.

- Sistema sifatiga qo‘yilgan talablar orqali ochiq va zaruriy sistemaning LACHXsi hamda LFCHXsi qurilsin.

- Korrektlovchi elementning LAXsi topilsin; prinsipial sxemasi tanlansin va parmetrlari hisoblansin.

- Korrektlangan ochiq sistema LACHXsi va LFCHXsi qurilsin va ular asosida o‘tkinchi jarayon sifati baholansin. Struktur sxema qurilsin va EHMda o‘tkinchi jarayon hisoblansin. O‘tkinchi funksiya orqali sistemaning sifat ko‘rsatkichlari hisoblansin.

- Korrektlangan sistemaning xatolik bo‘yicha uzatish funksiyasi topilsin va qaror rejimda xato quyidagi kirish ta’sirlarida hisoblansin.

a) x(t)=1(t); 	b) x(t)=t;	 v) x(t)=t2

- Nochiziqli sistemaning strukturaviy sxemasi tuzilsin (Berilgan chiziqli sistemadagi kuchaytirish elementi tegishli statik xarakteristikali nochiziqli element bilan almashtiriladi). Sistemaning chiziqli qismi uchun AFXsi Wch(jω) va nochiziqli zveno uchun ekvivalent AFXsi Wn(jω) hisoblanadigan ifoda topilsin (1-ilova).

- Sistemada avtotebranishlar hosil bo‘lish imkoniyati hamda uning amplituda va chastotasi topilsin. Avtotebranishlar turg‘unligi va parametrlarini aniqlash uchun Goldfarb usulini qo‘llash mumkin. Hisoblash aniqligini oshirish uchun Wch(jω) va Zn(A)=−1Wn(A) xarakteristikalar kesishish nuqtalari atrofida kattaroq masshtabda alohida qurilishi lozim.

- Fazoviy traektoriyalar ε,дεдt (ε-rostlanadigan miqdorni berilgan qiymatni chetlanish)ni tenglamalari tuzilsin. Berilgan boshlang‘ich shartlar asosida sistemani fazoviy traektoriyalari chizilsin va chiziqsiz sistemani ishini tahlili amalga oshirilsin.

Hisoblarni tushuntirishda fikrni aniq ifodalashga alohida e’tibor berish zarur. Qisqartma nomlar birinchi marta ishlatilishida to‘liq yozilishi kerak. Rasmlar tagida ularning mazmunini aks ettiruvchi yozuvlar hamda ketma-ketlik tartibi bo‘lishi shart. Berk sistemaning o‘tkinchi jarayon grafigi. Adabiyotlarga ilova [1] tarzida beriladi.

Tushuntirish xatida materiallarni joylashtirish tartibi: Muqova (2-ilova), topshiriq (3-ilova),  o‘qituvchi imzolagan kurs ishi vazifasi, kirish, hisob qismi, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, mundarija.

1.3. Tushuntirish xatini qisqacha mazmuni

- Kirish

- Chiziqli uzluksiz sistemani tahlili va hisoblash. EHMda hisoblashlarni natijasi. LAXva LFX grafiklari. Hisoblashlarni mantiqiy ketma-ketligi va zaruriy tushunchalar.

- Zaruriy LAX ni tahlili va hisoblash. Korrekterlovchi elementning parametrlarini va strukturasini hisoblash va uni sxemalarda hal qilish.

- Korrektlangan sistemani tahlili va hisoblash. O‘tish jarayonini bilvosita turg‘unligini va sifatini baholash. Korrektlangan sistemani strukturaviy sxemasi. O‘tish funksiyasi qiymatlarini EHMda hisoblash. O‘tish jarayonini grafigi va ko‘rsatkichlarini hisoblash. Sistema sifatiga qo‘yilgan talablar bilan taqqoslash. Hisoblashlarni mantiqiy ketma-ketligi va zaruriy tushunchalar.

- Korrektlangan sistemani xatolik bo‘yicha uzatish funksiyasini aniqlash. Berilgan kirish ta’sirlaridaqaror rejimidagi xatolik hisoblansin. Hisoblashlarni mantiqiy ketma-ketligi va zaruriy tushunchalar.

- Nochiziqli sistemani strukturaviy sxemasini tuzish. Wl(j) va Wn(a) lar uchun ifodalarni keltirib chiqarish. Sistemalarda avto tebranishlar hosil bo‘lish imkoniyatini tahlili qilish. Avtotebranishlarni chastotasini va amplitudasini hisoblash. Hisoblashlarni mantiqiy ketma-ketligi va zaruriy tushunchalar.

- Nochiziqli sistemani strukturaviy sxemasi. Fazoviy traektoriyalarini tenglamalari. Fazoviy traektoriyalarini hamda o‘tish jarayonini egri chizig‘ini qurish. Hisoblashlarni mantiqiy ketma-ketligi va zaruriy tushunchalar. Xulosalar va izohlar

1.4. Kerakli grafik materiallar ro‘yxati

Hisoblash-tushuntirish xatida quyidagi grafik va rasmlar keltiriladi:

- Berilgan chiziqli uzluksiz sistemaning strukturaviy sxemasi.

- Berilgan ochiq sistemaning LAX, LFX va AFXlari.

- Zaruriy berk sistemaning LACHXi va LFCHXlari.

- Korrektlangan chiziqli sistemaning EHMda hisoblangan o‘tkinchi jarayon grafigi.

- Tanlangan korrektlovchi elementning prinsipial strukturaviy sxemasi.

- Korrektlangan chiziqli uzluksiz sistemaning strukturaviy sxemasi.

- Nochiqli sistemaning strukturaviy sxemasi.

- Nochiziqli sistema chiziqli qismi AFXsi grafigi va nochiziqli element garmonik xarakteristikasi.

2. KURS ISHIGA TOPSHIRIQLAR

2.1. Berilgan chiziqli uzluksiz sistema strukturaviy sxemalari:

Vazifa №1

х

ε

y

Nochiziqli sistemani tekshirishda T1 vaqt doimiysi e’tiborga olinmaydi.

Vazifa №2

ε

x

y

Nochiziqli sistemani tekshirishda T3 vaqt doimiysi e’tiborga olinmaydi.

ε

x

y

Vazifa №3

Nochiziqli sistemani tekshirishda oxirgi zveno hisobga olinmaydi.

2.2. Berilgan sistema parametrlari va loyihalanayotgan sistemaga qo‘yilgan shartlar:

a) chiziqli qism parametrlari elementlarini (uzatish koeffitsientlari, vaqt doimiylari);

b) sistemaning kirish ta’siri miqdori;

v) nochiziqli element parametrlari;

d) sistemaga qo‘yilgan talablar (xatolik miqdori, o‘tkinchi jarayon vaqti, o‘ta rostlash qiymati).

3. KURS ISHINI BAJARISHGA MISOL

3.1. Chiziqli ABSni tahlili va sintez qilish

Hisoblash uchun berilgan:

a) strukturaviy sxemasi

х

ε

y

b) elementlarning uzatish koeffitsientlari:

K2=30;  	K3=3,0 grad/s;

v) elementlarning vaqt doimiyligi:

T1=0,05 s;	T2=0,35 s;

g) kirish signalining o‘zgarish tezligi:

v=dxdl=30grad/s;

d) sintez qilinayotgan sistemaga talablar:

- tezlik xatoligi 		εt≤ 0,25 grad/s;

- o‘tarostlash qiymati 	δ ≤ 23 %;

- o‘tkinchi jarayon vaqti 	to'≤ 0,6 s.

3.1.1. Berilgan aniqlik asosida sistemaning va oldingi kuchaytirgichning zaruriy uzatish koeffitsientlarini aniqlash

Sistemaning zaruriy uzatish koeffitsienti Kz berilgan strukturaviy sxema uchun quyidagi formula bo‘yicha topiladi:

Kz≥vεt.

Statik sistemalar uchun:

Kz≥х−εstεst,				   (1)

bunda: x – kirish ta’sir miqdori, εst– statik xatolik qiymati. Berilgan son qiymatlarini qo‘yib, s ni topamiz.

Kuchaytirish elementining uzatish koeffitsienti quyidagicha topiladi:

K1=KzK=KzK2⋅K3. 				(2)

Son qiymatlarni qo‘yib, K1=1,33 ni topamiz.

3.1.2. Sistemaning uzatish funksiyalarini topish va turg‘unlikning chastotaviy mezoni asosida sistemaning turg‘unligini tahlil qilish [1–3,5]

Berilgan sistemaning uzatish funksiyalari quyidagi formulalardan topiladi:

Wo(p)=i=1nWi(p)=K1 K2 K3p (T1p+1) (T2p+1),			    (3)

Wb(p)=Wo(p)1+Wo(p)=Kp(T1p+1)(T2p+1)+K,		      (4)

bu yerda K=K1 K2 K3.

Berilgan sistemaning turg‘unligini tekshirish uchun ochiq sistemaning AFXsi quriladi. AFXni EHMda hisoblash mumkin.

AFX quyidagi tartibda hisoblanadi:

Wo(p)Wо(jω)=U(ω)+jV(ω)|→U(ω)→V(ω)			(5)

Keyin chastota ω ga 0 dan ∞ gacha qiymatlar berilib, AFX quriladi va Naykvist mezoni bo‘yicha berk sistemaning turg‘unligi aniqlanadi. Ushbu sistemada:

Wo(jω)=Kjω(jωT1+1)(jωT2+1);				    (6)

U(ω)=−Kω2(T1+T2)ω4(T1+T2)2+(ω3T1T2−ω)2;

V(ω)=Kω(ω2T1T2−1)ω4(T1+T2)2+(ω3T1T2−ω)2.

Chastota  ni 0 dan ∞ gacha o‘zgartirib, ochiq sistemaning AFXni quramiz (1-rasm). Rasmdan ko‘rinib turibdiki, Wо(jω) ning  koordinatalari −1; j0 nuqtani qamrab olgan. Demak, berilgan berk sistema noturg‘undir.

jV(ω)

U(ω)

2

4

2

-4

-2

-6

-8

4

6

-2

-4

-6

-8

W0(jω)

ω

0

∞

1-rasm. Ochiq sistemaning AFX si

3.1.3. Berilgan sistemaning logarifmik chastota

xarakteristikasini qurish [1–7,10,11]

Berilgan sistema ketma-ket ulangan tipik dinamik zvenolardan tashkil topgan. Berilgan ochiq sistemaning LAChXsi Lbn(ω) quyidagicha chiziladi: Koordinatalari ω=1 va 20lgK=20lg120=41,6 db nuqtadan -20 db/dek og‘malikda ω2=1/T2 chastotagacha to‘g‘ri chiziq o‘tkazamiz. Keyin ω2 dan ω1=1/T1 gacha L(ω) ning og‘maligi -40 db/dek, ω1 dan boshlab -60 db/dek bo‘ladi. Sistemaning LFChXsi ϕ(ω) alohida zvenolarning ϕ(ω) lari yig‘indisiga teng bo‘ladi:

ϕbn(ω)=−90°−arctgωT1−arctgωT2. 		(7)

Chastota ω ga 0 dan ∞ gacha qiymatlar berib, ϕbn(ω) ni hisoblaymiz (1-jadval).

1-jadval

Chastotani 0 dan ∞ gacha o‘zgarganda ϕbn(ω) ning qiymatlari

| Chastota, ω | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕbn(ω), grad | - 92,3 | - 93,6 | - 95,7 | - 99,1 | - 104,3 | - 112,2 | - 123,6 |
| Chastota, ω | 2,51 | 3,98 | 6,31 | 10,00 | 15,85 | 25,12 | 39,81 |
| ϕbn(ω), grad | - 138,5 | - 155,6 | - 173,2 | - 190,7 | - 208,2 | - 225,1 | - 239,3 |
| Chastota, ω | 63,10 | 100,00 | 158,49 | 251,19 | 398,11 | 630,96 | 1000 |
| ϕbn(ω), grad | - 249,9 | - 257,1 | - 261,9 | - 264,9 | - 266,8 | - 268,0 | - 268,8 |

Turg‘unlik logarifmik mezoniga binoan sistema noturg‘undir, chunki ωKB>ωSB, bu erda: ωKB, ωSB berilgan sistemaning kesishish va so‘nish chastotalari (2-rasm). Logarifmik chastotalar orqali olingan xulosa tekshirilayotgan sistema turg‘unligi haqidagi Naykvist mezoni yordamida olingan xulosani tasdiqlaydi.

2-rаsm. Bеrilgаn vа zаruriy sistеmаning lоgаrifmik xаrаktеristkаlаri

3.1.4. Zaruriy sistemaning LAChX va LFChX sini qurish [1,4,5,8]

Ochiq sistemaning zaruriy logarifmik xarakteristkalari loyihalashtirilayotgan sistemaga qo‘yilgan quyidagi talablar orqali quriladi: kerakli kuchaytirish koeffitsienti, sistemaning astatizmi darajasi, o‘tkinchi jarayon vaqti, o‘ta rostlash qiymati.

LAChXning past chastotali qismi ochiq sistemaning kuchaytirish koeffitsienti va astatizmi γ darajasi bilan aniqlanadi. Bu qism og‘maligi -20γdb/dek ga teng bo‘lib, ordinatasi 20lgK va absissasi ω=1 nuqtadan o‘tadi, bunda: γ-astatizm tartibi, K-sistemaning kerakli kuchaytirish koeffitsienti. Korrektlovchi element sodda bo‘lishligi uchun bu qism iloji boricha berilgan sistema LAChXsi bilan ustma-ust tushishi kerak.

Amplitudaviy xarakteristikaning o‘rta chastotali qismi eng ahamiyatga ega qismidir, chunki sistemaning o‘tkinchi jarayon sifati asosan shu qism xarakteri bilan aniqlanadi. Kesishish chastotasi ωkz da LAChXning og‘maligi -20 db/dek bo‘lishi shart. Kesishish chastotasi o‘tkinchi jarayon vaqti to‘ va o‘ta rostlash qiymati δ bilan aniqlanadi: ωkz≥a0πto', bunda a0 koeffitsient δ ga asosan tanlanadi (3-rasm).

20

10

20

30

40

3

4

60

40

20

10

20

30

20

30

40

| 3-rasm. L2 va 4 ning δga bog‘liqlik grafiklari | 4-rasm. ΔL vaΔϕ ning δga bog‘liqlik grafiklari |
| --- | --- |

Zaruriy LAChXning o‘rta qismi chap va o‘ng tomonlarga modul bo‘yicha L1 va L2 ga yetguncha davom ettiriladi. L1 va L2 qiymatlar δ ga bog‘liq holda topiladi (3-rasm). L1 va L2 ga mos keluvchi chastotalarni ω2z va ω3z orqali belgilaymiz. Shuni hisobga olish kerakki, agar ω2z – ω3z va ωkz – ω3z intervallar qancha katta bo‘lsa, δ ning qiymati shuncha kichik bo‘ladi. LAChXning o‘rta qismi past chastotali qism bilan og‘maligi -40 db/dek -60 db/dek bo‘lgan kesma orqali tutashtiriladi.

LAChXning yuqori chastotali qismi sistemaning dinamikasiga ta’sir ko‘rsatmaydi, shuning uchun bu qismni ixtiyoriy ravishda olish mumkin. Bu qismni qurishda korrektlovchi qurilmaning soddaroq bo‘lishiga intilish lozim.

Zaruriy LAChXni qurish tartibi:

Qo‘yilgan talablar (Kz, δ, to‘, Lbn(ω)): Lz →Wz(p)→ →ϕz(ω) →ΔL,Δϕ→ sifatni baholash.

Qurilayotgan misol uchun ωkz=а0πto'=2,8⋅3,140,6≈15 с−1(lgωкz=1,13) nuqtadan -20db/dek og‘malikda to‘g’ri chiziq o‘tkazamiz. ω2z va ω3z chastotalarni L1 va L2 asosida topamiz (δ=23% da grafikdan L1=L2=12÷15 db) Lz ning boshqa qismlarini chizish 2-rasmda ko‘rsatilgan. Lz(ω) ga asosan uzatish funksiyasini yozamiz:

Wz(р)=K(Т2zр+1)р(Т1zр+1)(Т3zр+1). 			(8)

Zaruriy sistemaning LChFXsi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

ϕz(ω)=−90°−arctgT1zω+arctgT2zω−arctgT3zω 	(9)

2-jadval

Chastota 0 dan ∞ gacha o‘zgarganda ϕz(ω) ning qiymatlari

| Chastota, ω | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕz(ω), grad | -107,3 | -115,9 | -126,2 | -136,0 | -142,3 | -143,3 | -138,9 |
| Chastota, ω | 2,51 | 3,98 | 6,31 | 10,00 | 15,85 | 25,12 | 39,81 |
| ϕz(ω), grad | -130,9 | -122,5 | -116,5 | -114,5 | -117,0 | -123,8 | -134,3 |
| Chastota, ω | 63,10 | 100,00 | 158,49 | 251,19 | 398,11 | 630,96 | 1000,00 |
| ϕz(ω), grad | -146,2 | -156,8 | -164,8 | -170,3 | -173,8 | -176,1 | -177,6 |

Lz(ω) va ϕz(ω) larga asosan amplituda va faza bo‘yicha imkoniyatlar ΔL va Δϕ ni topamiz; ΔL=∞, Δϕ=650 Grafikdan aniqlanishicha (4-rasm) berilgan δ≤23% bajarilishi uchun ΔL≥19db, Δϕ≥550 bo‘lishi kerak. Demak, qurilgan Lz(ω) sistemaga qo‘yilgan talablarni qanoatlantiradi.

3.1.5. LChXlar asosida korrektlovchi qurilmani qurish [1,4,7,8]

Sistemaning dinamik ko‘rsatkichlarini ta’minlash uchun ketma-ket, parallel va aralash korreksiyalar qo‘llanadi. Bu korreksiyalarning har biri o‘z kamchilik va ijobiy tomonlariga ega.

Parallel korreksiyani hisoblash tartibi:

- Berilgan sistema LAChXsi Lbn(ω) quriladi.

- Sistemaga qo‘yilgan talablar asosida zaruriy sistema LAChXsi quriladi.

- Qurilgan LAChXlarga binoan ularga mos keluvchi LFChXlar quriladi.

- Korrektlovchi qurilmaning ulanish joyi belgilanadi va qurilma parallel ulangan qismi LAChXsi chiziladi.

- Parallel ulangan korrektlovchi qurilma LAChXsi topiladi:

Lpk(ω)=Lbn(ω)−Lz(ω)−Lo'o(ω). 		(10)

- Topilgan Lpk(ω) ga asosan eng sodda korrektlovchi qurilma sxemasi tanladi.

Korrektlovchi qurilma ketma-ket ulanganda uning LAChXsi (4 va 5 punktlar o‘rniga) quyidagi formula bo‘yicha topiladi:

Lk(ω)=Lz(ω)−Lbn(ω). 			(11)

Qaysi xil korreksiyani tanlash berilgan sistema xususiyatlari va unga qo‘yilgan talablarga bog‘liq. Ba’zan aralash korreksiya ham qo‘llanadi.

Ko‘rsatilayotgan misol uchun korrektlovchi elementni uzatish funksiyasi Wo'o(p)=K2(pT1+1) bo‘lgan zvenoga parallel ulaymiz.

1–6 punktlarni bajarib va o‘zgarmas tok korrektlovchi zvenolari jadvalaridan korrektlovchi element LAChXsi va sxemasini topamiz.

Wpk(р)=Go(T1zр+1)(Т3zр+1)(Т2zр+1)(Т2р+1).			 (12)

Bu korrektlovchi qurilmani ikkita korrektlovchi tipik zvenolarni, ya’ni differensiallovchi va integrallovchi zvenolarni ketma-ket ulab hosil qilish mumkin (5-rasm). Rezistorlar va kondensatorlar qiymati jadvallarda berilgan formulalar va LAChXdan topilgan quyidagi kattaliklar orqali topiladi: T1z=3,5 s; T2=0,35 s; T3z=0,022 s; T2z=0,41 s.

R1

R2

C2

R3

R4

C2

5-rasm. Korrektlovchi qurilmaning sxemasi

Noma’lum tenglamalar soni tenglamalar sonidan ko‘p bo‘lgan taqdirda ba’zi elementlar (rezistor va kondensatorlar) parametrlari ixtiyoriy berilishi mumkin. Korrektlovchi zvenolar o‘zaro ketma-ket ulanganda ularning kirish va chiqish qarshiliklarini moslashtirishga ahamiyat berish zarur. Buning uchun ular oralig‘iga moslovchi qurilma qo‘yiladi yoki Z1chiq<< Z2kir (10-50 marta) shart bajarilishiga erishish lozim.

Agar tanlangan korrektlovchi qurilma hisoblanganidan farq qilsa, unda sxemaga ulangan korrektlovchi qurilma hisobga olingan holda korrektlangan sxema uzatish funksiyasi Wks(р) topiladi. Ko‘rilayotgan misolda Wks(р)=Wz(р), shuning uchun keyingi hisoblarda Wz(р)ni ishlatish mumkin. Korrektlangan sistemaning strukturaviy sxemasi (6-rasm) da berilgan.

х(t)

ε

y(t)

+

6-rasm. Korrektlangan sistemaning strukturaviy sxemasi

3.1.6. O‘tkinchi jarayonni EHMda hisoblash [9,12,13]

O‘tkinchi jarayonni har xil usullar yordamida hisoblash mumkin. Kurs ishida korrektlangan sistema o‘tkinchi jarayonini EHMda hisoblash uchun sistemani MatLAB amaliy dasturi orqali ifodalaymiz. Strukturaga qiymatlarni kiritib (7-rasm), o‘tkinchi jaryon h(t) xarakteristikasini olamiz.

7-rasm. MatLAB dasturida korrektlangan sistemaning

strukturaviy sxemasi

O‘tkinchi jarayon grafigi 8-rasmda ko‘rsatilgan.

to'

tmax

8-rasm. Korrektlangan sistemaning birlik pog‘onali kirish ta’siridagi

o‘tkinchi jarayoni grafigi

Grafikdan o‘ta rostlash qiymatini

δ=hmax−h∞h∞⋅100%=1,1−1,01,0⋅100%=10%

va o‘tkinchi jarayon vaqti to‘=0.43 s ni topamiz. Korrektlangan sistemaning bu qiymatlari loyihalanayotgan sistemaga qo‘yilgan talablarni qanoatlantiradi. Aks holda zaruriy sistema LAChXsi qaytadan qurilib, yangi korrektlovchi qurilma topilishi lozim.

3.1.7. Berk sistemadagi qaror xatolikni hisoblash

[1–5,7,8,10]

Avtomatik boshqarish sistemalariga qo‘yilgan asosiy talablardan biri qaror rejimda sistemaning chiqishida kirish signalini yetarli aniqlikda qayta yaratishdir.

Qaror xatolikni hisoblash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

Berilgan shartlar:

→Ф(р)→С0,С1,С2,...→х'(t),x''(t),... →ε(t)=C0x(t)+C1x'(t)+C2x''(t)+...

bunda: ε0=С0х(t) – holat xatolik, εt=С1х'(t) – tezlik bo‘yicha xatolik va h.k. F(p) – berk sistemaning xatolik bo‘yicha uzatish funksiyasi:

Ф(р)=11+W0(p).			        (13)

F(p)  ni quyidagicha yozish mumkin:

Ф(р)=С0+С1р+С2р2+...+Спрп,			 (14)

bu yerda Сi koeffitsientlar xatolik koeffitsientlari bo‘lib, quyidagicha topiladi:

C0=limp→0Φ(p);C1=limp→0dΦdp;C2=12!limp→0d2Φ(p)dp2;...

С0=Φ(p)p=0=p(T1p+1)(T2p+1)p(T1p+1)(T2p+1)+K=T1T2p3+(T1+T2)p2+pT1T2p3+(T1+T2)p2+p+K|p=0=0,

C1=Φ'(p)p=0=3T1T2p2+p(T1+T2)+1T1T2p3+p2(T1+T2)+p+KT1T2p3+p2(T1+T2)+p+K2−−3T1T2p2+p(T1+T2)+1T1T2p3+p2(T1+T2)+pT1T2p3+p2(T1+T2)+p+K2|p=0=1K=1120=0,008,

C2=Φ''(p)p=0=1KT1+T2−1K=11200,05+0,35−112=0,003.

Ko‘rilayotgan misol uchun:

S0=0; S1=0,008; S2=0,003 ga teng.

Korrektlangan sistema uchun xatoiklarni har xil kirish signallarida hisoblaymiz:

a) x(t)=1(t); x'(t)=0; x''(t)=0; ε(t)=C0x(t)=0;

b) x(t)=t; x'(t)=1; x''(t)=0; ε(t)=C1x(t)=0,008;

v) x(t)=t2; x'(t)=2t; x''(t)=2; ε(t)=0,016t+0,003.

Hisoblash natijalarini analiz qilib, bu sistema faqat o‘zgarmas kirish signaliga nisbatan astatik sistema ekanligini aytish mumkin.

3.2. Nochiziqli ABSni tekshirish

3.2.1. Nochiziqli ABSdagi avtotebranishlar rejimini Goldfarb usuli yordamida tekshirish [1–3,5,7,8]

Hisoblash uchun berilgan:

a) strukturaviy sxema

с

b

х

ε

y

b) elementlarning uzatish koeffitsientlari va vaqt doimiyligi:

K = 40 grad/s; 		T1 = 0,1s;  	T1 = 0,2 s.

v) nochiziqli element parametrlari:

b = s =10

Avtotebranishlar hosil bo‘lishi imkoniyati quyidagi tartibda tekshiriladi:

Berilgan shartlar

|→Wch(р)→Wch(jω)=Uch(ω)+jVch(ω)|→U(ω)|→V(ω)Wch(jω)=Zn(A)→→Aаωа

Bu hisoblash sxemasiga asosan

Wch(jω)=Wch(p)|p=jω=[K(T1+T2)ω2(T1+T2)2+(1−ω2T1T2)2−

−jK(1−ω2T1T2)ω3(T1+T2)2+ω(1−ω2T1T2)2].

Son qiymatlari o‘rniga qo‘yib,

U(ω)=120,09ω2+(1−0,02ω2)2;  V(ω)=40(1−0,02ω2)0,09ω3+ω(1−0,02ω2)2.

topamiz.

Berilgan nochiziqli elementning ekvivalent uzatish koeffitsienti Wn ni ilova 4 dan topamiz.

Walignln(A)=4cπA1−b2A2, A≥b

Zn(A)=−πA24c1A2−b2.

Bu formulaga b va s ning son qiymatlarini qo‘yib va A ni 10 dan ∞ gacha o‘zgartirib, kompleks tekislikda Zn(A)ni chizamiz. Shu tekislikda ω ga 0 dan ∞ gacha qiymat berib, Wch(jω)ni quramiz (8-rasm). Rasmda Zn(A) ning yuqori qismi a ning 10≤A<14,1 va pastki qismi 14,1≤A<∞ qiymatlariga mos keladi. Goldfarb usuliga asosan turg‘un avtotebranishlarga Zn(A) ning pastki qismidagi Zn(A) va Wch(jω) ning o‘zaro kesishish nuqtasi mos keladi, chunki bu nuqta Zn(A) egri chizig‘i A oshishi bilan chiziqli qism AFXsi o‘rab olgan konturning ichkari tomonidan tashqari tomoniga chiqayapti.

ω

Zn(A)

A

-1

0

Re

Im

Wch(jω)

A

-2

-3

9-rasm. Chiziqli qism AFXsi va nochiziqli elementning garmonik xarakteristkasi

Grafikdan turg‘un avtotebranishlarga mos keluvchi amplituda (Aа) va chastota (ωа) qiymatlarini topamiz.

1-vazifa

| Variant | Chiziqli qism parametrlari |  |  |  |  | Sistemaga talablar |  |  | Nochiziqli qism parametrlari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K2, grad/s | K3, grad/s | T1, s | T2, s | v, grad/s | t, grad/s | δ, % | to‘, s | tip | b | c |
|  | 21 | 3 | 0,05 | 0,3 | 20 | 0,2 | 18 | 0,3 | I | - | 5 |
|  | 19 | 7 | 0,06 | 0,25 | 21 | 0,21 | 20 | 0,3 | II | 1 | 5 |
|  | 18 | 6 | 0,07 | 0,2 | 22 | 0,3 | 22 | 0,3 | V | 3,5 | 8 |
|  | 31 | 2 | 0,08 | 0,2 | 23 | 0,19 | 24 | 0,2 | I | - | 7 |
|  | 17 | 4 | 0,09 | 0,2 | 24 | 0,15 | 26 | 0,2 | II | 1,5 | 8 |
|  | 19 | 3,5 | 0,08 | 0,25 | 25 | 0,2 | 28 | 0,25 | V | 4 | 10 |
|  | 23 | 6 | 0,07 | 0,3 | 26 | 0,19 | 30 | 0,3 | I | - | 5 |
|  | 26 | 4,5 | 0,06 | 0,35 | 27 | 0,18 | 29 | 0,3 | II | 2 | 10 |
|  | 19 | 5 | 0,05 | 0,35 | 28 | 0,27 | 27 | 0,3 | V | 5 | 15 |
|  | 29 | 5,5 | 0,04 | 0,4 | 29 | 0,18 | 25 | 0,3 | I | - | 9 |
|  | 30 | 3 | 0,05 | 0,35 | 30 | 0,25 | 23 | 0,3 | II | 2 | 8 |
|  | 17 | 3,5 | 0,06 | 0,3 | 29 | 0,23 | 21 | 0,3 | V | 4 | 12 |
|  | 25 | 4 | 0,07 | 0,35 | 28 | 0,2 | 19 | 0,3 | I | - | 8 |
|  | 23 | 4,5 | 0,08 | 0,3 | 27 | 0,19 | 18 | 0,3 | II | 2,5 | 9 |
|  | 18 | 5 | 0,09 | 0,4 | 26 | 0,18 | 20 | 0,3 | V | 3 | 10 |
|  | 30 | 4 | 0,1 | 0,3 | 25 | 0,13 | 22 | 0,25 | I | - | 6 |
|  | 27 | 3,5 | 0,11 | 0,25 | 24 | 0,17 | 24 | 0,25 | II | 2 | 9 |
|  | 26 | 4,2 | 0,1 | 0,3 | 23 | 0,16 | 26 | 0,25 | V | 4 | 12 |
|  | 23 | 3,7 | 0,09 | 0,3 | 22 | 0,18 | 28 | 0,3 | I | - | 7 |
|  | 20 | 3,9 | 0,08 | 0,35 | 21 | 0,2 | 27 | 0,3 | II | 2,8 | 9 |
|  | 18 | 4,9 | 0,11 | 0,3 | 20 | 0,18 | 25 | 0,25 | V | 5 | 13 |
|  | 16 | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 19 | 0,16 | 23 | 0,25 | I | - | 6 |
|  | 19 | 5,2 | 0,09 | 0,35 | 18 | 0,18 | 21 | 0,3 | II | 2,7 | 9,5 |
|  | 22 | 4,6 | 0,08 | 0,3 | 17 | 0,17 | 19 | 0,25 | V | 6 | 12 |
|  | 27 | 4,2 | 0,07 | 0,35 | 19 | 0,19 | 20 | 0,3 | I | - | 5 |

2-vazifa

| Variant | Chiziqli qism parametrlari |  |  |  |  |  |  | Sistemaga talablar |  |  | Nochiziqli qism parametrlari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K2, grad/s | K3, grad/s | K4, grad/s | T1, s | T2, s | T3, s | x, v | t, grad/s | δ, % | to‘, s | tip | b | c | m |
|  | 5 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 10 | 0,01 | 18 | 0,6 | III | 2 | 5 | - |
|  | 10 | 5 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 5 | 0,02 | 20 | 0,55 | IV | 1 | 3 | 0,3 |
|  | 5 | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 10 | 0,005 | 22 | 0,5 | III | 3 | 6 | - |
|  | 10 | 5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 4 | 0,015 | 24 | 0,45 | IV | 2 | 4 | 0,4 |
|  | 5 | 20 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 8 | 0,02 | 26 | 0,4 | III | 2,5 | 5 | - |
|  | 6 | 19 | 0,2 | 0,1 | 0,35 | 0,55 | 10 | 0,03 | 26 | 0,4 | IV | 1,5 | 3 | 0,3 |
|  | 7 | 18 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 8 | 0,02 | 24 | 0,45 | III | 3 | 6 | - |
|  | 8 | 17 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,45 | 5 | 0,01 | 22 | 0,5 | IV | 2 | 4 | 0,4 |
|  | 9 | 16 | 0,05 | 0,25 | 0,2 | 0,4 | 6 | 0,013 | 20 | 0,55 | III | 2 | 5 | - |
|  | 10 | 10 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,35 | 10 | 0,015 | 18 | 0,6 | IV | 1 | 3 | 0,3 |
|  | 15 | 12 | 0,1 | 0,35 | 0,1 | 0,3 | 12 | 0,02 | 20 | 0,55 | III | 1,5 | 6 | - |
|  | 11 | 13 | 0,05 | 0,4 | 0,15 | 0,25 | 8 | 0,02 | 22 | 0,5 | IV | 2,5 | 4 | 0,4 |
|  | 12 | 14 | 0,08 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 9 | 0,021 | 24 | 0,45 | III | 3 | 5 | - |
|  | 10 | 11 | 0,13 | 0,5 | 0,25 | 0,15 | 12 | 0,025 | 26 | 0,5 | IV | 2 | 3 | 0,3 |
|  | 10 | 10 | 0,11 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 13 | 0,03 | 26 | 0,5 | III | 2 | 6 | - |
|  | 13 | 9 | 0,09 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 10 | 0,02 | 24 | 0,5 | IV | 2,5 | 4 | 0,4 |
|  | 15 | 8 | 0,08 | 0,35 | 0,4 | 0,15 | 10 | 0,015 | 22 | 0,45 | III | 1,5 | 5 | - |
|  | 20 | 7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 | 0,013 | 20 | 0,4 | IV | 2 | 3 | 0,3 |
|  | 15 | 6 | 0,12 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 8 | 0,01 | 18 | 0,35 | III | 2,5 | 6 | - |
|  | 16 | 5 | 0,07 | 0.2 | 0,4 | 0,15 | 9 | 0,013 | 20 | 0,4 | IV | 3 | 4 | 0,4 |
|  | 11 | 7 | 0,12 | 0.15 | 0,45 | 0,1 | 11 | 0,023 | 22 | 0,45 | III | 2,5 | 5 | - |
|  | 15 | 8 | 0,13 | 0.1 | 0,5 | 0,3 | 13 | 0,03 | 24 | 0,5 | IV | 2 | 3 | 0,3 |
|  | 13 | 5 | 0,08 | 0.15 | 0,3 | 0,4 | 15 | 0,02 | 26 | 0,55 | III | 2 | 6 | - |
|  | 16 | 8 | 0,11 | 0.2 | 0,25 | 0,4 | 5 | 0,05 | 26 | 0,5 | IV | 2,5 | 4 | 0,4 |
|  | 15 | 6 | 0,12 | 0.25 | 0,3 | 0,4 | 6 | 0,06 | 24 | 0,45 | III | 3 | 5 | - |

3-vazifa

| Variant | Chiziqli qism parametrlari |  |  |  |  |  |  | Sistemaga talablar |  |  | Nochiziqli qism parametrlari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K2, grad/s | K3, grad/s | K4, grad/s | T1, s | T2, s | T3, s | v, grad/s | t, grad/s | δ, % | to‘, s | tip | b | c | m |
|  | 15 | 6 | 0,12 | 0,25 | 0,3 | - | 25 | 0,15 | 24 | 0,43 | III | 3 | 5 | - |
|  | 16 | 8 | 0,11 | 0,2 | 0,25 | - | 30 | 0,2 | 26 | 0,5 | IV | 2,5 | 4 | 0,4 |
|  | 13 | 5 | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 20 | 0,1 | 26 | 0,55 | III | 2 | 6 | - |
|  | 15 | 8 | 0,13 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 30 | 0,3 | 24 | 0,5 | IV | 2,6 | 3 | 0,3 |
|  | 11 | 7 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 25 | 0,15 | 22 | 0,45 | III | 2,5 | 5 | - |
|  | 16 | 5 | 0,07 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 27 | 0,17 | 20 | 0,4 | IV | 3 | 4 | 0,4 |
|  | 15 | 6 | 0,12 | 0,25 | 0,35 | - | 29 | 0,21 | 18 | 0,35 | III | 2,5 | 5 | - |
|  | 20 | 7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - | 30 | 0,25 | 20 | 0,4 | IV | 2 | 3 | 0,3 |
|  | 15 | 8 | 0,08 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 21 | 0,17 | 22 | 0,45 | III | 1,5 | 5 | - |
|  | 13 | 9 | 0,09 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 23 | 0,16 | 24 | 0,5 | IV | 2,5 | 4 | 0,4 |
|  | 10 | 10 | 0,11 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 21 | 0,13 | 26 | 0,55 | III | 2 | 6 | - |
|  | 10 | 11 | 0,13 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 24 | 0,15 | 26 | 0,5 | IV | 2 | 3 | 0,3 |
|  | 12 | 14 | 0,08 | 0,35 | 0,2 | - | 28 | 0,17 | 24 | 0,45 | III | 3 | 5 | - |
|  | 11 | 13 | 0,05 | 0,3 | 0,15 | - | 26 | 0,19 | 22 | 0,5 | IV | 2,5 | 4 | 0,4 |
|  | 15 | 12 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 30 | 0,23 | 20 | 0,55 | III | 1,5 | 6 | - |
|  | 10 | 10 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | - | 30 | 0,2 | 18 | 0,6 | IV | 1 | 3 | 0,3 |
|  | 9 | 16 | 0,05 | 0,25 | 0,2 | - | 29 | 0,24 | 20 | 0,35 | III | 2 | 5 | - |
|  | 8 | 17 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 31 | 0,3 | 22 | 0,5 | IV | 2 | 4 | 0,4 |
|  | 7 | 18 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | - | 25 | 0,2 | 24 | 0,45 | III | 3 | 6 | - |
|  | 6 | 19 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 21 | 0,18 | 26 | 0,4 | IV | 1,5 | 3 | 0,3 |
|  | 5 | 20 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 22 | 0,17 | 26 | 0,4 | III | 2,5 | 5 | - |
|  | 10 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | 26 | 0,22 | 24 | 0,45 | IV | 2 | 4 | 0,4 |
|  | 5 | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 29 | 0,21 | 22 | 0,5 | III | 3 | 6 | - |
|  | 10 | 5 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 30 | 0,23 | 20 | 0,55 | IV | 1 | 3 | 0,3 |
|  | 5 | 10 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 30 | 0,15 | 18 | 0,5 | III | 2 | 5 | - |

1-ilova

Nochiziqli elementlarning statik xarakteristikalari va garmonik chiziqlantirish koeffitsientlari

| Tip. | Statik xarakteristikalar | q(a) | q’(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | c | 4сπа | 0 |
| II | c b | 4сπа1−b2a2, a≥b | 0 |
| III | c b | 4сπа1−b2a2 | −4сπа2 |
| IV | c mb b | 2сπа(1−b2a2+ +1−m2b2a2), a≥b | −2cbπa2(1−m),a≥b |
| V | c b | 2сb(argsinba++1−b2a2 | 0 |

2-ilova

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS

TA’LIM VAZIRLIGI

NAVOIY  KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

«Energo-mexanika» fakulteti

«Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv» kafedrasi

«Avtomatik boshqarish nazariyasi» fanidan

KURS ISHI

Bajardi: ___________guruh talabasi

_____________________________

Qabul qildi: ___________________

NAVOIY– 2015

3-ilova

Tasdiqlayman

«Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish va boshqaruv» kafedrasi

mudiri :_____________________________

_____________________________________

“______”_______________201___y

K U R S     I SH I

Fan___________________________________________________________

Guruh_____________Talaba__________________Rahbar___________________

TOPSHIRIQ

- Kurs ishi mavzusi: ______________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Boshlang‘ich ma’lumotlar:__________________________________________________________________________________________________________________

3. Qo‘llanmalar:____________________________________________________

4. Kurs ishini topshirish davri: Reja_____________Amalda _____________

| Bosqichlar |  |  |  |  | Himoya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Rahbar ____________________________

Kurs ishini bajarish grafigi

| № | Qismlar | Bajarish grafigi (haftalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ish hajmi (soatlar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Chiziqli ABSning turg‘unligini analiz qilish | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2. | Chiziqli ABSni sintez qilish |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3. | Korrektlangan chiziqli ABSning o‘tkinchi jarayonini va qaror xatoligini hisoblash |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | 8 |
| 4. | Nochiziqli ABS ni tekshirish |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | 8 |
| 5. | Kurs ishini yozish va himoya qilish |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 4 |
|  | Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 soat |

ADABIYOTLAR

- Besekerskiy V.A., Popov E.P. Teoriya sistem avtomaticheskogo upraleniya. SPb.: Professiya, 2004. – 752 s.

- Voronov A.A., Kim D.P., Loxin V.M. i dr. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. Uchebnik. 1, 2 ch. – M.: Vыssh.shk., 1986.

- Spravochnik po teorii avtomaticheskogo upravleniya / Pod red. A.A. Krasovskogo. – M.: Nauka, 1987. – 712 s.

- Topcheev YU.I. Atlas po proektirovaniyu sistem upravleniya. – M: Mashinostroenie, 1991.

- Metodi klassicheskoy i sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya / Pod red. K.A.Pupkova. TOM 1–4. – M.: MGTU im. Baumana, 2004.

- Rotach V.YA. Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. M.: Izd-vo MEI. 2004. – 400 s.

- Vostrikov A.S. Teoriya avtomaticheskogo regulirovaniya. Ucheb. posobie dlya vuzov / A.S.Vostrikov, G.A.Fransuzova. – M.: Vыssh.shk., 2004. – 365 s.

- Spravochnoe posobie po teorii sistem avtomaticheskogo regulirovaniya i upravleniya / Pod red. Sankovskogo E.A. –Minsk.: «Vыsshaya shkola», 1973. –s.760.

- Metyuz Dj.G., Fink K.D. CHislennыe metodы. Ispolzovanie MATLAB. Per. s angl. – M.: Izd. Dom «Vilyams», 2001. – 720 s.

- Yusupbekov N.R., Muxamedov B.E., Gulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. «O‘qituvchi», Toshkent,  1997. – 352b.

- Miraxmedov D.A. Avtomatik boshqarish nazariyasi. – T.: O‘zbekiston, 1993.

- Dyakonov V.P. MATLAB 6. Uchebnыy kurs. – SPb.: Piter, 2001. – 592 s.

- Dyakonov V. SIMULINK 4. Spetsialnыy spravochnik. – SPb.: Piter, 2002. – 528 s.

M U N D A R I J A

|  |  |  | betlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Kirish……………………………………………………..…………………… |  |  | 3 |
| I. USLUBIY KO‘RSATMA ……………………………………………….…. |  |  | 4 |
| 1.1. | Vazifa …………………………………………………………… |  | 4 |
| 1.2. | Qisqacha uslubiy ko‘rsatmalar………………………………....… |  | 4 |
| 1.3. | Tushuntirish xatini qisqacha mazmuni …………………………… |  | 5 |
| 1.4. | Kerakli grafik materiallar ro‘yxati ………………………………… |  | 6 |
| 2. KURS ISHIGA VAZIFALAR ………………………..………………….... |  |  | 7 |
| 2.1. | Berilgan chiziqli uzluksiz sistema strukturaviy sxemalari ……… |  | 7 |
| 2.2. | Berilgan sistema parametrlari va loyihalanayot-gan sistemaga qo‘yilgan shartlar ………………...…………...……… |  | 7 |
| 3. KURS ISHINI BAJARISHGA MISOL ……………...…………..………… |  |  | 8 |
| 3.1. | Chiziqli ABSni tahlili va sintez qilish …………..…………..……. |  | 8 |
| 3.1.1. |  | Berilgan aniqlik asosida sistemaning va oldingi kuchaytirgichning zaruriy uzatish koeffitsientlarini aniqlash …….…….…….……. | 8 |
| 3.1.2. |  | Sistemaning uzatish funksiyalarini topish va turg‘unlikning chastotaviy mezoni asosida sistemaning turg‘unligini tahlil qilish……………………………………………………………… | 10 |
| 3.1.3. |  | Berilgan sistemaning logarifmik chastota xarak-teristikasini qurish……………………………………………………………… | 9 |
| 3.1.4. |  | Zaruriy sistemaning LAChX va LFChX sini qurish ……………… | 12 |
| 3.1.5. |  | LChXlar asosida korrektlovchi qurilmani qurish………..……….. | 13 |
| 3.1.6. |  | O‘tkinchi jarayonni EHMda hisoblash ………..………..……….. | 15 |
| 3.1.7. |  | Berk sistemadagi qaror xatolikni hisoblash …...…...…...…...…... | 16 |
| 3.2. | Nochiziqli ABSni tekshirish …………………….……………… |  | 18 |
| 3.2.1. |  | Nochiziqli ABSdagi avtotebranishlar rejimini Goldfarb usuli yordamida tekshirish …………..…………..…………..………….. | 18 |
| 1-vazifa …………………………………….....................……………….......... |  |  | 20 |
| 2-vazifa …………………………………….....................…............................ |  |  | 21 |
| 3-vazifa …………………………………….....................……......................... |  |  | 22 |
| 1-ilova ……………………………………..................................................... |  |  | 23 |
| 2-ilova ……………………………………...................................................... |  |  | 24 |
| 3-ilova ……………………………………...................................................... |  |  | 25 |
| Kurs ishini bajarish grafigi …………………………………………………… |  |  | 26 |
| ADABIYOTLAR ………………………………………..………………….... |  |  | 27 |