O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

NAVOIY-KON METALLURGIYA KOMBINATI

DAVLAT KORXONASI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

ENERGO-MEXANIKA FAKULTETI

«Avtomatlashtirish va boshqaruv» kafedrasi

fanidan

Navoiy - 2016

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanidan o‘quv-uslubiy majmua. – Navoiy, 2016 y. – 180 b.

# ANNOTATSIYA

Ushbu o‘quv-uslubiy majmua 5311000 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda fanning namunaviy dasturi asosida tuzilgan fanning ishchi o‘quv dasturi, ma’ruzalar matni, tajriba va mustaqil ishlarni bajarish uchun uslubiy qo‘llanma va ko‘rsatmalar joy olgan. Bundan tashqari, glossariy, nazorat savollari va baholash mezonlari hamda testlar to‘plami keltirilgan. Majmuadan texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash usullari, ularni avtomatlashtirish va boshqarish tizimlarini qurishda hamda qurilgan modellarni EHM da echish usullarini o‘rganishda, «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» va «Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari» fanlarini o‘rganish va o‘qitishda ham foydalanish mumkin.

Tuzuvchi: 	Muxitdinov D.P., t.f.d., NDKI «Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv» kafedrasi professori.

Taqrizchilar: 	Z.O. Eshmurodov, t.f.n., NDKI «Avtomatlashtirish va boshqaruv» kafedrasi dotsenti.

Sh.J. Xudoyorov, f.m.-f.n., NDPI «Informatika va axborot texnologiyalar» kafedrasi mudiri.

O‘quv-uslubiy majmua Navoiy davlat konchilik instituti Energo mexanika fakulteti «Avtomatlashtirish va boshqaruv» kafedrasining 2016 yil “____” avgustdagi № __ - son yig‘ilishida muhokamadan o‘tgan va fakultet yig‘ilishida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Kafedra mudiri ______________ O.A. Jumayev

O‘quv-uslubiy majmua Energo-mexanika fakulteti kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2016 yil «____» avgustdagi № __- son bayonnoma).

Fakultet kengashi raisi:____________________ Bozorova S.J.

O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i: ____________________ Karimov I.A.

O‘quv-uslubiy majmua Navoiy davlat konchilik instituti Ilmiy-uslubiy kengashining 2016 yil “__” ________ №__- sonli qaroriga muvofiq o‘quv jarayoniga tatbiq etish uchun tavsiya etilgan.

Ilmiy-uslubiy kengash kotibi	    ______________ Normatova M.J.

MUNDARIJA

ANNOTATSIYA	2

MA’RUZALAR MATNI	4

1-ma’ruza: Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida.	6

2-ma’ruza: Holat fazosi, kuzatiluvchanlik va identifikatsiyalashuvchanlik. Idintifikatsiya masalalarini qo‘yilishi.	9

3-ma’ruza.  Analitik usulda jarayonning modellarini qurish	14

4-Ma’ruza. Sinusoidal, pog’onali va impulsli signallar yordamida identifikatsiyalash usullari.	16

5-ma’ruza. Faktorli ekspreriment usulida jarayonlarning statik modelini qurish.	18

6-ma’ruza. Korrelyasion funksiya usullar.	22

7-Ma’ruza. Tasodifiy va psevdatasodifiy ketma-ketliklarni generasiyalash.	25

8-ma’ruza. Regression usullar yordamida identifikasiyalash..	29

9-ma’ruza. Uzatish funksiyalar yordamida sistemalarni modellarini qurish.	31

10-ma’ruza. Nochiziqli jarayonlarni regression identifikasiyalash.	33

11-ma’ruza. Stoxastik approksimasiya va ketma-ket urgatish usullari bilan identifikasiyalash	35

12-ma’ruza. Stasionar jarayonlarni identifikasiyalash.	37

13-ma’ruza. Mavzu: Kvazichiziqlash va invarant botish usullari bilan idetifikasiyalash.	39

14-Ma’ruza. Dinamik sistemalarning holat va parametrlarini birgalikda baholash.	41

AMALIY  MASHG‘ULOTLARNI BAJARISH BO‘YICHA USLUBIY QO‘LLANMA	44

Amaliy mashg’ulot №1. Jarayonlarning modelini analitik usulda qurish.	46

Amaliy mashg’ulot №2. Bir va ko'p sig'imli obektlarni analitik usulda modelini qurish.	49

Amaliy mashg'ulot №3. Bir va ko'p faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish	51

Amaliy mashg'ulot №4. To'liq faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish	53

Amaliy mashg’ulot №5.  Qisman faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish	57

Amaliy mashg’ulot №6. Tasodifiy jarayonlar baholash.Tasodifiy jarayonlarning taqsimot parametirlarini baholash	62

Amaliy mashg'ulot №7. Obektning kirish va chiqish o'zgaruvchilarini tahlil qilish.	64

Amaliy mashg'ulot №8. Obektlarning kirish va chiqish kattaliklari orasida shakli va darajasini aniqlash.	66

Amaliy mashg’ulot №9. Ko'p miqdordagi regressiya statik tenglamasini qurish. Chastotali tasniflash, o'tish funksiyasi va ipuls o'tish funksiyasi yordamida identifikatsiyalash	68

Amaliy mashg’ulot №10. Chiziqli dinamik obektlarni regression idetfikasiyalash.	70

Amaliy mashg’ulot №11.  Dispersiya minimumi va o'xshashlik funksiyasi mezonlari bo'yicha identifikatsiyalash	74

Amaliy mashg’ulot №12. O'rgatish usuli bilan identifikatsiyalash.Dinamik sistemalarning xolati va parametrlarini birgalikda baxolash	80

Amaliy mashg’ulot №13. Korrelyasion usul asosida chiziqli boshqaruv ob`ektlarini identifikasiyalash. Ketma-ket regression usul asosida ob`ektlarni identifikasiyalash	8.	85

Amaliy mashg’ulot №14. Stoxastik approksimasiya usulidan boshqaruv ob`ektlarini identifikasiyalashda foydalanish. Kvazi chiziqlash usuli bilan identifikasiyalash	89

KALENDAR REJA	120

MUSTAQIL ISH MAVZULARI	122

YAKUNIY VA ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI	124

TESTLAR TO‘PLAMI	126

BAHOLASH MEZONI	132

ME’YORIY HUJJATLAR	139

GLOSSARIY	153

TA’LIM TEXNOLOGIYASI	157

TARQATMA MATERIALLAR	173

FOYDALI MASLAHATLAR	175

O' Q U V - U S L U B I Y   K E N G A S H

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

# MA’RUZALAR MATNI

«TEXNOLOGIK JARAYONLARNI IDENTIFIKATSIYALASH»

fanidan

MA’RUZALAR MATNI

NAVOIY 2016

Muxitdinov D.P. «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanidan ma’ruzalar matni. - Navoiy, NDKI, 2016 y., - 40 bet.

Ushbu ma’ruzalar matni 5311000 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda texnologik jarayonlarni modellashtirish usullari, ularni avtomatlashtirish va boshqarish tizimlarini qurish hamda qurilgan modellarni EHM da hal etish masalalari bayon qilingan. Ma’ruzalar matnidan «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» va «Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari» fanlarini o‘rganish va o‘qitishda ham foydalanish mumkin.

«Avtomatlashtirish va boshqaruv»  kafedrasi

Taqrizchilar:		Eshmurodov Z.O., t.f.n., dots., «AB» kaf. NDKI.

Xudoyorov SH.J.,f.-m. f. n., dots., «I va AT» NGPI.

## 1-ma’ruza: Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida.

Reja:

1.Identifikatsiya tushunchasi tor va keng ma’noda.

2.Normal ishlash tartibida identifikatsiya va aktiv identifikatsiya.

Texnik va texnalogik ob’ektlarni boshqarishda idintifikatsiya nihoyatda katta rol o‘ynaydi.

Idintifikatsiya-bu boshqarish ob’ektlarni matematik madellarni ishlab chiqish va ushbu madellarni boshqarish masalalarida ishlatishdir. Idintifikatsiya usullari odatda ikkita guruhga bo‘linadi bular: faol va passiv usullardir.

Faol usullarni qo‘llashda ob’ektning kirishiga qandaydir ta’sir beriladi va ushbu ta’sirga ob’ektda o‘tayotgan reaksiyaga qarab ob’ektning madeli topiladi. Odatda ob’ektning kirishiga birlamchi pag‘onasimon signal beriladi. Ushbu signalga bo‘lgan reaksiya ya’ni ob’ektni chiqish signali o‘zgarish jarayoni o‘tish jarayoni deb ataladi. Faol usullarni qo‘llashda ob’ektni kirishiga boshqa turdagi signallarni ham bersa bo‘ladi. Idintifikatsiyani faol usullarini qo‘llashda matematik madelni aniqligi yuqori bo‘ladi, ammo bu usulni kamchiligi bor. Kamchiligi ob’ektni narmal faoliyatini buzilishdan iborat berilayotgan ta’sir ob’ektni narmal faoliyatini o‘zgartiradi va bu o‘zgarish ishlab chiqarilayotgan maxsulotni sifatini o‘zgartirishi mumkin. Faol usullar bilan bir qatorda passiv usullar ham keng qo‘llaniladi. Passiv usullar qo‘lanilayotganda ob’ektni kirishiga qo‘shimcha ta’sirlar berilmaydi. Bu usullarob’ektni narmal faoliyatida kirish va chiqish signallari o‘zgarishini o‘lchash va nazorat qilish asosida madellar ishlab chiqiladi. Ushbu usullarni ijobiy tomoni – ob’ektni narmal faoliyatini buzilmaganligi .  Usulni  kamchiligi– kirish signallarni o‘zgarish deapazonlari kichik bo‘lish mumkinligi va kirish signalni o‘zgarishi kichik tezlik bilan o‘zgarishligi (chastotasi kichik bo‘lganligi uchun) shu holatlarda bo’ekt o‘zini to‘la ifoda lamaydi, ya’ni ob’ekt o‘zini to‘la ko‘rsatolmaydi.

Idintifikatsiya nazariyasi va amaliyoti yuqorida aytib o‘tilgan usullarni rivojlantirish va amaliyotga qo‘llash masalalari bilan shug‘ullanadi. Idintifikatsiya natijasida ishlab chiqilgan madellar bo’ektni avtomatik boshqarish va avtomatlashtirish jarayonida qo‘llaniladi.

Boshqarish ob’ektining umumiy xarakteristikasi. operator tushunchasi sifatida

x F(x)

y F(x)

f(x)

f(x)–  функция сифатидаги объект схемаси.

CHiqish reaksiyasining kirish ta’siridan olingan funksiyani qo‘yidagicha ifodalash mumkin  y= f(x) unga murakkab bo‘lmagan holatda model tuzib olinmaydi. Misol uchun  y ta’sir (chiqish) f(x) ob’ekt ochiq zanjirda ta’sir ifodalashi mumkin. Bunda funksiyani qo‘yidagicha yozish mumkin.

y =F [x(t)]

F o‘zgarish qonuni, y  ni olish uchun x(t) funksiyani o‘zgartirish.

F [x(t)]

Atx(s)

y

x F(x)

x (s)

y (s)

y(t)=A{x(s),t} yoki  y(t)=At x(s)

At operator orqali ifodalangan ob’ekt sxemasi. Ushbu operatorni difirensial ko‘rinishda ifodalashimiz mumkin.

y(t)= dx(t)dt yoki integral operator   y(t)=t0tx(t)dt

A operator chiziqli hisoblanadi qachonki superpazitsiya usulini qo‘llash mumkin bo‘lsa

A i=1nCi xi(t)= i=1nCi A xi(t)

Bir o‘lchamli chiziqli ob’ektlar uchun xi(t) ta’sir va y(t) reaksiya qo‘yidagi bog‘liqlik tenglamalari orqali ifodalanishi mumkin.

- difirensial tenglama.

i=0nai(t)diy(t)dti =j=0mbj(t) djx(t)dtj ;   nm(1-7)

- impulsli o‘tish (vazn) funksiyasi g(t,s)

y(t)= t−Ttg(t,s)x(s)ds;    (1-8)

3.  chastotali xarakteristika  F(t,jw)

y(t)= 12πja−j∞a+j∞Ф(t,jω)X(jω)ejωdω ;   (1-9)

bu erda x(jw)–x(t) signali Laplas almashishi va

X(jw)=0∞x(t)e−jwdt          j=−1

Laplas almashtirishi ushbu formulada kichik x, X ko‘rinishda ifodalangan. YUqoridagi diffirensial tenglamadan qo‘yidagiga ega bo‘lamiz

i=0nai(t)diy(t)dti =j=0mbj(t) djx(t)dtj ;   nm(1-10)

Impulsli o‘tish funksiyasi yordamida ifoda τ<0  da g(τ)=0

y(t)=0∞g(τ)x(t−τ)dτ=−∞tg(t−τ)x(τ)d(τ) ;  (1-10)

ko‘rinishga keladi.

Jismoniy qo‘llaniladigan sistemalar uchun τ<0  da g(τ)=0

CHastotali xarakteristika yordamida

y(t)= 12πj−∞∞Ф(jω)X(jω)ejωdω; (1-12)

jw–p ga almashtirib

F(p)=0∞g(τ)e−pτdτ ; (1-13)

Laplas almashtirishda belgilangan funksiya F(p) vazn funksiyasi g(τ) bilan bog‘liq bo‘ladi hamda

g(τ)=12πja−jωa+jωФ(p)epτdp  ;  (1-14)

ob’ektni uzatish funksiyasi

F(p)=bmpm+...+b1p+b0anpn+...+a1p+a0;  n≥m (1-15)

## 2-ma’ruza: Holat fazosi, kuzatiluvchanlik va identifikatsiyalashuvchanlik. Idintifikatsiya masalalarini qo‘yilishi.

Reja:

1. Holat fazosi tushunchasi.

2. Kuzatiluvchanlik va identifikatsiyalashuvchanlik.

Bu masalada axborotni apriyorligi(etishmasligi) va ob’ekt sinifiga bog‘liq holda ba’zi bir idintifikatsiya masalalarini qo‘yilishini keltiramiz bunda biz ta’sir x(t) (kirish kattaligi) va reaksiya    y(t) (chiqish kattaligi) o‘zaro tasodifiy funksiya yoki tasodifiy kattaliklar deb qaralgan idintifikatsiya masalalarni statik qo‘yilishidan foydalanamiz.

y (t)

Аt

At*

y* (t)

x (s)

5-rasm. Idintifikatsiya jarayoni sxemasi:

5-rasmda keltirilgan bir o‘lchamli ob’ektning tavsifi sifatida At tasodifiy kirish x(t) va chiqish  y(t) funksiyalarni o‘lchash mumkin bo‘lsin. Bu holda idintifikatsiya operator At ni kirish va chiqish tasodifiy funksiyalarni o‘lchash natijalari bilan aniqlashga qaratiladi, aniqrog‘i esa At operatorni o‘zini emas balki uning bahosi At*  ni aniqlashga qo‘yiladi. Masalan    diffirensial  tenglamalar (1-7) yoki (1-10) kaefitsient bahosi (1-8) yoki (1-11) vazn funksiyalar bahosi (1-9) yoki (1-12) x(t) va  y(t) natijalari asosida chastotali xarakteristika.

At* operator bahosi no’malum operator At ni xarakteristikasi sifatida qo‘llanladi bunda esa At* operator bahosi haqiqiy operator At qiymatining yaqinligini qandaydir me’zon orqali ya’ni model chiqishi yt*(t) tasodifiy funksiyaning bahosi ob’ekt chiqishi y(t) ga yaqinlashish sharti bajarilishi maqsadga muvofiqdir.

yt*(t)= At*x(s) ;  (1-24)

masalani echish uchun yt*(t) va y(t) ga bog‘liq va At operatorga bog‘liq bo‘lmagan ρ[yt,yt*] bu funksiyani tanlash optimallashning qabul qilingan me’zoniga bog‘liq ρ[yt,yt*] odatda yo‘qotishlar funksiyasi deyiladi . qo‘yilgan masalani echilishi bu funksiyaning matematik kutilishi min sharti

M{ ρ[yt,yt*]}=min ;             (1-25)

ga asoslanadi va bu ma’noda At* ning operator At haqiqiy qiymatiga yavinligi tushuniladi. Odatda yo‘qotishlar funksiyasining matematik kutulishi o‘rtacha tavakkal(risk), (1-25) optimallik me’zoni esa o‘rtacha tavakkal(risk) min lik me’zoni deb ataladi. Agar ρ[yt,yt*] funksiyaning berilgan x(s) tasodifiy funksiya qo‘llanilganda matematik kutilishi talab qilinsa (1-25) munosabat bajariladi ya’ni

M{ ρ[yt,yt*/ x(s); s∈T ]}=min ; (1-26)

(1-25) munosabat  min lik sharti

∂∂yt  =  M{ ρ[yt,yt*/ x(s); s∈T ]}=0;   (1-27)

ko‘rinishga ega. Ko‘p amaliy hollarda boshqarish ob’ektining idintifikatsiyasi xatolikning o‘rtacha kvadratik min me’zoni optimal operatori qidiriladi ya’ni

ρ[yt,yt*]=(yt,yt*)2 ;  (1-28)

formula qabul qilingan unda (1-26) shartdan At operatori o‘rtacha kvadratik xatoligi qo‘yidagicha

yt(t)= At*x(s) =  M{ y(t)/ x(s) ; s∈T }  (1-29)

(1-29) chi tenglamadan ko‘rinib turibdiki shartli matematik kutilish operatori ya’ni chiqish o‘zgaruvchisi y(t) regressiyasi kirish o‘zgaruvchisi x(t) ga bog‘liq holda (1-28) ga ko‘rsatilgan ob’ekt operatori mavjud bo‘la oladigan barcha operatorlar sifatida optimal hisoblanadi. Agar ob’ektning chiziqli tasnifi bilan chegaralanganda ya’ni optimal operatorni chiziqli operator sifatida qidirilsa unda (1-29) funksiyani kirish tasodifiy funksiyasiga ko‘paytirgan holda qo‘yidagiga ega bo‘lamiz

At*x(v)x(s)=M{y(t)/x(s)}x(v)

oxirgi tenglamaning ikkala tomoniga matematik kutilish opratsiyasini qo‘llanilishi

M{ At*x(v)x(s)}=M{M{y(t)/x(s)}x(v)}

(1-30)

M{At*x(v)x(s)}=M{y(t)x(v)}

ni beradi

At* chiziqli operator sifatida qidirilganda matematik kutilish M operatori eng umumiy tasovvurlarda At* operatori bilan komutativ bunda esa (1-30) dan chiziqli operatorlar sifatida At operatorni optimal bahosini aniqlashda (1-31) ga ega bo‘lamiz.

At* M{ x(v)x(s)}=M{y(t)x(v)};   (1-31)

Agar kirish va chiqish signallarini matematik kutilmalarini 0 ga teng deb qabul qilsak ya’ni M[x(t)]=0  M[y(t)]=0 u holda ob’ektni operatorini aniqlash uchun qo‘yidagi tenglama bilan foydalanish mumkin.

At*Kxx(v,s)=Kyx(t,v)

Ob’ektni vaznli funksiyasi qo‘yidagi tenglama orqali tonish mumkin

Kyx(t,v)=t−Ttg(t,s)Kxx(s,v)ds

bu erda

Kxx(s,v) – kirish signalini avtokarilatsion funksiyasi.

Kyx(t,v) –  kirish va chiqish funksiyalarni o‘zaro karelatsion funksiyasi.

g(t,s) – ob’ektning vaznli funksiyasi.

Agar ob’ektning kirish chiqish funksiyalari statsionar va statsionar bog‘langan bo‘lsa u holda idintifikatsiya tenglamasi qo‘yidagi qo‘rinishga ega bo‘ladi

Kyx(τ)= At*Kxx(t-τ)

bu holda ob’ektning vazn funksiyasi qo‘yidagi tenglama orqali topilishi mumkin

Kyx(τ)=0∞g(τ)Kxx(t−τ)dt          t≥0

g(t)=0, t<0

oxirgi tenglama Viner–Xopf tenglamasi deyiladi.

Ko‘p hollarda boshqaruv ob’ektlar ko‘p o‘lchamli bo‘ladi ya’ni kirish va chiqish signallar vektor fuksiyalar bo‘ladi. Bu hollarda ob’ektning tenglamasini umumiy holda qo‘yidagicha ifodalasa bo‘ladi.

Y(t)= At*{x1(s),x2(s),…,xn(s); s∈T}

bu erda Y(t)– matematik modelni chiqish funksiyasi.

y1(t)

ym(t)

y1*(t)

ym*(t)

Y(t)

Y*(t)

At

At*

xn(s)

6-rasm. Ko‘p o‘lchamli ob’ektni idintifikatsiyalash sxemasi

Ob’ektni optimal operatorini aniqlash uchun qo‘yidagi kvadratik funksiya qo‘llaniladi.

ρ[yt,yt*]=i=1mωi[yi(t)−yi(t)]2

bu erda     ρ[·] – masofa funksiyasi

y(t) – ob’ekt chiqishi

y*(t) – madelni chiqishi

ko‘p shlchamli ob’ektni idintifikatsiya qilish uchun qo‘yidagi tenglamalarni sistemasi ishlatiladi.

i=1nt−Ttgi(t,s)Kx1xi(s,v)ds=Kyx1(t,v)..................................................i=1nt−Ttgi(t,s)Kxnxi(s,v)ds=Kyxn(t,v)

Idintifikatsiya amaliyotida taqsimlangan ob’ektlarni ham idintifikatsiyalashga to‘g‘ri keladi.

Аλ,t

Up(λ,t)

Y1(t)

Ym(t)

U(λ,t)

x1(s)

xn(s)

Y(t)

x(s)

U(λ,t)

7-rasm. Taqsimlangan ob’ektni sxemasi.

Ushbu ob’ektni idintifikatsiyalashda qo‘yidagi tenglamalarni sitemasidan foydalanish mumkin.

i=1nt−Ttgieux(λ,t,s)Ki1xx(s,v)ds=Kl1ux(λ,t,v).........................................................i=1nt−Ttgieux(λ,t,s)Kimxx(s,v)ds=Klmux(λ,t,v)

bu erda  Klmux(λ,t,v)- U(λ,t)   tasodifiy maydonni l  tashkil etuvchisi va x(t) kirish signalni tashkil etuvchilari bo‘lgan o‘zaro karelatsion funksiyasi.

Kinxx(s,v)  – kirish  x(t)  signalni tashkil etuvchilarni avtokarelatsion funksiyalari.

## 3-ma’ruza.  Analitik usulda jarayonning modellarini qurish

Reja:

1. Idintifikatsiya masalalarini qo‘yilishi.

2. Analitik usulda jarayonning modellarini qurish

Ushbu masalani bitta kirish va bitta chiqish funksiyalar asosida ko‘rib chiqamiz

х(t)

у(t)

CHiziqli statsionar

sistema ω(t)

kirish va chiqish signallari 0≤t≤T vaqt orasida nazorat qilinadi. Ob’ektni vaznli ω(t) funksiyasini aniqlash kerak. Vaznli funksiya kirish va chiqish signallar bilan qo‘yidagicha tenglama orqali bog‘langan

y(t)=0tω(t−τ)x(t)dτ

Boshlang‘ich shartlariga asosan qo‘yidagi shart bajarilishi kerak

ω(τ)=0        τ<0

ushbu shartlar bajarilganda ob’ektni vaznli funksiyasini aniqlashda yuqorida keltirilgan integral tenglamani apraksimatsiyadan foydalanib diskret ko‘rinishga o‘tkaziladi. Diskret qadamni Δ deb belgilasak u holda NΔ=T  bo‘ladi bu erda N – diskret nuqtalarni soni.

Kirish va chiqish signallarini ham diskret apraksimatsiya ko‘rinishida yozib chiqishimiz mumkin.

x(t)≈x(nΔ);	    nΔ<t<(n+1)Δ

ω(t)≈ω(2n+12Δ);  nΔ<t<(n+1)Δ

ushbu apraksimatsiyalardan foydalanib dastlabki integral tenglamani qo‘yidagi ko‘rinishda yozish mumkin.

y(nΔ)=Δi=0n−1ω(2n−12Δ−iΔ)x(iΔ)

Qo‘yidagi belgilanish kirgizamiz.

yT(T)=[y(Δ)y(2Δ)...y(NΔ)]

ωT(T)=[ω(Δ2)ω(3Δ2)...ω(2N−12Δ)]

Ushbu belgilardan foydalanib yuqorida keltirilgan diskret tenglamani qo‘yidagicha yozish mumkin.

y(T)=ΔWω(T)

Bu erda matritsa W qo‘yidagi ko‘rinishga ega.

W=|x(0) 0...................................0|x(Δ) x(0)................................0|x(2Δ) 0...................................0|. ......................................|x[(N−1)Δ] x[(N−2)Δ]...........................x(0)

demak W — chap uchburchakli matritsa ushbu matritsani determinanti 0 ga teng bo‘lmaydiyu. Agar x(0)≠0 ga ya’ni det W≠0 demak sistemani vaznli funksiyasi qo‘yidagi tenglama bilan aniqlanishi mumkin.

ω=W−1y

Idintifikatsiya tenglamasini echishda rekurrent usullari ham qo‘llaniladi. Masalan qo‘yidagi rekurrent tenglamalar keng qo‘llaniladi.

ωn=1x(0)y(nΔ)Δ−i=1n−1ωn−ix(iΔ)ωn=ω(2n−12Δ)ω1=y(Δ)Δx(0)

## 4-Ma’ruza. Sinusoidal, pog’onali va impulsli signallar yordamida identifikatsiyalash usullari.

Reja:

1. Sinusoidal signallar yordamida identifikatsiyalash usullari.

2. Pog’onali signallar yordamida identifikatsiyalash usullari.

3. Impulsli signallar yordamida identifikatsiyalash usullari.

Obe’ktni idintifikatsiyalash ushbu ob’ektni operatorini topishdan iborat. Idintifikatsiya nazariyasida har xil usullar ishlab chiqarilgan, ushbu usullar orasida tipik idintifikatsiya usuli keng qo‘llaniladi. Ushbu usul asosida yuqorida aytib o‘tilganday qo‘yidagi integral tenglama qabul qilinadi.

Kyx(t)=0∞ω(τ)Kxx(t−τ)dτ , −∞<τ<∞ (1)

Ushbu tenglama birinchi turli Fredgolm tenglamasi deb aytiladi. Ushbu tenglamani echishda hisoblash qiyinchiliklar paydo bo‘ladi. Bu qiyinchiliklarni sababi ko‘rilayotgan tenglamani echimi noturg‘unligidan iborat. SHuning uchun ushbu tenglamani echish jarayonida ko‘pincha ushbu tenglama boshqa ko‘rinishga keltiriladi.

Masalan birinchi turli Voltera tenglamasiga ushbu almashtirishni amalga oshirish uchun chiziqli ob’ektni avtokarelatsion va o‘zaro karelatsion funksiyalarini qo‘yidagi ko‘rinishda yoziladi.

Kxx(t)=Kxx+ t≥0 бўлганда                    (2)

Kyx(t)=Kyx+(t) t≥0 бўлганда                   (3)

Ovtokarelatsion funksiyani simetrikligini hisobga olib va o‘zaro karelatsion funksiyani nosimetrikligini hisobga olib qo‘yidagi tenglamalarni yozish mumkin.

Kxx+(t)=Kxx−(t), Kyx+(t)≠Kyx−(t) (4)

Keltirilgan belgilarni hisobga olib (1) tenglamani t≤0 va  t≥0 holatlarga alohida yozamiz. Masalan t≤0 holatiga (1) tenglama qo‘yidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Kyx−(t)=0∞ω(τ)Kxx−(t−τ)dt                 (5)

t≥0 holatiga qo‘yidagi tenglamani yozish mumkin.

Kyx+(t)=0tω(τ)Kxx+(t−τ)dτ+t∞ω(τ)Kxx−(t−τ)dτKyx+(t)=0tω(τ)Kxx+(t−τ)dτ+0∞ω(τ)Kxx−(t−τ)dτ−0tω(τ)Kxx−(t−τ)dτ

(6)

(6) tenglama asosida (5) chi tenglamani hisobga olib qo‘yidagi tenglamani yozishimiz mumkin.

t≥0	Kyx+(t)−Kyx−(t)=0tω(τ)Kxx+(t−τ)−Kxx−(t−τ)dτ        (7)

oxirgi tenglamaga Laplas almashtirishni qo‘llab qo‘yidagi tenglamaga kelishimiz mumkin.

W(p)=Kyx+(p)−Kyx−(p)Kxx+(p)−Kxx−(p)                     (8)

Ob’ektni vaznli funksiyasini aniqlash uchun (8) chi tenglamaga Laplasni teskari almashtirishi qo‘llaniladi.

ω(τ)=12πj−j∞+αj∞+αW(p)epτdp

## 5-ma’ruza. Faktorli ekspreriment usulida jarayonlarning statik modelini qurish.

Reja:

1. Faktorli ekspreriment usuli mohoyati.

2. Sistemalarning empirik statistik modellarini qurish.

Model qurish va ularni tadbiq qilishda statistik tajribalar usuli juda keng qo‘llaniladi. Bu usul tasodifiy sonlarni rostlashga asoslangan usul, ya’ni bu usulda tasodifiy kattaliklar extimolini taqsimot qiymatlari beriladi. Statistik modellashtirish deganda EHM yordamida modellashtirilayotgan sistemada borayotgan jarayonlarni statik ma’lumotlar olishni tushuniladi. Statistik modellashtirish yordamida tekshirilayotgan sistema ishlash jarayonida modellashtiruvchi algoritmi barcha tasodifiy ta’sirlar va barcha ta’sirlar orasidagi o‘zaro bog‘liqlikni hisobga olgan xolda tuziladi. Statistik modellashtirish usuli birinchidan stoxastik sistemalar va ikkinchidan detirmenik masalalarni echishda ko‘proq qo‘llaniladi.

Tasodifiy kattalik deb tajribalar natijasida oldindan ma’lum bo‘lmagan qabul qilishi mumkin bo‘lgan  qiymatlardan birini qabul qilishi mumkin bo‘lgan kattalikka aytiladi. Tasodifiy kattaliklar diskret (alohida qiymatlar qabul qiluvchi) va muntazam kattaliklarga bo‘linadi.

Tasodifiy kattalikning o‘rta qiymati tajriba vaqtida olingan barcha natijalarning oddiy o‘rta qiymatidan iborat. Diskret tasodifiy kattalik x

m1  tajribada x1 va m2  tajribada   x2 qiymatlarni qabul qilayotgan bo‘lsin.

U xolda

xn=x1m1+x2m2+....+xrmrm1+m2+....+mr=i=1rximin

Bu erda  n=i=1rmi- o‘tkazilgan tajribalarning umumiy soni.

Ushbu tenglamani quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

xn=x1m1n+x2m2n+....+xrmrn=i=1rxiPi

Bu erda  p1=min  – tasodifiy kattalik  x ning  statistik ehtimoli.

Agar  n→ bo‘lsa Pi* → Pi bo‘ladi.

Ehtimollar nazariyasida matimatik kutilish tushunchasi juda kata o‘rin egallaydi. Tasodifiy kattalikning matematik kutilishi quyidagicha izlanadi.

хх=i=1rxi⋅pi

Bu modellar yo jarayoning borish mexanizmi haqida axborot bo‘lmasa yo ular fizik – kimyoviy blokli modellardan foydalanib yomon tavsiflanganda qo‘llaniladi. Bu holda ob’ekt (kimyoviy – texnologiya jaryonlari) kirish  va  chiqisho‘zgaruvchilari yagona kirish axboroti hisoblanadigan, kibernetik tizimlarning “qora quti”si ko‘rinishida nomoyon bo‘ladi:

bu erda   - tizimlar holati va uning xossalariga ta’sir qiluvchi kirish o‘zgaruvchilarining vektori,

- tizimlar holatini tavsiflovchi chiqish o‘zgaruvchilarining vektori.

Umumiy hollarda empirik modellar barcha kirish o‘zgaruvchilari

xi (i=1,…m ) ga bog‘liq holda barcha yi  ( i = 1,… ) chiqish o‘zgaruvchilarining alohida har biri uchun tuziladi, ya’ni





,

,...

1

a

x

x

f

y

m



(6.1)

bu erda   - (m + 1) empirik modellarning koeffitsientlari.

(f) funksional bog‘liqlikning aniq qiymati va  koeffitsientlarning qiymatlari sinov ma’lumotlaridan, ya’ni empirik aniqlanadi.

Tajribadagi o‘lchashlar natijalari tasodifiy kattaliklar hisoblanib, ularni qayta ishlash uchun matematik statistikaning eng ko‘p tarqalgan usullari – regression va korrelyasion tahlil usullaridan foydalaniladi.

CHastotali xarakteristikalar yordamida idintifikatsiyalash

CHiziqli sistemalarni idintifikatsiyalashda chastotaviy usul Naykvest va Bode ishlariga asoslanadi va ularda amplituda va chastotaviy xarakteristikalaridan foydalaniladi. Sinsoidal signal berib qaralgan chegarada chastota o‘zgarishi kuzatiladi. Usulda qo‘yidagi Laplas almashtirishdan foydalaniladi.

X(s)=G(s)Y(s)            (1)

yoki

G(s)=X(s)Y(s)                       (2)

bu erda G(s),X(s), va Y(s) sistemalar kirish va chiqishni bog‘lovchi uzatish funksiyalari.

s=G+jw (3) deb belgilab Laplas almashtirishini amalga oshiramiz. Bu erda bizni kirish va chiqishi qiziqtiradi. G→0 deb qo‘yidagiga ega bo‘lamiz.

x(jw)=G(jw)y(jw)                  (4)

(4) teglamadan G(t),x(t),y(t) larni Furey almashtirishi tenglamalari asosida qo‘yidagiga ega bo‘lamiz.

g(t)=L−1G(s); y(t)=L−1Y(s); x(t)=L−1X(s)   (5)

G(jw)=α(w)+jβ(w)                                            (6)

G(jw)=α2(w)+β2(w)                                          (7)

ϕ(w)=argG(w)=arctgβ(w)α(w)   		                  (8)

Agar y(t) —toza sinusoidal chiqish signali birlik chastota w; bu holda amplituda x(t)

G(jw) kirish signalidan y(t) marta katta uning fazosi ϕ(w) kattalikka almashtiriladi y(t) ga qarashli, shundan

x(t)=Msin(wt)  (9)

y(t)=Nsin(wt+ϕ) (10) hosil qilamiz

NM=G(jw);       (11)  va ϕ=argG(jw);   (12)

G(jw) chastotaviy xarakteristika Msin(wt) kirish sinusoidal signallarni berish yo‘li bilan aniqlanadi.

Har xil chastotadagi Msin(wt) kirish sinusoidal signali va chiqish Nsin(wt+φ) signali orqali G(jw) aniqlanadi.

Kattalik M/N chastotaviy xarakteristikasini qo‘lga kiritish va qurilayotgan w chastotalar uchun φ aniqlanadi. SHunday qilib Furey almashtirishlari sinusoidal signallarni analiz qilish uchun ishlatiladi.

y(t) kirish signallari uchun Furey qo‘llanilmaydi, qachonki

−∞∞y(t)dt→∞

kirish signallarni bir qancha dimfirlangan deb ko‘rish mumkin.

y(t)=sin(wt)e−Gt      (13)

bu erda Gtkichik musbat kattalik amplitudaviy chastota xarakteristika, klassik boshqarish nazariyasida keng qo‘llaniladi. Amplituda va faza (chastotaviy) xarakteristikalardan tashkil topgan shuning uchun umumiy holda G(jw) kompleks kattalikdir.

20lgG(jw) sondagi turg‘un chiziqli sistemani chastotaviy xarakteristikada o‘lchanadigan lg(w) ga bog‘liq qursak shu holda bu sistemani idintifikatsiya qilish mumkin. CHegaralangan ehtimollik turg‘un sistemalar nafaqat nazariy balki amaliy ahamiyatga ega, chunki noturg‘un sistemalar chastotaviy xarakteristikalarini o‘lchab bo‘lmaydi.

G(s) uchun tenglamani ko‘rinishi qo‘yidagiga ega

αmsm+αm−1sm−1+...+α0βnsn+βn−1sn−1+...+β0=Ksqi=1p(τjs+1)ρτ(Tρ2s2+2Tρξρ+1)sμh=1ν(τhs+1)η=1λ(Tη2s2+2Tηξηs+1)

bu erda    q+p+2r=m   palinom tartibi.(surati)

μ+ν+2λ=n    polinom tartibi.(maxraj)

bunda lgG(jw) 	va ArgG(jw)	 qo‘yidagi tenglama aniqlaydi

lgG(jw)=lg(K)+glgw+i=1plg(jτiw+1)+ρ=1rlg1−w2Tρ2+2jTρξρw−μlgw−h=1νlgjτhw+1− −ηλlg1−w2Tη2+2Tηξηw

## 6-ma’ruza. Korrelyasion funksiya usullar.

Reja:

1. Korrelyasion funksiya si.

2. Korrelyasion funksiya usullari.

Idintifikatsiyani ushbu usuli keng tarqalgan bu usul ob’ektni har xil ifodalovchi tenglamalarga ham qo‘llaniladi. Bu tenglamalar kuzatish tenglamalari yoki diffirensial  tenglamalarni Koshe ko‘rinishidagi ifodalarga ham qo‘llanilishi mumkin.

CHiziqli dinamik jarayonlarni qo‘yidagi Koshe ko‘rinishidagi diffirensial tenglama bilan ifodalanishi mumkin.

x.=αx+βu		(1)

bu erda x  n—  o‘lchamli sistemani yoki ob’ektni holat vektori.

u—  m o‘lchamli sistemada ta’sir etayotgan boshqarish vektori.

α va β matritsalar.

(1) tenglamani diskret holatda qo‘yidagi tenglama oro‘ali ifoda qilish mumkin

xk+1=Axk+Buk                          (2)

bu erda               t=KΔt

A=a11.......a1n...............

I— birlamchi matritsa

Qo‘yidagi belgilarni kiritamiz

Wk=Δ (x1,k......xn,k;u1,k.....um,k)T=Δ (w1,k.....wm+n,k)T≡(n+m)       (3)  birlamchi vektor

Ф=Δ a11....a1n,b11....b1m.........................      (4)

=Δ — belgilaymiz degani.

(3) va (4) belgilarni hisobga olib (2) tenglamani echimini qo‘yidagicha ko‘rinishda yozish mumkin.

xk+1=ФWk

(Фi)T=(Wk)TWk−1(Wk)Tχi,k+1=a1i....ani,b1i....bmi

Wk=Δw1(1)k.....w(n+m)(1)k.......................

χi,k+1=xi(1)k+1....xi(μ)k+1....xi(r)k+1T

ˆ — bahosi             χ — kapfa

Oxirgi tenglamalar chiziqli dinamik jarayonlarni idintifikatsiyalashda keng qo‘llaniladi.

Haqiqiy o‘xshashlik funksiyasi va dispersiyani min lik me’zoni bo‘yicha idintifikatsiyalash

Qo‘yidagi tenglama bilan ifodalanadigan sistemani ko‘ramiz.

z=x+n (1)

bu erda z va n  k o‘lchamli o‘lchash va shovqin o‘lchash vektori va k o‘lchashning

bundan tashqari  x=ua  (2)

bu erda u,x va a kirish, chiqish va modelning parametirlarini matritsalar va vektorlari k o‘lchashlarning to‘plami aniq deb olamiz.

n vektor esa bu bilan birga Gaus taqsimotiga ega.

P(n)=f(N,k)exp(−nTN−1n2)          (3)

E(n)=0                                                         (4)

E(nnT)=N                                                     (5)

bu erda E matematik kutilish operatori .

f — N va k larning skalyar funksiyasi hisoblanadi.

Bundan kelib chiqadiki matematik kutilma N oprior (oldindan) aniq bo‘lsa unda Markov chiziqli boholanishini topish mumkin, bu baholash (2) tenglamadagi a parametr vektorining minimallashtiruvchi dispersiyasini topadi.

(1) va (2) tenglamadagi a ning a baholash parametri n	bilan qo‘yidagicha bog‘langan

n=z−ua                                 (6)

Haqiqiy o‘xshashlik funksiyasi P(n) topamiz

P(n)=P(z−ua)                        (7)

Bundan kelib chiqadiki a  vektorning a bahosini maksimallashtiruvchi lgP(n) qo‘yidagicha ifodalaniladi.

∂∂algP(z−ua)=0                     (8)

bu erda P(z−ua) ehtimol

(3,4,5) tenglamalardagi P(n) ifodadan foydalanib qo‘yidagini hosil qilamiz.

lnP(z-u {a=lnf(N,k)−(z−ua)TN−1(z−ua)2               (9)

bu tenglamani qo‘llagan holda (8) tenglama qo‘yidagicha bo‘ladi.

∂∂a(z−ua)TN−1(z−ua)=0         (10)

Bundan qo‘yidagi kelib chiqadi

uTN−1ua−uTN−1z=0             (11a)

yoki

(uTN−1u)  ag‘dariluvchi matritsa uchun

a=(uTN−1u)−1uTN−1z             (11b)

bu erda a* —a  ning chiziqli bahosi. U Markov bahosini min dispersiyasini aniqlaydi. Qaysiki Gaus tasodifiy kattaligi p uchun so‘zsiz bahosi hisoblanadi. CHunki u (7) tenglamadagi o‘xshashlik funksiyasini maksimallashtiradi.

(11b) tenglamadagi dispersiyani min aniqlaydigan z* baho o‘lchangan regression bahoni ifodalaydi uning N-1 vazn matritsasi kichik kvadratlar metodi bilan regression bahoga kiritiladi. SHuning uchun

a=(uTu)−1uTz                           (12)

Bundan ko‘rinadiki N  haqida hech qanday aprior ma’lumot bo‘lmasa unda

N=σ2I  deb qabul qilinishi mumkin

bu erda σ— skalyar.

SHuning uchun (11b) va (12) tenglama bir xil bo‘lib qoladi, lekin p tashkil etuvchilari kovaryatsiyasi oldindan aniq bo‘lsa unda a baho (11b) tenglama bo‘yicha topiladi.

Gauss vektori p uchun, p bog‘liq bo‘lmagan ya’ni N=σ2I bulganda kichik kvadratlar usuli bo‘yicha topiladigan regression baho haqiqiy baho hisoblanadi. U esa o‘xshashlikning max ni aniqlaydi shuning uchun yuqorida keltirilgan kichik kvadratlar usuli orqali topiladigan baho maksimal o‘xshashlik usulida topiladigan baho xususiyatiga ega bo‘ladi.

## 7-Ma’ruza. Tasodifiy va psevdatasodifiy ketma-ketliklarni generasiyalash.

- Reja:

- 1. Tasodifiy jarayonlarni regression idintifikatsiyalash.

- 2. Psevdatasodifiy ketma-ketliklarni generasiyalash.

Xuddi statik jarayonlarga o‘xshash dinamik jarayonlar ham nochiziqli xarakteristikalarga ega bo‘lishi mumkin. Agar nochiziqlilik haqida oprior ma’lumot bo‘lsa unda haqiqiy nochiziqli funksiyalar parametrlari idintifikatsiyalanishi mumkin. Nochiziqli jarayonlarni idintifikatsiya metodini ko‘rish uchun biror bir dinamik jarayonni kichik kvadratlar usuli bilan uchunchi darajali polinomini opraksimatsiyasini ko‘rib chiqamiz. U ikkita holat o‘zgaruvchisi x1 va x2 bitta boshqarish o‘zgaruvchisi u bilan aniqlanadi.

xi,k+1=ai1x1,k+ai2x1,k2+ai3x1,k3+bi1x2,k+bi2x2,k2+bi3x2,k3+ci1u+ci2u2+ci3u3; i=1;2;...  (1)	Veyrshtrass tearemasiga binoan uzluksiz nochiziqli x funksiya x polinomi bilan opraksimatsiyalanishi mumkin va undan boshlang‘ich funksiyani topish mumkin (1) jarayonni regression idintifikatsiyalashni osonlashtirish uchun z va αi vektorlarni kirgizamiz.

z=Δz1z2z3z4z5z6z7z8z9=Δx1kx1k2x1k3x2kx2k2x2k3ukuk2uk3     (2a)

αi=Δ(αi,1...αi,9)T=(ai1ai2ai3bi1bi2bi3ci1ci2ci3)T           (2b)

bu tenglamadan kilib chiqib (1) ni qo‘yidagicha yozish mumkin.

xi,k+1=zTαi                          (3)

bu esa chiziqli regressiyaning ko‘rinishi uchunchi darajali α polinomining elementlari shu jarayonni opraksimatsiyalash uchun ishlatiladi. Bu elementlar chiziqli regressiya formulalari orqali hisoblab topilishi mumkin. U erdagi x, i va a  lar x1k+1,z,α bilan almashtiriladi.

Agar bundan katta darajali polinomlar bilan apraksimatsiyalashni ko‘rsak unda (1)—(3) tenglamalardagi usul qo‘llanadi.

Faqatgina a’zolar(elementlar) soni ko‘proq bo‘ladi. Bu usul statik jarayonlar uchun ham qo‘llanilishi mumkin ya’ni (1) chidan k,k+1 indekislar tashlab yuborilganda shunday vaziyatlar tug‘iladiki jarayon funksiyasining o‘zgaruvchilari darajasi orqali berilgan opraksimatsiyalanuvchi polinomlar kaefsentlarini idintifikatsiyalash kerak bo‘ladi ya’ni

xi,k+1=ai1f(x1k)+ai2f2(x1k)+ai3f3(x1k)+bi1f(x2k)+bi2f2(x2k)+bi3f3(x2k)+ +ci1f(uk)+ci2f2(uk)+ci3f3(uk); (4)

Bu holda z vektorining kompanetlari qo‘yidagicha aniqlanadi.

z=Δz1,z2,....z9T=Δf(x1k),f2(x1k),f3(x1k)....f3(uk)T                  (5)

Qolgan elementlar esa (1) chidagidek qolaveradi. Idintifikatsiyalashtirilayotgan polinom aralash o‘zgaruvchilardan tashkil topgan bo‘lsa ya’ni

xi,k+1=ai1x1k+ai2x1kx2k+ai3x1k2+....                     (6)

unda z ning kompanetlari qo‘yidagicha aniqlanadi.

z=Δz1,z2,z3...T=x1k,x1kx2k,x1k2,...T                          (7)

CHiziqli regressiya holidagidek o‘lchanishlar soni r≥w+1 bo‘linishni talab qilamiz.

Bu erda w (2) va (4) tenglamadagi z ning o‘lchamiga teng bu esa (3) tenglamadagi αi ni aniqlashni osonlashtiradi.

- Ketma—ket regression usul

Ketma—ket kichik kvadratlar usuliga asoslangan idintifikatsiyalash usuli chiziqli va nochiziqli statsionar sistemalarda ham qo‘llanilishi mumkin. Bu usullar ketma—ket bo‘lgani uchun ularni EHM da tez va ko‘p xotira sarf qilmasdan echish mumkin. Ketma—ket usulda matritsani uchirishga bog‘liq qiyinchiliklar yo‘qoladi bu esa real sistemadagi ko‘p o‘lchamli regressiyalarni echishni osonlashtiradi.

Sekin o‘zgaruvchi nostatsionar jarayonlarga regression usulni qo‘llaganda regression idintifikatsiyalash uchun olinadigan ma’lumotlar intervalini statsionar deb qabul qilgan edik. Bundan regression interval r o‘lchanishlar intervalidan tashkil topgan bu holda idintifikatsiyalash uzluksiz bo‘ladi, regressiya intervalining oxiri esa bir yoki bir necha o‘lchashlar intervaliga vektor parametrlarini yangidan idintifikatsiyalashga to‘g‘ri keladi va bu intervalga kirmaydigan ma’lumotlar tashlab yuboriladi. Ketma— ket bo‘lmagan regressiya intervalida olingan ma’lumotlar vaqt o‘tishi bilan ko‘payadi va eski ma’lumotlar ham tashlab yuborilmaydi.

Ko‘p parametrli sistemani ko‘rib chiqamiz:

Xk=a1u1,k+au2,k+...amum,k+nk;           (1)

bu erda ai (i=1,m) idintifikatsiyalashni talab qiluvchi no’malum parametrlar, Xk – qo‘llanishlar intervalidagi sistemaning chiqishi. iik – shu intervaldagi i chi kirish(sistemaga), pk – esa o‘lchanishlar shovqini.

- chi tenglama vektor ko‘rinishda qo‘yidagicha:

Xk=aTuk+nk               (2)

bu erda                  aT=Δa1...am                      (3)

uk=Δu1,k...um,k                   (4)

Parametrlar vektorini bahosini topish uchun arbaho Jr  kriteriyani min lashtirish kerak ya’ni.

Jr=k=1rqk(Xk−arTuk)2     (5)

bu erda r o‘lchanadigan sonni anglatadi bu erda arbaholanish

∂Jr∂ar=0                          (6)

Tenglamani qanoatlashtirishi kerak.SHunday qilib

(k=1rqkukukT)ar=k=1rqkXkuk   (7)

Faqatgina r≥ m  da matritsa  Pr-1 matritsaga aylantiriladi. Bu erda  m- u ning o‘lchami r ko‘rilayotgan o‘lchamlar soni

Pr−1=Δk=1rqk(ukukT)                (8)

(7) chi formula qo‘yidagi qo‘rinishga keladi.

Pr−1ar=k=1rqkXkuk                 (9)

bu erda

ar=Prk=1rqkXkuk                 (10)

Oxirgi tenglama oddiy avektor bahosini ko‘rsatadi chiziqli regressiya yordamida, regression baholanish bilan to‘g‘ri keladigan ukukT oldindan aniq bo‘ladi, matritsa Pr-1  (8) formuladan kelib chiqmagan k yig‘indi bo‘lgani uchun.

(9) formula ko‘rinishda yozilishi mumkin.

Pr−1ar=k=1r−1qkXkuk+qrXrur (11)

(7) chi tenglamadan qo‘yidagi kelib chiqadi.

k=1r−1qkXkuk=(k=1r−1qkukukT)ar−1  (12)

(12) ni (11) ga qo‘yib

Pr−1ar=(k=1r−1qkukukT)ar−1+qrXrur           (13)

(13) ni o‘ng tarafini qrururTar−1 ayirib qo‘shsak qo‘yidagini hosil qilamiz.

Pr−1ar=(k=1r−1qkukukT)ar−1+qrur(xr−urTar−1)+qrururTar−1= = (k=1rqkukukT)ar−1+arur(xr−urTar−1)    (14)

(8) chidan Pr-1 aniqlash (14) tenglama qo‘yidagi ko‘rinishga keladi:

Pr−1ar=Pr−1ar−1+qrur(xr−urTar−1)                        (15)

(15) dan

ar=ar−1+Prqrur(xr−urTar−1)                               (16)

ar baholanish undan oldingi ar−1 baholanishdan rekurend olingan bo‘lishi mumkin.xr,ur,qr kaeffitsient o‘lchami va og‘irligi shartida, Pr  matritsa kenglikdan olingan.

Endi (8) hisobga olib qo‘yidagini keltirib chiqaramiz

Pr−1=k=1r−1qkukukT+qrururT=Pr−1−1+qrururT;                (17)

Pr=Pr−1−Pr−1Hr(1+HrTPr−1Hr)−1HrTPr−1                   (18)

bu erda

(1+HrTPr−1Hr)−1—skalyar.

Pr   ko‘rinishni olish uchun (18) tenglama rekurent matritsani aylantirish shart emas. (8) bilan (17) tenglamalarni ko‘rib chiqamiz.

Pn−1=P0−1+k=1nqkukukT                                            (19)

(7) ekvivalentligini hisobga olib va regression pratsedura (7) ga asoslangan a vektorning baholanishiga olib keladi kichik kvadratlar usuli bo‘yicha.

P0−1=0                                                                       (20)

(20) ni (17) ga qo‘yib, ap baholanadigan ahamiyatini tapamiz, bu (16) formuladan olingan r=m ( m-a ning o‘lchami) bo‘lganda kichik kvadratlar usulini baholanishi bilan mos keladi.

a0=0                                                                         (21)

Boshlang‘ich baholanish

P0=1εI, ε→0                                                     (22)

(21) formula boshlang‘ich parametrlarni baholashga olib keladi. p  ta qadamga to‘g‘ri keladigan kichik kvadratlar ma’nosida.

Ketma —ket nochiziqiy regressiya

Uzluksiz nochiziqli funksiya fx(t)  x argumenti x polinomda opraksimatsiyalanadi. U   fx(t) ga to‘g‘ri keladi. x polinom parametri kichik kvadratlar usulida idintifikatsiyalanadi, qo‘yidagi ko‘rinishda beriladigan

x(t)=a1f(u1)+a2f2(u1)+a3f3(u1)+b1f(u2)+b2f2(u2)+b3f3(u2) (1)

olish uchun

x(t)=α1z1+α2z2+...+α6z6=αTz                                       (2)

bu erda

α=α1α2α3α4α5

## 8-ma’ruza. Regression usullar yordamida identifikasiyalash..

Reja:

1. Regression usullar yordamida identifikasiyalash.

2. Ketma-ket o‘rgatish usullari bilan identifikatsiyalash.

- Diskret stasionar sistemani ko‘ramiz.

- xk=Ф(uk,uk−1,...p) (1)yk=xk+vk (2)

- Bu tenglamada x,u,y,v-kirish, chiqish, shovqin va g‘alayon munosib o‘lchanadigan;  p-vektor parametlari idintifikatsiyalash zarur; F-berilgan chiziqli va nochiziqli funksiya  x,u va noaniq vektor p,

- uk=(uk,...,uk−r)T (3)

- (1) va (3) munosabatlarini qo‘yib ko‘rib, (1) chi qo‘yidagicha bo‘ladi.

- xk=Ф(uk,p) (4)

- pn baholanish r vektorning (p ta qadam ketma-ketligi) stoxastik opraksimatsiyalangan algaritmi qo‘yidagi ko‘rinishda olinadi.

- pn−1=pn−ρnϕn, Vn=1,2,3....(5)

- bu erda φp funksiya y bu bo‘yicha baholash mumkin[(1) va (3) aniq  p,u matematik kutilmasi 0 ga teng] ρn –skalyar karektlovchi kaeffitsient ketma-ketligi, shu ketma-ketlikni mosligini ta’minlash uchun keyingi sho‘artlarni qanoatlantirish kerak.

- limn→∞ρn=0 (6)limn→∞k=1nρk=∞ (7)limn→∞k=1nρk2<∞ (8)

- Ko‘rinib turibdiki ρk=ρ1k ixtiyoriy funksiya (6) (7) (8) ni qanoatlantiradi, k funksiyalar singari. φk –(5) ni hisobga olib funksiya gradientini ta’riflash uchun Ki Ferrom va Volfovitsin tomonidan kiritilgan. SHuning uchun φk funksiya qo‘yidagi ko‘rinishda olib tashlanadi. Sifat idintifikatsiya skalyar ko‘rsatkichini Jk(p) bilan belgilaymiz va qo‘yidagi ko‘rinishda aniqlanadi.

- Jk=(p)=Δ12(yk−Ф(uk;pk))2                 (9)

- p1,k;p2,k;.....pm,k−pk  elementi

- ψk=Δ∂Jk(p)∂pk=∂Jk∂p1,k∂Jk∂p2,k .                           (10)

- ψk=∂Jk(p)∂pk=Ф(uk,pk)−yk∂Ф(uk,pk)∂pk=Ф(uk,pk)−ykgk(uk,pk)   (11)

- ∂Ф(uk,pk)∂pk=gk(uk,pk)                                 (12)

- ψk funksiyani yk o‘lchamlari bo‘yicha baholanish mumkin, ukva oldingi baholanish p

- Idintifikatsiya pratsedurasi (5) da yozilgan r0 –boshlang‘ich baholanishga bog‘liq

- ρ1 -kaeffitsienti boshlang‘ich ahamiyatidan

- ψk-baholash protsesi ko‘rilayotgan chizig‘iy sistema misolda qo‘yidagicha keltirilgan

- xk=pTuk=Ф(uk,p)                 (13) bundan

- gk(uk,pk)=∂Ф(uk,pk)∂pk             (14)

- ψk=Ф(uk,pk)−ykgk(uk,pk)=(pkTuk−yk)uk	  (15).

## 9-ma’ruza. Uzatish funksiyalar yordamida sistemalarni modellarini qurish.

- Reja:

- 1. Statsionar jarayonlarni identifikatsiyalash.

- 2. Nostatsionar jarayonlarni identifikatsiyalash.

- Ketma-ket regressiya usullariga nisbatan darajasi bir necha barobar past bo‘lganligi sababli ketma-ket o‘qitish usuli stoxastik opraksimatsiya usuli kabi turli ketma-ket qadamlar kichik kvadratlar usuli bo‘yicha parametrlar bahosini bermaydi(baholamaydi). Tajribalar sonining ko‘p bo‘lishi baho parametrlarining haqiqiy qiymatiga yaqinlashishga olib keladi harakteristikalarni mos kelishi ketma-ket o‘qitish usuli stoxastik opraksimatsiya usulidan farq qiladi. Bu usulning parametrlari bir tekis o‘zgaradigan jarayonlar uchun qo‘llash qulaydir. Ketma-ket o‘qitish usulining boshqa ketma-ket usullardan asosiy afzalligi idintifikatsiya ketma-ketlig algaritmlarining oddiyligidir. Ketma-ket o‘qitish usulida taxminiy kirish u(t) kirish x(t) va impuls reaksiyasi g(t) sistemani ko‘rib chiqamiz. Bu funksiyalar “0” boshlang‘ich shart uchun qo‘yidagi integralni qanoatlantiradi

- x(t)=0tg(τ)u(t−τ)dτ             (1)

- bu erda i –o‘lchanadigan funksiya. Tenglamaning diskret ko‘rinishi

- xi=i=1Ngiuj−i                          (2)

- ya’ni (stoxastik funksiya i da) o‘zgaruvchan cheksiz tartib tenglamasiga o‘xshash bo‘ladi. Idintifikatsiyaning maqsadi hisoblanish gi ni aniqlash to‘plami ketma-ketligini iteratsion hisob yo‘li bilan amalga oshiriladi.

- h1(j),h2(j),...hN(j); Vj=N+1,N+2,....      (3)

- (2) dagi g1, g2,… gN  larda mos ravishda yaqinlashish kerak, bunda j –iteratsiya raqamini anglatadi. Bu holda hi(j) dan foydalanganda (2) funksiyalardan k/ch chiqish bahosi xjqo‘yidagicha tenglama bo‘ladi.

- xj=i=1Nhi(j)uj−i                     (4)

- qo‘yidagilarni belgilab olamiz

- g=Δ[g1,...gN]T (5)hi(j)=Δ[h1(j),...hN(j)]T (6)uj=Δ[uj−1,...uj−N]T (7)

- (2) va (4) tengliklarni mos ravishda qo‘yidagilarga o‘zgartiramiz.

- xj=gTuj (8)xj=hjTuj (9)

- Δhj vektor qo‘yidagicha bo‘ladi.

- Δhj=Δhj+1−hj              (10)

- Bu tenglamadan xi bahodagi (xj−xj)xatoni hisobga olib hjnisbatan navbatdagi idintifikatsiya hj+1 vektorini to‘g‘rilashda foydalanamiz (koreksiyalashda)

- Δhj=(xj−xj)ujujTuj          (11)

- Bu erda j=1,2,… ketma-ketlikdan qo‘yidagi tenglamaga ega bo‘lamiz.

- ujTΔhj=(xj−xj)ujTujujTuj=xj−xj   (12)

- (9) va (10) lar yuqoridagi tenglikni qanatlantiradi qachonki g teng bo‘lganda hj+1bahoga.

## 10-ma’ruza. Nochiziqli jarayonlarni regression identifikasiyalash.

Reja:

1. Nochiziqli jarayonlarni chiziqlash usuli mohiyati.

2. Nochiziqli jarayonlarni regression identifikasiyalash.

- Diskret sistemani qo‘yidagi tenglama ko‘rinishda yozilgan

- x(k+1)=g[x(k),u(k),p],kT=t  (1)

- bu erda k=0,1,2…v,ax,u,p-n-o‘lchanadigan vektor holat m-o‘lchanadigan vektor kirish, r-o‘lchanadigan parametr. (1) tenlamadagi sistema (p+1) chegaraviy shartni qanoatlantiradi (n+r) o‘zida mujassamlashtiradi o‘lchanadigan skalyar funksiyalar xj(i), bu erda xj(i) da j- kompanenta i-interval. (n+r) o‘lanadigan vektor z ko‘rinishida aniqlab olamiz.

- z=Δx   (2)  bu erdan

- (1) dan qo‘yidagi kelib chiqadi

- z(k+1)=λ[z(k),u(k),k]  (4)

- Statsionar sistema uchun

- λ=Δgx(k),u(k),k        (5)

- (4) ni Toylar qatoriga yoyib chiqamiz. (μ+1) qo‘yidagi bog‘lanish kelib chiqishi uchun baholanishi zμ+1  vektor μ baholanishga bog‘liq.

- zμ+1(k+1)=λμzμ(k),u(k),k+(∂λ∂z)μzμ(k)−zμ(k)    (6)

- (5) ni chiziqli tenglama ko‘rinishda zμ+1uchun kaeffitsient bilan

- zμ+1(k+1)=B(k)zμ+1(k)+Wk                (7)

- bu erda

- Bμ(k)=Δ(∂λ∂z)μ (8a)W(k)=Δλzμ(k),u(k),k−(∂λ∂z)μzμ(k) (8b)

- (6) ni echganda qo‘yidagi ko‘rinish hosil bo‘ladi.

- zμ+1(k)=ϕμ+1(k,h)zμ+1(h)+qμ+1(k)   (9)

- bu erda

- ϕμ+1(k,h)=Aμ(k)ϕμ+1(k,h) k>h (10)ϕ(h,h)=ΔI(H) (11)

- q(k) -(6)ni chastotali echilishi qo‘yidagi ko‘rinishda.

- qμ+1(k+1)=Bμ(k)qμ+1(k)+W(k)         (12)

- Boshlang‘ich shart bilan

- qμ+1(0)=0                                                 (13)

- Bu erda  (n+r)→zμ+1(0) vektorning boshlang‘ich kompanentasi (n+r) chegaraviy shartni qanoatlantirishi kerak. Bitta echimga ega bo‘lish uchun, bu holda shovqinli o‘lchovga v>n+1 chegaraviy shart. Bu shartlar chiziqli regressiyani (n+r)vektor kompanentasi zμ+1(0) hosil qiladi. Idintifikatsiya prosedurasini bajarish uchun boshlang‘ich baholash p0 vektor r va x(0) bo‘lishi zarur. Bu baholanishlar haqiqiy ahamiyatga yaqin bo‘lishi kerak.

## 11-ma’ruza. Stoxastik approksimasiya va ketma-ket urgatish usullari bilan identifikasiyalash

Reja:

1. Stoxastik approksimasiya.

2. Stoxastik approksimasiya va ketma-ket urgatish usullari bilan identifikasiyalash

Uzluksiz sistemalarni invariant botish usuli bilan idintifikatsiyalanadi.

- y=g(y,λ,u,t)				(1)

- λ=h(y,λ,u,t)					(2)

- Bu erda g,h funksiyadir. (1) va (2) lar uchun tasodifiy ekvivalent ikki nuqtali diskret misollarda qo‘yidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

- y=(k+1)=g(y,λ,u,k)				(3)

- λ=(k+1)=h(y,λ,u,k)				(4)

- bu erda kT=t , k=0,1,…N,  T – kvantlash oralig‘i, chegaraviy holda λ(0)=a, λ(N)=b ko‘rinishda echishimiz mumkin. Boshlang‘ich o‘zgaruvchan N uchun.

- λ(tj)=c(tj) tenglamaga o‘xshash bir muncha umumiy shaklda yozishimiz mumkin λ(N)=c(N) (5)

- y(N)=F(c,N).

- Agar  t=kT va  t1=NT deb belgilasak invariant botish usulida uzluksiz sistemalar idintifikatsiyalash masalalarini echish holatidagi to‘liq uzluksizlikni tasvirlash mumkin va oxirida baholashning analog natijalari olinadi.

- x(k+1)=g[x(k),U(k),P], kT=t             (1)

- Diskret sistemani yuqoridagi tenglama ko‘rinishida ko‘rib chiqamiz bu erda k=0,1,2,.......v,ax,U  p−n−o‘lchanadigan vektor holat.

- m— o‘lchanadigan vektor kirigsh.

- r— o‘lchanadigan vektor parametlari.

- Oxirgi (1) tenglamadigi (n+1) chegaraviy shart uni qanoatlantiradi, (n+r) da o‘lchanadigan skalyar xi(i) o‘zini namoyon qo‘ladi.

- Bu erda  j –kompanenta,  i –interval, o‘lchanadigan vektorni z ko‘rinishda aniqlab olamiz.

- z=Δ[px]                                     (2)

- Bu erdan 		  P(k+1)=P(k)                          (3)

- dan qo‘yidagi kelib chiqadi.

- z(k+1)=λ[z(k),U(k),k]   (4)

- Stasionar sistema uchunqo‘yidagini yozamiz.

- λ=Δg[x(k),U(k),P,k,J]          (5)

- (4) ni Toylar qatoriga yoyib chiqamiz.

- Qo‘yidagi bog‘lanish (μ+1) k/b chiqish uchun baholanish zμ+1 vektor μ baholanishga muvofiq.

- Boshlang‘ich shart bilan

- qμ+1(0)=0                (13) echiladi.

- Bu erdan (n+r) vektorning zμ+1(0) boshlang‘ich kompanentasi (n+r) chegaraviy shartni qanoatlantirishi kerak.

- Bitta echimga ega bo‘lishi uchun shovqin o‘lchoviga v>n+1 chegaraviy shart qo‘yiladi. Bu shartlar chiziqli regressiyani (n+r) vektor kompanentasi  zμ+1(0)hosil qiladi. Idintifikatsiya protsedurasini bajarish uchun boshlang‘ich baholash P0, vektor R va x(0) bo‘lishi zarur. Bu baholanishlar haqiqiy ahamiyatga yaqin bo‘lishi kerak.

- Uzluksiz sistemalarni invariant botish usuli bilan idintifikatsiyalanadi.

- y=g(y,λ,U,t) (1)λ=h(y,λ,U,t) (2)

- bu erda g va h funksiyalar.

- (1) va (2) tenglamalarni echish uchun tasodifiy ekvivalent ikki nuqtali diskret masalalarda qo‘yidagi ko‘rinishda bo‘ladi.

- y=(k+1)=g(y,λ,U,k)                     (3)

- bu erda

- λ=(k+1)=h(y,λ,U,k)                      (4)

- kT=t k=0,1,.....,N    T kvantlash oralig‘i.

- CHegaraviy holatda λ(0)=0 λ(N)=bko‘rinishida yozishimiz mumkin boshlang‘ich o‘zgaruvchan N uchun.

SHunday qilib α vektor idintifikatsiyasi (3) tenglamadagi α chiziqli regressiya parmetrlarini idintifikatsiyalash. Natijada nochiziqli sistemalarni parametrlarini boholash ketma-ketligi kelib chiqadi. min  o‘rtacha xatolik bo‘yicha.

Keyingi nochizig‘iy regressiyada matritsaga murojat etish shart emas lekin ular nochizig‘iy regressiya yordamida idintifikatsiyalanganda uchrashadilar. Bu holda ko‘p qiyinchiliklarni hal qilish kerak. Bu matritsa nochizig‘iy sistema bilan bog‘langan. Bu holda matritsa katta o‘lchamga ega, ekvivalen chiziqli sistemalardan ko‘ra. Misol uchun (2) formuladagi ikkita kirish ta’sirini jarayonlari 3-tartibli opraksimatsiyalangan polinom 6ta kirishli vektorni ko‘rish talab etiladi. 2×2 o‘lchamli matritsadan ko‘ra 6×6 o‘lchamli matritsaga murojat etamiz chizig‘iy holda bu katta bo‘lmagan o‘lchamli nochizig‘iy sistema ketma-ketlik regressiyalari foydalidir.

## 12-ma’ruza. Stasionar jarayonlarni identifikasiyalash.

Reja:

1. Stasionar jarayonlar.

2. Stasionar jarayonlarni identifikasiyalash.

Ob’ektlarni idintifikatsiyalashda ushbu usul keng tarqalgan qo‘yidagi tenglama bilan

x(k+1)=fP,u(k),x(k),k                   (1)

Ifodalanuvchi dinamik jarayonni ko‘rib chiqamiz.

bu erda:  k –rekursiyani qadamini nomeri.

x –sistemani holatini vektori.

u –kirish vektori.

P –parametrlarni vektori.

Bundan tashqari baholanuvchi vektorni qiymatlariga yana π parametrlarini qo‘shimcha kirgizamiz. Idintifikatsiya sxemasini ko‘rilayotgan masalaga doir qo‘yidagicha ko‘rinishda qabul qilamiz.

Haqiqiy jarayon

u

x

f(P,u,x,t)

model				idintifikatsiyani

sifat ko‘rsatkich

φ(π,u,x,t)			 larini bahosi

interatsiya vektori π

- rasm. Idintifikatorini umumiy sxemasi

- Ushbu sxema asosida idintifikatsiyalashni jarayonini qo‘yidagi tenglama bilan ifodalasa bo‘ladi.

- x(k+1)=ϕπ,u(k),x(k),k	        (2)

- Tasodifiy qidiruvni tashkil etish uchun idintifmkatsiyani sifat ko‘rsatkichini qo‘yidagi funksiya bilan ifodalaymiz.

- J(v)=k=1m[(X(k)−x(k))T(x(k)−x(k))]           (3)

- (1) dan (3) gacha bo‘lgan belgilanishlar va munosabatlarni hisobga olib tasodifiy qidirish amalini qo‘yidagicha amalga shiramiz avval μ modellar bir vaqtda generatsiya qilinadi.

- SHunday qilib ularning mos vektorlar parametrlari π(1,m)  bu erda m=(1,μ), (ularni tosodifiy tanlashda) Ω ichida bo‘lishi kerak, mos idintifikatsiya Ј(1, m)  sifat ko‘rsatkichlari baholanadi, shuni hisobga olish kerakki π(1,m) va Ј(1, m) birinchi generatsiyaning m chi modeliga kiradi. Agar π vektorni Ω fazada faqat diskret vaziyatlarni qabul qiladi desak va r ning bittasiga to‘g‘ri kelsa (masalan 1000), r –Ω fazasini bo‘lingan yacheykalar soni, u holda sifat ko‘rsatkichi Ј shu yacheykalarning har biri uchun topiladi, ya’ni  π ning har qanday qabul qilish mumkin bo‘lgan vaziyatlari uchun.

## 13-ma’ruza. Mavzu: Kvazichiziqlash va invarant botish usullari bilan idetifikasiyalash.

Reja:

1. Evristik-to‘g‘ri qidirish asosida idintifikatsiyalash.

2. CHiziqlantirilgan va kengaytirilgan Kalman filtrlari.

- Evristik-to‘g‘ri qidirish asosida idintifikatsiyalash

- Dinamik jarayonlarni idintifikatsiyalashda to‘g‘ri qidiruv amali optimallashtirishning gradient usuliga asoslangan, bu usul biror bir bizni qiziqtiruvchi nuqta atrofidagi evrestik echimni ishlatishga olib keladi. Bu nuqta Ј sifat ko‘rsatkichini skalyar ko‘rsatkichini gradientini parametrlar fazosida ekspremental topiladi.

- Optimal yo‘nalishda gradientni topish qo‘yidagi analiz amali bilan bajariladi.

- ΔJ=∇JT∂π                     (1)

- deb olamiz. Bu erda ΔJ parametrlar vektori ∂πo‘zgarishi natijasida sifat ko‘rsatkichini o‘zgartirishi bu esa qo‘yidagi munosabat bilan chegaralangan

- ∂π2=r2=j=1n∂πj         (2)

- bu erda πj – h o‘lchamli π parametrlar vektorining j chi kompanenti.

- r- berilgan  π atrofidagi  n o‘lchamli giper sferaning radiusi berilgan  r radiusli sfera ichidagi parametrlar variatsiyasidagi  ΔJning max mumkin bo‘lgan yaxshilanishini topish kerak buning uchun Lagrajianni qo‘yidagicha belgilaymiz.

- L=Δ∇JT∂π−λ(∂π2−r2)    (3)

- bu erda λ-Lagranj ko‘paytiruvchisi ∂π* - variatsiya ΔJni max ni topish uchun qo‘yidagi shartni qanoatlantirishi kerak.

- ∂L∂π=0                                   (4)

- bu erda       ∇J−2λ∂π=0                     (5)

- kelib chiqadi, va λ  doimiy skalyar bo‘lgani uchun.

- ∂π=(2λ)−1∇J                      (6)

- ∂π*  uchun yozilgan munosabatni (2) ga qo‘ysak

- (2λ)−2∇J2=r2                    (7)

- va

- λ=(±)∇J2r	                   (8)

- λ uchun yozilgan munosabatni (6) ga qo‘ysak qo‘yidagini hosil qilamiz

- ∂π=−r∇J∇J                       (9)

- bu erda ∂π*  ∇J  gradientga qarama-qarshi yo‘nalgan vektor. SHunday qilib qidirilishning har bir qadamiga sifat ko‘rsatkichi echimi parametrlar fazosida to‘g‘ri kelsa Evrestik gradient amali haqiqiy min atrofiga kelishi kerak.

## 14-Ma’ruza. Dinamik sistemalarning holat va parametrlarini birgalikda baholash.

- Reja:

- 1. Dinamik sistemalarning holat parametrlari.

- 2. Dinamik sistemalarning holat va parametrlarini birgalikda baholash.

- CHiziqli sistemani ko‘rib chiqamiz. Bu erda i – sistemani kirishi y esa chiqishning n o‘lchamli vektori. Bk vektor Y1  dan Yn gacha kompanentlari o‘z ichga oladi. U(t) kirish U(kt) pag‘onali diskret ta’sirlar ko‘rinishida berilgan, bu erda T — boshqarish intervali  t=kT vaqt ichida chiqishni  kT+τ mamentda topish mumkin.

- (τ≤t) t=kT-T dan t=kT vaqtlar orasidagi ma’lumotlarga asoslangan oxirgi taxmin kerakki   U ning  t=kT dagi yangi o‘zgarishi  Y ning  kT-T dan  kT gacha vaqt orasidagi ma’lumotlarni bo‘lmaydi degan asosni keltirib chiqaramiz. SHuning uchun  Ygra(kT+τ) ni  yi ni baholanuvchi kattaligi deb aniqlaymiz. Bu o‘z o‘rnida  t=kT mamentda oxirgi  kT-T dan kT gacha intervaldagi o‘lchanishlarga asoslanib bashorat qilinadi.

- ΔU(kT)=0             		       (1a)

- deb olinganda.

- Bu erda

- ΔU(kT)=ΔU(kT)−U(kT−T)    	   (1b)

- T=kT  momentda ΔU(kT) 0 emas ta’sir berilsa, unga mos Yi(t) o‘lchanuvchi chiqish.

- V kT≤t<kT+T1

- ΔU(kT) pag‘onali ta’sirga sistemaga i  — reksiyani aniqlash mumkin.

- qi(τ) −i− reaksiya

- qi(τ)=Yi(kT+τ)−Yipo(kT+τ)ΔU(kT); V kT≤t<kT+T1 	 (2)

- YOki vektor ko‘rinishida.

- q(τ)=Δ1ΔU(kT)(y(kT+τ)−ypo(kT+τ))   	     (3)

- bu erda q— idintifikatsiyalash vektori q1...qn kompanentalarni o‘z ichiga oladi (3) chidan shu kelib chiqadiki T tenglikdagi birlamchi impuls ta’siridagi sistemaning i chiqish reaksiyasi qi(τ)dir

- V0<τ<T

- qi(τ)reaksiya 0<τ<Tvaqt ichidagi o‘tish funksiyasidir.

- SHunday qilib (3) tenglama impulsli xarakteristikalarni idintifikatsiyalashi mumkin, lekin har bir boshqarish intervalida kirish ta’siri ΔU(kT) impuls ko‘rinishida berilganligi uchun impulsli kirish ta’sirida hosil bo‘lgan reaksiya butun boshqarish haqida to‘liq ma’lumot berishi mumkin. SHuning uchun pag‘onali ta’sirdan hosil bo‘lgan reaksiyadan olgan ma’lumot keyingi intervaldagi ΔU(kT+τ) boshqarish ta’siriga aniqlashtirish (to‘g‘rilash)ni hisoblab chiqarish mumkin.

- Bundan tashqari bu reaksiya haqidagi ma’lumotni boshqa formaga o‘tkazish talab qilinmaydi. Masalan o‘tish funksiyasi formasiga yoki diffirensial tenglama formasiga.

- q(τ) reaksiya faqat τ<T uchun hisoblanadi degan taxmin to‘g‘ri bo‘lishi mumkin chunki T uzluklikdagi har bir interval tugashi bilan yangi boshqarish impulsli ΔU(kT) hisoblab topiladi oldingi impulslar ta’siri ypobashoratda hisobga olinadi. SHunday qilib (3) tenglamaning ΔU(kT) ta’sirida o‘zgarishi ya’ni har bir intervalda o‘zgarishi hisoblab topiladi. Bu esa y(kT+τ) kattalikni ΔU(kT)=0 dagi bashoratni berilgan yd(kT+τ) kattalikka max yaqinlashtirish uchun topiladi. Buning uchunJk ko‘rsatkich min ga erishishi kerak.

- Bu erda

- Jk+1=0T(ePTHeP)kT+τ+ρUkT2 dτ

- Vt=kT+τ, τ<T (4)  bu erda N musbat aniqlangan simmetrik vazn matritsasi ρ - boshqarishga ketgan vazn va

- yΔ(kT+τ)=Δypo(kT+τ)+ΔU(kT)q(τ)			(5a)

- lp(kT+τ)=Δy(kT+τ)−yd(kT+τ)				(5b)

- lpo(kT+τ)=Δypo(kT+τ)−yd(kT+τ)			(5s)

- l=Δy−yd					(5d)

O‘z – o‘zini tekshirish uchun topshiriqlar.

1. Optimallashtirilayotgan o‘zgaruvchilarga chegaralanishlar qo‘yilgan va            chegaralanishlari bo‘lmagan optimallashtirish masalalarining     ifodalanishiga aniq misollar keltiring.

2. Optimallik mezonlariga bo‘lgan asosiy talablarni sanang.

3. Optimal loyihalash va optimal boshqarish masalalari qanday ifodalandi?

4. Kompyuterda jarayonni optimallashtirish masalasi qanday echiladi?

ТАВСИЯ ЭТИЛГАН АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

- Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P. Texnologik jarayonlami modellashtirish va optimallashtirish asoslari. Darslik. -Т.: Fan va texnologiya, 2015. -438 b.

- Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B. Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qoMlash. -Т.: Fan, 2010. -492 b.

- Ф.Т.Адилов, В.М.Дозорцев, А.Н.Юсупбеков. Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления. -Т.: Tafakkur bo'stoni, 2015. -204с.

- Fritz Klocke. Modeling and Planning of Manufacturing Processes. -Germany: Springer, 2016. -658p.

Кушимча адабиётлар:

- Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник. ТОМ 1-IV. - М.: МГТУ им. Баумана, 2004. - 742 с.

- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Учебник. Пер. с англ. // Под. ред. Я.З.Цыпкина. -М.: Наука. 1991. -432 с.

- Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем. В 2 частях. Часть 2. Идентификация нелинейных систем. -М.: Финансы и статистика, 2007. - 288 с.

- Карабутов Н.Н. Структурная идентификация систем. Анализ информационных структур. -М.: Либроком, 2009. - 176 с.

- Карабутов Н.Н. Адаптивная идентификация систем. Информационный синтез. -М.: КомКнига, 2006. - 384 с.

- Дьяконов В., Круглов В. MATLAB. Анализ, идентификация Спец.справочник. -С.Пб.: Питер, 2002. -448с.

- Фурасов В.Д. Задачи гарантированной идентификации. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. - 152 с.

O' Q U V - U S L U B I Y   K E N G A S H

O' Q U V - U S L U B I Y   K E N G A S H

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

# AMALIY  MASHG‘ULOTLARNI BAJARISH BO‘YICHA USLUBIY QO‘LLANMA

«TEXNOLOGIK JARAYONLARNI IDENTIFIKATSIYALASH»

fanidan

amaliy ishlarni bajarish bo‘yicha

uslubiy qo‘llanma

Navoiy 2018

Igamberdiev X.Z., Zaripov O.O., Muxitdinov D.P. «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo‘llanma

Ushbu qo‘llanma 5311000 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanidan amaliy ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar bayon qilingan. Amaliy ishlarini bajarish davomida talabalar Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalashda EHMdan to‘g‘ri foydalanish, sistemalarni kompyuterli modellashtirish bo‘yicha amaliy ko‘nikma va amaliy hosil qiladi.

«Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv»  kafedrasi

Taqrizchilar:

| Ismailov M.A. | – | O`zR FA matematika va informasion texnologiyalar institutining etakchi ilmiy hodimi, t.f.d., professor; |
| --- | --- | --- |
| Gulyamov Sh.M. | – | ToshDTU «ICHJA» kafedrasi professori, t.f.d. |

## Amaliy mashg’ulot №1. Jarayonlarning modelini analitik usulda qurish.

Ishdan maqsad: Boshqarish sistemalari jarayonlarining modellarini analitik usulda qurushni o’rganish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

f(x)

x F(x)

y F(x)

f(x)–  функция сифатидаги объект схемаси.

CHiqish reaksiyasining kirish ta’siridan olingan funksiyani qo‘yidagicha ifodalash mumkin  y= f(x) unga murakkab bo‘lmagan holatda model tuzib olinmaydi. Misol uchun  y ta’sir (chiqish) f(x) ob’ekt ochiq zanjirda ta’sir ifodalashi mumkin. Bunda funksiyani qo‘yidagicha yozish mumkin.

y =F [x(t)]

F o‘zgarish qonuni, y  ni olish uchun x(t) funksiyani o‘zgartirish.

F [x(t)]

Atx(s)

y

x F(x)

x (s)

y (s)

y(t)=A{x(s),t} yoki  y(t)=At x(s)

At operator orqali ifodalangan ob’ekt sxemasi. Ushbu operatorni difirensial ko‘rinishda ifodalashimiz mumkin.

y(t)= dx(t)dt yoki integral operator   y(t)=t0tx(t)dt

A operator chiziqli hisoblanadi qachonki superpazitsiya usulini qo‘llash mumkin bo‘lsa

A i=1nCi xi(t)= i=1nCi A xi(t)

Bir o‘lchamli chiziqli ob’ektlar uchun xi(t) ta’sir va y(t) reaksiya qo‘yidagi bog‘liqlik tenglamalari orqali ifodalanishi mumkin.

- difirensial tenglama.

i=0nai(t)diy(t)dti =j=0mbj(t) djx(t)dtj ;   nm(1-7)

- impulsli o‘tish (vazn) funksiyasi g(t,s)

y(t)= t−Ttg(t,s)x(s)ds;    (1-8)

3.  chastotali xarakteristika  F(t,jw)

y(t)= 12πja−j∞a+j∞Ф(t,jω)X(jω)ejωdω ;   (1-9)

bu erda x(jw)–x(t) signali Laplas almashishi va

X(jw)=0∞x(t)e−jwdt          j=−1

Laplas almashtirishi ushbu formulada kichik x, X ko‘rinishda ifodalangan. YUqoridagi diffirensial tenglamadan qo‘yidagiga ega bo‘lamiz

i=0nai(t)diy(t)dti =j=0mbj(t) djx(t)dtj ;   nm(1-10)

Impulsli o‘tish funksiyasi yordamida ifoda τ<0  da g(τ)=0

y(t)=0∞g(τ)x(t−τ)dτ=−∞tg(t−τ)x(τ)d(τ) ;  (1-10)

ko‘rinishga keladi.

Jismoniy qo‘llaniladigan sistemalar uchun τ<0  da g(τ)=0

CHastotali xarakteristika yordamida

y(t)= 12πj−∞∞Ф(jω)X(jω)ejωdω; (1-12)

jw–p ga almashtirib

F(p)=0∞g(τ)e−pτdτ ; (1-13)

Laplas almashtirishda belgilangan funksiya F(p) vazn funksiyasi g(τ) bilan bog‘liq bo‘ladi hamda

g(τ)=12πja−jωa+jωФ(p)epτdp  ;  (1-14)

ob’ektni uzatish funksiyasi

F(p)=bmpm+...+b1p+b0anpn+...+a1p+a0;  n≥m (1-15)

## Amaliy mashg’ulot №2. Bir va ko'p sig'imli obektlarni analitik usulda modelini qurish.

Ishdan maqsad: Bir va ko'p sig'imli obektlarni analitik usulda modelini qurish bilan tanishish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Ushbu masalani bitta kirish va bitta chiqish funksiyalar asosida ko‘rib chiqamiz

х(t)

у(t)

CHiziqli statsionar

sistema ω(t)

kirish va chiqish signallari 0≤t≤T vaqt orasida nazorat qilinadi. Ob’ektni vaznli ω(t) funksiyasini aniqlash kerak. Vaznli funksiya kirish va chiqish signallar bilan qo‘yidagicha tenglama orqali bog‘langan

y(t)=0tω(t−τ)x(t)dτ

Boshlang‘ich shartlariga asosan qo‘yidagi shart bajarilishi kerak

ω(τ)=0        τ<0

ushbu shartlar bajarilganda ob’ektni vaznli funksiyasini aniqlashda yuqorida keltirilgan integral tenglamani apraksimatsiyadan foydalanib diskret ko‘rinishga o‘tkaziladi. Diskret qadamni Δ deb belgilasak u holda NΔ=T  bo‘ladi bu erda N – diskret nuqtalarni soni.

Kirish va chiqish signallarini ham diskret apraksimatsiya ko‘rinishida yozib chiqishimiz mumkin.

x(t)≈x(nΔ);	    nΔ<t<(n+1)Δ

ω(t)≈ω(2n+12Δ);  nΔ<t<(n+1)Δ

ushbu apraksimatsiyalardan foydalanib dastlabki integral tenglamani qo‘yidagi ko‘rinishda yozish mumkin.

y(nΔ)=Δi=0n−1ω(2n−12Δ−iΔ)x(iΔ)

Qo‘yidagi belgilanish kirgizamiz.

yT(T)=[y(Δ)y(2Δ)...y(NΔ)]

ωT(T)=[ω(Δ2)ω(3Δ2)...ω(2N−12Δ)]

Ushbu belgilardan foydalanib yuqorida keltirilgan diskret tenglamani qo‘yidagicha yozish mumkin.

y(T)=ΔWω(T)

Bu erda matritsa W qo‘yidagi ko‘rinishga ega.

W=|x(0) 0...................................0|x(Δ) x(0)................................0|x(2Δ) 0...................................0|. ......................................|x[(N−1)Δ] x[(N−2)Δ]...........................x(0)

demak W — chap uchburchakli matritsa ushbu matritsani determinanti 0 ga teng bo‘lmaydiyu. Agar x(0)≠0 ga ya’ni det W≠0 demak sistemani vaznli funksiyasi qo‘yidagi tenglama bilan aniqlanishi mumkin.

ω=W−1y

Idintifikatsiya tenglamasini echishda rekurrent usullari ham qo‘llaniladi. Masalan qo‘yidagi rekurrent tenglamalar keng qo‘llaniladi.

ωn=1x(0)y(nΔ)Δ−i=1n−1ωn−ix(iΔ)ωn=ω(2n−12Δ)ω1=y(Δ)Δx(0)

## Amaliy mashg'ulot №3. Bir va ko'p faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish

Ishdan maqsad: Bir va ko'p faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish o’rganish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

- Ketma-ket regressiya usullariga nisbatan darajasi bir necha barobar past bo‘lganligi sababli ketma-ket o‘qitish usuli stoxastik opraksimatsiya usuli kabi turli ketma-ket qadamlar kichik kvadratlar usuli bo‘yicha parametrlar bahosini bermaydi(baholamaydi). Tajribalar sonining ko‘p bo‘lishi baho parametrlarining haqiqiy qiymatiga yaqinlashishga olib keladi harakteristikalarni mos kelishi ketma-ket o‘qitish usuli stoxastik opraksimatsiya usulidan farq qiladi. Bu usulning parametrlari bir tekis o‘zgaradigan jarayonlar uchun qo‘llash qulaydir. Ketma-ket o‘qitish usulining boshqa ketma-ket usullardan asosiy afzalligi idintifikatsiya ketma-ketlig algaritmlarining oddiyligidir. Ketma-ket o‘qitish usulida taxminiy kirish u(t) kirish x(t) va impuls reaksiyasi g(t) sistemani ko‘rib chiqamiz. Bu funksiyalar “0” boshlang‘ich shart uchun qo‘yidagi integralni qanoatlantiradi

- x(t)=0tg(τ)u(t−τ)dτ             (1)

- bu erda i –o‘lchanadigan funksiya. Tenglamaning diskret ko‘rinishi

- xi=i=1Ngiuj−i                          (2)

- ya’ni (stoxastik funksiya i da) o‘zgaruvchan cheksiz tartib tenglamasiga o‘xshash bo‘ladi. Idintifikatsiyaning maqsadi hisoblanish gi ni aniqlash to‘plami ketma-ketligini iteratsion hisob yo‘li bilan amalga oshiriladi.

- h1(j),h2(j),...hN(j); Vj=N+1,N+2,....      (3)

- (2) dagi g1, g2,… gN  larda mos ravishda yaqinlashish kerak, bunda j –iteratsiya raqamini anglatadi. Bu holda hi(j) dan foydalanganda (2) funksiyalardan k/ch chiqish bahosi xjqo‘yidagicha tenglama bo‘ladi.

- xj=i=1Nhi(j)uj−i                     (4)

- qo‘yidagilarni belgilab olamiz

- g=Δ[g1,...gN]T (5)hi(j)=Δ[h1(j),...hN(j)]T (6)uj=Δ[uj−1,...uj−N]T (7)

- (2) va (4) tengliklarni mos ravishda qo‘yidagilarga o‘zgartiramiz.

- xj=gTuj (8)xj=hjTuj (9)

- Δhj vektor qo‘yidagicha bo‘ladi.

- Δhj=Δhj+1−hj              (10)

- Bu tenglamadan xi bahodagi (xj−xj)xatoni hisobga olib hjnisbatan navbatdagi idintifikatsiya hj+1 vektorini to‘g‘rilashda foydalanamiz (koreksiyalashda)

- Δhj=(xj−xj)ujujTuj          (11)

- Bu erda j=1,2,… ketma-ketlikdan qo‘yidagi tenglamaga ega bo‘lamiz.

- ujTΔhj=(xj−xj)ujTujujTuj=xj−xj   (12)

- (9) va (10) lar yuqoridagi tenglikni qanatlantiradi qachonki g teng bo‘lganda hj+1bahoga.

## Amaliy mashg'ulot №4. To'liq faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish

Ishdan maqsad: To'liq faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish parametirlarini baholashni o’rganish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Model qurish va ularni tadbiq qilishda statistik tajribalar usuli juda keng qo‘llaniladi. Bu usul tasodifiy sonlarni rostlashga asoslangan usul, ya’ni bu usulda tasodifiy kattaliklar extimolini taqsimot qiymatlari beriladi. Statistik modellashtirish deganda EHM yordamida modellashtirilayotgan sistemada borayotgan jarayonlarni statik ma’lumotlar olishni tushuniladi. Statistik modellashtirish yordamida tekshirilayotgan sistema ishlash jarayonida modellashtiruvchi algoritmi barcha tasodifiy ta’sirlar va barcha ta’sirlar orasidagi o‘zaro bog‘liqlikni hisobga olgan xolda tuziladi. Statistik modellashtirish usuli birinchidan stoxastik sistemalar va ikkinchidan detirmenik masalalarni echishda ko‘proq qo‘llaniladi.

Tasodifiy kattalik deb tajribalar natijasida oldindan ma’lum bo‘lmagan qabul qilishi mumkin bo‘lgan  qiymatlardan birini qabul qilishi mumkin bo‘lgan kattalikka aytiladi. Tasodifiy kattaliklar diskret (alohida qiymatlar qabul qiluvchi) va muntazam kattaliklarga bo‘linadi.

Tasodifiy kattalikning o‘rta qiymati tajriba vaqtida olingan barcha natijalarning oddiy o‘rta qiymatidan iborat. Diskret tasodifiy kattalik x

m1  tajribada x1 va m2  tajribada   x2 qiymatlarni qabul qilayotgan bo‘lsin.

U xolda

xn=x1m1+x2m2+....+xrmrm1+m2+....+mr=i=1rximin

Bu erda  n=i=1rmi- o‘tkazilgan tajribalarning umumiy soni.

Ushbu tenglamani quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

xn=x1m1n+x2m2n+....+xrmrn=i=1rxiPi

Bu erda  p1=min  – tasodifiy kattalik  x ning  statistik ehtimoli.

Agar  n→ bo‘lsa Pi* → Pi bo‘ladi.

Ehtimollar nazariyasida matimatik kutilish tushunchasi juda kata o‘rin egallaydi. Tasodifiy kattalikning matematik kutilishi quyidagicha izlanadi.

хх=i=1rxi⋅pi

Bu modellar yo jarayoning borish mexanizmi haqida axborot bo‘lmasa yo ular fizik – kimyoviy blokli modellardan foydalanib yomon tavsiflanganda qo‘llaniladi. Bu holda ob’ekt (kimyoviy – texnologiya jaryonlari) kirish  va  chiqisho‘zgaruvchilari yagona kirish axboroti hisoblanadigan, kibernetik tizimlarning “qora quti”si ko‘rinishida nomoyon bo‘ladi:

bu erda   - tizimlar holati va uning xossalariga ta’sir qiluvchi kirish o‘zgaruvchilarining vektori,

- tizimlar holatini tavsiflovchi chiqish o‘zgaruvchilarining vektori.

Umumiy hollarda empirik modellar barcha kirish o‘zgaruvchilari

xi (i=1,…m ) ga bog‘liq holda barcha yi  ( i = 1,… ) chiqish o‘zgaruvchilarining alohida har biri uchun tuziladi, ya’ni





,

,...

1

a

x

x

f

y

m



(6.1)

bu erda   - (m + 1) empirik modellarning koeffitsientlari.

(f) funksional bog‘liqlikning aniq qiymati va  koeffitsientlarning qiymatlari sinov ma’lumotlaridan, ya’ni empirik aniqlanadi.   Tajribadagi o‘lchashlar natijalari tasodifiy kattaliklar hisoblanib, ularni qayta ishlash uchun matematik statistikaning eng ko‘p tarqalgan usullari – regression va korrelyasion tahlil usullaridan foydalaniladi. CHiziqli sistemalarni idintifikatsiyalashda chastotaviy usul Naykvest va Bode ishlariga asoslanadi va ularda amplituda va chastotaviy xarakteristikalaridan foydalaniladi. Sinsoidal signal berib qaralgan chegarada chastota o‘zgarishi kuzatiladi. Usulda qo‘yidagi Laplas almashtirishdan foydalaniladi.

X(s)=G(s)Y(s)            (1)

yoki

G(s)=X(s)Y(s)                       (2)

bu erda G(s),X(s), va Y(s) sistemalar kirish va chiqishni bog‘lovchi uzatish funksiyalari.

s=G+jw (3) deb belgilab Laplas almashtirishini amalga oshiramiz. Bu erda bizni kirish va chiqishi qiziqtiradi. G→0 deb qo‘yidagiga ega bo‘lamiz.

x(jw)=G(jw)y(jw)                  (4)

(4) teglamadan G(t),x(t),y(t) larni Furey almashtirishi tenglamalari asosida qo‘yidagiga ega bo‘lamiz.

g(t)=L−1G(s); y(t)=L−1Y(s); x(t)=L−1X(s)   (5)

G(jw)=α(w)+jβ(w)                                            (6)

G(jw)=α2(w)+β2(w)                                          (7)

ϕ(w)=argG(w)=arctgβ(w)α(w)   		                  (8)

Agar y(t) —toza sinusoidal chiqish signali birlik chastota w; bu holda amplituda x(t)

G(jw) kirish signalidan y(t) marta katta uning fazosi ϕ(w) kattalikka almashtiriladi y(t) ga qarashli, shundan

x(t)=Msin(wt)  (9)

y(t)=Nsin(wt+ϕ) (10) hosil qilamiz

NM=G(jw);       (11)  va ϕ=argG(jw);   (12)

G(jw) chastotaviy xarakteristika Msin(wt) kirish sinusoidal signallarni berish yo‘li bilan aniqlanadi.

Har xil chastotadagi Msin(wt) kirish sinusoidal signali va chiqish Nsin(wt+φ) signali orqali G(jw) aniqlanadi.

Kattalik M/N chastotaviy xarakteristikasini qo‘lga kiritish va qurilayotgan w chastotalar uchun φ aniqlanadi. SHunday qilib Furey almashtirishlari sinusoidal signallarni analiz qilish uchun ishlatiladi.

y(t) kirish signallari uchun Furey qo‘llanilmaydi, qachonki

−∞∞y(t)dt→∞

kirish signallarni bir qancha dimfirlangan deb ko‘rish mumkin.

y(t)=sin(wt)e−Gt      (13)

bu erda Gtkichik musbat kattalik amplitudaviy chastota xarakteristika, klassik boshqarish nazariyasida keng qo‘llaniladi. Amplituda va faza (chastotaviy) xarakteristikalardan tashkil topgan shuning uchun umumiy holda G(jw) kompleks kattalikdir.

20lgG(jw) sondagi turg‘un chiziqli sistemani chastotaviy xarakteristikada o‘lchanadigan lg(w) ga bog‘liq qursak shu holda bu sistemani idintifikatsiya qilish mumkin. CHegaralangan ehtimollik turg‘un sistemalar nafaqat nazariy balki amaliy ahamiyatga ega, chunki noturg‘un sistemalar chastotaviy xarakteristikalarini o‘lchab bo‘lmaydi.

G(s) uchun tenglamani ko‘rinishi qo‘yidagiga ega

αmsm+αm−1sm−1+...+α0βnsn+βn−1sn−1+...+β0=Ksqi=1p(τjs+1)ρτ(Tρ2s2+2Tρξρ+1)sμh=1ν(τhs+1)η=1λ(Tη2s2+2Tηξηs+1)

bu erda    q+p+2r=m   palinom tartibi.(surati)

μ+ν+2λ=n    polinom tartibi.(maxraj)

bunda lgG(jw) 	va ArgG(jw)	 qo‘yidagi tenglama aniqlaydi

lgG(jw)=lg(K)+glgw+i=1plg(jτiw+1)+ρ=1rlg1−w2Tρ2+2jTρξρw−μlgw−h=1νlgjτhw+1− −ηλlg1−w2Tη2+2Tηξηw

## Amaliy mashg’ulot №5.  Qisman faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish

Ishdan maqsad: Qisman faktorli eksprement usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish va tadbiq qilish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Bu masalada axborotni apriyorligi(etishmasligi) va ob’ekt sinifiga bog‘liq holda ba’zi bir idintifikatsiya masalalarini qo‘yilishini keltiramiz bunda biz ta’sir x(t) (kirish kattaligi) va reaksiya    y(t) (chiqish kattaligi) o‘zaro tasodifiy funksiya yoki tasodifiy kattaliklar deb qaralgan idintifikatsiya masalalarni statik qo‘yilishidan foydalanamiz.

y (t)

Аt

At*

y* (t)

x (s)

5-rasm. Idintifikatsiya jarayoni sxemasi:

5-rasmda keltirilgan bir o‘lchamli ob’ektning tavsifi sifatida At tasodifiy kirish x(t) va chiqish  y(t) funksiyalarni o‘lchash mumkin bo‘lsin. Bu holda idintifikatsiya operator At ni kirish va chiqish tasodifiy funksiyalarni o‘lchash natijalari bilan aniqlashga qaratiladi, aniqrog‘i esa At operatorni o‘zini emas balki uning bahosi At*  ni aniqlashga qo‘yiladi. Masalan    diffirensial  tenglamalar (1-7) yoki (1-10) kaefitsient bahosi (1-8) yoki (1-11) vazn funksiyalar bahosi (1-9) yoki (1-12) x(t) va  y(t) natijalari asosida chastotali xarakteristika.

At* operator bahosi no’malum operator At ni xarakteristikasi sifatida qo‘llanladi bunda esa At* operator bahosi haqiqiy operator At qiymatining yaqinligini qandaydir me’zon orqali ya’ni model chiqishi yt*(t) tasodifiy funksiyaning bahosi ob’ekt chiqishi y(t) ga yaqinlashish sharti bajarilishi maqsadga muvofiqdir.

yt*(t)= At*x(s) ;  (1-24)

masalani echish uchun yt*(t) va y(t) ga bog‘liq va At operatorga bog‘liq bo‘lmagan ρ[yt,yt*] bu funksiyani tanlash optimallashning qabul qilingan me’zoniga bog‘liq ρ[yt,yt*] odatda yo‘qotishlar funksiyasi deyiladi . qo‘yilgan masalani echilishi bu funksiyaning matematik kutilishi min sharti

M{ ρ[yt,yt*]}=min ;             (1-25)

ga asoslanadi va bu ma’noda At* ning operator At haqiqiy qiymatiga yavinligi tushuniladi. Odatda yo‘qotishlar funksiyasining matematik kutulishi o‘rtacha tavakkal(risk), (1-25) optimallik me’zoni esa o‘rtacha tavakkal(risk) min lik me’zoni deb ataladi. Agar ρ[yt,yt*] funksiyaning berilgan x(s) tasodifiy funksiya qo‘llanilganda matematik kutilishi talab qilinsa (1-25) munosabat bajariladi ya’ni

M{ ρ[yt,yt*/ x(s); s∈T ]}=min ; (1-26)

(1-25) munosabat  min lik sharti

∂∂yt  =  M{ ρ[yt,yt*/ x(s); s∈T ]}=0;   (1-27)

ko‘rinishga ega. Ko‘p amaliy hollarda boshqarish ob’ektining idintifikatsiyasi xatolikning o‘rtacha kvadratik min me’zoni optimal operatori qidiriladi ya’ni

ρ[yt,yt*]=(yt,yt*)2 ;  (1-28)

formula qabul qilingan unda (1-26) shartdan At operatori o‘rtacha kvadratik xatoligi qo‘yidagicha

yt(t)= At*x(s) =  M{ y(t)/ x(s) ; s∈T }  (1-29)

(1-29) chi tenglamadan ko‘rinib turibdiki shartli matematik kutilish operatori ya’ni chiqish o‘zgaruvchisi y(t) regressiyasi kirish o‘zgaruvchisi x(t) ga bog‘liq holda (1-28) ga ko‘rsatilgan ob’ekt operatori mavjud bo‘la oladigan barcha operatorlar sifatida optimal hisoblanadi. Agar ob’ektning chiziqli tasnifi bilan chegaralanganda ya’ni optimal operatorni chiziqli operator sifatida qidirilsa unda (1-29) funksiyani kirish tasodifiy funksiyasiga ko‘paytirgan holda qo‘yidagiga ega bo‘lamiz

At*x(v)x(s)=M{y(t)/x(s)}x(v)

oxirgi tenglamaning ikkala tomoniga matematik kutilish opratsiyasini qo‘llanilishi

M{ At*x(v)x(s)}=M{M{y(t)/x(s)}x(v)}

(1-30)

M{At*x(v)x(s)}=M{y(t)x(v)}

ni beradi

At* chiziqli operator sifatida qidirilganda matematik kutilish M operatori eng umumiy tasovvurlarda At* operatori bilan komutativ bunda esa (1-30) dan chiziqli operatorlar sifatida At operatorni optimal bahosini aniqlashda (1-31) ga ega bo‘lamiz.

At* M{ x(v)x(s)}=M{y(t)x(v)};   (1-31)

Agar kirish va chiqish signallarini matematik kutilmalarini 0 ga teng deb qabul qilsak ya’ni M[x(t)]=0  M[y(t)]=0 u holda ob’ektni operatorini aniqlash uchun qo‘yidagi tenglama bilan foydalanish mumkin.

At*Kxx(v,s)=Kyx(t,v)

Ob’ektni vaznli funksiyasi qo‘yidagi tenglama orqali tonish mumkin

Kyx(t,v)=t−Ttg(t,s)Kxx(s,v)ds

bu erda

Kxx(s,v) – kirish signalini avtokarilatsion funksiyasi.

Kyx(t,v) –  kirish va chiqish funksiyalarni o‘zaro karelatsion funksiyasi.

g(t,s) – ob’ektning vaznli funksiyasi.

Agar ob’ektning kirish chiqish funksiyalari statsionar va statsionar bog‘langan bo‘lsa u holda idintifikatsiya tenglamasi qo‘yidagi qo‘rinishga ega bo‘ladi

Kyx(τ)= At*Kxx(t-τ)

bu holda ob’ektning vazn funksiyasi qo‘yidagi tenglama orqali topilishi mumkin

Kyx(τ)=0∞g(τ)Kxx(t−τ)dt          t≥0

g(t)=0, t<0

oxirgi tenglama Viner–Xopf tenglamasi deyiladi.

Ko‘p hollarda boshqaruv ob’ektlar ko‘p o‘lchamli bo‘ladi ya’ni kirish va chiqish signallar vektor fuksiyalar bo‘ladi. Bu hollarda ob’ektning tenglamasini umumiy holda qo‘yidagicha ifodalasa bo‘ladi.

Y(t)= At*{x1(s),x2(s),…,xn(s); s∈T}

bu erda Y(t)– matematik modelni chiqish funksiyasi.

y1(t)

ym(t)

y1*(t)

ym*(t)

Y(t)

Y*(t)

At

At*

xn(s)

6-rasm. Ko‘p o‘lchamli ob’ektni idintifikatsiyalash sxemasi

Ob’ektni optimal operatorini aniqlash uchun qo‘yidagi kvadratik funksiya qo‘llaniladi.

ρ[yt,yt*]=i=1mωi[yi(t)−yi(t)]2

bu erda     ρ[·] – masofa funksiyasi

y(t) – ob’ekt chiqishi

y*(t) – madelni chiqishi

ko‘p shlchamli ob’ektni idintifikatsiya qilish uchun qo‘yidagi tenglamalarni sistemasi ishlatiladi.

i=1nt−Ttgi(t,s)Kx1xi(s,v)ds=Kyx1(t,v)..................................................i=1nt−Ttgi(t,s)Kxnxi(s,v)ds=Kyxn(t,v)

Idintifikatsiya amaliyotida taqsimlangan ob’ektlarni ham idintifikatsiyalashga to‘g‘ri keladi.

Аλ,t

Up(λ,t)

Y1(t)

Ym(t)

U(λ,t)

x1(s)

xn(s)

Y(t)

x(s)

U(λ,t)

7-rasm. Taqsimlangan ob’ektni sxemasi.

Ushbu ob’ektni idintifikatsiyalashda qo‘yidagi tenglamalarni sitemasidan foydalanish mumkin.

i=1nt−Ttgieux(λ,t,s)Ki1xx(s,v)ds=Kl1ux(λ,t,v).........................................................i=1nt−Ttgieux(λ,t,s)Kimxx(s,v)ds=Klmux(λ,t,v)

bu erda  Klmux(λ,t,v)- U(λ,t)   tasodifiy maydonni l  tashkil etuvchisi va x(t) kirish signalni tashkil etuvchilari bo‘lgan o‘zaro karelatsion funksiyasi.

Kinxx(s,v)  – kirish  x(t)  signalni tashkil etuvchilarni avtokarelatsion funksiyalari.

## Amaliy mashg’ulot №6. Tasodifiy jarayonlar baholash.Tasodifiy jarayonlarning taqsimot parametirlarini baholash

Ishdan maqsad: Tasodifiy jarayonlar baholash.Tasodifiy jarayonlarning taqsimot parametirlarini baholash usullarini o’rganish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Idintifikatsiyani ushbu usuli keng tarqalgan bu usul ob’ektni har xil ifodalovchi tenglamalarga ham qo‘llaniladi. Bu tenglamalar kuzatish tenglamalari yoki diffirensial  tenglamalarni Koshe ko‘rinishidagi ifodalarga ham qo‘llanilishi mumkin.

CHiziqli dinamik jarayonlarni qo‘yidagi Koshe ko‘rinishidagi diffirensial tenglama bilan ifodalanishi mumkin.

x.=αx+βu		(1)

bu erda x  n—  o‘lchamli sistemani yoki ob’ektni holat vektori.

u—  m o‘lchamli sistemada ta’sir etayotgan boshqarish vektori.

α va β matritsalar.

(1) tenglamani diskret holatda qo‘yidagi tenglama oro‘ali ifoda qilish mumkin

xk+1=Axk+Buk                          (2)

bu erda               t=KΔt

A=a11.......a1n...............

I— birlamchi matritsa

Qo‘yidagi belgilarni kiritamiz

Wk=Δ (x1,k......xn,k;u1,k.....um,k)T=Δ (w1,k.....wm+n,k)T≡(n+m)       (3)  birlamchi vektor

Ф=Δ a11....a1n,b11....b1m.........................      (4)

=Δ — belgilaymiz degani.

(3) va (4) belgilarni hisobga olib (2) tenglamani echimini qo‘yidagicha ko‘rinishda yozish mumkin.

xk+1=ФWk

(Фi)T=(Wk)TWk−1(Wk)Tχi,k+1=a1i....ani,b1i....bmi

Wk=Δw1(1)k.....w(n+m)(1)k.......................

χi,k+1=xi(1)k+1....xi(μ)k+1....xi(r)k+1T

ˆ — bahosi             χ — kapfa

Oxirgi tenglamalar chiziqli dinamik jarayonlarni idintifikatsiyalashda keng qo‘llaniladi.

## Amaliy mashg'ulot №7. Obektning kirish va chiqish o'zgaruvchilarini tahlil qilish.

Ishdan maqsad: Obektning kirish va chiqish o'zgaruvchilarini tahlil qilish va ularni boshqarish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Qo‘yidagi tenglama bilan ifodalanadigan sistemani ko‘ramiz.

z=x+n (1)

bu erda z va n  k o‘lchamli o‘lchash va shovqin o‘lchash vektori va k o‘lchashning

bundan tashqari  x=ua  (2)

bu erda u,x va a kirish, chiqish va modelning parametirlarini matritsalar va vektorlari k o‘lchashlarning to‘plami aniq deb olamiz.

n vektor esa bu bilan birga Gaus taqsimotiga ega.

P(n)=f(N,k)exp(−nTN−1n2)          (3)

E(n)=0                                                         (4)

E(nnT)=N                                                     (5)

bu erda E matematik kutilish operatori .

f — N va k larning skalyar funksiyasi hisoblanadi.

Bundan kelib chiqadiki matematik kutilma N oprior (oldindan) aniq bo‘lsa unda Markov chiziqli boholanishini topish mumkin, bu baholash (2) tenglamadagi a parametr vektorining minimallashtiruvchi dispersiyasini topadi.

(1) va (2) tenglamadagi a ning a baholash parametri n	bilan qo‘yidagicha bog‘langan

n=z−ua                                 (6)

Haqiqiy o‘xshashlik funksiyasi P(n) topamiz

P(n)=P(z−ua)                        (7)

Bundan kelib chiqadiki a  vektorning a bahosini maksimallashtiruvchi lgP(n) qo‘yidagicha ifodalaniladi.

∂∂algP(z−ua)=0                     (8)

bu erda P(z−ua) ehtimol

(3,4,5) tenglamalardagi P(n) ifodadan foydalanib qo‘yidagini hosil qilamiz.

lnP(z-u {a=lnf(N,k)−(z−ua)TN−1(z−ua)2               (9)

bu tenglamani qo‘llagan holda (8) tenglama qo‘yidagicha bo‘ladi.

∂∂a(z−ua)TN−1(z−ua)=0         (10)

Bundan qo‘yidagi kelib chiqadi

uTN−1ua−uTN−1z=0             (11a)

yoki

(uTN−1u)  ag‘dariluvchi matritsa uchun

a=(uTN−1u)−1uTN−1z             (11b)

bu erda a* —a  ning chiziqli bahosi. U Markov bahosini min dispersiyasini aniqlaydi. Qaysiki Gaus tasodifiy kattaligi p uchun so‘zsiz bahosi hisoblanadi. CHunki u (7) tenglamadagi o‘xshashlik funksiyasini maksimallashtiradi.

(11b) tenglamadagi dispersiyani min aniqlaydigan z* baho o‘lchangan regression bahoni ifodalaydi uning N-1 vazn matritsasi kichik kvadratlar metodi bilan regression bahoga kiritiladi. SHuning uchun

a=(uTu)−1uTz                           (12)

Bundan ko‘rinadiki N  haqida hech qanday aprior ma’lumot bo‘lmasa unda

N=σ2I  deb qabul qilinishi mumkin

bu erda σ— skalyar.

SHuning uchun (11b) va (12) tenglama bir xil bo‘lib qoladi, lekin p tashkil etuvchilari kovaryatsiyasi oldindan aniq bo‘lsa unda a baho (11b) tenglama bo‘yicha topiladi.

Gauss vektori p uchun, p bog‘liq bo‘lmagan ya’ni N=σ2I bulganda kichik kvadratlar usuli bo‘yicha topiladigan regression baho haqiqiy baho hisoblanadi. U esa o‘xshashlikning max ni aniqlaydi shuning uchun yuqorida keltirilgan kichik kvadratlar usuli orqali topiladigan baho maksimal o‘xshashlik usulida topiladigan baho xususiyatiga ega bo‘ladi.

## Amaliy mashg'ulot №8. Obektlarning kirish va chiqish kattaliklari orasida shakli va darajasini aniqlash.

- Ishdan maqsad: Obektlarning kirish va chiqish kattaliklari orasida shakli va darajasini aniqlashni o’rganish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

- Diskret stasionar sistemani ko‘ramiz.

- xk=Ф(uk,uk−1,...p) (1)yk=xk+vk (2)

- Bu tenglamada x,u,y,v-kirish, chiqish, shovqin va g‘alayon munosib o‘lchanadigan;  p-vektor parametlari idintifikatsiyalash zarur; F-berilgan chiziqli va nochiziqli funksiya  x,u va noaniq vektor p,

- uk=(uk,...,uk−r)T (3)

- (1) va (3) munosabatlarini qo‘yib ko‘rib, (1) chi qo‘yidagicha bo‘ladi.

- xk=Ф(uk,p) (4)

- pn baholanish r vektorning (p ta qadam ketma-ketligi) stoxastik opraksimatsiyalangan algaritmi qo‘yidagi ko‘rinishda olinadi.

- pn−1=pn−ρnϕn, Vn=1,2,3....(5)

- bu erda φp funksiya y bu bo‘yicha baholash mumkin[(1) va (3) aniq  p,u matematik kutilmasi 0 ga teng] ρn –skalyar karektlovchi kaeffitsient ketma-ketligi, shu ketma-ketlikni mosligini ta’minlash uchun keyingi sho‘artlarni qanoatlantirish kerak.

- limn→∞ρn=0 (6)limn→∞k=1nρk=∞ (7)limn→∞k=1nρk2<∞ (8)

- Ko‘rinib turibdiki ρk=ρ1k ixtiyoriy funksiya (6) (7) (8) ni qanoatlantiradi, k funksiyalar singari. φk –(5) ni hisobga olib funksiya gradientini ta’riflash uchun Ki Ferrom va Volfovitsin tomonidan kiritilgan. SHuning uchun φk funksiya qo‘yidagi ko‘rinishda olib tashlanadi. Sifat idintifikatsiya skalyar ko‘rsatkichini Jk(p) bilan belgilaymiz va qo‘yidagi ko‘rinishda aniqlanadi.

- Jk=(p)=Δ12(yk−Ф(uk;pk))2                 (9)

- p1,k;p2,k;.....pm,k−pk  elementi

- ψk=Δ∂Jk(p)∂pk=∂Jk∂p1,k∂Jk∂p2,k .                           (10)

- ψk=∂Jk(p)∂pk=Ф(uk,pk)−yk∂Ф(uk,pk)∂pk=Ф(uk,pk)−ykgk(uk,pk)   (11)

- ∂Ф(uk,pk)∂pk=gk(uk,pk)                                 (12)

- ψk funksiyani yk o‘lchamlari bo‘yicha baholanish mumkin, ukva oldingi baholanish p

- Idintifikatsiya pratsedurasi (5) da yozilgan r0 –boshlang‘ich baholanishga bog‘liq

- ρ1 -kaeffitsienti boshlang‘ich ahamiyatidan

- ψk-baholash protsesi ko‘rilayotgan chizig‘iy sistema misolda qo‘yidagicha keltirilgan

- xk=pTuk=Ф(uk,p)                 (13) bundan

- gk(uk,pk)=∂Ф(uk,pk)∂pk             (14)

- ψk=Ф(uk,pk)−ykgk(uk,pk)=(pkTuk−yk)uk	  (15).

## Amaliy mashg’ulot №9. Ko'p miqdordagi regressiya statik tenglamasini qurish. Chastotali tasniflash, o'tish funksiyasi va ipuls o'tish funksiyasi yordamida identifikatsiyalash

Ishdan maqsad: Ko'p miqdordagi regressiya statik tenglamasini qurish. Chastotali tasniflash, o'tish funksiyasi va ipuls o'tish funksiyasi yordamida identifikatsiyalashni o’rganish..

Qisqacha nazariy ma`lumot

Ob’ektlarni idintifikatsiyalashda ushbu usul keng tarqalgan qo‘yidagi tenglama bilan

x(k+1)=fP,u(k),x(k),k                   (1)

Ifodalanuvchi dinamik jarayonni ko‘rib chiqamiz.

bu erda:  k –rekursiyani qadamini nomeri.

x –sistemani holatini vektori.

u –kirish vektori.

P –parametrlarni vektori.

Bundan tashqari baholanuvchi vektorni qiymatlariga yana π parametrlarini qo‘shimcha kirgizamiz. Idintifikatsiya sxemasini ko‘rilayotgan masalaga doir qo‘yidagicha ko‘rinishda qabul qilamiz.

Haqiqiy jarayon

u

x

f(P,u,x,t)

model				idintifikatsiyani

sifat ko‘rsatkich

φ(π,u,x,t)			 larini bahosi

interatsiya vektori π

- rasm. Idintifikatorini umumiy sxemasi

- Ushbu sxema asosida idintifikatsiyalashni jarayonini qo‘yidagi tenglama bilan ifodalasa bo‘ladi.

- x(k+1)=ϕπ,u(k),x(k),k	        (2)

- Tasodifiy qidiruvni tashkil etish uchun idintifmkatsiyani sifat ko‘rsatkichini qo‘yidagi funksiya bilan ifodalaymiz.

- J(v)=k=1m[(X(k)−x(k))T(x(k)−x(k))]           (3)

- (1) dan (3) gacha bo‘lgan belgilanishlar va munosabatlarni hisobga olib tasodifiy qidirish amalini qo‘yidagicha amalga shiramiz avval μ modellar bir vaqtda generatsiya qilinadi.

- SHunday qilib ularning mos vektorlar parametrlari π(1,m)  bu erda m=(1,μ), (ularni tosodifiy tanlashda) Ω ichida bo‘lishi kerak, mos idintifikatsiya Ј(1, m)  sifat ko‘rsatkichlari baholanadi, shuni hisobga olish kerakki π(1,m) va Ј(1, m) birinchi generatsiyaning m chi modeliga kiradi. Agar π vektorni Ω fazada faqat diskret vaziyatlarni qabul qiladi desak va r ning bittasiga to‘g‘ri kelsa (masalan 1000), r –Ω fazasini bo‘lingan yacheykalar soni, u holda sifat ko‘rsatkichi Ј shu yacheykalarning har biri uchun topiladi, ya’ni  π ning har qanday qabul qilish mumkin bo‘lgan vaziyatlari uchun.

## Amaliy mashg’ulot №10. Chiziqli dinamik obektlarni regression idetfikasiyalash.

Ishdan maqsad: Chiziqli dinamik obektlarni regression idetfikasiyalash bilan tanishish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Oddiylik uchun bitta kirish va bitta chiqishga ega bo`lgan sistema bilan chegaralanamiz. Bu masala 1-rasmda keltirilgan: stasionar sistemaning kirish-chiqish signallarini kuzatgan holda vaqtning 0≤t≤T oralig`ida uning vazn funksiyasi h(t)-ni aniqlash lozim. Biz kirish va chiqish signallarini faqat  qadam bilan N ta teng bo`lakli [0,T] oraliqda kuzatamiz, bu holda              N = T tenglik o`rinli bo`ladi. Bu berilganlarga asoslanib, ko`rsatilgan nuqtalardagi vazn funksiyasining taxminiy qiymatlarini izlaymiz.

Chiziqli  stаsiоnаr sistеmа

h(t)

Kirish

Chiqish

y(t)

(t)

1-rasm. Vazn funksiyasini aniqlash masalasining sxemasi

Kirish signali (t) va boshlang`ich shartlar nol bo`lganda chiqish signali tugun integrali orqali ifodalanadi:

y(t)=0th(t−τ)ω(τ)d(τ).		    (1)

Bu erda  < 0 bo`lganda kirish (t) nolga teng deb faraz qilinadi. Bundan tashqari (0)  0 shart bajarilishini talab qilamiz, agar bu shart bajarilmasa, uni yuqoridagi o`zgartirishlardagi har qanday bog`liq bo`lmagan t-o`zgaruvchi orqali qanoatlantiradi.

Vaqt kirish funksiyasi (t)-ni, butun intervalda fiksasiyalangan ikki qo`shni nuqtaning chap tomondagi qiymatiga teng deb faraz qilib  approksimasiyasini kiritamiz. Bulardan quyidagini qabul qilamiz

(t) (n)    		          (2)

bunda  n < t < (n+1).

Xuddi shunday h(t) funksiyaga fiksasiyalangan qo`shni ikki nuqta o`rtasidagi  qiymatni o`zlashtirib shu nuqtalar orasida h(t)-ni o`zgarmas deb qabul qilamiz :

h(t)≈h2n+12Δ  bunda  nΔ≤t<(n+1)Δ.      (3)

(1)-tenglamada t = n  bo`lganda (t) va h(t)-ning zinasimon approksimasiyasi taxminan quyidagicha yoziladi

y(nΔ)=Δi=1n−1h2n−12Δ−iΔω(iΔ).		(4)

Chiqishni kuzatuvchi N – vektorni quyidagi orqali ifodalaymiz

uTT=yTT=y(Δ) y(2Δ)...y(NΔ)	       (5)

va fiksasiyalangan nuqtalardagi vazn funksiyasining qiymat N – vektorini quyidagi orqali ifodalab

hTT=hΔ2 h3Δ2... h2N−12Δ,	        (6)

(4)- chi tenglamani quyidagicha yozamiz

y(T) = W h(T)			    (7)

Bu erda W matrisa quyidagi tenglikdan aniqlanadi

W=ω(0)000⋯ω(Δ)ω(0)00⋯ω(2Δ)ω(Δ)ω(0)0⋯⋯⋯⋯⋯⋯ωN−1ΔωN−2Δ⋯⋯⋯ 000⋯ω(0).

W – chap uchburchak matrisaligini ta`kidlab o`tamiz.

Endi masala (7) tenglamadan fiksasiyalangan nuqtalardagi vazn funksiyasining qiymati h-ni aniqlashga olib kelindi. ω(0)≠0 shart bajarilganda  detW=ω(0)N≠0 shartni ko`rish qiyin emas va shuning Bilan birgalikda  W buzilmaganligini ham ko`rishimiz mumkin. Shuning uchun (7)-tenglamaning formal echimini quyidagicha yozishimiz mumkin:

h = W-1y.			           (8)

W-ning  chap uchburchak formasidan foydalanib ifodani h uchun quyidagi ko`rinishda  yozamiz:

hn=1ω(0)y(nΔ)Δ−i=1n−1hn−iω(iΔ),	    (9)

bu erda

hn=Δh2n−12Δ va  h1=y(Δ)Δω(0).

Ishni bajarish tartibi

Berilgan: wi va yi, i=1,2,...,n.

Topish kerak hi.

Berilgan masalani echish uchun MS Excel va Visual Basic programmalaridan foydalanish mumkin.

Masalani echish dasturi

Dim d, k, T, s, hh, hh1, b As Double

Sub main()

d = Cells(2, "e")

k = Cells(2, "f")

T = Cells(2, "g")

s = 0

s = Cells(2, "h")

hh1 = Cells(2, "c") / Cells(2, "b")

Cells(2, "d") = hh1

For j = 2 To s

b = 0

For r = 1 To (j - 1)

b = b + Cells((j - r + 1), "d") * Cells((r + 1), "b")

Next r

hh = ((Cells((j + 1), "c") / d) - b) / Cells(2, "b")

Cells((j + 1), "d") = hh

Next j

End Sub

Topshiriqlar

| Variant № | wi | yi | n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 226231 | 13260 | 200 |
| 2 | 222230 | 10250 | 200 |
| 3 | 102124 | 5190 | 150 |
| 4 | 150183 | 20120 | 100 |
| 5 | 120146 | 16134 | 200 |
| 6 | 125152 | 21185 | 200 |
| 7 | 100133 | 11234 | 200 |
| 8 | 90134 | 26111 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 124166 | 32128 | 100 |
| 10 | 80109 | 4098 | 100 |
| 11 | 126203 | 23160 | 150 |
| 12 | 122223 | 20150 | 200 |
| 13 | 112134 | 15190 | 100 |
| 14 | 130281 | 26128 | 200 |
| 15 | 124216 | 31234 | 100 |
| 16 | 132252 | 11157 | 150 |
| 17 | 107233 | 17134 | 100 |
| 18 | 92186 | 18261 | 200 |
| 19 | 224266 | 27229 | 200 |
| 20 | 185209 | 26196 | 150 |

Adabiyotlar

- Grop D. Metodi identifikasii sistem.  -M.: Izd-vo «Mir», 1979.

- L`yung L. Identifikasiya sistem. Teoriya dlya pol`zovatelya. - M.: Nauka, 1991. - 432 s.

- Eykxoff P. Osnovi identifikasii sistem upravleniya, Izdatel`stvo «Mir», M.: 1979. 683 s.

- Seydj E.P., Melsa D.J.L. Identifikasiya sistem upravleniya. Izd-vo «Nauka», M.: 1974.480 s.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Amaliy mashg’ulot №11.  Dispersiya minimumi va o'xshashlik funksiyasi mezonlari bo'yicha identifikatsiyalash

Ishdan maqsad: EHM bazasida avtomatlashtirish va loyihalashtirish vositalari yordamida ob`ektlarni dispersiya minimumi va o'xshashlik funksiyasi mezonlari bo'yicha identifikatsiyalash.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Eng kichik kvadratlar usuli ketma-ketligiga asoslangan identifikasiyalash usuli chiziqli va nochiziqli stasionar sistemalarda qo`llaniladi va ketma-ket bo`lmagan regression usullar o`rnida ishlatilsa ham o`rinli bo`ladi. Bu usulning ketma-ketligi boshqa usullarga nisbatan, EHM ning katta bo`lmagan xotira hajmida ularni tezroq amalga oshiriladi. Ketma-ketlik usuliga yondashganimizda matrisalar bilan ishlashda hisoblashlardagi qiyinchiliklarni kamaytirishga olib keladi, bu esa o`z navbatida real sistemalarda ko`p o`lchamli regression usullarni qo`llanilayotganda asosiy to`siqlarni chetlab o`tadi.

Quyidagi tenglama orqali berilgan ko`p parametrli sistemani ko`rib chiqamiz

xk=a1u1,k+a2u2,k+...+amum,k+nk,		(1)

bu erda  ai (i = 1…,m) – identifikasiyalashda talab etiladigan noma`lum parametrlar, xk – sistemaning k- o`lchanuvchi intervaldagi chiqishi, ui,k – sistemaning shu intervaldagi t- kirishi, a nk – o`lchash shovqinligi.

(1)- tenglama vektorli ko`rinishda yozilishi ham mumkin

xk=aTuk+nk,

bu erda

aT=Δ a1,..., am,

uk= Δu1,k,..., um,kT,

Vektorlar parametri baholanib a shunday hosil qilinadiki, natijada   ar-ning bahosi  Jr mezonni minimallashtirsin:

Jr=k=1rqkxk−arTuk2,			    (2)

bu erda qk –erkin vazn koeffisienti, masalan qk =1. qk >1 koeffisientini (2) tenglamaga kiritilishi oxirgi o`lchashlar vaznini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Demak yuqoridagilarni hisobga olsak

k=1rqkukukTar=k=1rqkxkuk.

bo`ladi.

Belgilash kiritamiz

Pr−1=Δ k=1rqkukukT.

Matrisa Pr−1 faqat r≥m bo`lganda o`rinli, bu erda m –u  ning o`lchamliligi,  r – o`lchashlar soni.

ar=ar−1+Prqrurxr−urTar−1.

Pr matrisa ketma-ket olinganligi shart asosida:

Pr=Pr−1−Pr−1Hr1+HrTPr−1Hr−1HrTPr−1	  (3)

ar−1-oldingi baho, vazn koeffisientlari xr, ur, qr va  o`lchanishlar natijasidan ar rekurrent bo`lishi mumkin.

1+HrTPr−1Hr ning skalyar ekanligini hisobga olib, Pr ni (3)- rekurrent ifodadan hosil qilish jarayonida matrisaga murojaat qilinmaydi

a0=0.

Yuqoridagilarni hisobga olsak boshlang`ich baho: P0=1εI, ε→0.

Ishni bajarish tartibi

y=aTx sistemani ko`rib chiqamiz, bu erda a – identifikasiyalash kerak bo`lgan parametrlar vektori,

x1=43, x2=12, y1=11, y2=4, ε=10−5.

Javob: a=21.

Masalani echish dasturi

Program lab2_iden;

uses crt;

var

i,j,n,m:integer;

y,yy,e,k,k1,k2,a22:real;

x,xx,x1,xx1,x2,b,x3,p1,p2,x4,x5,x6,x7,x8,a1,a2: array

[1..10,1..10] of real;

BEGIN

clrscr;

writeln('koefisientlarni kiriting  X1:');

writeln;

write('qatorlar soni n==>');

readln(n);

write('satrlar soni m==>');

readln(m);

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('x[',i,',',j,']==>');

readln(x[i,j]);

end;

writeln;

write('koeffisientni kiriting Y1:  y==>');

readln(y);

writeln;

writeln(' koeffisientni kiriting  X2:');

writeln;

write('qatorlar soni n==>');

readln(n);

write('satrlar soni m==>');

readln(m);

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('x[',i,',',j,']==>');

readln(xx[i,j]);

end;

writeln;

write(‘koeffisientni kiriting  Y2:  y==>');

readln(yy);

writeln;

write(' Aniqlik ==>');

readln(e);

x1[1,1]:=sqr(x[1,1]);

x1[1,2]:=x[1,1]*x[2,1];

x1[2,1]:=x[1,1]*x[2,1];

x1[2,2]:=sqr(x[2,1]);

xx1[1,1]:=sqr(xx[1,1]);

xx1[1,2]:=xx[1,1]*xx[2,1];

xx1[2,1]:=xx[1,1]*xx[2,1];

xx1[2,2]:=sqr(xx[2,1]);

k:=sqr(x[1,1])+sqr(x[2,1]);

k1:=e+k;

k2:=1/(e*k1);

x2[1,1]:=x1[1,1]*k2;

x2[1,2]:=x1[1,2]*k2;

x2[2,1]:=x1[2,1]*k2;

x2[2,2]:=x1[2,2]*k2;

b[1,1]:=1/e;

b[1,2]:=0;

b[2,1]:=0;

b[2,2]:=1/e;

p1[1,1]:=b[1,1]-x2[1,1];

p1[1,2]:=b[1,2]-x2[1,2];

p1[2,1]:=b[2,1]-x2[2,1];

p1[2,2]:=b[2,2]-x2[2,2];

x3[1,1]:=p1[1,1]*x[1,1]+p1[1,2]*x[2,1];

x3[2,1]:=p1[2,1]*x[1,1]+p1[2,2]*x[2,1];

a1[1,1]:=x3[1,1]*y;

a1[2,1]:=x3[2,1]*y;

x4[1,1]:=p1[1,1]*xx1[1,1]+p1[1,2]*xx1[2,1];

x4[1,2]:=p1[1,1]*xx1[1,2]+p1[1,2]*xx1[2,2];

x4[2,1]:=p1[2,1]*xx1[1,1]+p1[2,2]*xx1[2,1];

x4[2,2]:=p1[2,1]*xx1[1,2]+p1[2,2]*xx1[2,2];

x5[1,1]:=x4[1,1]*p1[1,1]+x4[1,2]*p1[2,1];

x5[1,2]:=x4[1,1]*p1[1,2]+x4[1,2]*p1[2,2];

x5[2,1]:=x4[2,1]*p1[1,1]+x4[2,2]*p1[2,1];

x5[2,2]:=x4[2,1]*p1[1,2]+x4[2,2]*p1[2,2];

x6[1,1]:=xx[1,1]*p1[1,1]+xx[2,1]*p1[2,1];

x6[1,2]:=xx[1,1]*p1[1,2]+xx[2,1]*p1[2,2];

x7[1,1]:=x6[1,1]*xx[1,1]+x6[1,2]*xx[2,1];

x7[1,1]:=x7[1,1]+1;

x5[1,1]:=x5[1,1]/x7[1,1];

x5[1,2]:=x5[1,2]/x7[1,1];

x5[2,1]:=x5[2,1]/x7[1,1];

x5[2,2]:=x5[2,2]/x7[1,1];

p2[1,1]:=p1[1,1]-x5[1,1];

p2[1,2]:=p1[1,2]-x5[1,2];

p2[2,1]:=p1[2,1]-x5[2,1];

p2[2,2]:=p1[2,2]-x5[2,2];

x8[1,1]:=p2[1,1]*xx[1,1]+p2[1,2]*xx[2,1];

x8[2,1]:=p2[2,1]*xx[1,1]+p2[2,2]*xx[2,1];

a22:=yy-xx[1,1]*a1[1,1]-xx[2,1]*a1[2,1];

a2[1,1]:=a1[1,1]+x8[1,1]*a22;

a2[2,1]:=a1[2,1]+x8[2,1]*a22;

writeln('');

writeln('');

writeln('');

writeln('');

writeln('     N A T I J A L A R');

writeln('');

writeln('    a1 : ');

writeln('');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

writeln(a1[i,j]:3:2);

writeln('');

writeln('    a2 : ');

writeln('');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

writeln(a2[i,j]:3:2);

readln;

END.

koefisienti kiriting  X1:

qatorlar soni n==>2

satrlar soni m==>1

x[1,1]==>4

x[2,1]==>3

koefisienti kiriting  Y1:  y==>11

koefisienti kiriting  X2:

qatorlar soni n==>2

satrlar soni m==>1

x[1,1]==>1

x[2,1]==>2

koefisienti kiriting  Y2:  y==>4

Aniqlik==>0.00001

N A T I J A L A R

a1 :

1.76

1.32

a2 :

2.00

1.00

Topshiriqlar

| Variant № | x1 | x2 | y1 | y2 | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 23 | 26 | 11 | 20 | 10-5 |
| 2 | 2−1 | 21 | 4 | 8 | 10-5 |
| 3 | 12 | 34 | 4 | 10 | 10-5 |
| 4 | 41 | −21 | 18 | -6 | 10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | −23 | 32 | 19 | 17 | 10-5 |
| 6 | 52 | 22 | 7 | 4 | 10-5 |
| 7 | 22 | 31 | 4 | 2 | 10-5 |
| 8 | 33 | 13 | 6 | 2 | 10-5 |
| 9 | 44 | 42 | 12 | 6 | 10-5 |
| 10 | 55 | 24 | 15 | 6 | 10-5 |
| 11 | −12 | 43 | 4 | -5 | 10-5 |
| 12 | 81 | 1−2 | 35 | -2 | 10-5 |
| 13 | 3−4 | 2−5 | -6 | -11 | 10-5 |
| 14 | −52 | −2−3 | 7 | -1 | 10-5 |
| 15 | 104 | 54 | 32 | 22 | 10-5 |
| 16 | 82 | 43 | 12 | 10 | 10-5 |
| 17 | −28 | −34 | 26 | 15 | 10-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 63 | 2−7 | 30 | -22 | 10-5 |
| 19 | 47 | −15 | 92 | 31 | 10-5 |
| 20 | −47 | 1−5 | -20 | 31 | 10-5 |

Adabiyotlar

- Grop D. Metodi identifikasii sistem.  -M.: Izd-vo «Mir», 1979.

- L`yung L. Identifikasiya sistem. Teoriya dlya pol`zovatelya. - M.: Nauka, 1991. - 432 s.

- Eykxoff P. Osnovi identifikasii sistem upravleniya, Izdatel`stvo «Mir», M.: 1979. 683 s.

- Seydj E.P., Melsa D.J.L. Identifikasiya sistem upravleniya. Izd-vo «Nauka», M.: 1974.480 s.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Amaliy mashg’ulot №12. O'rgatish usuli bilan identifikatsiyalash.Dinamik sistemalarning xolati va parametrlarini birgalikda baxolash

Ishdan maqsad: O'rgatish usuli bilan identifikatsiyalash.Dinamik sistemalarning xolati va parametrlarini birgalikda baxolash usuli bilan tanishish.

Qisqacha nazariy ma`lumot

Stoxastik approksimasiya usuli ketma-ket gradientli qidiruv usuli hisoblanib, chiziqli va nochiziqli stasionar jarayonlarni identifikasiyalashda ishlatiladi.

Diskret stasionar sistemani qarab chiqamiz, quyida nochiziqli regressiyaning umumlashtirilgan tenglamasini keltiramiz:

xk=Фuk, uk−1, ..., p,			(1)

va

yk=xk+vk,			   (2)

bu erda x, u,u, v – mos ravishda o`lchashlardagi kirish, chiqish va g`alayon o`zgaruvchilari; r –identifikasiyalash zarur bo`lgan parametrlar vektori; F – berilgan chiziqli va nochiziqli x, u va noma`lum r vektor funksiyalari; bu erda

uk =(uk, …, uk-r)T .		     (3)

(3)- ifodani (1)- ifodaga qo`yib quyidagini hosil qilamiz:

xk = F(uk, p). 			   (4)

Stoxastik approksimasiya algoritmidan r vektori (n-ta ketma-ket qadamda)  bahosi pn aniqlanadi:

pn+1=pn−ρn ψn, ∀n=1, 2, 3, ...,	   (5)

bu erda  ψn – u-ni o`lchash davomida baholanadigan funksiya [uning matematik kutilmasi r-ning aniq qiymatida nolga teng, u (1) va (3) tenglamalardan], ρn – skalyar korrektlovchi koeffisientlar ketma-ketligi.

Adekvatlikni ta`minlash uchun ρn ketma-ketlik Dvoreskiy teoremasiga asoslangan quyidagi shartlarni qanoatlantirishi kerak:

limn→∞ρn=0, 			     (6)

limn→∞k=1nρk=∞,			       (7)

limn→∞k=1nρk2<∞.		               (8)

Shubhasiz, ρk=ρ1/k ko`rinishdagi har qanday funksiya (6) – (8) tenglamalarni qanoatlantiradi, xuddi shunday ko`pgina k funksiyalari ham.

(5)- tenglamada keltirilgan  ψk vektor-funksiya Kiferom i Vol`fovislar tomonidan gradient funksiyalarini ifodalash uchun kiritilgan. Shuning uchun  ψk funksiyani quyidagicha ifodalaymiz.

Identifikasiya sifatining skalyar ko`rsatkichini Jk(p) orqali ifodalaymiz, bu ko`rsatkich quyidagicha ifodalanadi:

Jk(p)=Δ12yk−Фuk, pk2,		(9)

va

ψk=Δ∂Jkp∂pk=∂Jk∂p1,k∂Jk∂p2,k⋮∂Jk∂pm,k,			(10)

ψk=Δ ∂Jkp∂pk=Фuk, pk−yk∂Фuk, pk∂pk= =Фuk, pk−ykgkuk, pk , 	  (11)

∂Фuk, pk∂pk=gkuk, pk,	 	    (12)

bu erda p1,k, p2,k, ..., pm,k – pkelementlari.

Shuni aytish lozimki  ψk funksiyani yk, uk  o`lchashlar va p-ning oldingi baholari orqali baholash mumkin.

(5)-tenglama orqali ifodalanadigan identifikasiyalash jarayoni p1-ning boshlang`ich bahosiga, (bu erda p1-  p1... pq to`plamning boshlang`ich hadi) va ρ1 koeffisientning boshlang`ich qiymatiga bog`liq.  ψk-ni baholash jarayonini chiziqli sistemadan quyidagi misol orqali ko`rib o`tish mumkim:

xk=pTuk=Ф(uk,p).		        (13)

Bundan quyidagiga ega bo`lamiz

gk(uk, pk)=∂Ф(uk, pk)∂pk	          (14)

va

ψk=Фuk, pk−ykgkuk, pk=pkTuk−ykuk.	 (15)

Ishni bajarish tartibi

w=pTu+μ sistemaning r parametrlar vektorini identifikasiyalash masalasini ko`rib chiqamiz, bu erda  μ – o`lchashdagi g`alayon ta`siri va w1=11.3, w2=3.9, w3=3.11, u1=4,3 T, u2=1,2 T, u3=2,−1 T, μ=0.13.

Javob : p=2,1T.

Masalani echish dasturi

Program lab3_iden;

uses crt;

var

i,j,n,m:integer;

w1,w2,w3,p1:real;

u,p2,p3,p4:array[1..20,1..20] of real;

BEGIN

clrscr;

writeln('Vvedite koefisienti  W:');

writeln;

write('   W1==>');

readln(w1);

write('   W2==>');

readln(w2);

write('   W3==>');

readln(w3);

writeln;

writeln;

writeln('Vvedite koefisienti  U:');

writeln;

write('   u[1,1]==>');

readln(u[1,1]);

write('   u[1,2]==>');

readln(u[1,2]);

writeln;

write('   u[2,1]==>');

readln(u[2,1]);

write('   u[2,2]==>');

readln(u[2,2]);

writeln;

write('   u[3,1]==>');

readln(u[3,1]);

write('   u[3,2]==>');

readln(u[3,2]);

writeln;

p1:=1/(sqr(u[1,1])+sqr(u[1,2]));

writeln('     R E Z U L T A T I');

writeln('');

writeln('');

writeln('P1 : ');

writeln('     ',p1:4:3);

writeln;   writeln;

p2[1,1]:=u[1,1]*w1*p1;

p2[1,2]:=u[1,2]*w1*p1;

writeln('P2 : ');

writeln('     ',p2[1,1]:4:3);

writeln('     ',p2[1,2]:4:3);

writeln;     writeln;

p3[1,1]:=p2[1,1]-(p1/2)*(p2[1,1]*u[2,1]+p2[1,2]*u[2,2]-w2)*u[2,1];

p3[1,2]:=p2[1,2]-(p1/2)*(p2[1,1]*u[2,1]+p2[1,2]*u[2,2]-w2)*u[2,2];

writeln('P3 : ');

writeln('     ',p3[1,1]:4:3);

writeln('     ',p3[1,2]:4:3);

writeln;     writeln;

p4[1,1]:=p3[1,1]-(p1/3)*(p3[1,1]*u[3,1]+p3[1,2]*u[3,2]-w3)*u[3,1];

p4[1,2]:=p3[1,2]-(p1/3)*(p3[1,1]*u[3,1]+p3[1,2]*u[3,2]-w3)*u[3,2];

writeln('P4 : ');

writeln('     ',p4[1,1]:4:3);

writeln('     ',p4[1,2]:4:3);

END.

Vvedite koefisienti  W:

W1==>11.3

W2==>3.9

W3==>3.11

Vvedite koefisienti  U:

u[1,1]==>4

u[1,2]==>3

u[2,1]==>1

u[2,2]==>2

u[3,1]==>2

u[3,2]==>-1

R E Z U L T A T I

P1 :

0.040

P2 :

1.808

1.356

P3 :

1.796

1.331

P4 :

1.818

1.320

Topshiriqlar

| Variant № | w1 | w2 | W3 | u1 | u2 | u3 | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 12.4 | 5.0 | 4.21 | 3,2 | -1,0 | 2,2 | 0.11 |
| 2 | 11.4 | 4.5 | 2.21 | 1,3 | 6,2 | 1,2 | 0.12 |
| 3 | 10.8 | 3.2 | 3.6 | -2,2 | 1,0 | 4,2 | 0.10 |
| 4 | 13.5 | 5.1 | 4.35 | 2,5 | 1,-1 | 3,3 | 0.15 |
| 5 | 8.2 | 4.8 | 5.7 | 4,3 | 3,1 | -2,2 | 0.13 |
| 6 | 7.6 | 5.9 | 4.4 | -3,2 | 1,-2 | 2,2 | 0.14 |
| 7 | 12.6 | 5.1 | 4.7 | 3,-2 | 1,5 | 2,0 | 0.12 |
| 8 | 12.7 | 5.2 | 4.8 | -3,-2 | 2,3 | 3,-1 | 0.17 |
| 9 | 11.9 | 4.3 | 2.3 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 0.19 |
| 10 | 10.8 | 5.3 | 3.82 | 4,3 | 2,-3 | 5,1 | 0.10 |
| 11 | 10.4 | 3.3 | 3.1 | -3,2 | 1,-2 | 2,2 | 0.14 |
| 12 | 14.7 | 4.6 | 5.1 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 0.12 |
| 13 | 15.9 | 3.1 | 6.6 | 3,-2 | 2,3 | 3,-1 | 0.17 |
| 14 | 12.6 | 5.7 | 3.5 | -3,2 | -1,0 | 2,2 | 0.11 |
| 15 | 9.8 | 4.7 | 3.7 | -1,3 | 6,-2 | 1,2 | 0.12 |
| 16 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 2,-2 | 1,0 | 4,2 | 0.10 |
| 17 | 14.8 | 5.2 | 6.7 | 3,-2 | 2,3 | 3,1 | 0.17 |
| 18 | 13.1 | 5.5 | 3.8 | -6,3 | 3,-3 | 1,-1 | 0.19 |
| 19 | 12.9 | 4.4 | 5.3 | -4,3 | 2,-3 | 5,1 | 0.10 |
| 20 | 11.8 | 5.9 | 3.27 | 2,-2 | 5,2 | -4,2 | 0.10 |

Adabiyotlar

- Grop D. Metodi identifikasii sistem.  -M.: Izd-vo «Mir», 1979.

- L`yung L. Identifikasiya sistem. Teoriya dlya pol`zovatelya. - M.: Nauka, 1991. - 432 s.

- Eykxoff P. Osnovi identifikasii sistem upravleniya, Izdatel`stvo «Mir», M.: 1979. 683 s.

- Seydj E.P., Melsa D.J.L. Identifikasiya sistem upravleniya. Izd-vo «Nauka», M.: 1974.480 s.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Amaliy mashg’ulot №13. Korrelyasion usul asosida chiziqli boshqaruv ob`ektlarini identifikasiyalash. Ketma-ket regression usul asosida ob`ektlarni identifikasiyalash	Error: Reference source not found.

Ishdan maqsad: Korrelyasion usul asosida chiziqli boshqaruv ob`ektlarini identifikasiyalash.Ketma-ket regression usul asosida ob`ektlarni identifikasiyalash Error: Reference source not found

Qisqacha nazariy ma`lumot

Quyidagi tenglama orqali ifodalanadigan diskret sistemani ko`rib chiqamiz:

x(k+1)=gx(k), u(k), p, kT=t, 		(1)

bu erda k = 0, 1, 2,...,  v, a x, u, p – n-o`lchamli holat vektori,  m-o`lchamli kirish vektori va r-o`lchamli parametrlar vektori.

xj(i)- (n+r) skalyar o`lchanadigan funksiyadagi (n+r) chegaraviy shart (1) tenglamalar sistemasi qanoatlantiradi deb faraz qilamiz. Bu erda xj(i) ifoda i-chi intervaldagi x ning j-chi komponentasi ekanligini bildiradi. U holda sistemani uzluksizlik holatidan (n+r)-o`lchamli z vektorini aniqlaymiz.

z=Δxp,			        (2)

bu erda

p(k+1)=p(k).			 (3)

(1) tenglamani hisobga olib z ni quyidagicha yozamiz:

z(k+1)=λz(k), u(k), k, 	       (4)

va stasionar sistema uchun quyidagiga ega bo`lamiz:

λ=Δgx(k), u(k), p, kp(k).	       (5)

Uzluksizlik holatidan foydalanib, z vektorning zμ+1-koeffisienti-ning (+1)-chi bahosi va mos ravishda -chi bahosi orasidagi bog`liqlikni hosil qilish uchun (4) tenglamani Teylor qatoriga yoysak maqsadga muvofiqdir:

zμ+1(k+1)=λμzμ(k), u(k), k +∂λ∂zμzμ+1(k)−zμ(k).	(6)

O`zgaruvchan koeffisientli zμ+1 uchun (5) tenglamani chiziqli tenglama ko`rinishida yozamiz:

zμ+1(k+1)=B(k)zμ+1(k)+w(k),	   (7)

bu erda

B(k)=ΔΔλ∂zμ,			  (8a)

w(k)=Δλzμ(k), u(k), k−∂λ∂zμzμ(k).     (8b)

(6) tenglamaning echimi quyidagicha:

zμ+1(k)=ϕμ+1(k,h) zμ+1(h)+qμ+1(k),	      (9)

bu erda

ϕμ+1(k,h)=Aμ(k) ϕμ+1(k,h), k>h,	     (10)

ϕ(h,h)=ΔI,			(11)

(6) tenglamaning q(k)–xususiy echimi esa quyidagi ko`rinishda bo`ladi:

qμ+1(k+1)=Bμ(k) qμ+1(k)+w(k) 	   (12)

boshlang`ich shart:

qμ+1(0)=0.  	   		(13)

Bu erda zμ+1(0) boshlang`ich vektorning n+r komponentalarini  xj(i) ning n+r chegarali sharti qanoatlantirishi kerak. O`lchanishlarga tashqi g`alayon ta`siri sezilarli bo`lsa echimning yagonaligini ta`minlash uchun v>n+r chegaraviy shart kiritish lozim. Bu shart zμ+1(0) vektorning n+r komponentlarini olish uchun xizmat qiladi.

Identifikasiyalash jarayonini o`tkazish uchun r vektorning boshlang`ich bahosi p0 va x(0) vektorning boshlang`ich bahosi x(0) ma`lum bo`lishi kerak. Adekvatlik ba`zi hollarda boshlang`ich baholarga bog`liq bo`ladi, shuning uchun bu baholar haqiqiy qiymatlarga yaqin bo`lishi kerak.

Uzluksizlik holatiga ko`ra o`lchashlar soni etarli darajada ko`p bo`lsa boshlang`ich baholar hisobga olinmasa ham bo`ladi.

Ishni bajarish tartibi

Berilgan boshlang`ich ma`lumotlar asosida obe`t parametrlarini kvazichiziqlash usulida identifikasiyalash masalasini ko`rib chiqamiz. Masalani echish uchun Turbo Pascal 7.0 dasturlash tilidan foydalanamiz.

Masalani echish dasturi

Program lab4_iden;

uses crt;

var

Type mat=array[1..20,1..21] of real;

vec=array[1..20] of real;

Var  c:mat;

x,a,b:vec;

i,yy,s,xmin,t,a1,b1,w,w1,w2,e1,sum,sum1,sum2,aa,xx:real;

y,p:array[1..25] of real;

a2,b2,h:real;

i,j,n,nn,fun,m:integer;

BEGIN

clrscr;

writeln('');

writeln('');

writeln('     R E Z U L T A T I');

writeln('');

writeln('');

for i:=1 to n do

for j:=1 to n+1 do begin

write('U[',i,',',j,']==>');

readln(u[i,j]);

end;

n1:=n+1;

for k:=1 to n do begin

k1:=k+1;

s:=c[k,k];

j:=k;

for i:=k1 to n do begin

r:=c[i,k];

if abs(r)>abs(s) then begin

s:=r;

j:=i;

end;

end;

if s=0 then exit;

if j<>k then for i:=k to n1 do begin

r:=c[k,i];

c[k,i]:=c[j,i];

c[j,i]:=r;

end;

for j:=k1 to n1 do c[k,j]:=c[k,j]/s;

for i:=k1 to n do begin r:=c[i,k];

for j:=k1 to n1 do c[i,j]:=c[i,j]-c[k,j]*r;

end;

end;

if s<>0 then

for i:=n downto 1 do begin s:=c[i,n1];

for j:=i+1 to n do s:=s-c[i,j]*x[j];

x[i]:=s;

end;

w1:=a1+0.1;

repeat

w:=w1*w1+2*w1-4;

if w<e1 then w2:=w1;

w1:=w1+0.01;

until w1>=b1;

nn:=n;

for i:=1 to nn do writeln(f,'c[',i,']=',x[i]:3:3);

writeln(f);

readln;

END.

Topshiriqlar

| Variant № | x1 | x2 | x3 | x4 | n | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.7 | -7.2 | 12.6 | 3.2 | 3 | -5.5 |
| 2 | 4.8 | 1.2 | 12.7 | 1.3 | 4 | 4.4 |
| 3 | 2.3 | 4.2 | 11.9 | -2.2 | 3 | 5.9 |
| 4 | 3.82 | 1.1 | 13.5 | 2.5 | 5 | 5.5 |
| 5 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 4.3 | 4 | 4.8 |
| 6 | 5.1 | 2.2 | 7.6 | -3.2 | 2 | 5.9 |
| 7 | 6.6 | 2.0 | 12.4 | 3.2 | 3 | 5.1 |
| 8 | 3.5 | 4.3 | 11.4 | -3.2 | 4 | 5.2 |
| 9 | 8.5 | 3.3 | 10.8 | 6.3 | 5 | 4.3 |
| 10 | 4.21 | -2.2 | 10.8 | 4.3 | 5 | 5.3 |
| 11 | 2.21 | 2.2 | 10.4 | -3.2 | 4 | 3.3 |
| 12 | 3.6 | 2,0 | 14.7 | 3.2 | 4 | 4.6 |
| 13 | 4.35 | 3,-1 | 15.9 | 3.2 | 3 | 3.1 |
| 14 | 5.7 | 2,2 | 12.6 | -3.2 | 4 | 5.7 |
| 15 | 4.4 | 1,2 | 9.8 | -1.3 | 5 | 3.2 |

Adabiyotlar

- Grop D. Metodi identifikasii sistem.  -M.: Izd-vo «Mir», 1979.

- L`yung L. Identifikasiya sistem. Teoriya dlya pol`zovatelya. - M.: Nauka, 1991. - 432 s.

- Eykxoff P. Osnovi identifikasii sistem upravleniya, Izdatel`stvo «Mir», M.: 1979. 683 s.

- Seydj E.P., Melsa D.J.L. Identifikasiya sistem upravleniya. Izd-vo «Nauka», M.: 1974.480 s.

- http://olvo.h16.ru/paiges

## Amaliy mashg’ulot №14. Stoxastik approksimasiya usulidan boshqaruv ob`ektlarini identifikasiyalashda foydalanish. Kvazi chiziqlash usuli bilan identifikasiyalash

Ishdan maqsad: Stoxastik approksimasiya usulidan boshqaruv ob`ektlarini identifikasiyalashda foydalanish. Kvazi chiziqlash usuli bilan identifikasiyalash	ni o’rgatish.

Qisqacha nazariy ma`lumotlar

Invariant botish usulini parametrlarni hamda bir vaqtning o`zida ketma-ket parametrlarni baholash va chiziqli va nochiziqli kuzatuvchi sistemalarni holatini identifikasiyalashda ishlatish mumkin. To`liqroq aytganda, nochiziqli identifikasiyalash masalasida parametrlarni identifikasiyalash maqsadida invariant botish usuli uchun nochiziqli funksiya ko`rinishidagi aprior ma`lumotlar kerak bo`ladi. Boshlang`ich baholashning etarli darajada keng diapazonida invariant botish usuli bilan identifikasiyalash prosedurasi yaqinlashadi, bu esa parametr qiymatlarini o`z ichiga olgan diapazon haqidagi aprior ma`lumotlarga talabni keltirib chiqaradi. Ushbu ma`lumotlar identifikasiya prosedurasining yaqinlashish tezligini juda tez kamaytiradigan kvazichiziqlantirish usuli qo`llanilgan holatdan farqli ravishda noaniq bo`lishi mumkin. Bundan tashqari, identifikasiyalash masalasini echishda Q boshlang`ich matrisasini noadekvat tanlash identifikasiyalash prosedurasini uzoqlashishiga yoki juda kuchsiz yaqinlashishiga olib keladi.

Parametrlar va holat o`zgarishlarining baholashlariga yaqinlashish echimini invariant botish usuli bilan identifikasiyalash nochiziqli differensial tenglamalar sistemasini vaqt bo`yicha integrallashga asoslanadi. Parametrlarning haqiqiy qiymatlarini aniq yaqinlashish echimini o`lchash jarayonining davomiyligidan bir qancha o`lchashlar keltirilgan tenglamaning o`ng tomonini tashkil etadi.

Quyidagi tenglama bilan berilgan sistemani ko`ramiz

x=f[x(t), p, u(t)+n(t)]		(1)

va

z(t)=ϕ[x(t), p, u(t)+v(t)]		(2)

bu erda f – nochiziqli funksiya, x, u, n, z i v – mos o`lchashlarda shovqin va o`lchashlarni, sistemada o`lchanmaydigan shovqinni, kirishdagi o`lchashlarni holat vektorlari, r – doimiy parametrlarning vektori, ya`ni

p=0.				(3)

Identifikasiyalash masalasi J minimallashtirish masalasini keltirib chiqaradi, bu erda

J=Δ t0tfz−ϕ(x, u)T⋅η⋅z−ϕ(x, u)+nTξ n dt.	    (4)

Bu erda x, n – (1) tenglamadagi x va n larning mos bahosi, ,  – musbat diagonal vaznli matrisalari (umumiy holda u = 0). Endi u vektorni aniqlaymiz:

y=Δxp.				(5)

(1) va (3) tenglamalardan, quyidagini hosil qilamiz

y=ψ+V,			(6)

bu erda

ψ =Δ f0,				(7)

V= n0,				(8)

(7) tenglamadagi  – u  nochiziqli funksiya, agar f funksiya chiziqli bo`lsa, u holda

x=px+u,

bu erda

x=Δy1, p=Δy2, yT=[y1, y2],

va (6) tenglama bilan mos holda

y1=y1y2+uy2=0 =ψ+V,

bundan

ψ=y1 y20.

y vektorning y bahosi bo`yicha J ni minimallashtirish uchun N gamil`ton qiymatini hisoblaymiz:

H=Δ z−ϕ(y, u)T ηz−ϕ+nT ξn+λTψ.	(9)

y bahosi bo`yicha J ni minimallashtirish shartidan quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

∂H∂y=−λ,			 (10)

∂H∂λ=y,				 (11)

∂H∂u=0.				 (12)

Bundan tashqari, y(t0), y(tj) lar berilgan bo`lmasa (bu erda t0, tf vaqt momentining boshlanishi va oxirini belgilaydi), N ni minimallashtirish  bo`yicha transversallik sharti quyidagicha

λ=0|t=t0t=tf				(13)

Shunday qilib, (10) va (11) tenglamalar quyidagi chegaraviy shartlar bilan bog`liq:

(t0) = 0,				(14)

(tj) = 0.				(15)

Shunday qilib, p, x larni baholash mos boshlang`ich shartlarni qo`llagan holda (10) va (11) tenglamalarning echish masalasini o`zida aks ettiradi.

Ushbu holatda invariant botish usulini qo`llash maqsadga muvofiqdir.

Diskret sistemalarni invariant botish usuli bilan identifikasiyalash t0 dan tj gacha bo`lgan intervalda (10) va (11) tenglamalardan aniqlanadigan sistemaning holatini baholash va identifikasiyalash masalasini quyidagi tenglamalar bilan berilgan umumlashgan aniq masala sifatida ko`rib chiqamiz:

y=g(y, λ, u, t),				(16)

λ=h(y, λ, u, t),				(17)

bu erda g, h – y, , u, t larning funksiyasi, chegaraviy shartni quyidagi keltirish mumkin:

λ(t0)=a,			(18)

λ(tj)=b.			(19)

(tj) oxirgi shartni ko`proq tj umumiy funksiya sifatida hisoblash mumkin, bu erda  – joriy o`zgaruvchi. U holda

λ=(tj)=C(tj).			 (20)

Bundan oxirgi shart quyidagicha bo`ladi:

y(tj)=F(C, tj).			 (20)

Diskret sistemalarni invariant botish usuli bilan identifikasiyalash ko`pincha uzluksiz sistemalarda kuzatiladi. Diskret holatda (16) va (17) tenglamalar uchun ekvivalent aniq egri chiziqli masala qo`llaniladi:

y(k+1)=g(y, λ, u, k)			 (35)

λ(k+1)=h(y, λ, u, k)			(36)

bu erda kT=t, k=0,...,N, T – kvantlash intervali. Chegaraviy shartni yana qaytadan quyidagi ko`rinishda aniqlaymiz:

(0) = a,				(37)

(N)=b.				(38)

N joriy o`zgaruvchi uchun umumiy oxirgi shart (20) tenglamadagidek aniqlanadi: (N) = C(N).

Shunday qilib, y(N) = F(C,N) ga teng bo`ladi. Agar t=kT va tf=NT bo`lsa, umumiy holatda almashtirish amalga oshiriladi. Va oxirida baholashning analogik natijalari olinadi.

Ishni bajarish tartibi

Berilgan boshlang`ich ma`lumotlar asosida ob`ekt parametrlarini invariant botish usuli bilan identifikasiyalash masalasini ko`rib chiqamiz. Masalani echish uchun Turbo Pascal 7.0 dasturlash tilidan foydalanamiz.

Masalani echish dasturi

Program lab5_iden;

uses crt,graph;

const aa:array[1..4] of string=('VVOD DAN.','TABLISA','GRAF','VIXOD');

label bb,1,2,3,4,5,11;

var i,j,n,m,k,ss,t,n1,k1:integer;

a,b,h,ht,pp,x,w,v,c,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,kk,z,p: array[1..4,1..4] of real;

u,sw,sv,xx:array[1..200] of real;

s,r,F,xi,uu,xu,u1,xu1,um,xum,ux,un,alfa:real;

fil:text;

CenX,CenY,GD,GM,A1,A2,nm,yy,xxk,hh:INTEGER;

q,ch:char;

f1,fm:array[1..40] of real;

ff:text;

ProgramName, CmdLine: string;

FUNCTION y(X:real):real;

begin

y:=x;

end;

PROCEDURE InGraph;

begin

Gd:=Detect;

InitGraph(Gd,Gm,'');

end;

PROCEDURE Init;

begin

CenX:=GetMaxX DIV 2;

CenY:=GetMaxY DIV 2;

end;

PROCEDURE MENU;

begin

Ingraph;

setfillstyle(1,3);

bar(0,0,640,480);

settextstyle(defaultfont,horizdir,2);

xxk:=250;

yy:=100;

setcolor(red);

for i:=1 to 4 do begin

outtextxy(xxk,yy,aa[i]);

yy:=yy+100;

end;

xxk:=250;

yy:=100;

k:=1;

setfillstyle(1,1);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

repeat

q:=readkey;

if (q=#80) and (k<4) then begin

setfillstyle(1,3);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

k:=k+1;

yy:=yy+100;

setfillstyle(1,1);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

end;

if (q=#72) and (k>1) then begin

setfillstyle(1,3);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

k:=k-1;

yy:=yy-100;

setfillstyle(1,1);

bar(xxk-5,yy-5,xxk+130,yy+18);

outtextxy(xxk,yy,aa[k]);

end;

until q=#13;

closegraph;

end;

PROCEDURE FAYL;

begin

Assign(FF,'Rezultat.txt');

rewrite(ff);

writeln(ff,'              REZULTATI');

writeln(ff,'_____________________________________________');

writeln(ff,'і N і      X          і         K           і');

writeln(ff,'_____________________________________________');

for i:=1 to a2-a1 do begin

writeln(ff,'і',i:2,' і',xx[i]:10:1,'       і',f1[i]:10:1,'        і');

writeln(ff,'_____________________________________________');

end;

writeln(ff,'F=',uu:3:2,'   x=',xu:3:2,'  N=',n);

writeln(ff,'F=',um:3:2,'   x=',xum:3:2,'  N=',nm);

close(ff);

end;

PROCEDURE Tabl;

begin

clrscr;

writeln('                REZULTAT  (TABLISA)');

writeln('_______________________________________________');

writeln('і N і   X    і     K    і N і   X    і     K    і');

writeln('_______________________________________________');

hh:=round((A2-A1)/2);

for i:=1 to hh do begin

writeln('і',i:2,' і',xx[i]:7:1,' і',f1[i]:7:1,'   і',i+hh:2,' і',xx[i+hh]:7:1,' і',f1[i+hh]:7:1,'   і');

writeln('_______________________________________________');

end;

writeln('F=',uu:3:2,'   x=',xu:3:2,'  N=',n);

write('F=',um:3:2,'   x=',xum:3:2,'  N=',nm);

FAYl;

readln;

end;

PROCEDURE Draw_Func;

var

X1,Y1:integer;

begin

if k=1 then Setcolor(0);

if k<>1 then Setcolor(3);

X1:=round(sin(i)*30);

Y1:=round(5+cos(f)*30);

Putpixel(Cenx+5*X1,Ceny-5*Y1,10);

end;

PROCEDURE Draw;

var

X1,Y1:integer;

begin

Setcolor(4);

Y1:=round(uu);

X1:=round(xu);

line(Cenx+5*X1,Ceny,Cenx+5*X1,Ceny-5*Y1);

outtextxy(Cenx+5*X1+10,Ceny-5*Y1-10,'A');

Y1:=round(um);

X1:=round(xum);

line(Cenx+5*X1,Ceny,Cenx+5*X1,Ceny-5*Y1);

outtextxy(Cenx+5*X1+10,Ceny-5*Y1-10,'B');

end;

PROCEDURE CHIZ;

begin

Line(10,CenY, GetMaxX-10,CenY);

Line(CenX,10, CenX,GetMaxY-10);

outtextxy(GetMaxX-20, CenY+10,'X');

outtextxy(CenX+10,10,'Y');

setcolor(6);

Line(CenX+trunc(a1*5),10,CenX+trunc(a1*5),GetMaxY-10);

Line(CenX+trunc(a2*5),10,CenX+trunc(a2*5),GetMaxY-10);

outtextxy(CenX+trunc(a1*5)-20,CenY+10,'A1');

outtextxy(CenX+trunc(a2*5)+3,CenY+10,'A2');

circle(CenX+trunc(a1*5),CenY,3);

circle(CenX+trunc(a2*5),CenY,3);

end;

PROCEDURE MONTEK;

begin

xu:=0;

n:=0;

for j:=1 to a2-a1 do begin

i:=j-a1;

xi:=1+random(a2-a1);

xx[j]:=xi+a1;

f1[j]:=y(xx[j]);

end;

uu:=f1[1];

for i:=1 to a2-a1 do begin

if uu<f1[i] then begin

uu:=f1[i];

xu:=xx[i];

n:=i;

end;

end;

um:=f1[1];

for i:=1 to a2-a1 do begin

if um>f1[i] then begin

um:=f1[i];

xum:=xx[i];

nm:=i;

end;

end;

end;

PROCEDURE FK;

Begin

ClrScr;

Textcolor(2);

gotoxy(25,5);

Textbackground(4);

writeln('MONTEK');

gotoxy(25,7);

Textbackground(5);

writeln('Optimum');

gotoxy(25,9);

Textbackground(6);

writeln('Opredel.func.:');

gotoxy(15,13);

Textbackground(9);

write('a1=');

READLN(A1);

gotoxy(15,15);

Textbackground(9);

write('a2=');

READLN(A2);

end;

BEGIN

Assign(fil,'baza.txt');

rewrite(fil);

bb:MENU;

if k=1 then goto 11;

if k=2 then goto 2;

if k=3 then goto 3;

if k=4 then goto 4;

11:clrscr;

write('n = ');

readln(n);

writeln(fil,'n = ',n);

write('m = ');

readln(m);

writeln(fil,'m = ',m);

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi A:');

writeln(fil,'Elementi matrisi A:');

writeln;

writeln(fil,'');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('a[',i,',',j,']= ');

readln(a[i,j]);

writeln(fil,'a[',i,',',j,']= ',a[i,j]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi B:');

writeln(fil,'Elementi matrisi B:');

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('b[',i,',',j,']= ');

readln(b[i,j]);

writeln(fil,'b[',i,',',j,']= ',b[i,j]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi H:');

writeln(fil,'Elementi matrisi H:');

writeln;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

write('h[',i,',',j,']= ');

readln(h[i,j]);

writeln(fil,'h[',i,',',j,']= ',h[i,j]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi X:');

writeln(fil,'Elementi matrisi X:');

writeln;

for i:=1 to m do begin

write('x[',i,']= ');

readln(x[i,1]);

writeln(fil,'x[',i,']= ',x[i,1]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

write('Elementi matrisi U:');

writeln(fil,'Elementi matrisi U:');

writeln;

for i:=1 to m do begin

write('u[',i,']= ');

readln(u[i]);

writeln(fil,'u[',i,']= ',u[i]:2:0);

end;

writeln;

writeln(fil,'');

for i:=1 to m do begin

write('Sred.znach  w[',i,']= ');

readln(sw[i]);

writeln(fil,'Sred.znach  w[',i,']= ',sw[i]);

end;

writeln(fil,'');

for i:=1 to m do begin

write('Sred.znach  v[',i,']= ');

readln(sv[i]);

writeln(fil,'Sred.znach  v[',i,']= ',sv[i]);

end;

writeln(f,'');

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

w[i,j]:=random(100)/50+sw[i];

v[i,j]:=random(100)/50+sv[i];

end;

ss:=1;

k:=m;

1: for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c1[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c1[i,j]:=c1[i,j]+a[i,t]*x[t,ss]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c2[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c2[i,j]:=c2[i,j]+b[i,t]*u[t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

x[i,ss+1]:=c1[i,j]+c2[i,k]+w[i,j];

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c3[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c3[i,j]:=c3[i,j]+h[i,t]*x[t,ss]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

z[i,ss]:=c3[i,j]+v[i,j];

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

ht[i,j]:=h[j,i];

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

pp[i,j]:=random(100)/150;

alfa:=0.0001+random(50)/200;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c4[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c4[i,j]:=c4[i,j]+h[i,t]*pp[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c5[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c5[i,j]:=c5[i,j]+c4[i,t]*ht[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

c5[i,j]:=c5[i,j]+alfa;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c6[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c6[i,j]:=c6[i,j]+pp[i,t]*ht[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

kk[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

kk[i,j]:=kk[i,j]+c6[i,t]*c5[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c7[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c7[i,j]:=c7[i,j]+kk[i,t]*h[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do begin

c8[i,j]:=0;

for t:=1 to k do

c8[i,j]:=c8[i,j]+c7[i,t]*pp[i,t]; end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

p[i,j]:=p[i,j]-c8[i,j];

ss:=ss+1;

if ss>=50 then goto 1;

goto bb;

n1:=n+1;

for k:=1 to n do begin

k1:=k+1;

s:=c[k,k];

j:=k;

for i:=k1 to n do begin

r:=c[i,k];

if abs(r)>abs(s) then begin

s:=r;

j:=i;

end;

end;

if s=0 then exit;

if j<>k then

for i:=k to n1 do begin

r:=c[k,i];

c[k,i]:=c[j,i];

c[j,i]:=r;

end;

for j:=k1 to n1 do

c[k,j]:=c[k,j]/s;

for i:=k1 to n do begin r:=c[i,k];

for j:=k1 to n1 do c[i,j]:=c[i,j]-c[k,j]*r;

end;

end;

if s<>0 then

for i:=n downto 1 do begin

s:=c[i,n1];

for j:=i+1 to n do

s:=s-c[i,j]*xx[j];

xx[i]:=s;

end;

MONTEK;

goto bb;

2:

Tabl;

goto bb;

3:

Ingraph;

Init;

CHIZ;

for i:=-100 to 100 do begin

k:=k+1;

f:=y(i);

Draw_Func;

end;

Draw;

readln;

closegraph;

goto bb;

4:readln;

END.

Topshiriqlar

| Variant № | N | x | y | c | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 7 | 12 | 3 | 4 |
| 2 | 14 | 1 | -12 | 1 | -4 |
| 3 | 13 | 4 | 11 | -2 | 2 |
| 4 | 15 | -1 | 13 | 2 | 3 |
| 5 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | 10 | 2 | 7 | -3 | -5 |
| 7 | 13 | -2 | 12 | 3 | 6 |
| 8 | 14 | 4 | 11 | -3 | 3 |
| 9 | 15 | 3 | 10 | 6 | 8 |
| 10 | 15 | -2 | 10 | 4 | 4 |
| 11 | 14 | 2 | 10 | -3 | 2 |
| 12 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 |
| 13 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 |
| 14 | 14 | 2 | 12 | -3 | 5 |
| 15 | 15 | 1 | 9 | -1 | 4 |

ТАВСИЯ ЭТИЛГАН АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P. Texnologik jarayonlami modellashtirish va optimallashtirish asoslari. Darslik. -Т.: Fan va texnologiya, 2015. -438 b.

2.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B. Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qoMlash. -Т.: Fan, 2010. -492 b.

3.Ф.Т.Адилов, В.М.Дозорцев, А.Н.Юсупбеков. Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления. -Т.: Tafakkur bo'stoni, 2015. -204с.

4.Fritz Klocke. Modeling and Planning of Manufacturing Processes. -Germany: Springer, 2016. -658p.

Кушимча адабиётлар:

1.Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник. ТОМ 1-IV. - М.: МГТУ им. Баумана, 2004. - 742 с.

2.Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Учебник. Пер. с англ. // Под. ред. Я.З.Цыпкина. -М.: Наука. 1991. -432 с.

3.Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем. В 2 частях. Часть 2. Идентификация нелинейных систем. -М.: Финансы и статистика, 2007. - 288 с.

4.Карабутов Н.Н. Структурная идентификация систем. Анализ информационных структур. -М.: Либроком, 2009. - 176 с.

5.Карабутов Н.Н. Адаптивная идентификация систем. Информационный синтез. -М.: КомКнига, 2006. - 384 с.

6.Дьяконов В., Круглов В. MATLAB. Анализ, идентификация Спец.справочник. -С.Пб.: Питер, 2002. -448с.

7.Фурасов В.Д. Задачи гарантированной идентификации. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. - 152 с.

ISHCHI O‘QUV DASTUR

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

| Ro‘yxatga olindi: №_____________ 2018 y. «__» _____ | “TASDIQLAYMAN” O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor: _______________N.Abduazizov «___» ______________2018 y. |
| --- | --- |

“ Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash ” fanining

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi- 300000 Ishlab chiqarish texnik soha

Ta’lim sohasi -310000 Muhandislik ishi

Ta’lim yo‘nalishi - 5311000 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish

| Semestr | 7 |  | Jami |
| --- | --- | --- | --- |
| Umumiy auditoriya soati | 56 |  | 56 |
| Ma’ruza | 28 |  | 28 |
| Tajriba mashg‘uloti | 28 |  | 28 |
| Mustaqil ta’lim | 38 |  | 38 |
| Jami | 94 |  | 94 |

NAVOIY - 2018

Fanning ishchi o‘quv dasturi o‘quv, ishchi o‘quv reja va o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

Tuzuvchi:

“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish va boshqaruv”

kafedrasi professori, professor		______________	Muxitdinov D.P.

imzo

Fanning ishchi o‘quv dasturi “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrasining 2018 yil  “__” ________ __- son yig‘ilishida muhokamadan o‘tgan va fakultet yig‘ilishida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Kafedrasi mudiri:____________________   Jumayev O.A.

Fanning ishchi o‘quv dasturi Energo-mexanika fakulteti kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2018 yil “__” avgustdagi №__-son bayonnomasi).

Fakultet kengashi raisi:____________________  Bozorova S.J.

Kelishildi:

O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i:____________________   Tolipov N.U.

KIRISH

Ushbu dastur 320000 - Ishlab chiqarishlar texnologiyasi ta’lim sohasi bo‘yicha Davlat ta’lim standartlariga muvofiq bakalavrlar tayyorlashni amalga oshiradigan ta’lim muassasalari uchun tuzilgan. Dasturni tuzishda texnika yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar tayyorlashda ishtirok etayotgan yirik oliy o‘quv yurtlarining “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv” kafedralari tajribasi, hamda rivojlangan mamlakatlar oliy o‘quv yurtlarida "Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash" fanidan qo‘llanib kelingan dasturlar o‘rganib chiqilgan va bakalavrlarga qo‘yilgan talablar asos qilib olingan.

Ushbu dastur sanoat ishlab chiqarishni kompleks avtomatlashtirish vositalarining turkumiy negizi bo‘lgan texnologik jarayonlar, xozirgi zamon moslanuvchan avtomatik boshkarish yoki rostlash tizimlarini loyihalashtirish uslubiyatlari, avtomatik boshqarish tizimlarini matematik tavsiflash usullari va ularni analiz va sintez qilish masalalari, fan tarixi va rivojining tendensiyasi, istiqboli hamda respublikamizdagi ijtimoiy – iqtisodiy islohatlar natijalarini qamraydi.

Fanning o‘qitish maqsadi va vazifalari

Fanining o‘qitilishidan maqsad- talabalarni tajriba ma’lumotlarn natijalari asosida ob’ekt va boshkarish sistemalarining identifikatsiyasi soxasida ya’ni, zamonaviy mnkroprotsessorli xisoblash vositalarnni qullashga qaratilgan matematik modellar qurish va ularning baholash algoritmlarini tuzish soxasida zaruriy bilimlar, kunikmalar va tajribalar darajasnni ta’minlashdir.

Fanning vazifasi- identifikatsion modellar masalalari shakliga turli yondoshuvlarga asoslangan boshqarish ob’ektlarini ndentifnkatsiyalash va shakllantirish usullarini talabalar uzlashtirishidir, hamda tuzilishi va ishlash prinsipini, xosil qilingan matematik madellardan foydalanib, avtomatik boshqarish tizimlarining statik hamda dinamik hisob-kitob qilishga o‘rgatishdan iborat.

Fanni o‘zlashtirishga qo‘yiladigan umumiy talablar.

O‘quv fanini o‘rganishning asosiy vazifalari: «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» o‘quv fanini uzlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: fanning asosiy muammolari va uning kasbni egallashdagi mohiyati;

Identifikatsiyalashning o‘rni va roli; ob’ektlar va boshqarish sistemalarini tavsiflash uchun qo‘llaniladigan modellarning asosiy turlarini, ular orasidagi uzaro aloqani, kuzatilish va identnfikatsiyalanish xossalarini; baholash nazariyasi elementlarini va olinayottan baholar xossalarini (siljiganlik, asoslilik, unumlilik va x.k.) bshishi kerak;

Baholash masalalarida qo‘llaniladigan optimallashtirishning asosiy me’zonlarini: chiziqli va nochizikli dinamik sistemalar holatini baholashning usullarn va algoritmlarini hisoblashda amaliy mustahkam ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak;

Ob’ektlar va boshqarish sistemalari modellarining parametrik va noparamegrik identifikatsiyasi usullari va algoritmlari asosida ishlab chnqish malakasiga ega bo‘ishi kerak.

Fanning o‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi

«Texnologik    jarayonlarni    identifikatsiyalash»    umumkasbiy    fanlardan    biri hisoblanib, 7- semestrlarda o‘qitiladi. Dasturni amalga oshirish o‘quv rejasida rejalashtirilgan   matematik   va tabiiy  (oliy   matematika,   fizika,   nazariy   mexanika) fanlaridan etarli bilim va kunnkmalarga ega bulnshlik talab etiladi.

Fanning ishlab chiqarishdagi o‘rni

Ishlab chiqarishda erishilgan muvaffaqiyatlar hamda yutuqlar mamlakatimizning iktisodiyoti va madaniyatini rivojlantirish, shuningdek, aholining turmush farovonligini oshirish uchun ahamiyatga ega bo‘lgan sanoatni yaratish uchun asos bo‘lmoqda. O‘z navbatida texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash ishlab chiqarish samaralorligini mutassil oshirish, mahsulot sifatini yuqori darajaga kutarish, xarajatlarnn kamaytirish, mexnat sharoitlarini yaxshilash va ishlab chiqarishda xavfsizlik texnikasini ta’minlash uchun kumag qiladigan asosiy omil hisoblanadi.

Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalashdan kutilgan maqsadga erishish uchun texnologik jarayonlar va texnologik agregatlar avtomatlashtirish prinsiplari va imkoniyatlariga tula amal qilgan holda tayyorlangan bulishi kerak. SHuning uchun ushbu fan umumkasbiy fani hisoblanib, ishlab chiqarish texnologik tizimining ajralmas bug‘inidir

Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

O‘quv jarayoni bilan bog‘liq ta’lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli ma’ruzalar o‘qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va mul’timedia vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o‘ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo‘yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish.

“Oliy matematika” kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

SHaxsga yo‘naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta’lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv. SHaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob’ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini,  dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo‘llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash.

O‘qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar.

O‘qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O‘qitish vositalari: o‘qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blits-so‘rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‘qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o‘quv mashg‘uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko‘rinishidagi o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, qo‘yilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‘ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash: o‘quv mashg‘ulotida ham butun kurs davomida ham o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

“Texnologik jarayonlarni identifikatsilash” fanini o‘qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, “Excel” elektron jadvallar dasturlaridan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo‘yicha talabalar bilimini baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog‘idagi rasmiy iqtisodiy ko‘rsatkichlaridan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, tayanch so‘z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‘tkaziladi.

Fanga ajratilgan o‘quv soatlarining o‘quv turlari bo‘yicha taqsimoti.

Fanni o‘rganish uchun 94 soat ajratilgan bo‘lib, shundan 7-semestrda 56 soat auditoriya mashg‘ulotlariga va 38 soat mustaqil ta’limga ajratilgan. Auditoriya mashg‘ulotlari taqsimoti 7-semestrda: 28 - soat ma’ruza, 28 - soat amaliy mashg‘ulotlari.

ASOSIY QISM

Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida. Modellashtirish - moddiy olamni bilishning usullaridan biridir. Identifikatsiya tushunchasi tor va keng ma’noda. Normal ishlash tartibida identifikatsiya va aktiv identifikatsiya. Ushbu kursning vazifasi va tarkibi. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Holat fazosi, kuzatiluvchanlik va identifikatsiyalashuvchanlik. Xolat fazosi tushunchasi. Kuzatiluvchanlik, identifikatsiyalashuvchanlik. Xolat fazosida tasavvur etish va uzatish funksiyasi yordamida tasavvur etish o‘rtasidagi aloqa. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Analitik usulda jarayonlarning modellarini qurish. Texnologik ob’ektlarning xossalari. Balans tenglamalari. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Sinusoidal, pag‘onali va impuls signallar yordamida identifikatsiyalash usullari. Fure almashtirishiga asoslangan identifikatsiyalash usullari. CHastotali tasniflash yordamida identifikatsiyalash. O‘tish funksiyasi yordamida identifikatsiyalash. Impuls o‘tish funksiyasi yordamida identifikatsiyalash. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Faktorli eksperiment usulida jarayonlarning  statik modelini  qurish. Tuliq va qisman faktorli eksperimentlar, ularning qullanish shartlari. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Korrelyasion funksiya usullari. Uram va korrelyasiya integrallari. O‘zaro korrelyasiya va impulsli ta’sirlar. Sistemalarni kirishida oq shovqin yordamida identifikatsiyalash. Tasodifiy va psevdotasodifiy ketma-ketliklarni generatsiyalash. Tasodifiy sonlarni generatsiyalash. Psevdotasodifiy binar ketma-ketliklarni generatsiyalash. Korrelyasion funksiyalar asosida chastotaviy tavsiflarni olish. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Tasodifiy va psevdotasodifiy ketma-ketliklarni generatsiyalash. Tasodifiy sonlarni generatsiyalash. Psevdotasodifiy binar ketma-ketliklarni generatsiyalash. Korrelyasion funksiyalar asosida chastotaviy tavsiflarni olish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Regression usullar yordamnda identnfikaniyalash. Bir chiqishli sistemalar uchun statik masalalar. Bir qancha kirishli va chiqishli sistemalar uchun statik masalalar. CHizikli dinamik jarayonlarni regrission identifikatsiyalash. O‘zatish funksiyalar yordamida sistemalarni modellarini qurish. Kirish-chiqish atamalaridagi modellar. Kirish va chiqishlardagi shovqin modellari. Dispersiya minimumi va o‘xshashlik funksiyasi mezonlari buyicha identifikatsiyalash. Nochiziqli jarayonlarni regression identifikatsiyalash. Polinomlar yordamida apiroksimatsiyalash. Boshlang‘ich ma’lum bulgan nochiziq funksiyalarni identifikatsiyalash. Ketma-ket regression usullar. Skalyar hodisa. Ko‘p o‘lchamli hodisa. Ketma-ket nochiziqli regressiya. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Uzatish funksiyalar yordamida sistemalarni modellarini qurish. Kirish-chiqish atamalaridagi modellar. Kirish va chiqishlardagi shovqin modellari. Dispersiya minimumi va o‘xshashlik funksiyasi mezonlari buyicha  identifikatsiyalash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Nochizikli jarayonlarni regression identifikatsiyalash. Polinomlar yordamida approksimatsiyalash. Boshlang‘ich ma’lum bulgan nochiziq funksiyalarni identifikatsiyalash. Ketma-ket regression usullar. Skalyar hodisa.  Ko‘p o‘lchamli hodisa. Ketma-ket nochizikli regressiya. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Stoxastik approksimatsiya va ketma-ket o‘rgatish usullari bilan identifikatsiyalash. Identifikatsiya uchun stoxastik approksimatsiya usulini qullash. Stoxastik approksimatsiya usuliga kura identifikatsiyalash muolajalari. Identifikatsiya algoritmi uchun boshlang‘ich baholar. O‘rgatish usuli bilan identifikatsiyalash. Statsionar jarayonlarni identifikatsiyalash. Nostatsionar jarayonlarni identifikatsiyalash. Nochiziqli sistemalarni idetifikatsiyalash uchun usullarni aniqlab olishning ketma-ketlik tartibi. Ketma-ket o‘qitish algoritmi. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Statsionar jarayonlarni identifikatsiyalash. Nostatsionar jarayonlarni identifikatsiyalash. Nochizikli sistemalarni identifikatsiyalash uchun usullarni aniqlab olishning ketma-ketlik tartibi. Ketma-ket o‘qitish algoritmi. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim

Kvazichiziqli va invariant botish usullari bilan identifikatsiyalash. Kvazichiziklash usuli bilan sistemalarni identifikatsiyalash.  Invariant botish usuli bilan snstemalarni identifikatsiyalash. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Dinamik sistemalarning xolati va parametrlarini birgalikda baxolash. CHizikli sistemalarda xolat va parametrlarini birgalikda baxolash masalasini umumlashtirish kabi nochiziqli dinamik sistemalar xolatini baxolash masalasining quyilishi. Suboptimal nochiziqli filtrlashning asosiy usullari: chiziklantirilgan va kengaytirilgan Kalman filtrlari. Dinamik sistemalar identifikatsiyasi nazariyasi va usullarining rivojlanish nstikbollari. (2 soat).

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

AMALIY MASHG‘ULOTLARI MAVZUSI VA REJALARI

Jarayonlarning modelini analitik usulda qurish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Bir va kup sig‘imli ob’ektlarni analitik usulda modelini qurish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Bir va ko‘p faktorli eksperiment usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Tuliq  faktorli  eksperiment  asosida  jarayonlarning  statik modelini qurish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Qisman  faktorli  eksperiment  asosida  jarayonning  matematik modelini qurish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Tasodifiy jarayonlarni va tasodifiy jarayonlar taqsimot parametrlarini baxolash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim

Ob’ektning kirish va chiqish o‘zgaruvchilarini taxlil qilish. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Ob’ektlarning kirish va chiqish kattalaklari orasidagi shakli va darajasini aniqlash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Ko‘p mikdorli regressiya statik tenglamasini qurish.Chastotali tasniflash, o‘tish funksiyasi va impuls o‘tish funksiyasi yordamida identifikatsiyalash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Chizikli dinamik ob’ektlarni regression identifikatsiyalash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Dispersiya minimumi va o‘xshashlik funksiyasi mezonlari buyicha identifikatsiyalash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Urgatish usuli bilan ndentifikatsiyalash.Dinamik sistemalarning holati va parametrlarini birgalikda baholash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Korrelyasion usul asosida chiziqli boshqaruv ob’ektlarini identifikatsiyalash.Ketma-ket regression usul asosida ob’ektlarni ndentifikatsiyalash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

Stoxastik approksimatsiya usulidan boshqaruv ob’ektlarini identifikatsiyalashda foydalanish.Kvazichiziklash usuli va invariant cho‘kish usuli bilan identifikatsiyalash. (2 soat)

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim.

MUSTAKIL ISH UCHUN MAVZULAR VA TOPSHIRIKLAR

Talaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

-darslik va o‘quv qullanmalar buyicha fan boblari va mavzularini o‘rganish;

-tarqatma materiallar buyicha ma’ruzalar qismini  o‘zlashtirish;

-avtomatlashtirilgan o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash;

-maxsus adabiyotlar bo‘yicha fanlar bo‘limlari va mavzulari ustida ishlash;

-yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayon va texnalogiyalarni o‘rganish;

-faol va muammoli  o‘qitish uslubidan  foydalaniladigan o‘quv mashg‘ulotlari;

Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarining mavzusi:

- Texnalogik jarayonlarni identifikatsiyalashning rivoji va tutgan o‘rni.

- Texnalogik jarayonlarni identifikatsiyalashning zamonaviy usullari.

- Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida.

- Xolat fazosi, kuzatuvchanlik va identifikatsiyalashuvchanlik.

- Sinusoidal, pag‘onali va impuls signallar yordamida identifikatsiyalash usullari.

- Korrelyasion funksiya usuli.

- Regression usullar yordamida identifikatsiyalash.

- Stoxastik approksimatsiya va ketma-ket o‘rganish usullari bilan identifikatsiyalash.

- Kvazichiziqlash  va invariant botish usullari bilan identifikatsiya.

- Dinamik sistemalarning holat va parametralarini birgalikda baholash.

- Statik paketlar dasturida modellarni qurish.

- Shovqunlarni filtrlash usullari.

- Impulsli o’tish funksiyasi chastotaviy usulda aniqlash.

- Impulsli o’tish funksiyasi algebraic usulda aniqlash.

- Obektning statik modelini qurishda qo’llaniladigan paketlar.

- Obektning dinamik modelini qurishda qo’llaniladigan paketlar.

- Tarqoq parametrlari obektlarni identifikatsiyalash.

- Kimyoviy jarayonlarni identifikasiyalash xususiyatlari.

- Rototabel rejalashtirish xususiyatlari.

- Diskret jarayonlarni identifikasiyalash.

- Uzluksiz jarayonlarni identifikasiyalash.

- Kuzatish natijalarini tahlil qilish statistik usullari.

“Texnoligik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezonlari ushbu ishchi o‘quv dasturga ilova qilinadi

ТАВСИЯ ЭТИЛГАН АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P. Texnologik jarayonlami modellashtirish va optimallashtirish asoslari. Darslik. -Т.: Fan va texnologiya, 2015. -438 b.

2.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B. Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qoMlash. -Т.: Fan, 2010. -492 b.

3.Ф.Т.Адилов, В.М.Дозорцев, А.Н.Юсупбеков. Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления. -Т.: Tafakkur bo'stoni, 2015. -204с.

4.Fritz Klocke. Modeling and Planning of Manufacturing Processes. -Germany: Springer, 2016. -658p.

Internet saytlar

- www. Ziyo net.

- www.techno.edu.ru/db/sect/110

- www.emomi.com/

- www.toehelp.ru/theory/ter_meh/contents.html

- www.mai.exler.ru/education/classified/theormech/

- www.miit.ru/institut/ipss/faculties/trm/main.htm

- www.protgu.ru/kurs2/teormex.html

- www.physmech.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=10

- www.oz.by/books/more1018477.htmlwww.eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm

# KALENDAR REJA

(ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlar )

Fanning nomi: «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash»

Fakultet:		Energo-mexanika

Kurs    4  semestr __		 gurux_  – 9a,b-__  TJA

Ma’ruza o‘qiydi: 		  prof. Muhidinov D.P.

Amaliyot mashg‘ulotlarini olib boradi:  ass. ________

| № | Dars turi | Mavzu va uning qisqacha mazmuni | Bajarilishi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ajratildi | Kun va oy | Dars soat | Imzo |
| 1. | Ma’ruza | Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida | 2 |  |  |  |
| 2. | Ma’ruza | Holat fazosi, kuzatiluvchanlik va identifikatsiyalanuvchanlik | 2 |  |  |  |
| 3. | Ma’ruza | Analitik usulda jarayonlarning modellarini qurish | 2 |  |  |  |
| 4. | Ma’ruza | Sinusoidal, pog‘onali va impuls signallar yordamida identifikatsiyalash usullari | 2 |  |  |  |
| 5. | Ma’ruza | Faktorli eksperiment usulida jarayonlarning statik modelini qurish | 2 |  |  |  |
| 6 | Ma’ruza | Korrelyasion funksiya usullari | 2 |  |  |  |
| 7. | Ma’ruza | Tasodifiy va psevdotasodifiy ketma-ketliklarni generatsiyalash | 2 |  |  |  |
| 8. | Ma’ruza | Regression usullar yordamida identifikatsiyalash | 2 |  |  |  |
| 9. | Ma’ruza | Uzatish funksiyalar yordamida sistemalarni modellarini qurish | 2 |  |  |  |
| 10. | Ma’ruza | Nochizikli jarayonlarni regression identifikatsiyalash | 2 |  |  |  |
| 11. | Ma’ruza | Stoxastik approksimatsiya va ketma-ket urgatish usullari bilan identifikatsiyalash | 2 |  |  |  |
| 12. | Ma’ruza | Statsionar jarayonlarni identifikatsiyalash | 2 |  |  |  |
| 13. | Ma’ruza | Kvazichiziqlash va invariant botish usullari bilan identifikatsiyalash | 2 |  |  |  |
| 14. | Ma’ruza | Dinamik sistemalarning holati va parametrlarini birgalikda baholash | 2 |  |  |  |
| Jami: |  |  | 28 |  |  |  |

O‘qituvchi__________________ prof. Muhitdinov Dj.P.

Kafedra mudiri____________   Jumayev O.A..

KALENDAR REJA  VA DASTUR MATERIALLARINING BAJARILISHI

(ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlar )

Fanning nomi: «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash»

Fakultet:		Energo-mexanika

Kurs    4  semestr 8		 gurux_  – 9a-12  TJA

Ma’ruza o‘qiydi: 		  prof. Muhidinov D.P.

Amaliyot mashg‘ulotlarini olib boradi:  ____________

| № | Dars turi | Mavzu va uning qisqacha mazmuni | Bajarilishi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ajratildi | Kun va oy | Dars soat | Imzo |
| 1. | amaliyot | Jarayonlarning modelini analitik usulda qurish. | 2 |  |  |  |
| 2. | amaliyot | Bir va ko‘p sig‘imli ob’ektlarni analitik usulda modelini qurish. | 2 |  |  |  |
| 3. | amaliyot | Bir va ko‘p faktorli eksperiment usuli asosida jarayonni matematik modelini qurish. | 2 |  |  |  |
| 4. | amaliyot | Tuliq faktorli eksperiment asosida jarayonlarning statik modelini qurish. | 2 |  |  |  |
| 5. | amaliyot | Qisman faktorli eksperiment asosida jarayonning matematik modelini qurish. | 2 |  |  |  |
| 6 | amaliyot | Tasodifiy jarayonlarni va tasodifiy jarayonlar taqsimot parametrlarini baxolash. | 2 |  |  |  |
| 7. | amaliyot | Ob’ektning kirish va chiqish o‘zgaruvchilarini taxlil qilish. | 2 |  |  |  |
| 8. | amaliyot | Ob’ektlarning kirish va chiqish kattalaklari orasidagi shakli va darajasini aniqlash. | 2 |  |  |  |
| 9. | amaliyot | Ko‘p mikdorli regressiya statik tenglamasini qurish. CHastotali tasniflash, o‘tish funksiyasi va impuls o‘tash funksiyasi yordamida identifikatsiyalash. | 2 |  |  |  |
| 10. | amaliyot | CHizikli dinamik ob’ektlarni regression identifikatsiyalash. | 2 |  |  |  |
| 11. | amaliyot | Dispersiya minimumi va o‘xshashlik funksiyasi mezonlari bo‘yicha identifikatsiyalash. | 2 |  |  |  |
| 12. | amaliyot | O‘rgatish usuli bilan identifikatsiyalash. Dinamik sistemalarning xolati va parametrlarini birgalikda baxolash. | 2 |  |  |  |
| 13. | amaliyot | Korrelyasion usul asosida chiziqli boshqaruv ob’ektlarini identifikatsiyalash. Ketma-ket regression usul asosida ob’ektlarni identifikatsiyalash. | 2 |  |  |  |
| 14. | amaliyot | Stoxastik approksimatsiya usulidan boshqaruv ob’ektlarini identifikatsiyalashda foydalanish. Kvazichiziklash usuli va invariant chukish bilan identifikatsiyalash. | 2 |  |  |  |
| Jami: |  |  | 28 |  |  |  |

Kafedra mudiri____________  Jumayev O.A.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

«Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish va boshqaruv»

kafedrasi

# MUSTAQIL ISH MAVZULARI

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI IDENTIFIKATSIYALASH

fanidan mustaqil ish mavzulari

Navoiy – 2018

Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni

Ushbu o‘quv fani bo‘yicha talabaning mustaqil ishi ma’ruzalar matni va tavsiya etilgan adabiyotlar bilan ishlashni, laboratoriya ishlarini o‘tishga va amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik ko‘rishni, muayyan mavzular bo‘yicha qo‘lyozma yoki kompyuterda elektron shaklda referatlar tayyorlashni o‘z ichiga oladi

Talaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning hususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanishi tavsiya etiladi:

- darslik va o‘quv qo‘llanmalar bo‘yicha fanlar boblari va mavzularini o‘rganish;

- tarqatma materiallar bo‘yicha ma’ruzalar qismini o‘zlashtirish;

- avtomatlashtirilgan o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi sistemalar bilan ishlash;

- maxsus adabiyotlar bo‘yicha fanlar bo‘limlari yoki mavzulari ustida ishlash va qo‘lyozma ko‘rinishida yoki kompyuterdagi elektron holatdan chop etilgan shaklda rasmiylashtirish;

- yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayon va texnologiyalarni o‘rganish;

- masofaviy ta’lim.

Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari:

| № | Mavzu nomi |
| --- | --- |
|  | Texnalogik jarayonlarni identifikatsiyalashning rivoji va tutgan o‘rni. |
|  | Texnalogik jarayonlarni identifikatsiyalashning zamonaviy usullari. |
|  | Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida. |
|  | Xolat fazosi, kuzatuvchanlik va identifikatsiyalashuvchanlik. |
|  | Sinusoidal, pag‘onali va impuls signallar yordamida identifikatsiyalash usullari. |
|  | Korrelyasion funksiya usuli. |
|  | Regression usullar yordamida identifikatsiyalash. |
|  | Stoxastik approksimatsiya va ketma-ket o‘rganish usullari bilan identifikatsiyalash. |
|  | Kvazichiziqlash va invariant botish usullari bilan identifikatsiya. |
|  | Dinamik sistemalarning holat va parametralarini birgalikda baholash. |
|  | Statik paketlar dasturida modellarni qurish. |
|  | Shovqinlarni feltirlash usullari. |
|  | Implsli o’tish funksiyasi chastotaviy usulda aniqlash. |
|  | Implsli o’tish funksiyasi algebraik usulda aniqlash. |
|  | Obektning statik modelini qurishda qo’llaniladigan paketlar. |
|  | Obektning dinamik modelini qurishda qo’llaniladigan paketlar |
|  | Tarqoq parametrli obektlarni identifikatsiyalash. |
|  | Kimyoviy jarayonlarni identifikatsiyalash xususiyatlari. |
|  | Rototabel rejalashtirish xususiyatlari. |
|  | Diskret jarayonlarni identifikatsiyalash. |
|  | Uzluksiz jarayonlarni identifikatsiyalash. |
|  | Kuzatish natijalarini tahlil qilishning statik usullari. |

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

«Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish va boshqaruv»

kafedrasi

# YAKUNIY VA ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI IDENTIFIKATSIYALASH

fanidan yakuniy va oraliq nazorat savollari

###### Navoiy – 2018

- Stoxastik approksimatsiya va ketma-ket o‘rgatish usullari bilan identifikatsiyalash.

- Identifikatsiya uchun stoxastik approksimatsiya usulini qullash.

- Stoxastik approksimatsiya usuliga kura identifikatsiyalash muolajalari.

- Identifikatsiya algoritmi uchun boshlang‘ich baholar.

- O‘rgatish usuli bilan identifikatsiyalash.

- Statsionar jarayonlarni identifikatsiyalash.

- Nostatsionar jarayonlarni identifikatsiyalash.

- Nochiziqli sistemalarni idetifikatsiyalash uchun usullarni aniqlab olishning ketma-ketlik tartibi.

- Kvazichiziqli va invariant botish usullari bilan identifikatsiyalash.

- Kvazichiziklash usuli bilan sistemalarni identifikatsiyalash.

- Invariant botish usuli bilan snstemalarni identifikatsiyalash.

- Dinamik sistemalarning xolati va parametrlarini birgalikda baxolash.

- CHizikli sistemalarda xolat va parametrlarini birgalikda baxolash masalasini umumlashtirish kabi nochiziqli dinamik sistemalar xolatini baxolash masalasining quyilishi.

- Suboptimal nochiziqli filtrlashning asosiy usullari: chiziklantirilgan va kengaytirilgan Kalman filtrlari.

- Dinamik sistemalar identifikatsiyasi nazariyasi va usullarining rivojlanish nstikbollari.

- Ketma-ket regression usul asosida ob’ektlarni ndentifikatsiyalash.

- Stoxastik approksimatsiya usulidan boshqaruv ob’ektlarini identifikatsiyalashda foydalanish.

- Kvazichiziklash usuli bilan ndentifikatsiyalash.

- Tarqoq parametrli obektlarni identifikatsiyalash

- Kimyoviy jarayonlarni identifikatsiyalash xususiyatlari

- Rototabel rejalashtirish xususiyatlari.

- Diskret jarayonlarni identifikatsiyalash

- Uzluksiz jarayonlarni identifikatsiyalash

- Kuzatish natijalarini tahlil qilishning statik usullari

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanidan

# TESTLAR TO‘PLAMI

| № | Savollar | Varianlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
|  | Identifikasiya nima? | optimallashtirishning xususiy xoli bo’lib, nisbiy og’ish mezonini eng kichik qiymati qidiriladi | modellashtirishning xususiy holi bo’lib, axamiyatli parametrlarini xar birining optimal qiymati qidiriladi | modelning originalga mosligini o’rnatish | modelning originaldan farqini o’rganish |
|  | Model — bu: | tajribalar natijasida oldindan ma’lum bo‘lmagan qabul qilishi mumkin bo‘lgan qiymatlardan birini qabul qilishi mumkin bo‘lgan kattalikka aytiladi; | xayoliy tasavvurdagi, yoki moddiy amalga oshirilgan tizim bo‘lib, ob’ektni aks etishi hamda ob’ektni o‘rganish va u haqida yangi axborot keltirish maqsadida uni o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan tizim; | bazaviy elementlarning umumiy yig‘indisini va ular orasidagi bog‘lanishni aniqlaydi va mahsulotning ishlash prinsipi haqidagi detalli ko‘rinishni beradi; | ESKD bo‘yicha sxemaning prinsipial, funksional, struktur turlariga bo‘linishi blokli-ierarxik loyihalash prinsiplarini ifodalaydi; |
|  | Matematik model deb: | matematik belgilash yordamida ifodalanuvchi, qandaydir hodisa yoki tashqi dunyo jarayonini taxminiy tavsifiga aytiladi; | xayoliy tasavvurdagi, yoki moddiy amalga oshirilgan tizim bo‘lib, ob’ektni aks etishi hamda ob’ektni o‘rganish va u haqida yangi axborot keltirish maqsadida uni o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan tizimga aytiladi; | bazaviy elementlarning umumiy yig‘indisini va ular orasidagi bog‘lanishni aniqlaydi va mahsulotning ishlash prinsipi haqidagi detalli ko‘rinishni beradigan jarayonga aytiladi; | model bo‘yicha sxemaning prinsipial, funksional, struktur turlariga bo‘linishi blokli-ierarxik loyihalash prinsiplarini ifodalaydi; |
|  | Matematik model` nima? | jarayonning matematik belgilar yordamida ifodalangan taxminiy tavsifi | bu tadqiqotning turli bosqichlarida loyixalanayotgan ob`ektga almashtirish mumkin bo’lgan bir nechta ob`ekt | jarayonning grafik yordamida ifodalangan taxminiy tavsifi | loyixalanayotgan ob`ektning taxminiy tavsifi |
|  | Matematik modellashtirish nima? | matematik modellar yordamida ob`ektning xossalarini o’rganish | original-ob`ekt yordamida ob`etning xossalarini o’rganish | matematik tavsifni (MT) tuzish | MT tenglamasini echish algoritmini tuzish |
|  | Matematik model` nimani aks ettiradi? | modellashtirilayotgan ob`ektning asosiy xossalari | modellashtirilayotgan ob`ektning geometrik xarakteristikalari | ob`ektning fizik mohiyati | kirish kattaliklarining xolati |
|  | Monandlik nima? | modellarning real ob`ektga sifatli va miqdoriy mosligi | modellarning real ob`ektga miqdoriy mosligi | modellarning real ob`ektga sifatli mosligi | ob`ekt xossalarini ideal aks ettirish |
|  | Matematik tavsifni tuzish usullarining turlari? | analitik, tajribaviy, tajribaviy – analitik | analitik, tajribaviy, grafik | analitik, tajribaviy | analitik, tajribaviy – analitik |
|  | Modellashtirish asosida nima yotadi? | o’xshashlik nazariyasi | modelni originalga mutlaq o’xshashligi | nisbiylik nazariyasi | ehtimollik nazariyasi |
|  | Statik model` nima uchun xizmat qiladi? | ob`ektning ayrim vaqt momentidagi xulqini tavsiflash uchun | ob`ektning vaqt bo’yicha xulqini tavsiflash uchun | ob`ektning uzatish funksiyasini olish uchun | Obektning o’tish funksiyasini olish uchun |
|  | Tizim deb nimaga aytiladi? | ixtiyoriy tabiatli o’zaro bog’liq elementlarning bir maqsadga yo’naltirilgan to’plami | texnologik jarayonni o’zaro bog’liq elementlarining bir maqsadga yo’naltirilgan to’plami | texnologik jihozlarni o’zaro bog’liq elementlarining bir maqsadga yo’naltirilgan to’plami | texnologik jihoz elementlarini nazorat va boshqaruv asboblari bilan o’zaro bog’liqligi |
|  | Tizimning strukturasi nima? | tizim elementlarining o’zaro ta`sirlarini aks ettiruvchi aloqalarning yig’indisi | tizim elementlarining chiqish kattaliklar xarakterini aks ettiruvchi aloqalarning yig’indisi | tizimning blok-sxemasi | ob`ektni boshqarishining struktura sxemasi |
|  | Qanday modellar ob`ektning vaqt bo’yicha o’zgarishini ko’rsatadi? | dinamik modellar | statik modellar | stoxastik modellar | statistik modellar |
|  | Statik modellarning vektor ko’rinishida yozilishini ko’rsating. | y(t)=Fs(x,v,h) | y(t)=Fs(x,v,t) | y(t)=Fs(x,v,h,t) | y(t)=Fs(x,v,h,s,t) |
|  | Quyidagi tenglamalar orasidan ko’plik regressiya tenglamasini aniqlang. | y=b0+b1x1+b2x2+...++bkxk | y=b0+b1x1+bkxk | y=b0+b1x1 | y=b0+b1x |
|  | Quyidagi tenglamalar orasidan parabolik regressiya tenglamasini aniqlang. | y=b0+b1x+b11x2 | y=b0+b1x1+bkxk | y=b0+b1x1+b2x2+...++bkxk | y=b0+b1x |
|  | Quyidagi tenglamalar orasidan bir parametrli chiziqli regressiya tenglamasini aniqlang. | y=b0+b1x | y=b0+b1x1+bkxk | y=b0+b1x1+b2x2+...++bkxk | y=b0+b1x+b11x2 |
|  | Umumiy hollarda regressiya (empirik modellar) tenglamalari ikki turga bo’linadi, bular qaysilar? | chiziqli va nochiziqli | kvadrat va kub | ildizga ega va ildizga ega bo’lmagan | kub |
|  | Faol tajribalashtirish nazariyasida chiqish (bog’liq) o’zgaruvchilarini javob funksiyasi deb atash qabul qilingan, kirish (mustaqil) o’zgaruvchilarini nima deb atash qabul qilingan? | faktorlar | parametrlar | belgilar | simvollar |
|  | Matematik modellashtirishning maqsadi. | jarayon o’tishining optimal shartlarini aniqlash | matematik tavsif asosida ularni boshqarish | kirish kattaliklarni optimal qiymatlarini aniqlash | g’alayon ta`sirlarining optimal qiymatlarini aniqlash |
|  | Modellarning real ob`ektlarga monandligi qanday tekshiriladi? | bir xil sharoitlarda ish jarayonidagi ob`ektning o’lchash natijalarini modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz | ish jarayonidagi ob`ektning o’lchash natijalarini modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz | bir xil sharoitlarda ish jarayonidagi ob`ektning kirishidagi o’lchash natijalarini modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz | matematik tavsifning to’liqligi bo’yicha |
|  | Kompyuterli modellashtirish qachon qo’llanadi? | tizimni loyixalashtirishdan oldin uni tadqiq qilish uchun | taxlil va sintez masalalarini echish uchun tizimlarni loyixalash bosqichida | qo’shimcha axborot olish uchun tizimlarni ishlatishda | taxlil va sintez masalalarini echish uchun |
|  | Statik model` nima? | tajriba ma`lumotlari asosida tuzilgan imperik model` | tajribaviy kirish ma`lumotlari asosida tuzilgan imperik model` | tajribaviy chiqish ma`lumotlari asosida tuzilgan imperik model` | ob`ektning T vaqt momentidagi holatini aks ettiruvchi model` |
|  | Passiv tajriba nima? | o’zgaruvchilarning xar birini navbatma navbat o’zgartirib o’tkaziladigan sinovlar seriyasi | tizimning chiqishidagi o’zgaruvchilarning xar birini navbatma navbat o’zgartirib o’tkaziladigan sinovlar seriyasi | oldindan belgilangan reja bo’yicha o’tkaziladigan sinovlar seriyasi | tizimning chiqishidagi oldindan belgilangan reja bo’yicha o’tkaziladigan sinovlar seriyasi |
|  | Korrelyasiyali tahlil nima? | regressiya tenglamasining koeffitsiyentlari o’rtasida bog’liqlik o’rnatish | chiqish parametrlarni kirish parametrlarning o’zgarishiga bog’liqligini o’rnatish | kirish va chiqish o’zgaruvchilarning chiziqli aloqasi kuchini baholash | tanlanma dispersiyasini |
|  | Tizim deb nimaga aytiladi? | ixtiyoriy tabiatli o’zaro bog’liq elementlarning bir maqsadga yo’naltirilgan to’plami | texnologik jarayonni o’zaro bog’liq elementlarining bir maqsadga yo’naltirilgan to’plami | texnologik jihozlarni o’zaro bog’liq elementlarining bir maqsadga yo’naltirilgan to’plami | texnologik jihoz elementlarini nazorat va boshqaruv asboblari bilan o’zaro bog’liqligi |
|  | Tizimli yondoshish asosi nima? | tizimga yaxlit integrallashgan tizim sifatida qarash | tizimga alohida elementlarning yig’indisi sifatida qarash | tizimga boshqarish ob`ekti sifatida qarash | tashqi muhit ta`sirini hisobga olish |
|  | Uzluksiz – determinanlangan modellarda mustaqil o’zgaruvchi sifatida nima qabul qilingan? | vaqt | kirish ta`siri | chiqish ta`siri | ichki holat parametrlari |
|  | Kirish signallari berilib, chiqish signallari olinadigan va qandaydir ichki holatga ega bo’lgan qora quti nima deb ataladi? | avtomat | sxema | takt | matematik sxema |
|  | Regressiya tenglamalridagi aloqalarning soni nimaga teng bo’ladi? | aniqlanayotgan koeffitsiyentlar soniga | tanlanmaning hajmiga | aniqlanayotgan koeffitsiyentlar sonining kvadratiga | erkinlik darajasi soniga |
|  | To’liq faktor rejasi deb nimaga aytiladi? | tajriba jarayonida k faktorlarning barcha kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarga | tajriba jarayonida k faktorlarning yarimini kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarga | tajriba jarayonida k−1 faktorlarning ikkita kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarga | tajriba jarayonida k+1 faktorlarning yarim kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarga |
|  | Faraziy yoki xayoliy modellar o’z navbatida qanday modellarga bo’linadi? | yaqqoliy, simvolli, matematik | natural, fizik | diskret, diskret bo’lmagan | statik , dinamik |
|  | Matematik modellar o’z navbatida qanday modellarni birlashtiradi? | analitik, aralash, imitasion | real, natural, fizik | gipotetik, analog | real vaqtli, virtual vaqtli |
|  | Regressiya tahlili deb nimaga aytiladi? | regressiya tenglamasini hamma koeffitsiyentlarining salmog’i o’zini tiklash dispersiyasiga nisbatan tekshirilishi va monandlikka tekshirilishiga | regressiya tenglamasini hamma koeffitsiyentlarining salmog’ini aniqlashga | regressiya tenglamasining koeffitsiyentlarini aniqlashga | regressiya tenglamasining ildizlarini topishga |
|  | Matematik model tushunchasi – bu... | matematik modellash usulining asosiy tushunchasidir | geometrik modellash usulining asosiy tushunchasidir | fizik modellash usulining asosiy tushunchasidir | kimyoviy modellash usulining asosiy tushunchasidir |
|  | Modelning monandligini o’rnatish – bu matematik modelni qurish ketma - ketligidagi nechanchi bosqich? | yakuniy | ikkinchi | dastlabki | birinchi |
|  | Dinamik model` ob`ektning qaysi parametri bo’yicha o’zgarishini aks ettiradi?. | vaqt | sifat | holat | tezlik |
|  | Statik modellar ob`ektning ishlashini qanday sharoitlarda aks ettiradi? | stasionar, ya`ni vaqt bo’yicha jarayonning parametrlari o’zgarmaydigan | dinamik, ya`ni vaqt bo’yicha jarayonning parametrlari o’zgaradigan | ham statik ham dinamik | kvazistasionar |
|  | Monandlik – bu real ob`ektga matematik modelning qaysi jihatlar bo’yicha muvofiqligi hisoblanadi? | ham sifat jihatidan (model va ob`ektda o’zgaruvchilarning tendensiyasi bir xil) ham miqdor jihatdan (eksperimental ma`lumotlar) | sifat jihatidan (model va ob`ektda o’zgaruvchilarning tendensiyasi bir xil) | miqdor jihatdan (eksperimental ma`lumotlar) | sifat jihatidan (eksperimental ma`lumotlar) |
|  | Hozirgi vaqtda yirik tizimlar tavsiflarini baholashning eng universal va samarali usuli – bu ... | EHM da tizimlarni modellash | qo’lda tizimlarni modellash | xayolda tizimlarni modellashtirish | mashinada tizimlarni modellashtirish |
|  | Modellashning ikkinchi bosqichida birinchi bosqichda shakllangan matematik model` konkret mashinali modelga aylantiriladi va bu ikkinchi bosqich qanday nomlanadi? | modelni algoritmlash va uni mashinali amalga oshirish bosqichi | tajribalar bosqichi | jarayonlar bosqichi | hodisalar bosqichi |
|  | Modellash algoritmining mantiqiy sxemasi o’zida S tizimni ishlash jarayoni modelining nimasini ifodalaydi? | mantiqiy strukturasini | tavsifini | tasvirini | shaklini |
|  | Modellashtirish masalasining qo’yilishi qanday bo’ladi? | masalaning ifodalanishi, jarayon parametrlarini tanlash, maqsad va mezonlarni aniqlash | masalaning ifodalanishi, ob`ektning kirish parametrlarini tanlash, maqsad va mezonlarni aniqlash | masalaning algoritmlashtirilishi va uning dasturiy amalga oshirilishini ifodalash; | matematik tavsif tenglamasini echishning raqamli usuli va uning dasturiy amalga oshirilishini tanlash |
|  | Model` orqali sinov natijalari asosida nimani amalga oshirish mumkin? | originalning ish sharoitidagi xulqini miqdor jihatdan oldindan aytish | originalning ish sharoitidagi xulqini sifat jihatdan oldindan aytish | ob`ektni boshqarishning strukturaviy sxemasini ishlab chiqish | jihozlarning optimal geometrik o’lchamlarini aniqlash |
|  | Matematik modellar nima uchun ishlab chiqiladi? | texnologik tizimlarni loyihalash jarayonida tavsiflash, tadqiq qilish, loyihalash va optimallashtirish uchun | texnologik jarayonlarning reglament kattaliklarini tavsiflash, tadqiq qilish va aniqlash uchun | minimal miqdorli xom ashyodan mahsulotning maksimal chiqishini olish uchun | ob`ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun |
|  | Tizimlarning mashinali modellashtirish mohiyati nima? | EHMda model` bilan tajribalar o’tkazish | EHMda matematik tavsif tenglamalarini hisoblashni o’tkazish | ish jarayonidagi tizim elementlarining xulqini tavsiflovchi dasturiy majmuani ishlab chiqish | ish jarayonidagi tizim elementlarining xulqini tavsiflovchi dasturiy majmuani yaratish |
|  | Statistik modellar qachon quriladi? | qaralayotgan jarayon xaqida etarli axborot bo’lmaganda | agar ob`ekt murakkab bo’lib, uning determinanlashgan modelini tuzish imkoniyati bo’lmaganda | agar ob`ekt murakkab bo’lib, uning determinanlashgan modelini tuzish imkoniyati bo’lmaganda xamda qaralayotgan jarayon xaqida etarli axborot bo’lmaganda | qo’shimcha axborot olinish uchun faol tajribalarni o’tkazish imkoniyati bo’lmaganda |
|  | Fisher mezoni nima uchun qo’llanadi? | modelni originalga monandligini o’rnatish uchun | bir jinsli dispersiyani o’rnatish uchun | regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining axamiyatliligini aniqlash uchun | progressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining axamiyatliligini aniqlash uchun |
|  | Parabolik regressiya qachon qo’llanadi? | agar regressiya tenglamasi o’zida ma`lum bir darajali polinomni namoyon qilsa | agar regressiya tenglamasi o’zida darajali funksiyani namoyon qilsa | agar regressiya tenglamasi o’zida chiziqli ko’p hadni namoyon qilsa | kichik xajmli N tanlanmada |

NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

# BAHOLASH MEZONI

“TEXNOLOGIK JARAYONLARNI IDENTIFIKATSIYALASH”

fanidan

talabalar bilimini

BAHOLASH MEZONI

5311000 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish

yo‘nalishi talabalari uchun

Navoiy 2018

K i r i sh

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturini amalga oshirishning yangi sifat bosqichida oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini baholash va nazorat qilishning reyting tizimini joriy etishdan maqsad mamlakatimizda ta’lim sifatini oshirish orqali raqobatbardosh yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Oliy o‘quv yurtlarida talabalarning bilim darajasi asosan reyting tizimi bo‘yicha baholanadi. Talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash – talabaning butun o‘qish jarayoni davomida o‘z bilimini oshirishi uchun muntazam ishlashi hamda o‘z ijodiy faoliyatini takomillashtirishini rag‘batlantirishga qaratilgan.

Reyting tizimi mamlakatimizda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning sifat ko‘rsatkichlarining jahon andozalari hamda xalqaro mezonlarga muvofiqligini ta’minlashga qaratilgan.

“Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani bo‘yicha tayyorlangan mazkur uslubiy ko‘rsatma O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonunlari va O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2005 yil 30 sentyabrdagi 217-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassalarida talabalar bilimini baholashning reyting tizimi to‘g‘risida muvaqqat Nizom”,  2005 yil 21 fevraldagi 34-sonli “Talabalar mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to‘g‘risida Namunaviy nizom”, 2006 yil 18 iyuldagi 166-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan dasturi asosida ishlab chiqilgan. Ushbu uslubiy ko‘rsatma fan o‘qituvchilari tomonidan «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanidan talabalar bilimini baholashda keng foydalanishga tavsiya etilib, ayni paytda talabalar uchun ham mazkur fanni o‘zlashtirish jarayonida qanday ballar to‘plash mumkinligi haqida tasavvurga ega bo‘lish imkonini beradi.

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani bo‘yicha talabalar bilimini baholashning reyting tizimi quyidagi vazifalarning bajarilishini ko‘zda tutadi:

- talabaning butun semestr davomida bir me’yorda va faol ravishda o‘qishini ta’minlash;

- semestr mobaynida talabalar bilimi, mahorati, ko‘nikmalari, tasavvur va tushunish qobiliyatlarini ob’ektiv nazorat qilish imkonini berish;

- talaba bilimining sifat ko‘rsatkichlarini haqqoniy, aniq va adolatli ballar orqali baholash;

- talabalarning o‘zlashtirishini doimiy nazoratga olish bilan ularning butun o‘quv yili davomida o‘z ustida bir me’yorda va faol ravishda ishlashini yo‘lga qo‘yish;

- talabalarning o‘quv yili davomidagi davomatini to‘liq ta’minlash;

- talabalarning mustaqil ishlashga bo‘lgan ko‘nikmalarini rivojlantirish;

- Davlat ta’lim standarti, o‘quv rejalari asosida «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” faning o‘quv dasturlari va o‘quv mashg‘ulotlariga oid turli uslubiy qo‘llanmalarni takomillashtirish hamda boshqa uslubiy ishlarni o‘tkazishni oldindan rejalashtirish;

- talabalarda bilim olishga intilish darajasini, professor-o‘qituvchilarda esa o‘qitish mas’uliyatini oshirish;

- talabalarni qo‘shimcha axborot manbalaridan samarali foydalanishga undash va boshqalar.

2. REYTING BAHOLASH TURLARI VA SHAKLLARI

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani barcha ta’lim yo‘nalishlariining o‘quv rejasi bo‘yicha 1-bosqich 1,2-semestriga mo‘ljallangan. Mazkur fanlar bo‘yicha talabalarning o‘zlashtirishini baholash butun o‘quv semestr davomida muntazam ravishda olib boriladi hamda quyidagi nazorat turlari orqali amalga oshiriladi:

- joriy baholash – (JB);

- oraliq baholash – (OB);

- yakuniy baholash – (YAB).

Joriy baholash (JB)da «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanning har bir mavzusi bo‘yicha talabaning bilim darajasini aniqlab borish nazarda tutiladi. U odatda ma’ruza, amaliy yoki seminar mashg‘ulotlari darslarida amalga oshirilishi mumkin. Talabaning bilim darajasini eng avvalo uning auditoriyadagi, ya’ni dars o‘tish jarayonidagi faolligi, o‘tilgan mavzularni o‘zlashtirish darajasi belgilab berib, u quyidagi holatlar orqali namoyon bo‘ladi:

- Ma’ruzani sifatli konspektlashtirish darajasi, tinglash, o‘qituvchi tomonidan tashkil etilgan mavzuga oid bahs va munozaralarda faol ishtirok etish;

- Amaliy yoki seminar mashg‘ulotlarini konspektlashtirish darajasi, unga tayyorgarlik ko‘rish, misol, masala, test, keys-stadi va boshqalarni ishlab chiqishda faol qatnashish va h.k.

Barcha fanlar kabi «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanidan talabaning semestr davomida o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi. SHundan JBga jami ballning 35 bali (uning 13 balli – mustaqil ta’limga) ajratilgan. Ushbu JB tarkibiga talabalarning ma’ruza, amaliy va seminar darslariga faol qatnashishlari, uy vazifalarini bajarishlari, misollar, masalalar, yozma ish, nazorat ishlari, test va keys-stadilarni echishlari hamda mustaqil ishlar bo‘yicha topshiriqlarni bajarishlari natijasida to‘plagan ballari kiradi.

Ushbu o‘quv fani bo‘yicha talabaning mustaqil ishi ma’ruzalar matni va tavsiya etilgan adabiyotlar bilan ishlashni, laboratoriya ishlarini o‘tishga va amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik ko‘rishni, muayyan mavzular bo‘yicha qo‘lyozma yoki kompyuterda elektron shaklda referatlar tayyorlashni o‘z ichiga oladi.

Oraliq baholash (OB) da «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” faning bir necha mavzularini qamrab olgan bo‘limi yoki qismi bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tib bo‘lingandan so‘ng talabaning bilimlari baholanadi. OBda talabaning muayyan savolga javob berish yoki muammoni echish mahorati va qobiliyati aniqlanadi. OBga jami ballning 35%, ya’ni 35 bali (uning 13 bali – mustaqil ta’limga) ajratilgan bo‘lib, u yozma ish, nazorat ishi, test, og‘zaki savol-javob va boshqa ko‘rinishlarda o‘tkazilishi mumkin. Oraliq nazoratni yozma ish shaklida o‘tkazilganda 3-5 ta savoldan iborat bo‘lgan variantlar tuzib olinadi. Oraliq nazorat test shaklida o‘tkazilsa, u holda 10 ta test savolidan kam bo‘lmagan variantlar tuziladi. Agar oraliq nazorat og‘zaki savol-javob tarzida o‘tkazilsa, u holda 3-5ta savoldan iborat bo‘lgan variantlar tuzilib, ular asosida talabaning bilimi baholanadi. Oraliq nazorat savollari har bir yangi o‘quv yili boshida kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan tuzilib, kafedra majlisida muhokama qilinadi va tasdiqlanadi. Tasdiqlangan oraliq nazorat savollari oldindan professor-o‘qituvchi va talabalarga tarqatiladi.

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanidan semestr davomida ikki marta OB nazoratini o‘tkazish rejalashtirilgan. Har bir oraliq nazorat bo‘yicha talabaning bilimini mos ravishda 17 va 18 ballardan, jami 35 ballga qadar baholash mumkin. OBni NDKIda ishlab chiqilgan o‘quv jarayoni jadvali (grafigi) asosida o‘tkazish ko‘zda tutiladi.

Har bir professor-o‘qituvchi belgilangan kunlarda oraliq nazoratni o‘tkazib, talabalarning JB va OB bo‘yicha olgan ballarini tegishli guruh jurnaliga, kafedra va dekanatdagi oraliq nazoratlarni qayd qilish jurnallariga yozib qo‘yishlari shart.

YAkuniy baholash (YAB) odatda o‘quv semestrining oxirida fanning o‘tilgan barcha mavzulari bo‘yicha talaba o‘zlashtirgan bilimni baholash maqsadida o‘tkaziladi. U yozma  ish yoki boshqa shakllarda (og‘zaki, test, himoya va hokazo) o‘tkazilishi mumkin. YAkuniy baholashga jami ballning 30 %, ya’ni 30 balli ajratilgan. YAkuniy nazorat yozma ish shaklida o‘tkazish rejalashtiriladi.

YAB yozma ishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim Vazirligining 2005 yil 30 sentyabrdagi 217–sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini baholashning reyting tizimi to‘g‘risida muvaqqat NIZOMning 1-ilovasida keltirilgan «Reyting tizimini yauniy baholash bosqichida yozma ish usulini qo‘llash tartibi»ga binoan  o‘tkaziladi.

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani bo‘yicha talabalar bilimini baholashda quyidagi namunaviy mezonlarni inobatga olish tavsiya etiladi:

| Ball | Baho | Talabaning bilim darajasini ifodalovchi holatlar |
| --- | --- | --- |
| 86 -100 | A’lo | - Jaraenlarni kompyuterli modellashtirish prinsiplari va ularni avtomatlashtirilgan boshkaruv tizimlariga kullash. Fanning vazifalari - Sistemalarni modellashtirishning klassifikatsiyasi.Xayoliy modellash. Matematik modellash. Imitatsion modellash. Kombinatsiyalangan modellash - Tizimlarni modellashtirishning asosiy tushunchalari. EHMda tizimlarni empirik-statistik modellarini qurish. - Passiv tajriba ma’lumotlari asosida empirik modellarni qurish. Regression va korrelyasion tahlil. Regression tahlilning bosqichlari - Regressiya koeffitsientlarining ahamiyatliligini aniqlash.. - Faol tajriba ma’lumotlari bo‘yicha empirik modellarni qurish. - Matematik modellarni identifikatsiyalash. Masalaning kuyilishi. Identifikatsiya protsedurasi. - Kimeviy texnologik jaraenlar matematik modellarini optimallash |
| 71 -85 | YAxshi | - Jaraenlarni kompyuterli modellashtirish prinsiplari va ularni avtomatlashtirilgan boshkaruv tizimlariga kullash. Fanning vazifalari - Sistemalarni modellashtirishning klassifikatsiyasi. Matematik modellash. Imitatsion modellash. - EHMda tizimlarni empirik-statistik modellarini qurish. - Passiv tajriba ma’lumotlari asosida empirik modellarni qurish. - Faol tajriba ma’lumotlari bo‘yicha empirik modellarni qurish. - Matematik modellarni identifikatsiyalash. Masalaning kuyilishi. - Kimeviy texnologik jaraenlar matematik modellarini optimallash |
| 55 – 70 | Qoniqarli | - Fanning vazifalari - Sistemalarni modellashtirishning klassifikatsiyasi. Matematik modellash. Imitatsion modellash. - EHMda tizimlarni empirik-statistik modellarini qurish. - Passiv tajriba ma’lumotlari asosida empirik modellarni qurish. Faol tajriba ma’lumotlari bo‘yicha empirik modellarni qurish. - Kimeviy texnologik jaraenlar matematik modellarini optimallash |
| 0 – 54 gacha | Qoniqarsiz | - o‘tilgan mavzular bo‘yicha nazariy hamda amaliy bilimlarni o‘zlashtirishning past darajasi; - muhim topshiriq va masalalar bo‘yicha xulosa va qarorlarni qabul qila olmasligi; - fanning mohiyatini tushunmasligi hamda uning asosiy qoidalarini bayon eta olmasligi va h.k. |

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani bo‘yicha talabaning JB, OB va YABdagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi har bir semestr yakunida dekanatlar tomonidan beriladigan maxsus qaydnomalarga kiritilishi va ularning natijalari kafedra majlisida tahlil qilib borilishi lozim.

3. TALABALAR BILIMINI BAHOLASH TARTIBI

Talabalar bilimining ballarda ifodalangan o‘zlashtirishi quyidagicha baholanadi:

86 – 100 ball – “A’lo”;

71 – 85 ball – “YAxshi”;

55 – 70 ball – “Qoniqarli”;

0 – 54 ballgacha – “Qoniqarsiz”.

Saralash bali 55 balni tashkil qiladi.

Agar «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani bo‘yicha talaba biror baholash turini (JB, OB) bo‘yicha ijobiy natijaga ega bo‘lmasa, u holda talabaning qayta o‘zlashtirgan bilimini baholash uchun muhlat odatda navbatdagi shu nazorat turi o‘tkazilgunga qadar belgilanadi.

JBga ajratilgan umumiy ball va OBga ajratilgan umumiy balldan saralash balini to‘plagan talabaga yakuniy baholashda ishtirok etish huquqi beriladi. Semestr yakunida «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fani bo‘yicha saralash balidan kam ball to‘plagan talabaning o‘zlashtirishi qoniqarsiz hamda akademik qarzdor hisoblanadi. Akademik qarzdor talabalarga semestr tugaganidan keyin qayta o‘zlashtirishi uchun muddat beriladi. Kafedraning tegishli professor-o‘qituvchilariga qarzdor talabalar bilan ishlash vazifasi yuklatilib, u maxsus grafik shaklida tuziladi.

4. YAKUNIY BAHOLASHDA YOZMA ISHNI O‘TKAZISH TARTIBI

Talabalar bilimini reyting tizimi bo‘yicha baholashning yozma ish usuli, talabalarda mustaqil fikrlash va o‘z fikrini yozma ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanidan  yakuniy baholash yozma ish shaklida o‘tkaziladi. YOzma ish savollari va variantlari o‘quv yilining boshida kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan yangidan tuzilib, kafedra majlisida muhokama etiladi va tasdiqlanadi. O‘tiladigan barcha fanlar bo‘yicha xar bir o‘quv yili uchun yakuniy baholash bo‘yicha yozma ish savollari va variantlari «Avtomatlashtirilgan boshќaruv va informatsion texnologiyalar» kafedrasining yigilishi kurib chikiladi, muxokama kilinadi va tasdiqlanadi.

YOzma ishning har bir varianti bo‘yicha qo‘yilgan savollarning mazmuni, qamrov darajasi va ahamiyatligi darajasi  kafedra mudiri tomonidan tekshirilib, uning imzosi bilan tasdiqlanadi. YOzma ishni o‘tkazish asosan semestrning so‘nggi ikkita o‘quv haftalariga mo‘ljallangan bo‘lib, u belgilangan haftalardagi mazkur fan bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari chog‘ida o‘tkaziladi. YOzma ish variantida 3 ta savol keltiriladi. YOzma ishlarni baholash mezonlari yakuniy baholashga ajratilgan 30 balldan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi, ya’ni har bir savolga maksimum 10 balldan to‘g‘ri keladi. YOzma ish o‘tkazilgandan keyin uch kun davomida professor-o‘qituvchilar uni tekshirib baholaydilar. YOzma ish hajmi talabaning fan bo‘yicha tasavvuri, bilimi, amaliy ko‘nikmasini baholash uchun etarli bo‘lishi zarur. Talabalarning yozma ishlari ikki yil mobaynida dekanatda saqlanadi.

5. REYTING NATIJALARINI QAYD QILISH TARTIBI

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash” fanidan  talabaning bilimini baholash turlari orqali to‘plagan ballari semestr yakunida reyting qaydnomasiga butun sonlar bilan qayd qilinadi.

“Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash”  fanidan

reyting jadvali

|  | Reyting nazorati turlari va ularning soni |  |  | Reyting me’yorlari |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIN (7sem + 8 sem) | MAKS(7sem + 8 sem) |
| II. JORIY BAHOLASH (35% = 35 ball) |  |  |  |  |  |
| 1 | Semenar (amaliy, tajriba) mashg’ulotida faol ishtirok etish va topshiriqlarni bajarish |  |  | 12 (5+7) | 22 (10+12) |
| 2 | Fanning alohida mavzularini (savollarini) mustaqil o’rganish |  |  | 7 (4+3) | 13 (7+6) |
| Jami ball: |  |  |  | 19 (9 +10) | 35 (17+18) |
| II. Oraliq baholash (35% = 35 ball) |  |  |  |  |  |
| 3 | O’tilgan mavzular va mustaqil ta’lim savollari bo’yicha yozma yoki og’zaki nazorat o’tkazish |  |  | 12 (5+7) | 22 (10+12) |
| 4 | Fanning alohida mavzularini mustaqil o’rganish (Referat shaklida hujjatlashtirish) |  |  | 7 (4+3) | 13 (7+6) |
| Jami ball: |  |  |  | 19 (9 +10) | 35 (17+18) |
|  | Jami to’plangan ballar: (JB+OB) |  |  | 38 | 70 |
| II. Yakuniy baholash (30 % = 30 ball) |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Yozma ish yoki og’zaki nazorat |  | 17 | 30 |
|  |  | Umumiy ballar (JB+OB+YaB) |  | 55 | 100 |
| Talabaning fanni o’zlashtirish darajasi: |  |  |  |  |  |
| O’zlashtirish bahosi |  |  | Umumiy ballar –UB (I+II+III) | To’plangan reyting (saralash) ballari |  |
|  |  |  |  | JB+OB |  |
| A’lo |  |  | 86 -100 | 60 – 70 |  |
| Yaxshi |  |  | 71 – 85 | 50 – 60 |  |
| Qoniqarli |  |  | 55 – 70 | 38 – 50 |  |
| Qoniqarsiz |  |  | 55 balldan kam | 38 balldan kam |  |

Izoh: Jadval «Texnologik jarayonlar va ishlab chikarishni avtomatlashtirish va boshkaruv» kafedrasi  majlisida tasdiqlangan (Bayonnoma № __, 2016 yil «__» «_________»).

# ME’YORIY HUJJATLAR

МЕЪРИЙ ХУЖЖАТЛАР

O‘zbekiston Respublikasining qonuni

Axborotlashtirish to‘g‘risida

(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993 y., 6-son, 252-modda; 2001 yil, 1-2-son, 23-modda)

I BOB. UMUMIY QOIDALAR

1-modda. Qonunning maqsadi

Ushbu Qonun axborot majmui faoliyatining iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy asoslarini, uning O‘zbekiston Respublikasida tutgan o‘rni va ahamiyatini belgilaydi, axborot egalari va axborotdan foydalanuvchilar bo‘lmish davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, yuridik va jismoniy shaxslar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turadi.

2-modda. Qonunning amal qilish sohasi

Ushbu Qonun davlat organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning:

axborotlarni to‘plash, jamg‘arish, qayta ishlash, uzatish, qo‘llash va ruxsat etilmagan tanishuvdan saqlash;

axborot tizimlarini, ma’lumotlar bazalari va banklarini, axborotlarni qayta ishlash va uzatishning boshqa tizimlarini yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish sohasidagi munosabatlariga nisbatan tatbiq etiladi.

Ushbu Qonun boshqa qonunlarning (ommaviy axborot vositalari to‘g‘risidagi hamda boshqa qonunlarning) ta’siri ostidagi axborotga, hujjatlashtirilmagan axborotga, shuningdek mualliflik va patent huquqi me’yorlari bilan tartibga solinadigan munosabatlarga taalluqli emas.

3-modda. Davlatning axborotlashtirish sohasidagi siyosati

Davlatning axborotlashtirish sohasidagi siyosatining asosiy yo‘nalishlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi respublikani rivojlantirishning istiqbolga mo‘ljallangan hamda real ilmiy-texnikaviy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy shart-sharoitlarni hisobga olgan holda tasdiqlaydigan O‘zbekiston Respublikasining axborotlashtirish konsepsiyasida belgilanib:

davlat va jamoat organlarining, fuqarolarning, mulkchilik shaklidan qat’i nazar, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning (matnda bundan keyin «tashkilotlar» deb yuritiladi) axborotga bo‘lgan ehtiyojini har tomonlama qondirishni;

axborotni bir tartibga solishni, standartlashtirishni, yagona axborot maydoni yaratishni hamda respublika jahon axborot hamjamiyatiga kirishi uchun sharoit yaratishni;

respublikada yaratilayotgan va chetdan keltirilayotgan texnik, dasturiy va texnologik axborot vositalari hamda resurslarini sertifikatsiya qilishni;

rivojlangan, ishlash bobida mukammal va ishonchli axborot infrastrukturasini shakllantirishni;

axborotlashtirishning texnik asoslarini tarkib toptirishda respublikaning suveren huquqlari va mintaqaviy tuzilmalarning manfaatlariga rioya etishni, axborot tizimlarini tashkil etish va amal qilish jarayonida ularning o‘zaro hamjihat harakat qilishlarini yo‘lga qo‘yishni;

respublikadagi ishlab chiqarish, boshqaruv, ilmiy va ijtimoiy sohalarda elektronika, hisoblash texnikasi va aloqa vositalarining yangi namunalarini yaratish hamda joriy etishni;

axborotlashtirishning bir erda haddan ziyod quyuqlashuvi va axborot sohasida yakkahokimlik qilinishining oldini olish asosida axborotlashtirishni jadal rivojlantirish, axborot jarayonlarini davlat tomonidan markazlashtirilgan tartibda pul bilan ta’minlash va idora etish usullaridan tashkilotlarning mustaqilligiga va tadbirkorlikka o‘tish uchun

axborotlashtirish dasturi uchun davlat tasarrufida bo‘lmagan mablag‘larni jalb etish uchun shart-sharoitlar yaratishni;

ommaviy foydalanuvchining qurbi etadigan istiqbolli axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishga qaratilgan ilmiy-texnik hamda ishlab chiqarish faoliyatini rag‘batlantirishni;

ustuvor va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan axborot tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy rag‘batlantirish va imtiyozlar tizimini, shuningdek boshqa chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda joriy etishni;

axborot resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish bilan bog‘liq O‘zbekiston Respublikasi manfaatlariga, yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlariga rioya etish maqsadida axborotlarni hamda ularni qayta ishlash vositalarini himoya qilish yo‘llarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etishni;

davlat axborot resurslarining asralishi, jamg‘arilishi va ulardan samarali foydalanilishini ta’minlashni;

axborotlashtirishning jamiyat rivojiga ta’sirini o‘rganishni va baholashni nazarda tutadi.

II BOB. AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING MAJMUI

4-modda. O‘zbekiston Respublikasining axborot majmui

Respublikaning axborot majmui davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslarning axborot tizimlaridan tashkil topadi.

Respublika, hududiy, tarmoq, mahalliy axborot tizimlari va shoxobchalari, shuningdek ularda ishlatiladigan aloqa vositalari respublika axborot majmuining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu axborot tizimlari tashkiliy-tarkibiy xususiyatlariga, mavzusiga texnologik va boshqa belgilariga qarab shakllantiriladigan hujjatlashtirilgan axborotlarga qayta ishlov berilishini ta’minlaydi.

5-modda. Davlat organlarining axborot tizimlari

Respublika byudjeti hisobidan vujudga keltirilgan hamda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyat ko‘rsatishini ta’minlovchi axborotlarga ishlov berish tizimlari, ma’lumot bazalari va banklari, ekspert va axborot-qidiruv tizimlari hamda shoxobchalari O‘zbekiston Respublikasi davlat organlarining axborot tizimiga kiradi.

6-modda. Hududiy axborot tizimlari

Hududiy axborot tizimlari mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining tahlil etish va boshqarish vazifalarini ta’minlash uchun tashkil etiladi.

7-modda. Tarmoqlar va tashkilotlarning axborot tizimlari

Tarmoqlar va tashkilotlarning axborot tizimlari vazirliklar va idoralar, mulk shaklidan qat’i nazar, konsernlar, korporatsiyalar, ishlab chiqarish birlashmalari, tashkilotlar va korxonalarning ishlashini ta’minlovchi axborotlarga ishlov berish tizimlaridan, ma’lumot bazalari va banklaridan iboratdir.

Avtomatlashtirilgan kredit-bank va birja tizimlari hamda pulsiz muomala tizimlari ham tarmoq axborot tizimlariga kiradi.

8-modda. Avtomatlashtirilgan kredit-bank va birja tizimlari

Avtomatlashtirilgan kredit-bank va birja tizimlari o‘zaro hisob-kitoblar jadal o‘tkazilishini ta’minlash, kredit-moliya operatsiyalarini amalga oshirish, shuningdek birja faoliyatini, brokerlik va maklerlik xizmatlarini avtomatlashtirish, soliq va auditorlik faoliyatlarini amalga oshirish (byudjetlarni, kapital mablag‘larni, soliq nazoratini shakllantirish) uchun tuziladi.

9-modda. Pulsiz muomalaning avtomatlashtirilgan tizimlari

Pulsiz muomalaning avtomatlashtirilgan tizimlari kredit kartochkalari va pulsiz moliya hujjatlarining boshqa turlaridan foydalangan holda o‘zaro hisob-kitoblar o‘tkazishda aholiga qulaylik yaratish maqsadlarida O‘zbekiston Respublikasi Jamg‘arma banki tizimi, shuningdek boshqa banklar, manfaatdor vazirliklar va idoralar asosida tashkil etiladi.

10-modda. Axborot uzatish

Tarmoq, hududiy va davlat axborot tizimlari o‘rtasida axborotlar uzatish zarur ro‘yxat, ma’lumotlar tarkibi va hajmlari doirasida oldindan kelishgan holda amalga oshiriladi.

11-modda. Xususiy va davlat tasarrufida bo‘lmagan boshqa axborot tizimlari

Jismoniy shaxslarning (O‘zbekiston Respublikasi, boshqa davlatlar fuqarolarining) axborot tizimlari o‘z mablag‘lari hisobiga tashkil etiladi va ular tomonidan belgilangan tartibda ruxsatnoma olingan taqdirdagina ishlatiladi.

Davlat tasarrufida bo‘lmagan axborot tizimlari o‘z muassislarining mablag‘lari hisobiga tashkil etiladi va ular tomonidan axborot mahsulotlari yaratish va xizmatlari tashkil etish uchun foydalaniladi.

12-modda. Aloqa va ma’lumotlar uzatish tizimlari

Aloqa va ma’lumotlar uzatish tizimlari axborotlashtirishninng kommunikatsiyaviy asosi hisoblanadi. Mazkur tarmoqlar aloqaga qo‘shilish, ma’lumotlarni qabul qilish va uzatishga oid xalqaro standartlar va protokollar talablariga rioya etish asosida tuziladi, ular esa aloqa tarmoqlari tuzilmasining yangi turlarini yaratish va axborot xizmatining yangi turlarini tashkil etish imkoniyatini ta’minlaydi.

Xizmatlarning yangi turlari axborot egalarining tashabbusi bilan ham, axborotlardan foydalanuvchilarning tashabbusi bilan ham joriy etilishi mumkin.

Aloqa va ma’lumotlar uzatish tizimlarini barpo etish va ulardan foydalanish, shuningdek ularning faoliyatini to‘xtatish qoidalari mazkur tizimlardan foydalanilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi vakolatli davlat organlari tomonidan ishlab chiqiladi.

13-modda. Axborotlashtirishda tizim, dastur va tarmoq ta’minoti birligi

Axborotlashtirishda tizim, dastur va tarmoq ta’minoti birligi axborotlashtirish jarayonlarining davlat tomonidan tartibga solinishi prinsiplariga, shuningdek axborot vositalari va mahsullari ishlab chiqarishda hamda ulardan foydalanishda yagona standartlarga, sifat sertifikatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi davlat boshqaruvining maxsus organlari faoliyatiga asoslanadi.

III BOB. AXBOROTLASHTIRISH INFRASTRUKTURASI VA SANOATI

14-modda. Axborotlar infrastrukturasi

O‘zbekiston Respublikasining axborotlar infrastrukturasini — axborotlarni qayta ishlovchi va axborotga oid boshqa xizmat ko‘rsatuvchi, avtomatlashtirilgan tizimlarga servis xizmati ko‘rsatuvchi; xodimlar va foydalanuvchilarga o‘rgatuvchi; maslahat beruvchi va uslubiyatga doir ishlarni bajaruvchi, foydalanuvchilarga axborot xizmati ko‘rsatish sifatini oshirishga doir boshqa yordamchi foydali faoliyatni amalga oshiruvchi mulkchilikning barcha shakllaridagi ilmiy va ishlab chiqarish tuzilmalari tashkil etadi.

Axborotlar infrastrukturasi sohasida tashkilotlar amalga oshiradigan faoliyat xalq xo‘jaligi tizimida «Axborot xizmati» yordamchi tarmog‘i sifatida hisobga olinadi.

15-modda. Axborotlashtirish sanoati

Davlat organlari tomonidan, shuningdek ustavida axborotlashtirish mahsuloti ishlab chiqarish faoliyati bilan shug‘ullanish nazarda tutilgan, yuridik shaxslar, shu yo‘nalishda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan jismoniy shaxslar tomonidan axborotlashtirish mahsuloti ishlab chiqarish — axborotlashtirish sanoatidan iborat iqtisodiy faoliyat tarmog‘ini tashkil etadi.

Axborotlashtirish sanoatining dasturlari, moddiy, texnikaviy, moliyaviy, tashkiliy va o‘zga xil resurslari davlat statistika organlarida hisobga olinmog‘i lozim.

Davlat statistika organlariga beriladigan ma’lumotlar ro‘yxati va ularni taqdim etish shakllari axborotlashtirish sanoati sub’ekti to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash bilan bir vaqtda belgilanadi.

16-modda. Axborot majmuining texnika bazasi

O‘zbekiston Respublikasi axborot majmuining texnika bazasi zamonaviy kompyuter texnikasini, dasturiy mahsullarni, kommunikatsiya va aloqa vositalarini o‘z ichiga oladi. Texnika bazasi ruxsatnomalar, shartnomalar hamda bitimlar asosida respublikada chiqariladigan va respublikaga olib kelinadigan dasturiy-apparat vositalari negizida vujudga keltiriladi.

17-modda. Axborotlar, axborotlashtirish mahsulotlari va axborot xizmatlari bozori

Axborotlar, axborotlashtirish mahsulotlari va axborot xizmatlari bozori ushbu Qonunning qoidalari hisobga olingan holda shakllantiriladi. Mulkchilik shaklidan qat’i nazar, yuridik shaxslar, shuningdek jismoniy shaxslar axborotlar, axborotlashtirish mahsulotlari va axborot xizmatlari bozorida teng mavqeli sheriklar sifatida qatnashadilar.

Axborot mahsulotlari va axborot xizmatlarining sifati va boshqa iste’mol xususiyatlari davlat standartlarida, texnikaviy shartlarda yoxud texnik topshiriqlarda yoki bevosita ularni ishlab chiqarish uchun tuzilgan shartnomada belgilab qo‘yiladi.

IV BOB. AXBOROTLASHTIRISH SOHASIDAGI BOSHQARUV

18-modda. Axborotlashtirish sohasidagi davlat boshqaruv organlari

Axborotlashtirish sohasidagi boshqaruvni O‘zbekiston Respublikasi Fan va texnika davlat qo‘mitasi amalga oshiradi. Axborotlashtiriish mahsullari va tizimlarini huquqiy jihatdan muhofaza qilish uchun maxsus xizmatlar — Dasturiy mahsullar davlat reestri, Ma’lumot bazalari davlat reestri va Axborot tizimlari davlat reestri tashkil etiladi. Davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslar faoliyati natijasida hosil qilingan va Davlat reestrlarida qayd etilgan dasturiy mahsullar va ma’lumotlar bazalarining jamlamasi Dasturiy-axborot mahsulotlari milliy fondini tashkil etadi.

19-modda. Davlat boshqaruv organlarining axborotlashtirish sohasidagi vakolatlari va mas’uliyati

Axborotlashtirish sohasidagi davlat boshqaruv organlarining vakolatlariga:

axborotlashtirish sohasida davlat siyosatining asoslarini ishlab chiqish, davlatning, yuridik va jismoniy shaxslarning axborotlashtirish zaxiralarini hosil etish hamda ulardan foydalanish ishlarini muvofiqlashtirib borish, sub’ektlarning axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarga taalluqli huquqlari va kafolatlarini himoya qilish;

axborotlashtirish sohasidagi umumdavlat dasturlarini ishlab chiqish hamda ro‘yobga chiqarishga rahbarlik qilish, ana shu maqsadlar uchun ajratilgan mablag‘larni taqsimlash, istiqbolga mo‘ljallangan axborot texnologiyalari sohasida ilmiy tadqiqotlarni, loyihalarni muvofiqlashtirish va rag‘batlantirish, ularning bajarilishi ustidan nazorat qilish;

davlat boshqaruv organlarini axborotlar bilan ta’minlash tartibi va shartlarini belgilash;

avtomatlashtirilgan axborot va axborot-hisoblash tizimlari hamda tarmoqlari yaratishni, shu jumladan ularni hisobga olish, sertifikatsiyalash hamda litsenziya berishni tartibga solish;

axborotlashtirish infrastrukturasining umumiy kommunikatsiya muhitini va boshqa tarkibiy qismlari yaratilishini ta’minlash, axborotlashtirish sohasidagi bozor omillarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish;

axborotlashtirish sohasidagi loyihalar va takliflarni ekspertizadan o‘tkazish, bu sohada tarmoq hujjatlari va standartlarining yagona tizimini joriy etish hamda ularga rioya etilishi ustidan nazorat o‘rnatish;

axborotlashtirish sohasida xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni tashkil etish hamda ilmiy-texnikaviy aloqalarni uyg‘unlashtirish kiradi.

Davlat boshqaruv organlari tomonidan hujjatlarni bir xillashtirish tizimining tarkibi, davlat va jamoat faoliyatining barcha sohalarida to‘planadigan hamda ishlov beriladigan axborotlarga, shuningdek odamlarning huquqlari va manfaatlari muhofaza hamda himoya etilishini ta’minlash maqsadida foydalaniladigan xususiy shaxslar to‘g‘risidagi axborotlarga doir klassifikatorlar, standartlar belgilanadi.

20-modda. Dasturiy mahsullarni ekspertizadan o‘tkazish va sertifikatsiyalash

Axborotlashtirish mahsullarining raqobat qobiliyatini ta’minlash va uning sifatiga davlat ta’sirini kuchaytirish, shuningdek ichki bozorni himoya qilish maqsadida ana shunday mahsullar ekspertizadan o‘tkaziladi va sertifikatsiyalanadi.

Dasturiy mahsullarni ekspertizadan o‘tkazish va sertifikatsiyalash Dasturiy mahsullarning davlat reestri va Ma’lumot bazalari davlat reestri asosida amalga oshiriladi.

Dasturiy mahsullar davlat reestrining, Ma’lumot bazalari davlat reestrining me’yoriy-texnik bazasi, ekspertizadan o‘tkazish va sertifikatsiyalash qoidalari xalqaro me’yorlar va bitimlarga muvofiq bo‘lishi kerak.

21-modda. Axborotlashtirish sohasidagi faoliyatni rag‘batlantirish va davlat tomonidan tartibga solib borish

Davlat boshqaruv organlari axborot texnologiyasi, axborotlashtirish sanoati yaratuvchilarini iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlaydilar, ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarishning ustuvor yo‘nalishlari rivojlantirilishini rag‘batlantiradilar, axborot mahsullarining raqobat qobiliyatini oshirishga ko‘maklashadilar, mutlaqo yangi echimlarni patentlashni va axborot texnologiyalarini o‘zlashtirishni ta’minlaydilar.

Qonunda belgilangan hollarda davlat organlari muayyan axborot texnologiyalari, mahsullari va axborot xizmatlarining eksporti va importini, ularning ichki bozorda sotilishini cheklashga, shuningdek ishlab chiqaruvchilar zimmasiga standartlashtirish va sifatning zarur darajasini ta’minlash vazifasini yuklashga haqlidirlar.

Davlat mulki bo‘lgan axborot resurslarini shakllantirish va ularni foydalanuvchilarga berish ishlarini tashkil etish ana shunday axborot resurslariga doir ishlarni bajarishi lozim bo‘lgan davlat hokimiyati va boshqaruv organlari zimmasiga yuklatiladi.

Davlat mulki qatoriga qo‘shilishi mumkin bo‘lgan axborot turlari va axborot resurslarining tarkibini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilaydi.

V BOB. AXBOROTLAR VA AXBOROT TIZIMLARINING HUQUQIY REJIMI

22-modda. Axborotdan foydalanishning huquqiy rejimi

Davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslar O‘zbekiston Respublikasining qonunlarida belgilab berilgan huquqlari va majburiyatlariga muvofiq holda axborotlashtirish sohasida huquqiy munosabatlarning sub’ektlari sifatida ish ko‘radilar.

Axborotdan foydalanishning huquqiy rejimi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari o‘z vakolatlari doirasida chiqaradigan O‘zbekiston Respublikasining hujjatlarida va me’yoriy hujjatlarida, axborotlashtirish sohasidagi munosabatlar qatnashchilarining shartnoma va bitimlarida belgilab qo‘yiladi.

Axborotlardan foydalanuvchilar toifasi va axborotlarni qo‘riqlash tartibi mazkur Qonun hamda O‘zbekiston Respublikasi davlat organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlari himoya qilinishini ta’minlovchi boshqa qonun hujjatlari bilan belgilab beriladi.

23-modda. Axborotlarga nisbatan mulkchilik huquqi

Axborot davlat organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning faoliyat mahsuli sifatida moddiy yoki intellektual mulk ob’ekti bo‘lishi mumkin. Davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslar axborotlarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bilan belgilanadigan mulkiy huquqqa egadirlar.

Hujjatlashtirilgan axborot mulk ob’ekti sifatida alohida hujjat yoki hujjatlar to‘plami shaklida (kutubxona, arxiv, fond, bilimlar bazasi va boshqa shakllarda) namoyon bo‘ladi.

Axborot egasi o‘z mulkining ob’ektiga nisbatan har qanday qonuniy xatti-harakatlarni sodir etishi, shuningdek axborotga egalik qiluvchi, undan foydalanuvchi yoki uni tasarruf etuvchi shaxsni tayinlashi mumkin.

Quyidagilar:

o‘z kuchi bilan va o‘z hisobidan axborot yaratish;

axborot yaratishga doir shartnoma;

axborotga nisbatan mulkdorlik huquqini boshqa shaxsga o‘tkazish shartini o‘zida aks ettirgan oldi-sotdiga, etkazib berishga doir shartnoma yoki boshqa kelishuv shartnomasi;

merosga olish va tortiq qilish axborotga nisbatan mulkdorlik huquqi paydo bo‘lishiga asos bo‘ladi.

Axborotga nisbatan mulkdorlik huquqini ro‘yobga chiqarishning o‘ziga xos jihatlari amaldagi mualliflik huquqiga doir qonunlar bilan belgilab qo‘yiladi.

Davlat mulki hisoblangan axborotga himoya sertifikatiga ega bo‘lgan tizimlardagina qayta ishlov berilishi lozim.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari yordamida kiritiladigan va uzatiladigan hujjatlarning yuridik kuchi elektron imzo bilan tasdiqlanishi mumkin. Elektron imzoning yuridik kuchi avtomatlashtirilgan tizimda imzolarning bir xilligini ta’minlovchi sertifikatsiyalangan dasturiy-texnika vositalari mavjud bo‘lgan taqdirda e’tirof etiladi.

24-modda. Axborotga nisbatan mulkdorlik huquqi sub’ektlari

Davlat o‘zining hokimiyat va boshqaruv organlari timsolida, yuridik va jismoniy shaxslar axborotga nisbatan mulkiy huquq sub’ekti bo‘lishlari mumkin.

Davlat organlari, tashkilotlar axborotga nisbatan o‘zlarining mulkiy huquqlarini davlat hokimiyati organlari to‘g‘risidagi, korxonalar, jamoat birlashmalari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga, muayyan yuridik shaxslarning, axborotlashtirish sohasidagi munosabatlar boshqa sub’ektlarining nizomlari va ustavlariga muvofiq ro‘yobga chiqaradilar.

SHaxsiy axborot hamda uning moddiy ashyolari fuqarolarning mulki hisoblanadi va ular tegishli ma’lumotlar bankiga yoki arxivga saqlash uchun topshirilgan hollaridagina ularni rasmiy axborotlar qatoriga qo‘shish mumkin.

25-modda. Xususiy shaxslarga doir axborotlarni qayta ishlash

Xususiy shaxslarga doir axborotlarni qayta ishlashning tizimlari aholining talab-ehtiyojlari va manfaatlaridagi o‘zgarishlarni, fuqarolarning ijtimoiy fikrlarini o‘rganish, jinoiy harakatlarga qarshi kurash, O‘zbekiston Respublikasining davlat sirlarini, iqtisodiyotga oid sirlarini va boshqa sirlarini qo‘riqlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni umumlashtirish va tahlil etish, davlatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni boshqarish hamda uning istiqlolini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan boshqa ma’lumotlar olish maqsadida davlat va jamoat tashkilotlari, boshqa tashkilotlar tomonidan vujudga keltiriladi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar va boshqa tizimlardagi xususiy shaxslarga doir axborotlardan ularning konstitutsiyaviy huquqlarini cheklab qo‘yish uchun foydalanilmasligi lozim.

Xususiy shaxslarga doir axborotlarni davlat tasarrufida bo‘lmagan tashkilotlar tomonidan qayta ishlash ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi.

O‘z vakolatlariga muvofiq xususiy shaxslarga doir axborotlarga egalik qiluvchi va ulardan foydalanuvchi yuridik va jismoniy shaxslar ana shunday axborotlardan foydalanish tartibi hamda qoidalarini buzganlik uchun intizomiy, ma’muriy va jinoiy javobgar bo‘ladilar.

26-modda. YUridik va jismoniy shaxslarning o‘zlariga doir axborotlar bilan tanishuvi

YUridik va jismoniy shaxslar axborotning to‘liq va ishonchli bo‘lishini ta’minlash maqsadida o‘zlariga doir axborotlar bilan tanishish, ularga aniqliklar kiritish, ana shu axborotdan kim va qanday maqsadda foydalanayotganini bilish huquqiga egadirlar.

Axborot tizimlarida xususiy shaxslarga doir ma’lumotlari bo‘lgan davlat organlari, jamoat tashkilotlari, basharti, axborotni bu tarzda taqdim etish O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bilan qo‘riqlanadigan sirlar oshkor etilishiga sabab bo‘lmasa, xususiy shaxslarga taalluqli axborotni ularning talabiga ko‘ra taqdim etishlari shart.

Axborotni bermaganlik yoki uni yashirganlik ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

27-modda. Axborotning egasi va undan foydalanuvchi o‘rtasidagi munosabatlar

Axborotning egasi va u vakolat bergan shaxslar axborotlarni qayta ishlash hamda ulardan foydalanishning amaldagi qonunlarga zid kelmaydigan rejimi va qoidalarini belgilaydilar.

Axborotning egasi undan foydalanish shartlarini belgilaydi yoxud o‘z huquqini shartnoma asosida boshqa yuridik yoki jismoniy shaxsga beradi.

Axborot egasining qaroriga binoan axborot undan foydalanuvchiga shartnomaviy narxlarda yoki axborot xizmatlari uchun belgilangan tariflardagi narxlarda berilishi mumkin.

Axborotning egasi axborot xizmatlari to‘g‘risidagi shartnomada qayd etilganidek, axborot hamda uni qayta ishlash dasturlari to‘liq, ishonchli va sifatli bo‘lishini ta’minlashi shart.

Davlat organlari, yuridik va jismoniy shaxslar davlat axborot resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish uchun mas’ul bo‘lgan organlar va tashkilotlarga hujjatlashtirilgan axborotlarni berishlari shart.

28-modda. Axborot egasining javobgarligi

Axborot egasi atayin noto‘g‘ri, chala, muddatni buzib axborot berganlik uchun foydalanuvchi oldida javobgar bo‘ladi, shu tufayli foydalanuvchiga etkazilgan zararni O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq qoplaydi.

Zararni qoplash shartlari shartnoma bilan belgilanadi. Zararni qoplash miqdorini tomonlar mustaqil belgilaydilar, nizoli hollarda esa uni sud, xo‘jalik sudi belgilaydi.

29-modda. Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlar sub’ektlarining huquqlarini himoya qilish

Axborotga va axborot mahsuliga doir nizolar hamda ularga egalik qilish huquqlari qonunlar asosida hal etiladi.

Axborot resurslari, shu jumladan avtomatlashtirilgan axborot tizimlarida axborot resurslari to‘plash va ulardan foydalanish sohasidagi huquqiy munosabatlar sub’ektlarining huquqlarini yuridik jihatdan himoya qilish, g‘ayriqonuniy xatti-harakatlarning oldini olish, qoidabuzarlarni javobgarlikka tortish, sub’ektlarning buzilgan huquqlarini tiklash va etkazilgan zararning o‘rnini qoplash maqsadlarida amalga oshiriladi.

Axborotlar hamda axborot jarayonlari sohasidagi huquqbuzarliklar uchun yuridik va jismoniy shaxslar O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy, fuqarolik, mehnat, jinoyat qonunlarining me’yorlariga muvofiq javobgar bo‘ladilar.

30-modda. SHaxsiy axborotlarni va xususiy shaxslarga doir axborotlarni himoya qilish

SHartnomaga asosan avtomatlashtirilgan tizimga kiritilgan shaxsiy axborotlar va xususiy shaxslarga doir axborotlardan foydalanishning belgilangan qoidalarini buzganlik hollari sud tomonidan aniqlanadi.

Axborotning egasi yoki undan foydalanuvchi tomonidan huquqlari yoxud manfaatlari buzilgan xususiy shaxslar o‘z huquqlari tiklanishini, etkazilgan zararning o‘rni qoplanishi va ko‘rilgan ma’naviy zarar uchun tovon to‘lanishini sud organlari orqali talab qilishlari mumkin.

31-modda. EHM uchun yaratilgan dasturga mualliflik huquqi

Ijodiy faoliyati natijasida EHM uchun dastur yaratgan jismoniy shaxs uning muallifi deb e’tirof etiladi. Basharti, EHM uchun dastur ikki yoki undan ortiq jismoniy shaxsning birgalikdagi ijodiy faoliyati natijasida yaratilgan bo‘lsa, dastur har biri mustaqil ahamiyatga ega qismlardan iboratmi-yo‘qmi yoki uning bo‘linish-bo‘linmasligidan qat’i nazar, bu shaxslardan har biri bunday dasturning muallifi deb e’tirof etiladi.

EHM uchun yaratilgan dasturga mualliflik huquqi jismoniy shaxsga yoki jamoaga Dasturiy mahsullar davlat reestri beradigan shahodatnoma bilan guvohlantiriladi.

EHM uchun yaratilgan dastur muallifi uning mulkiy huquqlaridan qat’i nazar:

mualliflik huquqi — EHM uchun yaratilgan dastur muallifi deb hisoblanish huquqi;

nomlash huquqi — EHM uchun yaratilgan dasturda muallif nomini ko‘rsatish shaklini: o‘z nomi bilan, shartli nom (tahallus) bilan yoki xufyona nom bilan atashni belgilash huquqi; hamda

daxlsizlik (bus-butunlik) huquqi — EHM uchun yaratilgan dasturning o‘zini ham, uning nomini ham muallifning shon-sharafiga zarar etkazishi mumkin bo‘lgan buzib ko‘rsatishlar va boshqa tajovuzlardan himoya qilish huquqidan iborat shaxsiy huquqlarga ega bo‘ladi.

32-modda. EHM uchun yaratilgan dastur va boshqa dasturiy-axborot mahsullariga bo‘lgan mulkiy huquq

O‘z mablag‘i hisobiga dastur yoki boshqa dasturiy-axborot mahsullari yaratgan yoki ana shu huquqni dastur muallifi yoxud boshqa mulkdordan qonuniy asosda olgan yuridik yoki jismoniy shaxs EHM uchun yaratilgan dastur va boshqa dasturiy-axborot mahsullarining egasi hisoblanadi.

Agar EHM uchun yaratilgan dasturga bo‘lgan mulkiy huquq yuridik shaxsga yoki davlatga tegishli bo‘lsa, unda EHM uchun yaratilgan dasturga mualliflik huquqi guvohnomasi muallifning (mualliflarning) dastur yaratilgan joydan moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish olishiga, undan nusxa ko‘paytirilgan va mulkdor tomonidan sotilgan hollarda esa mualliflik huquqlari to‘g‘risidagi qonunlarga muvofiq muallifga (mualliflarga) bunda mulkdor olgan foydaning (daromadning) bir qismini ajratib berishga asos bo‘lishi mumkin.

Axborot mahsullarining moddiy ashyolari ashyoviy mulk ob’ektlari sifatida muhofaza qilinadi.

Dasturning asl nusxasiga mulkiy huquq Dasturiy mahsullar davlat reestri beradigan maxsus guvohnoma bilan tasdiqlanadi. Dasturning hisobga olingan ko‘chirmasiga nisbatan mulkiy huquq dasturni etkazib berishga (dasturning oldi-sotdisiga) doir shartnomada tasdiqlanadi.

33-modda. Axborotlashtirish sohasidagi nizolarni qarab chiqish tartibi

Axborotlashtirish sohasidagi sud tasarrufiga kirmagan nizolarni qarab chiqish uchun axborotlashtirishni boshqaruvchi davlat organlari huzurida O‘zbekiston Respublikasi qonunlari asosida ish ko‘ruvchi muvaqqat va doimiy komissiyalar tuzilishi mumkin.

VI BOB. AXBOROTLASHTIRISH SOHASIDA XALQARO HAMKORLIK

34-modda. Davlatlararo munosabatlar

Axborotlashtirish sohasidagi davlatlararo munosabatlar ikki tomonlama va ko‘p tomonlama bitimlar, yuridik shaxslarning o‘zaro yaxlit, birgalikdagi, jamoa, dasturiy va texnikaviy jihatdan o‘zaro bir butun axborot tizimlari, shuningdek axborotlashtirishning boshqa masalalari bo‘yicha tuzadigan birgalikdagi ilmiy-texnika dasturlari, shartnomalari va majburiyatlari asosida tarkib topadi. Axborotlashtirish sohasidagi xalqaro hamkorlik xalqaro shartnomalar va bitimlar asosida amalga oshiriladi.

35-modda. Xalqaro kommunikatsiya tarmoqlariga qo‘shilish

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, yuridik va jismoniy shaxslar shartnomalar asosida o‘z axborot tizimlarini xalqaro axborot tarmoqlariga qo‘shishga haqlidirlar. CHeklangan tarzda axborotga ishlov beruvchi axborot tizimlarini xalqaro axborot tarmoqlariga qo‘shilishiga faqat zarur himoya chora-tadbirlari ko‘rilganidan keyingina yo‘l qo‘yiladi. YUridik va jismoniy shaxslarga qarashli axborot tizimlarining axborotlar tarmoqlariga g‘ayriqonuniy ravishda qo‘shilishi, xuddi shuningdek ulardan g‘ayriqonuniy yo‘l bilan axborotlar olishi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga hamda xalqaro huquq me’yorlariga muvofiq javobgarlikka tortishga sabab bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti I. KARIMOV

Tashkent sh.,

1993 yil 7 may,

868–XII-son

Vazirlar Mahkamasining
2002 yil 6 iyundagi
200-son qaroriga
2-ILOVA

Kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi Kengash to‘g‘risida nizom

I. Umumiy qoidalar
II. Asosiy vazifalari
III. Asosiy funksiyalari
IV. Muvofiqlashtiruvchi Kengashning vakolatlari
V. Muvofiqlashtiruvchi Kengashning tarkibi va tuzilmasi
VI. Muvofiqlashtiruvchi Kengashning ishini tashkil etish

I. UMUMIY QOIDALAR

- Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida" 2002 yil 30 maydagi PF-3080son Farmoniga muvofiq tashkil etilgan Kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi Kengashning (keyingi o‘rinlarda Muvofiqlashtiruvchi Kengash deb ataladi) faoliyatinitartibga soladi.

- Muvofiqlashtiruvchi Kengash O‘zbekiston Respublikasida kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sohasidagi yuqori muvofiqlashtiruvchi organ hisoblanadi.

- Muvofiqlashtiruvchi Kengash o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va farmoyishlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va mazkur Nizom asosida amalga oshiradi.

II. ASOSIY VAZIFALARI

Quyidagilar Muvofiqlashtiruvchi Kengashning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishning zamonaviy jahon tendensiyalariga va mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasiga muvofiq keluvchi ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;

- kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar va iqtisodiy rag‘batlantirish omillari yaratish bo‘yicha Hukumatga takliflar kiritish;

- kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sohasiga oid dasturlar, loyihalar va boshqa normativ- huquqiy hujjatlarning ishlab chiqilishi hamda ekspertizadan o‘tkazilishini tashkil etish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturlarini bajarishda, milliy axborot infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirishda davlat boshqaruv organlari, xususiy sektor hamda jamoat tashkilotlarining kelishilgan siyosat yuritishlari va birgalikda ishtirok etishlarini ta’minlash;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida raqobat muhitini shakllantirishga ko‘maklashish, innovatsiya biznesini, shu jumladan mamlakatimizning o‘zining dasturiy vositalari va kompyuter texnikasini ishlab chiqish hamda ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiyotning barcha sohalari va tarmoqlari kompyuterlashtirilishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirishga xorijiy investitsiyalar, homiylik mablag‘lari va grantlarni jalb etishga, ta’lim muassasalarining axborot tarmoqlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga ko‘maklashish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida malakali kadrlar tayyorlash va ularni qayta tayyorlash ishlarini, shu jumladan mutaxassislarning chet elda o‘qishini muvofiqlashtirish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida axborot xavfsizligi tizimlarini yanada rivojlantirishni tashkil etish.

III. ASOSIY FUNKSIYALARI

Muvofiqlashtiruvchi Kengash yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- O‘zbekiston Respublikasi Hukumatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini va ularni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlarini belgilash yuzasidan takliflar kiritadi;

- kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturlari amalga oshirilishini tashkil etadi;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sohasiga oid dasturlar, qonun loyihalari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning ishlab chiqilishini tashkil etadi hamda ularni ekspertizadan o‘tkazadi;

- davlat boshqaruv organlari, xususiy sektor hamda jamoat tashkilotlarining kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturlarini bajarish, milliy axborot infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish borasida kelishilgan siyosat yuritishlarini va birgalikda ishtirok etishlarini muvofiqlashtiradi;

- Kengash majlislarida O‘zbekiston Respublikasi Hukumati qarorlarining, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sohasiga oid dasturlar va tadbirlarning bajarilishini ko‘rib chiqadi;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish masalalariga oid Hukumat qarorlarining, Kengash qarorlarining davlat boshqaruv organlari, sub’ektlar tomonidan bajarilishini nazorat qiladi;

- davlat boshqaruv organlari rahbarlarining vazirliklar va idoralarning kompyuterlashtirish, axborotlashtirish, kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, shuningdek Internet tarmog‘ida axborot resurslarini joylashtirish va ularni o‘z vaqtida yangilab borish;

IV. MUVOFIQLASHTIRUVCHI KENGASHNING VAKOLATLARI

Muvofiqlashtiruvchi Kengash:

- kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturlarini, milliy axborot infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish uchun davlat boshqaruvi organlarini, xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar va jamoat tashkilotlarini jalb etish;

- o‘z vakolatlari doirasida barcha vazirliklar, idoralar, xo‘jalik birlashmalari, korxonalar va tashkilotlar tomonidan bajarilishi majburiy bo‘lgan qarorlar qabul qilish;

- vazirliklar, idoralar va idoraviy bo‘ysunishi va mulkchilik shakllaridan qat’i nazar ilmiy tashkilotlardan tahliliy materiallarni va o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni hal etish uchun zarur bo‘lgan boshqa ma’lumotlarni so‘rab olish;

- fan-texnika taraqqiyoti tendensiyalarini hisobga olgan holda kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sohasidagi dolzarb vazifalarni hal etish uchun ishchi guruhlar tuzish;

V. MUVOFIQLASHTIRUVCHI KENGASHNING
TARKIBI VA TUZILMASI

- Muvofiqlashtiruvchi Kengashga Kengash Raisi boshchilik qiladi.

- Muvofiqlashtiruvchi Kengash tarkibiga boshqaruv va axborot- kommunikatsiya texnologiyalari sohasida rahbarlar va etakchi mutaxassislardan bo‘lgan rais o‘rinbosarlari va kengash a’zolari kiradi. Muvofiqlashtiruvchi Kengashning shaxsiy tarkibi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlanadi.

- Kengash a’zolari boshqa ishga o‘tganda uning tarkibiga ularning o‘rniga yangidan tayinlangan shaxslar kiritiladi.

- O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Muvofiqlashtiruvchi Kengashning ishchi organi hisoblanadi.

VI. MUVOFIQLASHTIRUVCHI KENGASHNING
ISHINI TASHKIL ETISH

- Muvofiqlashtiruvchi Kengashning raisi Muvofiqlashtiruvchi Kengashning faoliyatiga rahbarlik qiladi va unga yuklangan vazifalarning bajarilishi uchun javob beradi.

- Muvofiqlashtiruvchi Kengashning raisi o‘z o‘rnida bo‘lmagan hollarda uning funksiyalarini rais o‘rinbosarlaridan biri bajaradi.

- Muvofiqlashtiruvchi Kengashning faoliyati teng huquqlilik va qaror qabul qilish vaqtida kollegiallik prinsiplariga asoslanadi.

- Muvofiqlashtiruvchi Kengash Internetda o‘zining veb-sahifasiga ega bo‘lib, unda Kengash faoliyatiga doir ma’lumotlar joylashtiriladi va barcha manfaatdor tomonlarning o‘zaro fikr almashuvi uchun imkoniyat yaratiladi.

# GLOSSARIY

Idintifikatsiya – bu boshqarish ob’ektlarni matematik madellarni ishlab chiqish va ushbu madellarni boshqarish masalalarida ishlatishdir. Idintifikatsiya usullari odatda ikkita guruhga bo‘linadi bular: faol va passiv usullardir.

Model – bu xayoliy tasavvurdagi, yoki moddiy amalga oshirilgan tizim bo‘lib, ob’ektni aks etishi yoki tadqiqot ob’ektini tiklashi hamda ob’ektni o‘rganish va u haqida yangi axborot keltirish maqsadida uni o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan tizim.

Matematik model deb matematik belgilash yordamida ifodalanuvchi, qandaydir hodisa yoki tashqi dunyo jarayonini taxminiy tavsifiga aytiladi. Matematik model orqali ob’ektning xossalarini o‘rganish matematik modellash deb tushuniladi.

Tizim deb – o‘zaro munosabat va aloqada bo‘lgan hamda bir-biriga muvofiq ravishda yagona maqsad (reja) bo‘yicha harakat qiluvchi abstrakt yoki moddiy ob’ektlar to‘plamiga aytiladi.

Abstract tizim deb, tizim abstrakt elementlardan(sonlar, atamalar, tushunchalar va h.k.) tashkil topgan bo‘lsa, bunday tizimga ataladi.

Moddiy tizim deb, agar tizim moddiy elementlardan(odamlar, mashina va mexanizmlar va h.k.) tashkil topgan bo‘lsa, bunday tizimga ataladi.

Statik tizimlar deb, abstrakt tizimlar ob’ektlari o‘rtasidagi bog’lanish va aloqa o‘zgarmas qonuniyatlar asosida amalga oshirilgani uchun bunday tizimlar ikkinchi tomondan ataladi.

Dinamik tizimlar deb, moddiy tizimlar ob’ektlari o‘rtasidagi bo‘g’lanish va aloqa ancha murakkab ko‘rinishga ega bo‘lib, ular vaqt o‘tgan sayin o‘zgarib, takomillashib boradi. SHuning uchun ham bunday tizimlar ataladi.

Boshqarish deb – tizimning faoliyatini me’yorida tutib turish hamda maqsadga muvofiq tarzda ishlashini ta’minlash uchun boshqaruvchi organlar tomonidan tizimga ko‘rsatiladigan ta’sirga aytiladi.

Har qanday jarayonni boshqarish quyidagi to‘rtta bosqichdan iborat. Buni sxematik tarzda quyidagicha ifodalash mumkin:

Boshqarish sistemasi deb, boshqarish jarayonini hamma bosqichlarini bajarilishini ta'minlaydigan texnik vositalar to‘plamiga aytiladi.

Avtomat grekcha so‘z bo‘lib, o‘zi harakatlanadigan ma'noni anglatadi. Avtomat, odatda, mustaqil, o‘zi harakatlanadigan (mashina, apparat, asbob, tizim), yani berilgan topshiriq yoki insonni bevosita ishtirokisiz dastur bo‘yicha energiya, material yoki axborotni qabul qilish, o‘zgarti-rish, uzatish, ishga tushirish kabi ishlarni bajaradigan qurilmadir.

Avtomatika deb–insonni bevosita ishtirokisiz ishlaydigan texnik vosita (jarayon) larning boshqaruv tizimlarini barpo etish nazariyasi va printsiplarini o‘z ichiga oladigan fan va texnika soxasiga aytiladi.

Avtomatik boshqaruv deb–insonni bevosita ishtirokisiz, malum maqsadni amalga oshirishga yo'naltirilgan texnik obektni boshqarishga aytiladi. Bunda insonni vazifasi avtomatik boshqarish tizim (ABT) ishlashini kuzatish, uni ishga tushirish va o‘chirishdan iborat bo‘ladi. Agar boshqarish vazifalarini inson qisman bajaradigan bo‘lsa, bunday tizimlarni avtomatlashtirilgan deb atashadi.

Avtomatik boshqarish tizimi (yoki avtomatik tizim), o‘zaro hamkor ishlaydigan boshqariladigan obektdan va avtomatik boshqarish quril-masidan (ABQ) tashkil etiladi.

Avtomatik boshqarish qurilma deb, boshqarish ob’ektiga boshqarish ta'sirini ishlab chiqarishga mo‘ljallangan texnik vosita va qurilmalar majmuasiga deyiladi. Qandaydir texnik jarayonni bajaradigan qurilmaga, boshqariladigan obekt (BO) deb ataladi. Bu jarayonni to‘g’ri bajarishlik, ishlash algoritmi deb ataladigan, ko‘rsatmalarni to‘plami bilan aniqlanadi. BO ishlash algoritmini bajarishi uchun ABQ ga tashqaridan maxsus tashkil etilgan tasirlar bo‘lishi kerak. Bu tasirlarning xususiyati, boshqaruv algoritmi deb ataladigan ko‘rsatma larning to‘plami bilan belgilanadi.

Rostlash – boshqarishni bir ko‘rinishi bo‘lib, u boshqariluvchi ob’ektni chiqish miqdorini ma'lum qiymatini ushlab turishdir.

Avtomatik boshqarish nazariyasi– avtomatik boshqarish sistemalarini qurish usullari, ish tartiblari va sodir bo‘ladigan jarayonlar qonuniyatlarini o‘rganuvchi fandir. Avtomatik boshqarish sistema (ABS)lari, asosan boshqariluvchi ob’ekt va avtomatik boshqaruvchi qurilma (rostlagichlar)dan iborat.

Avtomatik boshqarish qurilmasi sezgir element (o‘lchash qurilmasi), o‘zgartirgich, kuchaytirgich va bajaruvchi qurilmalardan iborat.

Sezgir element berilgan miqdorni yoki berilgan miqdor bilan boshqaruvchi miqdorlar ayirmasini boshqaruvchi ta'siriga aylantirib beradi.

O‘zgartirgich ba'zi elementga ta'sir qilish kerak bo‘lgan noqulay miqdorni, masalan, tok kuchini elementni ishlashi uchun qulay miqdor (kuchlanishga)ga aylantiradi.

Kuchaytirgich kuchsiz boshqaruvchi ta'sir (signal)ni bajaruvchi (elektr yurituvchi)ning normal ishlay olishi mumkin bo‘lgan miqdorgacha kuchaytirib beradi. Bu maqsadda magnit kuchaytirgichlari, eletron yoki yarim o‘tkazgichli kuchaytirgichlar ishlatiladi.

Bajaruvchi qurilma sifatida o‘zgaruvchan yoki o‘zgarmas elektr yurituvchilari, elektrmagnitlar va boshqalar ishlatiladi.  Bu qurilma rostlagichlarga o‘rnatiladi va boshqariluvchi ob’ektga ta'sir qiladi.

ABSlar funktsional belgilari, ya'ni boshqarish maqsadi, boshqarish usuli, signallarni olish printsipi va ularning o‘zaro bog’lanish xususiyatiga qarab turlarga bo‘linadi. Oddiy va eng ko‘p tarqalgan boshqarish maqsadi: ob’ektning boshqariluvchi miqdorlarini birday ushlab turishdan iborat. SHunga muvofiq qurilgan ABS avtomatik rostlash sistema (ARS) deyiladi. ARSlar sinfiga avtomatik me'yorlash, dasturiy rostlash va kuzatish sistemalar kiradi: Agar ARS boshqariluvchi parametr miqdorini uzoq vaqt davomida har qanday tashqi kuch ta'sir qilganda ham birday ushlab tursa, u avtomatik me'yorlash sistemasi deb ataladi. Agar ARS boshqariluvchi parametr miqdorini oldindan ma'lum bo‘lgan qonunga ko‘ra boshqarsa, dasturiy avtomatik rostlash sistemasi deb ataladi. Agar ARS boshqariluvchi parametr miqdorini oldindan noma'lum bo‘lgan va vaqt jihatdan erkin o‘zgaruvchi qonun bo‘yicha boshqarsa, avtomatik kuzatish sistemasi deb ataladi.

ABS o‘z boshqarish maqsadi va boshqarish signallarni olish usuliga qarab, moslashuvchi sistemaga; boshqarish usuliga qarab, ochiq va yopiq sistemalarga bo‘linadi.  Halaqit beruvchi ta'sir kuchli bo‘lgan vaqtda ochiq sistemalar turg’unlik holatini saqlay olmaydi, chunki ob’ektda bo‘layotgan o‘zgarishlar sistemaning boshqarish qurilmasiga ta'sir ko‘rsatmaydi. Ana shu boshqaruvchi qurilmaning ob’ektga ta'sir etishi, ammo ob’ektning boshqaruvchi qurilmaga qayta ta'sir eta olmasligi sistemaning ochiq ekanligini  bildiradi.

Loyihalash – bu ob’ektning birlamchi bayoni va (yoki) uni mavjud qiladigan algoritm asosida berilgan sharoitda ham mavjud bo‘lmagan ob’ektni yaratish uchun zarur bo‘lgan bayonini tuzish jarayonidir. Loyihalash berilgan talablarga javob beradigan, yangi buyumni yaratish yoki yangi jarayonni amalga oshirish uchun zarur va etarli bo‘lgan loyihalanadigan predmet bayonini olish maqsadidagi izlanish, tadqiqot, hisob va konstruktsiyalash bo‘yicha ishlar majmuidir.

Loyihalashni avtomatlashtirish – loyihani ishlab chiqish jarayonini bajarishning shunday usuli tushuniladiki, bunda loyihalash protseduralari va operatsiyalari loyihalovchining EHM bilan chambarchas muloqotida amalga oshad.

Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi (ALT) – avtomatlashtirilgan loyihalashni bajaruvchi loyihalovchi tashkilot yoki mutaxassislar jamoasi bilan bog‘langan avtomatlashtirilgan loyihalash vositalarining majmuidir.

Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) – ma’lumotlar strukturasi ko‘rinishida tashkil qilingan informatsion baza bilan ishlashni ta’minlaydigan dasturaviy-metodik kompleksdir.

ALTning dasturiy ta’minoti avtomatlashtirilgan loyihalashni bajarish uchun zarur bo‘lgan hamma dasturlar va ekspluatatsion hujjatlaridan iborat. Dasturaviy ta’minot umumtizimiy va maxsus (amaliy)larga bo‘linadi.

ALT matematik ta’minoti asosini algoritmlar tashkil qiladi; bu algoritmlar bo‘yicha ALTning dasturaviy ta’minoti ishlab chiqiladi. ALTda matematik ta’minotning elementlari har xil bo‘ladi. Ular ichida invariant elementlar – funktsional modellarni tuzish printsiplari, algebraik va differentsial tenglamalarning sonli echimi metodlari, ekstremal masalalarni qo‘yish, ekstrimumni qidirishlar mavjud.

ALTning texnikaviy ta’minoti – avtomatlashtirilgan loyihalashni bajarish uchun mo‘ljallangan o‘zaro bog‘langan va o‘zaro ta’sir qiluvchi texnikaviy vositalar majmuidir.

AutoCAD - AQSH Autodesc kompaniyasining avtomatik loyihalash paketi bo‘lib, kompyuterli  modellashtirish va loyihalash  ishlarini sifatli bajarishda, foydalanuvchiga texnikaviy chizmalarni tez va malakali, yuqori darajali aniqlikda ishlab chiqishda, hamda bir vaqtda qog‘ozga chiqarish imkoniyatini beradigan tizimdir.

MathCAD paketi muxandislik hisob ishlarini bajarish uchun dasturiy vosita bo‘lib, u professional matematiklar uchun mo‘ljallangan. Uning yordamida o‘zgaruvchi va o‘zgarmas parametrli algebraik va differentsial tenglamalarni echish, funktsiyalarni tahlil qilish va ularning ekstremumini izlash, topilgan echimlarni tahlil qilish uchun jadvallar va grafiklar qurish mumkin.

MATLAB sistemasi - kompyuterda turli yo’nalishdagi: mexanika, matematika, fizika, muxandislik va boshqaruv masalalarini echish, turli xil mexanik, energetik va dinamik sistemalarni modellashtirish, loyihalash, tavsiflash va tahlil qilish masalalarining aniq, tez, samarali hal etish uchun mo‘ljallangan sistema va turli xil sohali foydalanuvchilarga muljallangan dasturlash tilidir.

Massiv – bir turdagi ma’lumotlarning raqamlangan va tartiblangan to‘plamidir.

Amaliy dasturlar paketi (ADP) – bu muayyan (funksional tizimosti, biznes- ilova) sinf vazifalarini hal etish uchun mo‘ljallangan dasturlar majmui.

Dasturiy interfeys – hisoblash tizimi doirasida qurilma va dasturlar o‘zaro ta’sirini ta’minlovchi vositalar yig‘indisi.

Kibernetika – texnik , biologik, ijtimoiy va boshqa turli tizimlarda boshqaruvning umumiy tamoyillari haqidagi fandir.

Foydalanuvchi interfeysi – foydalanuvchining dasturiy yoki EHM bilan o‘zaro ta’siridagi dasturiy va apparat  vositalaridir.

# TA’LIM TEXNOLOGIYASI

«Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanidan ma’ruza va amaliy  mashg‘ulotlarini o‘qitishning namunaviy texnologiyasi va texnologik xaritalari

MA’RUZA MASHG‘ULOTNI O‘QITISHNING NAMUNAVIY TEXNOLOGIYASI

| 1-Ma’ruza. | Kirish. Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida. |
| --- | --- |
| Vaqti – 2 soat | Talabalar soni: 47 nafar |
| O‘quv mashg‘ulotining shakli | Kirish, vizual ma’ruza |
| Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi | - Model. Identifikatsiya. Modellashtirish va identifikatsiyalash tushunchalari. - Tizimlarni modellash. - Identifikatsiya kuzatish natijalari asosida modellar tuzishning usuli sifatida. |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanining predmet, mazmuni va vazifalari, boshqa fanlar bilan aloqasi to‘g‘risida bilimlarni hamda to‘liq tasavvurni shakllantirish. |  |
| Pedagogik vazifalar: -kursning maqsadi va vazifalarini tushuntirish; - kursning tuzilmasi, o‘quv faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari va baholash shakllarini tavsiflash; - model, modellash, matematik model, tizimlarni modellash tushunchalarini ta’riflash; - boshkaruv jarayoni moxiyatini tushuntirish; -boshkarish jarayonini amalga oshirish yullarini tushuntirish; - boshkarish bo‘yicha tassavvur hosil qilish. | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: - kursning maqsadi va vazifalarini izohlaydi; - kursning tuzilmasi, o‘quv faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari va baholash shakllarini aytib bera oladi; - «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» nazariyasi va amaliyoti yutuqlarini yoritib beradi; - model, modellash, matematik model, tizimlarni modellash tushunchalariga ta’rif bera oladi; - boshkaruv jarayoni moxiyatini izohlaydi; -boshkarish jarayonini amalga oshirish yullarini aytib bera oladi; - boshkarish faoliyatini amalga oshirish bo‘yicha tasavvurga ega bo‘ladi. |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | Vizual ma’ruza, blits-so‘rov, bayon qilish |
| O‘qitish vositalari | Ma’ruzalar matni, proektor, tarqatma materiallar, grafik organayzerlar. |
| O‘qitish shakli | Jamoa, guruh va juftlikda ishlash. |
| O‘qitish shart-sharoiti | Proektor, kompyuter bilan jihozlangan auditoriya |

MA’RUZA MASHG‘ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI

| Bosqichlar, vaqti | Faoliyat mazmuni |  |
| --- | --- | --- |
|  | O‘qituvchi | talaba |
| 1-bosqich. Kirish (10 min.) | - O‘kuv predmetning nomini aytadi. Fan to‘g‘risida ilk umumiy tushuncha beradi, ishni fan doirasidagi uslubiy va tashkiliy xususiyatlarini ochib beradi. 1.2.O‘quv fanining mantiqiy-tizimli tarzda mavzular ketma-ketligini ma’lum kiladi, amaliy mashg‘ulotlar bilan bog‘lagan xolda qisqacha xarakteristika beradi. Fanning reytingi, joriy baxolash, oraliq baxolash va yakuniy baxolash mezonlari bilan tanishtiradi. Asosiy adabiyotlar ruyxati bilan tanishtiradi | Eshitadi, yozib oladi. |
| 2-bosqich. Asosiy (60 min.) | 2.1. Modellashtirishga qanday bilimlar zarur? - Model. Modellashtirish tushunchalari. - Tizimlarni modellash. - Avtomatik sistemalarning matematik tavsifi? - Analogli modellash nima? - Matematik modellash nima? - Imitatsion modellash nima? - Kombinatsiyalangan modellash nima? - Real modellash nima? 2.2.Javoblarni umumlashtirgan xolda fanning maqsadi, mazmunini vizual materiallar yordamida tushuntiradi. Ushbu fandan olingan bilim va kunikmalarini amaliyotda va bitiruv malakaviy ish yozishda qo‘llashlari mumkinligiga urg‘u beradi. | Savollarga javob beradilar Tinglaydilar Ta’rifni yozib oladi, misollar keltiradi. |
| 3-bosqich. YAkuniy (10 min.) | 3.1 Mazkur mavzu buyicha umumiy xulosa kiladi va mustaqil ishlash uchun savollar beradi | Eshitadi, aniqlashtiradi. Topshiriqni yozib oladi. |

TAJRIBA MASHG‘ULOTI O‘QITISHNING NAMUNAVIY TEXNOLOGIYASI

| 1-tajriba mashg‘ulot | CHiziqli avtomatik sistemalarni modellashtirishni |
| --- | --- |
| Vaqti – 2 soat | Talabalar soni: 31 nafar |
| O‘quv mashg‘uloti shakli | Bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish bo‘yicha tajriba mashg‘uloti |
| O‘quv mashg‘uloti rejasi | - Uzatish funksiyasi ko‘rinishida tizimlarni modellarni qurish. - Fazoviy xolati va «qutb-nol» ko‘rinishida ekvivalent modellarni qurish. - Kuchaytirish koeffitsientini aniqlash. - Impulsli, chastotaviy va o‘tish xarakteristikalarini qurish. - LTIViewer dasturiy vositasida tizimlarni modellashtirish va sifat ko‘rsatkichlarini olish |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: mavzu bo‘yicha bilimlarini chuqur o‘zlashtirishni ta’minlash |  |
| Pedagogik vazifalar: - mavzu bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish, mustahkamlash. - darslik va EHM bilan ishlash ko‘nikmalarini hosil qilish; - MATLAB tizimida chiziqli avtomatik sistemalarni modellashtirishni o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish | O‘quv faoliyatining natijalari: Talaba: -kursning maqsadi va vazifalarini aytib bera oladi; - Uzatish funksiyasi, fazoviy xolat, kuchaytirish koeffitsienti, impulsli, chastotaviy va o‘tish xarakteristikalari tushunchalariga ta’rif beradi. - LTIViewer dasturiy vositasiga ta’rif berib, vazifalarini ko‘rsatib beradi; |
| O‘qitish uslubi va texnikasi | BBB, 5x6 texnikasi, munozara. |
| O‘qitish vositalari | Tajriba mashg‘ulotni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma, proektor, flipchart, marker, doska. |
| O‘qitish shakli | Bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish, individual va guruh bo‘yicha o‘qitish. |
| O‘qitish sharoitlari | Kompyuter sinfi va MATLAB dasturi, proektor bilan ta’minlangan, guruhda dars o‘tishga moslashtirilgan auditoriya. |

TAJRIBA MASHG‘ULOTININNG TEXNOLOGIK XARITASI

| bosqichlar | Faoliyat mazmuni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | o‘qituvchi |  | talaba |
| 1-bosqich. Kirish (5 min.) | 1.1. Mavzuning maqsadi rejadagi o‘quv natijalarini e’lon qiladi, ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi. Mashg‘ulot 5x6 texnologiyasini qo‘llagan holda o‘tilishini ma’lum qiladi. 1.2. BBB texnologiyasi buyicha blits-so‘rov o‘tkazadi va auditoriyaning tayyogarlik darajasini aniqlaydi: |  | - Mavzuni yozadilar va savollarga javob beradilar. |
| 2-bosqich. Asosiy (65 min.) | 2.1. Talabalarni 5 guruhga bo‘ladi, har biriga vazifa beradi. O‘quv natijalarini eslatadi. 2.2. Vazifani bajarishda o‘quv materiallari (Tajriba mashg‘ulotni bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma va MATLAB dasturi)laridan foydalanish mumkinligini eslatadi. Guruhlarda ish boshlashni taklif etadi. 2.3. Tayyorlangan taqdimotni namoyish etadi. 2.4. Talabalar ishini nazorat qiladi, xulosalarga e’tibor beradi, aniqlik kiritadi. 2.5. Hisobotni tayyorlashni taklif etadi. |  | O‘quv natijalarini taqdim qiladilar. Savollar beradilar. EHMda bajarib ko‘radi. Hisobotni tayyorlaydilar. |
| 3- boskich YAkuniy (10 min) | 3.1. Mashg‘ulotni yakunlaydi mavzu bo‘yicha umumiy xulosalarni shakllantiradi. Guruhlarga umumiy ball beradi. Talabalarni baholaydi va rag‘batlantiradi. 3.2. Mustaqil ish sifatida variantlar beradi. |  | Eshitadilar. Topshiriq variantlarini oladilar. |

1.1-ilova

«Aqliy xujum» metodining asosiy koidalari:

•      Auditoriyada olga surilgan fikr va goyalar tankid ostiga olinmaydi va baxolanmaydi;

•    Xar bir shaxs tomonidan taklif kilinayotgan fikr va goyalar kanchalik fantastik va anik bulsa xam, uni baxolashdan uzingizni tiying!

•    Tankid kilmang - xamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebaxodir.

- Fikr bildirilayotganda notikni bulma!

- Maksad - mazmunli fikr va goyalar sonini kupaytirish.

- Kanchalik kup fikr va goyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. YAngi va bebaxo fikr va goyaning paydo bulish extimoli kupayadi.

- Agar fikrlar kaytarilsa asabiylashmang va xayron bulmang.

- Bu muammo fakatgina ma’lum usullar yordamidagina xal bulishi mumkin, deb uylamang.

• 	Fikrlar «xujumi» ni utkazish vakti aniklanadi va unga kat’iyan

rioya kilinishi shart.

• 	Berilgan savolga kiskacha (1-2 suzdan iborat) javob beriladi.

Гуруҳларда ишлаш қоидаси

Шеригингизни диққат билан тингланг.

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга жавобгарлик билан ёндашинг.

Агар Сизга ёрдам керак бўлса, албатта гуруҳ аъзоларига мурожаат қилинг.

Агар Сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг.

Гуруҳлар фаолияти натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт!

Шуни аниқ тушунмоғингиз лозим:

Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз;

Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда чўкиб кетамиз.

1.2-ilova

“Kutish yo‘ldoshi”usulini qo‘llash qoidasi

Маъруза бошланишидан олдин ўқитувчи берилган мавзу бўйича таянч термин ва тушунчаларни шарҳлашни, маъруза давомида улар қандай тартибда келишини аниқлашни  талабарга таклиф этади.

Маъруза охирида ўқитувчи келтирилган таянч тушунча ва терминларга қайтишни, уларнинг тартибига эътибор бериб кетма-кетлигини аниқлашини таклиф этади

“Кутиш йўлдоши”

1.3-ilova

«Zigzag» texnikasi

Uzaro ukitish yagona tamoyilga asoslangandir: ukuv guruxi kichik guruxlarga bulinadi. Xar bir gurux a’zosi urganilayotgan mavzuning ma’lum soxasi buyicha ekspert buladi va boshkalarga urgatadi.

Xar bir guruxning asosiy maksadi: xar bir talaba mavzuni tulik uzlashtirishi kerak.

1.4-ilova

Klaster tuzish qoidalari

Ҳаёлингга нима келса шуни ёз. Фикрларнинг сифатига эътибор берманг.

Ёзувнинг орфографик ва бошқа хатоларига эътибор берманг.

Ажратилган вақт тугамагунча ёзишни тўхтатманг.

Агар фикрлар ҳеч келавермаса, то янги фикрлар келгунча қоғозга расмлар чизинг.

Иложи борича кўпроқ боғланишларни қуришга ҳаракат қилинг.

Фикрлар сонини ва улар орасидаги боғланишлар сонини чегараламанг.

  - Seminarda ta’lim texnologiyasi

1.5-ilova

3x3 usulini qo‘llash qoidasi

1. Талабаларни  3 та гуруҳга ажратиш лозим.

2. Учта гаруҳга 3 та савол берилади.

3. Маълум бир вақтдан сўнг топшириқларни йиғиб олиш керак.

4. Топшириқларни гуруҳлараро алмаштириш керак. (3-марта)

5. Топшириқларни  биринчи ҳолатдаги гуруҳларга қайтариш лозим.

6. Презентация қилинади.

7. Камчилик ва ютуқлар айтилади.

1.6-ilova

Мунозара иштирокчисига эслатма

Мунозара муносабатларни хал этиш эмас, балки муаммоларни ечимини ҳамкорликда топиш методидир.

Бошқалар хам фикр билдиришларига имконият яратиш учун узоқ гапирма.

Ақлли фикрларинг мақсадга етиши учун сўзларингни тарозига сол, ўйлаб, сўнгра гапир, хис-туйғуларингни назорат қил.

Тақризчи ва оппонент фикрини туғри тушунишга ҳаракат қил. Унинг фикрини ҳурмат қил.

Фақат мунозара мавзуси бўйичагина, аниқ фикр билдир.

Ўз тақдимотинг билан кимгадир ёқишга ёки аксинча хафа қилишга ўринма.

BBB usuli jadvali

| Bilaman | Bilishni xoxlayman | Bilib oldim |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1.7-ilova

1-боскич: Мустакил иш.  Мустакил урганишлари учун гурух ичида укув материалини таксимлаш

2-боскич: Экспертлар учрашуви. Эксперт гурухларида укув материалини хамкорликда урганиб чикиш ва узгаларни ургатишга тайёрланиш

3-боскич: Узаро бир-бирини ургатиш. Узаро ургатиш, эгалланган билимларни узаро назорат кили шва бахолаш

1.8-ilova

Укитувчи маъруза бошланишидан олдин талабаларга мавзу буйича ёздирган асосий тушунча на ибораларга умумий тушунча беришни ва уларнинг маъруза жараёнида кулланилишининг тахминий кетмакетлигини аниклашни таклиф килади.

Укитувчи маъруза  якунида талабаларга асосий тушунча ва ибораларга кайтишни, хамда уни асл натижалар билан солиштиришни таклиф килади.

«Кутиш хамкори»

1.9-ilova

Мунозара иштирокчисига эслатма.

1. Мунозара муносабатларни хал этиш эмас, балки муаммоларни ечимини хамкорликда топиш методидир.

2. Бошкалар хам фикр билдиришларига имконият яратиш учун узок гапирма.

3. Аклли фикрларинг максадга етиши учун сузларингни тарозига сол, уйлаб, сунгра гапир, хис-туйгуларингни назорат кил.

4. Такризчи ва оппонент фикрини тугри тушунишга харакат кил. Унинг фикрини хурмат кил.

Факат мунозара мавзуси буйичагина, аник фикр билдир.

Уз такдимотинг билан кимгадир ёкишга ёки аксинча хафа килишга уринма.

1.10-ilova

Pinbord texnikasi

Пинборд техникаси

(инглизчадан: рin - махкамлаш, Ьоаrd - доска) муаммони хал килишга оид фикрларни тизимлаштириш ва гурухлашни амалга оширишга, жамоа тарзда ягона ёки аксинча карама-карши

позицияни шакллантиришга имкон беради

Укитувчи таклиф этилган муаммо буйича уз нуктаи назарларини баён килишини сурайди. Тугридан-тугри ёки оммавий аклий хужумнинг бошланишини  ташкил килади (рагбатлантиради)

Фикрларни таклиф киладилар, мухокамa киладилар, бахолайдилар ва энг оптимал (самарали) фикрни танлайдилар. Уларни таянч  хулосавий фикр (2 та суздан куп булмаган) сифатида алохида когозларга ёзадилар ва доскага махкамлайдинар

Гурух намоёндалари доскага чикадилар ва маслахатлашган холда:

1)яккол хато булган ёки такрорланаётган фикрларни олиб ташлайдилар;

2) бахсли булган фикрларни ойдинлаштирадилар;

3)фикрларни тизимлаштириш мумкин булган белгиларини аниклайдилар;

4)шу белгилар асосида доскадаги барча фикрларни (когоз ва ракларидаги) гypухларга ажратадилар;

5)уларнинг узаро муносабатларини чизиклар ёки бошка белгилар ёрдамида курсатадилар: коллективнинг ягона ёки карама-карши позициялари ишлаб чикилади.

1.11-ilova

Insert usuli

Insert jadvali

|  | + | - | ? |
| --- | --- | --- | --- |

Маъруза машғулоти рейтинг баллари

“Аъло”

“Яхши”

“Қониқарли”

“Қониқарсиз”

1,5-2,0 балл

1,0-1,4 балл

0,5-0,9 балл

0-0,4 балл

1.12-ilova

Дельфи техникаси –муаммони ечимларидан энг сарасини танлаб олиш ва бахолаш имкониятини беради.

Alternativ goyalarni (guruxlada) baxolash varagi

| Gurux | Alternativ goyalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-si |  |  | 2-si |  |  | 3-si |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.13-ilova

6-6 texnikasi

6 кишидан иборат бўлган кичик гуруҳ 6 дақиқа ичида кичик муаммо ва умуман асосий муаммони ечимини топишга ёрдам берувчи муаммоли саволларга аниқ жавоблар топишга ҳаракат қиладилар. Ҳар бир иштирокчи алоҳида қоғоз варағига ўзининг жавобларини ёзади.

Гуруҳ ишлари натижасининг тақдимоти ва муҳокамаси ўтказилади, таклиф қилинган кичик муаммо ҳамда асосий муаммо бўйича аниқ, структурага солинган, рационал ечимлар ишлаб чиқилади ва таклиф қилинади.

Кичик гуруҳларда тайёрланган жавоблар муҳокама қилинади: нотўғри фикрлар олиб ташланади, мужмал фикрларга аниқлик киритилади, асосийлари танлаб олинади. Танлаб олинган жавобларни тизимлаштириш учун маълум хусусиятлар аниқланади ва шу асосда кичик муаммо ҳамда асосий муаммо бўйича ечимлар гуруҳлаштирилади.

6-6 техникаси қўйилган муаммо юзасидан жамоавий  шаклланти-рилган, таклиф қилинган ечимлар вариантларнинг  энг сарасини танлаб олиш ва бахолаш, сунгра уларни умумий хусусиятларига қараб қуйидаги алгоритм бўйича гуруҳлаштириш имконини беради.

1.14-ilova

«Koop-koop» («Birgalikda o‘qiymiz») texnikasini utkazish koidasi

| Faoliyat boskichlari |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ta’lim beruvchi | Ta’lim oluvchi |
| 1 | Turli xil uzlashtirish darajalariga ega bulgan, 3 va 5 kishidan iborat kichik guruxlarni tashkil kiladi. |  |
| 2 | Xar bir guruxga butun ukuv guruxi ishlashi lozim bulgan, mavzuning bir bulagi bulib xisoblangan, bita toshirik beradi. Ekspert varaklarini tarkatadi. | Gurux a’zolari uzaro topshiriklarni bulib olishadi. |
| 3 | Topshirikni muvaffakiyatli bajarilishini va muommoli madaniyatini nazorat kiladi. | 3.1Xamma topshirikni mustakil bajaradi. 3.2Gurux a’zolarining mini-ma’ruzalarini tinglaydi. Umumiy ma’ruza tayyorlanadi. Ma’ruzani ukish uchun spiker tayinlanadi. |
| 4 | Guruxlarda ish yakunlanishini va ish natijasi takdim etilishini e’lon kiladi. |  |
| 5 | Natijalarni taxlil kiladi va baxolaydi, golib guruxlarni aniklaydi. |  |

1.15-ilova

Tarqatma materialning taxminiy nusxasi

FSMU texnologiyasi

F

Фикрингизни баён қилинг

S

Фикрингизни баёнига бирор сабаб кўрсатинг

М

Кўрсатилган сабабни тушунтирувчи мисол келтиринг

U

Фикрингизни умумлаштиринг

1.16-ilova

1-gurux

«Nima uchun?» texnikasi

2-gurux

«Nima uchun?» texnikasi

1.16-ilova

| Gurux | Baxo | Baxolash kursatkichlari va mezonlari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ma’lumotning tulaligi | Gurux ishtirokchilarining faolligi | Misollar keltira olgani | Jami |
|  | Ball | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Guruxlarga kuyilgan ballar kursatkichlari

| Gurux | 1 | 2 | 3 | Umumiy ball | baxo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Guruh ishlarini umumlashtiruvchi baho

| Gurux | 1 | 2 | 3 | Umumiy ball | baxo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Alternativ goyalarni (guruxlada) baxolash varagi

| Gurux | Alternativ goyalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-si |  |  | 2-si |  |  | 3-si |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1,5 – 2 ball - «a’lo»

1,0 – 1,4 ball - «yaxshi»

0,5-0,9 ball - «qoniqarli»

0 - 0,4 ball - «qoniqarsiz».

# TARQATMA MATERIALLAR

- Berilgan sxemani to’ldiring. «Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash» fanining strukturasi va boshqa fanlar bilan aloqasini ko’rsating:

Fanning maqsadi:

Fanning vazifalari:

Fanning predmeti:

Fanning strukturasi

Fanning boshqa fanlar bilan aloqasini:

TARQATMA MATERIAL

BLITS-SO’ROV texnologiyasi asosida

TOPSHIRIQ: Loyiha hujjatlarini tayyorlash algoritmi tuzilsin.

Talaba:_________________________________________

Guruh:_________________________________________

| № | Ishni bajarish tartiblari | Bitta talabaning javoblari | Bitta talabaning javoblarini to’g’ri javobdan farqi | Guruhning javoblari | Guruhning javoblarining to’g’ri javobdan farqi | To’g’ri javob |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funksional sxemasini tuzish |  |  |  |  |  |
|  | SHit va pultlarning montaj sxemalarini yaratish |  |  |  |  |  |
|  | Texnologik ob’ektni o‘rganish |  |  |  |  |  |
|  | Elektr va trubali o‘tkazishlar sxemasi |  |  |  |  |  |
|  | Tarkib sxemasini tuzish |  |  |  |  |  |
|  | Tushuntirish xati |  |  |  |  |  |
|  | Texnik topshiriq |  |  |  |  |  |
|  | SHchit va pultlarning umumiy ko‘rinishini loyihalash |  |  |  |  |  |
|  | Buyurtmalar ro‘yxati |  |  |  |  |  |
|  | Tashqi o‘tkazishlar va ulanishlar sxemalarini loyihalash |  |  |  |  |  |
|  | Joylashtirish sxemalarini tayyorlash |  |  |  |  |  |
|  | Nazorat, rostlash, boshqarish, signallash, ta’minotning prinsipial sxemasini loyihalash |  |  |  |  |  |

# FOYDALI MASLAHATLAR

Tafakkur gulshanidan:

Bilim haqida

Bilmaganni so‘rab o‘rgangan — olim, 
Orlanib so‘ramagan — o‘ziga zolim. 
A. NAVOIY

Oz-ozdan o‘rganib dono bo‘lur, 
Qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur. 
A. NAVOIY

Yigitlikda yig‘ ilmning maxzani.
Qarilik chog‘i xarj qilgil ani.
A. NAVOIY

Ilmdan bir shu’la dilga tushgan on
Shunda bilursankim, ilm bepoyon.
A. FIRDAVSIY

Siviliatsiya tarixini olti so‘z bilan ifodalash mumkin: qancha ko‘p bilsang, shuncha ko‘p qodirsan.
E. ABU

Ma’naviy hayotda ham amaliy hayotdagidek, kimki bilimga tayansagina to‘xtovsiz kamol topadi va yutuqlarga erishaveradi.
U. JEYMS

Sizni ulug‘likka undaydigan hech bir narsaga e’tiborsiz bo‘lmang.
STENDAL

Ilmdan bir shu’la dilga tushgan on
Shunda bilursankim, ilm bepoyon.
A. FIRDAVSIY

Aqlli, bilimli odamlar kerak; insoniyat porloq hayotga yaqinlasha borgan sayin, bunday odamlar aksariyatni tashkil etmaguniga qadar, ularning soni ko‘payib boraveradi.
A. P. CHEXOV

Inson qanchalik ko‘p bilsa, u shu qadar kuchli.
M. GORKIY

Eng dovyurak odam ham toki unda qat’iy e’tiqod yo‘q ekan, nomardga aylanishi mumkin.
E. DELAKRUA

Bilim — barcha kulfatlarga qalqon.
A. RUDAKIY

Bilim shunday kuchki, bu kuchga bizni qurshab turgan tabiat inerniyasi qarshi turolmaganidek, eng tosh qotgan yanglishishlar ham dosh berolmaydi.
A. I. GERTSEN

Bilganlarimizning cheki bor, bilolmagan narsalarimizning esa had-chegarasi yo‘q.
LAPLAS

Mustaqil mutolaa to’grisida

Ilm berish faqat maktabning ishi emas. Maktab shu bilimga kalit beradi xolos. Maktabdap tashqari o‘qish hayotni to‘laligicha qamrab oladi! Inson bir umr ilmini oshira borishi lozim.

Inson hayot ekan, garchi sochi oqargan bo‘lsa ham bilim olishi mumkin, bilim olishni istaydi va bilim olishi shart. Binobarin, maktabdan tashqari olinadigan har qanday bilim, chupik hayot butun borligi bilai maktab doirasiga sig‘maydi, mustaqil o‘qish jarayonidir. 

Hech bir odam mukammal, ya’ni to‘la shakllangan holda dunyoga kelmaydi, ammo uning butun hayoti betinim harakatdagi o‘sish va doimiy shakllanishdan iboratdir.

Har bir odam ikki xil tarbiya oladi: biriichi tarbiyani o‘z hayot tajribalarini singdirish yo‘li bilan ota-ona beradi, ikkinchisi, yanada muhimrog‘ini esa unga hayotning o‘zi o‘rgatadi.

O’z hayot tajribasini har tomonlama boyitmagan odamning tarbiyasi — behuda.

Tarbiya ishida o‘z-o‘zini takomilllashtirish jarayoniga katta o‘rin berilmog‘i lozim. Insoniyat faqat mustaqil o‘rganish tufayligina taraqqiy etgan.

Har qanday chuqur bilim faqat mustaqil o‘qish yo‘li bilangina orttiriladi.

Insonni uning shaxsiy ma’naviy faoliyati, boshqacha aytganda, boshqa odamlardan yoki kitoblardan bilganlarini o‘zicha, mustaqil o‘ylashi, boshidan kechirishi, his eta bilishi o‘qi-mnshli qiladi.

O’z ustingizda mustaqil ishlashdan hech vaqt to‘xtamang, qanchalik o‘qimang, qanchalik bilmang, ilm va o‘qishning cheki va chegarasi yo‘qligini unutmang.

O’z fikrini yaxshi ifodalay olmaslik — illat; lekin mustaqil fikrga ega bo‘lmaslik esa undan ham battarroq illat; mustaqil fikrlar, mustaqil orttirilgan bilimlardangina tug‘iladi.

Birovdan eshitib olingan bilimlar bilan qanoatlanishni sira tasavvur etolayman; o‘zgalarning bilimi garchand bizni u-bu narsaga o‘rgatsa ham, ammo faqat o‘z aqling bilan aqlli bo‘la olasan.

O’zgalarning dasturi — maslahat ovozidan boshqa narsa emas.

O’zi harakat qilmasa, hech kim hech qachon maqsadiga erisholmaydi. Birov ko‘rsatgan har qanday yordam ham sen qilgan urinishlarning o‘rnini bosolmaydi.

Haqiqatni o‘zgalar tilidan to‘la bilib, to‘ti singari yodlab olgandan ko‘ra, o‘z hara-kating bilan chalaroq bilganing afzal.

Tirishqoqlik ilm sari yagona yo‘ldir.

Fanda eng ishonchli ko‘makchi o‘z aqling, tafakkuringdir.

Tayyor e’tiqodlarni na yaxshp tanish-bilishlardan tilab, na kitob magazinidan sotib olish mumkin. Uni o‘z miyamizda sodir bo‘ladigan mustaqil fikrlash jarayonida shakllantira borishimiz zarur.

Fan cho‘qqilariga chiqishga urinishdan avval fan asoslarini egallang. Boshlagan ishingizni oxiriga yetkazmay turib, keyingisiga qo‘l urmang. Olgan bilimingizdagi kemtiklarni hatto eng dadil taxmin va farazlar bilan ham ifodalashga urinmang. Fanda qora ishdan qochmaslikka o‘rganing.

Kamolot va bilimga hech bir odam o‘z-o‘zidan erisholmaydi. Kimki bilimdon bo‘lishni istar ekan, unga o‘z faoliyati, o‘z kuchi, o‘z tirishqoqligi bilan erishmog‘i lozim.

Agar chindan ham farzandlarimiz bilimli odam bo‘lishni istasalar, ular bilimni mustaqil mashqlar orqali egallamoqlari kerak.

O’qimishlilik achchiq ildizning shirin mevasidir.

Axloqiy va aqliy kamolot haqida

Odamning ulug‘ligi bo‘yi bilan o‘lchanmaganidek, xalqning ulug‘vorligi ham uning soni bilan o‘lchanmaydi; yagona o‘lchov, uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir.

Hozirgi jamiyatlar uchun tarbiya masalasi kelajak taqdiri bilan bog‘liq hayot-mamot masalasidir.

Avvalgi zamonlarda vorislik yordamida, asriy urf-odatlar, urug‘-aymoqchilik va xalk, udumlari yordamida erishilgan narsalarga endilikda faqat ta’limning ko‘magi bilangina erishish mumkin.

Ta’limga ehtiyoj har bir kishida mujassam; xalq nafas olish uchun havoni qanchalik ardoqlasa va izlasa, u ta’limni ham shu qadar e’zozlaydi va izlaydi.

Tarbiya — vijdon ishi; ta’lim esa fanning vazifasi. Keyinchalik, inson voyag‘a yetgach, bilimning bu ikki turi biri birini to‘ldiradi.

Barcha ta’limlarning bosh vazifalaridan biri shundaki, ular mutlaq farog‘at sari nihoyasiz intila borishdek umumiy ishda insoniyat uchun muttasil ravishda yangi avlodlarni yetishtirib beradi.

Bilim odamiing ijodiy maqsadlariga xizmat etmog‘i lozim. Vilim orttirishning o‘zi kifoya emas, uni iloji boricha keng yonmoq va hayotga tatbiq etmoq zarur.

Tarbiyaga jamiyat a’zolari o‘rtasida qaror topgan munosabatlarni saqlab turish uchun juda zarur bo‘lgan bilimlarni uzluksiz egallash, deb qarash mumkin.

Umumiy ta’lim insoniyat va ayrim shaxs orasidagi mavjud tabiiy aloqaning tasdig‘i va anglashinishidir.

Sivilizatsiyaning buyuk vazi-fasi — odamni fikrlashga o‘rgatishdir.

Fikr! Buyuk narsa! Insonning ulug‘vorligi ham fikrdan bo‘lmay nimadan?

Bilimli odam, uni qurshab turgan hayotning barcha tomonlari va jabhalari bo‘yicha o‘z dunyoqarashi, o‘z mushohadasiga ega bo‘lgan kishidir.

Ta’lim va kamolotning turi ko‘p, ularning har biri o‘zicha muhim, ammo axloqiy ta’lim ularning barchasidan yuqori turmog‘i lozim.

Tarbiya ishida har bir kishining individual qobiliyatini rivojlantirish haqida g‘amxo‘rlik qilish bilap ayni chog‘da, ularda atrofdagilarga nisbatan mas’uliyat hissini tarbiyalashga ham e’tibor bermoq zarur.

Davlatning gullab-yashnashn, xalqning farog‘ati beshak olijanob xulq-odobga bog‘liq, olijanob xulq-odob esa tarbiya tufaylidir.

Tarbiya asoson bizning dilimizga individ va jamiyat uchun foydali bo‘lgan fazilat urug‘larini sochmog‘i lozim.

Odamda cheksiz ijodiy quvvatlar mujassamki, aks holda, u odam bo‘la olmasdi. Bu quvvatlarni ro‘yobga chiqarmoq va ochmoq lozim. Buni adolatga undovchi hamdu sanolar bilan emas, balki insonga qulay ijtimoiy va moddiy shart-sharoitlarni yaratib berish bilan hal etmoq zarur. 

Tarbiya — faqat insonzehni-ni o‘stirish va unga ma’lum hajmdagi bilimni singdirishgina emas, balki u insonda mehnatga tom ma’nodagi chanqoqlik hissini uyg‘otmog‘i lozim, busiz odam hayotda na e’tiborli va na baxtiyor bo‘la oladi.

Tarbiya, bu nisbatan keksaroq avlodning o‘z tajribasi, o‘z ehtirosi, o‘z e’tiqodini yosh avlodga topshirishi demakdir.

Tarbiyaning bosh vazifasi odamni yaxshi qadam bosishga majbur etishgina emas, balki shu yaxshi ishlardan huzurla-nishga ham o‘rgatishdir; faqat ishlabgina qolmay, ishni sevish ham kerak.

Tarbiya bizni yo‘ldan ozdirmay turishining o‘zi kifoya emas, u tobora bizni yaxshilab bormog‘i lozim.

Xulq-atvor va xulq madaniyati haqida

Barcha fazilatlar singari o‘zni tuta bilish ham mashq orqali rivojlanadi. Kimki katta yoshga yetganda o‘z ehtiroslarini boshqarishni xohlar ekan, bunga u yoshligidan o‘rganmog‘i lozim.

Qiziqqon odam har doim ham badfe’l bo‘lavermaydi. Biroq odam qanchalik shiddatli va toz bo‘lsa, u o‘zini tutish ko‘nikmasiga ham ko‘proq ega bo‘lishi kerak.

Insonning tushunmay va o‘zini tuta bilmay qolgan payti uning eng yomon holatidir.

Ehtiyotkor va sovuqqon bo‘ling. Sovuqqonlik otashyuraklik singari zarurdir.

Kurash bor ekan, o‘z ustingdan g‘alaba qilishing mumkin va u haqiqiy g‘alabadir; ruhning kamolati ham jism kamolatidek mashaqqatli.

Uyurda kuchli fillar ko‘p bo‘lishiga qaramay, agar ular esankirab qolishsa, echki suruvidan farq qilmay qoladilar.

Tajanglik va qaysarlikni kuchlilik belgisi, deb hisoblaydiganlar katta xato qiladilar. Jazavaga tushgan odamni hatto olti kishi zo‘rg‘a ushlab tursa ham, bari bir u kuchsizdir.

Aksari tinch oqar daryolar sershovqin shalolalardan boshlangani bilan, biroq ularning hech biri to dengizgacha o‘ynoqlab, ko‘pirib borolmaydi. Bu sokinlik ko‘z ilg‘amas buyuk kuch belgisidir; hissiyotlar va fikrlar toshqinligi, teranli-gi ham ortiqcha shiddatni taqozo etmaydi.

Insonning haqiqiy kuchi uning shiddatida emas, balki sobit osoyishtaligidadir.

Insonning imkoni boricha vaziyatni o‘zi ko‘proq baholab, iloji boricha vaziyatga o‘zi tobe bo‘lmasligi, so‘zsiz, uning eng buyuk xizmati bo‘lib qolaveradi.

FOYDALANILADIGAN ASOSIY DARSLIKLAR VA O‘QUV QO‘LLANMALAR

1.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P. Texnologik jarayonlami modellashtirish va optimallashtirish asoslari. Darslik. -Т.: Fan va texnologiya, 2015. -438 b.

2.Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B. Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qoMlash. -Т.: Fan, 2010. -492 b.

3.Ф.Т.Адилов, В.М.Дозорцев, А.Н.Юсупбеков. Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления. -Т.: Tafakkur bo'stoni, 2015. -204с.

4.Fritz Klocke. Modeling and Planning of Manufacturing Processes. -Germany: Springer, 2016. -658p.

Кушимча адабиётлар:

1.Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник. ТОМ 1-IV. - М.: МГТУ им. Баумана, 2004. - 742 с.

2.Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Учебник. Пер. с англ. // Под. ред. Я.З.Цыпкина. -М.: Наука. 1991. -432 с.

3.Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем. В 2 частях. Часть 2. Идентификация нелинейных систем. -М.: Финансы и статистика, 2007. - 288 с.

4.Карабутов Н.Н. Структурная идентификация систем. Анализ информационных структур. -М.: Либроком, 2009. - 176 с.

5.Карабутов Н.Н. Адаптивная идентификация систем. Информационный синтез. -М.: КомКнига, 2006. - 384 с.

6.Дьяконов В., Круглов В. MATLAB. Анализ, идентификация Спец.справочник. -С.Пб.: Питер, 2002. -448с.

7.Фурасов В.Д. Задачи гарантированной идентификации. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. - 152 с.

http://www.toehelp.ru/theory/tau/contents.html.

http://www.zdo.vstu.edu.ru/html/course.html.  http://kiryushin.boom.ru/uts/plit.html

http://www.exponenta.ru

http://www.matlab.ru

http://www.ziyonet.uz

http://www.edu.uz

«TEXNOLOGIK JARAYONLARNI IDENTIFIKATSIYALASH»

o‘quv-uslubiy majmua